13.4  Проходка восстающих при помощи самоходного полка

Разработка оборудования для механизированной доставки людей, машин и материалов в призабойное пространство с помощью подвесных клетей, проходческих щитов и особенно механизированных комплексов типа КПВ, КПН и др. (рисунок 40) обеспечили вывод этого способа проходки на новый технический уровень.

На Малеевском руднике применяют проходческий комплекс КПН-4, предназначенный для перемещения по наклонным и вертикальным выработкам, для ведения проходческих работ с платформы с пневматическим приводом.

Рисунок 40- Способ проходки восстающих с помощью механизированных комплексов

Техническая характеристика проходческого механизированного комплекса КПН-4 приведена в таблице 29.

Таблица 29 - Техническая характеристика проходческого механизированного комплекса КПН-4

| Наименование характеристики | Значение характеристики по паспорту |
| --- | --- |
| Длина (высота выработки), м | 120 |
| Сечение выработки, м2 | 3-8 |
| Угол наклона выработки, град | 60-90 |
| Рабочее давление, МПа | 0,5 |
| Расход воздуха, м3/с | 0,43 |
| Скорость перемещения, м/с | 0,25 |
| Масса, кг | 11250 |
| Агрегаты | редуктор, платформа, кабина, струбцина, монорельс, лебедка шланговая, пневмодвигатель ДАР-15 |

Механизация спуска и подъема людей, оборудования и инструментов, снабжения сжатым воздухом и водой, ускоренное проветривание забоя после взрыва, повышение безопасности работ позволили повысить в 5-6 раз скорость проведения восстающих выработок по сравнению с обычным способом проходки.