Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Д. СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

А.П. Парамзин, Ж.Р.Гарифуллина ЭЕМ-НІҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» және 5В070400 – «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» бакалавриат мамандықтары үшін дәріс конспектісі

Өскемен Усть-Каменогорск

2012

УДК 004.41(075.8)

А.П. Парамзин, Ж.Р. Гарифуллина ЭЕМ-нің физикалық негіздері. 5В070300 –

«Ақпараттық жүйелер» және 5В070400 – «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» бакалавриат мамандықтары үшін дәріс конспектісі. - Өскемен: Шыгыс Полиграф, 2012, - 106 б.

Бұл дәріс конспектісі «ЭЕМ-нің физикалық негіздері» пәнінен құралған. Университеттің оқу Кеңесінің шешімі бойынша бұл пән 5В070300 «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтарының оқу жоспарына таңдау пәні ретінде енгізілген. Әрбір дәріс қажетті теориялық мәліметтерді, өзін- өзі тексеруге арналған сұрақтарды қамтиды. «ЭЕМ-нің физикалық негіздері» пәнінен дәріс курсы компьютер техникасы құралдарының аппараттық ұйымдастырылуының негізгі принциптері бойынша алғашқы білім береді. Бұл пән 5В070300 және 5В070400 мамандықтарының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарымен қарастырылған техникалық профиль пәндер жиынтығына кіреді.

АТЭФ оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілген

№ 	хаттама 	 	2012

© Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті,

2012

Мазмұны

АЛҒЫ СӨЗ	5

- КІРІСПЕ	6

  - Компьютер техникасының құралдарын өңдеу негізінде жатқан	6

базалық физикалық заңдылықтар мен құбылыстар	6

  - Негізгі электрондық функционалдық компьютер түйіндерінің қызметі және номенклатурасы	7

  - Компьютер құрудағы	10

математикалық және логикалық негіздері	10

  - Қорытынды	15

  - Өзін-өзі тескеру үшін бақылау сұрақтары	15

- КІЛТТІК СХЕМА	16

  - Электрлік сигналдардың формалары	16

  - Идеалды және идеалды емес кілттер, кілттік схемалар	17

  - Кілттік схеманы ауыстыру схемасы,	20

вольт-амперлі сипаттамалар	20

  - Кілттік схеманың энергетикалық сипаттамалары	23

- ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ КІЛТТІК СХЕМАЛАРЫ	25

  - Биполярлық транзистордағы кілттік схема	25

  - МТЖ-транзисторлары, олардың түрлері және вольт-амперлі сипаттамалары	27

  - МТЖ транзисторындағы кілттік схема	27

  - Транзистордағы кілттік схеманың жиіліктік қасиеттері	29

- БАЗАЛЫҚ ЛОГИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ КІЛТТІК СХЕМАСЫ	35

  - Негізгі логикалық операциялар, ақиқат кестелері	35

  - Негізгі базистің К(НЕ, И, ИЛИ) буферлік және логикалық элементтердің кілттік схемалары, күйлер кестесі, схемадағы шартты белгіленулері	35

  - И-НЕ, ИЛИ-НЕ логикалық элементтер базистерінің кілттік моделдері, күйлер кестесі, схемадағы шартты белгілеулер	39

- ЖАРТЫЛАЙ ЕСТЕ САҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ	41

  - Жартылай есте сақтау құрылғылардың ұйымдастырылуы және атқаратын операциялары	41

  - Жартылай есте сақтау құрылғыларының типтері	41

  - Жартылай есте сақтау құрылғылардың негізгі сипаттамалары	41

  - Диодтық жартылай есте сақтау құрылғылары	42

  - МТЖ-транзисторларында тұрақты	44

- ЕРКІН ІРІКТЕУІ БАР ЕСТЕ САҚТАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫ	47

  - Еркін іріктеуі бар есте сақтау құрылғыларын жұмыс принципіне байланысты жітеу. 47

  - Логикалық ИЛИ-НЕ элементінде тұрғызылған еркін іріктеуі бар статичтикалық есте сақтау құрылғыларынның функционалдау принципі мен схемасы	47

  - Еркін іріктеуі бар динамикалық есте сақтау құрылғыларынның функционалдау принципі	49

- МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОЗҒАЛМАЛЫ МАГНИТТІК ТАСЫҒЫШҚА	50

ЖАЗУ ЖӘНЕ ОЙНАТУДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ	50

7.1. Домендық ферромагнетизм теориясының негізгі ережелері	50

  - Ферромагнетикті магниттеудің негізгі қисығы.	51

Ферромагнетикті қайта магниттеу қисықтары және олардың параметрлері	51

  - Қозғалғыш магнитты тасығыштағы есте сақтау құрылғыларының негізгі компоненттері	53

- ЖЫЛЖЫМАЛЫ МАГНИТТІ ТАСЫМАЛДАУШЫДА  ЕКІЛІК  АҚПАРАТТЫ ОҚУ/ЖАЗУ	56

  - Жылжымалы магниттік тасымалдаушыға екілік ақпаратты жазу/оқу моделі	56

  - Екілік ақпаратты жазу тәсілдерін жіктеу	58

  - Нөлге қайтарымсыз (НҚ) әдіспен екілік ақпаратты оқу /жазу принцептері	58

  - Екiлiк мәлiметті фазокодпен оқу/жазу принцептері	60

- ОПТОЭЛЕКТРОНИКА	61

  - Пайда болу себебі және оптоэлектрониканың дамуы	61

  - Жарық теориясының кейбір ережелері	61

  - Оптоэлектронды элементтiк қордың номенклатурасы	63

- ОПТИКАЛЫҚ СӘУЛЕ КӨЗДЕРІ МЕН ҚАБЫЛДАҒЫШТАРЫ	64

  - Оптикалық сәуле көздері: люминесценциялық затпен электромагниттік толқындарды генерациялаудың энергетикалық теориясының ережелері, жарық диоды (конструкциялар мен әрекет принципі), лазерлер (конструкциялар мен әрекет принципі)	64

  - .Оптикалық сәулешығаруды қабылдағыштар	67

фотоэффект түсінігі, фотоқабылдағыштың конструкциясы мен іс-әрекет принципі	67

- ОПТИКАЛЫҚ -ТАЛШЫҚТЫҚ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІ	70

  - Оптикалық-талшық байланыс желілері туралы түсінік(ОТБЖ) және оның мәлемет тасымалдау канал құрамындағы орны	70

  - ОТБЖ-ның сымдық байланыс желілерінен негізгі артықшылығы	71

  - Талшықтық жарықөткізгіш арқылы жарықтың энергияны өткізу принципі-толық ішкі шағылыстыру эффектісі	71

  - Талшықтық жарық өткізгіштердің түрлері және олардың параметрлері	72

- АҚПАРАТТЫ БЕЙНЕЛЕУГЕ АРНАЛҒАН СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАР	76

  - Сұйық кристалды индикаторлардың жұмысының негізінде	76

жатқан физикалық принциптер	76

  - Сұйық кристалдардың типтері	76

  - Сұйық  кристалдарға тән электрооптикалық құбылыстар	78

  - Сұйық кристалл жұмысына мысал	79

- ОПТИКА. ГОЛОГРАФИЯЛЫҚ ЕСТЕ САҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ	84

  - Мәліметтерді голографиялық тәсілмен сақтау принциптері	84

  - Голограммаларды жазу тәсілдері	84

- ОПТИКА. ГОЛОГРАФИЯЛЫҚ ЕСТЕ САҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ	87

  - Голографиялық есте сақтау құрылғысының құрылымдық схемасы	87

  - Голографиялық есте сақтау құрылғыларының қасиеттері	88

  - Оптикалық сәуле шығару құрылғыларын басқару	88

- НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАР	92

  - Нанофотоника	92

  - Наноэлектроника	95

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ	100

ҚОСЫМША А	101

ҚОСЫМША Б	103

ҚОСЫМША В	104

АЛҒЫ СӨЗ

Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың қажеттілігі ешкімнің күмәнін тудырмайды. 5В070300 «Ақпараттық жүйелер», 5В070400 «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» дәл осы екі мамандық бекітілген стандарттар шегінде ақпараттық технологиялар саласындағы мамандарды даярлауға арналған. Көп компоненті ақпараттық технологиялар құрамында өзінің арнайы орнын аппараттық қамтамасыз ету алады. Ол жеке компьютерлерімен (тек қана дербес емес), олардың комплекстерімен (көп процессорлық және көп компьютерлік жүйелер) және компьютерлік желілерімен берілген. Компьютерлік желілерге пайдаланушы компьютерлерін қосу мүмкіндігі бар желілерді құру информатикадан жақсы белгілі «жаппай компьютерлеу» тезісін ақиқаттыққа айналдыру болып саналады.

«ЭЕМ-нің физикалық негіздері» пәнінің негізгі міндеті – студенттерге компьютерлердің және олардың жүйелері мен желілері құрылысының ұйымдастырылуын ашатын техникалық профильді пәндерді жетік меңгеру үшін ең алғашқы білім мен ептілікті алуға көмектесу. Компьютерлік техниканың аппараттық құралдары мен жүйелерінің тарихи дамуын бірнеше сатының бірізділігі ретінде бөліп көрсетуге болады: механикалық → электронды вакумдық → электрондық → оптоэлектрондық → оптикалық. Ақырғы сатыны бағдарламалық деп қарастыру керек және оның келешегі нанотехнология аймағындағы жемістіктерге тікелей байланысты. Осы пәннің мәліметтері соңғы үш сатыға енгізілген.

1 КІРІСПЕ

Дәріс жоспары:

а) компьютер техникасының құралдарын өңдеу негізінде жатқан базалық физикалық заңдылықтар мен құбылыстар;

б) негізгі электрондық функционалдық компьютер түйіндерінің қызметі және номенклатурасы;

в) компьютерді құрастырудың математикалық және логикалық негіздері; г) қорытынды.

  - Компьютер техникасының құралдарын өңдеу негізінде жатқан базалық физикалық заңдылықтар мен құбылыстар

Қазіргі кезде индустриалдық дамыған елдерде экономика және тіршілік әрекетінің барлық саласы компьютер техникасының құралдарын өңдеумен және қолданумен тығыз байланысты.

«Компьютер техникасының құралдары» ұғымына тек компьютер ғана емес, сонымен бірге барлық белсенді және белсенді емес құрал-саймандар, кез келген сипаттағы және қызметтегі ақпараттарды алдын ала және аралықтағы өңдеу, тасымалдау, сақтау процестерін орындайтын бағдарламалық қамтама да қатысты болады.

Осы пәннің оқыту міндетінің контексті компьютерлік техника құралының аппараттық қамтамасын құру принциптерін оқуға бағытталған. Аппараттық құралдың құрылымына және жұмыс істеуін қамтамасыз ететін физикалық және химиялық заңдары оның әртүрлілігін көрсетеді. Бұған ең бірінші электрлік заң жатады, ол электрлік сигналдарды кеңістікпен электр тізбегі - кабельдер, шиналар, жеке сымдар арқылы тасымалдау ережелерін белгілейді. Өз кезегінде металлургтер мен химиктер энергияны жоғалпайтын қоспа ойлап табулары керек. Бұл энергия сақтаудың бірінші міндеті. Электроника мен схемотехниканы аппараттық құрал құрлысының локомотивы деуге болады. Вакуум электроникасы ескіргенімен электрондық сәулелер трубкасы бар монитор әлі кей жерлерде қолданыста. Осы уақытқа дейін аппараттық құралды жартылай өткізгіштер құрайды және жартылай өткізгіштер теориясы мен наноэлектроника, нанофотоникалық оптиканың келуіне кедергі жасауда. Жаңа жартылай өткізгіштер қоспасы әркімнің қалтасында флэшкада – электрондық дисктегі үлкен мөлшерде мағлұматтар алып жүруін қамтамасыз етеді.

Нанотехнология жаңа қоспалар мен құралдарды өңдеуде, олар бұрынан келе жатқан құралдарға бәсекелестікке жарамды жаңа қасиеттер мен сапа берді. Қанша жыл бойында магниттік тасымалдауыштағы есте сақтау құрылғысы өзінің қасиетін жоғалтқан жоқ.

Электро және ферромагнитизмді зерттейтін ғалымдар, ферромагниттердің жаңа қасиеттерін ашып табуда, және бұл қолданушыларға кішкентай, сыйымды, және икемді есте сақтау құрылғыларын ұсынады.

Электрохимия мен электрофизика оптикамен бірлесе отыра технологтарға сұйық кристалдарды ұсынды, қазіргі уақытта барлық жерде ақпаратты көрсету құралдары осы сұйық кристалдар негізінде өңделіп, қолданысқа енген.

Газ ортасындағы құбылыстарды зерттейтін плазма физикасы мен оптика бірлесе ақпаратты көрсету құралдарының плазмалық түрін ойлап тапты, бірақ ол қолданыста аз.

Электростатика мен нанодисперлік ұнтақ өңдеу технологиясымен бірлесе отыра баспаға шығару құрылғыларынөңдеу аймағында өз орнын берік ұстап тұр. Сапасы мен шапшаңдылығы бойынша ұқсас құрылғылар арасында алдыңғы қатарларда деп айтуға болады.

Аппараттық құралдар ішіндегі барлық қозғалатын және айналатын құралдар механика мен электромеханика заңдар негізінде жасалған. Әлі электросымдардан кете алмадық – егер біз олардан бас тартсақ, кім және не дискілерді, барабандарды айналдырады, кеңістікте қозғалатын денелерді, компоненттерді және басқаларды қозғалтады? Матрицалық

принтерлер әлі архивке кеткен жоқ.

Аппарттық құралдарды жетілдіру мақсатында технологиялық даму жарысына оптоэлектроника мен оптиканы енгізді. Бәрімізге белгілі, біздің өмір сүру ортамызда жарық сигналдар түріндегі барлық мағлұмат тасмалдаушылары бар мәліметтер үдерістері шектік жылдамдықпен жүреді, яғни жарық жылдамдығына сәйкес.

Бұл ғылымдық бағыттар жарық сәулесі көздерінің (мысалы, жарық диоттары, лазерлер) және қабылғыштарының (мысалы, фотодиоттар), мағлұматтарды көрсету құрылғыларына арналған индикаторлардың, электронды – оптикалық байланыс желілерінің, оптикалық есте сақтау құрылғысының, голорафикалық есте сақтау құрылғыларының және т.б. жұмыс істеуі мен құрылуына негіз болып саналады. Оптоэлектрониканы электроника және оптиканың арасындағы алып-салатын өткел ретінде қарауға болады. Қазір оптикалық байланыс желілерін реттеуде және олардың негізіндегі байланыс жүйелерінде алға жылжулық байқалады. Ең жоғары деңгейлі мақсатымыз – толық оптикалық компьютерлер және компьютелік жүйелер мен желілер құрау. Қазіргі уақытта осы аймақта теориялық жаңалықтар байқалады.

  - Негізгі электрондық функционалдық компьютер түйіндерінің қызметі және

номенклатурасы

Компьютер техникасы құралдарының әртүрлілігіне қарамастан, әр алуан модельдер және түрлендірілген компьютерлер басымқы позицияларды алуда.

Сонымен қатар компьютерлерді құру технологиялардың қарқынды дамуы компьютердің функционалдық және логикалық құрылуының дәстүрлі шешімдер қатарынан айырыла алмады.

Қандай   компьютерлерде   орталық   процессор мен  ішкі	оперативті жады жоқ?

«Компьютердің ядросы» ұғымына біріктірілген жоғарыда аталған екі бағыныңқы жүйелер компьютердің алғаш пайда болған күнінен бастап кең қолданыста. Осы бөлім бұл екі бағыныңқы жүйелерді оқудан басталады.

    - Орталық процессор (ОП немесе Central Processing Unit (CPU)) – арифметикалық және логикалық операцияларды жүзеге асыратын және компьютердің барлық құраушы бөлімдерінің жұмысын басқаратын компьютер блогі. Дербес компьютерлер (ДК) қатарындағы моделдер орталық процессорлар және сопроцессорлардан құралуы мүмкін. Процессор (Processor) – ДК командаларын орындайтын негізгі өңдеуші құрылғы. Сопроцессор (Coprocessor) – негізгі процессордың функционалды мүмкіндіктерін толықтыратын мамандандырылған процессор. Сопроцессорлар математикалық (Numeric Processing Unit (NPU) немесе Floating Processing Unit (FPU)), логикалық, векторлық бола алады. Өндірушілер ДК орталық процессорларының архитектурасы көппроцессорлық басқа аты – көпядролық ОП өндіруге белсенді түрде кірісті.

Процессордың негізгі функционалды түйіндеріне келесілерді жатқызады (сурет 1.1):

- арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ немесе АЛУ);

- басқару құрылғысы (БҚ немесе УУ);

БҚ

Процессор

Регистрлер

АЛҚ

–регистрлер тобы – локальді жады.

Сурет 1.1 – Процессордың негізгі функциональды түйіндері Арифметикалық   -  логикалық  құрылғы  (АЛҚ)  –   ақпаратты  өңдеудегі   ең  негізгі

операциялар деп саналатын арифметикалық және логикалық операцияларды орындайтын процессор  түйіні.  АЛҚ  негізін  сумматорлар  құрайды.  Сумматорлар  –  екілік  жүйедегі

сандарды қосуға қолданылатын жартылай өткізгіш схемасы.

Бір секундта жүз мыңдай немесе миллион операциялар орындалады. Көбейту, алу, қосу, бөлу АЛҚ орындайтын қарапайым опрациялары. Құрамында логикалық түйіндерді қамтыса, АЛҚ негізгі логикалық операцияларды орындауға кіріседі. Бұл операциялар

«логикалық И», «логикалық ИЛИ», «салыстыру» деп аталады. Барлық операцияларды орындауға арнайы АЛҚ регистрлері қатысады.

Өндірушінің құрылғыны өндіру кезінде енгізген логикалық жұмысына сәйкес және пайдаланушының бағдарламалық қосымшасын және операциялық жүйесін «басқаратын» басқару құрылғысы (БҚ):

  - процессордың барлық блоктарына қажет болған уақыт кезеңінде орындалып жатқан операциялар ерекшеліктерімен және орындалып біткен операциялар нәтижелерімен шартталған белгілі бір басқару сигналдарын қалыптастырады және іске қосады;

  - барлық функционалды түйіндерден және жүйелерден келіп түсетін сигналдарды қабылдайды және бұл жүйелердің және түйіндердің ағымдағы күйін анықтау үшін талдау жүргізеді;

  - орындалып жатқан операциялардың қолданылатын жады ұяшықтарының адресін қалыптастырады және бұл адрестерді бегілі бір блоктарға жібереді;

  - және т.б.

Ең жоғары тез әсер ететін (быстродействие) регистрлік жады, алғашқы мәліметтерді, есептеу нәтижелерін, қызмет ақпараттарын уақытша сақтау функцияларын атқарады. Оның қасиеті транзиттік (буферлік) жады сияқты компьютердің өнімділігін анықтайды.

    - Компьютерлік жады деп есте сақтау, ақпаратты беру және сақтау қызметін жүзеге асыратын түйіндер мен құрылғылар жиынтығын айтады.

Бұл жиын құрамына кіретін жеке түйіндер мен құрылғылар есте  сақтау құрылғылары деп аталады (ЕҚ немесе ЗУ). Есте сақтау құрылғыларының құрамы мен сипаттамалары компьютердің өнімділігі мен есептеуіш мүмкіндіктерін анықтайды. Бір есептеуіш комплекс мақсатымен, сипаттамаларымен ерекшеленетін бірнеше ЕҚ типтерінен тұра алады. Процессордың регистрлік жадысы компьютер жады жүйесінің құрамдас бөлігі болып келеді.

Жадыны пайдалану кезінде қандай да бір мәліметтер бірліктерін оқу және жазу жүзеге асады. Мысалы:

- оперативті ЕҚ -да өңделетін мәліметтер бірлігі байт деп аталады;

- АЛҚ регистрлерінде оқылып, жазылатын кодтық комбинациялар машиналық сөз

деп аталады, машиналық сөз ≥ 1 байт;

- магниттік и электрондық дискілерде мәліметтер блоктар болып жазылып, оқылады (блоктың кең тараған өлшемі – 512 байт).

Жадыда орындалатын операцияларға байланысты жадыға жүгіну:

а) еркін жүгінуі бар жады (мәліметтерді оқып, жазуға мүмкіндік береді) – RAM (Random Access Memory);

б) мәліметтерді тек қана оқу жадысы, «тұрақты» – ROM (Read Only Memory). Қол жетімділікті (доступ) ұйымдастыру әдістеріне қарай жады құрылғысы:

- тікелей (произвольным) қол жетімділік;

- тура (циклдік) қол жетімділік;

–	ретті (последовательный) қол жетімділік.

Тікелей (произвольным) қол жетімділігі бар жадыда қол жетімділік уақыты мәліметтерді жазу және оқу жады аймағының орналасу жеріне байланысты емес. Көп жағдайларда тікелей қол жетімділік жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғыларында жүзеге асады.

Басқа жады типтерінде баяу электромеханикалық процестер қолданылады.

Дискілік құрылғылар жататын тура қол жетімділігі бар жадыда ақпарат тасымалдаушының айналуы арқасында оқу және жазу үшін тасымалдаушының кейбір бөліктеріне жүгіну мүмкіндігі циклдік түрде қайталанады.

Ретті қол жетімділігі бар жадыда ақпарат тасымалдаушы аймақтарын ретті қарап шығу жүзеге асырылады. Бұл түрге мысал ретінде ЕҚ магнитті лентасын келтіруге болады.

    - CPU және басқа да электрондық түйіндер платада құрастырылған. Бұл плата

«аналық» плата (материнская, Mother Board) немесе жүйелік плата (System Board) деп аталады. CPU – дан басқа аналық платаның міндетті атрибуттары:

- оперативтік (негізгі) жады;

- базалық енгізу – шығару жүйесі (BIOS);

- клавиатура контроллері;

- кварцтік генератор немесе компьютердің жұмыс темпін орнататын тактілік импультер генераторы;

- қосалқы микросхема жиыны (стандартты контроллер);

- аккумулятор;

- коммутациялық түйіндер;

- мамандандырылған сопроцессорлар (мысалы, математикалық) микросхемасын орнату үшін арнайы ұяшықтар және кэш-жадысы (CPU моделіне және типіне байланысты);

- микросхемалар жиыны (чиптер) басқа аты чипсеттер (Chipset) немесе логика жүйесі; микросхемалар платаға дәнекеленген (впаять) сондықтан оларды аустыруға болмайды.

Жүйелік платаның чипсеттері жүйелік платаға қондырылған контроллерлерден және шиналардан, солтүстік көпірден, оңтүстік көпірден тұрады.

Негізінде чипсеттер екі типтен тұрады:

- North Bridge (NB) – орталық құрылғыларға қызмет ететін және негізгі жадының конроллерлерін, AGP (EAGP)-шиналарын, жүйелік шиналарын қамтитын солтүстік көпір;

- South Bridge (SB) – стандартты сыртқы құрылғылардан және енгізу- шығару құрылғыларының контроллерінен тұратын оңтүстік көпір. SB контроллерлер аз жылдамдығы бар шина арқылы келесі құрылғыларды басқарады: (FDD) икемді (гибкий) дискілердегі жинақтауыш (накопитель), (KBS – Keyboard Controller) пернетақта, PS/2 тышқан порттары, (RTC – Real Time Clock) жүйелік сағат , (COM и LPT) коммуникациялық порттар, SMBus шиналар және т.б.

    - Енгізу және шығару жүйесі (BIOS) деп сыртқы құрылғылар (периферийные устройства) мен компьютердің орталық түйіндерін байланыстыратын аппараттық және бағдарламалық құралдар жиыны. Сыртқы құрылғылардан ДК ядросына мәліметтерді тасымалдауды енгізу операциялары деп атайды. ДК ядросынан сыртқы құрылғыларға мәліметтерді тасымалдауды шығару операциялары деп атайды. ДК құрылғыларының бір- бірімен байланысы түйіндеу құралдары көмегімен жүзеге асады, яғни интерфейс көмегімен. Интерфейс физикалық түйіндесу құралдарының (коннекторлар, ажыратушылар), шиналар, сигналдар, электрондық схемалар және алгоритмдер жиыны. Сурет 1.2 –де аппараттық құралдар көмегімен ДК ядросымен ПҚ (перифиреялық құрылғылар) арасындағы байланысты көруге болады.

Сурет 1.2 –ДК ялросымен ПҚ байланысы

Перифериялық құрылғыларды, олар сыртқы модем, принтер және т.б.  компьютерге қосу адаптерлер мен түйіндесу құрылғылары арқылы қосылады, олар стандартты немесе арнайы интерфейстен істелген. Осы уақытқа дейін бұл сияқты адаптерлер енгізу/шығару плата түрінде жасалған (Input – Output Card). Қазіргі жүйелік платалар барлық керекті адаптерлерді ықпалдайды. Сонымен, перифериялық құрылғылар мен адаптер байланысы бір интерфейс арқылы өтеді, бұл интерфейс қосылымның түрін және «тегін», электрлік сигналдардың деңгейі мен ұзақтығын, алмасу протоколын анықтайды.

Стандартты реттік және параллельдік интерфейсті тәжірибеде енгізу/шығару (Input

– Output Card) порттары деп атайды.

АНЫҚТАМА: порт бұл, біріншіден, перифериялық құрылғының компьютерге қосылуының бірегей (уникальный) адресті орны және схемасы; екіншіден, порт – бұл берілген мәліметтердің каналдан бірқалыпты өтуін тексеруші; үшіншіден, порттарға регистрлерді жатқызуға болады, регистрлерге перифериялық құрылғылар үшін мәліметтер жазылады немесе регистрден перифериялық құрылғыларға арналған мәліметтерді оқу іс- әрекеттерін орындайды.

Енгізу/шығару процедураларын процессордың есептеуіш процедурасымен параллельді жасау үшін, перифериялық құрылғыларды және негізгі жады процессордан ажырату керек. Бұл міндет процессордың енгізу/шығару каналдарын реттеу құрылғысына жүктеледі.

Канал – бұл мәліметтерді тасымалдау жолы. Процессор сияқты каналдар да негізгі жадымен жекелей жұмыс істейді. Каналдардың негізгі компонеті мәліметтерді жадыға тура жеткізетін (Орталық процессорды айналып өтіп) жадыға тура жүгіну контроллері болып саналады.

Перифериялық құрылғылардың көптеген асинхронды жұмысын орталық процессор қадағалайды. Бұл үшін компьютерге үзулулер жүйесі орнатылған.

АНЫҚТАМА: үзілулер (прерывание) перифериялық құрылғылардың сұратуы бойынша процессордың басқа бағдарлама орындалу кезінде негізгі бағдарламаны үзуі.

Негізгі бағдарламаны үзуді талап ететін оқиғалар алдын ала белгісіз сондықтан бағдарламаны құрғанда оларды ескере алмаймыз. Сыртқы құрылғылардың сұратуы бойынша процессордың үзілуі, процессордың тиімді емес, әдеттегі жұмысын, сыртқы құрылғының мәлімет алмасуға дайындықты тексеру және сыртқы құрылғылардың алмасуға дайындығын күту уақытын қысқартады. Үзуге сұрату арнайы сигнал желісімен беріледі, ол IRQ – желісі деп аталады (Interrupt ReQuest-үзуге сұрату) IBM PC компьютерлерінде қолданылатын үзу контроллері кірісіне келіп түседі.

Бір уақытта үзуге сұрату берген сыртқы құрылғылардың реттілігі IRQ номерімен анықталады, номері аз болса, ПҚ жұмысын тезірек атқарады.

    - Қазіргі ПҚ электронды түйіндерді кең қолдануына байланысты компьютердің оз құрылысынан аз да кем емес. Олардың құрамына микропроцессорлар және басқа чиптер, RAM және ROM модульдері, электр көдер және т.б. кіреді.

1.3 Компьютер құрудағы математикалық және логикалық негіздері

Әр күні әр қайсымызға логикалық және есептеуіш есептерін шешуге тура келеді. Егер есеп қарапайым болса, онда өзіміз қағаз, қарандаш пайдаланып шешеміз. Күрделі есептерге қосымша көмектесетін құралдар қажет болады. XX ғасырдың 40 жылдарының аяғында және 50 жылдардың басында қарапайым есептеуді еске түсірейік, механикалық калькулятор арифмометр деген атпен көп қолданылды. Ол ондық жүйеде төрт амал орындайды. Дәл осы 40 жылдардың аяғында бірінші компьютердің шыққаны туралы хабарланды. Әлбетте бізге ондық есептеу жүйесі әдеттегідей оңай. Бірақ сол сияқты есептеу басқа да есептеу жүйелерінде кездеседі. Барлық белгілі есептеу жүйелерінен оңайы екілік жүйе. Онда тек қана екі сан (0,1) бар, ал ондық жүйеде он сан бар. Санды көзбен көру, ондық форматта екілік форматтан кішірек көрінеді. Бірақ бұның физикалық жағына да көңіл аудару керек.

Электрондық компьютерлерде берілген ақпараттар электр сигналы түрінде беріледі –

кернеу немесе тоқ. Электр сигналдарының көп түрлерін көрсету үшін қандай да бір белгі береді. Егер бір белгінің орнына электрлік кернеу қойылса, онда екілік есептеу жүйесінің сандарын қод үшін екі деңгейлік (мысалы Uшығ ≠ 0 и Uшығ = 0), ал ондық есептеу жүйелерінде сандарды қою үшін он деңгейлік болу керек. Электронды схеманың схематехникасы, екі қатар жатқан сызықты ортасында ұстайтын, өте күрделі және тұрақты емес жұмыс. Нақты көз қарасқа байланысты электронды схема жасау оңай, тек екі деңгейдегі кернеу құрайды. Олар технологиялық және нақты схематехникалық көз қараста ғана емес және де бөгеуге көп қарсылық көрсетеді. Электронды элементтерде екі деңгейден көп кернеуде байқамаған бөгеу бір деңгейді екінші деңгейге ауыстырып жібереді, тіпті басқа деңгеймен қосып жібереді. Сондықтан сандарды алмастыру ондық форматта компьютер жасауға мүмкіншілік болмады.

Математикалық есептертен басқа ақпараттарды өңдеу есептері де беріледі. Оны шешу үшін бізге арифметика мен алгебраны білу ғана аз және логикалық ойлау қабілетіміз болу керек.

Ғылым бұл жерде де бізге жақсы құрал тауып берді – жалпы логика мен математикалық логика. Математикалық логиканың қолдану аумағы өте үлкен, біз үшін оның бір тармағы ғана жарайды, яғни булев алгебрасы.

Алгебра логиканың қарастыру мәні пікір(высказывание), олар ақиқат немесе жалған бола алады. Яғни пікірдің ақиқаттығы екілік жүйедегі екі мәнді ғана қабылдайды:

«ақиқат» немесе «жалған». Егер ақиқатты –1, жалғанды – 0 деп белгілесек, онда біз екі константаға ие болдық, екілік жүйе базисіне сәйкес. Бұдан, логикалық константаларды физикалық деңгейде көрсету үшін матиматикалық принципке сәйкес матиматикалық константалар (цифралар) қабылдау сияқты осы екі санды қолдануға болады.

Пікірлер қарапайым (логикалық бөлінбейтін) және күрделі (қарапайым пікірлерден құралады) деп бөлінеді. Пікірлерді айнымалы шамалары сияқты символдармен, көбінесе латын алфавитінің әріптерімен белгілеуге болады. Қарапайым пікірлер мысалдары және олардың белгіленуі :

1)«Х бір разрядты екілік санның мәні бір» А деп белгілейік (А – логикалық айнымалы);

2)«У бір разрядты екілік санның мәні нөл» В деп белгілейік (В – логикалық айнымалы).

Егер 1 мысал шындыққа сәйкес болса, онда Х=1, логикалық айнымалы мәні А, яғни

«ақиқат».  Егер  1 - мысал шындыққа сәйкес келмесе,  онда  Х = 0, логикалық  айнымалы    , яғни «жалған» (НЕ А деп оқылады). Логикалық константалардың белгілеулерін қарастырып, кесте құруға болады. (Кесте 1.1 қараңыз).

Кесте 1.1 – Қарапайым логикалық пікірлердің интерпретациялары

| Пікірлер | Шындық | Символдық белгіленуі | Сандық бағалау |
| --- | --- | --- | --- |
| Х бір разрядты екілік санның мәні бір | Х=1 «ақиқат» | А | А=1 |
|  | Х=0 «жалған» |  | А=0 |

Күрделі пікірлер қарапайым пікірлерді логикалық операциялар көмегімен байланыстыру арқылы жүзеге асады. Күрделі логикалық пікірлер логикалық функциялар деп айтуға болады, қарапайым пікірлер сияқты символдармен белгіленеді. Күрделі пікірлер басқа бір күрделі пікірдің бөлігі болуы мүмкін, бірақ біраз жоғары деңгейде. Қарапайым пікірлер сияқты олар ақиқат немесе жалған мәндерін қабылдайды. Булев алгебраның негізіндегі логикалық операциялар И (ЖӘНЕ), ИЛИ (НЕМЕСЕ), НЕ (ТЕРІСТЕУ):

И операциясы (конъюнкция немесе логикалық көбейту) екі логикалық айнымалы үшін F=X*Y деп жазылады (оқылуы Х И У);

ИЛИ операциясы (дизъюнкция немесе логикалық қосу) екі логикалық айнымалы үшін F=X+Y деп жазылады (оқылуы Х ИЛИ У);

НЕ опрециясы (логикалық терістеу)  деп жазылады (оқылуы ТЕРІС Х). Ескерту: Келесідей келісімге келейік, Дизъюнкция « » орнына «+», конъюнкция

« » орнына «*» символдарын қолданайық.

Булев алгебраның жоғарыда келтірілген анықтамаларына байланысты негізгі логикалық операциясына «И», «ИЛИ», «НЕ» жатады. Бұл операцияларды анықтайтын кесте ақиқат кестесі деп аталады.

Кесте 1.2 –И, ИЛИ, НЕ операцияларының ақиқат кестесі

| И операция |  |  | ИЛИ операция |  |  | НЕ операция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | F | X | Y | F | X | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

1.2 кестеде көрсетілген логикалық операциялардан басқалары да бар. Оларды

«Тәжірибелік есептерді шешу үшiн булев алгебрасының негiзгi байланыстарының мүмкiндiктерiн зерттеу» зертханалық жұмыстың теориялық мәліметтерінен таба аласыздар.

Пікір келтірейік: «бір разрядты екілік Z санның мәні 1 тең» -ақиқат, егер «бір разрядты екілік Х санының мәні 1 тең» И бір уақытта «бір разрядты  екілік Y санының мәні  0 тең».

Келтірілген сөйлемде келесі жағдай суреттелген, ереже арифметикалық қосудан X + Y = Z шығады. Бұл сөйлемді түрлендіріп, күрделі пікірдің мысалы деп қарастырайық: «бір разрядты екілік Z санының мәні 1 тең, егер бір разрядты екілік Х санының мәні 1 тең И бір разрядты екілік Y санының мәні 0 тең болса».

Бұл мысалдан математикалық процедураларды булев алгебрамен көрсетуге болатынын көрдік. Мысалды булев алгебрасымен барлық жағдайларды сипаттап, кеңейтуге болады. Нәтижелері кесте 1.3 келтірілген.

Кесте 1.3 –Екі бір разрядты екілік сандардың арифметикалық суммасын логикалық моделдеуге мысал

| Арифметикалық суммасы Z = X + Y |  |  |  | Сумманың логикалық моделі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Z |  | X | Y | S | P |
| 0 | 0 | 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 01 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | S – сумма; P – жоғары разрядқа тасымалдау |  |  |  |

Кестенің оң жағының мазмұнын ауызша сипаттау:

- «(S) сумма мәні ақиқат егер X мәні ақиқат (X) И Y мәні жалған (Y ) ИЛИ X мәні жалған ( X ) И Y мәні ақиқат (Y)»;

- « ( S ) сумма мәні жалған, егер X мәні жалған ( X ) И Y мәні жалған ( Y ) ИЛИ X

мәні ақиқат (X) И Y мәні ақиқат (Y)»;

- «жоғары разрядқа тасымалдау санының мәні ақиқат (P), егер X мәні ақиқат (X) И Y

мәні ақиқат (Y)»;

- «жоғары разрядқа тасымалдау санының мәні жалған ( P ), егер X мәні жалған ( X ) И Y мәні жалған ( Y ) ИЛИ X мәні ақиқат (X) И Y мәні жалған (Y ) ИЛИ X мәні жалған ( X ) И

Y мәні ақиқат (Y)».

Әр тұжырымдаманы символдық форматта ақиқат мәндері бойынша көрсетуге

болады:

- S

X И Y

ИЛИ X

И  Y	X *Y

X *Y ;

- P

X И Y

X *Y ;

жалған мәндер бойынша:

S	X

P	X

И Y

ИЛИ X И Y

X *Y

X *Y ;

- И Y

ИЛИ X

И Y ИЛИ X И Y

X *Y

X *Y

X *Y.

Нәтижесінде әрбіреуі ақиқат мәндерімен және жалған мәндерімен жазылған екі логикалық функция алдық. Екі жазба – біреуі ақиқат, біреуі жалған бола тұра, бір функцияны көрсетеді. Логикалық түрлендіру көмегімен бір жазбадан екінші жазбаға ауысуды жүзеге асыруға болады.

S тен S ке ауысуын көрсетейік:

Y

S	X *Y

X *Y	S

X *Y

X *Y

X *Y * X *Y	( X

) * ( X	Y )

Y

X * X

X *Y

X *Y

*Y	0

X *Y

X *Y	0

X *Y

X *Y	S;

Түрлендіру кезінде келесі заңдылықтарды қолданды:

– (екілік) де – Морган заңдылығы–

X *Y

X *Y

X *Y * X *Y

(X Y ) *(X

Y ) ;

–	жақша	ішіндегі	айнымалыларды	логикалық	көбейту	ережесі-

( X	Y ) * ( X

Y )	X * X

X *Y

X *Y

Y *Y ;

- қосымшасы бар комбинация заңы X * X

0;  Y *Y	0 ;

- инволютті заң - S S .

Егер функцияның логикалық айнымалылар мәннің барлық мүмкін комбинациялары белгілі болса, бұл функцияны толық анықталған функция деп атайды. Басқа жағдайларда функция анықталмаған болады, функцияның аргументтер мәні комбинациялары белгісіз немесе рұқсат етілмеген болуы мүмкін. Аргументтердің мәннің нақты комбинацияларын жиын деп атайды. n -аргументте максимум 2n жиыны болады.

Толық анықталған функцияның n аргументтері бір жиында ғана бірге тең болады, қалғандары нөлге тең болады. Оны бірдің конституенттігі деп атайды. Ал егер керісінше болса, нөлдің конституенттігі деп атайды.

Логикалық функцияның символдық форматы оның аппараттық орындалуын және есепті толық шығаратын логикалық құрылғы алуға мүмкіндік береді. X и Y құрылғының  кіріс айнымалыларының ролін атқарады, аппараттық деңгейде олар сигнал түрінде болады; S сумма және P тасымал шығыс айнымалылар болады. Сурет 1.3 сумматор көрінісі берілген, бірақ толық құрылысы бейнеленбеген.

Σ

S

- P

Сурет 1.3 – Сумматордың графикалық көрінісі

Пассажир авиатасымалдауын ұйымдастыру аймағынан логикалық есеп құрайық:

«А-007 авиарейстің жөнелтуі ауа – райы жағдайларына байланысты болмайды, егер ұшу алды техникалық тексеруден өтсе және ұшу жолы дайын болса».

Бұл күрделі пікір «А-007 рейсін жөнелту» деп анықталады және F деп белгілеуге болады және үш қарапайымға ықшамдалады:

  - «ауа-райы жағдайы» – аргумент A;

  - «ұшу алдында техникалық тексеруді жүргізу» – аргумент B;

  - «ұшу жолын дайындау» – аргумент C.

| Ауа – райы жағдайларының күйі (жықсы немесе жаман) | Ұшу алдында техникалық тексеруді жүргізу (жүргізді немесе жүргізбеді) | Ұшу жолын дайындау (дайын немесе дайын емес) | А-007 авиарейстің жөнелту мүмкіндігі (жүзеге асады немесе жүзеге аспайды) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | F |
| 0 ( А ) | 0 ( B ) | 0 ( C ) | 0 ( F ) |
| 0 ( А ) | 0 ( B ) | 1 (C) | 0 ( F ) |
| 0 ( А ) | 1 (B) | 0 ( C ) | 0 ( F ) |
| 0 ( А ) | 1 (B) | 1 (C) | 1 (F) |
| 1 (A) | 0 ( B ) | 0 ( C ) | 0 ( F ) |
| 1 (A) | 0 ( B ) | 1 (C) | 0 ( F ) |
| 1 (A) | 1 (B) | 0 ( C ) | 0 ( F ) |
| 1 (A) | 1 (B) | 1 (C) | 1 (F) |

Кесте 1.6 символдық түрде берілген есепті шешу нұсқалары. Кесте 1.6 – А-007 авиарейстің жөнелту мүмкіндігі

керек. керек:

Ескерту –  Студенттер  өздері  бұл кестенің  қалай  толтырылғаны жайлы  ойластыру

1.6 кестенің ішіндегі  мәліметті  оқып,  аналитикалық  түрде  келесідей  жазып  алу  а)   «А-007   авиарейспен   ұшақтың  ұшуы   жүзеге  асады   (кестенің  төртінші  және

сегізінші жолын қара), егер (ауа-райы жағдайы жақсы болмаса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілсе (И) ұшу жолы дайын болса )

НЕМЕСЕ (ИЛИ)

(ауа-райы жағдайы жақсы (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілсе  (И) ұшу жолы дайын болса)»

F A * B * C

A * B * C

; - ақиқат мәндері бойынша

б) «А-007 авиарейспен ұшақтың ұшуы жүзеге аспайды (кестенің бірінші-үшінші және бесінші-жетінші жолын қара), егер

(ауа-райы жағдайы жақсы болмаса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілмесе (И) ұшу жолы дайын болмаса)

НЕМЕСЕ (ИЛИ)

(ауа-райы жағдайы жақсы болмаса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілмесе (И) ұшу жолы дайын болса)

НЕМЕСЕ (ИЛИ)

(ауа-райы жағдайы жақсы болмаса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық

тексеруді жүргізілсе (И) ұшу жолы дайын болмаса) НЕМЕСЕ (ИЛИ)

(ауа-райы жағдайы жақсы болса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілмесе (И) ұшу жолы дайын болмаса)

НЕМЕСЕ (ИЛИ)

(ауа-райы жағдайы жақсы болса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілмесе (И) ұшу жолы дайын болса)

НЕМЕСЕ (ИЛИ)

A

(ауа-райы жағдайы жақсы болса (НЕ) (И) ұшу алды техникалық тексеруді жүргізілсе (И) ұшу жолы дайын болмаса)»

F	A

* B * C

- жалған мәндері бойынша.

A * B * C

* B * C

A * B * C

A * B * C

A * B * C

  - Қорытынды

Айтылғандай, дискреттік принциппен шешілген құрылғы, соның ішінде компьютер де, келесілерді келтіруге болады:

а) сандық есептерді шығаруда екілік есептеу жүйесін ондықтың орнына пайдалануға болады; құндылығы – екілік есептеу жүйесінің құрамында екі ғана сан бар - 0 және 1;

б) мәліметтерді өңдеуде көп логикалық есептерді шығаруға тура келеді. Бұл жағдайда математикалық логиканың көмегімен сүйенуге тура келеді. Ал ол екі түсінікті ғана береді «ақиқат» және «жалған»;

в) булев алгебрасының мүмкіншілігі: ол есептеуіш процедураларын моделдеуге болады, оны екілік жүйені қолдана істеген жеңіл болып келеді;

г) дискреттік құрылғы n кірісі және ең аз дегенде бір шығысы бар логикалық функция арқылы жазуға болады, ол екілік кіріс айнымалының логикалық операцияларын орындаудан шыққан нәтиже болады;

д) дискреттік құрылғы m шығысы бар m логикалық функцияны сипаттайды;

е) аналитикалық – логикалық функциясынан функционалды құрылғы схемасына ауысуға болады;

ж) ақпараттық деңгейдегі логикалық және математикалық тұрақтылық сигнал түрінде беріледі, екі белгі арқылы ғана айыруға болады.

  - Өзін-өзі тескеру үшін бақылау сұрақтары

- Булев алгебрасы кандай мақсатпен және қайда қолданылады?

- Неге элементтерді және сандық техника құралдарының түйіндерін синтездеу үшін булев алгебрасын қолданылады?

- Логикалық айнымалылардың мысалы алгебралықтан айырмашылығы неде? 4 Логикалық функциялар деген не?

- И,ИЛИ логикалық операциялар арифметикалық көбейту және қосудан айырмашылықтары қандай?

- Логикалық функциялар қалай жазылады?

- "Логикалық айнымалылар жиынтығы" дегенді қалай түсінуге болады? 8 Толығымен анықталған функциялар қандай көрініс алады?

9 Қандай логикалық функция анықталмаған деп саналады?

2 КІЛТТІК СХЕМА

Дәріс жоспары:

а) электрлік сигналдардың формалары;

б) идеалды және идеалды емес кілттер, кілттік схема;

в) кілттік схеманы ауыстыру схемасы, воль-амперлі сипаттамалар; г) кілттік схеманың энергетикалық сипаттамасы.

  - Электрлік сигналдардың формалары

Дәріс 1 айтылғандай, электрлік сандық құрылғыларда, көбінесе компьютерлерде ақпарат жинақтаушылар электрлік сигналдар болады, олар элементтердің кірісі мен шығысына әсер етеді. Екілік сандарды және логикалық константаларды түрлендіру үшін және кодтау үшін электрлік сигналдарға екі сапалы белгі беруге болады, олар электрлік кернеудің деңгейі және қарама-қарсылығы (полярность).

Электрлік сигналдардың екі түрі бар:

- потенциалдық;

- импульстік.

Сурет 2.1 оң қарама-қарсылығы бар потенциалдық сигналдар келтірілген. Егер бір константасы жоғары оң потенциалмен кодталса, бұл логика оң деп аталады (сурет 2.1,а).  Егер бір константасы төмен оң потенциалмен кодталса, бұл логика теріс деп аталады (сурет 2.1,б).

1

1

0

U, B	U, B

|  | 0 |  |
| --- | --- | --- |

| 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- |

0	t	0	t

а) – оң логика	б) – теріс логика

Сурет 2.1 – Оң қарама-қарсалығы бар электрлік сигналдар

Теріс қарама-қарсылығы бар потенциалды сигналдар сурет 2.2 келтірілген. Егер бір константасы жоғары теріс потенциалмен кодталса, бұл логика оң деп аталады (сурет 2.2,а). Егер бір константасы төмен теріс потенциалмен кодталса, бұл логика теріс деп аталады (сурет 2.2,б)

t

1

0

1

U, B

0

U, B

t

0

1

1

0

а) – оң логика	б) – теріс логика

Сурет 2.2 – Теріс қарама-қарсалығы бар электрлік сигналдар

Импульстік сигналдар тіктөртбұрышты формалы болып келеді. Импульстік сигналдардың деңгейлік көрінісінің саны көп болуы мүмкін, олардың кейбіреулерін қарастырайық:

- сурет 2.3, а – логикалық бірге оң импульстің бар болуы сәйкес келеді, нөлге – импульстің жоқ болуы сәйкес келеді;

- сурет 2.3,б – логикалық бірге теріс импульстің бар болуы сәйкес келеді, нөлге

– импульстің жоқ болуы сәйкес келеді;

- сурет 2.3,в – логикалық бірге оң импульстің бар болуы сәйкес келеді, нөлге де оң импульстің бар болуы сәйкес келеді, бірақ аз көлемде;

- сурет 2.3,г – логикалық бірге оң импульстің бар болуы сәйкес келеді, нөлге теріс импульстің бар болуы сәйкес келеді.

U,В	1

0

0

U,В

0

t

1

t	0

U,В	1

0

0

U,В	1

t

0

t	0

Такт

а)	б)	в)	г)

Сурет 2.3 – Импульстік сигналдар диаграммасы

Бұл пәнде барлық сигнал түрлерін тәжірибеде қолдану біздің мақсат емес. Ең бастысы есептер шығару кезінде сигналдардың бейнелеуін білуіміз қажет, сондықтан негіз ретінде импульстік сигналдарды алайық.

  - Идеалды және идеалды емес кілттер, кілттік схемалар

Бинарлық сигналдарды түрлендіретін құрылғылар мықты, технологиялы және кедергіге қалыпты қарсы тұра алатындай болады. Олар электроникада «кілттік схема» деген атауға ие болды. Құрылғының зерттеуінде тым терең бармасақта, «қосу- ажырату», «ашу- жабу» іс-әрекеттерін орындай алуымыз керек.

Бір кірісі және бір шығысы бар қарапайым кілт сурет 2.4 көрсетілген:   1)    кіріс әсері жоқ болған алғашқы күйде (сурет 2.4, а)   жылжымалы   контакт   шығысты    нәр көзінің қосу белгісімен жалғастырады, нәтижесінде құрылғы шығысында оң кернеу пайда болады, нәр көзінің ЭҚК (электродвижущая сила) тең болады (Uшығ= +E);

2)Механикалық әсер деп қарастыратын кіріс сигналы, жылжымалы контактіні орынан жылжытады және шығысын нәр көзінің азайту белгісімен жалғастырады (сурет 2.4, б), нөлдік кернеу орнатылады (Uшығ= 0). Бұл күй кіріс сигналын өзгерткенге дейін сақталады.

Кіріс

Керіқайтарма пружинасы

Шығыс	E +

Uшығ= +E	–

Кіріс

E +

Uшығ= 0	–

а)	б)

Сурет 2.4 – Қарапайым кілттің жалпы көрінісі

Бұл принциппен жұмыс істейтін кілт керіқайтарма кілті деп аталады, оның жұмысын уақыт диаграммасында көрсетуге болады (сурет 2.5).

Кіріс сигналы орнатылды

Кіріс сигналы алынды

Кіріс

0

t

Uкіріс

Е

0	t

Сурет 2.5 – Керіқайтарма кілтінің уақыт диаграммасы

Шығыс

Uшығ= +E

E

Егер кілттен керіқайтарма пружинасын алып тастасақ, сурет 2.6 көрсетілгендей оның кірісіне екі қарама-қарсылығы бар кіріс сигналдарын орнату керек. Бұл кілттер керіқайтармасыз кілттер деп аталады, оның жұмысын уақыт диаграммасында көрсетуге болады (сурет 2.7).

а) – алғашқы күйі

+

Кіріс	–

E

Uшығ= 0

б)

E

Uшығ= +E

в)

+	+

–	–

Сурет 2.6 – Қарапайым керіқайтармасыз кілттер

Кіріс сигналы орнатылды

Кіріс

0

Uшығ

Е

0

Кіріс сигналы

алынды	Басылға күде басқару түймесін

басу уақыт интервалы

t

t

Кілттің алғашқы күйі (сурет 2.6,а)

сурет 2.6,б бойынша кілт күйі

сурет 2.6,в бойынша кілт күйі

Сурет 2.7 – Кері қайтармасыз кілттердің уақыт диаграммасы

Алдын ала қортындылайық:

1)Кіріс сигнал кілт күйін басқарады, яғни оның ішкі тізбегін және сыртқы нәр  көзінің шығысқа энергияның тасымалдауын реттеп отырады. Осындай күйлер екеу - тұйықталған және алшақталған. Күйлердің ауысуын көрнекі түрде сурет 2.8 суретінен байқауға болады. Көбінесе кіріс сигналдың берілуіне дейін сол жақ кілт алшақталған күйде тұрады, ал оң жақ кілт тұйықталған күйде. Кіріс сигналының берілууінен кейін кілттер күйі қарама – қарсыға өзгереді.

- 2.5, 2.7 және 2.8 суреттерінде идеалды кілтпен жұмыс жасайтын кілттік схемалар көрсетілген. Бұл дегеніміз, біріншіден, импульстар идеалды тіктөртбұрышты формалы болады, ал идеалды емес кілттік схема жұмысында ауысу процестері импульстар формасын бұзады. Екіншіден, шығысында қалыптасатын сигналдар деңгейі шекті болады, яғни нөлдік константаға Uшығ = 0, ал бірлік константаға Uшығ = +E, ал идеалды емес кілттерде осындай күйлерге жету мүмкін емес.

- 2.8 суреттің сол жағында көрсетілген кілттік схема кіріс сигналының инверсиясын қамтамасыз етеді, яғни логикалық терістеу операциясын орындайды. Сондықтан осындай қасиетке ие болған кілттік схемалар иныертор деген атқа ие болған, ал бұл қасиетке ие болмаған кілттік схема буфер деп аталады.

Екінші қортындылаудан кілттік схеманың өте маңызды «нәр көзінің кернеулігін қолдану коэффициенті» деп аталатын сипаттамасын аламыз. Ол келесі формуламен шығарылады: КИ = (Uшығ макс – Uшығ мин)/E. Uшығ1 = Uшығ макс және Uшығ 0 = Uшығ мин, болсын деп келісейік, сонда

КИ  = (Uшығ макс  – Uшығ мин)/E = (Uшығ 1 – Uшығ 0)/E,	(2.1) және де идеалды кілттің КИ = (Uшығ 1 – Uшығ 0)/E = (E – 0)/E = 1.

Бір – бұл КИ –дің қабылдайтын максималды мәні. Бірден төмен мәндер кілттік схеманың энергиясы таусылғанын көрсетеді.

Кілттік схеманың басқа сипаттамалардың бірі кілттің ішкі кедергісі. Бұл сипаттаманың маңыздылығы келесіде, электр тізбегіндегі кез келген белсенді кедергі оның бойымен тоқ аққан кезде электрлік энергияны қоданады, кейін ол жылулық энергияға ауысады. Белсенді кедергі қолданатын тұрақты тоқ тізбегінде электілік қуаттылық келесі формуламен есептеледі:

I

P U

U 2 R I 2 R,

(2.2)

мұнда P – белсенді кедергі қолданатын электірлік қуаттылық, Вт;

U – белсенді кедергідегі кернеуліктің таусылуы, В; I – белсенді кедергіден өтетін тоқ , А;

R – белсенді кедергі, Ом.

Бұл тұрғыдан қарастырсақ, идеалды кілттік схема деп электрлік энергияның жылулық тасылуы нөлге келтірілген.

Кілттің ішкі кедергісі Rішкі деп белгілейік. Кілттер екі күйде бола алатындықтан, оларға сәйкес келетін ішкі кедергілерін белгілейік:

- алшақталған күйде Rішкі  = Rалш;

- тұйықталған күйде Rішкі  = Rтұй.

2.8 суретке негізделіп, кілттік ішкі кедергісіне сандық сипаттама берейік.

«Алшақталған» күйдегі кілттің ішкі тізбегі үзілген, және идеалды жағдайда Rішкі = Rалш =∞. «Тұйықталған» жағдайда кілттің ішкі кедергісі қосылған, және идеалды жағдайда Rішкі = Rтұй = 0.

Бірақ, кілттер жасалған материалдар идеалдыға жақын болмайды, сондықтан келесідей болуы мүмкін:

Rішкі = Rалш → ∞ (шексіздікке ұмтылады); Rішкі = Rтұй → 0 (нөлге ұмтылады). Кесте 2.1 – Идеалды және идеалды емес кілттік схемалардың сипаттамалары

| Кілттік схемалар тобы | нәр көзінің кернеулігін қолдану коэффициенті, КИ | Ішкі кедергі, Rішкі |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rалш | Rтұй |
| Идеалды кілттермен | КИ = 1 | Rалш ид = ∞ | Rтұй ид = 0 |
| Идеалды емес кілттермен | КИ < 1 | Rалш ид емес→ ∞ | Rтұй ид емес → 0 |

  - Кілттік схеманы ауыстыру схемасы, вольт-амперлі сипаттамалар

Ауыстыру (замещение) схемасы физикалық объектінің түрлілігі сияқты электрлік және электрондық құрылғылардың, яғни кілттік схемалардың сипаттамасын зерттеуге мүмкіндік береді. Ауыстыру схемасында сурет 2.9 келтірілген, екі элемент бар: біріншісі – сыртқы резистор R (кілт құрамындағы ролі туралы кейін айтылады), екіншісі – кедергісі бар регистор Rсырт.

+Е

I

R

K

Rсырт

Uшығ

0

Ажыратылған күйі

Rсырт = Rаж

Тізбек аймағындағы кернеудің түсуін Ом заңы бойынша есептейміз:

U	R	.

E

шыг	сырт

Косылған күйі

Rсырт = Rқос

R	Rсырт

Сурет 2.9 – Ауыстыру кілтінің регистрлі схемасы

Идеалды және идеалды емес кілттің кіріс кернеуін белгілейік, ол екі күйге байланысты:

кернеуі;

– Uшығ аж ид – идеалды кілт және ажыратылған күйдегі кілттік схеманың шығыс

- Uшығ қос ид – идеалды кілт және қосылған күйдегі кілттік схеманың шығыс кернеуі;

- Uшығ аж ид.емес – идеалды емес кілт және ажыратылған күйдегі кілттік схеманың

шығыс кернеуі;

– Uшығ қос ид.емес – идеалды емес кілт және қосылған күйдегі кілттік схеманың шығыс

кернеуі.

Сурет 2.9 схемасы көмегімен сипаттамалар арасындағы байланысты көрсетейік: 1)Идеалды кілт схемасы үшін

ажыратылған күйде

UШыгАжИд

тұйықталған күйде

E RАж ид

(R

E

RАж ид )

(R	) E ;

(2.3)

UШыг кос ид

E Rкос ид

(R

Rкос ид )

E 0

0

;

(R 0)

(2.4)

2) Идеалды емес кілттің схемасы үшін

ажыратылған күйде

Uшыг Аж ид.емес

қосылған күйде

E RАж ид.емес

(R

RАж ид.емес)

E(но

E) ;

(2.5)

Қорытынды:

UШыг Кос ид.емес

E RКос ид.емес

(R

RКос ид.емес)

0(но

0) .

(2.6)

- идеалды кілті бар схемада шығыс кернеуінің деңгейі шекті болады, ол Кқ = 1 қамтамасыз етеді. Идеалды емес кілттің схемасында шығыс кернеуінің деңгейі шектілерден ажыратылады, ол дегеніміз Кқ < 1;

- егер кілттік схема құрамында сыртқы кедергі жоқ болады, яғни R = 0, онда . . . (осындай жағдайдағы кілттік схемада қандай үдерістер өтетінін студенттер өздері анықтағандары дұрыс, олай болса, электр тізбегіндегі тоқты: I = E / (R + RВн)) Ом заңын қолданып табыңыз.

Кілттік схема екі күйде болатындықтан және әрқайсысына кілттің нақты ішкі кедергі сәйкес келетіндіктен, вольт- амперлік сипаттамаларда сәйкес көрсеткіштері бар екі жұмыс нүктелері болуы керек. Идеалды кілті бар схемаға осындай түктелерді анықтау қиындық тудырмайды:

- идеалды кілттің вольт-амперлік сипаттамалары остің координаталарына сәйкес келеді. Түйықталған кілттің схемасының жұмыс нүктесі I осінде жататын болады, өйткені Rтұй ид = 0 – де кернеудің құлауы Uшығ тұй ид = 0. Кілт бойымен өтетін тоқ сыртқы кедергі R шамасымен анықталады және Iтұй ид = E/R тең болады. Демек, А деп белгіленген жұмыс нүктесінің қалыптасқан жері айқындалды;

- Алшақталған кілттің схемасының жұмыс нүктесі U осінде жататын болады, өйткені Rалш ид = ∞ - дан ағатын тоқ Iалш ид = 0. Нір көзінің барлық кернеуі шығысқа жүктеледі, яғни Uшығ алш ид = E. Демек, В деп белгіленген жұмыс нүктесінің қалыптасқан жері айқындалды;

Сурет 2.10, б көрсетілгендей, жұмыс нүктелерін түзу сызықпен қосу керек. Ол жүктемелі сызық деп аталады және жұмыс нүктесінің жылжуының виртуалды жолын көрсетеді. Бұл жүктемелі сызық ішкі кедергілерді анықтауға үлкен көмегін тигізеді.

Идеалды емес кілттік схеманың жұмыс нүктелерінің орналасуын келесідей анықтайды:

- I = I (U) координаттық жазықтықта координаттық оспен сәйкес келмейтін иделады емес кілттің волт-амперлік сипаттамалары орналастырылады. Көбінесе, идеалды емес кілттің вольт-амперлік сипаттамалары арнайы анықтамалықта болады. Осындай сипаттамалар ретінде сурет 2.11,а –дағы 1 және 2 сызықтары болсын;

- идеалды кілттік схема күйлеріне сәйкес болатын жұмыс нүктелерін координаттық осьте бекітеді. Оны орындау қиындық тудырмайды, өйткені нәр көзінің (E) параметрлері мен

сыртқы резистор (R) кедергісі анықталған. Бұл жұмыс нүктелері бойымен жүктемелік сызығын жүргізеді, сурет 2.11,б;

- идеалды емес кілттің схеманың жұмыс нүктелері жүктемелі сызықтың қиылысу нүктелері A′ және B′ болады.

Uшыг  алш ид емес	;

Iалш ид емес

Uшыг  уй ид емес	0.

Iтуй ид емес

бұл жұмыс нүктелерінде кілттің ішкі кедергілерін анықтау қиындық тудырмайды, өйткені вольт-амперлік сипаттамалары сызықтық болып келеді:

Rалш ид емес

Rтуй ид емес

(2.7)

1

2

I	I	1

E/R	A′

Iтұй ид.емес<

Iалш ид.емес→ 0

0

U

Uшығ тұй ид емес→

B′	2

E	U

Uшығ алш ид емес<

а)	б)

Сурет 2.11 –Идеалды емес кілттік схеманың вольт-амперлік сипаттамалары және

жүктемелі сызығы

Вольт-амперлік сипаттамалардың сызықтық емес жағдайындағы кілттің жұмыс нүктелерінде ішкі кедергісін анықтау үшін алғашқы туындысын табу керек. Бірақ эксперемент түрінде алынатын вольт-амперлік сипаттамалардың аналитикалық көрсеткіштері белгісіз болады, сондықтан ішкі кедергі жұмыс нүктенің шекарасындағы айналуы көмегімен анықталады. Осыны сурет 2.12 көрсетейік.

A

Идеалды емес сызықтық емес кілттің жұмыс нүктесі

ΔI

ΔU

B

I

E/R

Rішкі = ΔU/ ΔI

0

E	U

Сурет 2.12 – Вольт-амперлік сипаттамалардың сызықтық емес жағдайындағы кілттің жұмыс нүктелерінде ішкі кедергісін анықтау

  - Кілттік схеманың энергетикалық сипаттамалары

Кілттік схеманың энергетикалық сипаттамаларын қарастырайық. Есептеу негізінде қуатты анықтау (2.2) өрнегі жатыр. Сурет 2.8 кілттік схемасы екі элементтен тұрады – сыртқы резистор және кілт. Әр элементтің өзінің белсенді кедергілерге ие болады, ал бұл энергетикалық шығынға өзінің «үлесін» қосады. Алдын ала келесідей белгілеулер енгізейік:

- Pалш – алшықталған күйдегі кілттің қуаты;

- PR алш – алшақталған күйдегі сыртқы резистордың қуаты;

- Pтұй – тұйықталған күйдегі кілттің қуаты;

- PR тұй – тұйықталған күйдегі сыртқы резистордың қуаты;

- UR алш – алшақталған күйдегі сыртқы резистордың кернеулігінің төмендеуі;

- UR тұй – тұйықталған күйдегі сыртқы резистордың кернеулігінің төмендеуі; Қорытындылай келе:

0;

кілттік схеманың алшақталған күйі

P

U 2

2

Вых   алш  ид емес	E Rалш ид емес

алш

R

R

алш ид емес

R R

алш ид емес

алш ид емес

E2 / R

алш ид емес

(2.8)

PR алш

R алш		E R R	R R

2

R E 2

R / R

2

алш ид емес

(2.9)

0;

U

2

алш  ид емес

P

U 2

2

шыг  ту й ид  емес	E Rту й ид  емес

ту й

R

R

ту й ид емес

R R

ту й ид емес

кілттік схеманың тұйықталған күйі

E2

R

ту й ид емес

ту й ид емес

/ R2

(2.10)

PR туй

R  туй		E R R	R R

0;

2

R E2 / R

шек

ман.

(2.11)

U

2

ту й ид емес

Алынған нәтижелерден көріп тұрғандай, ең үлкен қуат сыртқы R кедергісінде, кілт тұйықталған кезде алынады. Сондықтан анық шешім күтілуде – кілттік схемадан сыртқы резисторды алып тастап, оның орнына екінші кілт орнату. Сонда кілттік схема сурет 2.13 түрге келеді. Бұл кілттік схеманың ерекшілігі – кіріс сигнал синхронды түрде екі кілтті де басқару керек.

+Е

I

Кіріс әсер

K

0

Uшығ

Сурет 2.13 – Екі кілті бар кілттік схема Қарастырылған кілттік схемалар оқу макеттері ретінде қолданылды.

  - Өзін-өзі тескеру үшін бақылау сұрақтары

- Реалды кілттік элементтің идеалдықтан айырмашылығы неде?

- Идеалды	кілттің	жүктемелік	сипаттамаларының	идеалды	еместен айырмашылығын көрсетіңіз.

- Кілттік схеманың жүктемелік сипаттамасын қалай құра керектігін түсіндіріңіз.

- Кері қайтарымасыз идеалды емес кілттің кілттік схемасының жұмысын сипаттайтын уақыт диаграммасын көрсетіңіз.

- Кері қайтарымады идеалды емес кілттің кілттік схемасының жұмысын сипаттайтын уақыт диаграммасын көрсетіңіз.

- ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ КІЛТТІК СХЕМАЛАРЫ

Дәріс жоспары:

а) биполярлық транзистордағы кілттік схема;

б) МТЖ – транзисторы, олардың типтері және вольт-амперлік сипаттамалары; в) МТЖ – транзисторындағы кілттік схемалар;

г) транзистордағы кілттік схемалардың жиілік қасиеттері.

3.1 Биполярлық транзистордағы кілттік схема

  - суреттегі жартылай өткізгішті кілттік схеманы қарастырайық.

+Е

IК

R

IБ

RБ

К

Б

Uкіріс

Э

0

+

+	Uшығ = UКЭ

Транзистордың электродтарының белгіленуі: К – коллектор; Э – эмиттер; Б – база.

Тізбек параметрлері:

- IК –коллектор тізбегіндегі электрлік тоқ;

- IБ –база тізбегіндегі электрлік тоқ;

- RБ – базалық тоқтың шамасын шектейтін база тізбегіндегі резистор;

- UКЭ –коллектор мен эмиттер арасындағы потенциал айырмасы.

Сурет 3.1 – Биполярлық транзистордағы кілттік схема

Кілттік схеманың күйін басқаратын кіріс әсер рөлін Uкіріс кернеулігі атқарады.

Uкіріс > 0 үлкен болғанда, базалық тізбекте IБ > 0 тоғы жүреді, және транзистор ашық болады (қанығу режимінде болады). Транзистор кедергісі қанығу кезінде өте аз болады (бірақ нөлге тең емес). Шығыс кернеулігі Uшығ = UКЭ қанығу ≈ 0.

UВх = 0 болғанда, базалық тізбекте тоқ жоқ болады (IБ = 0), яғни транзистор жабық күйде болады, келісу режиміне өтеді. Транзистор кедергісі кесілу кезінде өте үлкен болады (бірақ шексіз емес). Шығыс кернеулігі Uшығ = UКЭ келсілу ≈ E.

Сонымен, айтылғаннан келесідей қорытынды жасауға болады: кілттік схеманың кіріс сигналдары нөлге тең болса, логикалық нөлге сәйкес, онда шығыс кернеу нөлден үлкен болады, логикалық бірге сәйкес болады, және керісінше. Яғни, берілген кілттік схема кіріс сигналдарының инверттілігі қасиетіне ие болады (3.1 кестесін және 3.2 суреттегі уақыт диаграммасын қараңыз).

Кесте 3.1 – Кілттік схеманың электрлік және логикалық параметрлері

| Транзистор режимдері | Параметрлер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрлік |  | логикалық |  |
|  | Uкіріс | Uшығ = UКЭ | кіріс | шығыс |
| кесілу | Uкіріс = 0 | UКЭ кесілу > 0 | 0 | 1 |
| қанығу | Uкіріс > 0 | UКЭ қанығу ≈ 0 | 1 | 0 |

t

Uкіріс

UКЭ = Uшығ

E

t Сурет 3.2 – Транзистордағы кілттік схеманың уақыт диаграммасы

UКЭ кесілу

UКЭ қанығу

Транзистор идеалды емес кілт болуымен қатар, оның вольт – амперлық сипаттамалары сызықтық емес, бұл сурет 3.3.

IБ қанығу

А

В

IБ кесілу

IК

Е/R

IБ   = 0

0	Е	UКЭ

Сурет 3.3 – Биполярлық транзистордағы кілттік схемасының вольт-амперлік сипаттамалары және жүктемелі сызығы

Сурет 3.3 – те транзистордың екі шекті жұмыс істеу режимдері үшін воль-амперлік сипаттамалары көрсетілген:

- қанығу режимі (кілт тұйықталған) вольт-амперлік сипаттамамен көрсетілген, IБ қанығу деп белгіленген. Бұл сипаттама аймағы рұқсат етілмеген болып саналады, себебі оған жасалған кіріс транзистордың күйіп кетуіне әкеліп соғады.

- кесілу режимі (кілт алшақталған) вольт-амперлік сипаттамамен көрсетілген, IБ кесілу

= IБ = 0 деп белгіленген. Бұл сипаттаманың аймағы жұмысқа жарамсыз деп саналады, оған кіру үшін кіріс кернеудің қарама-қарсылығын ауыстыру керек.

- транзистордың жұмыс істей алу режимі, келтірілген вольт-амперлік сипаттамалардың арасындағы аймақпен анықталады және күшейткіш деп аталады.

Сонымен, транзистор идеалды емес кілттің ролін атқаратын кілттік схемаға

келесідей жазуға болады:

КИ  = (UКЭ кесілу  – UКЭ қаныгу) / Е < 1	(3.1) Биполярлық транзисторлардағы кілттік схема өте үлкен тез әсер етуге ие болады.

  - МТЖ-транзисторлары, олардың түрлері және вольт-амперлі сипаттамалары

Үлкен және күрделі интегралдық схемаларды өрістік транзисторлар құрайды, олар МТЖ (МТЖ – металл-тотық-жартылай өткізгіш) технологиясында жасалған. Өте аз өлшемді бола тұра, олар шектелген көлемде жартылай өткізгіштерге көптеген транзисторларды орналастыруға мүмкіндік береді.

МТЖ-транзисторлардың екі негізгі түрі бар. Бірінші түрі кіріс сигналы жоқ болғандағы қанығу түріндегі (ішкі кедергісі аз болады) кілтті сипаттайды. Кіріске басқару сигналы берілсе, транзистор кесілу режиміне келеді (ішкі максималды кедергіге ие болады). Екінші түрі– басқару сигналы жоқ болған жағдайда кесілу режимінде болатын кілт. Кіріске басқару сигналы берілсе, транзистор қанығу режиміне келеді.

МТЖ-транзистордың бірінші түрі	МТЖ-транзистордың екінші түрі

С	С

З	П	З	П

IС

IС

И	И

0	Uкіріс = UЗИ	0	Uкіріс = UЗИ

Транзисторладың электродтары: С – сток; И – исток; З – затвор; П – подложка.

Сурет 3.4 – Схемадағы шартты белгілеулер және МТЖ-транзистордың кіріс вольтамперлық сипаттамасы

  - МТЖ транзисторындағы кілттік схема

Сурет 3.5 – те МТЖ – транзистордағы кілттік схемалар көрсетілген, мұнда:

- RЗ – затыор тізбегіндегі кедергі (жоқ болуы мүмкін, себебі МТЖ – транзисторларының кіріс кедергілері өте үлкен болады);

- IЗ –затвор тоғы (өте аз);

- IС  – сток тізбегіндегі тоқ;

- UСИ  –сток-исток кернеуі.

+Е

IС

R

С

IЗ	RЗ	З

Uкіріс	И

0

Uшығ = UСИ =0

Сурет 3.5 – Екінші типті МТЖ – транзистордағы кілттік схема

Сурет 3.5 – те транзистор ортақ исток схемасы бойынша қосылған. Кілттік  схеманың күйін басқаратын транзистордың затвор және исток арасында өтетін  Uкіріс  сигналы.

Uкіріс > 0 болған жағдайда, транзистор ашық және қанығу режимінде болады. Қанығу режиміндегі МТЖ – транзисторының кедергісі өте аз болады, бұл кілттік тұйықталған күйін көрсетеді. Шығыс кернеу Uшығ = UСИ қанығу ≈ 0.

Uкіріс = 0 болған жағдайда, транзистор жабылады, кесілу режиміне өтеді. Кесілу режиміндегі МТЖ – транзисторының кедергісі өте үлкен болады, бұл кілттік алшақталған күйін көрсетеді. Шығыс кернеу Uшығ = UСИ кесілу ≈ E.

Сурет 3.6 –да МТЖ –транзисторының қанығу және кесілу режиміндегі вольт- амперлік сипаттамалары көрсетілген. Көрініп тұрғандай олар түзу сызықты емес, бірақ олардың формалары биполярлық транзисторлардың вольт- амперлік сипаттамаларының формаларынан айырықша болады.

UЗИ қанығу

UЗИ кесілу

IС

0	UСИ

Сурет 3.6 – МТЖ – транзисторының вольт – амперлік сипаттамалары

МТЖ – транзисторларының бірін-бірі толықтыратын қасиеттері кілттік схема құрамындағы резистивтік элементтерден құтылуға мүмкіндік береді. Біртекті транзисторлар негізінде кілттік схемаларды құрастыруға болады. Төменде, сурет 3.7 – де кілттік схемалардың екі нұсқасы ұсынылған:

біртекті МТЖ – транзисторлар	әртүрлі МТЖ-транзисторлар

+E

З

С П

И

З

С П

И

U

шығ

+E

З

С

П И

кіріс

З

С

П И

U

шығ

U

U

кіріс

U=0	U=0

Сурет 3.7 – Бірін-бірі толықтыратын МТЖ – транзисторлардағы кілттік схема

Жұмыс істеу принципі сурет 2.13 – тегі схемаға ұқсас болады, яғни екі кілт те өздерінің күйін фазаға қарсылықты синхронды өзгертеді.

  - Транзистордағы кілттік схеманың жиіліктік қасиеттері

Екінші дәрісте айтылғандай, кілттің бір күйден екінші күйге өтетін уақыт аралығын өту процесінің уақыты деп атайды. Осындай ауысулардың жоқ болуы кілттік схеманың қалыпты күйін білдіреді.

АНЫҚТАМА: қалыпты – жүйенің немесе объектінің қарастырып отырған параметрлері өздерінің мәнін қандай да бір уақыт аралығында өзгертпей сақтап тұру күйін айтады.

Анықтау кезінде «есепке алынатын параметрлер» сөз тізбегі жай ғана келтірілмеген, өйткені өздерінің мағынасын өзгертетін басқа да параметрлер бар. Бірақ нақты бір уақытта шешілетін есепке байланысты бұл параметрлер екінші дәрежелі (болмашы) деп саналады.

АНЫҚТАМА: обьектінің немесе жүйенің бір тұрақты жағдайдан басқасына ауысуы өтпелі процесс немесе өтпелі режим деген атауға ие.

Сондықтан «обьектінің немесе жүйенің тұрақты жағдайдан басқасына ауысуы» - бұл уақыт бойынша жүретін процесс, ол ұзақтылықпен бейнеленіледі және tПП белгісімен белгіленеді. Ұзындық tПП өте кең шектерде толқыныста болады және обьект пен жүйенің инерция қасиеттеріне тәуелді. tПП = 0, деп есептейік, ол тек идеалды жағдайда ғана, өйткені бізді қоршаған ортадағы барлық обьектілер мен жүйелер инерцияны игерген.

Инерциялықтылықты уақытша диаграммамен кескіндеуге болады. Мысалы, қысым өзгерген жағдайда UМин ден UМакс дейін, 3.8.суретінде көрсетілген.

U

Макс

U

Мин

t

ПП

t

U

Сурет 3.8 – Инерциялық қасиеттер туындау көрінісі

Транзистордың инерциондық қасиеті қандай жағдайда кілттік схеманың жиілік қасиетіне әсер етеді. Осы қойылған тапсырманы шешу үшін 3.9 суретте көрсетілгендей кілттік схеманы ұсыну керек.

Кілттік схема

X	Y

Сурет 3.9 - Кілттік схеманың құрылымдық бейнесі

Сигнал көзінің шығысына кілттік схеманың кірісіне импульстар тізбегі беріледі.(мысалы, генератора).Бізді тек кілттік схеманың ішіндегі процестер қызықтырады, сондықтан генератор идеалды сипаттаға ие болады. Осындай мүмкіндікте генератор гипотетикалық деп аталады. (болжамдық, реальды емес). Қабылданған мүмкіндік есебі бойынша Х 3.10. суретіндегі форманы иеленеді.

T	f1x = 1/T

X	1x	1x

t

Сурет 3.10 – Кілттік схеманың кіріс сигналының уақыт диграммасы

Дискретті периодтық узіліссіз сигналдың сипаттамасы жиілігі болып табылады f белгіленеді, период бойынша 3.10. суретінде көрсетілгендей сипаттайды.Онда f1x = 1/T1x. Индекстегі бірлікте көрсетілген жиіліктің мәні орналсқан.

Идеалды жағдайда кілттік схеманың жұмысы кіріс сигналының өзгеру заңына бағыну тиіс, сол сияқты буферлік схема мен инвертордың түрі 3.11 сурет.

f1x = 1/T

1x

t

t

X

Кілттік схеманың

кіріс сигналы

Y

Буферлік схема

шығыс сигналы

Y

Инвертордың шығыс сигналы

t

Сурет 3.11 – Буфер мен инвертордың уақыт диаграммасы

Жиілік тактысын жоғарлату құрылғының әсерін жоғарылатыды.кіріс сигналының жиілігі жоғарыласа идеалды жағдайда жағдай, шығыс сигналы жиілігі 3.12 суретте көрсетілгендей адекватты өзгереді.

Барлық жүйеде сонымен қоса жартылай өткізгішті элементтерде процестер бірмезетте өтуі мүмкін емес (себеп – әйгілі инерция). Идеалды кіріс сигналына кілттік схеманың реакциясын көрсетейік. Бұл жағдай үшін 3.13. суретіндегідей сериядан бір импульсті алуға болады.

f1x

t

f2x > f1x

t

f3x > f2x > f1x

t

X	X

- Y	Y

t	t	t

Сурет 3.12 – Идеалды кілттік схеманың кіріс сигналының әртүрлі жиілігімен қосылу

уақыт диаграммасы

X	Идеалды кіріс сигналы

Y	t	Идеалды шығыс сигналы

Y

t

ПП

Орнатылған режим

t

Реалды шығыс сигналы

t

t

ПП

Сурет 3.13 – Кілттің инерциялық қасиетінің кілттік схеманың шығыс сигналы

формасына әсері

Схеманың қалыпты жұмыс жасауы үшін сонымен қоса өтпелі процестен кейін міндетті түрде режим орнатылуы керек , яғни кіріс сигналы жиілігі өтпелі процестердің жұмысын аяқтауы үшін жеткілікті болуын кадағалайды.3.13 суретте уақыт диаграммасы көрсетілген.

f2x

t

t

t

ПП	ПП

t

Алдынғы фронт

X

Артқы фронт

f3x

t

t

t

ПП

X

Y	Y

б)

Сурет 3.14 – Шығыс сигналы жиілігінің кілттік схеманың шығыс сигналы

формасына әсері

Кіріс сигналының жиілігі жиі үлкейе отырып f2X мәніне жетті.( 3.14,а суретіне қара), сонымен қоса кіріс импулсының ұзақтығы өтпелі процестің ұзақтығымен тең болды. Онда өтпелі процесс кіріс импулсының артқы фронтындағы реакция схемасы сияқты процес аяқталғанда бірден басталады. Өтпелі процестер арасында және орнатылған режимнің уақыт аралығы қатыспайды, сонымен қоса сол уақытта шығыс сигналының әртүрлі екі деңгейін сұрыптайды.

Алдағы уақыттағы жиіліктің мәнінәің өсуі, мысалы f3X мәніне дейін

(3.14,б) кілттік схемаға осындай жұмыс режимі беріледі, яғни өтпелі процестер толығымен жабылмаған уақытта байқалады. Мұндай шартта кілттің ішінде графикалық түрде бейнелеу қиынырақ болып келеді. Шығыс сигналының өзгеруінің гипотетикалық варианты суретте нүктелік қисықпен бейнеленген.

Шығыс сигналының өзгеруінің гипотетикалық варианты суретте нүктелік қисықтармен бейнеленген. Осы жағдайда кілттік схема шығыс сигналының әртүрлі екі деңгейінің сұрыптауы барысында тапсырылған міндеттерін басқара алмайтындығын бірмезгілде нақтылауға болады

Кілттік элементтің инерциялық қасиетінің tПП кіріс сигналының максимальды жиілігіне талапатарын анықтауға болады :

TX	2

tПП

немесе

fX	1 (2

tПП ).

(3.2)

  - Қорытынды

Дәрісте қаралған кілттік схема әртүрлі операциялар мен жартылайөткізгіштердегі алгебрадағы бульдік функцияларды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады.

МТЖ транзистордар ішіндегі кілттік схемалар биполярлы транзисторлардағы кілттік схемалармен салыстырғанда аз тез әеретушілікке ие. Алайда, 3.3 бөліміне қарағанда ішкі

кедергі идеалды мәнге жақын келеді (мысалы, кедергі кесілу режимінде шамамен 1012 Ом). Сондықтан олар логикалық элементтерді құрауда жиі қолданылады.

Осыдан кейін реалды кілттік схемалар орнына параметрлерді тағайындайтын олардың белгілі бір акцентсіз моделдері қолданылады. Басқа сөзбен айтқанда,  кілттің  моделі идеалды кілттің сипаттамасына ие болып келеді. Кілт моделінің графикалық ұсыну вариантымен және кілттік схемамен Б қосымшасында танысуға болады.

Жартылайөткізгішті интегралды схемалар өндірісінде қазіргі технологиялар кілт жиілігін практикалық түрде шекті мәнге жеткізді.

Следовательно,Компьютер өндірістілігін арттыруды күту тек жиілік тактілігін арттыруды тарапынан болмайды.

Сондықтан конструкторлар компьютерлер өнімділігін арттыратын басқа шешімдер

тапты:

-компьютерлер архитектурасын,жүйе мен желілер – қазіргі уақыттағы негізгі бағыт;

  - Басқа элементтер базасына өту– электронды элементтерді ауыстыру және

оптоэлектронды және оптикалық жүйе (сонғы–болашағы).

  - Өзін-өзі тексеру үшін бақылау сұрақтары

- Екі кілттік элемент берілген.Алшақтатылған күйде бірінші кілттік элементтің кедергісі Rалш = 1011 Ом және тұйықталған жағдайда

Rтұй = = 10 –3 Ом, ал екінші кілттік элементтің кедергісі алшақтатылған күйде Rалш = 1010 Ом және тұйықталған күйде Rтұй = 10 –2 Ом. Қандай және екі кілттік  элемент  идеалдыққа жақын параметрлерге ие?

- Кілттік режимнен транзистордың күшейткіш режимінің қандай принципті айырмашылығы бар ?

- Кілттік схеманы 3.1 және 3.5 суреттерінде келтірілгендей транзистор коллекторының тізбегіндегі (сток) резисторсыз қолдануға бола ма? Түсіндір.

- Егер өтпелі процестің уақыты кілттік схема транзисторында 1 миллисекундқа тең болса, онда 100КГц жиілікпен қосыла алады ма Если время переходного процесса в транзисторе ключевой схемы равно одной миллисекунде, то может ли он переключаться с частотой 100 КГц? Жауабынды түсіндір

- Транзисторлы кілтпен кілттік схеманың кіріс сигналының инверторлау принципін түсіндір.

- Транзисторлы кілттің вольт –амперлі сипаттамасы көрсетілген.

Әртүрлі параметрлер үшін E и R (E1, R1 и E2, R2)кілттік схемада жүктемелі түзу құралған және жұмыс нүктелері айқындалған  – A1, B1  және  A2, B2. Қандай кілттік схема   ішкі кедергісі бойынша идеалдыққа ең жақын ?

IБ қанығу

А1

А2

В2

В1

IБ кеілу

IК

Е1/R1

Е /R

2 2

0	Е2	Е1	UКЭ

- Қандай факторлар кілттік схеманың қоректендіру көздерінің кедергісін қолдану коэффициенті өлшеміне әсер етеді?.

- «комплементарные   характеристики»   қасиеті   нені айқындайды  және	кілттік схемада қалай қолданылады?

- Қандай фактор (немесе факторлар) кілттік схеманың шексіздікке дейінгі қосылуы кезінде және жиіліктің мәнінің өсуіне кері әсер етеді? Түсіндіріңіз.

- БАЗАЛЫҚ ЛОГИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ КІЛТТІК СХЕМАСЫ

Дәріс жоспары:

а) ақиқат кестесі, негізгі логикалық опреациялар;

б) буферлік және логикалық элементтердің негізгі базисінің (НЕ, ИЛИ,И) кілттік моделі, күйлер кестесі, схемадағы шартты белгілеулер;

в) И-НЕ, ИЛИ-НЕ базисінің логикалық элементінің кілттік схемасы, күйлер кестесі, схемадағы шартты белгілеулер.

  - Негізгі логикалық операциялар, ақиқат кестелері

Логикалық элементтің электрондық нұсқасын жасау үшін логикалық элемент орындайтын логикалық операциясының ақиқат кестесінен басталады. Бірінші дәрісте айтылып өткендей, дискреттік құрылғыларды құру үшін тек қана үш логикалық операциялары жеткілікті: НЕ, И, ИЛИ, ал қалғандары осы үшеуінің жиынтығынан құрастырылуы мүмкін. Сондықтан НЕ, И, ИЛИ логикалық операциялары логикалық операцияларының функционалды толық жүйесін құрайды. 4.1 – 4.3 кестеде логикалық операцилардың ақиқат кестелері келтірілген.

Кесте 4.1 –НЕ операциясы

Кесте 4.2 –И операциясы	Кесте 4.3 –ИЛИ

операциясы

| А | F |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| А | В | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| А | В | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Схематехникада тағы бір элемент қолданылады, бірақ ол логикалық элементтер қатарына жатпайды. Оның атауы буферлік элемент. 4.4 кестеде бұл элементтің орындайтын операциясын көрсеткен.

| Кесте 4.4 – Буферлік элементтің орындайтын операциясы |  |
| --- | --- |
| А | F |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Буферлік элементтің қызметі – кейбір элементтердің шығыстары мен кейбір элементтердің кірістерін электрлік сәйкестендіру үшін және элементтердің жүктемелі қабілетін арттыру үшін қолданылады

  - Негізгі базистің К(НЕ, И, ИЛИ) буферлік және логикалық элементтердің кілттік схемалары, күйлер кестесі, схемадағы шартты белгіленулері

    - Тәжірибеде қолданылатын екі транзисторлы кілттері бар кілттік схема интегралды схематехникада ауыстырып қосқыш деген атқа ие болды (сурет 3.7). Кірістің қандай да бір мәнін шығыс корпусының нөлдік мәнінмен байланысады. Ал кірістің басқа бір мәндерін шығыстың оң + Е нәр көзімен байланысады.

Сурет 4.1, а көрсетілген ауыстырып қосқыштың моделінде жоғарғы кілті алшақталған, ал төменгі кілті тұйықталған. Ал 4.1,б суретінде ауыстырып қосқыштың моделінде физикалық сигналдар логикалық эквивалентпен ауыстырылған.

А

А

F

А

0

+ Е	+ Е

Uкіріс (Кіріс)

Uшығ (Шығыс)

0

а)	б)

Сурет 4.1 – Ауыстырып қосқыш моделі

Кесте 4.4 мәліметтерін сараптап қарасақ, Uкіріс = 0 (логикалық нөл) болған кезде буферлік элементтің шығысында кернеу нөлге тең болуы тиіс, яғни Uшығ = 0. Uкіріс > 0 (логикалық бір) буферлік элементтің шығысында кернеу де нөлден үлкен болуы керек, яғни Uшығ > 0. Буферлік элементтің ауыстырып қосқышының осындай қасиеттерін ескере отырып, оның екі күйдегі моделін сурет 4.2 көруге болады.

Uкіріс = 0

А

Uшығ = 0

А = 0

F =

А

0

+ Е	+ Е

Uкіріс > 0	А

0	А = 1

А

Uшығ > 0

F = 1

0

а)	б)

Сурет 4.2 – Буферлік элементтің моделі

    - 4.2- суреттегі ауыстырып қосқыш кілттерінің орнын ауыстырып тастайтын болсақ, шыққан модельді сурет 4.3 көруге болады. Uкіріс = 0 (А = 0) ауыстырып қосқыштың төменгі кілті алшақтандырылған, ал үстіңгі кілт тұйықталған және олар тізбек құрайды, бұл тізбек шығысын +Е байланыстырады (Uшығ > 0 немесе F = 1) сурет 4.3,а. Егер Uкіріс > 0 (А

= 1), онда ауыстырып қосқыштың үстіңгі кілті алшақтандырылған, ал төменгі кілті тұйықталған және тізбек құрайды, бұл тізбек шығысын корпуспен байланыстырады  (Uшығ  = 0 немесе F = 0) – сурет 4.3,б. Демек, шығыс күйі әрқашан кіріс күйіне қарама – қарсы

болады. Яғни , инвертор моделі логикалық НЕ элементіне дәлме-дәл.

    - Логикалық көбейту операциясын жүзеге асыратын негізгі базистің логикалық элементі – И элементі. Ол екі кіріс логикалық айнымалылар үшін 4.2 ақиқат кестесімен сипатталады. Бұл кілттік модель бір корпуста екі қатар қолданылған А және В буферлерінен құралған. Бұл буферлерде үстіңгі кілттері ретпен, ал төменгісін параллель орналастырған (сурет 4.4).

I = 0

Кіріс А

A

1

B

Шығыс F

Кіріс В

0

0

A

B

U = 0

I = 0

Кіріс А

0

Шығыс F

Кіріс В

0

0

B

U = 0

A

B

A

+Е	+Е

а)	б)

I = 0

Кіріс А

0

Шығыс F

Кіріс В

0

1

B

U = 0

A

B

A

I ≠ 0

Кіріс А

A

1

B

Шығыс F

Кіріс В

1

1

A

B

U = 0

+Е	+Е

в)	г)

Сурет 4.4 – Логикалық И элементінің кілттік моделі

Егер екі буфердің А және В кірістеріне нөлдік сигнал берілсе: сурет 4.4,а көрсетілгендей,Uкіріс А = = Uкіріс В = 0 (логикалық мәндер А = В = 0), онда буфердің жоғарғы кілттері алшақталған, ал төменгісі тұйықталған болады. Төменгі тұйықталған кілттер тізбек орнатады, бұл тізбек модель шығысын корпуспен байланыстырады, нәтижесінде шығысында нөлдік сигнал болады, яғни Uшығ = 0 (логикалық мәні F = 0). Модельдің бұл күйі 4.2 кестесінің бірінші жолындағы логикалық айнымалылар мәнінің комбинациясына сәйкес

келеді. Булев алгебрасы бойынша келесідей сипатталады:

F	A B.

Егер А кірісіне Uкіріс А > 0 кернеуін берсек (логикалық мәні А = 1), ал В кірісінде нөлдік мәнін қалдырсақ сурет 4.4,б көрсетілгендей, онда:

–буфердің жоғарғы кілті А тұйықталады, ал төменгісі алшақталады;

– буфердің жоғарғы кілті В алшақталған күйде қалады, ал төменгісі тұйықталады.

Буфердің төменгі тұйықталған кілті В тізбек құрайды, бұл тізбек модель шығысын корпуспен байланыстырады, нәтижесінде шығысында нөлдік сигнал орнайды. Модельдің  бұл күйі 4.2 кестесінің екінші жолындағы логикалық айнымалылар мәнінің комбинациясына сәйкес келеді. Булев алгебрасы бойынша келесідей сипатталады:

F	А   B.

    - Логикалық қосу операциясын жүзеге асыратын негізгі базистің үшінші логикалық элементі – ИЛИ. Ол екі кіріс логикалық айнымалылар үшін 4.3 ақиқат кестесімен сипатталады. Бұл кілттік модель бір корпуста екі қатар қолданылған А және В буферлерінен құралған. Бұл буферлерде жоғарғы кілттері параллель, ал төменгісін ретпен орналастырған (сурет 4. 5).

Кіріс А

0

A

B

Шығыс

0

A

Кіріс В

0	B

U = 0

Кіріс А

1

A

B

Шығыс F

1

A

Кіріс В

0	B

U = 0

+Е	+Е

F

а)	б)

+Е	+Е

Кіріс А	A

0

A

Кіріс В

1	B

B

U = 0

Шығыс F

1

Кіріс А	A

1

A

Кіріс В

1	B

B

U = 0

Шығыс F

1

в)	г)

Сурет 4.5 – Логикалық ИЛИ элементінің кілттік моделі

Егер екі буфердің А және В кірістеріне нөлдік сигнал берілсе: сурет 4.5,а көрсетілгендей,Uкіріс А = = Uкіріс В = 0 (логикалық мәндер А = В = 0), онда буфердің жоғарғы кілттері алшақталған, ал төменгісі тұйықталған болады. Төменгі тұйықталған кілттер тізбек орнатады, бұл тізбек модель шығысын корпуспен байланыстырады, нәтижесінде шығысында нөлдік сигнал болады, яғни Uшығ = 0 (логикалық мәні F = 0). Модельдің бұл күйі 4.3

кестесінің бірінші жолындағы логикалық айнымалылар мәнінің комбинациясына сәйкес келеді. Булев алгебрасы бойынша келесідей сипатталады:

F	A B.

Егер А кірісіне Uкіріс А > 0 кернеуін берсек (логикалық мәні А = 1), ал В кірісінде нөлдік мәнін қалдырсақ сурет 4.5,б көрсетілгендей, онда:

–буфердің жоғарғы кілті А тұйықталады, ал төменгісі алшақталады;

    - буфердің жоғарғы кілті В алшақталған күйде қалады, ал төменгісі тұйықталады. Буфердің жоғарғы тұйықталған кілті А тізбек құрайды, бұл тізбек модель шығысын

+Е оң нәр көзімен байланыстырады, нәтижесінде шығысында Uшығ = +Е > 0 (логикалық мәні F = 1) сигнал болады. Модельдің бұл күйі 4.2 кестесінің екінші жолындағы логикалық айнымалылар мәнінің комбинациясына сәйкес келеді. Булев алгебрасы бойынша келесідей сипатталады:

F	А	B.

  - И-НЕ, ИЛИ-НЕ логикалық элементтер базистерінің кілттік моделдері, күйлер кестесі, схемадағы шартты белгілеулер

И-НЕ, ИЛИ-НЕ операциялары олардың символдық белгіленуіне байланысты комбинациялық деп есептеледі. Символдардың реттелуі қарапайым операциялардың орындалу ретіне байланысты:

    - бірінші кезекте аргументтерге логикалық И (ИЛИ) операциялары орындалады;

    - содан соң нәтижесі терістеледі.

Екі логикалық айнымалылар үшін екі операцияның ақиқат кестесі сурет 4.5 және

4.6 көрсетілген.

Кесте 4.5 –И-НЕ операциясы

Кесте 4.6 –ИЛИ-НЕ

операциясы

| А | В | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| А | В | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Бұл комбинациялық операциялардың әрбіреуі жеке базисті сипаттайды. И-НЕ комбинациялық операциялар Шиффер деп аталады, ИЛИ-НЕ Пирс операциясы деп аталады. Технологиялық тұрғыдан қарастырсақ, үш әртүрлі элементтері бар схеманы орындағаннан қарағанда, бір элементті схеманы құрған жеңіл болып келеді.

4.4 Қорытынды

Жоғарыда айтылған логикалық операцияларда қолданылатын логикалық элементтер мен буфердің функционалдық және принципалдық схемаларындағы бейнелер В қосымшасында бейнеленген.

4.6 суретте логикалық элементтің жүктемелі қабілетін көтеру мақсатымен буферді қолдану мысалы көрсетілген.

Әрбір логикалық операцияға өз элементін - электрондық схеманы қолдануға қажеті жоқ. Элементтердің интеграциялауының жоғары деңгейіне жету біртипті базалық элементтердің үлкен санын өндіру арқылы қол жеткізуге болады.

&

Буфер

1

1

&

Сурет 4.6 – Логикалық элементтің жүктемелі қабілетін көтеру мақсатымен буферді

қолдану мысалы

- ЖАРТЫЛАЙ ЕСТЕ САҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

Дәріс жоспары:

а) жартылай есте сақтау құрылғылардың ұйымдастырылуы және атқаратын операциялары;

б) жартылай есте сақтау құрылғылардың типтері;

в) жартылайесте сақтау құрылғылардың негізгі сипаттамалары; г) диодтық жартылайесте сақтау құрылғылары;

д) МТЖ-транзисторлардағы тұрақты есте сақтау құрылғысы.

  - Жартылай есте сақтау құрылғылардың ұйымдастырылуы және атқаратын операциялары

    - Жартылай есте сақтау құрылғылары тез әсер етуімен, сенімділігімен, электрлік энегияны аз қолднауымен сипатталады. Жартылай есте сақтау құрылғылардың кристалында есте сақтау элементтерінің матрицасы және басқару схемалары қиыстырылды. Басқару схемалары есте сақтау элементтеріне сілтеме жасайды. Есте сақтау элементтері бірден «n» битке дейін разрядтығы бар ұйяшықтарда орналасады. Әр ұяшық екілік кодпен-адрес берілген өзінің жеке идентификатордан тұрады.

Жартылай есте сақтау құрылғылары екі негізгі операцияларды орындайды:

      - адресталған ұяшыққа ақпарат енгізу – жазу (WRITE – WR);

      - ұяшықтан ақпаратты шығару – оқу (READ – RD).

Екі операция да жадыға сілтеме операциялары деп аталады.

    - Жартылай есте сақтау құрылғыларының сипаттамаларының бірі - қызметіне үлкен әсер тигізетін ұйымдастыру қызметі. Оның мағынасы мысалмен түсіндірілген. Есте сақтау құрылғысы 1024 есте сақтау элементтерінен құралсын, ал олар 1024 бит ақпаратты сақтауды қамтамасыз етеді. Бұл есте сақтау элементтері әр ұяшықта бір есте сақтау элементі болатындай ұйымдастырылған. Осындай ұйымдастыруды шартты (1024 × 1) деп белгілейді. Егер есте сақтау элементтері бір ұяшыққа 4 элементтен ұйымдастырылса, онда оны (256 × 4) деп атайды.Тағы бір ұйымдастырылуы - (128 × 8). Қарастырылған ұйымдастырудың үш нұсқасы есте сақтау құрылғының ақпараттық сиымдылығын өзгертпейді.

5.2 Жартылай есте сақтау құрылғыларының типтері

    - Егер есте сақтау құрылғысының кристалы тек қана RD операциясын орындайтын болса, ол тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ, ROM) деп саналады және үш типі болады:

- микросхеманы құру процесінде фотошаблон көмегімен бағдарламаланатын ТЕСҚ;

- бір рет бағдарламалауды рұқсат ететін – бағдарламаланатын ТЕСҚ (РROM). Мәліметтер арнайы бағдарламаларда жазылады. Ең басында микросхеманың барлық ЕСЭ нөл мен бірден тұрады;

- бірден көп рет мәліметтерді енгізуге болатын – қайта жазылатын ТЕСҚ.  Бұл типке флэшжады жатқызылады.

    - Жартылай есте сақтау құрылғылары WR және RD операцияларын бір ұяшықта орындаса, оларды еркін сұрыпталатын ЕСҚ деп атайды. Олар оперативті жадыларды құру үшін қажет.

  - Жартылай есте сақтау құрылғылардың негізгі сипаттамалары

Жартылай есте сақтау құрылғылары көптеген сипаттамалардан тұрады. Олардың ең негізгілері:

а) битпен өлшенетін ақпараттық сиымдылық. Биттен туындайтын бірліктер: байт, килобит, килобайт, мегабит, мегабайт, гигабит, гигабайт және т.б. ;

б) ЕСҚ ұйымдастыру (5.1.2 қара);

в) жазу/оқу кезіндегі сілтеме ұзақтығы – тез әсер етуі; г) мүмкін температура диапозоны;

д) тарайтын қуат;

е) ауа ортасының мүмкін ылғалдығы; және т.б.

  - Диодтық жартылай есте сақтау құрылғылары

Жартылай есте сақтау құрылғылары үшкөлемді құрылымнан тұрады және чип түрінде орындалады. Бірақ кейбір элементтерді ескермесек, оны екілік матрица түрінде бейнелеуге болады. ЕСҚ әр бір горизонталь жолы бір ұяшықты ұйымдастырады, ал әрбір вертикаль баған ұяшықтың бір разряды болады (сурет 5.1). Сурет 5.1 әр ЕСЭ шартты түрде үзік сызықтармен домаланып ерекшеленген.

Ұяшық номері

ТЕСҚ қойылатын ең негізгі талап – нәр көзінен ажыратылғаннан кейін жазылған ақпаратты сақтап тұру. ЕСҚ конструкциясы бұл талапты орындайды. Конструкциясы бойынша ең қарапайым ЕСҚ – диодтық, сурет 5.2 көрсетілген. Керекті ЕСЭ таңдауға сәйкес келетін адрестік сызыққа (сызық – өткізгіш шиналардың бірі) сигнал келуімен жүзеге асады. Оқу разрядталған сызықта (шина) орындалады. D0, D1, D2, . . . деп белгіленген сигналдар, яғни ЕСЭ жазылған ақпараттар. ЕСЭ адрестік және разрядтық сызықтардың қиылысу нүктесіне бір орнату үшін диод орнатылады. Егер диод жоқ болса, ЕСЭ нөлді сақтайды.

ЕСЭ11

Разрядталғ ан шина

А0

А1

Адрестік шина

А2

А3

D0

D1 D2 D3 D4 D5

Мәліметтер шинасы

Резистор

Сурет 5.1 – Жартылай өткізгіш ЕСҚ матрицалық моделі

Адрестік сызық

Разрядталған сызық

Сурет 5.2 – Диодтық ЕСЭ конструкциясы

Сурет 5.3 мысалда диодтық есте сақтау құрылғының жұмыс принципін қарастырайық. (2×2) принципі бойынша екі ұяшыққа ұйымдастырылған төрт есте сақтау элементтерінен ЕСЭ1 – ЕСЭ4 тұратын диодтық ЕСҚ схемасы келтірілген. Анықтама бойынша екі ЕСЭ (ЕСЭ2, ЕСЭ3) бірлер жазылған, ал екі (ЕСЭ1, ЕСЭ4) – нөлдер жазылған. Разрядтық шина мәліметтер шинасымен кілт арлықы байланысқан. Кілт рөлін И элементі атқарады. Ұяшық нөмірі А0, А1 деп белгіленген.

1

ЕСЭ

ЕСЭ

ЕСЭ

Кілт

D1

D0

С1

С2

Оқу

Оқу2

«Оқу» сигналы

&

&

ЕСЭ

А0

Мәліметтер шинасы

А1

Сурет 5.3 – (2 × 2) ұйымдастыруымен ЕСҚ схемасы

ЕСҚ алғашқы күйінде адрестік шинада (А0  = А1  = 0)  және басқару кірістерінде (Оқу1

= Оқу2 = 0) сигнал болмайды. Бұл жағдайда С1 және С2 конденсаторлары тоқтан ажыратылған. Кілттердің шығысында да нөлдік сигналдар және логикалық нөлдер (D0  = D1 =

0) болады.

А0 нөмерлі ұяшықта жазылған ақпаратты оқу керек дейік. Бұл үшін А0 адрестік сызығына импульс түріндегі оң сигнал беріледі (логикалық бірге сәйкес келетін) сурет 5.3. ЕСЭ2 –не тізбек бойымен диод арқылы зарядталған тоқ жүреді және кішкентай сиымдылығы бар С2 тез зарядталады. С1 конденсаторы алғашқы күйін сақтап, разрядталып тұрады. С2 –ге кернеу схемадағы астыңғы кілттің логикалық бір болған жағдайында түседі. Ал схеманың

жоғарғы кілтінде алғашқы күй сақталады, яғни логикалық нөлге тең болады. Басқару кірістеріне оң оқу сигналы беріледі, яғни логикалық Оқу1 = Оқу2 = 1. Нәтижесінде:

- үстіңгі кілттің кірісінде 01 логикалық мәндер комбинациясы болады, ал шығысында нөлдік сигнал болады, яғни логикалық бір (D0 = = 0);

- төменгі кілттің кірісінде 11 логикалық мәндер комбинациясы болады, ал шығысында оң сигнал болады, яғни логикалық бір (D0 = = 1).

Сонымен, ЕСҚ үстіңгі ұяшығына жазылған ақпаратты оқу нәтижесінде D0 = 1, D1 = 0 кодтық комбинациясы беріледі.

  - МТЖ-транзисторларында тұрақты есте сақтау құрылғылары

Ең көп тарағандар тізіміне есте сақтау элементтері бар биполярлық, полярлық және МТЖ – транзисторларында жасалған жартылай өткізгішті ТЕСҚ жатқызуға болады. Биполярлық ЕСҚ биполярлық транзисторларының арнайы қызметіне байланысты үлкен тез әсер ету – 20-60 нс қасиетіне ие болады, бірақ қуатын тез жоғалтады. Полярлық және МТЖ- транзисторлық ЕСҚ аз тез әсер ету – 200 – 600 нс қасиетіне ие, бірақ қуаты көпке жетеді.

МТЖ-транзисторлық ЕСЭ транзистор истогі корпуспен байланысы бар болғаны үшін бірді (жоғарғы деңгей) және нөлді (төменгі деңгей) сақтай алады сурет 5.4.

С

С

З	З

И

И

Адрестік сызық

Разрядтық шина

+Е

Сурет 5.4 –МТЖ – транзисторларда ТЕСҚ

Сурет 5.4 – тегі сол жақтағы ЕСЭ-нің транзистор истогі корпуспен байланысып тұр. Егер адрестік сызыққа логикалық бір – корпусқа қарағанда жоғары потенциал (UЗИ > 0) беріледі, бұл жағдайда транзистор ашылады, ал ол кілт сияқты жұмыс істегені үшін қанығу режиміне өтеді.

Сурет 5.4 – тегі оң жақтағы ЕСЭ-нің транзистор истогі корпуспен байланысы жоқ. Адрестік сызыққа логикалық бір беру арқылы транзисторды ешқандай өзгеріске әкелмейді, яғни ол кесілу режимінде болады, бұл жағдайда кедергі сток-исток ауысуы шексіз үлкен болады. Жоғарыда айтылғанның барлығын сурет 5.5 көруге болады. Ұяшықтарға жазылған ақпаратты оқуды сигнал түрінде разрядты шинадан алуға болады. Көрініп тұрағандай, оқу кезінде сол жақ разрядтық сызықтағы сигнал нөлге жақын болады, ал оң жақ разрядтық сызықтағы - +Е (логикалық бірге) жақын болады.

Адрестік сызық

Разрядтық шина

+Е

Сурет 5.5 – МТЖ – транзисторларда ТЕСҚ схемасының ауысуы

Егер транзистор истогі корпуспен қосылып тұрса, онда ЕСЭ нөлді сақтайды. Егер исток корпуспен байланыста болмаса, онда ЕСЭ бірді сақтайды.

Пайдаланушы бағдарламалайтын жартылай өткізгішті ТЕСҚ, алғашқы күйінде барлық ЕСЭ нихром немесе титан-вольфрамдан жасалған балқығыш қосқыш қосылады (сурет 5.6). Бағдарламалау кезінде нәр көзінің кернеуінен үлкен болатын кернеу берілгенде қосқыш балқиды. Мысалы, егер ТЕСҚ үшін кернеу нәр көзі – 5 вольт болса, онда қосқышты балқыту үшін 10-12 вольт жеткілікті.

+Е

С

С

Балқығыш қосқыш

З	З

И	И

Сурет 5.6 –Бағдарламаланатын ТЕСҚ схемасы

  - Өзін-өзі тексеру үшін бақылау сұрақтары

- Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғыларының негізгі түрлерін атап өтіңіз?

- Тұрақты есте сақтау құрылғының еркін іріктеуі бар есте сақтау құрылғыларынан айырмашылығы неде?

- Тұрақты есте сақтау құрылғының түрлерін атап өтіңіз және сипаттаңыз.

- Жартылай өткізгіштік есте сақтау құрылғылардың (1024 × 8) сипатталатын ұйымдастырылуы қандай мағына береді?

- Суретте көрсетілген диодтық тұрақты есте сақтау құрылғының ұяшықтарына қандай код жазылады? Разрядтар реті D4D3D2D1D0.

Разрядтық шина

A0	Адрестік сызық

D4	D3	D2	D1	D0

- МТЖ-транзисторы негізіндегі тұрақты есте сақтау құрылғыларына қандай код жазылады? Разрядтар реті D3D2D1D0.

+Е

С		С		С З	З		З

И	И	И

С

З

И

Адрестік сызық

D3	D2	D1	D0

Разрядтық шина

- Белгілі бір мәлімет көлемін жазу/оқу ұзақтығына жартылай өткізгіштік есте сақтау құрылғының ұйымдастырылуы қалай әсер етеді?

- Диодтық жартылай өткізгіштік есте сақтау құрылғының разрядтық тізбектеріндегі резисторлар мен конденсаторларды қолдану айырмашылығы неде?

6 ЕРКІН ІРІКТЕУІ БАР ЕСТЕ САҚТАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫ

жітеу;

Дәріс жоспары:

а)  еркін  іріктеуі  бар  есте сақтау құрылғылары әрекет  ету принципіне  байланысты

б) логикалық ИЛИ-НЕ элементінде тұрғызылған еркін іріктеуі бар статичтикалық

есте сақтау құрылғыларынның функционалдау принципі мен схемасы;

в) еркін іріктеуі бар динамикалық есте сақтау құрылғыларынның функционалдау принципі.

  - Еркін іріктеуі бар есте сақтау құрылғыларын жұмыс принципіне байланысты жітеу

Еркін іріктеуі бар есте сақтау құрылғыларын (ЕІЕСҚ) жартылай өткізгіш түріне жатады және ақпаратты оперативті есте сақтау үшін арналған және нәр көзіне қосылғанда ғана функционалдайтын құрылғы. Әрекет ету принципіне байланысты статистикалық және динамикалық ЕІЕСҚ болады.

Статистикалық ЕІЕСҚ –ның есте сақтау элементтері ролін триггерлер атқарады. Олар кез келген технологиямен жасалуы мүмкін. Динамикалық ЕІЕСҚ ақпарат тасымалдаушы ролін – электрлік зарядттарды жинаушы – сыйымдылық, мысалы, МТЖ- транзисторында затвор мен корпус арасын айтуға болады.

  - Логикалық ИЛИ-НЕ элементінде тұрғызылған еркін іріктеуі бар статичтикалық есте сақтау құрылғыларынның функционалдау принципі мен схемасы

1

Q

2

3

Q

4

1

1

Сурет 6.1 –де ИЛИ-НЕ базисинде триггер түрінде құрастырылған статистикалық ЕІЕСҚ – ның ЕСЭ схемасы көрсетілген.

R

S

Сурет 6.1 – Статистикалық ЕІЕСҚ –ның триггерлік ЕСҚ –нің схемасы

Триггерлер жұмысы кері байланысты қолдануда негізделген, мұнда шығыс сигналдары кіріске беріледі. Сурет 6.1 –дегі триггер жұмысын саралайық, назарымызды ақпаратты жазу, өшіру және сақтау әрекеттеріне саламыз. Сурет 6.2 – де триггердің күйін өзгерту процесі көрсетілген.

2

3

1

1

1

1	1

- Q	R	1	Q

2

1

3

- Q	S	Q

4	0	4

а)	б)

1

1

1	1

- 0	Q	R	0	Q

2	0	2

1

3

- 1 Q

0	4

в)

3

1

S	0    Q

1	4

г)

Сурет 6.2 – Триггер күйінің схемалары

Алғашқы күйде (сурет 6.2,а) R және S1 кірістерінде нөл орнасын дейік, ал негізгі Q шығысында бір орнасын: сәйкес келетін логикалық мәндер байланыстыратын сызықтар астында көрсетілген. Бұл ЕСЭ бір (1) жазылғанын білдіреді.

Ескерту – Қарастырып отырған триггер келесі қасиеттерге ие бола алады, нәр көзін қосқанда және екі кірісі нөлге тең болғанда, ол кездейсоқ әдіспен кез келген -0,1 немесе 1,0 күйге орнатылуы мүмкін. Сондықтан да мүмкін болатын екі күйдің біреуі алынған: Q =1; Q

= 0.

Төменгі     3  және    4  микросхема  кірістеріндегі  логикалық  нөл  және  бір  оның

шығысында  логикалық  нөл орнатады(1   0    0 ).   Кіріс  2  –дегі   нөл мен  кіріс 1  –дегі нөл

бірігіп, жоғардағы  микросхема шығысында логикалық  бірді сақтап тұрады  ( 0   0   1 ).  Бұл

күй нәр көзі бар және R = S = 0 болғанға дейін сақталып тұрады. Бұл бір бит ақпаратты логикалық бір түрінде сақтайтынын көрсетеді.

R кірісіне логикалық бір берілсін (сурет 6.2,б), яғни R = = 1, S = 0. Кіріс 2 нөлмен бірігіп, негізгі шығыстың мәнін бірден нөлге өзгертеді (Q = 0). Бұл нөл кіріс S нөлімен бірігіп, инверстік шығыстағы мәнді нөлден бірге өзгертеді. Бұл жазылған бит ақпаратты өшіру операциясы, яғни ЕСЭ босату орындалғанын көрсетеді. Шығыс сигналдар мәнінің осылайша өзгеруі тез жүзеге асады.

Егер алғашқы күйге қайтадан оралатын болсақ, яғни R = S = 0 (сурет 6.2,в), онда шығыс айнымалылардың мәні өзгермейді. Кіріс 1 және 2 –дегі нөл мен бір негізгі шығыстың мәнін нөл деп сақтайды, ал кіріс 3 және 4 екі нөлден тұрады, яғни инверстік шығыста 1 мәнін сақтайды. ЕСЭ өз күйін кіріс сигналдарын алып тастағаннан кейін де сақтайды.  Бұл жағдайда ЕСЭ логикалық нөлді сақтайды.

1 S (Set) – орнату, R (Reset) – лақтыру.

Егер S кірісіне логикалық нөл (сурет 6.2,г) берілсін, яғни S = = 1, R = 0. Кіріс 3 нөлмен бірігіп, инверстік шығыстың мәнін бірден нөлге өзгертеді. Бұл нөл кіріс R нөлімен бірігіп, негізгі шығыстағы мәнді нөлден бірге өзгертеді (Q = 1). Бұл бір бит ақпарат жазылғанын білдіреді. Бұл жағдайда ЕСЭ логикалық бірді сақтайды.

  - Еркін іріктеуі бар динамикалық есте сақтау құрылғыларынның функционалдау принципі

Динамикалық ЕІЕСҚ кристаллдың бірлік көлемінде ЕСЭ ең үлкен тығыздыққа ие болады. ЕІЕСҚ-дағы ЕСЭ- да электрлік зарядтар өрістік транзистордың затвор мен исток арасында сақталады. Транзистордың истогы корпуспен (сурет 6.3) байланысқан. Зарядтың бар немесе жоқ болуы логикалық 1 және 0 сақталуымен бірдей болады, сәйкесінше.

Диэлектрик

С

З

+	И

–

Сурет 6.3 – Динамикалық ЕІЕСҚ  есте сақтау элементі Транзистордың шеттетiлген затворының кедергiсi  1013 – 1014 Ом (демек  шексiздiкке

қарағандасы аз)   шамасында болғандықтан, электродтар арасындағы ұзақтық   және олардың

аумағы үлкен емес, ондай болса сыйымдылыққа орнатылған заряд тек қана он миллисекунд шамасында сақтала алады. Зарядты қалпына келтіру үшін ЕІЕСҚ -ның арнайы жұмыс істеу тәртібі енгізіледі – регенерация тәртібі. Компьютерлерді жаппай өндіру модельдерінде зарядты регенерациялау шамамен 60 цикл секундына жиілігімен орындалады.

Сонымен, динамикалық ЕІЕСҚ бiр есте сақтау элементiнiң iске асырулары үшiн бiр транзистор жеткiлiктi, бұл олардың үлкен тығыздығын қамтамасыз етедi. Салыстыру үшін: статикалық ЕІЕСҚ-ның бiр есте сақтау элементi кем дегенде төрт кілттік схемадан тұрады, ал олардың әрбiрi кем дегенде екi транзисторлардан тұрады.

  - Өзін-өзі тексеру үшін бақылау сұрақтары

- Уақытша диаграммалар көмегiмен сурет 6.2 бойынша кiріс сигналдың алуынан кейiн S = 1 R = 0 жағдайында есте сақтау элементi жазып алған бит мәлiметтiң сақтауын дәлелдеу.

- Еркін іріктеуі бар есте сақтау құрылғыларының «статистикалық» және

«динамикалық» анықтамаларының үлкен айырмашылығы бар ма?

- Қандай схематехникалық шешімдер статистикалық ЕІЕСҚ тез әсер етуіне ықпал жасайды?

  - МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОЗҒАЛМАЛЫ МАГНИТТІК ТАСЫҒЫШҚА ЖАЗУ ЖӘНЕ ОЙНАТУДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Дәріс жоспары:

а) домендық ферромагнетизм теориясының негізгі ережелері.

б) ферромагнетикті магниттеудің негізгі қисығы. Ферромагнетикті қайта магниттеу қисықтары және олардың параметрлері.

в) қозғалғыш магниттік тасығыштағы есте сақтау құрылғыларының негізгі компоненттері.

    - Домендық ферромагнетизм теориясының негізгі ережелері.

Сыртқы есте сақтау құрылғылары, магниттік жазу негізінде игеруге құрылған механизм,олар қазіргі кезге дейін компьютерлерде және компьютерлік жүйелерде магниттік дискілік және таспалық тасығыш түрінде кең қолданылады. Мұндай есте сақтау құрылғылары (ЕСҚ) үшін жүргізілген ғылыми-зерттеулер және тәжірибелі-конструкциялық жұмыстары қолдану мінездемесін арттыру, болашақта осы құрылғылардың кажеттілігі азаймайтындығының дәлелі.

Магниттік жазбаның физикалық негізгі қасиеті ферромагнетикалық материалдардың сыртқы магниттік өріс кернеулігінің әсерінен кейін бастапқы магниттелу күйіне келуі. Бұл көріністі түсіндіретін - домендық ферромагнетизм теориясы. Осы қағидаға сәйкес ферромагнетиктің барлық көлемі ұсақ бөлшектерге бөлінеді, бөлшектерді домендер деп атайды. Олар ұсақталған ферромагнетиктен ұсақ дисперсиялық ұнтаққа айналу нәтижесінде құрылады. Әрбiр доменды магнитталған векторы бар магниттік нұсқағыш ретінде көрсетуге болады. Бұл векторлар бастапқы күйде кеңістіктің кез келген жерінде бағдарлаған, сондықтан осы күйде жоспарсыз (өздігінен) магнитталған орын алып жатыр. Қорытындысында магниттелген материал мен сыртқы ортаны салыстырғанда нөлге тең. Алайда, барлық физикалық объекттер үш өлшемді формаларда болады, ал домен теориялар жағдайлар екі өлшемді формалар көмегімен түсіндіруге болады. 7.1,а. суретте, ферромагнетиктің бөлігі көрсетілген, ол бірнешесі домендерден құралған және жоспарсыз магниттелген күйде болады – домендік магниттелген векторлары өздігінен бағдарланған.

Егер бұл ферромагнетикті сыртқы магнитті өріске орналастырса, онда магнитталған векторлар домені Н сыртқы магнитті әсерінен өріс кернеулік векторының бағыты бойынша бағдарлана бастайды. Домендік магнитталған векторларының бағытталу дәрежесі Н векторының бойындағы сыртқы магнитталған өріс кернеулігінің шамасына тәуелді.

Мейлінше, домендық ферромагнетиктің құрылымы сыртқы магниттелген өріс кернеулігінің Н1 әсерінен, 7.1,б. суреттегі түріне ауысады.

Н1	НМакс

а)	б)	в)

Сурет 7.1– (Н1 < НМакс) ферромагнетикті магниттеу процессі

Нәтижесінде материалдың бөлшектік (ішінара) магниттелуі пайда болады. Ол Н

векторының бағыты бойынша бағдарланған домендер саны ұлғайған сайын көбірек болады.

Домендердің Н векторының бағыты бойынша бағдарлануы, 7.1,в. суртеінде көрсетілген, материалдың ортақ магниттелуі Н векторы мен бірге өспесе, қанығуға алып келеді. Ферромагнетиктің магниттелуі өспеген жағдайда Н мәні НМакс-ке ауысады.

Егер сыртқы магнитті өрісті алып тастаса, онда магнитталған ферромагнетик кезекті сыртқы магнитті өріс әсеріне дейін ұзақ уақыт бойы жиналған қасиетті сақтап  калады. Сыртқы магнитті өріс әсері аяқталғаннан кейін материал магниттелген калдықтарды сақтап қалу қабілетіне ие болады, осыдан магнитті-қатты (магнитожесткий) материалы деген атау алды. Мұндай қасиеттері жоқ материалдарды – магнитті-жұмсақ (магнитомягкий) деп атайды.

Н

Магниттелген қалдығы бар ферромагнетикті , магнит ретінде көрсетуге болады, 7.2 сурет келтіріліп көрсетілген.

Магнитті күш беретін сызықтар

Н

а)	б)

Сурет 7.2 –Магниттелген ферромагнетик

  - Ферромагнетикті магниттеудің негізгі қисығы. Ферромагнетикті қайта магниттеу қисықтары және олардың параметрлері

Ферромагнитті материалдарға мінездеме ретінде- магниттеудің негізгі қисығы, материалды қайта магниттеу процесін сипаттайтын гистерезис топсасы, математикалық өрнекпен анықталады

B = f (H),	(7.1)

мұндағы В- магнитті индукция;

Н-сыртқы магнит өрісінің кернеулігі.

Гистерезис топсасының формасы тік төртбұрш сияқты болып келеді. Егер сыртқы магнитті өрістерінің кернеулігінің шектері бұл аралықта жатса:

– Ншек  ≤ Н ≤ Ншек,	(7.2)

мұндағы НШек– сыртқы магнитті өрістер кернеулігының шеткі мәні, онда

  - суретте көрсетілгендей, қайта магниттеу шекті айналым бойынша болады.

Магниттеудің негізгі қисығы

В

ВS = ВМакс

BR

–НМакс

–

– НС

НС	Ншек

Н

НМакс

–

– ВS = – ВМакс

Гистерезистің топсасы – (шекті айналым) қайта магниттеу

Сурет 7.3– Ферромагнитті материалға мінездеме

Ферромагнетикті магниттеудің бастапқы процесі Н оң немесе теріс тарапты өзгерісте магниттеудің негізгі қисық бойынша болады. Н мәні Ншек жеткен кезде (немесе – Ншек), қайта магниттеудің келесі процесстері гистерезис топса бойынша ағады. Егер қанығудан кейін сыртқы магнитті өрісті кішірейтсе, Н = 0 дейін, онда қалдық индукция BR индукциясына тең бола бастайды (немесе – BR). Сыртқы өрісті қарама-қарсы бағыты Н = – НС (немесе Н = НС) материалдың индуктивтілігін нөльге дейін азайтады, мұндағы НС – коэрцетивтік күш. Кернеудің циклдік өзгерісі Н тәуелділікте B=f (H) магнитті гистерезистің топсалар түрін қабылдайды. 7.3. суретінде көрсетілген шекті гистериз топсасы құрылады, егер де НМакс → НS, мұндағы НS – сыртқы магниттік өріс кернеулігі, сондықтан қанығуға әкеледі. Н< |НГр| болған жағдайда матриалдың қайта магниттелуі циклдің барлық бөліктері үшін орындалады. Сандық сигналдарды жазуда шекті циклдар бойынша қайта магниттеу қолданылады, ал циклдің бөлшектері бойынша қайта магниттеу аналогты сигналдарды жазуда қолданылады.

  - суретінде жұмыс нүктесі 0 – 1 – 2 траектория бойымен жүріп өткен кездегі циклдің бір бөлшегін қайта магниттеуі көрсетілген.

В

ВS   = ВМакс

1

Қайта магниттеулген дербес цикл

2

–НМакс

- Ншек

- НС	Н

0	НС

Ншек

НМакс

– BR

– ВS = – ВМакс

Сурет 7.4– Қайта магниттеудің дербес айналымның көрсетілуі

  - Қозғалғыш магнитты тасығыштағы есте сақтау құрылғыларының негізгі компоненттері

Бұл бөлімде жаппай қолданылатын есте сақтау құрылығыларының тек қана екі негізгі компоненттері қарастырылған, олар – магнитті дискі және магнитті жазу/оқу головкасы (басы). Қатты және солқылдақ дисктермен ЗУ қолданылып жатыр. Есте сақтау құрылғыларына қатты (жесткий) және иілгіш (гибкий) дисктері қолданылады. Қатты дискісі бар құрылғылар тұрақты (стационар) дискісі бар ЕСҚ және ауыспалы (сменный) дискісі бар ЕСҚ сияқты орындалады.

    - Иілгіш дисктердің негізіне иілімді масса қызмет көрсетеді. Сол негіздің сыртқы бетіне нәзік бір қалыпты жікпен ферромагнетик шашыратады. Магнитті сақтаушының үстінен нәзік қорғайтын жікпен жабылған.	Иілу магнитті диск жинақтағыштары түйіскенде жазу/оқу әдісі қолданылады, ол дегеніміз магнитті басы (головка) бар қорғайтын жіктің жазу немесе оқу операциялар орындалған кезде жанасады. Бұл дисктің қорғаның және ферромагнитті жіктерін істен шығарады, магнитті басы (головка) түйіскен нүктені өшіреді, есте сақтау құрылғысының мықтылығын, магнитті басты (головка) бетінің бір жерінен көп рет өтуді азайтады. Осы себеп бойынша иілгіш дисктердің маңыздылығы жоғалтылған, сондықтан тек қана қатты магнитті дисктерді (ҚМД) қараймыз.

    - ҚМД негізі болып қатты материал қызмет көрсетеді, ережеге сәйкес, металл сияқты. Негіздің сыртқы бетіне нанодисперсиялық ферромагнетик ұнтақталып нәзік бір қалыпты жікке шашыратылады. Магнитті сақтаушының үстінен нәзік қорғайтын жікпен

жабылған.

Магнитті диск осьте бекітіледі – шпинделге (тұрақты немесе ауысым) ол арнайы электр қозғағыш көмегімен қозғалысқа түседі. Тасығыштың жұмыс істеу күйіне көшуге шығатын уақытын үнемдеу үшін, қозғаушы қосылғаннан кейін біраз уақыт жылдамдатылған тәртіпте (форсированный режим) жұмыс істейді.

ҚМД тасығыштарында жалғанусыз жазу/оқу әдісі колданылады, сол кезде магнитті бас (головка) қорғайтын жіктің бетінен микрондаған ара-қашықтықта жанасып өтеді, барлық ықтималды тегіс емес жерлерді айнала отырып.

Жинақтағыштың корпусына тығыз бекітілген конструкциясына ҚМД дисктің бетіне микронның үлкендеу бөлшектеріның түсуіне кедергі келтіреді, қосымша қорғауды қамтамасыз етеді.

ҚМД-ның функционалдық және конструктивтік мықтылығы жетектің (магнитті дискіні айналдыратын) сапасына тәуелді болады. ҚМД түріне байланысты жетек екі режимнің біреуінде еріксіз жұмыс істей алады:

- үздіксіз, диск компьютердің жұмыс ағымындағы барлық уақытта тұрақты жиілікпен айналған кезде;

- старт-стоптық, дисктің айналуы жиілігі айнымалы болып және дискіде сақталған мағлұматтардың қажеттілігіне тәуелді;

Жазу/оқу басы (головка)- дискке оқу және жазу жүзеге асыруға мүмкіндік беретін магнитті бас. Оның ықшамдаған конструкция 7.5 суретте көрсетілген. Магнитті бас (головка) екі негізгі бөліктен құрылған: электромагниттік жиынтықты жасайтын өзектен (магнитопровода) және орамнан тұрады. Өзек кем дегенде бір жұмыс δ саңылауын алады, мұндағы δ- магнит өткізгіштің (магнитопровод) үзілуі. Өзек магнитті жұмсақ материалдан жасалған және магниттеудің негізгі қисығы бойынша қайта магниттеледі, бұл қалдық магниттелуді шығару үшін керек.

δ – жұмыс саңылау

Өзек

i – ток	Мателлдық өткізгішпен

оралган

Магниттік ағын

е – ЭҚК индукции

Сурет 7.5– Магнитті бастың жазу/оқу конструкциясы

Дискке мәліметтерді жазу үшін орамға электр тоғы жіберіледі, ол өзекте магнитті ағын тудырады, ағынның бағыты мен шамасы электр тоғының бағыты мен шамасымен анықталады. Өзектің магниттік ағымы сыртқы магнитті өрістің кернеуленген Н көзі болып табылады. Өзектің жұмыс саңылауы магнитті ағымға үлкен кедергі, сондықтан саңылаудың маңайындағы магнитті күш беретін сызықтар ең кіші кедергілерге жол іздейді. Егер саңылаудың қасына мәліметтерді магнитті сақтаушының бөлімшесін ферромагнитті материалымен орналастырса, онда магнитті күш беретін сызықтар бұл бөлімше арқылы кілттеніп қалады, оны лайықты түрде магниттеп: бағыты және шамасы бойынша. Осылай суреттеп айтылған конструкциядан магнитті бас (головка) көмегімен мәліметтерді жазу іске асырылады.

Магнитті сақтаушыға жазылған мәліметті оқу келесі түрмен іске асырылады. Магниттелген бөлімшелермен айналып жатқан диск магнитті басты (головка) саңылаудың жұмысының бойымен бұл бөлімшелер орын алмастырады. Ферромагнитті жамылғылар магниттелген бөлімшенің магнитті күш беретін сызықтар өзекпен ось бойында тұйықтанады және өзекте магнитті ағын құрады, қоздырғыш ЭҚК индукциялар орамда ҚМД басқаруларға схемаға ары қарай өңдеу үшін жіберіледі.

7.4 Өзің-өзі тексеру үшін бақылау сұрақтары

1. Домендық теория позициясынан ферромагнитті материалдардың магниттеудің және қайта магниттеудің процесстерің түсіндіріңіз.

- Физикалық көзқараспен «домендық» ферромагнетик дегеңіміз не және ол қалай құралады?

- Ферромагнетиктің бастапқы магниттеудің процессі калай іске асады? 4 Магниттеудің шекті және дербес циклдерінің айырмашылығы неде?

- Сандық мәліметтер қозғалатын магнитті сақтаушының сапасына не тәуелді болады, тұжырымдаңыз?

- Магнитті бастар(головка)-ының жазу/оқу құрылымын түсіндіріңіз және әрбір конструктивтік элемент қандай рөл атқарады.

- Қандай шарттарда магнитті бастардағы (головка) орамда ЭҚК индукциялар шамасы оқу режимінде максимал мәнге жетеді?