Лекция 6

Режимы движения жидкости

При проведении гидравлического расчёта в первую очередь нужно выяснять: какой режим движения будет наблюдаться у данного потока?

Режимы движения всех потоков (напорных и безнапорных) делятся на два типа (рис. 12):

1) ламинарный, то есть спокойный, параллельноструйный, при малых скоростях;

2) турбулентный, то есть бурлящий, вихреобразный, с водоворотами, при больших скоростях.

Для выяснения типа режима нужно рассчитать число Рейнольдса Re и сравнить его с критическим Reкр.

Число Рйнольдса  Re  это безразмерный критерий, вычисляемый по формулам:

для напорных потоков

Re =vd/ν                                                       (23)

где d  внутренний диаметр напорного трубопровода;

для безнапорных потоков

Re =vR/ν                                                   (24)

где R  гидравлический радиус безнапорного потока, м (см. с. 14).

Критическое число Рейнольдса Reкр  это число Рейнольдса, при котором наступает смена режима движения.

Для напорных потоков

Reкр=2320,

для безнапорных потоков

Reкр  500.

Упрощённо режим движения потока можно определить по шкале чисел Рейнольдса (см. рис. 12). Рассмотрим пример с напорной водопроводной трубой, у которой  d=20 мм, v=1 м/с, ν =10-6 м2/с. Для потока в данной трубе число Рейнольдса составит:

Re=10,02/10-6 = 20000.

Число 20000 больше, чем Reкр=2320 (для напорных потоков) и на рис.12 оно находится в правой части шкалы, следовательно, режим потока турбулентный и все дальнейшие гидравлические расчёты должны проводиться только по зависимостям и формулам для этого режима.