Лекция 7

Расчёт напорных потоков

Расчёт напорных потоков сводится к нахождению неизвестных расходов q , скоростей v или потерь напора (разности напоров) ΔH. Для трубопроводов определяются их внутренние диаметры d.

Общие потери напора (или разность напоров) определяются по формуле Вйсбаха

(25)

где   коэффициент гидравлического сопротивления.

Скорость потока связана с расходом соотношением вида

v=q/ω,

где ω  площадь живого сечения потока. Например, для трубы круглого сечения ω=πd2/4.

Таким образом, приведённые зависимости связывают величины ΔH, v, q, ζ, d, что позволяет рассчитать любой напорный поток. Значения коэффициента ζ принимаются в зависимости от вида определяемых потерь напора (линейных или местных).

Общие потери напора ΔH (м) в любом потоке представляют собой сумму линейных hl и местных hм потерь:

(26)

Линейные потери напора hl возникают на прямых участках труб (рис. 13,а). В литературе иногда встречаются другие варианты названий hl : потери напора по длине; потери напора на трение; путевые потери напора. Величина hl определяется по  формуле Вйсбаха в такой записи:

(27)

Здесь коэффициент линейного гидравлического сопротивления находится так:

(28)

где λ  коэффициент гидравлического трения;

l  длина прямолинейного участка трубопровода.

Коэффициент гидравлического трения λ зависит от режима движения потока  ламинарного или турбулентного (см. рис. 12).

При ламинарном режиме

λ=64/ Re                                                           (29)

При турбулентном режиме

(30)

где Δ  абсолютная шероховатость стенок трубопроводов. Например, у старых стальных труб Δ   1,5 мм.

Гидравлическим уклоном i называется отношение линейных потерь напора hl  к длине потока l (см. рис. 13, а):

i = hl / l.

Местные потери напора hм  возникают в местах резкой деформации потока: на поворотах труб, в местных сужениях или расширениях, тройниках, крестовинах, в кранах, вентилях, задвижках.  На  напорной  линии они изображаются в виде падающего скачкообразного участка hм (см. рис. 13,б).

Формула Вйсбаха для местных потерь напора имеет вид

(31)

где ζм  коэффициент местного гидравлического сопротивления. Он  принимается для конкретного участка деформации потока (поворота, крана и т.д.) по справочным данным.