Методические указания к решению практических работ №1 и №2.

Эти работы решаются графическим путем. Нужно построить график зависимости содержания О2 от содержания RO2.

Все точки характеризующие режимы, в которых отсутствует химическая неполнота горения, должны лежать на одной прямой.

Для определения RO2макс следует прямую продолжить до пересечения с осью абсцисс и прочитать на ней значения RO2макс.

Нарушение однозначной зависимости % содержания O2 от % содержания RO2 указывает на появление химической неполноты горения, последняя точка на прямой указывает на процентное содержание O2 и RO2, для определения α по формулам:

∝пр=RO2максRO2

∝пр=2121-O2