6 РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ  ТЕПЛООБМЕННЫЕ  АППАРАТЫ  И УСТАНОВКИ

Регенеративным теплообменным аппаратом называют устройство, в котором передача теплоты от одного теплоносителя к другому происходит с помощью теплоаккумулирующей массы, называемой насадкой. Насадка периодически омывается потоками горячего и холодного теплоносителей. В течение первого периода (периода нагревания насадки) через аппарат пропускают горячий теплоноситель, при этом отдаваемая им теплота расходуется на нагревание насадки. В течение второго периода (периода охлаждения насадки) через аппарат пропускают холодный теплоноситель, который нагревается за счет теплоты, аккумулированной насадкой. Периоды нагревания и охлаждения насадки продолжаются от нескольких минут до  нескольких часов.

Для осуществления непрерывного процесса теплопередачи от одного теплоносителя к другому необходимы два регенератора: в то время как водном из них происходит охлаждение горячего теплоносителя,   в другом нагревается   холодный теплоноситель. Затем аппараты переключаются, после   чего в каждом из них процесс теплопередачи протекает в обратном направлении. Схема соединения и переключения пары регенераторов приведена на рис. 10.

I - горячий теплоноситель, II – холодный теплоноситель

Рисунок 10 - Схема регенератора с неподвижной насадкой

Переключение   производится   поворотом   клапанов (шиберов)   1 и 2. Направление движения теплоносителей показано стрелками. Обычно переключение регенераторов   производится   автоматически   через     определенные промежутки времени.

Главным элементом регенераторов, определяющим в основном эффективность их работы, является насадка. В регенераторах воздухоразделительных установок (ВРУ) и холодильно-газовых машинах (ХГМ) применяются насадки следующих типов:

- диски из алюминиевой гофрированной ленты (рис. 12,а);

- насыпные насадки, гранулы из базальта или кварцита (диаметр 4—14 мм);

- сетчатую насадку (рис. 12,6) из материалов с высокой теплопроводностью (медь, латунь, бронза).

а - диски из алюминиевой гофрированной ленты; б - сетчатая насадка; в - насадка из пластин с сужающе-расширяющимися каналами; г - шаровая насадка; д - кирпичная насадка; е - кольца Рашига; ж - гранула; з - пакет пластин; и - кирпичная насадка с выступами; 1 - диск; 2 - лента; 3 - гофры; 4 - металлическая проволока; 5 - металлическая пластина; 6 - усеченная пирамида; 7 - металлические шары; 8 - поры, заполненные инертным газом; 9 - выступы; 10 - металлическое   покрытие;   11 - ядро;   12 - пакет   пластин;   13 - двусторонние   выпуклости

Рисунок 11 - Некоторые типы насадок

При высоких температурах в качестве насадки применяют:

- огнеупорные кирпичи различной формы. Толщина кирпичей составляет 40— 50 мм. Огнеупорные кирпичи с выступами вызывают турбулузацию газообразных потоков и тем самым интенсифицируют теплообмен.

- насадку для аппарата с неподвижным, псевдокипящим («кипящим») или падающим слоем выполняют из колец Рашига1 (рис. 12,е), из крошки или шариков размером 6—12 мм, выполненных из каолина, оксидов алюминия, магния, циркония и т. п. Материал такой насадки должен обладать высокой удельной теплоемкостью, быть жаро- и химически стойким, не трескаться при резких изменениях температуры, не испаряться, не истираться и выдерживать ударную нагрузку.

Недостатки регенераторов из огнеупорного кирпича:

- грамозкость;

- колебание температурного режима;

- сложная эксплуатация;

- перемешивание теплоносителей в процессе переключения.

Для среднетемпературных нагревателей используют регенеративные аппараты «Юнгстрема». На рис. 12,з изображена насадка, используемая в воздухоподогревателях системы «Юнгстрем». Она содержит пакет пластин с двусторонними выпуклостями в виде полусфер, расположенных в шахматном порядке по отношению к смежным пластинам.

а - схема мартеновской печи с регенераторами: 1 - шибер; 2 - горелки: 3 - насадка; б - воздухоподогреватель доменной печи: 1 - теплоаккумулируюшая насадка; 2 - камера сгорания; 3 - выход горячего дутья; 4 - вход воздуха в камеру сгорания; 5 - вход горячего газа; 6 - вход холодного дутья; 7 - уходящие газы; в - регенеративный аппарат системы Юнгстрема; г -схема  регенератора с падающей насадкой.

Рисунок 12 - Некоторые типы регенераторов

Регенеративные вращающиеся подогреватели (РВП) применяют на электростанциях в качестве воздухонагревателей для использования теплоты дымовых газов, выходящих из котлов. В качестве насадки в них используют плоские или гофрированные металлические листы, прикрепленные к валу. Насадка в виде ротора вращается в вертикальной или горизонтальной плоскости с частотой 3—6 об/мин и попеременно омывается то горячими газами (при этом нагреваясь), то холодным воздухом (при этом охлаждаясь).

Достоинствами РВП перед регенераторами с неподвижной насадкой являются:

- непрерывный режим работы,

- практически постоянная средняя температура нагреваемого воздуха,

- компактность.

Недостатками являются:

- дополнительный расход электроэнергии;

- сложность конструкции;

- невозможность герметичного отделения полости нагрева от полости охлаждения, поскольку через них проходит одна и та же вращающаяся насадка.

Регенератор с падающей насадкой (рисунок 12, г).

В настоящее время в различных областях промышленности когда термостойкость высоколегированных сталей недостаточно получили применение теплообменники с «кипящим»  или падающим слоем (насадкой) из жаростойкого, твердого, сыпучего теплоносителя. В таких теплообменниках перегревают пары воды и органической жидкости до температуры 2000 0С.