###### Лекция-7 		ДОСТОВЕРНОСТЬ И СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

Характеризуют качество канала (системы) связи и количество сообщений, передаваемых через канал связи (системы связи).

Достоверность характеризует качество, а скорость передачи - количество сообщений.

Помехоустойчивость - способность системы связи (устройства) противостоять воздействиям помехи.

Существуют системы связи, имеющие:

1. Непрерывные сообщения; 2. Дискретные сообщения.

N - общее количество сообщений.

Помехоустойчивость непрерывной системы связи.

Любое воздействие на сигнал приводит к уменьшению достоверности.

Е2ош = - среднее квадратичное отклонение.

Е2ош   Е2ош доп

Факторы, влияющие на помехоустойчивость:

Помехоустойчивость является функцией отношения сигнала к помехи.

2. Зависит от формы сигнала, т.е. от способа модуляции степени различимости сигнала.

3. 0т метода приема и дальнейшего способа обработки сигнала. При известном методе модуляции, способе кодирования и уровне помехи, сообщение можно передавать через систему связи с достоверностью (помехоустойчивостью) не выше некоторого предельного.

Приемник, который обеспечивает предельную помехоустойчивость, называется идеальным (оптимальным, или приемником Котельникова).

Все реальные приемники имеют помехоустойчивость ниже предельной (идеальной). Предельную помехоустойчивость принято называть потенциальной.

Скорость передачи - это количество двоичных символов, передаваемых через канал связи за единицу времени (R).

R =1/τ0 Log2 m ,   где   m - значимость кода

При известном виде модуляции, способе кодирования и уровне помехи через систему связи можно пропускать сообщений не более некоторой величины С.

С — пропускная способность системы связи — предельное количество сообщений, которое можно пропустить через систему связи. R ≤ С

Лекция-8 КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ.

Любая система радиосвязи и средства радиоэлектроники состоят из отдельных функциональных узлов, на вход которого подается x(t); на выходе y(t).

Любой ФУ состоит из резисторов R, конденсаторов С и катушек индуктивности L, соединенных между собой по определенному закону.

Транзисторы, полупроводниковые диоды, лампы заменяются эквивалентными схемами с использованием R, L, С.

В зависимости от используемых элементов (элементной базы) различают следующие виды радиоэлектронных цепей:

1. Линейные электрические цепи (ЛЭЦ).

а) К ЛЭЦ применим принцип суперпозиции - отклик на суммарное воздействие равно сумме откликов на каждое воздействие в отдельности.

б) В ЛЭЦ не происходит обогащение спектра, т.е. не появляются новые спектральные составляющие.

2. Нелинейные электрические цепи (НЭЦ). Если электрическая цепь содержит хотя бы один нелинейный элемент, параметры которого зависят от величины тока I, проходящего через него, и от напряжения U , то такая цепь называется нелинейной.

а) К НЭЦ не применим принцип суперпозиции, т.е. отклик на суммарное воздействие не равен сумме отдельных воздействий.

б) В НЭЦ происходит обогащение спектра, т.е. появляются новые спектральные составляющие.

0				        u