ВВЕДЕНИЕ

Все системы управления условно можно разделить на две группы:

1) Системы регулирования.

2) Системы оптимального управления.

Системы регулирования – это те, в которых нужно поддерживать одну или несколько выходных переменных на заданном уровне. К ним относятся системы стабилизации, следящие системы и системы программного регулирования. Целью управления (регулирования) в этих системах является обеспечение равенство нулю рассогласования выходной переменной от своего задания, то есть

ε = yЗ – y = 0                                             (1)

где y – выходная переменная объекта управления;

yЗ – заданное значение выходной переменной.

В системах оптимального управления целью управления является достижение экстремума какой либо функции или функционала: производительности, прибыли, расхода энергии или вещества и т.д.

Конечно, любую систему регулирования можно рассматривать, как оптимальную, т. к. в каждой такой системе возникает проблема качества регулирования, которое можно оптимизировать. Зависимость качества от вида регулятора и параметров его настройки может быть выражена функционалом (например, интеграл от квадратичной ошибки). Тогда поиск регулятора и его параметров, обеспечивающих экстремум функционала, есть типичная оптимизационная задача. Однако такая постановка задачи совсем не следует из цели регулирования (1) и не является единственной. Более того, ее решение методами теории оптимального управления значительно более трудоемко и не всегда наилучшее. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев результатом решения оптимизационной задачи является разомкнутая система управления (система программного управления). Но для того, чтобы ее использовать, нужно ее преобразовать в систему с обратной связью, что является далеко не простой задачей. Кроме того, часто трудно сформировать должным образом функционал, который бы соответствовал в полной мере цели регулирования. А если функционал неудачный, то и решение будет плохим. Видимо, это объясняется тем, что здесь достижение экстремума играет вспомогательную роль, основная цель – обеспечение равенство нулю рассогласования по (1).

Методы пространства состояний используются при разработке как систем регулирования, так и оптимальных систем. Мы будем рассматривать методы синтеза систем в пространстве состояний на примере систем регулирования. В этом случае данные методы проще и понятнее. Случаи рассмотрения систем оптимального управления будут отдельно оговариваться.

Для чего вообще нужны методы пространства состояний и как они возникли? Известно, что основной проблемой при создании систем регулирования является обеспечение их устойчивости и качества управления. Эта проблема возникает из-за динамических свойств объекта. В системах оптимального управления другой проблемой является поиск самого оптимального управления. Следовательно, при создании систем управления нужно уметь описывать и исследовать динамические свойства этих систем. Известны два основных способа описания динамических свойств: с помощью дифференциальных уравнений и применяя частотные методы. Сразу можно сказать, что методы пространства состояний относятся к первому методу, то есть в них используются дифференциальные уравнения.

Для уяснения роли разных методов описания динамических свойств немного истории. Изначально, на заре развития теории автоматического управления, динамические системы рассматривались во временной области. Это теория устойчивости Ляпунова, методы Вышнеградского исследования систем и др. Тогда математическим аппаратом были дифференциальные уравнения.

Затем, во время 2-й мировой войны и после неё широкое распространение получили частотные методы. Это преобразование Лапласа, аппарат передаточных функций и амплитудно-фазовых характеристик. Преимуществами частотных методов являются упрощение и наглядность исследований систем управления. Одной из причин упрощения является то, что преобразование Лапласа преобразует дифференциальные уравнения в алгебраические, которые несравненно легче анализировать и использовать. Здесь были достигнуты значительные результаты: частотный критерий Найквиста и диаграмма Боде (метод логарифмических частотных характеристик), методы структурных преобразований и др.

Преимущества частотных методов:

1) В расчетах используются алгебраические функции и алгебраические методы вместо дифференциальных уравнений, что сильно упрощает расчеты.

2) Наглядность и простота представления систем и их преобразований. Например, если мы записываем передаточную функцию апериодического звена

,                                                               (2)

то мы сразу представляем себе это звено и его свойства. При последовательном соединении двух звеньев их передаточные функции просто перемножаются, в то время как во временной области последовательному соединению соответствует достаточно сложное и ненаглядное преобразование дифференциальных уравнений.

Частотные методы и сейчас широко используются и являются одним из основных инструментов анализа и синтеза систем автоматизации. Однако этим методам присущи серьезные недостатки:

1) Частотные методы главным образом предназначены для одномерных систем, то есть для систем, имеющих одно управляющее воздействие и одну регулируемую переменную. Для многомерных систем они становятся громоздкими и теряют свою наглядность.

2) Частотные методы по своей сути являются методами анализа. С их помощью можно определять лишь коэффициенты регулятора, в то время как его структуру нужно задать априорно. Для синтеза приходится использовать процедуру последовательных приближений, не гарантирующую оптимальный результат.

3) Эти методы наиболее приспособлены для линейных систем. Учет нелинейностей сразу делает частотные методы малопригодными для практического использования. Поэтому приходится использовать линеаризацию объекта, но это сужает область хорошей работы системы, рассчитанной частотным методом.

4) Непростая связь процессов во временной и частотной областях. Хотя преобразования в частотной области проще, но мы-то живем во времени, поэтому приходится частотные результаты переносить во временную область (соотносить со временем), что очень непросто и ненаглядно.

Усложнение технологических процессов, их интенсификация и вследствие этого повышение чувствительности к условиям протекания предъявляют все более высокие требования к системам управления процессами. В то же время сейчас электронная промышленность выпускает цифровую управляющую технику с невиданными до сих пор возможностями. Все это стимулирует развитие теории управления. Один из результатов этой теории – метод пространства состояний. Этот метод, хотя и относится к описанию систем с помощью дифференциальных уравнений, также как и частотный метод, широко использует алгебру и в то же время во многом лишен недостатков частотных методов.

Сначала рассмотрим, что такое состояние системы.

1 ПОНЯТИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

Понятие состояния реальной физической системы или процесса не поддается общему определению. Это так же, как то, что нельзя составить абсолютно точную математическую модель реального физического процесса. Однако для идеальной системы, то есть для математической модели процесса, такое определение можно составить.

В теории управления мы имеем дело с математическими моделями, а для них понятие состояния уже определено. Итак:

Понятие пространства состояний определено для математических моделей реальных физических процессов.

В дальнейшем слово "математическую модель" опускается, но подразумевается.

Определим пространство состояний. Предварительно дадим понятия пространства вообще, метрического пространства и Евклидова метрического пространства. Рассмотрим и некоторые другие понятия.

В математике под пространством понимается множество, в котором задано соотношение между любыми его элементами, характеризующее "близость" между этими элементами. Например, множество всех элементов не является пространством, так как ничего не сказано об элементах. Но множество автомобилей можно рассматривать, как пространство, так как из всех элементов выбраны те, которые являются автомобилями. Понятие "автомобиль" задает соотношение между элементами, характеризующее "близость": из всех предметов выбраны автомобили.

Широкое применение имеет метрическое пространство.

Метрическое пространство – это пространство, в котором задано расстояние между любыми двумя его элементами.

Заметим, что элементом пространства может быть некоторая совокупность чисел или иных объектов. Математика – точная наука и поэтому каждое понятие в ней точно определено, определено и понятие "расстояние"..

Расстояние между двумя элементами х1Х и х2Х является действительной функцией ρ(х1,х2), удовлетворяющей трем аксиомам:

1)  ρ(х1,х2) = 0  только тогда, когда х1 = х2 .

2) ρ(х1,х2) = ρ(х2,х1) (аксиома симметрии) расстояние от х1 до х2 равно расстоянию от х2 до х1 .

3) ρ(х1,х3) ≤  ρ(х1,х2) + ρ(х2,х3) (аксиома треугольника). Здесь  х3 Х – третий элемент.

x1                                                         x2

x3

рисунок треугольника

При использовании метрического пространства необходимо введение метрики (определения расстояния), то есть нужно определить функцию ρ(х1,х2).

Мы в основном используем Евклидово метрическое пространство. В нем расстояние (метрика) задано в виде

(3)

где п – размерность пространства состояний.

Из (3) следует, что Евклидово метрическое пространство является обычным, привычным для нас пространством.

Возможны другие пространства, но мы в дальнейшем будем использовать Евклидово пространство, отдельно не оговаривая это.

Теперь мы можем дать определение пространства состояний (ПС).

Пространством состояний системы или процесса. называется метрическое пространство, каждый элемент которого полностью определяет состояние рассматриваемой системы или процесса.

Таким образом, для каждого процесса имеется свое пространство состояний.

В дальнейшем нам понадобится выполнять алгебраические операции с участием элементов пространства. Алгебраической операцией называется закон, по которому каждой паре элементов данного множества, взятым в определенном порядке, ставится в соответствие единственный элемент этого же множества.

Если во множестве определены две операции:  сложение и умножение, то такое множество математики называют кольцом. Дадим точное определение кольца.

Кольцом называется множество (в данном случае – пространство), в котором определены две алгебраические операции – сложение и умножение, которые удовлетворяют следующим аксиомам:

1) Сложение коммутативно: a+b=b+a.

2) Сложение ассоциативно:a+(b+c)=(a+b)+c.

3) Если a, b – элементы множества, то уравнение a+x = b разрешимо в этом множестве.

4) Умножение ассоциативно (ab)c=a(bc).

5) Операции сложения и умножения связаны законом дистрибутивности: a(b+c)=ab+ac; (b+c)a=ba+ca.

Если умножение в кольце коммутативно: ab=ba, то кольцо называется коммутативным.

Обычные операции сложения и умножения удовлетворяют указанным аксиомам, но есть и другие операции, отличные от обычных, которые также удовлетворяют этим аксиомам.

Примеры

1) Множество целых чисел с обычными операциями сложения и умножения – кольцо, причем коммутативное.

2) Множество функций действительного переменного, непрерывных на отрезке этого переменного является также коммутативным кольцом.

3) Множество квадратных матриц одинакового размера образуют кольцо, но оно не является коммутативным.

4) Все нечетные числа с обычными операциями сложения и умножения – не являются кольцом, так как результат сложения может и не быть нечетным числом, то есть может и не принадлежать данному множеству.

Из аксиом кольца выводится ряд действий и следствий, в частности, сумма и произведение распространяется на произвольное число элементов, вводятся целая положительная степень элемента, нулевой элемент, противоположный элемент, единичный элемент.

Рассмотрим особый класс колец – поле.

Полем называется коммутативное кольцо, в котором разрешимо уравнение ax=b при любых a≠0 (то есть выполнимо деление на любой элемент, не равный нулю). В поле справедливы любые обычные действия, в частности, с дробями. ┼ (значок ┼ означает конец книги, на которую сделана ссылка выше).

Мы рассмотрели понятия пространства состояний, кольца и поля. В дальнейшем нам эти понятия понадобятся.

При рассмотрении динамической системы её состояние изменяется во времени. Это значит, что каждый элемент пространства состояний динамической системы является функцией времени.

Удобно изменяющееся во времени состояние динамической системы рассматривать, как совокупность мгновенных состояний, изменяющихся во времени. То есть в каждый момент времени состояние является точкой в пространстве состояний. Тогда совокупность этих точек в разные моменты времени описывает траекторию в пространстве состояний.

При описании систем (составлении математических моделей) помимо пространства состояний системы, мы имеем дело с входными воздействиями (управляющими воздействиями и возмущениями) и выходными переменными. Все они могут являться также множествами, представляющими метрические пространства. Кроме того, пространство состояний часто удобно разделять на ряд подпространств. Таким образом, общее пространство состояний системы может быть представлено в виде совокупности (суммы) подпространств (субпространств) состояний, взаимодействующих между собой.

Элементами пространства состояний могут быть конечные упорядоченные совокупности чисел Пространство состояний системы может быть представлено в виде совокупности, тогда такое пространство называется конечномерным. Если элементами пространства являются бесконечные совокупности, то это пространство называются бесконечномерным. Итак:

Конечномерным пространством называется пространство, элементами которого являются конечные упорядоченные совокупности чисел, элементами бесконечномерного пространства служат бесконечные совокупности чисел.

Случай конечномерного пространства состояний наиболее проработан и наиболее типичен в применениях. Этот случай достаточно универсален. Мы из курса математического моделирования знаем, что системы с распределенными параметрами с успехом могут быть аппроксимированы системами с сосредоточенными параметрами, то есть приближенно представлены конечномерными пространствами. В дальнейшем мы будем рассматривать конечномерные пространства состояний.

Оказывается, уравнениям в пространстве состояний можно придать очень компактный и наглядный вид, используя векторно-матричную форму записи. В связи с этим вспомним основные математические методы, которые используются в методах пространства состояний.