- ЭЛЕКТРЛІК ӨЛШЕУЛЕР ЖӘНЕ ЭЛЕКТР

ӨЛШЕУІШ АСПАПТАР

5.1 Аспаптар туралы жалпы мәліметтер және олардың жіктелуі

Элект аппараттарын пайдаланғанда токты, кернеуді, кедергіні, қуатты, жиілікті, электр энергиясының шығынын өлшеуге тура келеді. Ол үшін әртүрлі электр өлшеуіш аспаптарын қолданады.

Өлшеу — өлшеуіш аспаптар арқылы тәжірибе жолымен физикалық шамаларды анықтау.

Электрөлшеуіш аспаптарының көпшілігі қозғалатын және қоз-ғалмайтын бөліктерден тұрады. Қозғалатын бөлік нұсқама тіл көр-сеткішімен және фосфорлы қоладан жасалған қайтым серіппесімен біріккен орауышта немесе болат якорьдан турады.

Өлшеуіш аспаптардың жұмыс істеу принциптерін, олардың ат-қаратын міндетіне байланыссыз, былай түсіндіруге болады: электртогы аспап арқылы жүріп айналдыру моментін тұғызады, айналдыру моментінің әсерімен спираль серіппесінің 2 қарсы әрекетін жеңеді, қозғалатын бөлік а бұрышына бұрылады (48-сурет). Бұл жерде нұсқама тіл 3 шкала 4 бойы мен қозғала отырып өлшенетін шаманы көрсетеді. Аспапты ажыратқаннан соң айналдыру моменті жоғалады, қозғалатын бөлік серіппенің серпімділігінің салдары-нан алғашқы орнына кайта оралады.

Қоршаған ортаның температурасын өзгерген кезде серіппе сер-пімділігі езгереді. Ол қозғалатын бөлікті белгілі бір шамаға бұрады. Өлшеу алдында аспаптың нұскама тілі шкаланың бастапкы (ноль) бөлігіне қарсы тұруы керек. Нұсқама тілдің бұлай қойылуы түзеткіш (корректор) 1 арқылы жасалады.

48 Сурет – Электр өлшеуіш аспаптың

қозғалатын бөлігінің құрылысы

Пайдалану жағдайына байланысты аспаптың қозғалатын бөлігі тез тынышталуы керек. Бұл ауалы немесе магниттік тыныштандырғышымен іске асырылады. Ауалы тыныштандырғышта (49 а-сурет) қозғалатын белігін тежеу үшін тыныштандырғыш камерасындағы ауаны сығу немесе сирету салдарын пайдаланса, магниттік тыныштандырғышында магниттік тежеу принципін (құйынды ток әсері) пайдаланады (49 б-сурет). Үйкелісті азайту және дәлдікті жоғарылату үшін кейбір аспаптарда қозғалу жүйесінің осін қатты тастардан (рубин, сапфир, агат) жасалынған өкшеліктегі кернеге бекітеді.

Өлшеуіш аспаптары олардың атқаратын міндетіне өлшенетін токтын тегіне, жұмыс жасау приципіне, дәлдік класына, сыртқы пішініне, өлшеу кезіндегі қалпына, қолдану өзгешелігіне байланысты бөлінеді.

Атқаратын міндетіне байланысты аспаптар амперметрге, вольт-метрге, омметрге, санағышқа, жиілік өлшеуіштерге т. б. бөлінеді. Өлшеуіш аспаптарын тұрақты немесе айнымалы ток тізбектерінде қолдануға болады. Біракта айнымалы ток тізбегіне де, тұрақты ток тізбегіне де қосылатын аспаптар бар.

Жұмыс жасау принципине байланысты электр өлшеуіш аспап тары мынадай кеңінен таралғап жүйелерге бөлінеді: электрмагнитті, магнит-электрлік, электрдинамикалық, индукциялык, электрстатикалық, жылу-электрліктік және дірілдік.

49 Сурет – Тыныштандырғыш құрылысы: а) ауалы тыныштандырғыш камерасы; б) поршень; в) тұрақты магнит

Абсолют дәл аспаптар болмайтындықтан, аспап көрсетулерінің нағыз өлшенетін шамадан айырмашылығы болады. Аспаптардың көрсетуі мен өлшенетін параметрдің нақты мәнінің айырмашылығы абсолют қателігі деп аталады. Мысалы, егер энергия көзінің кернеуі 100 В, ал тізбекке қосылған вольтметр шкаласы 150 В болса және оның көрсетуі 103 В болса, онда абсолют қателік мөлшері ΔА = Ux - UK = 103 - 100 = 3 В.

Абсолют қателігінің өлшенетін параметрдің нақты мөлшеріне қатынасы аспаптың салыстырмалы қателігі деп аталады

γсал = (ΔА)                                               (5.1)

Егер абсолют қателігі 3 В, ал өлшенетін параметр 50 және 100 В болса, онда салыстырмалы қателік бірінші өлшеуде (3/50) • 100% =6%, екінші өлшеуде (3/100) • 100% =3% болады. Осыдан салыстырмалы қателік аспап шкаласының басында оның соңындағысынан көп болады. Бұл жағдайды әмбебап аспаптардың (авометрлердің) өлшеу шегін таңдауда ескеру керек. Өлшеулерде ең аз қателік аспаптар шкаласының соңғы үштен бір бөлігінде болады.

Сонымен, нұскама тілді өлшеуіш аспаптарының қателігін олардың салыстырмалы қателігімен бағалау ыңғайсыз, өйткені, олардың абсолют қателігі барлық шкала бойында шамамен алғанда бірдей болады, демек, өлшенетін параметрдің азаюымен бірге салыстырмалы қателік тез өседі. Нұскама тілді өлшеуіш аспаптардың қателігін бағалау үшін процентпен көрсетілетін абсолют қателік керсетуінің А аспаптың ең үлкен (номинал) көрсетуіне Ан қатынасымен анықталатын келтірілген қателік қолданылады яғни

γпр=(ΔА/Ан)-100%                                         (5.2)

Жоғарыда қаралған жағдайда абсолют қателік 3 В, аспаптың ең үлкен көрсетуі 150 В болса, онда келтірілген қателік γпр = = (3/150) • 100% =2%. Келтірілген қателік қалыпты пайдалану шартында (20°С температурада, дұрыс қондырылған жағдайда, сырттық магнит өрісінің жок кезінде, т. б.) аспаптың негізгі қателігі деп аталады.

Дәлдік дәрежесі бойынша өлшеуіш аспаптар 8 класка бөлінеді: 0,05; 0,1; 0,2; 1,0; 1,5; 2,5 және 4. Цифрлар процентпен көрсетілген негізгі қателікті көрсетеді.

Бақылаушы аспаптарда 0,05 және 0,1 класс дәлсіздігі бар.

Дәлдік класы 0,05 және 0,1 аспаптар тексеру аспаптарына; 0,2 және 0,5 — лабораториялық; 1, 1,5 және 2,5 — техникалық; 4—дәлдік класы бар аспаптар оқып, үйрену үшін жасалынған аспаптарға жатады. Тексеру аспаптарының шкалалары айналы болады, ал нұсқама тілі пышақ тәрізді ұшты болады. Лабораториялық аспаптардың да нұсқама тілі пышақ тәрізді болғанымен шкаласы айналы болмауы мүмкін. Техникалық және оқу аспаптарының нұсқама тілі найза тәрізді болып келеді, әрі шкаласында айна болмайды.

Айналы шкала — күмістелген шыны тілігі. Ол доға тәрізді шкала ойығының астына орналасып, аспап көрсетімін үлкен дәлдікпен оқуға мүмкіндік береді.

Айна шкаласы бар аспаптардың көрсетуін анықтағанда бақылаушы нұскама тіл айна шкаласындағы өз бейнесін жауып тұратындай бағытпен қарауы керек.

Сыртқы пішініпе байланысты аспаптар дөңгелек, квадрат, тік-бұрышты және сектор тәрізді болады. Қолдану өзгешелігіне байланысты орнықты (қондырылған жерге бекем бекітіліп қойылады) және тасымал, ал өлшеу кезіндегі қалпына байланысты тік (┴), көлбеу (—) немесе белгілі бір бұрышпен ораналасатын (<) аспаптарға бөлінеді.

Өндірісте шығарылатын электр өлшеуіш аспаптары пайдалану өзгешелігіне байланысты үш А, Б және В группаға бөлінеді. Олар пайдалану ортаның рұқсат етілген температурасымен анықталады. А группасына жататын аспаптар үшін 0 ÷ -35°С; Б – 30 ÷  + 40°С; В1 -40÷ +50°С; В2 -50÷+ 60°С қоршаған ортаның температурасы рұқсат етілген. Аспаптардың Б және В группасына жататындығы олардың шкаласында көрсетіледі. А группасына жататын аспаптардың шкаласында ешнәрсе көрсетілмейді.

Өлшеуіш аспаптардың шкаласында шартты таңбалармен және сандармен мынандай мәліметтер көрсетіледі: аспап арналған ток тегі, аспап жүйесі, оқшаулама кернеуі, өлшеу кезіндегі орналасу қалпы, дәлдік класы, шығарылган жылы, аспап номері және олардың пайдалану группасы.

Аспаптарды пайдаланғанда мынадай негізгі ережелерді сақтау керек: аспапты іске қосар алдында түзеткіш арқылы нұскама тілін шкаланыңнольдік бөлігін келтіру керек; аспапты ол арналған тиісті ток тізбегіне қосу керек, ал өлшеу кезінде аспапты тиісті қалпында орналастыру керек.

  - Электр-магниттік жүйелі аспаптар

Электр-магниттік өлшеуіш аспаптарын тұрақты немесе айнымалы ток тізбектеріндегі кернеуді немесе токты өлшеуге қолданады. Қаралып отырған түрдегі аспаптарды өндіріс екі құрылымдық түрде: жазық және дөңгелек орауышты (катушкалы) түрінде жасайды.

Жазық орауышты электр-магниттік аспаптардың жұмысы фер-ромагниттік өзекшенің тогы бар орауыштың ішіне тартылатын принципіне негізделген. Мұндай аспап (50-сурет) негізгі қаңкаға оралған саңылауы бар орауыштан тұрады. Аспаптың қозғалмалы бөлігі нұсқама тілі бар 1 біліктен, симметриясыз бекітілген өзекшеден 2, және қайтарушы серіппеден 3 тұрады. Нұсқама тіл өзінің орнықты қалпына қарағанда тез тынышталуы үшін ауалык тежеуіші бар тыныштандырғыш 4 қолданылады.

Аспапты электр желісіне қосқанда орауыш арқылы ток жүреді, пайда болған магнит өрісі өзекшені ораушытың ішіне тартады. Өзекше білікке симметриясыз бекітілгендіктен аспаптың қозғалмалы бөлігі бір бұрышка бұрылады. Қозғалмалы бөлік ток тудырған айналмалы момент пен, спираль серіппесінің қарсы әрекет моменті тепе-тең болғанша бұрылады.

50 Сурет – Жазық ораушты электр-магниттік аспаптың құрылысы

Қозғалмалы бөліктің бұрылу бұрышы өзекшенің катушка ішіне тартылу күшіне байланысты. Бұл күш токқа 1 және орауыш өрісінің магниттік индукциясына В тура пропорцинал:

F = kBI                                                 (5.3)

мұндағы К — пропорционалдык (тәуелділік) коэффициенті.

Магниттік қанығуга жетпеген жағдайда магниттік индукция токқа пропорционал болғандыктан, қозғалмалы жүйснің бұрылу бұрышы ток квадратына пропорционал болады. Бұл жағдайда аспап шкаласы квадратты болуы керек. Бірақ та аспаптағы ферромагниттік өзекше келтірілген ара-қатынастықты күрделілендіреді, соның салдарынан электр-магниттік өлшеуіш аспаптарының шкаласы біркелкі болмайды. Өзекшеге арнайы пішін беріп және оның орауыш ішінде орналасуын өзгертіп, алғашкы бөліктерінен баска шкаланың көпшілік бөлігіндегі біркелкісіздікті азайтуға болады. Шкаланың алғашқы бөліктері өте тығыз болып қала береді.

Электр-магниттік вольтметрлерде орауыш орамдарының саны үлкен болып, 2000—10000-ға жетеді. Орам сымының диаметрі 0,08—0,1 мм болады. Амперметрлердің орауыштары қималары дөнгелек немесе таспа тәріздес жуан мыс сымдардан жасалынады да олардың орам сандары көп болмайды. Сыртқы магнит өрістері электр-магниттік аспаптың жұмысына үлкен әсерін тигізеді, бірақ оны ферромагниттік қапталмасы арқылы бәсеңдетуге болады.

51 Сурет – Дөңгелек ораушты электр магниттік аспаптың құрылысы

Дөңгелек орауышты аспаптың (51-сурет) ішіне нұскама тілімен бірге аспап осіне бекем орнатылған жылжымалы 1, және қозғалмайтын екі өзекше орнатылған. Орауышпен 3 ток жүргенде магнит өрісі қоздырылады, өзекшелердің екі ұштары аттас полярлықпен магниттеледі, аттас полюстердің бір-бірінен тебілуі айналмалы момент туғызады. Қозғалмалы өзекше 1 қозғалмайтын өзекшеден 4 тебіліп нұсқама тілді білікті белгілі бір бұрышқа бұрады. Сыртқы магнит өрістерінің әсерін әлсірету үшін орауышқа ферромагниттік экранды 2 кигізеді. Аспап магнит тынышталдырғышымен 5 жабдықталған.

Электр-магниттік аспаптың магнит өрісінде болаттың мөлшері аз болғандықтан магнит өрісінің көпшілігі ауа арқылы өтеді. Сондықтан электр-магниттік жүйедегі өлшеу механизмінің сезгіштігі шамалы болады. Соның салдарынан аз токты өлшейтін (0,5 А ден кіші) амперметрді немесе аз кернеуді өлшейтін (10 В-тан кіші) вольтметрді жасау киындыкқа соғады.

Аспаптың тұрақты және айнымалы ток тізбегінде жұмыс жасау кабілеті орауыштағы ток бағытты өзгеруіне байланысты өзекше қайталама магниттеліп айналмалы моменттің бағытының өзгермеуімен түсіндіріледі. Айнымалы ток жүргенде аспап әсер етуші токты немесе кернеуді көрсетеді. Электр-магниттік аспаптардың электр желісінен тұтынатын қуаты 2 ден 8 Вт-ка дейін жетеді.

Электр-магниттік аспаптарының артықшылықтарына олардың қарапайымдылығы, арзандығы, пайдаланудағы сенімділігі, қысқа мерзімдік артық жүк түсіміне шыдамдылығы және тұракты және айнымалы ток тізбектерінде өлшеулер жүргізуге жарайтындығы жатады. Электр-магниттік жүйедегі аспаптардың кемшіліктеріне дәлдігінің салыстырмалы аздығы (дәлдік класы 1; 1,5; 2,5), шкалаларының біркелкісіздігі, үлкен қуат жұмсайтындығы, көрсетімінің ток жиілігіне байланыстылығы және сыртқы магнит өрістерінің көрсететін ықпалы жатады.

  - Магнит-электрлік жүйелі аспаптар

Магнит-электрлік жүйе аспаптары тұрақты ток тізбектеріндегі ток пен кернеуді өлшеуге қолданылады. Магнит-электрлік жүйе аспаптарының жұмысы магнит өрісі мен тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуіне негізделген.

Аспаптың қозғалмайтын бөлігі (52-сурет) тұракты магниттен 3 және болат цилиндрден 2 түрады. Магнит полюстері мен болат цилиндрдің ара-сында сақина тәрізді ауа саңылауы бар. Саңылауда күшті және іс жүзінде бір текті магнит өрісі туғызылады. Аспаптың қозғалмалы бөлігі сақина тәрізді ауа саңылауында (екі жартылай осьте) еркін айналатын, жеңіл алюминий рамкада 1 орналаскан өте жіңішке сымнан жасалған орауыштан тұрады. Алдыңғы жартылай осіне нұсқама тіл мен аспаптың қозғалмалы жүйесін теңестіруге   арналған қарсы салмақ тұғызушы тетік орналрстырылады. Қарсы әсер етуші моменті екі спираль серіппе жасайды, олар арқылы рамкаға электр тогы бсріледі.

52 Сурет – Магниттік электр жүйесіаспабының құрылысы

Аспапты жұмысқа қосқанда орауыш арқылы ток етіп механикалық күш пайда болады да, бұл күш сол қол ережесі бойынша рамканы белгілі бұрышқа бұрады. Бұл күш магниттік индукцияға В, токка I, орам санына w, өткізгіш сымның активтік ұзындығына l тәуелді болады:

F = 2Bilw                                                (5.4)

Магниттік индукция, активтік ұзындық, орам саны әрбір аспап түрі үшін тұрақты болғандықтан, рамканың бұрылу бұрышы аспаптың орауышы арқылы ететін токпен және кайтару серіппелерінің қарсы әрекет моментімен анықталады. Сол себепті магнит-электрлік жүйенің аспаптарының шкаласы біркелкі болып келеді.

Рамка магнит өрісінде бұрылған кезде оның орамдарында бағыты Ленц заңымен анықталатын ЭҚК туады. ЭҚК арқылы пайда болған ток қарсы әрекет күшін туғызады да аспаптың қозғалмалы жүйесін тез тыныштандырады. Бұл аспаптарды тыныштандырғыш жүйелерісіз жасауға мүмкіндік береді.

Магнит-электрлік жүйе аспабы полярлы (яғни теріс және оң қысқыштары бар) болады, ал айнымалы ток тізбегінде ешнәрсе көрсетпейді.

Жоғары дәлдігімен, сезімталдығымен, шкаласының біркелкі болуымен энергияны аз, (10-4 — 10-6 Вт) тұтынуымен, қозғалмалы жүйесінің тез тынышталуымен және сыртқы магнит өрістеріне се-зімділігінің аздығымен магнит-электрлік жүйе вольтметрлер, мил-лиамперметрлср, микроамперметрлер, және әмбебап өлшеуіш аспаптары ретінде (автометрлерде) кеңінен қолданылады.

Аспаптардың кемшіліктеріне бағасының салыстырмалы үлкендігі артық жүк түсіміне сезімтал болуы және өлшеуді тек тұрақты ток тізбегінде жүргізуі жатады. Соңғы кемшілікті аспапты жартылай өткізгіш вентиль арқылы қосу жолымен жоюға болады. Бірақ ол кезде мұндай аспап түзеткіштік жүйесіне жатады.

  - Электр-динамикалық жүйелі аспаптар

Электр-динамикалық жүйе аспаптары тұрақты және айнымалы тізбектердегі кернеуді, токты, қуатты өлшеуге қолданылады. Электр-динамикалык аспаптардың жұмысы тогы бар өткізгіштердің өзара әрекеттесуіне негізделген. Аспап саны аз жуан сым-орамдары бар қозғалмайтын орауыш 1 (53-сурет) мен жіңішке сым дардан жасалынған, көп орамдары бар, қозғалмайтын орауштың ішінде орналасқан қозғалмалы орауыштан 2 тұрады. Қозғалмалы орауштың осіне нұскама тіл 5 пен серіппелер 4 бекітілген. Серіппелер арқылы орауышқа ток беріледі және қарсы әсер етуші момент тудырылады. Нұсқама тілдің төменгі ұшы ауалық тынышталдырғыштың поршені (3) болып келеді. 	Аспаптың сыртқы магнит өрістеріне сезімтал болатындығына байланысты бұл жүйеде магниттік тынышталдырғышты қолдануға болмайды.

Аспапты тізбекке қосқанда ток орауыштар арқылы өтіп пайда болған   магнит   өрістері   электр-динамикалық   күш   туғызады. Электр-динамикалық күш қозғалмалы күш қозғалмалы жүйені екі орауыштың магнит өрістерінің бағыттары бірдей болғанша бұруға тырысады. Егер орауыштардан өтетін токтар бірдей болса, онда орауыштардың өзара әрекет күші (айналмалы момент те) ток квадратына пропорционал болады: Ғ — кІ2. Сондықтан электр-динамикалық амперметрлердің шкалалары біркелкі болмайды.

53 Сурет – Электр-динамикалықжүйе аспабының құрылысы

Аспапты айнымалы ток электр желісіне қосқан кезде айналдыру моментінің бағыты өзгермейді, өйткені екі орауышта да токтың бағыты бірдей өзгереді. Айнымалы ток тізбектерінде бұл аспаптар жүйесі өлшенетін шаманың әсер етуші мәнін көрсетеді.

Аспаппен кернеуді өлшегенде қозғалатын және қозғалмайтын орауыштарды тізбектеп қосады. Мұндай қосылуды аз мөлшерлі токтарды өлшеу үшін де қолданады (0,5 А дейін). Мөлшері үлкен токтарды өлшеу үшін аспап орауыштарын параллель қосу керек. Қуатты өлшерде қозғалмайтын орауышты тізбектеп, ал қозғалатын орауышты параллель қосады. Соңғы қосылыста қозғалмайтын орауыш арқылы жүктеме тогы өтсе, ал қозғалатын орауыш арқылы жүктеме кернеуіне пропорционал ток өтеді. Ол қуатқа жүктеме тұтынатын пропорционал айналмалы момент тудырады (Р=UI). Осы себепке байланысты электр-динамикалық ваттметрлердің шкаласы біркелкі болады.

Электр-динамикалық аспаптардың артықшылықтары — айнымалы және тұрақты ток тізбектерде өлшеулер жүргізуге жарамдығы, кернеу, ток немесе қуатты өлшеуге болатындығы, жоғары дәлдігі, шкала біркелкілігі (ваттметрлерде). Кемшіліктері — салыстырмалы үлкен қуат тұтынуы (токтар мен кернеулерді өлшеген кезде), сырткы магнит өрістеріне және артық жүк түсуіне сезімталдығы, бағасының қымбаттылығы.

Болат өзекшелі электр-динамикалық аспаптарды ферродинами-калық деп атайды. Бірақ та болатты қолдану аспап дәлдігін төмендетеді. Бұл жерде оған гистерезис пен құйын тогы әсер етеді. Сондықтан ферродинамикалық жүйе аспаптары дәлдікті керек ететін өлшеулерге жарамайды. Олар негізінен тіркегіш аспаптарда және қалкандық ваттметрлерінде қолданылады.