Лекция 10. Принцип двойственности в задачах наблюдения и управления. Понятие двойственной системы. Канонические формы наблюдаемости и управляемости Наблюдение и управление в дискретном времени.

#### Тема: «Канонические формы уравнений состояния»

Математические модели объектов управления первоначально получаются на основе расчетных данных и физического поведения объекта. В этом случае переменные состояния представляют собой физические переменные объекта, и описания в пространстве состояний объективно связываются с физической реальностью.

В некоторых случаях, однако, полезно ввести переменные состояния, которые формально определяются как линейная комбинация различных физических переменных. Такое преобразование выполняется в целях получения определенных канонических форм уравнений состояния, что облегчает обнаружение некоторых свойств объекта и системы или позволяет описать их с помощью меньшего числа параметров, а также установить для односвязных систем (с одним входом и одним выходом) непосредственную связь векторно-матричных моделей с моделями типа “вход - выход”.

Рассмотрим n-мерный вектор - допустимый вектор состояния некоторой системы и невырожденную матрицу T (n x n). Тогда вектор z=Tx - также возможный вектор состояния рассматриваемой системы.

Реальная система с вектором состояния x описывается следующими уравнениями при D=0:

|  | (5.1) |
| --- | --- |

Эта же система с вектором состояния z:

|  | (5.2) |
| --- | --- |

Подставляя выражение x=T- 1 z в (5.1) , получим

|  | (5.3) |
| --- | --- |

Умножая первое уравнение (5.3) слева на T, получим

|  | (5.4) |
| --- | --- |

Сравнивая (5.4) и (5.2), легко установим, что

|  | (5.5) |
| --- | --- |

Таким образом, матрицы А, В, С зависят от используемого координатного базиса.

Интерес представляют инварианты, полученные после преобразования.

Теорема 5.6. Характеристическое уравнение непрерывной и дискретной систем является инвариантом, если новые состояния вводятся через невырожденную матрицу Т.

Для доказательства теоремы запишем характеристический полином матрицы zA:

|  | (5.6) |
| --- | --- |

Таким образом, характеристическое уравнение матрицы состояния и ее собственное значение не зависят от базиса пространства состояний.

Следовательно, можно утверждать, что свойства систем не изменяются при изменении базиса пространства состояний.

Например, ранг матрицы управляемости не изменяется, так как

|  | (5.7) |
| --- | --- |

или в краткой форме

|  | (5.8) |
| --- | --- |

Ранг матрицы наблюдаемости также не изменится, поскольку

|  | (5.9) |
| --- | --- |

или

|  | (5.10) |
| --- | --- |

Из (5.8) и (5.10) могут быть получены полезные соотношения для поиска соответствующей матрицы преобразования:

|  | (5.11) |
| --- | --- |

Особый интерес представляют так называемые канонические формы, названные в силу их простоты и непосредственной связи элементов матрицы состояния с коэффициентами характеристического уравнения или для односвязных систем с коэффициентами полиномов передаточной функции.

Каноническая форма управляемости

Здесь и далее остановимся на рассмотрении только односвязных динамических систем.

Предположим, что характеристическое уравнение матрицы А имеет вид

|  | (5.12) |
| --- | --- |

и матрица управляемости не вырождена. Тогда существует такое преобразование, при котором преобразованная система имеет вид

|  | (5.13) |
| --- | --- |

или в компактной форме

|  | (5.14) |
| --- | --- |

Соответствующая передаточная функция системы, описываемой уравнениями состояния (5.13), имеет вид

|  | (5.15) |
| --- | --- |

Матрица преобразования ВММ в каноническую форму управляемости может быть найдена по уравнениям (5.11). Однако этот процесс трудоемкий, поэтому можно использовать другие существующие способы ее определения.

Первый способ основан на использовании так называемой матрицы Фробениуса [14], которая представляет собой матрицу состояния системы в не рассматриваемой здесь канонической форме достижимости, или

|  | (5.16) |
| --- | --- |

где

|  | (5.17) |
| --- | --- |

- матрица управляемости размером n x n, а0, а1,..., аn-1 - коэффициенты характеристического уравнения (5.12), которые могут быть найдены в результате расчета матрицы Фробениуса.

Матрица преобразования vT вычисляется с помощью следующего выражения

|  | (5.18) |
| --- | --- |

Таким образом, алгоритм преобразования ВММ к канонической форме управляемости (5.14) включает в себя следующие операции:

1. Вычисление матрицы управляемости Qу согласно (5.17).

2. Вычисление матрицы Фробениуса F по формуле (5.16), транспонирование F для определения vA=FT.

3. Вычисление матрицы vQ линейного преобразования по формуле (5.18).

4. Вычисление матрицы выхода, определяющей выходную переменную y по новому вектору состояния z:

|  | (5.19) |
| --- | --- |

Второй способ позволяет вычислить матрицу преобразования vQ рекуррентно по столбцам qi

Действительно, на основании приведенных выше рассуждений можно записать:

или

Так как вектор vB известен, то мы можем сначала вычислить

и далее продолжить вычисления по отдельным столбцам справа налево:

|  | (5.20) |
| --- | --- |

Последняя строка может служить для контроля.

Коэффициенты ai, i=0,1,2,...,n-1, матрицы vА можно определить с помощью определителя .