Лекция 4

ГИДРОДИНАМИКА

Гидродинамика  это раздел гидравлики (механики жидкости), изу-чающий закономерности движущихся жидкостей (потоков жидкостей).

Все потоки жидкости подразделяются на два типа:

1) напорные  без свободной поверхности;

2) безнапорные  со свободной поверхностью.

Все потоки имеют общие гидравлические элементы: линии тока, живое сечение, расход, скорость. Приведём краткий словарь этих гидравлических терминов.

Свободная поверхность  это граница раздела жидкости и газа, давление на которой обычно равно атмосферному (рис. 7,а). Наличие или отсутствие её определяет тип потока: безнапорный или напорный. Напорные потоки, как правило, наблюдаются в водопроводных трубах (рис. 7,б)  работают полным сечением. Безнапорные  в канализационных (рис. 7,в), в которых труба заполняется не полностью, поток имеет свободную поверхность и движется самотёком, за счёт уклона трубы.

Линия тока  это элементарная струйка потока, площадь поперечного сечения которой бесконечно мала. Поток состоит из пучка струек (рис. 7,г).

Площадь живого сечения потока ω (м2)  это площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная линиям тока (см. рис. 7,г).

Расход потока q (или Q)  это объём жидкости V, проходящей через живое сечение потока в единицу времени t:

q = V/t                                                    (12)

Единицы измерения расхода в СИ  м3/с,  а в других системах:  м3/ч,  м3/сут,   л/с.

Средняя скорость потока v (м/с)  это частное от деления расхода потока на площадь живого сечения:

v = q/ω                                                 (13)

Отсюда расход можно выразить так:

q = vω                                                    (14)

Скорости потоков воды в сетях водопровода и канализации зданий обычно порядка 1 м/с.

Следующие два термина относятся к безнапорным потокам.

Смоченный периметр χ (м)  это часть периметра живого сечения потока, где жидкость соприкасается с твёрдыми стенками. Например, на рис. 7,в величиной χ является длина дуги окружности, которая образует нижнюю часть живого сечения потока и соприкасается со стенками трубы.

Гидравлический радиус R (м)  это отношение вида

R = ω/χ                                                   (15)

которое применяется в качестве расчётного параметра в формулах для безнапорных потоков.

3.1 Уравнение неразрывности потока

Уравнение неразрывности потока отражает закон сохранения массы: количество втекающей жидкости равно количеству вытекающей. Например, на рис. 8 расходы во входном и выходном сечениях трубы равны: q1=q2.

С учётом, что q=vω, получим уравнение неразрывности потока:

v1ω1=v2ω2                                                   (16)

А если выразим скорость для выходного сечения

v2=v1ω1/ω2                                               (17)

то можно заметить, что она увеличивается обратно пропорционально уменьшению площади живого сечения потока. Такая обратная зависимость между скоростью и площадью является важным следствием уравнения неразрывности и применяется в технике, например, при тушении пожара для получения сильной и дальнобойной струи воды.

3.2 Гидродинамический напор

Гидродинамический напор H (м)  это энергетическая характеристика движущейся жидкости. Понятие гидродинамического напора в гидравлике имеет фундаментальное значение.

Гидродинамический напор H (рис. 9) определяется по формуле:

(18)

где   z  геометрический напор (высота), м;

hp  пьезометрический напор (высота), м;

hv = v2/2g  скоростной напор, м;

v  скорость потока, м/c;

g   ускорение свободного падения, м2/с.

Гидродинамический напор, в отличие от гидростатического (см. с. 11), складывается не из двух, а из трёх составляющих, из которых дополнительная третья величина hv отражает кинетическую энергию, то есть наличие движения жидкости. Первые два члена z+hp, также как и у гидростатического, представляют потенциальную энергию. Таким образом, гидродинамический напор отражает полную энергию в конкретной точке потока жидкости. Отсчитывается напор от нулевой горизонтальной плоскости О-О (см. с. 12).

В лаборатории величина скоростного напора hv может быть измерена с помощью пьезометра и трубки Пит по разности уровней жидкости в них (см. рис. 9). Трубка Пит отличается от пьезометра тем, что её нижняя часть, погружённая в жидкость, обращена против движения потока. Тем самым она откликается не только на давление столба жидкости (как пьезометр), но и на скоростное воздействие набегающего потока.

Практически же величина hv определяется расчётом по значению скорости потока v.