1 СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ

Жидкость- физическое тело, обладающее способностью сколь угодно значительно изменять свою форму под действием даже весьма малых сил, при этом практически не изменяющее свой объем при увеличении или уменьшении давления.

  - Плотность и удельный вес.

Плотность - масса жидкости в единице объема.

Плотность однородной жидкости:

ρ= М/ W   (1)

где М - масса жидкости;

W- объем этой жидкости.

Удельный вес (Объемный вес)- вес жидкости в единице объема:

γ= G/ W   (2)

где G - вес рассматриваемого объема жидкости.

Плотность и удельный вес связаны зависимостью:

γ= ρ g.

Как плотность, так и удельный вес жидкостей зависят от температуры.

1.2 Сжимаемость, упругость и температурное расширение

Сжимаемость - свойство жидкости изменять свою плотность при изменении давления.

Сжимаемость характеризуется коэффициентом объемного сжатия βр:

Βр = 1/ W * dW /dP (3)

Коэффициент объемного сжатия, под которым понимается относительное изменение объема жидкости W, приходящееся на единицу изменения давления Р, можно считать также равным относительному изменению плотности ρ, приходящемуся на единицу изменения давления Р:

Βр =1/ ρ * dP /dρ (4)

Средние значения коэффициента объемного сжатия βр, 10-7 1/ кПа:

Вода 51

Керосин 59

Нефть 74

Дизельное топливо 64

Ртуть 3,13

Величина Е0, обратная коэффициенту объемного сжатия, называется модулем объемной упругости:

Е0=1/ βр (5)

Модули упругости воды при различной температуре и давлении приводятся в справочниках, а для некоторых жидкостей при 500 0С они имеют значения, МПа:

Вода 2096

Керосин 1373

Турбинное масло 1716

Дизельное топливо 1324

Температурное расширение - свойство жидкого тела изменять свой объем (следовательно и плотность) при изменении температуры. Коэффициент температурного расширения - коэффициент который характеризует относительное изменение объема жидкости W при соответствующем изменении температуры:

Βt= 1/W * dW /dt   (6)

Этот коэффициент показывает изменение объема при изменении температуры на 10 0С.  При температуре близкой к 10 0С , коэффициент βt для воды имеет значения

Таблица 1

| t, 0С | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значения коэффициента βt | -67 | -49 | -31 | -15 | 0 | 17 |

Средние значения температурного коэффициента объемного расширения βt, 1/0С :

Вода 0,000208

Спирт 0,0011

Керосин 0,001

Глицерин 0,0005

Нефть 0,0007

Ртуть 0,000182

  - Вязкость

Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) частиц жидкости. Вязкость приводит к появлению сил внутреннего трения между соприкасающимися слоями, текущими с различными скоростями. Таким образом, вязкость характеризует степень текучести жидкости, подвижности ее частиц.

Различают динамическую и кинематическую вязкость. Динамическая вязкость μ- характеризует собой силу внутреннего трения, которая возникает на квадратном метре поверхности двух перемещающихся друг относительно друга слоев жидкости, при градиенте скорости du/ dn = 1, (где dn- толщина слоя, du- изменение скорости между слоями). Единица динамического коэффициента вязкости (в системе СИ) кг/ м с (ПА*с).

Кинематическая вязкость - отношение динамической вязкости к ее плотности ν= μ / ρ (7)

Единица кинематического коэффициента вязкости – м 2 /с.