2 ГИДРОСТАТИКА

Гидростатика- раздел механики жидкости, изучающий равновесие жидкостей и равновесие твердых тел, полностью или частично погруженных в жидкость.

2.1 Давление в точке

Силы, действующие в жидкости, делятся на внутренние и внешние. К внутренним относятся: взаимное давление частиц друг на друга, молекулярные силы притяжения и отталкивания, силы сцепления и т.п. Внешние силы делятся на поверхностные и объемные или массовые. Поверхностные силы действуют на поверхность жидкости. К ним относятся: атмосферное давление, давление сжатого воздуха, давление поршня, реакции стенок и др.

Массовыми силами называются силы, величина которых пропорциональна массе или объему жидкости. К ним относятся сила тяжести, сила инерции, центробежная сила, сила упругости и др. Гидростатическим давлением называется напряжение, возникающее в жидкости под действием сжимающих сил:

РА= lim ∆ Р/ ∆S   (10)

где РА- гидростатическое давление в точке А;

ΔS- элементарная площадка, содержащая точку А;

ΔР- сжимающая сила, действующая на площадку ΔS.

Гидростатическое давление всегда направлено по внутренней нормали к площадке и не зависит от ориентации этой площадки. Единицей измерения давления в системе СИ является Паскаль (Па).

2.2 Основное уравнение гидростатики.

Если плотность жидкости ρ с достаточной степенью точности может быть принята постоянной, то гидростатическое давление в любой точке жидкости, находящейся в равновесии под действием произвольных внешних сил:

Р=ρ ∫(X dx + Y dy + Z dz) (11)

где X, Y, Z - проекции ускорений, вызываемых внешними силами, на соответствующие координатные оси.

Геометрическое место точек, имеющих одинаковое давление (р=соnst; dр=0), называется поверхностью равного давления, или поверхность уровня. Если жидкость находится в равновесии под действием собственного веса, то проекции ускорений свободного падения Х=0, Y=0,Z= - g и тогда основное уравнение гидростатики (закон Паскаля):

р/ γ +z = const (12)

где γ- удельный вес жидкости;

z-координата или отметка точки.

Величина Нгс = р/γ +z называется гидростатическим напором.

Он представляет собой удельную потенциальную энергию жидкости в рассматриваемой точке. При этом, р/γ - часть удельной потенциальной энергии - удельная энергия давления; z- удельная энергия положения.

Полное гидростатическое давление в точке определяется:

р=р0+ γh (13)

где р0- полное давление на свободной поверхности;

h- глубина погружения точки А.

Для открытых сосудов р0 равно атмосферному ра.

Величина превышения полного гидростатического давления р над атмосферным называется избыточным давлением или манометрическим давлением:

Ризб= р - ра = р0+ γh- ра (14)

Вакуумметрическим давлением или вакуумом называется недостаток гидростатического давления до атмосферного:

Рвак= ра – р (15)

Пьезометрическая высота - отношение манометрического давления к объемному весу:

Hм= ризб / γ  (16)

Вакуумметрическая высота - отношение вакуума к объемному весу

hвак= р вак /γ  (17)