Дәріс №4

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ СЫЗЫҚ. МЕРИДИАНДАР МЕН ПАРАЛЛЕЛЬДЕР ДОҒАСЫНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ. ҰШБҰРЫШТЫ ЭЛЛИПСОИД БЕТІНДЕ ШЕШУ. ТУРА ЖӘНЕ КЕРІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЕСЕП

Дәріс жоспары:

- Эллипсоидтық нормаль қимасы. Эллипсоидтағы берілген нүктедегі қисық радиусы

- Түсірілген трапецияның есебі

1 Эллипсоидтық нормаль қимасы. Эллипсоидтағы берілген нүктедегі қисық радиусы

Эллипсоид бетіне нормаль арқылы сансыз жазықтықтар жүргізуге болады. Бұл жазықтық эллипсоид бетінде берілген нүктедегі жанамалай жазықтыққа перпендикуляр болып нормаль деп аталады. Нормаль жазықтық қилысынан эллипсоид бетіндегі берілген нүктеге жүргізілген қилыс арқылы пайда болған қисық нормаль қима деп аталады. Әрбір нүктеде өзара перпендикуляр екі қима болады, мұндағы қисық минимальды және максимальды мәндерге ие болып, басты нормаль қима деп аталады.

Басты нормаль қима болып меридиандық және бірінші вертикаль қимасы аталады.

Е

P′

Е′

D′

D

P

Q′

Q

B

C

O

N

M

90º

Сечение первого вертикала

нормаль

нормаль

Меридиандық қима дегеніміз берілген нүкте арқылы екі полюске өтетін қима. Бірінші вертикаль қимасы дегеніміз берілген нүкте арқылы меридиандық қимаға перпендикуляр қиманы айтады.

Меридиан қисығының радиусы М. арқылы белгіленеді.

Бірінші вертикаль қисығының радусы N. Арқылы белгіленеді.

Меридиан қисығының радиусы (М) келесі формуламен анықталады.

Мұндағы  а – эллипсоидтық үлкен жарты өсі; е – бірінші эксцентриситет; В – берілген нүктенің геодезиялық ендігі.

Ендік В 0 ден 90º ұлғаюмен меридиан қисығының радиусы ұлғайады және В=90º болғанда максимальды мәніне жетеді. Меридиандық эллипстің қисық радиусы полюста қисықтың полярлы радиусы деп аталады және с, арқылы белгіленеді сонда

келесі болғандықтан  немесе                 , онда:

болғандықтан келесі түрде жазуға болады:

Соңғы нәтижеде:

Егер: ,

мұндағы W – геодезиялық ендіктің бірінші негізгі функциясы, онда:

деп қабылдасақ

Мұндағы  V – геодезиялық ендіктің екінші негізгі функциясы

және ескерсек    онда:

немесе

нәтижесінде:

Бірінші вертикалдың қисық радиусынан қорытынды шығару үшін келесі теорияны пайдалануға болады: егер жер бетіндегі нүкте арқылы екі қима жүргізілген – нормаль және еңістетілген.

Аталған жағдайда еңістетілген қима параллел жазықтығы болады және радиусы келесі формуламен анықталады:

Осыдан бірінші вертикалдың (N) қисық радиусы келесі формуламен анықталады:

немесе:

сондай-ақ келесі формуламенде анықтауға болады:

мұндағы

берілген нүктедегі орташа радиус шектік деп аталады және нормаль қиманың радиус мәндері шексіздікке ұмтылғанда олардың арифметикалық орташасына тең деп алынады.

Қисықтың орташа радиусы (R) келесі  формуламен анықталады:

мұндағы М және N  - берілген нүктедегі меридианмен бірінші вертикалдың қисық радиусы

Түсірілген трапецияның рама есебі

Түсірілген трапецияның рама есебі дегеніміз параллелдермен меридиандардың кесіндісі, сондықтан түсіріс трапециясының есебі меридиан және параллель доғасының ұзындығын және түсіріс трапециясының ауданымен оның диагоналын анықтауды қамтиды.

Е

P′

Е′

D

2

P

С1

B1

B2

C2

O

M2

нормаль

нормаль

M1

1

нормаль

X

dX

Меридиан доғасының ұзындығы

Меридиан доғасының ұзындығы  (Х) экватордан (В=00) нүктеге дейін (немесе параллелге дейін) (В) ендігімен келесі формула арқылы анықталады:

мұндағы

экватордан (В) ендігіндегі нүктеге дейінгі меридиан доғасының (Х) ұзындығын анықтауды бақылау үшін  келесі форммуламенде есептеуге болады:

мұндағы:

В1  және  В2  ендіктері параллелдер арасындағы меридиан доғасының ұзындығы (ΔX) келесі формуламен анықталады:

мұндағы   ΔB=В2-В1 – ендіктің өсімшесі (бұрыштық секундта);

- орташа ендік;  ρ” = 206264,8” – радианның секундтағы мәні;  М1, М2 и Мm –В1, В2 және  Вm. Ендіктерінмен нүктедегі меридиан қисығының ұзындығы.

В1  және  В2  ендіктерімен параллелдер арасындағы меридиан доғасының ұзындығын (ΔX)  бақылау келесі формуламен анықталады:

Мұндағы    Х0В1 және  Х0В2 – экватордан ендігі В1  және  В2 параллельге дейінгі  меридиан доғасының ұзындығы

Параллель доғасының ұзындығы

Параллель доғасының ұзындығы келесі формуламен анықталады:

1

E′

P′

P

L1

O

2

E

C

G

Y

B

L2

нормаль

Мұндағы N – В ендігімен нүктедегі бірінші вертикаль қисығының радиусы;

ΔL=L2 - L1 – екі меридиан бойлықтарының айырмасы  (бұрыштық секундпен);

ρ” = 206264,8” – радианның секундтық мәні.

Сфероидтық трапецияның ауданы

P′

1

E′

P

L1

O

2

E

2′

B1

L2

1′

B2

Эллипсоид бетінің бөлігі меридиан және параллель доғаларымен шектеледі және сфероидтық трапеция болып табылады.

Сфероидтық трапецияның ауданы эллипсоид бетінде келесі формуламен есептелінеді:

Мұндағы L1 және  L2  трапецияның батыс және шығыс меридиандарының бойлықтары;

В1 және  В2  трапецияның батыс және шығыс меридиандарының ендіктері;

b –элипсоидтың кіші жарты өсі; ρ” = 206264,8”; е – бірінші  эксцентриситет.

Түсірілетін трапецияның диагоналын есептеу

ΔYН

ΔYВ

ΔХ

ΔХ

d

L2

L1

В1

В2

Түсірілетін трапецияның диагоналын келесі формуламен есептейді:

мұндағы:

d – трапеция диагоналының ұзындығы,

ΔYН –трапецияның  төменгі рамкасының параллель доғасының ұзындығы,

ΔYВ– трапецияның  жоғарғы рамкасының параллель доғасының ұзындығы,

ΔХ – оң және сол жағтарындағы меридиан доғасының ұзындығы.