Дәріс 10

АУЫРЛЫҚ КҮШІ. НЬЮТОН ПОТЕНЦИЯЛЫ ТЕОРИЯСЫНАН КЕРЕКТІ ТҮСІНІКТЕР

- Жер пішінінің гравиметриялық өлшеуін жасау жер шарында гравиметриялық мәліметтердің біраз көлемі жиналғаннан және олардың дәлдігі біршама жоғары болған кезден бастап мүмкін болды.

- Гравиметриялық өлшеу қатыстық тәсілмен, яғни ауырлық күшінің бір нүктеден екіншісіне қарай көбеюін өлшеу арқылы жүзеге асырылады. Абсолютті өлшеулер саны шектелген пункттерде орындалады. 1898-1904 жылдар аралығында басты пункт Потсдамдағы пункт болды,  мұнда ауырлық күшінің абсолютті анықтаулары жүргізілді.

- Барлық өлшеулер бір жүйеде орындалуы керек. Басқа елдердегі барлық өлшеулер редуцияланып, Подстамдағы пунктімен байланыстырылды, яғни, ∆g айырмасы анықталды. Осылайша, бірыңғай Подстамдық гравиметрилік жүйе ұйымдастырылды.

- Әрбір елдің ішінде жоғары дәлдікті тірек пункттерінің желілері дамыды, одан кейін жергілікті тірек желілері дами бастады.

- Барлық бастапқы ұлттық пункттердің байланысы дүниежүзілік гравиметриялық жүйені айқындауға, α – жердің сығылуын,  ξ – геоидтың эллипсоидтан биіктігін толық анықтауға мүмкіндік береді.

- Жердің пішінін зерттеудің гравиметриялық әдісі геометриялық әдіспен салыстырғанда біршама артықшылықтарға ие, себебі қазіргі кезде гравиметриялық өлшеулер бүкіл жер бетінде жүргізілуі мүмкін, ал геометриялық – тек құрлықтарда ғана қолданылады.

- Қазіргі кезде бүкіл жер беті гравиметриялық түсіріспен қамтылған жоқ. Мухиттар аз зерттелген. Соңғы уақытта гравиметриялық өлшеулер теңіздер мен мухиттарда қарқынды түрде орындалуда.

- Гравиметриялық тұрғыдан Европа, Солтүстік Америка, Австралия, Азияның үлкен бөлігі жақсы зерттелген. Оңтүстік Америка мен Антарктида аз зерттелген. Осы жерлерде Кеңес Одағы мен Америка гравиметршілерімен  бірнеше ғана гравиметриялық жүрістер төселді.

Ауырлық күші, ауырлық күшінің потенциалы.

М нүктесі эллипсоидтың бетінде орналасқан деп есептейік. Бұл нүктеге екі күш әсер етеді:

MF – жердің тартылыс күші;

МР – айналу осіне перпендикуляр орталық тартылыс күші;

MG – нәтижелік күш. Ол нормаль бойында геоидқа бағытталған.

Егер F — жердің тартылыс күші, Р –орталық тартылыс күші, G – ауырлық күші болса, суреттен келесі өрнекті көруге болады: G = F + Р

Егер жерді шар тәріздес деп қабылдап, m – белгілі бір А нүктесінің салмағы, М – жердің массасы, R – жердің радиусы, f – гравитациялық тұрақты деген белгілеулер енгізсек, жердің тартылыс күші:

- тең болады.                                                                    (1)

Егер тартылыс күші әсер етсе (-) таңбасы, ал егер бініс күші әсер етсе (+) таңбасы қолданылатындығы шартты түрде қабылданған.

Орталыққа тартылыс күші келесі формуламен анықталады:

(2)

Мұндағы  m - масса, V – сызықтық жылдамдық, ρ - арақашықтық.

Сызықтық жылдамдық бұрыштықпен айналу осіне дейін тығыз байланыста болатындығы белгілі.

Р = ω2mρ	             (3)

Бұрыштық жылдамдық келесі формуламен анықталады:

Бұл жұлдызды жылдың орташа секундтағы өрнегі.

Р << F болғандықтан, нәтижелік  G галмен есептелетін ауырлық күшінің (g) жылдамдатуымен сипатталады.

Жылдамдатуды өлшеу Галдың мыңнан, тіптен жүз мыңнан бір бөлігіне дейінгі дәлдікпен жасалады. Ауырлық күшін жылдамдатудың өлшем бірлігі ретінде мыңнан бір Галл қабылданған.

Жердің тартылыс күші, оның потенциалы.

В нүктесі бірлік массаға ие және белгілі бір А бағытымен В1 орнына келді делік. . Арақашықтық ВА = г, aл B1A = r1 деп белгілейік. F – жердің тартылыс күші болатын координаталар жүйесін енгізейік. Ол келесі формуламен анықталатын болады:

(4)

F күшінің В нүктесінен В1 жеріне орын ауыстырғандағы жұмысын анықтайық. R келесідей түрде өрнектеледі:

Интегралдау нәтижесі келесі өрнекті береді:

r1 жоғарғы шегі шексіздікке ұмтылады деп алсақ:

аламыз.

Мұндағы  V – тартылыс күшінің потенциалы.

Шексіздікке тартылып отырған бірлік массаға ие нүктенің орнын ауыстыру мақсатында  бағыты тартылыс күшіне қарама-қарсы болатын күштің атқаруға қажет жұмысына тең болатын тартылыс күшінің осы нүктедегі потенциалына анықтама берейік.

Орталыққа тартылу күші, оның потенциалы.

Тартылып отырған нүкте m=1 массаға ие болғандықтан, орталыққа тартылу күші:

тең болады.

R – айналу центріне дейінгі қашықтық;

ω – бұрыштық жылдамдық.

Егер жердің айналу осін Z осімен біріктірсек, Ркүші  XY осімен бірге проекцияланады, aл Z нольге тең болады.

x=R∙cosα

y = R∙sinβ

Сәйкесінше, орталыққа тартылу күшінің проекциясын аламыз:

Рх және Ру координаталар бойынша жеке мәндер болады, бұл жағдайда орталыққа тартылу күші келесі формуламен анықталады:

Ауырлық күші мен оның потенциалы.

g  арқылы ауырлық күшінің векторын өрнектейміз:

g шамасының проекциясын координаталық осте тартылыс күші мен орталыққа тартылу күштерінің потенциалдары арқылы жеке мән ретінде тауып, ауырлық күшінің потенциалының өрнегін аламыз: