Потери напора при движении жидкости

Потери напора при движении реальной жидкости связаны с силами вязкостного трения и инерционными силами, возникающими из-за вихреобразования частиц. Различают потери напора, связанные с сопротивлением движению жидкости по длине потока и в местных сопротивлениях.

Потери напора по длине hдл - это потери энергии, которые возникают в прямых трубах постоянного сечения и обусловлены силами вязкостного трения между слоями жидкости и у стенок трубопровода.

Потери напора в местных сопротивлениях hм - это потери энергии, возникающие в результате деформации потока, связанные с вихреобразованием при обтекании фасонных частей арматуры трубопровода. К местным сопротивлениям относят поворот, расширение и сужение трубопровода, вентильный и пробковый кран, задвижку и диафрагму, течение жидкости в гидроаппаратах.

Общие потери напора hпот складываются из потерь по длине и потерь в местных сопротивлениях, расположенных на этой длине:

hпот=hдл+1nhм,                                       (1)

где n - количество местных сопротивлений.

Потери напора как по длине, так и в местных сопротивлениях, связаны с потерей избыточного давления, выраженного в перепаде высот пъезометров (рис. 1).

а)                                                                    б)

Рисунок1 - Потери напора:

а) - по длине потока; б) - в местных сопротивлениях

Составим уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 - 2 относительно плоскости сравнения 0 - 0, совпадающей с осью симметрии трубопровода. Центры тяжести сечений лежат в плоскости сравнения, поэтому z1 и z2 равны нулю. Диаметр трубопровода неизменен в выбранных сечениях, поэтому скоростные напоры равны. Уравнение Бернулли примет вид:

0+p1ρg+V22g=0+p2ρg+V22g+hпот , откуда hпот=p1-p2ρg=∆h .

Потери напора как по длине, так и в местных сопротивлениях, выражают в количестве потерянных скоростных напоров:

hпот=ζV22g ,                                              (2)

где ζ (дзета) - коэффициент потерь.

Формулу (2) называют формулой Вейсбаха. Коэффициент ζ показывает, сколько (какое количество) скоростных напоров потеряно на данном участке. Потери напора измеряют в метрах.

4.1. Потери напора по длине потока

Потери напора по длине hдл потока зависят от режима течения жидкости, диаметра d и длины L трубопровода, скорости течения и шероховатости внутренней поверхности трубопровода. В общем виде для ламинарного и турбулентного режима потери напора по длине равны:

hдл=λLdV22g ,                                             (3)

где λ (ламбда) - коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси).

Формулу (3) называют формулой Дарси - Вейсбаха. Коэффициент λ зависит от режима течения жидкости и эквивалентной шероховатости.

Эквивалентная шероховатость ∆Э - это высота выступов равнозернистой шероховатости, при которой потери напора и значение коэффициента λ такие же, как и для реальной шероховатости.

Для ламинарного режима коэффициент λ равен:

λ=ARe=64νVd ,                                             (4)

где А - коэффициент формы живого сечения (для круглых труб А = 64).

Если выражение для коэффициента λ (4) подставить в (3), учитывая, что V=QS=4Qπd2 , получим выражение для определения потерь напора по длине при ламинарном режиме течения жидкости (формула Пуазейля):

hдл=128νLπgd4Q,                                            (5)

hдл=KлQ, где Kл=128νLπgd4.

Из уравнения (5) видно, что потери напора при ламинарном режиме от расхода зависят линейно (hдл~Qm, где m = 1).

При турбулентном режиме течения жидкости коэффициент λ определяют в зависимости от характера поверхности:

- для гидравлически гладких труб (формула Блазиуса)

λ=0,3164Re0,25 ;                                              (6)

- для гидравлически шероховатых труб, если число Рейнольдса находится в пределах 20d∆Э<Re<500d∆Э (формула Альтшуля)

λ=0,1168Re+∆Эd0,25;                                     (7)

- для гидравлически шероховатых труб, если число Рейнольдса Re>500d∆Э (формула Шифринсона)

λ=0,11∆Эd0,25.                                       (8)

Потери напора для турбулентного режима определяют по формуле (3), где коэффициент λ определяют по формулам (6), (7) или (8). С учётом того, что V=QS=4Qπd2 , формула (3) примет вид:

hдл=λ8Lπ2d5gQ2,                                         (9)

hдл=KтQ2, где Kт=λ8Lπ2d5g .

Из уравнения (9) видно, что потери напора при турбулентном режиме от расхода имеют квадратичную зависимость (hдл~Qm, где m = 2), (рис 2). Отсюда следует, что при увеличении расхода потери напора при турбулентном режиме растут в бόльшей степени, чем при ламинарном.

Рис. 2. Потери напора при ламинарном и турбулентном режимах