8 - ші тақырып. Қаланың, аймақтың, көліктік жүйесі. Қалалық көліктік жүйенің типтік сұлбасы. Қаланың көліктік жүйесін оңтайландыру белгісі және сипаттамасы. Қаланың жобалық шешімін бағалау. Көліктік жүйенің тығыздығы. Көліктік қол жетімдік, қатынастың қиындығы.

Көлік желісі қалалық тасымалдар жүзеге асырылатын көлік байланыстарының жиынтығы деп аталады.

Қалалық көлік желісі қала көлігінің әртүрлі түрлерімен қызмет көрсетілетін көшелер мен көлік жолдарының жиынтығын, сондай-ақ көше желісімен байланысты жер асты, жер үсті және жер үсті көлік желілерін құрайды.

Конфигурациясы бойынша қалалық Көлік желілерінің келесі схемалары ажыратылады:

- радиалды

- диаметралды

- айналмалы

- жартылайдиаметралды

- тангенциалды

Көліктік жүйенің әртүрлілігі:

- радиалды-айналмалы

- тікбұрышты

- еркін

1

2

3

5

4

Радиалды схема (1) Ежелгі қалалар үшін тән, олардың дамуы жол қиылысында басталған. Ол перифериялық аудандар мен қала маңындағы қалалардың қала орталығымен ең қысқа байланысын қамтамасыз етеді, бірақ перифериялық аудандар арасындағы қатынасты қиындатады. Бұл сапардың тікелей емес коэффициенті және қайта отырғызулар саны бірліктен әлдеқайда көп, бұл халықтың сапарлардағы көлік уақытының ең аз шығындарын қамтамасыз етпейді және жол жүру құнын арттырады. Бұл схема кезінде сапарлардың көпшілігі орталықтар немесе орталық арқылы жүзеге асырылады, бұл оның үлкен жүктелуіне әкеледі, сондықтан бұл схема шағын көлік ағындары бар қалаларда ғана пайдаланылуы мүмкін.

Диаметральды схема (2) әдетте қарама-қарсы орналасқан екі шеткі аудандардың қалалық орталық арқылы қысқа байланысын қамтамасыз етеді, бұл жолаушыларды шеткі аудандарға да, орталыққа да жеткізу үшін ыңғайлы.

Айналмалы схема (3) қаланың шеткі аудандарының қала орталығы арқылы өтпестен өзара байланысын жүзеге асырады, бұл халықтың сапарлардағы уақытының төмендеуіне ықпал етеді және жолаушыны жеткізу уақытын қысқартады.

Жартылайдиаметральды схема (4) қарама-қарсы емес орналасқан екі шеткі аудандарды қосады және қаланың орталығы арқылы өтеді.

Тангенциалды схема (5) ең қысқа қашықтықта жақын екі шеткері ауданды жалғайды және қала орталығы арқылы өтпейді.

Радиалды-айналмалы сұлба схема (радиалды және сақиналы схемалардың комбинациясы) перифериялық аудандардың радиалды бағыттар бойынша Орталықпен және перифериялық аудандардың өзара сақиналы бағыттар бойынша қолайлы байланысын қамтамасыз етеді. Мұндай схеманың Мәскеу, Лион қалалары және т. б. жол жүрудің тура еместігінің коэффициенті және қайта отырғызулар саны радиалды схемаға қарағанда едәуір аз, бұл жолаушылардың жол жүруінің орташа ұзындығын азайту және көлік құралымен жолаушылар алмасуды кеміту есебінен халықтың жол жүрулердегі көлік уақытының шығындарын төмендетуге және көлік жұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуға ықпал етеді. Бірақ, радиалды-сақиналы схема мінсіз емес, өйткені радиалды бағыттар сақиналы схемаға қарағанда, одан да көп жүктеліп қалады, бұл орталықтың шамадан тыс жүктелуіне әкеледі. Егер Көлік желілерінің барлығын немесе бір бөлігін орталықпен алып тастаса, артық жүктемені жоюға болады. Бұл жағдайда радиалды желілер соңында "тұйықталады", соның нәтижесінде орталық айналасындағы транзиттік жолаушылар ағынын айналып өту қамтамасыз етіледі, бұл жолаушыларды тасымалдау сапасына кері әсер етеді.

Тікбұрышты схема Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Чикаго қалаларына тән. Барлық осы қалалар алдын ала әзірленген жоспарлар бойынша дамыды. Тіктөртбұрыштың ерекшелігі айқын көрінген орталықтың болмауы болып табылады, бұл оның транспорттық жүктелуі туралы мәселені алып тастайды. Мұндай схема қалалардың құрылыс салу принциптерімен көліктің жақсы келісілген қозғалысын қамтамасыз етеді және толассыз қозғалыс үшін ыңғайлы.

Оның кемшілігі-бұл диагональды пункттер арасындағы ең қысқа тік сызықты байланысты қамтамасыз етпейді. Тікелей емес Коэффициент 0,41 дейін болуы мүмкін.

прямоугольно-линейная

прямоугольно-диагональная

a

b

L

Тікбұрышты схеманың түрлері-тікбұрышты-диагональды және тікбұрышты-сызықты. Тікбұрышты-диагональды схема екі маңызды жолаушы құрайтын аудандар арасында өтеді. Диагональ осы аудандардың ең қысқа көлік байланысын қамтамасыз етеді және сол арқылы тура емес коэффициентті төмендетеді, бірақ өткір қиылысу қаланың құрылысын қиындатады және қаланың өткізу қабілетін шектейтін күрделі көлік тораптарын құрады.

Еркін схема ескі шығыс және еуропалық қалаларға тән. Қазіргі заманғы қалаларға мұндай схема тек курорттық қалалар үшін ұсынылады, мұнда қаланың еркін құрылысының арқасында еркін схема жергілікті жердің бедеріне жақсы сай келеді.