13 - ші тақырып. Автобус тасымалының түрі. Таксомоторлық тасымалдаудың түрі. Қалалық автобус тасымалы, қала маңылық, қала аралық, халықаралық, қызметтік. Қаладағы, қала маңындағы және қала аралық қатынастардағы автобус тасымалын ұйымдастырудың ерекшеліктерімен мен жалпы қағидалары.

Маршрут автобустардың бастапқы және соңғы аялдамалар арасындағы жүру жолы болып табылады. Жол жүру барысында жасалған аялдамалардың санына байланысты маршрутты автобуспен өткізудің әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін. Бұл опциялар автобустардың қозғалыс режимі деп аталады.

Қалалық бағыттарда 3 негізгі қозғалыс режимі бар:

- Жәй	қалыпты

- Жылдамды

- Экспресті

Қозғалыс режимдерінің бір түрі негізгі маршруттың бір бөлігін қамтитын қысқартылған бағыт болып табылады.

Әдеттегі қозғалыс режимі барлық жолаушылар үшін автобустардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Алайда мұндай режимнің кемшіліктері бар – аялдамалардың көп саны, бұл қатынас жылдамдығының айтарлықтай төмендеуіне, жолаушылардың бастапқы пунктінен соңғы пунктке дейінгі жол жүру ұзақтығының ұлғаюына және жиі тежеу мен екпіндіктен отын шығысының өсуіне алып келеді.

Автобустар қозғалысының жылдам және жедел режимдері салыстырмалы түрде жоғары қатынас жылдамдығын, жолаушылардың бастапқы пунктінен соңғы пунктке дейін қозғалуға аз уақыт шығынын, аялдамалардың аз санына байланысты отын шығынын үнемдеуді, жылжымалы құрамның сақталуын, яғни бөлшектердің аз тозуын қамтамасыз етеді.

Қозғалыс режимдерін талдау қалалық маршруттарда автобустардың қатынас жылдамдығы тікелей пропорционалды өсуде, сондықтан жүрдек маршруттарда қатынас жылдамдығы орта есеппен 25-30 км/сағ, экспресстік маршруттарда-30-35 км/сағ құрайды..

Жедел бағыттар ұйымдастырылады:

- шалғайдағы тұрғын үй алаптарының тұрғындарын қаланың кәсіпорындары мен орталықтарына тасымалдау үшін

2. қала орталығынан қаланың шетіндегі немесе одан тыс жердегі әуежайлар мен вокзалдарға тасымалдау үшін

Маршруттарда әдеттегі қозғалыс режимі кезінде қалаларда жолаушыларды автобустық тасымалдауды ұйымдастыру, әдетте, тиімсіз болып табылады. Ең тиімді-бірнеше режимдердің комбинацияларын қолдану.

Маршруттың қысқартылған учаскесі бойынша қозғалыс жолаушылар қауырттылығын төмендету үшін маршруттың белгілі бір учаскесінде автобустардың қозғалыс жиілігін ұлғайту қажет болған кезде ұйымдастырылады.

Организация работы автобусов на междугородных маршрутах

Қалааралық тасымалдау ерекшеліктері:

1.	күрделі жол және климаттық жағдайлар

2.	жоғары жылдамдықты қозғалыс

3.	маршруттың ұзақтығы

4.	жолаушылар ағынының уақыт бойынша біркелкі болмауы

5.	қайта отырғызу талап етілетін транзиттік жолаушылардың болуы

Қалааралық маршруттарды таңдау және негіздеу кезінде:

1.	қалалар арасындағы жолдардың болуы және олардың жай-күйі

2.	қалалар мен аралық пункттер арасындағы көліктік тартымдылықтың сипаты

3.	күтілетін жолаушылар ағыны, жолаушылардың жол жүру қашықтығы және жолаушылардың жол жүру хат-хабарлары

4.	маусым, Ай, Күн, Апта бойынша жолаушылар ағынының ықтимал өзгерістері

5.	бастапқы және соңғы пункттер арасындағы сапардың ұзақтығы және оның сапардың ыңғайлылығы мен шарттарына әсері

6.	параллель бағыттарда көліктің басқа түрлерінің болуы

7.	автобустар қозғалысының ықтимал режимі және жүргізушілердің еңбегін ұйымдастыру шарттары

8.	маршруттың жалпы рентабельділігі

Автобустар қозғалысын ұйымдастыру:

тесіп өту

учаскелік

Қала маңындағы тасымалдың ерекшеліктері

Қала маңындағы жолаушыларды тасымалдау қаланың әкімшілік шекарасының 50 км дейінгі қашықтыққа қалаға созылатын аудан аумағында жүзеге асырылады.

Қала маңындағы тасымалдар сипатталады:

1.	маршрут ұзындығы 15 50 км

2.	қаланың құрылыс салынған бөлігіндегі аралықтың орташа ұзындығы 500, 700 м, құрылыс салынбаған800 1200 м

3.	автобус арасындағы қозғалыс аралығы 10 30 мин

4.	жолаушыларды тасымалдаудың орташа ұзындығы 8 дана 12 км

Қала маңындағы маршруттардың негізгі ерекшелігі – жолаушылар ағынының уақыт бойынша біркелкі емес ауытқуы.

Автобустарға қойылатын негізгі талаптар:

1.	көптеген орындықтар саны

2.	жинақтаушы алаңдардың болмауы

3.	автобустардың жоғары динамикалық сапасы

4.	багажды орналастыруға арналған орындар

Жолаушылар ағынын тексеру-3 жылда 1 рет.

Жаңа қала маңындағы маршрутты ұйымдастыру кезінде аралық аялдамаларды қарастыру керек. Аялдама пункттерінің орналасу орны жолаушыларды ауыстырып отырғызу орнына байланысты.