5.2. Истечение через насадки

Насадком называется короткая цилиндрическая или нецилиндрическая труба длиной Lн = (3 … 5)d0, присоединённая к отверстию (или отверстие в толстой стенке), работающая на выходе полным сечением. Различают насадки трёх типов - цилиндрические, конические и коноидальные. Рассмотрим истечение через цилиндрический насадок.

При входе в насадок струя сжимается, образуя сжатое сечение так же, как и при истечении через отверстие в тонкой стенке (сечение С - С, рис. 5.4). Затем струя постепенно расширяется до размеров отверстия, и выходит из насадка полным сечением. Такое движение жидкости в насадке называется безотрывным.

Рис. 5.4. Истечение через насадок

При истечении через насадок возникают следующие потери напора, отнесённые к скорости V2 на выходе из насадка:

- такие же, как и при истечении через отверстие в тонкой стенке (от сечения 1 - 1 до сжатого сечения С - С)

hт.с.=αС+ζт.с.V222g ;

- местные потери, связанные с внезапным расширением потока от сечения С - С до живого сечения, в котором поток жидкости будет сформирован

hвр=ζврV222g ;

- потери напора по длине Lн насадка диаметром d0

hдл=λLнd0V222g .

Общие потери напора при истечении через насадок будут равны:

hн=αС+ζт.с.+ζвр+λLнd0V222g .

Составив уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 - 2, получим ту же формулу для определения скорости истечения на выходе из насадка, что и для истечения через отверстие в тонкой стенке:

V=φн2∆pρ ,                                             (5.8)

φн=1αС+ζт.с.+ζвр+λLнd0 .

где V2 = V - средняя скорость жидкости на выходе из насадка;

φн - коэффициент скорости для истечения через насадок.

Расход жидкости при истечении через насадок определяют по той же формуле, что и для истечения через отверстия в тонкой стенке, но со своими коэффициентами скорости и расхода:

Q=μнS02∆pρ ,                                           (5.9)

где μн - коэффициент расхода при истечении через насадок, μн = εнφн;

εн - коэффициент сжатия струи, равный отношению площади Sстр струи в живом сечении на выходе из насадка к площади Sвых самого выходного отверстия насадка, εн = SстрSвых;

φн - коэффициент скорости при истечении через насадок.

Коэффициенты μн и φн определены по результатам экспериментальных исследований.

В сжатом сечении возникает кольцевая зона разряжения, за счёт которых происходит подсос жидкости при истечении через насадок. В результате этого скорость жидкости при истечении через насадок больше, чем при истечении через отверстие в тонкой стенке.

Недостаток давления (рат – рвак) в зоне разряжения (в сжатом сечении) не должен быть меньше давления рнп насыщенного пара. В противном случае происходит нарушение сплошности потока жидкости, что приводит к нарушению нормальной работы насадка. Определим рвак, составив уравнение Бернулли для сечений С - С и 2 - 2 относительно плоскости сравнения 0 - 0, совпадающей с осью насадка:

0-pвакρg+αСVС22g=0+p2ρg+α2V222g+αС+ζт.с.+ζвр+λLнd0V222g .

Учитывая, что αС = α2 ≈ 1, VC = εV2, потери по длине примерно равны нулю, получим:

-pвакρg+ε2V222g=p2ρg+V222g+ζт.с.+ζврV222g ,

-pвак=p2+ρ1-ε2V222+ρζт.с.+ζврV222 .

По формуле (5.8) V2=φн2∆pρ , φн=1ζт.с.+ζвр . Тогда

-pвак=p2+1-ε2ζт.с.+ζвр∆p+∆p .                                    (5.10)

Коэффициент ζвр при внезапном расширении, отнесённый к скорости V2, равен ζвр = S2SС- 12=1ε- 12. Учитывая, что ∆p=p1-p2, выражение (5.10) примет вид:

-pвак=p1+Kp1-p2 , где K=1-ε2ζт.с.+1ε- 12 .              (5.11)

Для маловязких жидкостей (вода, бензин, керосин и т. д.) при значительных числах Рейнольдса (Re ≥ 105), при полном и совершенном сжатии коэффициент K ≈ 1. Тогда значение вакуумметрического давления рвак в сжатом сечении С - С:

pвак≤2p1-p2 , или pнп≥pат-2p1-p2 .

В случае, если pат-pвак≤pнп, насадок работает неполным сечением по типу истечения через отверстие в тонкой стенке.

Цилиндрический насадок (рис. 5.5) может быть внешним или внутренним. Расход через внешний цилиндрический насадок будет несколько больше, чем через внутренний, так как коэффициент расхода для внешнего насадка μвнеш = 0,82, для внутреннего μвнутр = 0,71.

а)                                                    б)

Рис. 5.5. Цилиндрический насадок:

а) - внешний; б) - внутренний

Нецилиндрические насадки могут быть конически сходящиеся, конически расходящиеся и коноидальные (рис. 5.6).

а)                                    б)                                     в)

Рис. 5.6. Нецилиндрические насадки:

а) - конически сходящиеся; б) - конически расходящиеся;

в) - коноидальные

Конически сходящиеся насадки имеют конусность γ = 13º24′, так как при таком значении конусности достигается максимальное значение коэффициента расхода μк.с. = 0,94. При таком угле конусности площадь сжатого сечения примерно равна площади выходного отверстия насадка. Выходящая из конического насадка струя характеризуется большой кинетической энергией, в связи с чем эти насадки применяют в соплах турбин, гидромониторах и пожарных брандспойтах.

Конически расходящиеся насадки характеризуются бόльшим значением вакуума в сжатом сечении, чем в цилиндрическом. Такие насадки применяют, если необходимо пропустить относительно большой расход жидкости при малых скоростях на выходе.

Коноидальные насадки имеют сложную форму, за счёт которой на входе в насадок отсутствует вакуумметрическое давление, и такие насадки работают полным сечением при любом перепаде давлений. Коноидальный насадок обеспечивает наибольшую скорость в выходном сечении, следовательно, максимальную кинетическую энергию.

В табл. 3 приведены значения коэффициентов εн, φн и μн для различных типов насадок.

Таблица 3

Значения коэффициентов истечения через насадки

при совершенном сжатии

| Тип насадка | εн | φн | μн |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний цилиндрический | 1 | 0,82 | 0,82 |
| Внутренний цилиндрический | 1 | 0,707 | 0,707 |
| Конически расходящийся (γ = 5 … 7º) | 1 | 0,45 … 0,5 | 0,45 …0,5 (по Sвых) 1 … 1,05 (по Sвх) |
| Конически сходящийся (γ = 13º24′) | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
| Коноидальные | 1 | 0,98 | 0,98 |