6. Расчёт трубопровода

Трубопроводом называют систему напорных труб, предназначенных для перемещения разнообразных жидкостей и газов. Движение жидкости или газа по трубопроводу происходит в результате того, что напор в его начале больше, чем в конце.

а)                                                                б)

в)                                                           г)

Рис. 6.1. Создание напора с помощью:

а) - насоса; б) - давления газа; в) - водонапорной башни;

г) - разности высот уровней жидкости

Пъезометрический напор Hп в трубопроводе может быть создан:

- за счёт работы насосов различного типа (рис. 6.1, а), Hп=pнρg;

- избыточным давлением газа в резервуаре с жидкостью с помощью компрессора (рис. 1.6, б), Hп=h+pизбρg;

- использованием водонапорной башни (рис. 1.6, в), Hп=h=phρg;

- за счёт разности высот уровней жидкости в сообщающихся сосудах (рис. 1.6, г), Hп=∆h=p∆hρg,

где ph и p∆h - избыточное давление, создаваемое высотой столба жидкости h и ∆h соответственно.

В зависимости от компоновки и технического расположения трубопроводы подразделяют на простые и сложные.

Простым называется трубопровод без ответвлений, состоящий из труб одного диаметра. Простой трубопровод разделяют на короткий и длинный. К длинным относят трубопроводы значительной протяжённости, в которых потери напора по длине являются основными, а местные потери напора составляют не более 10 % от общих потерь. К таким трубопроводам относят магистральные трубопроводы, газопроводы, трубопроводы гидротехнических сооружений.

В технических гидроприводах (например, станочные гидроприводы, гидроприводы автомобильных систем) применяют короткие трубопроводы, в которых местные потери соизмеримы с потерями по длине.

Сложным называется трубопровод, состоящий из труб разного диаметра, соединённых последовательно, параллельно или разветвлено.

6.1. Потребный напор

Рассмотрим простой трубопровод, в котором напор создан избыточным давлением р1 в сечении 1 - 1 (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Схема к определению потребного напора

Составим уравнение Бернулли для сечений 1 - 1 и 2 - 2 относительно произвольно выбранной плоскости сравнения 0 - 0:

z1+p1ρg+α1V122g=z2+p2ρg+α2V222g+hпот.                       (6.1)

Трубопровод не меняет своего диаметра, поэтому V1 = V2 = V. Принимаем течение жидкости в трубопроводе турбулентным, коэффициент Кориолиса α1 = α2 = 1. Геометрическую высоту поднятия жидкости в трубопроводе обозначим как геометрический напор Hг:

Hг=z2-z1.

Тогда уравнение (6.1) примет вид:

p1ρg=Hг+p2ρg+hпот.                                        (6.2)

Сумма Hг+p2ρg представляет собой гидростатический напор Hст жидкости в сечении 2 - 2:

Hст=Hг+p2ρg .

Потери напора hпот выразим через расход Q (п. 4.1, 4.2):

hпот=KQm,

где m - показатель степени (m = 1 при ламинарном течении, m = 2 при турбулентном течении);

K - величина сопротивления трубопровода.

Параметр K является размерной величиной, и для турбулентного режима равен:

K=λLd+ζм8π2d4g .                                    (6.3)

Пъезометрический напор p1ρg в сечении 1 - 1 необходим для обеспечения заданного расхода Q жидкости в трубопроводе. Такой напор называют потребным.

Потребный напор Hпотр - это пъезометрический напор, затрачиваемый на создание гидростатического напора Hст при заданном расходе Q:

Hпотр=Hст+KQm.                                        (6.4)

Используя выражение (6.3), можно построить графическую зависимость Hпотр=fQ, которую называют кривой потребного напора (рис. 6.3). Построив кривую, можно определить необходимый потребный напор для любого заданного расхода (например, т. А и В).

Рис. 6.3. Кривая потребного напора

Зависимость потерь напора hпот от расхода Q называют гидравлической характеристикой трубопровода:

hпот=KQm.                                              (6.5)

При ламинарном режиме гидравлическая характеристика трубопровода и кривая потребного напора представляют собой прямую линию (m = 1), при турбулентном течении - параболу второй степени (m = 2).

6.2. Последовательное соединение трубопровода

Последовательным называют сложный трубопровод, в котором жидкость течёт по последовательно соединённым простым трубопроводам разного диаметра (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Схема последовательного соединения простых трубопроводов

При последовательном соединении трубопровода расход Q по всей его длине одинаков, потери напора равны сумме потерь на отдельных участках трубопровода:

Q1=Q2=Q3=…=Qn=Q;      hпот=h1+h2+…+hn,                            (6.5)

где n - количество участков трубопровода.

Такие трубопроводы удобнее всего рассчитывать, пользуясь гидравлической характеристикой трубопровода (рис. 6.5). Сложный трубопровод разбивают на ряд простых трубопроводов, для каждого простого трубопровода в одной системе координат строят свою гидравлическую характеристику. Так как расход для всех простых трубопроводов одинаков, а потери напора суммируются, производят сложение характеристик трубопроводов по оси ординат. Полученная в результате сложения графическая характеристика является характеристикой всего сложного трубопровода, состоящего из нескольких простых трубопроводов.

Рис. 6.5. Гидравлическая характеристика последовательного соединения простых трубопроводов для турбулентного режима течения жидкости