ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Вентиляционные трубы (каналы) часто имеют прямоугольное или квадратное сечение, поэтому вместо диаметра в уравнение  вводят эквивалентный диаметр dэ, в результате чего получаем:

RTP = λ/ dэ х ρ х v2/2

Коэффициент гидравлического трения при расчете вентиляционных воздуховодов определяют по формуле А. д. Альтшуля:

RTP = 0,11/dэ (kэ/ dэ + 68 ν /Vdэ ) 0,25 х ρ V2/2

При расчетах вентиляции потери давления на местные сопротивления (повороты потока, слияние и деление потока и др.) имеют, как правило, большее значение, чем потери на трение, и их учитывают особо; при этом полезно также учитывать зависимость коэффициентов местных сопротивлений от Re.

Система вентиляции состоит из нескольких элементов. Одни можно заменить, а другие - нет. К последним и примыкает такая конструкция, как воздуховод. Она различается по форме сечения (круглая, квадратная, овальная). Размер сечения соотносится с круглым и профильным диаметром. Способ производства воздуховода тоже отличается. Они бывают:

из нержавеющей и оцинкованной стали;

- сварные; текстильные;гибкие;пластиковые.

Гибкие виды делаются из стальной проволоки, похожей на каркас спиральной формы. Сверху наклеивается лента из полиэфира. Она покрывается слоем алюминия или другого металла. Конструкция может быть шумо или теплоизоляционной. Применяется такой вид при обустройстве системы общепита, промышленных объектов, жилых комплексов.

Преимущества:

- быстрая установка;

- небольшой вес;

- малый расход материалов;

- невысокая цена.

Изделия из оцинкованной стали долговечные. Используются в офисных, административных зданиях, жилых домах. Электрохимический вид устойчив к коррозии. Прямоугольные трубопроводы (фасонные части) собираются с помощью специальных фланцев.

Преимущества:

- разнообразная форма сечения;

- простой монтаж;

- низкое аэродинамическое сопротивление.

Артикул из нержавеющей стали отличается повышенной влагоустойчивостью и сопротивляемостью к агрессивным химическим средам. Его используют чаще на фабриках, заводах. Обладает повышенной плотностью и термостойкостью.

Пластиковые изделия легкие. Система вентиляции не будет перегружать сильно опоры и перекрытия здания. Статическое сопротивление в трубе будет отсутствовать, так как поверхность элемента гладкая с обеих сторон. Они быстро устанавливаются и демонтируются в случае поломки. Товар гигиеничный, так как в атмосферу не выделяются вредные компоненты.