ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ) РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГАЗОВ

Перекачивание по трубам газов (воздух, пар, природный и искусственный газы) широко используется для различных целей (бытовых и технических). Воздуховоды служат для подачи воздуха к технологическому оборудованию (технические воздуховоды или воздухопроводы) и для вентиляции помещения (вентиляционные воздуховоды).

Газопроводы служат для подачи газа к газораспределительным пунктам (ГРП) и отдельным объектам промышленного и коммунально-бытового назначения (газопроводы среднего и высокого давления), а также для транспортирования газа от ГРП к потребителями раздачи его внутри зданий. По сравнению с движением жидкостей движение газов характеризуется некоторыми особенностями, обусловленными, главным образом, различием физических свойств капельных и газообразных жидкостей.

При гидравлическом (аэродинамическом) расчете трубопроводов для газов следует различать два случая: движение при малых относительных перепадах давления и движение при больших перепадах под относительным перепадом давления ∆p/Pcp понимают отношение абсолютного перепада давления между начальным и конечным сечением ∆p к среднему давлению на участке Рср= (Р1 +Р2) /2.

В первом случае ,(∆p/Pcp меньше 5 %) пренебрегать сжимаемостью газа нельзя и нужно учитывать уменьшение давления транспортируемого газа по длине трубопровода, сопровождающееся снижением плотности газа с возрастанием его скорости в направлении движения.

В первом случае ,(∆p/Pcp больше 5 %) пренебрегать сжимаемостью газа нельзя и нужно учитывать уменьшение давления транспортируемого газа по длине трубопровода, сопровождающееся снижением плотности газа с возрастанием его скорости в направлении движения.