ДӘРІС 4

4. Кен байытудың технологиялық көрсеткіштері

Кен байытуда алға қойылатын мақсаттар - кен құрамынан бағалы заттарды неғұрлым толығырақ бөліп алу және алынған өнімдердің сапасы неғұрлым жоғары болуы. Осыған сәйкес кен байыту процестерінің нәтижелігі әртүрлі көрсеткіштермен сипатталады. Оларға жататындар: бөліп алу дәрежесі, бағалы зат үлесі, байыту тиімділігі, жинақтау дәрежесі, өнім шығымы және қысқарту дәрежесі. Бөліп алу дәрежесі деп процентке айналдырылған, алынған өнімдегі бағалы заттың массасын сол заттың кендегі массасына бөлгендегі бөліндіні атайды. Бағалы зат үлесі деп процентке айналдырылған өнімдегі бағалы заттың массасын сол өнімнің массасына бөлгендегі бөліндіні атайды. Өнім шығымы деп процентке айналдырылған өнімнің массасын кен массасына бөлгендегі бөліндіні атайды.  Жинақталу дәрежесі деп концентраттағы бағалы зат үлесін кендегі бағалы зат үлесін бөлгендегі бөліндіні атайды. Байыту тиімділігі деп іс жүзінде алынған концентраттағы бағалы заттың массасының өсуінің теориялық түрде бағалы зат концентратқа толық бөлінгендегі массасының өсуіне қатынасын айтады. Оны есептеп шығару үшін іс жүзінде алынған концентраттағы бағалы заттың массасын (Рк), кендегі бағалы зат массасын (Ркен) және массасы алынған концентрат массасына тең кен ішіндегі бағалы зат массасын білу қажет. Қысқарту дәрежесі деп кен массасының одан алынған концентрат массасына қатынасын айтады. Яғни, ол концентрат массасының кен массасынан неше рет аз екенін көрсетеді. Бұл көрсеткіштерді есептеп шығару жолдарын қарастыру алдында олар қандай әріптермен белгіленетінін түсіну қажет. Кен массасы Q, концентрат массасы С, қалдық массасы Т әрпімен белгіленеді. Кендегі бағалы зат үлесі – α, концентратта – β, қалдықта – ϑ әрпімен белгіленеді. Өнім шығымдары –  γ әрпімен белгіленеді. Әртүрлі өнімдердің шығымдарын ажырату үшін олардың аттарына сәйкес – γк, γа және γқ белгілері қолданылады (к –  концентрат, а – аралық өнім, қ – қалдық). Сол сияқты әр өнімге бөліп алу дәрежелері – εк, εа және εқ әріптерімен белгіленеді. Жинақтау дәрежесін I әрпімен байыту тиімділігін Е және қысқарту дәрежесін R әрпімен белгілейік. Кендегі, өнімдердегі бағалы зат массаларын – ркен, рқ және рк әріптерімен белгілейік.

Өнімдердің шығымы жоғарыда келтірілген көрсеткіш анықтамаларына және әріптерге сай былай есептеледі:

γk=CQ 100%            және          γқ=ТQ 100%

Бағалы затты бөліп алу дәрежесі

εк=РкРкен 100%           және      εқ=РқРкен 100%

Яғни, шығымды бөліп алу дәрежесін есептеу үшін кеннің, өнімдердің және олардағы бағалы зат массасын білу қажет. Іс жүзінде байыту фабрикаларында үздіксіз тек кен массасын өлшеуге болады.  Ал қысқа мерзім ішінде (мысалы, бір тәулікте) өнімдердің массасын өлшеп білуге болмайды. Өнімдегі және кендегі бағалы зат массасын табу үшін олардағы бағалы зат үлесін білу қажет. Бағалы зат үлесі тек кеннен, өнімдерден алынатын сынамаларды химиялық не физикалық әдістермен талдау арқылы ғана анықталады. Олар  белгілі делік. Екі белгісізді (γк және γқ) табу үшін екі теңдеу құрылады:

- Кен мен өнімдердің массаларының байланысын көрсететін теңдеу

Qα100=Сβ100+Тϑ100               яғни        Qα=Сβ+Тϑ

- Кендегі және өнімдегі бағалы зат массаларының байланысын көрсететін теңдеу

СQ=α-ϑβ-ϑ                          және     ТQ=β-αα-β

яғни

γк=СQ∙100%=α-ϑβ-ϑ∙100%  және   γқ=ТQ∙100%=β-αβ-ϑ∙100%

Концентратқа бөліп алу дәрежесі:

ε = РкРкен∙100%=Cβ100Qα100∙100%=CβQα∙100%, яғни ε= γкβα∙100%

Қалдықта

εқ = РқРкен∙100%=Тϑ100Qα100∙100%=ТϑQα∙100%, яғни εқ= γқϑα∙100%

Егер γк және γқ орнына олардың зат үлесі арқылы келтірілген сипатын қойсақ:

εк= α-ϑβ-ϑ∙βα100%          және        εқ= β-αβ-ϑ∙ϑα100%

Көрсеткіштер арасында төмендегідей баланс болуы керек:

Q=C+Т

100=γк+γқ

100=εк+εқ

Байыту тиімділігін бағалы зат массаларын білу арқылы табамыз:

Іс жүзінде алынған концентратта – Сβ100

Теориялық алынған концентратта – Стβт100

Массасы концентрат массасына тең кенде –  Cα100.

Массасы теориялық алынған концентрат массасына тең кенде –  Стα100.

Сонда іс жүзінде алынған концентратта бағалы зат массасының өсуі

Сβ100-Сα100=Сβ-α100

Теориялық алынған концентратта бағалы зат массасының өсуі

СтβТ100-СТα100=СТβТ-α100

Байыту тиімділігі

Е = Сβ-α100СТβТ-α100∙100 = ССТ∙β-αβТ-α∙100%

Қысқарту дәрежесі

R = QC

Жинақтау дәрежесі  1 = βα

Мысал. Байытылған кеннің массасы 1500 т. Алынған концентраттың массасы 45т. Бағалы зат үлесі: кенде  (α) – 1%, концентратта (β) – 30% және қалдықта (ϑ) – 0,103%. Өнімдердің шығынын және оларға бағалы затты бөліп алу дәрежесін табу керек. Концентраттың және кеннің массалары арқылы қалдықтың массасын табамыз:

Т = Q – С ,  яғни  Т = 1500 – 45 =1455 т

Өнімдердің шығымын белгілі массалар арқылы тапсақ

γк  = СQ∙100% = 451500 ∙ 100% = 3%

γқ = 100 – 3 = 97%

Өнімдердің шығымын тек олардағы бағалы зат үлесін білу арқылы тапсақ

γк=α-ϑβ-ϑ∙100%=1-0,10330-0,103∙100%=3%

γқ=β-αβ-ϑ∙100%=30-130-0,103∙100%=97%

Бөліп алу дәрежелері:

Концентратта        εк = γк∙βα = 3∙301 = 90%

Қалдықта εқ = γқ∙ϑα = 97∙0,1031 = 10%

Я болмаса εқ = 100 – 90 =10%

Жинақталу дәрежесі

1 = βα = 300,103 = 300

Бөліп алу дәрежесін, кенде және өнімдердегі бағалы зат массаларын тауып алу арқылы есептеп шығаруға болады. Ол үшін төмендегідей пропорциялар құрамыз:

Кенде               1500 – 100%

Ркен – 1%                    Ркен = 1500∙1100 = 15 т

Концентратта    15 т – 100%

Рк – 30%                    Рк = 45∙30100 = 13,5 т

Қалдықта     1455 – 100%

Рқ – 0,103

Рқ=1455∙0,103100=1,5 т

Концентратпен қалдықтағы бағалы зат массаларының қосындысы кендегі бағалы зат массасына тең болуы керек:

Ркен = Рк + Рқ                       15 = 13,5 + 1,5

Сонда бөліп алу дәрежесі:

Концентратта

εк=РкРкен 100%=13,515100%=90%

Қалдықта 
εқ=РқРкен 100%=1,515100%=10%

Қысқарту дәрежесі:  R=QC=150045=33,3εк=РкРкен 100%=13,515100%=90%