ДӘРІС 5

КЕН ЖӘНЕ БАЙЫТУ ӨНІМДЕРІН ГРАНУЛОМЕТРИЯЛЫҚ

ТАЛДАУ

Гранулометриялық талдау деп заттың ірілік-ұсақтығын анықтауды атайды. Байыту фабрикаларында қолданылатын барлық процестердің өнімділігі және нәтижелігі заттың ірілі-ұсақтығына өте тәуелді. Әр процестің нәтижелігі заттың ірілік - ұсақтығы тек белгілі бір мөлшерде болса ғана жоғары болады. Сондықтан кенді және әр процестерде өнделетін өнімдерді гранулометриялық талдаудың маңызы зор.

5. Түйіршіктердің диаметрі және ірілік кластар туралы түсініктер

Түйіршіктер және кесектер шар не куб сияқты дұрыс пішінді болмайды. Сондықтан олардың ірілігін бағалағанда орта диаметрін табу қажет. Ол үшін түйіршіктің ірілігі үш бағытта өлшенеді де (ұзындығы - L, көлденеңі - В және биіктігі – Н) орта диаметр есептелінеді:

dорт=L+B2          не             dорт=L∙B

не болмаса

dорт=L+B+Н3        не            dорт=3L∙B∙Н

Ірілі-ұсақты түйіршіктерден тұратын араласқан қоспаға гранулометриялық талдау жасау үшін ірілік класы деген түсінікке тоқтайық. Қандайда болсын аралас заттың ірілігі соның ішіндегі ең ірі кесектің және ұсақ түйіршіктің диаметрін көрсету арқылы белгіленеді. Мысалы, ең үлкен кесектің диаметрі 300мм, ал ең ұсақ түйіршіктің диаметрі 1мм болса, бұл қоспаны гранулометриялық сипаттау былай көрсетіледі: -500 + 1мм. Алу белгісі қоспа ішіндегі кесектердің барлығының диаметрі 500мм-ден кіші, ал қосу белгісі, барлығының диаметрі 1мм-ден үлкен екенін көрсетеді. Егер осы аралас тесік  диаметрі 100мм-ге тең елеуіштен өткізілсе екі өнім алынады: елеуіштен өтпеген (үстіңгі) және өтіп кеткен (астыңғы) өнімдер.

Демек алғашқы аралас екі ірілік класқа бөлінеді. Кластардың ірілігі былай сипатталады: үстіңгі клас -500+100мм астыңғы клас -100 + 1мм. Егер аралас бірнеше елеуіштен өткізілс, онда одан бірнеше ірілік кластар алынады. Түйіршіктер (кесектер) араласының ірілігі не ұсақтығы осы аралас құрамына кіретін әр түрлі ірілік кластардың үлесімен, яғни гранулометриялық құрамымен сипатталады. Заттың гранулометриялық құрамын анықтау үшін елеуішті талдау, седиментациялық талдау және микроскоппен талдау әдістері қолданылады.

Елеуішті талдау

Елеуішті талдау деп затты тесік диаметрлері әртүрлі елеуіштердің жиынтығынан өткізіп ірілік кластарға бөлуді атайды.

Қазір стандартты елеуіштер жиынтығының бірнеше түрі бар. Әр түрінде жиынтыққа кіретін елеуіштердің тесіктерінің диаметрі кездейсоқ емес бір заңдылыққа бағына өзгереді. Осылай

бір жүйемен өзгерген тесік диаметрлері тізбегін классификациялау шкаласы деп атайды. Ал тізбекте қатар тұрған екі елеуіштің тесіктерінің диаметрінің бөліндісін (ара катынасын)  ш к а л а н ы ң  м о д у л і   деп атайды. Ірілігі 1 мм-ден жоғары ірілік кластарын алуға қолданылатын елеуіштердің шкала модулі екіге тең. Мұндай елеуіштер әдетте тесіктері штампылау аркылы тесілген болат беттен (қаңылтырдан) жасалалы. Тесіктері көбінде дөңгелек пішінді болады. Елеуіштер төрт бұрышты түрде жасалады. Ірілігі 3 мм-ден төмен кластарын алу үшін қолданылатын елеуіштердің шкала модулі 1,414 не 1,189-ға тең (1кесте). Мұндай елеуіштер (диаметрі 200 мм дөңгелек пішінді) сымнан тоқылады.

1 кесте

Елеуіштер сипаттамасы

| ГОСТ 358-53-ке тәуелді елеуіштер тесік диаметрі,мм | 1,414 модульді елеуіштер | 1,189 модульді елеуіштер |
| --- | --- | --- |
| Тесік сым Диаметрі.мм.диамент | Меш тесіктер сым Саны диаметрі.мм | Меш тесіктер Саны диаметрі.мм |

Меш деп елеуіш бетіндегі ұзындығы 25,4 мм-ге тең сызық бойындағы тесіктер санын атайды. Зат елерде елеуіштер ретімен  бірінің үстіне бірі қойылады. Ең үстінде үлкен тесікті,ең астына ең кіші тесікті елеуіш орналасады. Үстіңгі елеуіштің беті қақпақпен жабылып,ең астыңғы елеуіш арнаулі қабылдағыш үстіне қойылады. Ең ұсақ елеуіштің тесігінің диаметрі 0.040 мм-ге тең.

Демек. елеуішті талдау әдісін тек 0,040 мм-ден жоғары ірілік кластарды алуға қолданылады. одан төменгі ірілік кластарды алу үшін седиментациялық адіс қолданылуға тиіс. Затты елеу үшін оның белгілі бір массасы үстіңгі елеуішке салынады. Сонсоң елеуіш жиынтығы 10-30 мин арнаулы сілкіндіргіш қондырғыға қойылып тербетіледі. Елеу уақыты өткен соң әр елеуіштің үстінде қалған зат (ірілік класс) өлшеніп.массасы табылады. Ірілік кластардың косынды массасы табылған соң әр ірілік кластың проценттік шығымы есептеледі. Осы алынған деректерден қоспа ішінде әртүрлі ірілік кластардың үлесін, яғни затта ұсақ материал көппе, әлде ірі материал көппе, я болмаса олар бір келкі үлесті екені айқындалады. Деректер көрнекті болу үшін оларды графикалық түрде бейнелейді. Ол үшін адетте қосымтал шығым сызықтары сызылады. Қосымтал шығымдарды әр кластың шығымдарын үстіңгі жағынан бастап төмендей қосып (үстінен қосу), не астынан үстіне қарай көтеріле қосып (астынан қосу) табады. Елеуішті талдаудан алынган осындай барлық деректерді жазу тәртібі 2-кестеде көрсетілген.

3-суретте, 2-кестеде келтірілген деректердің негізінде сызылған заттың гранулометриялық сипаттамасы көрсетілген. Абцисса өсіне елеуіштің тесігінің диаметрі, яғни  клас диаметрі, салынады да, ал ордината өсіне кластардың косымтал шығымдары салынады (3-сурет). Қосымтал шығым сипаттамалы сызықтар бүкір, ойдым не түзуге жақын түрде болады. Сол түрлеріне қарап алғашқы қоспада ірілік кластардың үлестерінің ара қатынасын, яғни онда ірі кластардың не ұсақ кластардың азды-көптігін

білуге болады: бүкір сызық ірі кластардың, ал ойдым сызық ұсақ кластардың басымшлығын көрсетеді. Түзуге жақын сызық затта ірі-ұсақ кластардың біркелкі қездесетінін көрсетеді. Косымтал сипаттамалы сызықтарды пайдаланып қоспа ішіндегі кез келген ірілік кластардың шығымын тауып алуға болады. Ол үшін абцисса өсінің бойынан керек кластың диаметрін белгілейміз де, сол нүктелерден осы өське перпендикуляр түсіріп, олар сипаттамалы  сызықпен айқасқанша жүргізіледі. Енді табылған екі нүктеден ордината өсіне перпендикуляр түсіріледі. Іздеп отырған ірілік кластың шығымы осы ордината өсінен табылған екі нүктемен шектелген процентке тең. 3-суретте -30+15 ірілік кластың шығымы 30-15=15% екені көрсетілген.

З-сурөт^ Іріліктің  гранулометриялақ сипаттамасы

7. Седиментациялык талдау :

Бұл әдіс әдетте заттат диаметрі 0.074 мм-ден кіші кластар бөлуге қолданылады. ол әртүрлі диаметрлі минерал түйіршіктерініц суда шөгу жылдамдығының әр түрлілігіне негігделген. Демек. бұл талдау здісі адетте суда жүргізіледі. Түйіршіктің суда шөгу жылдамдығы оның диаметрімен тығыздығына тәуелді. Ұсақтық С.088 км-ден кем болғанда, шөгу жылдамдығы Стокс формуласымен анықталады І:

V= 545 d²( σ-Δ), мм/с

мұнда d - кластың ең ірі түйіршігінің диаметрі, мм;

б - минералдың тығыздығы;

Δ- судың тығыздығы.         .

Седиментациялық талдауда да бөліп алуға керекті кластардың ірілігін белгілегенде шкала модулін тұрақты қалдырған жөн.

Көбінде оны екіге тең етіп, қоспадан төменгі кластарды

алады:+0,040 мм.  -0.040+0.020 мм.  -0.020+0,010, -0.010+0.005

мм және -0,005+0 мм. Осыған байланысты әр клас үшін шөгу жыл-

дамдығы есептеледі. Әдетте бастапқы қоспадан кластар біртіңдеп

(ұсақ кластан бастап) не арнаулы аппарат қолдану арқылы барлық

кластар бір кезде бөлінеді. Кластарды  біртіндеп бөлу үшін

30-50 г зат биіктігі 150 мм-дей стаканга не көлемі 1литрлік

өлшеуіш цилиндрге араластырылып салынады. Су әрдайым белгілі

бір деңгейге дейін құйылуға тиісті. Осы деңгейден төмен қарай

бір қашықтық (һ) белгіленеді (4-еурет).

4-сурет. Седиментациялық әдісті сифондау арқылы жүргізу

Стакан ішіне сол қашықтық бойына малынған сифонды түтік орнатылады.оның екінші төменгі бос басы резеңке түтікпен жалғастырлады. Осыдан кейін сифонды түтік іші сумен толтырылады. су  ағып кетпес үшін резеңке түтік арнаулы қысқышпен қысылады, не болмаса шыны кранмен жабылады. Енді зат пен су таяқшамен жақсылап араластырылады да, кенет тоқтатылып, секундомермен шөгу уақыты өлшенеді. Шөгу уақыты (t) стакан (не цилиндр) бойында белгіленген қашықтықты (һ) еске алып табылған шөгу жылдамдығы (v) арқылы анықталады:

t =

Осы уақыт өткен кезде қысқыш (не кран) ашылып, стакандағы белгіленген тереңдікке дейінгі (һ) шөгіп үлгермеген су мен лас зат сифонды түтік арқылы арнаулы қабылдағыш ыдысқа құйылады. Бірақ осы әрекет кезінде бөлініп алынуға тиісті клас түгел шықпайды. Ол үшін осы әрекет көп рет қайталанады. Ол үшін стаканға белгіленген деңгейге дейін тағы су кұйылады да әрекет қайталана береді. Кластың толық бөлініп біткенін көрсететін жайдың көрінісі былай: су құйылып, араластырылып, шөгу уақыты біткен кезде һ мм тереңдікте су мөлдір болып қалуы керек. Осылай заттан ең ұсақ клас бөлініп алған соң келесі класты бөлу басталады. Ол үшін басқа қабылдағыш ыдыс қойылып, осы кластың шөгу жылдамдығына сәйкес табылған шөгу уақыты есептеледі. Алынған әр класты заттар судан бөлініп, құрғатылып өлшеніледі де шығмдары есептелінеді.