ДӘРІС 12

Шлюздерде және винтті бөлгіштерде байыту

Шлюздер ең қарапайым байыту аппараттарына жатады. Оның байырғы түрі көлденеңі кейде 2 метрге жететін көлбеу орналасқан ұзын науа. Ұзындығы бірнеше метрден ондаған метрге жетуі мүмкін. Шлюзге бастапқы кен сумен араласқан  күйде түседі. Судың мөлшері кеннен 5-10 рет артық болуға тиіс. Онын күші шлюзге түскен затты ағызып әкететіндей болуы қажет. Себебі затты козғалысқа келтіретін бұл процесте басқа күш жоқ.

Минералдар түйіршіктерінің бөлінуіне екі күш әсер етеді: олардың салмақтары және судың ағызу күші. Жылжи ағу процесінде ауыр түйіршіктер біртіндеп астыңғы қабатқа жиналады,ал жеңіл түйіршіктер бет қабатта қалып,сумен ағады. Астыңғы қабатқа жиналған ауыр түйіршіктер ақпай сол орнында қалу үшін науа түбі әртүрлі әдіспен кедір-бұдыр жасалады. Егер ұсақ зат байытылса науа тубіне бұдыры таяз резеңқе орнатылады; тағы баска заттар салынады. Ал ірілеу зат байытылса науа түбіне көлденең бағытта биіктігі кейде 50 мм-ге жететін,бір-бірінен белгілі қашықтықта ағаштан, темірден, не резеңкеден қиылған  кесектер қағылады, не ірі бұдырлы тор салынады. Олар жалпы трафарет деп аталады.

Процесс, демек кенді шлюзден өткізу. трафарет бұдырларырың арасы толғанша жүргізіледі. Оған қажет уақыт мөлшері кеннің касиеттеріне сәйкес тәжірибе жүргізу аркылы алдын ала  аныкталады. Сол уақыт өткен соң шлюзге кен түсіру тоқтатылады да науа түбінде жиналған минерал қабаты сумен шайқалып бөлініп алынады, Содан кейін цикл қайтадан басталады. мұндай шлюздердің үлкен көмшіллігінің бірі процестін үзілімді жүргізілуі.

Шлюздерді қолданудың бірсыпыра ерекшеліктері бар.Көбінде олар екі түрлі мақсатпен қолданылады. Біріншіден, құрамында бағалы зат өте аз кен байытылғанда одан құнсыз тау-жыныс минералдарынын негізгі массасын шығарып,астыңғы қабатқа  /ауыр фракция/бағалы минералдарды неғұрлым көбірек бөлу үшін колданылады. Процесті осы мақсатпен жургізгенде ауыр фракцияда құнсыз зат көп қалады. Соның нәтижесінде ауыр фракция концентрат ретінде емес тек байытылған кен түрінде алынады. Әдетте оны шлих деп атайды. Демек, бұл жағдайда шлюздер кенді тек алдын ала байыту мақсатымен жүргізіледі. Алынған шлихтерден концентрат алу үшін ол басқа аппараттарда (мысалы, концетрациялық столдарында) байытылады.

Екіншіден,шлюздер кенді басқа аппараттарда байыту кезде алынған қалдықтарды қосымша байытып, мүмкіншілігінше бағалы затты  толығырақ бөлу үщін қолданылады. Оның мәні шлюздердің жабайы аппарат болуында, энергия шығандалмайды және басқада түпкілікті және пайдалану шығындарының аз болуы.

Шлюздерден де әртүрлі салалы өнімдерді катар алуға болады.Мысалы, ең ауыр түйіршіктер науаның бас жағында (кен түсетін шетіне жакын) калады, ал екінші жартысында көбінде екі аралық қасиетті түйіршіктер жиналады. Олар екі бөлек шайылылып алынса, сапалары әр түрлі өнімдер шығады.

Қазіргі кезде шлюздердің қозғалмалы түрлері де (оларды жртылай автоматтандырылған шлюздер деп те атайды) қолданылады.  Процес аяғында оларға кен түсірілу арнаулы уақыт релелерінің көмегінен тоқтатылып науалар (не декалар ) керісінше бағытқа механикалық қондырғымен көлбетіледі де жиналған затты ағызатын су беріледі. Белгілі уакыт өткен соң декалар қайта орындарына келтіріліп кен (пульпа)түсетін жол ашылады. Қозғалмалы шлюздердің кейінгі кезде басқада түрлері (цилндрлі айналмалы, ленталы. орбитальді шлюздер) қолданылып жүр.

Б ө л ш е к т і ағымды концентраторлар(науалар) шлюздердің бір түріне жатады. Олар қысқа түрде жасалады. Пульпа түсетін бас жағы жалпақ келеді де, ұзын бойымен біртіндеп жіңішкере береді (37-сурет). Науа көлбеу ор-натылады. Оның түбі біртегіс бетті. Пульпа науаның жалпақ ба-

37-сурет.Бөлшекті ағымды концентратор.

сынан жіңішке басына қарай аққанда оның тереңдігі артады және ағымы жылдамдайды. Осы кезде пульпадагы түйіршіктер салмақтарына қарай әртүрлі қабаттарға жіктеледі: ең

астыңғы қабатқа ауырлары.ең үстіңгі қабатқа жеңілдері бөлінеді. Шекаралық қабатқа екі аралық қасиетті түйіршіктер жиналады. Пульпаның үстіңгі қабаты науадан үлкен ағынмен шықса. ал ең астыңғы қабат аз ағынмен шығады. Егер ағымның әр кабаты жеке-жеке бөлініп алынса сапалары әртүрлі өнімдер алынады.

Бұл  аппаратта үсақ түйіршікті кен ғана байытылады. Мысалы, оларда ең тиімді байытылатын кен түріне шашыранды кен орындарынан алынатын құмды заттар жатады, Сонымен қатар ұсақ уақталгаи тупкі кен орындарынан алынатын кендерді байытуға болады.

Олардың қозғалмайтын шлюздерден артықшылығы сол процесс үздіксіз жүргізіледі. Соның нәтижесінде олардың өнімділігі жоғары.Бұларда да энергия шығындалмайды.

Казіргі кезде олар параллельді не радиальді орналасқан көптеген науашықтардан тұратан агрегат түрінде жасалынады. Сонымен қатар жер алмас үшін агрегатта науашықтар көп ярустарда орңаласқан. Байыту процесі әртүрлі вариантта жүргізілуі мүмкін. Мысалы, бастапқы пульпа агрегаттағы барлық науашықтарға бірдей бөлініп, яғни барлығында процесс бір режимде жүргізіледі. Не болмаса бастапқы пульпа тек үстіңгі ярустағы науашықтарға ғана түсіп,олардан алынатын өнімдер астыңғы ярустағы науашықтарға түсіріліп,оларды тазалау мақсатымен жүргізілуі мумкін.Ол мәселе байытылған кеннің ерешеліктерімен және алға қойылған мақсатпен байланысты шешіледі.

Винтті бөлгіштер(сепараторлар -СВМ)конструкциясы жағынан жоғарыда сипатталған аппараттардан  өзгеше ерешеліктері бар. Бұларда пульпа ағатын науа тузу пішінді емес,тік бағытта орналасқан спираль пішінді (38-сурет). Пульпа  спиральді науаның жоғарғы басына түседі де

38-сурет.Винтті бөлгіш

төмөн қарай ағады. Бұл аппараттағы процестің негізгі ерекшеліктері түйіршіктерге үш күш әсер етеді:салмағы,судың ағызу күші және ортадан тепкіш күш.Кейінгі күш пульпаның айналмалы   траекториямен қозғалу нэтижесінен туады.Осы үшінші күштің қосымша әсерінің арқасында тығыздығы әртүрлі минерал түйірщіктерінің бөліну дәрежесі шлюздегіден жоғары,Ең ауыр  түйіршіктер дөнгелектенген , науа түбінің ортасымен және астыңғы қабатта жылжиды. Ал жеңіл,түйіршіктер  үстіңгі қабатта және ортадан тепкіш күш әсерімен науаның сыртқы бүйір қабырғасына тебіле жылжып ағады.Осы сыртқы үстіңгі қабаттағы түйіршіктер (жеңіл фракция) сумен ағып науаның төменгі шетінен төгіледі.Астыңғы қабаттағы затты үздіксіз бөліп, аппараттан шығару үшін науа түбінде бір-бірінен белгілі қашықтықта (спираль бойында екі-үш жерде) тесіктер жасалған. Олар түтікшелермен спиральді жолдың ортасына тік орналасқаи құбырға жалғастырылған. Тесіктерге түскен зат сол құбыр бойымен құлап, оның төменгі шетінен шығады.

Шлюздердегідей бұл аппараттарда, мысалы, үш өнім алуға бо-
лады. Жоғары орналасқан тесіктерге ең ауыр түйіршіктер түседі.
Ал екі аралықта касиетті түйіршіктер төмен орналасқан
тесіктерге түседі. Жоғарғы тесіктер бір құбырмен, ал төмендегілермен екінші құбырмен жалғастырылса сапасы әртүрлі өнімдер
алынады.	.

Винтті бөлгіштердің спиральі 3-5 орамнан тұрады. Орамдарының ара қашықтығы 500-1000 мм, ал диаметрі 2000 мм-ге жетеді. Аппараттың биіктігі орам санына қарай 6-7 метрге жетеді. Пульпамен қабысатын науа түбі футеровкамен қапталады. Аппараттың конструкциясы қарапайым, энергия жұмсалмайды тік қойылғандықтан өте аз ауданды қажет етеді және минералдың бөліну дәрежесі щлюздермен салыстырғанда жоғары. Бұларда байытылатын кен түйіршіктерінің ірілігі кейде І5мм-ге жетуі мүмкін. Бірақ ірілік артқан сайын минералдардың бөліну дәрежесі төмендей бе-реді.Көбінде з мм-ге дейінгі ірілікті зат байытылады.

Аппараттың өнімділігі оның диаметріне байланысты. Диаметрі артқан сайын өнімділігі өседі. Ең үлкен диаметрлі аппараттың (2000 мм) өнімділігі кен қасиетіне сәйкес сағатына 30-70 тоннаға жетеді.

Келтірілген артықшылықтарына байланысты винтті бөлгіштер көптеген қазба байлық түрлерін байытуға кеңінен қолданылып келеді. Айта кететін жай-бұларда да бірден жоғары сапалы концентрат алынбайды. Соған байланысты. көп жағдайда олар не кенді алдын ала байыту, не қалдықтан бағалы заттарды қосымша бөліп алу мақсатымен қолданылады.

6. Ауыр ортада байыту

Ауыр ортада байыту процесі әртүрлі тығыздықты минералдар (кен не) кесектерінің екі аралық тығыздықты ортада бірінің батып, екіншісінің қалқуына негізделген. Мысалы, тығыздығы 1000кг/м3ден үлкен зат түйіршігі және тығыдығы 1000 кг/м3 ден кіші (органикалық зат) зат кесегі суға салынса түйіршік дереу батады да,ал органикалық кесек су бетіне қалқиды. Яғни заттың суда батуы не батпауы олардың салмағына емес, тек тығыздығына тәуелді. Осы принциппен тек таза минералдар кесектері емес, тығыздықтарында айырмашылық бар кен кесектерінде бөлуге болады. Ол үшін тығыздығы екі аралықты орта болуы керек.

Кендерде өте көп кездесетін ең жеңіл минералдардың бірі-кварц (шақпақ  тас). Оның тығыздыгы 2650кг/м3. Басқа құрамына металдар кіретін барлық минералдардың тығыздығы кварц тығыздығынан көп үлкен. Сондыктан, ауыр ортада байыту үшін ол ортаның тығыздығы кварц тығыздығынан   үлкен болуы қажет. Сонда ғана тау -жыныс минералдарының кесектері калқиды да, ал құрамында  бағалы зат бар кен кесектері батады.

Ауыр орта ретінде тығыздығы жоғары кейбір органикалық сұйық заттар, неорганикалык, тұздардың су ерітінділері және суспензиялар қолданылады. Суспензия деп  сумен катты зат түйіршіктерінің араласын атайды.

Органикалық ауыр сұйықтарды (олардың басты бірі- тетрабромэтан) , тығыздығы 2960 кг/м3 бағаларының өте жоғары және улы болуына байланысты өндірісте қолданудың мүмкіншілігі жоқ. Туздардың су ерітінділерінде өндірістік мөлшерде қолдану тиімсіз. Себебі процесс кезінде олардың шығыны жоғары. Сондықтан егер қолданылса, шығындалған бөлігінің қасиеттеріне қарай әр түрлі әдіспен қайта орнына келтіріп /регенерация/. Процеске қайтару қажеті туады. Ол үшін қосымша қондырғылар, қаражат шығару керек. Демек, оларда өндіріске өте тиімсіз. Сондықтан бұл орта  түрлері тек лабораторияларда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгенде ғана қолданылады.

Байыту фабрикаларында кеңінен қолданылып келе жатқан ауыр орта-ауыр суспензиялар. Сумен араластырылатын қатты зат ретінде көптеген минералдарды қолдануға болады. Олардың су ішіндегі үлесін өзгерте отырып суспензияның тығыздығын үлкен шекаралықта реттеуге болады. Мысалы, кварц құмын (2650 кг/м3 сумен (1000 кг/м3 араластыру нәтижесінде тығыздығы 1400-1600 кг/м3 суспензия жасалса онда қөмірді байытуға болады. Көмірдің тығыздығы 1200-1400 кг/м3 ал ондағы минералды заттардың көпшілігінің тығыздығы 2600 кг/м3 ден үлкен. Көмір қалқиды да, ал басқалары батып кетеді. Егер кен байытылса суспензияның тағыздығы 2700 кг/м 3-ден кем болмауы керек. Сонда тау-жыныс минерал кесектері қалқиды да, ал бағалы зат минерал кесектері  батады. Осы максатпен іс жүзінде қолданылатын минералдар: кварц құмы (2650кг/м3. магнетит (5000кг/м3. галенит (7500кг/м3).

Олардан басқа жиі қолданылатын жасанды қоспа ферросилиций (6400-7000кг/м3), осы аталғандардың жиі қолдануының себебі де бар. Кенді ауыр суспензияда бөлгенде ол  жеңіл және ауыр  фракцияларға бөлінеді. Сол өнімдермен  бірге суспензияның (дәлірек айтсақ суспензойдтың қатты заттың) біразы бірге шығады. Олардың жалпы шығынын азайту үшін сол өнімдермен бірге шығатын суспензойд бөлігін белгілі бір әдіспен фракциялардан бөліп, процеске қайтару (регенерациялау) қажет. Ол үшін суспензойдтың белгілі  бір қасиеттері болуы керек. Мысалы, магнетитті оның магнитті қасиетін пайдаланып, галенитті флотациялау арқылы, ферросилицийді де оның магнитті қасиетін пайдалану арқылы бөлуге болады.

Байыту процесінің тиімді және өнімді жүруі ауыр суспензияның қасиеттеріне тікелей байланысты. Оларға жататындар: тығыздық, тұтқырлық және тұрақтылық. Бұлардың ішіндегі ең маңызды қасиет, әрине, тығыздық.

Суспензияның тығыздығы қандай болу керектігі байытылатын кеннің қасиеттерімен және алға қойылатын мақсатпен байланысты. 0л алдын ала ғылыми-зерттеу жүргізу нәтижесінде анықталады. Сонымен  қатар суспензойд (яғни ауырлатқыш) ретінде қолданылатын минерал (зат).таңдалынады. Осыдан кейін су ішінде белгілі көлемді суспензия жасау үшін қанша суспензойд қосу керектігі төмендегі формуламен есептеледі:

v·δ∆-1000δ-1000

Мұнда G - қосылатын суспензойдтың массасы, кг;

V-  суспензияның көлемі, кг/м3

- суспензияның тығыздығы кг/м3

б - суспензойдтың тығыздығы, кг/м3

Суспензияның тұрақтылығыы деп оның бүкіл көлемінің барлық жерінде процесс кезінде бірдей тығыздықтың сақталуын айтады. Ол суспензойд түйіршіктерінің ірілігіне, оның суспензия ішіндегі үлесіне және қозғалу режимінде байланысты. Әдетте. түйіршік 0.1-0,15 миллиметрден  аспайды, ал суспензойдтың көлемді үлес мөлшері ЗО%- тен артық болмауы керек. Түйіршіктер бүкіл суспензия көлеміне біркелкі жайылып тұру ушін белгілі бір әдіспен ол үнемі қозғалысқа келтіріліп отырады.

Сипатталған қасиеттермен тығыз байланысты суспензия касиеті тұтқырлық. Ол туйіршіктердің өзара әсерінен пайда болады.Суспензия суспензойд үлесі артқан сайын, демек белгілі бір көлемде түйіршіктер саны көбейген сайын олардың соктығысуы артады. Соның нәтижесінде бір-біріне әсер етуі (жабысуы, агрегат құруы) ұлғаяды, қозғалыс режимі өзгереді. Бұл жай үшін тек үлес шамасы емес, түйіршіктердін ірілігінің де маңызы зор. Түйіршік диаметрі іріленгеи сайын (үлес бір шамадан өзгермегеннің өзінде) тұтқырлық азаяды, қозғалыс дәрежесі және шөгу жылдамдығы өседі. Мұның өзі суспензияның тұрақтылығын төмендетеді.Оған керісінше, түйіршіктердің ұнтағы өскен сайын тұтқырлық молайып, бататын кен кесектерінін шөгу жылдамдығы төмөндейді. Демек, суспензия тұтқырлығы тек бір шамада болуы қажет. Ол үшін суспензойд материалының гранулометриялық құрамы дұрыс таңдалуы қажет. Түйіршіктер қозғалымы неғұрлым олар бір бірімен аз әрекеттесе соғұрлым жеңіл болады. Осындай жағдай тудыру үшін суспензияға белгілі бір  қосылыстарды косу кеңінен қолданылады. Олардың молекулалары түйіршіктердің беттерімен әрекеттесіп, түйіршіктердің өз ара байланысуын және шөгу жылдамдығын төмөндетеді.

Суспензойдтың гранулометриялық құрамы оны пайдалану кеэзінде біртіндеп ұнтақталуы нәтижесінде өзгереді және оған кенкесектерінің беттерінің үйкелуінен пайда болатын ұнтақ қосылады. Сол себептермен суспензия қасиеттері де өзгереді. Сондықтан белгілі бір уақыт өткен кезде суспензия тазаланып, оның бастапқы қасиеті орнына келтіріліп отарылуы қажет, демек регенерация жүргізілуі керек. Ол үшін суспөнзия ішінен тек суспензойд түйіршіктері белгілі әдістермен бөлініп алынады. Мысалы, магнитті суспензия магиитті бөлгіштерден өткізіледі, галенитті суспензядан галенит флотация әдісімен бөлінеді. Содан кейін белгілі су көлемімен кайта араластырып, процеске түсіріледі.

Ауыр суспензияда байыту алдында ұсақталған кеннен ұсақ класс (көбінде - 5+0) грохочениемен бөлініп алынады. Әйтпесе ол класс суспензиямен араласып, оның тығыздығын және басқа қасиеттерін бірден өзгертіп жібереді де минералдарды бөлу мүмкіндігі жойылады және ұсақ кен түйіршіктерінің шөгу жылдамдығының аз болғандықтан процестің өнімділігі төмендейді. Жалпы әртүрлі тығыздықты кен кесектерінің бөліну тиімділігі олардың ірілігі артқан сайын өсе түседі.

Ауыр суспензияда ұсақ ұнтақталған, мысалы 0.2-0,5мм-ге дейін материалды да байытуға да болады. Бірақ ол үшін бататын минерал түйіршіктерінің шөгу жылдамдығын арттыру қажет, демек гравитациялық күшке қосымша қүш тудыру қажет. Ондай күш ретінде, мысалы, ортадан тепкіш күш әсері пайдаланылады. Ол үшін әдетте процесс гидроциклондарда жүргізіледі.

Ауыр суспензия өндірісте әртүрлі мақсатпен жүргізіледі. Егер көмір байытылса. онда ақырғы өнім ретінде даяр концентрат алынады. Ал мысалы, түсті металл кендерін алсақ, олар негізінде не өте ұсақ сеппелі болады да, минералдарды ажырату үшін өте майда күйге дейін ұнталады. Әрине, мұндағы ұнтақ затты ауыр суспензияда байыту мүмкін емес. Дегенмен көпшілік түсті металл кендеріне бұл процесті қолдануға  болады. Бірақ мұнда одан. ақырғы өнімдер алу мақсат емес, тек алдын ала байыту мақсаты қойылады. Кен, мысалы. мөлшері 10-50 мм-ге дейін ұсатылады. Минералдар әлі ажырамаған күйде қалады. Бірақ ұсатылған кенде негізгі массасы тау-жыныс минералдарынан тұратын. не құрамында бағалы минералдар өте аз кездесетін (бастапқы кенмен салыстырғанда) кесектер пайда болады. Егер сол кесектер бастапқы кеннен бөлініп шығарылса, оның шағын бөлігінде бағалы зат мөлшері  өседі, демек кен байыйды.Кейінгі  процестерге (ұнтақтау. байыту) кеннің байытылған бөлегі ғана түседі де ол тиімді өңделеді. Байытудың осы турін алдын ала байыту деп атайды.

Сонымен бұл процесті кендерді байыту үшін қолданғанда байытылған кен (ауыр фракция) және даяр қалдық (жеңіл фракция) алынады. Жеңіл фракцияның шығыны неғұрлым үлкен болса. процестің тиімділігі  арта түседі. Әдетте оның шығымы І5-20%тен кем болмауы керек.Процестің тиімділігін мынадай факторлармен дәлелдеуге болады:

1/ақырғы өнімдер алу үшін жүргізілетін кейінгі процестерге құрамында бағалы зат мөлшері арттырылған кен түседі;

2/кеннен калдық ретінде шығарылған бөлегі кесек түрінде алынады,ол ұнтақтау жане басқа процестерге  түспейді,энергия және басқа шығындар жұмсалмайды;

з/жеңіл фракияның шығымына сәйкес байыту фабрикаға қосымша кен түсіріп,соның нәтижесінде фабриканың өнімділгін арттыруға болады, және т.б

Ірі және орта ұсатылған кендер тек гравитациялық күш әсер ету принципімен жұмыс істейтін аппараттарда байытылады. Оларға жататындар; конусты.барабанды және доңғалақты бөлгіштер.Ұсақ ұнтақталғая кендерді байытуға гидроциклондар қолданылады.

Конусты бөлгіштер (ОК) 39-суретте көрсетілген.	.

39-сурет.Конусты ауыр ортада бөлгіштің схемалы көрінісі:

1-корпус:2-вал:3-араластырғыш;4-ауалы көтергіш құбыр.

Олардың суспензия тұратын  корпусы(1) жоғарғы жағы биіктігі аз цилиндр пішінді,ал төмеңгі жағы конус пішінді.Оның ортасына ақырын айналып тұратын вал(2)орнатылған.Валдың бойында суспензияны араластырғыш (3) орнатылған. Кен суспензияға оның орта шетіне түседі.Тығыздығы суспензия тығыздығынан артық кесектер батып кетеді де,ал тығыздығы аз кесектер қалқиды.Қалқыған қабат үстіне кен қысымымен цилиндрдің шетіне біртіндеп ығыстырып,айналдыра шетінен шығады.Батқан кесектер аэроливті құбырға(ауа көтергіш)түседі.Құбырдың астынан тік бағытта көтерілетін қысымды ауа беріледі.Оның күшімен кесектер (ауыр фракция) көтеріліп,құбырдың жоғарғы шетінен асып шығады,ал ондағы суспензия орнында (құбыр ішінде) қалады.

Конусты бөлгіштерде кен 2-100мм, ал көмір 200мм мөлшеріндегі ірілікте байытылады.Олар көбінде көмір байыту үшін қолданылады.Конустың диаметрі 5600мм-ге дейін жетеді.Бұлардың конструкциялары қарапайым.Үлкен кемшілігі сол орнатуға үукен биікті кеңістік қажет.Практикада конусты бөлгіштердің бірнеше вариантты конструкциялар кездеседі,бірақ жұмыс істеу принципі барлығында бірдей.

Спиральді барабанды бөлгіштер

(СБС). Олар цилиндрлі пішінді корпустан (барабаннан Х1)тұрады (40-сурет).

40-сурет. Барабанды ауьр ортада бөлгіштің схемалы көрінісі: 1-корпус; 2-тірегіш ролик: 3-тісті венец 4-сгпиральді лента; 5-доңғалақ элеватор; 6-кен түсіргіш науа

Корпус екі жерден тірегіш роликтөр(2)үстінде айнала алады.Оның айналуы диірмендердің айналуына уқсас: барабанның бір шетіне жақын тісті венец (3) орнатылган. Ол электормотордан айналыс алатын тісті шестерниямен жалғасады. Варабан ішіне суспензия құйылад,оған қақпақ ортасындағы тесік аркылы науамен(6)кең түсіріледі.Барабан сәл көлбеу орнатылған. Соған сәйкес ішіндегі суспензия кең түсетін шетке қарай ығыс орналасады.Калқыған кесектер (жеңіл фракция) бастапқы кен кесектерінің ығыстыруы нәтижесінде барабанның сол шетіндегі тесіктен асып шығып өз науасына түсіп жатады.Батқан кесектер (ауыр фракция)  барабан түбіне шөгеді.Оларды үздіксіз шығарып отыру үшін барабанның ішкі бетіне белгілі жалпақтығы бар спиральді лента(4) орнатылған.Ол барабан  айналғанда сонымен бірге қозғалады. Соның демеуімен батқан кесектер барабанның екінші (жоғарғы) басына жылжып барып, көтергіш доңғалақ элеваторға (5) барып түседі. Доңғалақ ішіне радиальді көп тесікті қабырғалар орналасқан. Кен кесектері осындай қабырғалардың екі аралығындағы ячейкаларға түсіп, барабан айналғанда бірге көтеріледі.Сол кезде суспензия тесіктерден өтіп, ячейкада негізінде тек кен кесектері қалады. Ячейкалар белгілі бір биіктікке көтергенде, кесектер төмен жылжып құлап, барабанның орта тесігіне орналасқан науаға түсіп шығарылады.

Барабанды бөлгіштерде ірілігі 150 мм-ге жететін кенді байьтуға болады. Барабанның диаметрі ең үлкендерінде 3000 мм,ал ұзындығы 6000мм-ге жетеді. Бұл бөлгіштерді пайдалы қазбалардың барлық түрін байытуға қолдануға болады.

Д о ң ға л а қ т ы б ө л г і ш т е р (СКВ). Олардың схемалы көрінісі

41-суретте келтірілген.

41-сурет. Доңғалақты ауыр ортада бөлгіштің схемалық көрінісі. 1-ванна: 2-доңғалақ элеватор; 3-қулақты кескіш.

Кең науашық  аркылы  суспензияға  толған  ваннаға
(1) түседі.Қалқыған жеңіл фракция айналмалы қулақты ескіш
(3) әсерімен ығыстырылып науашыққа түсіріледі. Қалқыған кесек-
тердің ескіш орнаған ванна шетіне ығысуына бастапқы түсетін
кеннің де әсері тиеді.Ванна түбіне шөккен кен кесектері ваннаның бір қабырғасына жабыстыра келбеу орналасқан элеваторлы доңгалаққа (2)түседі.Оның кұрылысы да барабанды бөлгіштердегі элеваторлы доңғалақтың кұрылысындай. Элеватор ақырын айналып тұрады.Оны ячейкаларға бөлетін қабырғалары тесікті.Солар арқылы суспензия төмен ағып бөлініп. ваннаға кайтарылып отырады.Ячейка белгілі биіктікке көтөрілгенде ондағы жатқан кесектер сырғып құлап доңғалақтың ортасына көлбеу орналасқан науашыққа түседі.

Қазіргі кезде екі өнім (ауыр және жеңіл фракциялар) емес, үш өнім, (концентрат,қалдық және екі аралық өнім) беретін доңғалақты бөлгіштерде (СТТ) қолданылады демек,екі өнімді екі бөлгіш бір агрегатта біріктірілген.Бұл бөлгіштер көмір байытуда кеңінен тарауда. Бастапқы көмір алдымен тығыздығы төмен суспензияға түсіп жеңіл фракция (таза  көмір концентраты) бөлінеді. Одан шыққан ауырлау фракия екінші секцияда тығыздығы жоғарылау суспензияға түсіп, одан ауыр фракция (қалдық ретінде), екіаралық өнім алынады. Ақырғы өнім қосымша ұсатылғанда кейін қайтадан байытуға түседі.

Доңғалақты бөлгіштер көбінде көмір байытуға қолданылады. Оның кесектігі ЗОО мм-ге дейін болса олар тиімді жұмыс істей алады.

Ауыр орталы гидроциклондар (КГ, ГТ). Олардың конструкцияларының классификациялау мақсатымен қолданылатын гидроциклондардың конструкциясынан айырмашылығы  жоқ,тек көлбеу орнатылады. (20-дай). Бұл аппараттарда байытылатын кен түйіршіктерінің диаметрі 0.2-0,5мм-ге дейін төмендеуі мүмкін. Бататын түйіршіктердің шығу жылдамдығы ортадан тепкіш күш әсерімен арттырылады.Гидроциклонның орнатылу көрінісі 42-суретте келтірілген.

Суспензия байытылатын кенмен бірге гидроциклонның цилиндрлі бөлігіне  1тангенциалды (жанама) орнаған патрубок (2) арқылы түседі. Заттың қысымымен айналма қозғалысты траекториямен түсуінін нәтижесінде пайда болатын ортадан тепкіш күш әсерімен ауыр түйіршіктер және суспензойдтың біразы аппараттың ішкі қабырғасына ығыса төмен жылжып құмды патрубоктен

42-сурет. Ауыр ортада бөлгіш гидроциклон;

1-корпус; 2-тусіргіш патрубок; 3-ағызынды

патрубкасы; 4-тіреу; 5-құм патрубкасы.

(5)шығады.Жеңіл фракция және суспензяның негізгі бөлігі ағызынды патрубок (3) арқылы шығарылады.

Гидроциклондардың жұмыс істеуіндегі ерекшеліктері сол түйіршіктердің шөгу жылдамдығы ондаған есе, өседі.қозғалыс әсерімен суспензияның структурасы бұзылып оның тұтқырлық қасиеті үлесі белгілі мөлшерден артпайды.

Осындай екі өнімді гидроциклондар косақтандырыла бір агрегат түрінде жасалса,онда оларды ауыр орталы үш өнімді гидроциклондар деп атайды. Демек, концентрат және қалдыктан (ауыр және жеңіл фракциялар) басқа екі аралықты өнім алынады. Соның нәтижесінде ауыр және жеңіл фракцияардың тазалығы артады.

Енді кенді ауыр суспензияда байыту процесінде ауыр және жеңіл фракциялармен бірге шығатын суспензойд олардан қалай бөлініп алынатынын, соның нәтжесінде процеске қайта қайтарылатынын қарастырайық.

Суспензойдтың ұсақ түйіршіктері ауыр және жеңіл фракциялармен бірге шығатын сумен аралас шығады. Оларды бөліп алу үшін тор тесіктерінің диаметрі суспензойд түйіршіктерінің диаметрінен үлкен, ал кен түйіршіктерінің (кесектерінің) диаметрінен кіші грохоттарға түседі.Ол грохоттардан өткен суспензия насоспен ваннаға қайтарылады. Грохот торларының үстінде қалған кен кесектерінде әлі де болса олардың бетіне суспензойд түйіршіктері жабысып бірге калады. Олардың кесектерден бөліп алу үшін ауыр және жеңіл фракциялар екінші рет басқа грохоттарға түсіп, үстінен су себу арқылы шайылып бөлінеді.Осылай екінші грохотгардан алынған суспензияның тығыздығы қосылған сумен сұйылуынын нәтижесінде көп төмендейді. Оның тығыздығы бұрыңғы қалпына келтіру үшін суспензиядан суспензойдты белгілі әдіспен бөліп алып,оны тек белгілі көлемді ғана (есептелініп табылатын) сумен  араластырып, процеске қайтару қажет.

Суспензойдты суйылған суспензиядан бөлу әдісі суспензойд қандай минералдардан (заттан) жасалғанына байланысты.Егер, мысалы, суспензойд ретінде магнигті ферросилиций қолданылса, онда олардың түйіршіктері суспензиядан магнитті бөлгіштерді қолдану арқылы бөлінеді.Егер галенит қолданылса,оны суспензияны флотациялау арқылы бөліп алуға боладьы. Осы процестерді регенерациялау процестері деп атайды. 43-суретте кенді ауыр суспензияда байытуда қолданылатын операциялардың тізбегі схема түрінде келтірілген.