2 КҮРДЕЛІ ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІНІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ. КИРХГОФ ЗАҢДАРЫ.

  - Кирхгофтың бірінші заңы

Тізбектеп қосылған энергия көзі мен тұтынушылардан тұратын электр тізбектерінде барлык тізбектегі ток, ЭҚК және кедергі не-месе қандай да болмасын тізбек участкесіндегі ток, кернеу және кедергі арасындағы қатынас Ом заңымен анықталады.

Бірақ, көбінесе іс жүзінде қолданылатын тізбектерде ток қандай да болмасын бір жерден шығып, әр түрлі жолменен тарап бір немесе бірнеше нүктелерде ұшырасады. Ұшырасу нүктелерінде бір-неше өткізгіш сымдар түйісіп ұштасады. Мұндай түйісу нүктелерін түйіндер (түйін нүктелері) деп атайды, ал қатар жатқан екі түйіндерді қосатын тізбек учаскесін тізбек тармағы деп атайды.

Тұйықталған электр тізбегінде электр зарядтары оның бірде бір нүктесінде жиналып қала алмайды. Өйткені бұл тізбек нүктелерінін потенциалдарын өзгертуге алып келер еді. Сондықтан қандай да бір түйінге белгілі уақыт бірлігінде келетін электр заряды, осы түйіннен сол уақыт бірлігінде кететін зарядка тең.

5 Сурет – Тарам тізбегі

Айталық, а түйінінде (5-сурет) тізбек төрт тарамға тармақта-лады да қайтадан б түйінінде қосылады. Тізбектің тармақталмаған бөліктеріндегі токты I арқылы, ал тарамдардағы токтарды І1, І2, І3, және І4 арқылы сәйкес белгілейік. Онда мұндай тізбектегі токтар арасында мынандай байланыс болады:

I = І1+I2 + І3 + І4                                (1.18)

Егер түйінде бағыттары әртүрлі тогы бар бірнеше өткізгіш сымдар үшырасса, онда теңдіктің сол белігінде түйінге келетін токтар-дың қосындысы жазылады, ал оң жағында түйіннен кететін токтар-дың қосындысы жазылады. Бұл формула Кирхгофтың бірінші заңы болып табылады. Кирхгофтың бірінші заңын былай тұжырымдауға болады: электр тізбегіндегі түйінге (түйін нүктесіне) келетін токтар-дың қосындысы, осы түйіннен кететін токтардың қосындысына тең немесе электр тізбегінің түйін нүктесіндегі токтардың алгебралық қосындысы нольге тең. Бұл жерде түйінге келетін токтарды оң, ал түйіннен кететін токтарды теріс токтар деп карайды.

  - Резисторларды (параллель) қатарлап және аралас қосу

Қатарлап (параллель) қосылған деп электр тізбегіндегі эле-менттердің тек бір ғана кернеу астында болуын айтамыз. Параллель қосылған резисторларда (5-суретті караңыз) ток төрт тармаққа тармақталады. Мұндай жағдайда тізбектің жалпы кедергісі азаяды немесе жеке тармақтар өткізгіштіліктерінің қосындысына тең тізбектін жалпы өткізгіштілігі көбейеді.

Бұл айтылғандарға оңай көз жеткізуге болады. Ол үшін параллель қосылған өткізгіштердің санының көбеюін өткізгіштің көлденең қима ауданының өскендігіне бара-бар деп караса болғаны. Сонымен барлық өткізгіштер жиынтығының өткізгіштілігін g әрпімен, ал әрбір жеке өткізгіштердің өткізгіштілігін g1 g2, g3 және g4 деп белгілесек, мынадай теңдеу аламыз:

g = g1 + g2 + g3 + g4                                       (1.19)

Өткізгіштілік кедергіге кері шама болғандықтан бұл формуланы мынадай түрде жазуға   болады:

1/R= 1/R1 + 1/R2+ 1/R3+ 1/R4                           (1.20)

Бұл формулада R параллель қосылған төрт резисторлардың жалпы немесе балама кедергісі. Балама кедергінің мәні берілген төрт резисторлардыц қай-кайсысынан болса да кіші болады.

Алынған теңдеулерді дәлелдейік. Тармақталмаған тарамдағы токты I, және тарамдардағы сәйкес токтарды — І1, І2, І3, І4, а және б нүктелері арасындағы кернеуді — U, осы нүтке аралығындағы жалпы кедергіні — R әріптерімен белгілейік. Ом заңы негізінде мынадай теңдіктерді жазайык:

I = U/R

I1 = U/R1

I2 = U/R2

I3 = U/R3

I4 = U/R4

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша:

І = І1 + І2 + І3 + І4

немесе

U/R = U/R1 + U/R2 + U/R3 + U/R4

Алынған өрнектің екі жағын да U-ға кыскартып біржолата 1/R= 1/R1 + 1/R2+ 1/R3+ 1/R4, теңдегін аламыз, дәлелдеу керегі де осы.

Алынған формула параллель қосылған резисторлардың кез-келген санына дұрыс келеді. Дербес жағдайда, егер электр тізбегінде параллель қосылған екі резисторлар R1және R2 болса, онда мынадай теңдеу жазуға болады:

1/R = 1/R1 + I/R2

Бұл теңдеуден параллель қосылған екі резисторларды алмастыруға болатын кедергіні R табамыз:

R = R1R2/(R1 + R2)

Алынған формула іс жүзінде кеңінен қолданылады. Оны былай тұжырымдауға болады: параллель қосылған екі энергия тұтынушының кедергісі осы тұтынушылар кедергісінің көбейтіндісін сол кедергілердің қосындысына бөлгенге тең.

Егер параллель қосылған бірдей резисторлардың R саны n болса, онда мұндай тізбектің жалпы кедергісі бір резистордың кедергісінен n есе аз болады, яғни R жaлпы = R/n.

Жоғарыдағы 6-суретке оралып мыналарды жазуға болады:

I1R1 = U

I2R2=U

I3R3 = U

I4R4 = U

Бұл теңдеулердің оң жақтары бір-бірімен тең болғандықтан, олар-дың сол жактары да тең:

I1R1 = I2R2 = I3R3 = I4R4

Келтірілген теңдеулерден мынадай қатынастарды аламыз:

I1/I2 = R2/R1; I2/I3 = R3/R2

Бұл қатынастар параллель қатар қосылған резисторлары бар тізбектердегі токтар осы кедергілерге кері пропорционал немесе өткізгіштер өткізгіштілігіне тура пропорционал болып таралатындығын көрсетеді. Сонымен, параллель қосылған резистордың мәні көп болған сайын, ондағы ток мөлшері аз болады және керісінше болады.

Егер түйіндер арасындағы кернеу өзгермейтін болса, онда осы түйіндер арасына қосылған резисторлардағы токтар, оларды тізбектеп қосқаннан өзгешелігі, бір-бірінен тәуелсіз болады. Тізбектен бір немесе бірнеше резисторлар алынып тасталынса, қалған резистор жұмысына олар әсерін тигізбейді. Сондықтан көпшілік жағдайда жарықтандырғыш электр шамдары, электр қозғалтқыштар, тағы басқа электр энергиясын қабылдағыштар электр торабына катар қосылады. Электр тізбегінің учаскесінде қатар қосылған қабылдағыштар қаралып отырған учаскедегі және жалпы тізбектегі токтарды өзгертуге алып келеді. Мысалы, кедергілері R1 = 10Ом және R2 = 30Ом резисторларды, ал кернеуі U = 120В желіге тізбектеп қосқан (6-сурет) кезде тізбектегі ток

I=U/(R1+R2) = = 120/(10 + 30) =3А.

6 Сурет – Резисторларды аралас қосу

Егер кедергісі R2 резисторға кедергісі R3 = 60Ом резисторды катар косса, онда тармақталған тізбек бөлігінде де және кедергісі R2 резисторында да ток мөлшерлері өзгереді. Қатарланған екі тармақтың кедергісі

R23 = R2R3/(R2 + R3) =30 • 60/(30 + 60) =20 Ом

Тармақталмаған тізбектегі ток

I = U/(R1 + R23) = 120/(10 + 20) =4А

R2 резисторындағы ток

І2= (U-I1R1)/R2= (120-4 • 10)/30 = 2,67

тең болады.

Электр тізбегінің учаскесінде резисторларды катар қосуды берілген учаске тогын азайту үшін қолданады. Жекелеп айтсак, мұнда шунт деп аталатын қатар қосылған резисторды амперметрлердің өлшейтін токтарының шектерін қеңейту үшін қолданады. Шунтты қолданғанда аспап арқылы өлшенетін токтын тек бір бөлігі гана өтеді. Шунт тізбектеліп жалғанады да, амперметрді — шунтқа қатар тіркейді.

Егер электр тізбегінде бір-бірімен параллель қосылған резисторлар басқа резисторларға тізбектеліп жалғанса, онда олардың осылай қосуын аралас қосу деп атайды. Аралас қосылған бірнеше резисторларының жалпы немесе балама кедергісін табу үшін алдымен параллель немесе тізбектеп қосылған резисторлардың кедергісін табады, содан соң оларды есептеп табылған бір резистормен алмастырады. Мысалы, а және в нүктелерінің арасындағы (6-сурет) кедергіні табу үшін, алдымен б және в нүктелері аралығындағы кедергіні табу кердек:

R'=(R2R3)/(R2 + R3)

ал содан соң алынған кедергі мәнін R1 мәніне қосу керек:

R1*R = R1 + [R2R3/(R2 + R3)].

  - Кирхгофтың екінші заңы

Кирхгофтың екінші заңын былай тұжырымдауға болады: кез келген тұыйқталған электр тізбегінде барлык, ЭҚК-дің алгебралық қосындысы, осы тізбекке тізбектеп қосылған кедергілерге түскен кернеулер қосындысына тең, яғни

E1 + E2 + E3 + ... + E=I1R1 + I2R2+I3R3 + ... + In             (1.21)

Теңдеулерді құрғанда тізбекті айналып өту бағытын анықтап алады және токтарға кез-келген бағыт беріледі.

Егер электр тізбегіне бағыттары бір-бірімен тура келетін екі ЭҚК 7а-суреттегідей сәйкес қосылған болса, онда тізбектің жалпы ЭҚК осы ЭҚК косындысына тең, яғни Е = Е1 - Е2. Егер тізбекке қосылған екі ЭҚК бағыттары бір-біріне карама-қарсы болса, яғни 7б-суреттегідей қарсы қосылса, онда тізбектің жалпы ЭҚК осы көздердің ЭҚК айырымына тең: Е = Е1 - Е2.

7 Сурет Электр энергиясы көздерін қосу:

а) сәйкес; б) қарама-қарсы

Электр тізбегіне ЭҚК әртүрлі бағытта болатын бірнеше энергия көзі тізбектеп қосылса, онда жалпы ЭҚК барлық энергия көздерінің ЭҚК-терінің алгебралық қосындысына тең. Алгебралык косындыны тапқанда бір бағыттағы ЭҚК плюс таңбасымен, ал карама-қарсы бағыттағы ЭҚК минус таңбасымен аламыз.

Әдетте тұйыкталған тізбек, 8-суретте көрсетілгендей, күрделі тізбектің бір бөлігі болып табылады. Тұйық тізбек а, б, в, г әріптерімен белгіленген. а, б, в, г нүктелерінің тарамдалуына байланысты І1, І2, І3, І4, токтары мәндерінің айырмашылыгы бола отырьш, олар әртүрлі бағытта болуы мүмкін. Мұндай тізбек үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша былай жазуға болады:

Е1 - Е2  - E3 = I1(r01 + R1) + I2(r02 + R2) +I3(r03 + R3)+I4R4

мұндағы — r01, r02, r03 — энергия көздерінің ішкі кедергілері;

R1 R2, R3, R4 — энергия тұтынушылардың кедергілері.

8 Сурет – Тұйық электр тізбегі

Жеке жағдайда, егер тізбек тармақтары жоқ болса және өткізгіштер тізбектеліп косылса, онда тізбектің жалпы кедергісі барлық кедергілердің қосындысына тең болады. Егер энергия көзінін сыртқы тізбегі: мысалы, тізбектеп қосылған үш кедергіден R1 R2, R3 тұрса, ал энергия көзінің ішкі кедергісі R0 болса, онда Кирхгофтың екінші заңына сәйкес мынадай теңдеуді жазуга болады:

Е = І (r0 + Ri + R2 + R3)

Бірнеше ток көзі болғанда, теңдеудің сол жағында осы энергия көздерінің ЭҚК-інің алгебралық қосындысы болар еді. Екі немесе бірнеше энергия көздерін параллель қоскан кезде олардан өтетін токтардың шамасы жалпы жағдайда бірдей болмайды. Егер параллель қосылған ішкі кедергілері R1, R2 және ЭҚК Е1, Е2 екі энергия көздері (9-сурет) қандай да болмасын сырткы кедергіге R тұйықталған болса, онда сыртқы тізбек тогын I және энергия кездерінен ағатын токтарды I1 және І2 мынандай формулалармен анықтауға болады:

І = І1 + І2

I = U/R

І1= (Е1 —U)/R1

I2= (Е2 —U)/R2.

Осылардан сыртқы тізбектегі ток

I = (E1R2 + E2R1) /(R1R2 + RR1 + RR2)

Бірінші және екінші энергия көздерінен ағатын токтар

I1= (E1-IR)/R1 және І2= (E-IR)/R2

9 Сурет – Энергия көздерін қатарлап қосу