- ЛЕКЦИЯ  13

- 4.13 Электромагнитная  индукция

- 4.13.1   Явление электромагнитной индукции.

В 1831 г. Фарадей показал, что меняющееся во времени магнитное поле сопровождается меняющимся электрическим полем. Это явление названо электромагнитной индукцией.

Опытные факты:

1. При любом изменении магнитного потока через катушку неизменной формы,  замкнутой  на гальванометр,  последний регистрирует ток ( во время изменения потока). Направление возбуждаемого (индукционного) тока зависит от знака изменения потока.

2. Если электромагнитная индукция вызывается перемещением какой-либо	части  установки, то важно лишь относительное перемещение.

3. Эффект выражен тем сильнее, чем быстрее меняется поле и чем больше 	витков имеет катушка.

4. При заполнении части пространства ферромагнетиком эффект возрастает,  из 	чего следует, что  эффект связан с индукцией В , а не с  напряженностью Н.

5. Если менять сопротивление контура, то наблюдаемый эффект уменьшается 	при  увеличении R. Это позволяет считать , что суть явления заключается в 	создании  электрического индукционного поля.

6. Если подсоединить приёмную катушку к электроскопу ( цепь оказывается  разомкнутой)  и менять магнитный поток через катушку, то наблюдается отклонение указателя электроскопа, что свидетельствует о существовании  	индукционного процесса  и в  “разомкнутой” цепи.

Вывод: Во всех случаях наблюдается возникновение электрического поля напряженностью Е. Циркуляция напряженности этого поля, взятая по используемому контуру L, определяется скоростью изменения магнитного потока Ф, пронизывающего площадь контура.

(18)

Это соотношение называется законом  Фарадея.
Знак минус показывает, что увеличение потока (dФ/dt 0) вызывает ЭДС i меньше нуля, т.е. поле индукционного тока направлено навстречу потоку; уменьшение потока  вызывает ЭДС индукции большую нуля, т.е. направление потока и поля  индукционного тока совпадают.

Знак минус в формуле для ЭДС определяется правилом Ленца, выведенным в 1833 году.

Правило Ленца: Индукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток.

Значение индукционного тока совершенно не зависит от способа изменения потока  магнитной индукции, а определяется лишь скоростью его изменения. Если ЭДС индукции создается в замкнутом проводящем контуре с сопротивлением R, то в нем возникает сила тока, имеющая мгновенное значение  i = /R и полный заряд, протекающий по контуру за время изменения магнитного потока равен: 												  (19)

Какова природа ЭДС электромагнитной индукции?

Рисунок 11

1.Рассмотрим случай, когда провод движется в магнитном поле со скоростью v.  Заряды, упорядоченно движущиеся  в направлении   вектора v , образуют конвекционный ток. Так как  этот ток находится в магнитном поле,  то на заряды действует сила Лоренца,  направленная вдоль провода  и порождающая в замкнутом проводящем контуре индукционный ток  Iинд.

Следовательно, на участке контура длиной h, движущемся в магнитном поле рис. 9), возникает индукционное электрическое поле напряженностью Е, заставляющее заряды двигаться вдоль провода (в направлении стрелки, см. рис.  ). Возникающая ЭДС индукции равна :

(20)

2. Неподвижный контур в магнитном поле. 
На неподвижные  заряды сила Лоренца не действует. Чтобы объяснить  причину возникновения ЭДС индукции, Максвелл предположил, что   при всяком изменении магнитного поля в окружающем пространстве возникает индукционное  электрическое поле, не связанное с электрическими зарядами. Силовые линии  этого   поля, в отличие от поля созданного зарядами, являются замкнутыми кривыми. Это поле, подобно магнитному полю,

окружающему проводник с током имеет вихревой характер.

- 4.13.2 Вращение рамки в магнитном поле.

Рассмотрим принцип действия генераторов  на примере плоской рамки, вращающейся в магнитном поле.  Предположим, что рамка вращается в однородном  магнитном поле (В = const) равномерно  с угловой скоростью        = const. Магнитный поток, сцепленный с рамкой  площадью S, в любой момент времени t, равен  , где  = t – угол поворота рамки в момент времени t (начало отсчета выбрано так, что при t =0,  = 0). При вращении рамки в ней будет возникать переменная ЭДС  индукции:

(21)

изменяющаяся со временем по гармоническому закону. ЭДС индукции максимальна при sint =1. max = BS  т.е  i = max sint.

Если число витков в рамке равно N, то:

i = - = NBSsint   (22)

У нас принята стандартная частота тока  = 50 Гц, и увеличивать ЭДС можно лишь увеличивая В и S. Для увеличения В применяются мощные постоянные магниты или в электромагнитах пропускают значительные токи, а также внутрь электромагнитов помещают материалы с большим  Увеличить S   можно если вращать несколько витков, соединенных последовательно.      			Процесс превращения механической энергии в электрическую обратим. 	Если по рамке, помещенной в магнитное поле пропускать электрический ток, то на нее будет действовать вращающий момент и рамка начнет вращаться.  На этом принципе основана работа электродвигателей.

- 4.13.3 Вихревые токи  (Токи Фуко).

Индукционные токи возбуждаются и в массивных сплошных проводниках, помещенных в переменное магнитное поле. Эти токи оказываются замкнутыми в толще проводника и поэтому называются вихревыми. Их также называют токами Фуко – по имени первого исследователя.

В соответствии с правилом Ленца токи Фуко выбирают внутри проводника такие пути и направление, чтобы своим действием возможно сильнее противиться причине, которые их вызывают. Поэтому движущиеся в сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействием токов Фуко с магнитным полем.

Тепловое действие индукционных токов используется в индукционных печах.

Токи Фуко, возникающие в проводах, по которым текут переменные токи, направлены так, что ослабляют ток внутри проводника и усиливают вблизи поверхности. В результате быстропеременный ток как бы вытесняется на поверхность. Это явление называется скин-эффектом или поверхностным эффектом. Из-за скин-эффекта в высокочастотных цепях применяют полые проводники.

- 4.13.4 Индуктивность контура. Самоиндукция

Магнитный поток через контур прямо пропорционален силе тока в контуре.  		Ф = LI;

Коэффициент пропорциональности  L между силой тока I контуре и магнитным потоком Ф, создаваемым этим током, называются индуктивностью.  Индуктивность зависит от размеров и формы  проводника, от магнитных свойств среды, в которой находится проводник.

За единицу индуктивности в Международной системе принимается генри (Гн).  		L = Ф/I;   	;

При изменении силы тока в катушке происходит изменение магнитного потока, создаваемого этим током, что вызывает появление ЭДС индукции.  Явление возникновения ЭДС индукции в электрической цепи в результате изменения силы тока в этой цепи называется самоиндукцией.  В соответствии с правилом Ленца ЭДС индукции препятствует нарастанию силы тока при включении и убывании силы тока при  выключении цепи.

Рассчитаем индуктивность  бесконечно длинного соленоида. Магнитный поток сквозь один виток соленоида площадью S равен    .  Полный магнитный поток, сцепленный со всеми витками соленоида (потокосцепление) ,   учитывая,  что для  катушки  = LI, получаем:

(23)

Из закона Фарадея .

Если контур не деформируется и магнитная проницаемость среды не меняется, то  L = const  и   	S = - L, где знак минус, обусловленный правилом Ленца, показывает, что наличие индуктивности в контуре приводит  к замедлению изменения силы тока в нем.   Контур, обладающий индуктивностью, приобретает электрическую инерцию.

- 4.13.5 Токи при замыкании и размыкании цепи.

При всяком изменении силы тока в проводящем контуре, в соответствии с правилом Ленца,  возникает э.д.с самоиндукции, в результате чего  в контуре появляются дополнительные токи, называемые экстратоками самоиндукции. Они всегда направлены так, чтобы противодействовать изменениям тока в цепи. При этом индуктивность цепи проявляется в замедлении процессов исчезновения и установления тока.

Рисунок 11

Рассмотрим цепь, содержащую источник тока с ЭДС , сопротивление R и индуктивность L.  При положении ключа указанном на рис 11, при бесконечно малом сопротивлении источника, сила тока будет определяться выражением

(   )

Рассмотрим подробно процессы протекающие в цепи при размыкании  и  замыкании цепи.

1.  Найдем закон изменения силы тока при размыкании цепи.

В момент времени t = 0 отключим источник тока, замкнув одновременно цепь накоротко переключателем П. Как, только сила тока в цепи начнет убывать, возникнет ЭДС самоиндукции, противодействующая этому убыванию. Сила тока в цепи будет удовлетворять уравнению второго закона Кирхгофа

IR = s = -L  или

+ I = 0.  (2)

Уравнение (2) представляет собой линейное однородное дифференциальное уравнение первого порядка. Разделив переменные, получим    = - dt.   Отсюда

= - ;  ln = -,  или

(3).

Таким образом, после отключения источника ЭДС,   сила тока в цепи не обращается мгновенно в нуль, а убывает по экспоненциальному закону (3). График убывания  дан на рис. 2 (кривая 1). Скорость убывания определяется имеющей  размерность времени величиной   = , которая называется  временем  релаксации. Заменяя   через , получим

I = I0 (4).

Рисунок 12

В соответствии с формулой (4)  - это  время, в течение которого сила тока уменьшается в е раз.

Из формулы (3) видно, что чем больше индуктивность цепи L и меньше ее сопротивление R, тем больше постоянная времени   и тем медленнее спадает ток в цепи.

2. В случае включения в цепь источника  ЭДС в цепи,  кроме ЭДС ,  будет действовать ЭДС самоиндукции (до тех пор, пока сила тока не достигнет установившегося  значения (1)). Процессы в цепи будут описываться вторым законом Кирхгофа

(   )

Решая это уравнение, получим:

(6)

где I0 =   - установившийся ток.

Быстрота установления тока определяется тем же временем релаксации , что и при исчезновении тока.

- 4.13.6 Энергия магнитного поля

Рассмотрим контур индуктивностью L, по которому течет ток I. Магнитный поток, пронизывающий контур,  Ф = LI. При изменении силы тока на dI магнитный поток изменяется на . Для изменения магнитного потока на dФ необходимо совершить работу .

С учетом этого работа по созданию магнитного потока Ф равна

Совершенная работа против ЭДС самоиндукции идет на создание магнитного поля, обладающего энергией

(24 )