2 ПЛАНДАРДЫҢ КАРТАЛАРДЫҢ ТҮЗЕТУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

Дәріс жоспары:

- Пландар мен карталардың ескіруі.

- Түзету жұмыстарын ұйымдастыру.

- Контурлық нүктеге сүйенетін түсіріс түрлері.

- Нәтижелерін дайындау, бақылау.

План және карта уақыт кезеңдеріне тәуелді түсірілген жергілікті жердің ситуациясын кескіндейді. Сондықтан да уақыт өте келе, олар мәні жағынан ескіре бастайды.

Пландар мен карталардың ескіруі келесі себептерге тәуелді:

Жер бетінің адамзат әрекетінен тоқтаусыз өзгерісі;

Оларға болған дәлдігіне, нақтылығына, толықтығына, құрамына және ғылыми-техниканың дамуымен байланысты  талаптың жоғарылауы.

Пландар мен карталарды түзету геодезиялық жұмыстардың кезекті түсірістен кейінгі пландағы ситуациялық өзгерістерді дәлдігін сақтай отырып, қайта салу жөніндегі жұмыс түрі болып табылады.

Түзету жұмыстары келесі тәртіппен жүргізіледі:

- дайындық камералық жұмыстар;

- аэрофототүсірісте пайда болған контурларды далалық түсіру;

- планнан жоғалған контурларды алып тастау;

- пайда болған контурларда  қажеттілік жағдайда түсіріс негізін құру;

- пайда болған контурларды түсіру;

- түсіріс нәтижелерін планға салу және орындалатын жұмыстың  ретін құрастыру;

- түзетудің нәтижесін дайындау және бақылау.

2.1 Карталар мен пландарды жаңалау кезеңдері

Жаңалау – бұрынғы бар пландар мен олардың геодезиялық негіздерін пайдаланып түсірілген жаңа түсіріс негізінде, жаңа пландарды құру болып табылады. Жаңалау кезеңдері картографияланған әртүрлі аумақтардың пландары мен карталарының ескіру дәрежесіне байланысты 8 - 15 жыл арасында белгіленеді.

Дегенмен, карталар мен пландардың тез ескіруі, жер кадастрын жүргізу барысындағы, жерді пайдалану туралы сенімді ақпарат алудың талабын жүйелік қанағаттандыру үшін, қазіргі заман талабына сәйкес, біршама қысқа уақытта жүргізіледі. Мысалы, әрбір 3-5 жылда жерге орналастырудың жобасын құрастыру жүргізіледі. Осы кезеңде карталар мен пландарды жаңалау техникалық мақсатқа лайықты болмайды және экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Сондықтан пландар мен карталарды жаңалаудың арасында оларды түзету жүргізіледі, яғни:

- пайда болған контурлармен ситуацияны түсіру;

- түсіріс нәтижесін іс жүзіндегі планға (картаға) түсіру;

- планнан жоғалған контурларды жою.

Дайындық жұмыстары: түзетуді қажет ететін карталар мен пландарды және басқада құжаттар мен материалдарды таңдау, дайындау.

Егер түзутілуге тиісті жердің аэрофототүсірісінің кескіні болған жағдайда дайындық жұмысы қатарына, планға пайда болған контурларды алдын ала қарындашпен көрсетіп, жоғалғандарын сызып тастау жұмыстары енгізіледі.

Егер түзетілетін аумақтық аэрофототүсіріс кескіні болмаған жағдайда келесі жұмыстар орындалады:

а) планда өзгерген орын қандайда бір өндірістік өлшеу жүргізілмей түзетіледі. Яғни бұрынғы шартты белгі қарындашпен сызылып, орнына жаңасын қояды.

б) түсіріске енетін контурлар мен массивтер анықталынады. Пландағы өзгеретін ситуация кескіні қарындашпен сызылып, орнына жаңасы, өлшеу барысындағы қамтитын контур жай көзбен қаралып салынады. Егер планда жай көзбен салу қиын болса, контур жанынан сызық сызылып,  өлшеу барысында контурдың өзгеріске ұшырайтындығы ескертіледі.

в) түсірілетін аумақ планда жаңадан түсірілетін негізгі контур бойынша алдын ала белгіленеді.

г) пайда болған контурларды түсіру әдісі талданады (теодолиттік,  мензулалық, болмаса тек қана өлшеу жабдықтарымен).

Жергілікті жерді алдын ала байқау, түзету жұмысында бірден бір жауапкершілігі жоғары жұмыс сатысы болып табылады. Сондықтан бұл жұмысты орындау жоғары білікті мамандармен қатар, тәжірибелі басшылардың қадағалауымен жүргізіледі.

Карталар мен пландарды түзетудің бағасы, орындалатын далалық жұмыстардың көлеміне байланысты болады. Жер бетінде жасалған түсіріске қарағанда аэрофототүсірісті пайдалану көп жағынан тиімді болып саналады. Далалық жұмыстардың көлемі өз кезегінде,  түсірілетін контурдың және жүрістің  ұзындығына байланысты болады. Сондықтан план мен картаның ескіруінің негізгі көрсеткіші   түсірілетін және планға салынатын контурының ұзындық l жиынының түсіріс кезіндегі барлық контурлардың L жалпы ұзындығына қатынасы болып табылады:

(2.1)

Дегенмен -ны өзгеретін контур ауданының p,  планда кескінделген барлық ауданға P қатынасынан анықтау оңай болып табылады.

(2.2)

Жылдық ескіру шамамен  шегінде ауысады, осындай жаңаланумен ескірудің өсу проценті жылдан жылға азаяды. Әрбір кезеңдік жаңалауға дейін 8–15 жылға,  бұл көрсеткіш  30–80% жетеді.

Түзетудің дәлдігі. Түзетілетін план көбінесе дәлдігін сақтау үшін аз деформацияланатын, өшіруге, сызуға қолайлы жылтыр қағазда жасалынады. Түзету жұмысын жүргізуде түзетудің ең нақты дәлдігі сақталынатындай әдіс таңдалынады.

Егер іс жүзіндегі план дәлдігі бір бірінен 10% шамасында ауытқыса, біршама тең деп алынып, қабылданады. Мысалы, планда контурдың салыну дәлдігі 0.4 мм қателікпен, ал түзету нәтижесінде контур нүктесінің жағдайы 0,44 мм қателікпен болса, тең дәлдікті болып табылады.

Бұл деген егер түзетілетін планның дәлдігі пландағы нүктенің жағдайының   mt қателігін сипаттаса, онда түзетілген план нүктенің қателік жағдайы 1,1mt ие болатынын білдіреді. Сондықтан ескерілмейтін 10% қателікті қамтамасыз ету үшін, өлшеудің қателігі mөлш түзету барысында шамасын құрауы керек:

және                                (2.3)

Осыдан өлшеудің қателігі түзету барысында түзетілетін планның дәлдік қателігінің жарты шамасынан аспауы керек.

2.2 Жер планын түзету барысындағы түсіріс тәсілдері

Түзетудің дәлдігі көп жағдайда түзету барысында пайдаланылған түсірістің геодезиялық негіздеріне байланысты болады.

Геодезиялық түсіріс негіздері: геодезиялық торлар пункттері (триангуляция, полигонометрия); жер пайдаланудың шекарасы (жер иелену шекарасы) – координатасы белгілі есептелінген межелік белгі; пункттер арасында салынған түсіріс жүрістерінің нүктесі; жергілікті жерде сақталған түзетілетін планда нақты кескінделетін тірек контур нүктелері. Мұндай нүктелер жолдардың қиылысы, шұңқыр, құрылыс, ғимараттар, бақша бұрыштары.

Егер түсіріс геодезиялық торлардың жиілігі (М 1: 10 000 барысында пункттер арасы 3–4 км аспайтын) жоғары пункттерге сүйенетін түсіріс түрі болса, түзетілетін планның дәлдігі толық сақталатын ең қарапайым жұмыс түрі блып есептеледі.

Теодолиттік түсіріс (жүрісті полярлық әдіспен жүргізу) үлкен жер телімі барысындағы жабық жерлерде, далалық жұмысқа ауа райы қолайсыз жерлерде, сондай-ақ ситуациясы аз өзгерген ашық жерлерде қабылданады.

Мензулалық түсіріс ашық жерлерде ауа райы қолайлы, күрделі контурлық ситуациялы үлкен массивті және олардың біршама көп өзгерісі бар жерлерде қолданылады.

Өлшеу аспаптарымен және экермен түзету, жергілікті жерде жекелеген контурлардың арасында аздаған өзгерістер болғанда, геодезиялық пунктке немесе тірек контурлық жүйеге қатысты сызыққа перпендикуляр түсіру арқылы жасалынады. Геодезиялық торлар пункттері, аэротүсірістерді жаңа аэротүсірістермен байланыстыру үшін қажет етіледі.  Контурлық нүктелер түзетуде геодезиялық тор пункттері түсіріс территориясында болмаған немесе кездесетін геодезиялық торлар пункттері сирек болғанда пайдаланылады.

2.3 Түзетудің нәтижелерін рәсімдеу және бақылау

Түсірістің нәтижелері (түзету) оларды планға салғаннан кейін калькаға көшіріледі. Жоғалған контурларды қызыл сиямен сызады. Тек қана аты өзгерген контурларды калькада көк сиямен көрсетеді.

Ситуациялардың нүктелік жағдайының бақылау барысындағы қилыспаушылығы планда контурлы нақты кескіндеу үшін 1мм-ден айқын болмаса, 2 мм аспауына рұқсат етіледі. Барлық құжаттар тігіледі.

Отряд бастығымен жүйелік бақылау жүргізіледі. Бақылау нәтижесі түзетілетін планға түсіріліп, контурлар калькаға қызыл тушпен сызылып көшіріледі,  акт толтырылады.

Түзету бойынша жұмыстарды бас (аға) инженер, жерге орналастырушы немесе басқа жерге орналастыру мен жер пайдалану бойынша мамандар қабылдайды. Планды түзету барысында контур алаңдарын түзету үшін есептеулер жүргізіледі.