Раздел 1

Что такое фототиристоры и фототранзисторы

#

Назначение усилителей в схемотехнике

#

Технологии интегральных микросхем

#

Полупроводниковые интегральные схемы памяти

#

Организация внутренней памяти ЭВМ

#

Организация внутренней памяти оперативных КЭШ и ФЛЭШ

#

Организация внутренней памяти сверхоперативных памяти  КЭШ и ФЛЭШ

#

Организация внутренней памяти постоянных  КЭШ и ФЛЭШ

#

Что такое электронный прибор

#

Полупроводниковые приборы.

#

Контакты металл-полупроводник

#

Полупроводниковые диоды.

#

Типы полупроводниковых диодов

#

Что такое стабилитрон

#

Выпрямительные диоды

#

Универсальные (высокочастотные) диоды

#

Что такое варикапы

#

Что такое транзи́стор

#

Режимы работы транзистора

#

Принцип работы транзисторов

#

Усиление с помощью транзистора

#

Общая характеристика усилителя на транзисторе

#

Схемы включения транзисторов с общим общим эмиттером( ОЭ)

#

Схемы включения транзисторов с общим колектором( ОК)

#

Схемы включения транзисторов с общей базой( ОБ)

#

Применение транзисторов

#

Полевые транзисторы (ПТ)

#

Фото - и оптоэлектронные приборы

#

Светодиоды применение

#

Применение полупроводниковых диодов

#

Раздел 2

Оптоэлектроника общая характеристика

#

Классификация оптоэлектронных приборов

#

Вольтамперная характеристика

#

Фотодиод работа с внешним исмточником

#

Что такое фототиристоры

#

Структура принцип работы и применение фототеристора

#

Что такое светодиоды

#

Источники излучения

#

Усилители общие данные

#

Дифференциальные усилители

#

Операционные усилители  (ОУ).

#

Каскады усилителей назначение схемы работа

#

Схема общая каскадных усилителей

#

Работа второго каскада усилителя

#

Каскады усилителей назначение схемы работа

#

Что такое фотолитография.

#

Технология в литографии

#

Алгоритм изготовления микросхемы

#

Какие элементы обычных электрических цепей используются в микросхемах

#

Класификация интегральных схем

#

Характеристики статических и динамических ЗУ

#

Ассоциативный доступ

#

Программирование ЗУ типа PROM

#

Общие сведения об электронных приборах

#

Что такое стабилитроны.

#

Типы полупроводниковых диодов

#

Что такое биполярные транзисторы

#

Усиление с помощью транзистора

#

Применение транзисторов.

#

Что такое полевые транзисторы (ПТ)

#

Что такое фото и оптоэлектронные приборы

#

Раздел 3

Задание подчеркнуть правильный ответ

Где применяют стабилитроны ?

A) – для стабилизации постоянного напряжения.

B)  – для стабилизации постоянного напряжения  электронных приборов действие которых основано на  синтезе фотонов

C)   – для стабилизации постоянного тока

D)  – для стабилизации частоты тока в электрическо цепи

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Где применяют универсальные (высокочастотные) диоды ?

A) – применяются для преобразования высокочастотных сигналов.

B)  – для стабилизации постоянного напряжения  электронных приборов

C)   – для стабилизации постоянного тока

D)  – для стабилизации частоты тока в электрическо цепи

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Отличие барьера Мотта от барьера Шотки состоит?

A) – в том, что тонкий i-слой между металлом М и легированным полу-проводником  образует структуру M-i-n

B)  – в том, что тонкий i-слой между металлом М и легированным полу-проводником  образует структуру n-p-n стабилизирующую  напряжение  электронных приборов

C)   – в том, что тонкий i-слой между металлом М и легированным полу-проводником  образует структуру n-p-n стабилизирующую  частоту тока в цепи

D)  – в том, что тонкий i-слой между металлом М и легированным полу-проводником  образует структуру n-p-n пограничного прехода

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что изображенона рисунке?

A)  - устройство плоскостного биполярного транзистора

B)  – устройство плоскостного  легированного теристора

C)   – устройство стабистора

D)  – устройство плоскостного  денистора

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

В каких режимах может работать транзистор?

А)  - в зависимости от напряжения на его переходах в активный режим – напряжение на эмиттерном переходе прямое, а на коллекторном – обратное

B)  – в зависимости от напряжения на его переходах режим отсечки (запирания) – обратное напряжение подано на оба перехода.

C)   – в зависимости от напряжения на его переходах режим насыщения – на обоих переходах прямое напряжение.

D)  – все перечисленые ответ верны

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Сегнетоэлектрик - это ?

A)  - диэлектрик или полупроводник, обладающий в определенном диапазоне температур спонтанной поляризацией

B)  – диэлектрик или полупроводник, обладающий в определенном диапазоне температур спонтанной поляризацией?

C)   – диэлектрик или полупроводник, обладающий в определенном диапазоне температур спонтанной поляризацией?

D)  – диэлектрик или полупроводник, обладающий в определенном диапазоне температур спонтанной поляризацией?

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что поясняет рисунок ?

A) - Структура запоминающего устройства (ЗУ) типа 2DM для ROM

B) - структура запоминающего устройства (ЗУ) с пременым током

C)  - структура запоминающего устройства (ЗУ) типа 2D с постоянным током

D) - структуры запоминающего устройства (ЗУ) типа 5D динамические и компораторные

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Электронным прибором (ЭП) называют ?

A)- устройство, в котором в результате взаимодействия свободных или связанных носителей заряда с электрическим, магнитным и переменным электромагнитным полем обеспечивается преобразование информационного сигнала или преобразование вида энергии.

B) - устройство, в котором в результате взаимодействия свободных или связанных носителей заряда с электрическим обеспечивается преобразование информационного вида энергии.

C)- устройство, в котором в результате взаимодействия с переменным электромагнитным полем обеспечивается преобразование информационного сигнала

D)- устройство, в котором обеспечивается преобразование информационного сигнала или преобразование вида энергии.

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Электроды электронного прибора это?

A)- это элементы его конструкции, которые служат для формирования рабочего пространства прибора и связи его с внешними цепями.

B) - это пластины из полупроводникового материала  которые служат для связи его с внешними цепями.

C)- это донорские примеси

D)- это элементы конструкции, которые служат для его крепления к пачатной плате

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Статическим называют режим ?

A)- когда прибор работает при постоянных («статических») напряжениях на электродах.

B) - когда прибор работает при переменных  (динамических) напряжениях на электродах.

C)- когда прибор работает при индуцированых токах  на электродах.

D)- когда прибор работает реактивных фазовых токах.

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Полупроводниковый диод это?

A) – двухэлектродный электронный прибор, разновидность полупроводникового прибора.

B) – одноэлектродный электронный прибор, разновидность полупроводникового прибора.

C)– трехэлектродный электронный прибор, разновидность полупроводникового прибора.

D)– транзистор с одним электродом, разновидность полупроводникового прибора.

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Выпрямительные диоды предназначены для?

A) – преобразования переменного тока низкой частоты в постоянный ток.

B) – преобразования переменного тока высоки частоты в низкой частоты

C)– преобразования постоянного тока в ток сверх высокой частоты.

D)– преобразования индуцированного тока в постоянный ток.

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Варикапом называется ?

A) – полупроводниковый диод, используемый в качестве электрически управляемой емкости с достаточно высокой добротностью в диапазоне рабочих частот

B) – транзисторный диод, используемый в качестве электрически управляемой емкости

C)– полупроводниковый диод, используемый в качестве выпрямителя с достаточно высокой добротностью

D)– полупроводниковый диод, используемый в качестве емкости

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Транзи́стор это ?

A) — электронный прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи.

B) — электронный прибор из полупроводникового материала, позволяющий вырабатывать  током в электрической цепи.

C) — электронный прибор для осветительного оборудования электрической цепи.

D) — электронный прибор генерирующий световые импульсы

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что поясняет рисунок ?

A) — Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ).

B) — Схема включения транзистора с общим калектором (ОК).

C) — Схема включения транзистора с общей базой (ОБ).

D) — Схема включения транзистора с общим эмиттером и базой (ОЭиБ).

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что поясняет рисунок ?

A) — конструкцию простейшего оптрона.

B) — электрическая схема включения сопротивлений.

C) — конструкцию простейшего теристора

D) — конструкцию простейшего резонатора электрических колебаний

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что поясняет рисунок ?

A) — структура фоторезистора и его условное обозначение

B) — электрическая схема включения сопротивлений.

C) — конструкцию простейшего теристора

D) — конструкцию простейшего резонатора электрических колебаний

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Энергетическая характеристика фоторезистора ?

A)  - это зависимость фототока от светового потока, либо освещенности при U=const..

B) - это зависимость фототока от светового потока, либо освещенности при U=min.

C)  - это зависимость фототока от светового потока, либо освещенности при U=max.

D) - это зависимость фототока от светового потока, электронного  прибора  генерирующий электрические  импульсы

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Чувствительность - фоторезистора ?

A)  - это отношение выходной величины к входной

B) - это зависимость фототока от светового потока отношение выходной величины к входной

C)  - это зависимость фототока от светового потока, либо освещенности

D) - это зависимость светового потока, электронного  прибора  генерирующего электрические  импульсы

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Абсолютные и относительные спектральные характеристики – это?

A)  - зависимости абсолютной либо относительной чувствительности от длины волны регистрируемого потока излучения.

B) - это зависимость фототока от светового потока отношение выходной величины к входной

C)  - это зависимость фототока от светового потока, либо освещенности

D) - это зависимость светового потока, электронного  прибора  генерирующего электрические  импульсы

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Светодиоды — это?

A)  - новые источники света, которые делаются на основе полупроводниковых структур, излучающих свет

B) - новые источники света, которые делаются на основе полупроводниковых фототока от светового потока

C)  - новые источники света, которые делаются на основе полупроводниковых приборов для генерации высоко частотных токов

D) - это источники света у которого зависимость светового потока, электронного  прибора  генерирующего электрические  импульсы

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Оптоэлектроника базируется на двух основных видах излучателей каких?

A)  - лазерах (когерентное излучение) и светоизлучающих диодах (некогерентное излучение)

B) - новые источники света, которые делаются на основе полупроводниковых фототока от светового потока

C)  - новые источники света, которые делаются на основе полупроводниковых приборов для генерации высоко частотных токов

D) - это источники света у которого зависимость светового потока, электронного  прибора  генерирующего электрические  импульсы

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Оперативная память это?

A) — временная память, т. е. данные хранятся в ней только до выключе-ния PC

B) — постоянная память, но данные хранятся в ней только до выключения PC

C)  — долговременная память, данные хранятся в ней после выключения PC

D) — переменная память, т. е. данные хранятся по усмотрению владельца PC

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Полупроводниковые приборы  это ?

A) – электронные приборы, действие которых основано на электронных процессах в полупроводниках

B)  – электронные приборы, действие которых основано на  синтезе фотонов

C)   –приборы, действие которых основано на диагностике магнитных полей

D)  –приборы, действие которых основано на использовании электрического тока

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что поясняет схема  ?

A) – поясняет возникновение потенциального  барьера  в приконтактном слое (барьер Шотки)

B)  – поясняет возникновение реактивного сопртивления в приконтактном слое

C)   – поясняет возникновение индуктивного сопртивления в приконтактном слое

D)  – поясняет возникновение активного сопртивления в приконтактном слое

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Задачей фотолитографии является-?

A)  - создание на поверхности кремния  маски для диффузии, которая потом будет производиться локально для создания микросхем

B) - создание на поверхности кремния  рисунка, по которому  потом будет производиться создание микросхем

C)  - создание на поверхности пластины из диэлектрика маски для диффузии, которая потом будет производиться локально для создания микросхем

D) - создание на поверхности кремния  точе для припайки электродов

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Сколько на одной микросхеме можно сделать транзисторов?

A)  - их количество может превышать миллион

B) - их количество может превышать сто тысяч

C)  - их количество может превышать двести тысяч

D) - их количество может превышать пятьсот тысяч

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Как делают индуктивности в микроэлектронной технологии?

- индуктивности, как правило, в микроэлектронной технологии не делают

- индуктивности, как правило, в микроэлектронной технологии  делают из алюминия

C)  - индуктивности, как правило, в микроэлектронной технологии  делают из кремния

D) - индуктивности, как правило, в микроэлектронной технологии  делают из тантала

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Адресные запоминающие устройства (ЗУ)  RAM (Random Access Memory) делятся ?

A) - делятся на статические и динамические

B) - делятся на статические с пременым током

C)  - делятся на статические с постоянным током

D) - делятся на  динамические и компораторные

#

Задание подчеркнуть правильный ответ

Что поясняет рисунок ?

A) - структура запоминающего устройства (ЗУ) типа 3D с одноразрядной организацией

B) - структура запоминающего устройства (ЗУ) типа 3D с пременым током

C)  - структура запоминающего устройства (ЗУ) типа 3D с постоянным током

D) - структуры запоминающего устройства (ЗУ) типа 3D динамические и компораторные

#