Конспект лекций

«Радиоавтоматика»

Составил ст преподаватель кафедры «ПиАТП»

Черниговец В.Н.

Усть-Каменогорск

2019

Содержание

Предисловие	 3

Глава 1. Общая характеристика систем радиоавтоматики ....	4

- Понятие систем радиоавтоматикн	 4

- Принципы построения и классификация систем радиоавтоматики . б

Глава 2. Описание систем радиоавтоматики	 9

  - Системы частотной автоподстройки	 3

  - Системы фазовой автоподстройки	16

  - Системы слежения за временным положением импульсного сигнала 23

  - Угломерные следящие системы	23

  - Обобщенные функциональная и структурные схемы радиотехнической

следящей системы	33

  - Системы автоматической регулировки	усиления	39

  - Математическое описание линейных стационарных систем радноавто-

матики.	Определение	операторного коэффициента	передачи ...	44

Задачи		49

Глава 3. Характеристики дискриминаторов радиотехнических следящих систем	49

- Фазовые детекторы .	.	 49

- Частотные дискриминаторы	56

- Угловые дискриминаторы	67

- Временные дискриминаторы	75

Задачи	79

Глава 4. Анализ устойчивости линейных непрерывных систем радиоавтоматики 	79

  - Понятие устойчивости	79

  - Анализ устойчивости с помощью алгебраических	критериев	.	.	.	31

  - Анализ устойчивости с помощью	частотных критериев	....	83

Задачи	91

Глава 5. Анализ детерминированных процессов в линейных стационарных системах радиоавтоматики 	 91

- Методы анализа детерминированных процессов в линейных стационарных системах радиоавтоматики		 91

- Исследование переходного и установившегося режимов в системах

радиоавтоматики	94

- Динамические ошибки некоторых типичных радиотехнических следящих систем	99

Задачи	104

Глава 6. Анализ случайных процессов в линейных системах радиоавтоматики 	105

- Определение характеристик случайных процессов в установившемся

режиме	105

- Оптимизация параметров радиотехнической следящей	системы	.	.	112

- Определение характеристик случайных процессов в переходном режиме 	116

- Память следящей системы	118

- Анализ линейных нестационарных	систем радиоавтоматики	.	.	.	125

Задачи	128

Глава	7.	Анализ нелинейных	систем радиоавтоматики	129

- Нелинейные режимы радиотехнических следящих систем и методы их

анализа	129

- Метод фазовой плоскости	133

- Анализ нелинейных систем на основе теории марковских случайных

процессов	138

- Анализ нелинейных следящих систем методом статистической линеаризации 	146

Задачи 	156

Глава 8. Синтез фильтров следящих систем методами оптимальной

линейной фильтрации	157

- Постановка задачи	157

- Интегральные уравнения оптимальных фильтров	159

- Синтез оптимальных линейных фильтров на основе решения интегральных уравнений	162

- Синтез оптимальных линейных фильтров методом пространства состояний 	171

- Примеры синтеза оптимальных фильтров' систем радиоавтоматики методом пространства состояний 	 177

Задачи	188

Глава 9. Синтез радиотехнических следящих систем методами теории

оптимальной нелинейной фильтрации 	 189

■9.1. Основные соотношения в теории оптимальной нелинейной	фильтрации	189

- Примеры синтеза радиотехнических следящих систем	.	.	.	.	196

Задачи	202

Глава 10. Дискретные системы радиоавтоматики	202

- Системы с прерывистым входным сигналом	202

10.2 Математическое описание дискретных систем	209

- Устойчивость дискретных следящих систем	217

- Анализ детерминированных процессов в дискретных	системах	.	.	219

- Анализ случайных процессов ,в дискретных системах	....	223

Задачи	230

Глава 11. Цифровые системы радиоавтоматики	231

- Общая характеристика цифровых следящих систем	231

•11.2. Цифровые дискриминаторы 	236

- Цифровые фильтры	246

П.4. Цифровые генераторы опорного сигнала	251

- Примеры построения цифровых следящих систем	255

- Анализ цифровых следящих систем	259

- Синтез оптимальных фильтров цифровых следящих	систем	.	.	.	268

Задачи	270

Глава 12. Поиск сигнала. Построение систем при неполной информации

о характеристиках сигналов и помех 	 271

- Задачи и методы поиска сигнала	271

- Показатели качества работы двухэтапной поисковой	системы .	.	275

- Индикаторы захвата н нх характеристики	278

- Построение следящих систем при априорной неопределенности условий их работы	282

Приложение 1. Таблица преобразований Лапласа и г-преобразований .	289

Приложение 2. Ответы к задачам	290

Список литературы	291

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателя книга является учебником по курсу «Радиоавтоматика». Этот курс, читаемый студентам радиотехнических вузов и факультетов, 'посвящен изучению автоматических систем, входящих в состав радиотехнических устройств. Содержание курса определяется программой, утвержденной МВ и ССО СССР. При работе над учебником автор опирался на опыт чтения лекций на радиотехническом факультете Московского орде- па Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетического института. При подготовке учебника использован также опыт, приобретенный автором при написании совместно, с группой сотрудников кафедры радиотехнических систем этого института учебного пособия «Статистическая динамика радиотехнических следящих систем», выпущенного издательством «Советское радио» в 1973 г.

Глубина и полнота изучения отдельных разделов учебника могут варьироваться. С этой целью, в частности, часть текста набрана петитом. При этом в 'петит вынесены в основном некоторые математические доказательства и материалы, которые могут быть использованы при более подробном изучении курса. При построении лекционного курса порядок изучения отдельных глав учебника может несколько изменяться. Так, например, изучение статистических характеристик дискриминаторов (гл. 3) может проводиться после изложения вопросов устойчивости и анализа детерминированных процессов в линейных системах радиоавтоматики (гл. 4 и 5).

Большинство глав учебника завершается задачами, которые могут быть использованы при самостоятельной работе» над курсом и проведении упражнений.

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность рецензентам: заведующему кафедрой «Электронные устройства систем управления» Ленинградского института авиационного приборостроения проф. В. А. Бесекерскому, заведующему кафедрой радиотехнических систем Рязанского радиотехнического института доц. С. А. Суслонову, доц. Ю. Н. Гришаеву и коллективам этих кафедр за полезные замечания, способствовавшие улучшению учебника.

Свою признательность за внимание и поддержку автор выражает заведующему кафедрой радиотехнических систем МЭИ проф. Л. С. Гуткину, ,проф. А. Л. Зиновьеву, проф. Ю. П. Борисову, доц. А. А. Валуеву, доц. Г. В. Обрезкову, доц. В. М. Чиликину, с. п. с. Ю. А. Евсикову и другим товарищам, принявшим участие в обсуждении рукописи учебника.

Автор надеется, что данная книга окажется полезной не только студентам, но и инженерам, занимающимся вопросами радиоавтоматики.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ

- Понятие систем радиоавтоматики

В современных радиотехнических устройствах, используемых для целей радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радиоуправления и в других областях, широко применяются автоматические системы. Они называются системами радиоавтоматики или радиоавтоматическими системами. Наибольшее распространение среди них получили системы фазовой и частотной автоподстройки, системы слежения за временным положением и направлением прихода радиосигнала. Такие системы используются в качестве следящих измерителей, демодуляторов, фильтров, пространственных и временных селекторов, для осуществления синхронизации в телевидении и в многоканальных системах передачи сообщений, при когерентном суммировании сигналов от нескольких источников, для стабилизации частоты генераторов, для стабилизации фазового набега в усилителях и для решения других многочисленных и разнообразных задач.

К распространенным на практике системам радио автоматики относится также широко используемая в радиоприемных устройствах система автоматической регулировки усиления.

Наряду с перечисленными системами автоматического регулирования в состав радиотехнических устройств часто включают ра- диоавтоматические системы контроля их состояния, например системы контроля наличия сигнала и соответствующего изменения ре- .жима работы устройства: перехода от режима поиска к слежению или от режима ожидания к режиму активной работы.

Иногда к числу систем радиоавтоматики относят также конструктивно входящие в состав радиотехнических устройств системы ■автоматического регулирования температуры, давления и некоторые другие. Такие системы могут играть важную роль в нормальной работе радиотехнического устройства. Однако их функционирование не связано непосредственно с обработкой радиосигнала, поэтому включение их в число систем радиоавтоматики в значительной, мере условно.

Системы радиоавтоматики являются важным классом систем автоматического управления, широко используемых в технике и народном хозяйстве нашей страны. Теория построения систем радиоавтоматики тесно смыкается с общей теорией автоматического управления. Уместно отметить здесь, что в развитие теории и практики автоматического регулирования и управления большой вклад

внесли отечественные ученые, изобретатели и инженеры, Достаточно напомнить, что изобретателем первого в мире промышленного регулятора стал знаменитый русский механик И. И. Ползунов. Работы профессора И. А. Вышнеградского «Об общей теории регуляторов» (1876 г.) и «О регуляторах прямого действия» (1877 г.ч) явились основополагающими в теории автоматического регулирования. Фундаментальные исследования по определению устойчивости (движения и состояния равновесия в произвольных динамических системах, сохранившие свою ценность до наших дней, принадлежат великому русскому математику А. М. Ляпунову.

Важную роль в становлении и развитии советской школы в теории и. технике автоматического управления в 30—40 годах сыграли работы А. А. Андронова, А. Н. Колмогорова, И. В. Вознесенского, Н. Н. Боголюбова, А. В. Михайлова, В. С. Кулебакина, а в дальнейшем Б. Н. Петрова, Е. П. Попова, В. В. Солодовникова, В. С. Пугачева, И. Е. Казакова, Л. С. Понтрягина, А. В. Солодова, А. А. Фельдбаума, Я. 3. Цыпкина и многих других советских ученых и исследователей.

Развитию автоматических и автоматизированных систем в нашей стране постоянно уделяется большое внимание. В программных документах партии и правительства: Программе КПСС,- решениях партийных съездов указывается, что автоматизация явля- ~ется одним из важнейших направлений научно-технического . прогресса, одним из мощных рычагов построения материально-технической 'базы коммунизма. Задача развития и совершенствования автоматических систем в полной мере относится и к системам радиоавтоматики, качество построения которых в значительной степени 'бпределяет возможности и характеристики создаваемой радиоаппаратуры.

Обладая несомненным сходством с другими,системами автоматического управления, системы радиоавтоматики имеют также ряд существенных особенностей, что и определяет выделение их в отдельный самостоятельный класс. В системах радиоавтоматики осуществляется обработка радиосигнала. Указанная обработка ведется радиотехническими методами с широким использованием радиоэлектронных приемно-усилительных, генерирующих и преобразующих устройств. При этом учитываются свойства радиосигнала, обусловленные применяемым" методом его модуляции, наличием амплитудных, фазовых и других флюктуаций, а также учитывается действие внутренних шумов радиоприемных устройств.

Системы радиоавтоматики появились и получили значительное распространение в 30-х годах нашего столетия. Это были системы автоматической регулировки усиления радиоприемников, которые в те годы называли также системами автоматической регулировки громкости, системы автоматической подстройки частоты, системы автоматической регулировки полосы пропускания приемника и некоторые другие. Дальнейшее развитие и широкое распространение систем радиоавтоматики было тесно связано с совершенствованием радиоприемных и радиопередающих устройств, разработкой ра-

б

диолокационных, телевизионных и радионавигационных систем, систем радиосвязи.

Большой вклад в развитие теории и техники систем радиоавто- 'Матики внесли советские ученые и инженеры. Начало создания теории этих систем было положено в 30-х годах работами -В. И. Сифорова по исследованию переходных процессов в приемниках с автоматической регулировкой усиления [1J, работами Г. К. Серапина и А. А. Колосова по анализу стационарных режимов систем автоматической регулировки усиления [2, 3], исследованиями В. И. Сифорова и Г. В. Гитшова по определению устойчивости систем автоматической подстройки частоты [4], работами Н. И. Чистякова по расчету частотных дискриминаторов и динамических процессов в системе автоматической подстройки частоты [5, 6] и др.

Важную роль в разработке методов анализа и синтеза систем радиоавтоматики, а также в широком применении, этих систем на практике сыграли книги и статьи, опубликованные Г. П. Тартаков- ■ским, М. Р. Каплановым, В. А. Левиным, Б. X. Кривицким, Р. Л. Стратоновичем, В. И. Тихоновым, И. А. Большаковым, В. Г. Репиным, М. В. Капрановым, Г. И. Тузовым, В. В. Шахгиль- дяном и рядом других советских ученых и специалистов. С работами многих из названных здесь ученых читатель встретится на страницах последующих глав этой книги.

- Принципы построения и классификация систем радиоавтоматики

Системы радиоавтоматики весьма разнообразны и могут5 классифицироваться по целому ряду признаков. Некоторые из этих признаков совпадают с используемыми в теории автоматического управления [7, 8] и в технической кибернетике, объектом изучения которой являются как автоматические (без участия человека), так « автоматизированные (с участием человека) системы управления., Одним из таких признаков, опрёделяющим общее построение системы, является используемый в ней принцип управления (регулирования). Различают системы с управлением по рассогласованию (ошибке), с управлением по воздействию и системы с комбинированным управлением.

Принцип управления по рассогласованию поясним применительно к показанной на рис. 1.1 системе управления общего вида, которая может быть как автоматической, так и автоматизированной.

Рис. 1.1

Объектом управления (ОУ) в рассматриваемой системе может быть техническое устройство, технологический процесс, предприятие или даже целая отрасль народного хозяйства. Его состояние характеризуется управляемой величиной y(t). В радиоавтомати- 6

ческой системе слежения за временным положением принимаемого импульсного радиосигнала, рассматриваемой более подробно в § 2.3, объектом управления является генератор стробирующих (селектирующих) импульсов, 'а управляемой величиной — временное положение этих импульсов. В системе автоматической .регулировки усиления (АРУ) объектом управления является усилитель с переменным коэффициентом усиления, а управляемой величиной — амплитуда выходного напряжения усилителя.

На вход системы управления, изображенной на рис. 1.1, поступает воздействие X(t), которое называют задающим. Задачей рассматриваемой системы управления является установление равенства между задающим воздействием и управляемой величиной y(t). Информация об управляемой величине извлекается чувствительным элементом (ЧЭ) и поступает на измеритель рассогласования (ИР). При отклонении управляемой величины y(t) от задающего воздействия X(t) возникает рассогласование (ошибка) x(t) = =X(t)—y(i). Это рассогласование, выявленное измерителем рассогласования, создает на выходе преобразующего элемента (ПЭ) управляющий процесс Uy(t), который поступает на объект управления и изменяет управляемую величину y(t) так, что модуль исходного рассогласования уменьшается. Как видно из приведенного описания, системы, в которых.реализуется принцип управления по рассогласованию, являются системами с отрицательной обратной связью. Наличие отрицательной обратной связи в таких системах ■приводит к образованию в них замкнутого контура управления, состоящего из регулятора (Per) и объекта управления (рис. 1.1).

В системах радиоавтоматики задающим воздействием ..является, как правило, параметр -радиосигнала: фаза, частота, временное положение или направление прихбда^Это приводит к некоторому от- личйкГ_в построении указанных систем радиОавтоматики, использующих принцип управления по рассогласованию, по сравнению с сй^&шщ "изображенной на рис. 1.Г~~Оно состоит~в~т6м, что на измеритель рассогласования подается не само задающее воздействие X(t), а радиосигнал uc(t, X), одним из параметров которого является процесс X[t). На второй вход измерителя рассогласования поступает вырабатываемый объектом управления опорный сигнал п0П(t, у), параметром которого является управляемая величина y(t). Чувствительный элемент в системе управления при этом может отсутствовать. В результате нелинейного преобразования сигналов uc(t, X) и u0n{t, у), поступивших на входы измерителя рассогласования, на его выходе образуется напряжение, зависящее от величины рассогласования x(t), равной X(t)—y(t).

Дальнейший процесс управления в системе радиоавтоматики протекает так же, как и в системе, показанной на рис. 1.1.

Системгцс управлением по воздействию изображена -на рис. 1.2. В этой"си'стемсзадато^	преобразуется регуля

торам (Per) в управляющий процесс ыу(0, который изменяет состояние объекта управления (ОУ). Характеристики регулятора выбирают так, чтобы получить необходимое изменение управляемой

величины y{t). Примером радиоавтоматической системы описанного типа является система автоматической регулировки усиления «вперед» [9], предназначенная для стабилизации амплитуды сигнала .на выходе усилителя.

В системе, показанной на рис. 1.2, информация об управляемой величине y(t) не поступает на регулятор. Поэтому обратная связь в такой системе управления отсутствует и она получается

|  |  |  | 1 • |
| --- | --- | --- | --- |
| Рег |  |  | ОУ |
|  |  | Uy(t) |  |

y(t]

Рис. 1.2

разомкнутой. Системы управления разомкнутого типа имеют ряд недостатков. Обычно в системе кроме задающего воздействия X(t) присутствуют мешающие. В разомкнутой системе управления они не контролируются и приводят к отклонению управляемой величины от желаемого значения. Это имеет место также при изменении параметров регулятора и объекта управления по сравнению с их расчетными значениями.

В описанных ранее системах, использующих принцип управления по рассогласованию, первоначальное рассогласование уменьшается независимо от причины, вызвавшей его появление. Как следствие, такие системы менее критичны к изменению их параметров и наличию мешающих воздействий. Это обстоятельство является очень важным. Поэтому системы радиоавтоматики, как и большинство других систем автоматического управления, строятся обычно с управлением по рассогласованию.

Достоинством систем с управлением по воздействию явлде.теа принципиальнаяТюТмбжностъ получения требуемого поведения управляемой величины y(t) при нулевой "ошибке x{t). В связи с этим иногда ]Гримёня'ю1;ся*системьГс""комбинированным управлением, "сочетающий в" сёбё'управленйе пб''р'ассб7ласованйю и по зада-_ ющему воздействию. В системах с комбинированным управлением могут также сочетаться управление по рассогласованию и управление потешающему воздействиюДвозмущению), которое проводится с целью компенсации влияния этого возмущения на объект управления.

Системы радиоавтоматики можно классифицировать также по характеру задающего воздействия, выделяя при этом системы стабилизации, программного управления и следящие системы. В системах стабилизации задающее воздействие является постоянной величиной. В системах программного управления оно описывается детерминированной функцией времени, в. следящих системах—• случайной функцией времени. Следящие системы являются наиболее распространенным типом систем радиоавтоматики. Методы их анализа полностью применимы к системам стабилизации и программного управления.

Важным признаком, используемым при классификации систем радиоавтоматики, является вид параметра радиосигнала, рассматриваемого в качестве задающего воздействия. Таким параметром' как уже отмечалось, может быть фаза, частота, временное положение, направление прихода радиосигнала. Соответственно выде
ляют системы фазовой,' частотдо.й,_дйШ£ШШЙ.-И„угловой—аязшшд,- ■стройки. В зависимости от используемого параметра радиосигнала изменяется ряд функциональных элементов системы радиоавтоматики, и в первую-очередь измеритель рассогласования (дискриминатор). Подробное обсуждение перечисленных систем проводится в гл. 2.

Системы радиоавтоматики классифицируют еще по ряду признаков. В зависимости от характера уравнения, описывающего процесс управления, различают системы непрерывные или дискретные, линейные или нелинейные, стационарные (с постоянными параметрами) или нестационарные (с переменными параметрами). В зависимости от поведения в условиях априорной неопределенности статистических характеристик задающего воздействия и помех системы радиоавтоматики делят также на минимаксные, адаптивные, инвариантные и т. п.

Конкретная система радиоавтоматики может иметь ряд из перечисленных признаков. Она может быть, например, линейной стационарной непрерывной системой слежения за фазой сигнала.

Важную и быстро растущую группу составляют цифровые системы радиоавтоматики, построенные с использованием элементов и устройств цифровой вычислительной техники. В противоположность им нецифровые системы называют часто аналоговыми. Осуществляемое в цифровых системах преобразование процессов в цифровую форму связано с дискретизацией их по времени и квантованием (дискретизацией) по уровню. Так как квантование по уровню является нелинейной операцией, цифровые системы с точки зрения их математического описания являются дискретными нелинейными системами.

Приведенная классификация систем радиоавтоматики в силу их многообразия не является, конечно, исчерпывающей, но учитывает .многие основные особенности их построения и математического описания. Описание разнообразных систем радиоавтоматики, их практических применений, математических моделей, а также изложение методов и примеров анализа и синтеза систем радиоавтоматики составляет содержание последующих глав книги.

ГЛАВА 2	'

ОПИСАНИЕ СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ

  - Системы частотной автоиодстройки

Примеры использования. Системы частотной автоподстройки (ЧАП) применяются в радиоприемных устройствах для поддержания постоянной промежуточной частотьГ сигнала, используются для стабилизации частоты генерируемых колебаний, применяются в качестве узкополосных перестраиваемых по частоте фильтров и в качестве , демодуляторов чаетотно-модулированных колебаний с обратной связью по частоте.	. .

Упрощенная функциональная схема супергетеродинного приемника, в котором для стабилизации промежуточной частоты сигнала используется система ЧАП, показана на рис. 2.1. В этом приемнике входной сигнал Ud(t) преобразуется в смесителе (СМ) на промежуточную частоту, усиливается усилителем промежуточной

К последующим каскадам

Рис. 2.1

частоты (УПЧ) и поступает на последующие каскады приемника (детектор, усилитель низких частот). При отсутствии системы автоподстройки взаимная нестабильность частот входного сигнала и гетеродина может приводить к уходу промежуточной частоты сигнала за пределы полосы пропускания УПЧ и нарушению нормальной работы приемника.

Система ЧАП, включаемая в состав приемника для устранения этого явления, работает следующим образом. Напряжение с выхода УПЧ (рис. 2.1) подается на устройство, называемое частотным дискриминатором (ЧД). При появлении отклонения Дш промежуточной частоты сигнала от ее номинального значения, которое совпадает с центральной частотой УПЧ, на выходе дискриминатора возникает напряжение, зависящее от величины и знака отклонения Дш. Выходное напряжение дискриминатора, пройдя через фильтр нижних частот (ФНЧ), поступает на подстраиваемый генератор (ПГ) и изменяет его частоту, а следовательно, и промежуточную частоту сигнала так, что исходное рассогласование Деи уменьшается.

В результате работы системы ЧАП промежуточная частота сигнала поддерживается близкой к центральной частоте УПЧ. Это позволяет существенно уменьшить влияние взаимной нестабильности частот передатчика и гетеродина, сузить полосу УПЧ и повысить качество приема.

Системы ЧАП 'применяются также в качестве автоматически перестраиваемых по частоте (следящих) фильтров, осуществляющих частотную селекцию сигнала. Функциональная схема системы ЧАП, используемой для этой цели, совпадает с изображенной на рис. 2.1. Точка съема отфильтрованного напряжения при этом выбирается в зависимости оттого, требуется ли сохранить в процессе фильтрации неизменной амплитуду сигнала или такое требование не предъявляется. Если полезная информация заключена в амплитуде сигнала и ее необходимо сохранить, то отфильтрованное напряжение снимается с выхода УПЧ. Полоса пропускания фильтра, построенного с использованием системы ЧАП, равна при этом полосе 'пропускания УПЧ. При изменении центральной частоты входного сигнала в результате работы системы ЧАП изменяется частота гетеродина и фильтр автоматически настраивается на новое значение частоты сигнала.

В доплеровских.системах измерения скорости подвижных объ-

Ю

ектов [10] полезное сообщение заключено в частоте принимаемого сигнала. В этом случае при использовании системы ЧАП й качестве следящего фильтра выходным напряжением фильтра может служить напряжение подстраиваемого генератора. Фильтрация осуществляется следующим образом. Смесь сигнала и шума на входе системы ЧАП можно представить в виде результирующего колебания, имеющего вызванную шумом частотную и амплитудную модуляцию. При неблагоприятном отношении сигнал/шум глубина шумовой модуляции может быть значительной. Параметры системы ЧАП, определяющие ее быстродействие, выбираются так, чтобы колебания подстраиваемого генератора отслеживали медленные изменения частоты полезного сигнала и возможно меньше отслеживали сравнительно быстрые изменения частоты результирующего входного колебания, обусловленные действием шума. При выполнении этих требований колебания 'подстраиваемого генератора воспроизводят изменения частоты полезного сигнала. В то же время они имеют значительно меньшую глубину шумовой частотной модуляции и более узкий спектр, чем результирующее колебание на входе и могут поэтому рассматриваться как результат фильтрации системой ЧАП полезного сигнала из смеси .в шумом.

Полоса пропускания построенного таким способом автоматически перестраиваемого по частоте фильтра зависит от быстродействия системы частотной автоподстройки и может составлять единицы и доли герц. Дальнейшее сушение полосы пропускания ограничивается появлением ошибок в воспроизведении изменений частоты полезного сигнала.

Информация об амплитуде и начальной фазе сигнала при рассматриваемом способе фильтрации теряется. Частота колебаний подстраиваемого генератора при безошибочной работе .системы ЧАП отличается от частоты сигнала на постоянную величину, равную номинальному значению промежуточной частоты шПро. Однако этот сдвиг при измерении частоты полезного сигнала не играет существенной роли, так как заранее известен и может быть легко учтен при обработке результатов измерения.

Использование систем ЧАП в качестве демодуляторов частот- но-модулированных колебаний с обратной связью по частоте рассмотрено в [111-

Элементы и математическое описание системы ЧАП. Система частотной автоподстройки, изображенная на рис. 2.1, является замкнутой системой автоматического управления. Ее можно рассматривать как систему стабилизации промежуточной частоты сигнала, в которой 'задающим воздействием является номинальное значение этой частоты, или как следящую систему, в которой задающим воздействием является значение частоты входного сигнала. При анализе поведения системы ЧАП последний подход оказывается несколько более удобным. Он и используется в дальнейшем изложении.

Для анализа свойств системы ЧАП (устойчивости, быстродействия, точности слежения и других) необходимо располагать ее математическим описанием. Чтобы получить его, познакомимся подробнее с отдельными элементами системы ЧАП, обращая основное внимание на ту роль, которую они играют в процессе управления частотой подстраиваемого генератора.

Во многих случаях скорость протекания переходных процессов в резонансных контурах смесителя, УПЧ, частотного дискриминатора, а также в нагрузке частотного дискриминатора много выше, чем в фильтре нижних частот. При этом смеситель, УПЧ и дискриминатор можно считать "элементами безынерционными по отношению к изменению частоты сигналов, поступающих на их входы.

Преобразование частоты входного сигнала, выполняемое в смесителе, описывается тогда соотношением

И„Р = ®с — шг,	(2-1)

где о)Пр — промежуточная частота сигнала, ®с, сог — частоты сигнала и подстраиваемого генератора соответственно.

■ Отклонение Лео промежуточной частоты сигнала от ее номинального значения шПро определяется равенством

Дй)=й)ПР—®пРо-	(2.2)

При указанном выше условии безынерционности УПЧ частоты сигналов на его входе и выходе совпадают.

В качестве частотного дискриминатора системы ЧАП используются те же устройства: частотные детекторы с расстроенными контурами, частотные детекторы с фазовым детектированием и другие, которые применяются и для демодуляции частотно-моду- лированных колебаний. Принцип их работы изучается в курсе «Радиотехнические цепи и сигналы» и описан в [12]. Заметим, что различие терминов частотные детекторы и частотные дискриминаторы связано в основном с применением указанных устройств либо для демодуляции частотно-модулированных колебаний, либо в составе систем частотной автоподстройки и не является принципиальным. .

Выходное напряжение частотного дискриминатора при действии на его входе сигнала и внутреннего шума приемника можно представить в виде суммы математического,ожидания (среднего значения) и центрированной случайной составляющей:

«„ (t) = M [ыд (01 +1 (t, S2) = F(Q) + Z (t, Й),	(2.3)

где М[«д(^)] =F(fi)—математическое ожидание выходного напряжения, 'зависящее от расстройки Q; М — обозначение операции вычисления математического ожидания, g(f, &)—флюктуацион- ная составляющая напряжения un(t) \ Q — расстройка промежуточной частоты сигнала по отношению к переходной- (центральной) частоте шп дискриминатора, равная

Q=ojnP—о)п.	(2.4)

Зависимость У(й) математического ожидания выходного напряжения частотного дискриминатора от расстройки й называют дис-

(2.5)

криминационной характеристикой. Качественный характер ее показан на рис. 2.2. Форма функции К(£2), а также характеристики случайного процесса £(f, Q) зависят от типа и параметров УПЧ и частотного дискриминатрра, отношения сигнал-шум в полосе УПЧ, наличия и характера флюктуаций сигнала и от других факторов. При малых рассогласованиях Q дискриминационная характеристика линейна /Г(П)=5ДП, где 5Д — крутизна дискриминационной характеристики.

Более подробно характеристики и некоторые варианты построения частотных дискриминаторов рбсуждаются в гл. 3.

Для того чтобы на выходе дискриминатора формировалось напряжение, зависящее от величины отклонения Аш промежуточной частоты от ее номинального значения Шпро, переходную частоту шп стремятся сделать равной шПро. При этом, как следует из (2.2) и (2.4), отклонения промежуточной частоты сигнала по отношению к переходной частоте дискриминатора и по отношению к ее номинальному значению равны между собой, т. е. выполняется равенство П = Дсо. Однако изменения питающих напряжений, температуры,

давления, влажности приводят к тому, что частоты шПро и ®п могут различаться на некоторую величину, характеризующую нестабильность переходной частоты дискриминатора. Тогда

F(Slh

О

SI

Рис. 2.2

. О + б®-

Из (2.2), (2.4), (2.5) следует, что связь между расстройками Q и Асо определяется в этом случае равенством

£2 = й)пр — й)п = Дй) — 6й).	(2.6)

Фильтр нижних частот, включаемый на выходе частотного дискриминатора, является, как правило, линейным устройством и описывается линейным дифференциальным уравнением. При использовании однозвенного /?С-фильтра оно имеет вид

T(pdu,§ldtJrUfy(t)=un(t),	(2.7)

где Тф=\ЯС — постоянная времени фильтра; «ф(^)—напряжение на выходе фильтра.

Обозначив оператор дифференцирования d/dt через р, уравнение (2.7) можно записать в виде (Тфр+1)Нф(7) =u-R(t) или более компактно

“Ф (0 = ГГ^— “д (*)=Кф (Р) цд (0,	(2.8)

1 -т-1 ф р

где Кф(р) —операторный коэффициент передачи фильтра.

Структура, т. е. вид операторного коэффициента передачи Кф(р), и параметры фильтра нижних частот системы ЧАП зависят от ее назначения. В системах частотной автоподстройки вещатель
ных приемников обычно используют /?С-фильтры. Их постоянная времени Тф выбирается так, чтобы на выход фильтра проходили ,медленные изменения .выходного напряжения дискриминатора, вызванные уходами промежуточной частоты сигнала. Флюктуацион- ная составляющая выходного напряжения дискриминатора, а также составляющая этого напряжения, вызванная амплитудной и частотной модуляцией сигнала полезным сообщением, должны в фильтре подавляться.

Фильтры нижних частот, используемые в системах частотной аЕтоподстройки радиолокационных приемников, обычно содержат интеграторы. Определенное распространение в этих системах получили фильтры, в состав которых входят два интегратора. Операторный коэффициент передачи таких фильтров Кф(р) — /гИ2(1 + -f-TIр)1р2. Вид операторного коэффициента передачи фильтра нижних частот существенно влияет на свойства системы частотной автоподстройки.

-Hh

31

IС1

33

-СЗ-ощ,

-CZ

32

■ц,

Рис. 2.3

Изменение частоты подстраиваемого генератора достигается подключением к контуру генератора управляющего элемента, обладающего регулируемым реактивным сопротивлением. В качестве такого элемента может использоваться, например, варикап. Варикапом называют запертый полупроводниковый диод, емкость р—п перехода которого зависит от величины запирающего напряжения. Простейшая схема подключения варикапа к контуру генератора показана на рис. 2.3. Емкость варикапа регулируется напряжением «ф, снимаемым с выхода фильтра нижних частот системы. Напряжение, поступающее с делителя, образованного резисторами Rl, R2, обеспечиваех запирание диода как при отрицательных, так и при положительных значениях напряжения щ. Конденсаторы Cl, С2 являются блокировочными.

Зависимость (рис. 2.4) частоты подстраиваемого генератора от управляющего напряжения, поступающего с выхода ФНЧ системы, называют регулировочной характеристикой. Важным ее параметром является величина ДшГмакс максимально возможного изменения частоты генератора под действием управляющего напряжения. При малых величинах напряжения щ регулировочная характеристика линейна и описывается выражением

(2.9)

сог • -р Цф,

где Sp — крутизна регулировочной характеристики, о)Гс — значение собственной частоты генератора при отсутствии управляющего напряжения.

Частота агс с учетом ее нестабильности бшгс определяется равенством

^гс~^гО + биго = СОс0 ^>пр О Ч" быгс,	(^’ ^),

где ©го, ©со — поминальные значения частот подстраиваемого генератора (гетеродина) и сигнала.

Соотношения (2.1) — (2.10) описывают процесс управления в системе частотной автоподстройки. Их можно отобразить в виде структурной схемы. Структурной схемой системы автоматического- управления принято называть такую, в которой каждой математической операции, описывающей процесс управления, соответствует определенное звено. Структурная схема является, следовательно, формой представления математического описания системы и весьма удобна для ее анализа.

Структурная схема системы ЧАП, построенная на основании

- — (2.10), имеет вид, показанный на рис. 2.5. Сумматор изображен на нем в виде кружка, разделенного на секторы. Затенен

ные. 2.5

ный сектор сумматора отображает операцию вычитания. Если при исследовании системы ЧАП ввести в рассмотрение отклонения бас, баг частот сигнала и гетеродина от их поминальных значений

бас=ас—ас0, баг=аг—аг0,

а также положить нестабильность переходной частоты дискриминатора равной нулю, то структурная схема системы ЧАП упрощается и принимает вид, изображенный на рис. 2.6.

Структурные схемы, показанные на рис. 2.5 и 2.6, позволяют проанализировать процессы, происходящие в системе частотной автоподстройки. В зависимости от задачи исследования и условий работы системы они могут дополнительно упрощаться или усложняться. Так, если величина рассогласования Q мала, то нелинейную характеристику дискриминатора F(Q) можно заменить более простой линейной характеристикой. При анализе устойчивости системы может оказаться необходимым учет инерционности УПЧ и частотного дискриминатора. Структурная схема системы при этом несколько усложняется.

Рис. 2.6	Рис. 2.7

  - Системы фазовой автоподстройки

В системах фазовой автоподстройки (ФАП) осуществляется слежение за фазой сигнала. Такие системы применяются в радиоприемных устройствах в качестве узкополосных следящих фильтров при восстановлении колебания с несущей частотой для сигналов с однополосной и балансной модуляцией или о фазовой манипуляцией, при выделении сигнала на фоне шумов в доплеровских измерительных системах. Они используются также в качестве демодуляторов сигналов с частотной и фазовой модуляцией, для построения перестраиваемых по частоте генераторов высокостабиль- ных колебаний, в устройствах воспроизведения магнитной записи и других областях. Исследованию систем ФАП посвящена весьма обширная литература, в том числе работы [13, 14] и др.

Функциональная схема системы ФАП показана на рис. 2.7. Принцип ее работы состоит в следующем. Колебания сигнала и подстраиваемого, генератора (ПГ) -поступают на устройство, называемое фазовым дискриминатором или фазовым детектором (ФД). При рассогласовании указанных колебаний по фазе на выходе фазового детектора появляется напряжение, зависящее от величины и знака этого рассогласования. Пройдя через фильтр ФНЧ, выходное напряжение детектора изменяет частоту колебаний подстраиваемого генератора. Как известно, изменение фазы колебания равно интегралу от его мгновенной частоты. Поэтому при изменении частоты колебаний подстраиваемого генератора меняется и их фаза. Управление частотой подстраиваемого генератора в системе ведется так, что первоначальное несовпадение фаз колебаний сигнала и подстраиваемого генератора уменьшается и они поддерживаются близкими друг к другу.

Системы фазовой автоподстройки,'в которых в процессе слежения за фазой сигнала изменяется частота подстраиваемого генератора, получили широкое распространение на практике. Иноцда их называют системами фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Изменение фазы колебаний подстраиваемого генератора в системе фазовой .автоподстройки может осуществляться также с помощью фазового модулятора, управляемого напряжением, поступающим с выхода ФНЧ. Однако такой способ управления фазой колебаний подстраиваемого генератора используется реже.

Познакомимся подробнее с некоторыми применениями и математическим описанием систем ФАП (рис. 2.7). Так же как и рассмотренные ранее системы частотной автоподстройки, системы ФАП могут использоваться в качестве узкополосных перестраиваемых по частоте фильтров. Принцип осуществления фильтрации системой ФАП тот же, что и при использовании системы ЧАП. Выходом 'фильтра является напряжение подстраиваемого генератора. Параметры системы ФАП, используемой в качестве следящего фильтра, выбираются так, чтобы фаза и частота колебаний подстраиваемого генератора отслеживали изменения фазы и частоты полезного сигнала и возможно меньше флюктуировали под действием шумов.

- ) Существенное различие фильтров, построенных на базе систем ,''ЧАП_и ФАП,. состоит в следующем'ГПри использовании системы ЧАП, как отмечалось в §”2.Х""1Гнформация о начальной фазе 'фильтруемого '(йШПШГТ^я^^	ФАТГ¥Шёдное~’ц1пр^

"жение эквивалентного фильтра (напряжение^ подстраиваемого ге- нёратора) "с точностью до ошибки слежения воспроизводит не только частоту, ной фазу" выделяемого сигнала. ЭтсГважно^ для фяда' иратшщбСТШЗГТтршдёне ни й,' д а ких, "н а пр и мер, как щ ы д е л,рн и е йапряжекгия'~'синхронизации в .многоканальных системах передачи сообщений с временным разделением, при выделении несущей фа- зоманинулироватгных'сигйалов и в ряде других случаев.

Найдем «математическое описание процесса слежения за фазой сигнала в системе, изображенной на рис. 2.7. Положим, что на вход фазового детектора поступает напряжение uBX(t) =uc(t) -f- представляющее собой смесь сигнала и шума. Напряжение сигнала запишем в виде

uc{t) = Ucs\ri(pc (/),	(2.11)

• t

где фс(0=фсо+ f сос{t)dt — фаза сигнала; фс0 — начальная фаза; о

щс(0—частота сигнала.

Напряжение подстраиваемого генератора

цг(^) = £/0созфг(^),	-	(2.12)

где фг(0 —фаза колебаний подстраиваемого генератора.

На выходе фазового детектора, некоторые варианты построения которого рассмотрены в гл. 3, формируется напряжение, зависящее от разности фаз колебаний сигнала и подстраиваемого генератора, равной

ф(0=Фс(0 — Фг(0-	(2.13)

Если не учитывать инерционность фазового детектора, то его выходное напряжение можно представить в 'виде

ua{t)^M[Uz(t)] + 4i) = F	+	'	(2.14)

где А1[мд(0] —Е(ф) — математическое ожидани^ выходного напряжения, зависящее от разности фаз ф; %{t) —флюктуационное

напряжение, которое, как показывает анализ, при отсутствии ограничителя амплитуды на входе фазового детектора не зависит от величины ср. Функция ^(ф), 'называемая дискриминационной характеристикой фазового детектора, является 'периодической. Период ее равен 2я. Форма характеристики F (ср) зависит от схемы фазового детектора и соотношения амплитуд 0С и Uо. Во многих случаях, как показано в гл. 3, фазовый детектор выполняет перемножение поступающих на его входы напряжений. При этом дискриминационная характеристика F(<p) имеет синусоидальную форму

F^)=a^p°sin9=A эшф,	(2.15)

где a — коэффициент пропорциональности.

Отметим, что при рассогласовании ф=фс—Фг, равном нулю, напряжение сигнала и напряжение подстраиваемого генератора, как видно из (2.11), (2.12), сдвинуты по фазе на 90°. Это необходимо учитывать в некоторых применениях систем ФАП, таких, например, как узкополосная фильтрация, сигнала, формирование опорного напряжения для синхронного амплитудного детектора, когерентное суммирование нескольких колебаний и в других случаях.

Управляющее напряжение u$(t), снимаемое с фильтра ФНЧ (рис. 2.7), связано с напряжением uR(t) линейным дифференциальным оператором Кф(р):

М*)=*ф(р)Ид(0.	(2-16)

Зависимость частоты подстраиваемого генератора шг от управляющего напряжения «ф, снимаемого с выхода фильтра, описывается теми же уравнениями (2.9), (2.10), что и в системе ЧАП.

Так как в фазовом детекторе напряжения сигнала и подстраиваемого генератора сравниваются по фазе, необходимо от частоты юг подстраиваемого генератора перейти к его фазе фг. Этот переход описывается выражением

Фг=®го + f®r(0*.	(2.17)

о

где фго — начальная фаза подстраиваемого генератора.

Рис. 2.8

Структурная схема системы ФАП, поведение которой описывается системой уравнений (2.9),	(2.13) — (2.17), изображена на

рис. 2.8. Блок 11р отображает в этой схеме операцию интегрирования, соответствующую (2.17).

Применение системы ФАП в качестве следящего фильтра дополнительно иллюстрируется изображенной на рис. 2.9 схемой синхронного амплитудного детектирования амплитудно-модулирован- ного сигнала. В этой схеме перемножение амплитудно-модулиро- ванного сигнала uc(t) =!^co[l+Wa(0]sin aot, входящего в смесь ывx{t), с опорным напряжением мОп(0 = ^osina)0^ проводится в амплитудном синхронном детекторе (АСД). Формирование опорного напряжения осуществляется системой ФАП, в состав которой входят фазовый детектор (ФД), фильтр нижних частот (ФНЧ), подстраиваемый генератор (ПГ). Система.ФАП играет при этом роль узкополосного фильтра, выделяющего из входной смеси сигнала и шума колебание с несущей частотой ш0 принимаемого амплитудно-модулированного сигнала. В режиме слежения среднее значение выходного напряжения фазового детектора близко к нулю. При этом, как отмечалось ранее, фаза колебаний подстраиваемого генератора отличается от фазы входного сигнала на 90°. Чтобы получить опорное напряжение, синфазное с напряжением несущей, в схему включен фазовращатель (ФВ-90), который изменяет фазу поступивших на его вход колебаний на 90°.

Рассмотрим еще несколько вариантов систем ФАП различного назначения и построим их структурные схемы.

Одним из распространенных применений системы ФАП является демодуляция сигналов с частотной и фазовой модуляцией. Применяемая для этой цели система ФАП получила название синхронно-фазовый детектор с обратной связью по частоте или просто синхронно-фазовый детектор. Функциональная и структурная схемы системы ФАП указанного назначения совпадают с. изображенными на рис. 2.7 и 2.8. Параметры системы выбираются так, чтобы подстраиваемый генератор отслеживал изменение частоты частотно-модулирован- ного принимаемого сигнала. Напряжение на входе подстраиваемого генератора при этом отображает закон модуляции сигнала и является выходным эффектом демодулятора.

Достоинством синхроино-фазового детектора по сравнению с обычным (неследящего типа) частотным детектором является большая помехоустойчивость. В обычном частотном детекторе резкое (пороговое) ухудшение помехоустойчивости происходит, когда выбросы шума на входе детектора достигают уровня сигнала. Благодаря использованию опорного напряжения, значительно превосходящего по амплитуде сигнал и шум, в синхронно-фазовом детекторе такого явления не возникает. Пороговое ухудшение помехоустойчивости в синхронно-фазовом детекторе также имеет место, но связано с иными, чем в обычном частотном детекторе, причинами и возникает при меньших уровнях входного сигнала. В синхронно-фазовом детекторе оно определяется ростом ошибки слежения и срывами режима сопровождения при ухудшении отношения сигнал-шум на входе системы. Исследования показали, что выигрыш в пороговом отношении сигнал-шум при использовании синхронно-фазового детектора составляет 5...6 дБ по сравнению с обычным частотным детектором [11].

Для стабилизации промежуточной частоты сигнала в радиоприемных устройствах используют систему ФАП с опорным генерато
ром (рис. 2.10). В этой системе входной сигнал преобразуется в смесителе (См) на промежуточную частоту, проходит через усилитель промежуточной частоты (УПЧ) и сравнивается по фазе с напряжением опорного генератора (ОГ) в фазовом детекторе (ФД).

0Г

Рис. 2.10

I	т I—^--1 иВых®

ЧФВ-90 НН ДСД '

L	I I	J

При наличии фазового рассогласования на выходе -фазового детектора появляется напряжение, изменяющее частоту и фазу колебаний подстраиваемого генератора (ПГ) и, следовательно, частоту и фазу напряжения промежуточной частоты на входе детектора так, что исходное рассогласование уменьшается. В результате работы системы автоподстройки промежуточная частота сигнала поддерживается равной частоте опорного генератора, величина которой совпадает е номинальным значением промежуточной частоты.

В рассматриваемой системе фазовой автоподстройки достигается не только стабилизация промежуточной частоты сигнала, но и «привязка» фазы колебаний сигнала на промежуточной частоте к фазе колебаний опорного генератора. Это позволяет, в частности, проводить синхронное амплитудное детектирование входного сигнала. Необходимые для этой операции элементы: фазовращатель (ФВ-90), вносящий фазовый сдвиг на 90°, и'-амплитудный синхронный детектор (АСД), показаны на рис. 2.10 штриховыми линиями.

Построим структурную схему системы ФАП с опорным генератором. Фаза фпр(0 сигнала на выходе смесителя

Фпр(0=Фс(0 — Фг(0.	(2.18)

где фс(0) фг(0 —фазы колебаний сигнала и подстраиваемого генератора.

Если полоса пропускания УПЧ значительно превышает полосу пропускания фильтра нижних частот, то УПЧ можно приближенно считать безынерционным устройством, не изменяющим фазу усиливаемого сигнала. При этом разность фаз ф колебаний, действующих на фазовый детектор, равна

Ф(0=Фпр (t) — ФоДО.	(2.19)

где фоДО — фаза колебаний опорного генератора.

Функционирование остальной части схемы описывается уравнениями (2.9), (2.13) — (2.15). Эти уравнения вместе с (2.18), (2.19ф позволяют построить структурную схему данного варианта .системы ФАПЧ. Она показана на рис. 2.11.

Система ФАП позволяет сформировать перестраиваемые по частоте колебания с. высокой стабильностью. Функциональная -схема системы ФАП, применяемой для этой цели, показана на рис. 2.12. В этой схеме напряжения перестраиваемого генератора (ПГ) и высокочастотного эталонного генератора (ЭГ) преобразуются в

Рис. 2.11	Рис. 2.12

смесителе (ОМ) на промежуточную -частоту. На фазовый детектор (ФД) поступают напряжение промежуточной частоты сигнала и напряжение генератора сдвига (ГС). При наличии фазового рассогласования между этими напряжениями на выходе ФД появляется управляющее напряжение, которое изменяет частоту подстраиваемого генератора. В результате работы системы, автоподстройки частота преобразованного смесителем сигнала поддерживается равной частоте генератора -сдвига. Частота подстраиваемого генератора щг при этом равна разности частот эталонного генератора и генератора сдвига, т., е. <йг=<йэг—©сд- Выходным напряжением системы является напряжение подстраиваемого генератора. Перестройка его частоты осуществляется изменением частоты генератора -сдвига. Величина последней выбирается значительно меньшей, чем частота эталонного генератора. Поэтому относительная нестабильность частоты -сформированных системой колебаний -определяется в основном нестабильностью частоты эталонного генератора и получается малой.

Структурная схема рассмотренной системы ФАП близка к изображенной нц рис. 2.11 и отличается от нее отсутствием флюктуа- цнопного шума l(i), а также заменой фазы сигнала фс(0 на фазу эталонного генератора фэг(0 и фазы опорного генератора фОг(0 па фазу генератора сдвига фсд.

При использовании системы ФАП в качестве следящего фильтра к ней предъявляются требования высокой степени фильтрации шумов и успешной работы при первоначальном несовпадении частот сигнала и подстраиваемого генератора. Эти требования противоречивы, так как выполнение первого из них связайо с уменьшением быстродействия системы, а выполнение второго — с его увеличением,. Существуют различные способы удовлетворения отмеченных противоречивых требований. К их числу относятся: коммутация параметров фильтра нижних частот через некоторое время после начала работы системы, применение нелинейных фильтров, включение в состав фильтра интегратора и др.

Одним из эффективных путей решения указанной задачи является применение системы ФАП с дрполнительным модулятором фазы [15]. Функциональная схема такой- системы показана на рис. 2.13. Эта схема отличается от изображенной на рис. 2.7 включением дополнительного фильтра ФНЧ2 и фазового

модулятора ФМ. Напряжение с в&хода фазового детектора в рассматриваемой системе не только управляет частотой подстраиваемого генератора, но и, пройдя через фильтр ФНЧ2, с помощью фазового модулятора дополнительно изменяет фазу колебаний, поступающих иа фазовый детектор. Включение в систему ФАП дополнительной цепи регулирования, состоящей из фильтра и фазового модулятора, позволяет, не изменяя быстродействия системы в целом, увеличить инерционность фильтра ФНЧ1 и снизить тем самым флюктуации фазы подстраиваемого генератора, вызванные действием внутреннего шума приемника.

Рис. 2.13

Построим структурную схему системы ФАП с дополнительным фазовым модулятором. Разность фаз колебаний на входах фазового детектора равна

ф = фс — фм.	(2.20)

фм = фг + Аф>	(2.21)

где фс, фг — фазы сигнала и подстраиваемого генератора; ф„ — фаза опорного напряжения на входе фазового детектора; Дф — сдвиг фаз, внесенный фазовым модулятором.

Полагая, что работа происходит в пределах линейного участка характеристики фазового модулятора, записываем

А Ф (1) — Sju Kz (Р) Цд (0,	(2.22)

где 5м —крутизна характеристики фазового модулятора; Kz(p)—операторный коэффициент передачи фильтра ФНЧ2; ид (t) — напряжение фазового детектора, определяемое соотношением (2.14).

Процессы в цепи регулирования, охватывающей подстраиваемый генератор, по-прежиему описываются выражениями (2.9), (2.13) — (2.17). Структурная схема, отображающая преобразования (2.9), (2.13) — (2.17) и (2.20), (2.21), (2.22), показана на рис. 2.14.

Системы ФАП используются также в фазированных антенных решетках для когерентного суммирования сигналов, принимаемых

отдельными элементами решетки. Принцип такого суммирования поясняется схемой, приведенной на рис. 2.15. Сигналы ut{t), u2(t), ... ..., un(t), принятые отдельными элементами антенны, имеют существенно различные фазы и непосредственное суммирование их неэффективно. Один из каналов системы (верхний на рис. 2.15) выбирается в качестве опорного. Принятый им сигнал после преобразования в смесителе (СМ) и усиления в УНЧ слу- 22

жит опорным напряжением и поступает на фазовые детекторы (ФД) остальных каналов. В результате работы системы ФАГГ фазы полезных напряжений на выходах УПЧ этих каналов поддерживаются равными и отличаются от фазы опорного напряжения на 90°. Сложение сигналов всех каналов проводится в сумматоре (2). Напряжение первого канала при этом предварительно сдвигается по фазе на 90°. В качестве опорного напряжения, подаваемого на фазовые детекторы отдельных каналов, может использоваться также суммарное напряжение всех каналов.

  - Системы слежения за временным положением импульсного сигнала

Для выделения импульсного периодического сигнала на фоне помех в импульсных радиолиниях связи, в радиолокационных приемниках и других устройствах применяются системы слежения за временным положением импульсов (системы слежения по дальности). Будем называть такие системы временными автоселекторами. На рис. 2.16 показана упрощенная функциональная схема радиолокационного приемника импульсных некогерентных сигналов и временного автоселектора. В состав приемника входит ряд типовых элементов: смеситель (СМ), гетеродин (Г), усилитель промежуточной частоты (УПЧ), амплитудный детектор (АД), видеоусилитель (ВУ). Напряжение с выхода видеоусилителя снимается для последующей обработки, например для выделения информации об

Рис. 2.16	Рис. 2.17

Для уменьшения действия помех приемное устройство открывается (стробируется) периодически лишь на короткие интервалы времени, определяемые длительностью стробирующих импульсов. Эти импульсы формируются генератором импульсов (ГИ), входящим в состав временного автоселектора. Элементы схемы, образующие временной автоселектор, на рис. 2.16 обведены штриховой линией.

При стробировании приемника возникают нежелательные переходные процессы. Длительность их обратно пропорциональна полосе пропускания элементов приемного устройства, в которых проводится стробирование. Поэтому стробирование выполняется обычно в широкополосных элементах приемника: входных цепях или, как показано на рис. 2.16, усилителе промежуточной частоты.

Для того чтобы импульсы сигнала могли пройти через приемное устройство, необходимо 'совместить с ними во времени стробирующие импульсы. Это обеспечивается работой временного автоселектора. Генератор импульсов формирует помимо стробирующего импульса, который открывает приемник, еще два следящих импульса. Следящие импульсы часто делают прямоугольными и следующими непосредственно друг за другом. В этом случае их общий фронт прохрдит через середину стробирующего импульса (рис. 2.17). На этом рисунке цифрами 1 и 2 обозначены первый и второй следящие импульсы, цифрами 3 и 4 — импульс сигнала и импульс, стробирующий УПЧ.

Следящие импульсы подаются на временной дискриминатор (ВД), куда поступают также импульсы сигнала с выхода видеоусилителя. На выходе временного дискриминатора формируется напряжение, зависящее от рассогласования iAt между временным положением импульса’ сигнала и следящих импульсов (рис. 2.17). Так как стробирующий и следящие импульсы жестко связаны между собой, величина Дт равна также сдвигу между импульсом сигнала и стробирующим импульсом/

Выходное напряжение дискриминатора сглаживается фильтром Нижних частот (ФНЧ) и поступает в качестве управляющего на устройство регулируемой задержки (УРЗ). В этом устройстве опорный импульс цоп, 'поступающий от передатчика радиолокационной станции, задерживается на некоторый временной интервал и«запускает генератор импульсов (ГИ), определяя тем самым положение стробирующих и следящих импульсов. Управляющее напряжение, снимаемое с выхода ФНЧ, изменяет величину задержки так, что временной сдвиг между сигнальными и следящими импульсами уменьшается. При изменении временного положения импульсов сигнала, вызванном, например, изменением дальности до цели, происходит соответствующее перемещение следящих импульсов, и в схеме осуществляется автоматическое сопровождение цели по дальности. 1

Поясним несколько подробнее работу временного дискриминатора. Построение одного из возможных вариантов дискриминатора показано на рис. 2.18. Принцип его работы поясняется изображенным на рис. 2.19 эпюрами напряжений, номера которых соответствуют точкам наблюдения в схеме дискриминатора. В состав дискриминатора входят два каскада совпадения КС1 и КС2. На их входы поступают импульсы сигнала ис (эпюра 1) и соответственно первый и второй следящие импульсы цСль «сл2 (эпюры 2, 3). На вНход каждого каскада совпадений проходит часть напряжения сигнала, совпадающая по времени с соответствующим следящим импульсам (эпюры 5, 6). Выходные напряжения каскадов совпадений подвергаются детектированию в детекторах ДГ и Д2. Постоянные времени зарядной и разрядной цепи детекторов могут быть выбраны так, чтобы во время действия следящих импульсов происходило интегрирование напряжения, прошедшего через каскады совпадений, а в паузе между следящими импульсами напря
жение на накопительных конденсаторах детекторов оставалось ■практически постоянным (эпюры 7 и 8). Перед приходом очередной дары следящих импульсов наковленные напряжения сбрасываются до нуля специальным импульсом, показанным на эпюре 4.

| КС1 | 5^ | Д1 |
| --- | --- | --- |
| т | 8 | Д2 |

ися1

1

Напряжения, снимаемые с нагрузки детекторов, вычитаются и' образуют выходное напряжение дискриминатора (эпюра 9). При наличии временного сдвига Дт импульсы сигнала делятся'следящими импульсами на две неравные части. При этом выходные напряжения детекторов Д1 и Д2 получаются разными, и на выходе дискриминатора появляется напряжение, зависящее от величины сдвига Дт.

Построим структурную схему временного автоселектора, отображающую процесс слежения за временным положением импульсного сигнала. В связи с импульсным характером сигнала информация о рассогласовании сигнальных и следящих импульсов может быть получена в автоселекторе лишь в дискретные моменты времени, отстоящие на период повторения. Поэтому, строго говоря, временной автоселектор является системой прерывистого регулирования. Однако если частота повторения импульсов много больше, чем полоса пропускания автоселектора, ч.то часто выполняется

. /\

| 2 | п | п | t |
| --- | --- | --- | --- |
| J |  | п | t |
| 4 | п | ■ ■ п | t |
| 5 | -Л | /V | *£ |
| 6 | к | к | £ |
| ...... . t |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  | £ |
| а | /\ | . ^ | £ |
|  | _1/ _ | и |  |

Рис. 2.19

на практике, то можно рассматривать его как непрерывную систему регулирования. Особенности поведения прерывистых систем регулирования, а также условия замены их при анализе непрерывными обсуждаются в гл. 10.

Преобразования, происходящие в автоселекторе, который рассматривается как непрерывная система, описываются следующими соотношениями. Временной сдвиг Дт меявду положением сигнальных тс и следящих тСл импульсов равен

Дт=тс—тсл,	(2.23)

причем под положением следящих импульсов понимается положение их общего фронта. За начало отсчета величин тс, тсл примем положение опорного импульса и0п. При высокой частоте повторения импульсов пульсации выходного напряжения временного дискриминатора, Обусловленные импульсным характером сигнала, эффективно подавляются последующим фильтром нижних частот. В этом случае при анализе автоселектора достаточно рассматривать выходное напряжение дискриминатора, усредненное за период повторения импульсов. Оно записывается в виде

Ид (t)=M [м„ (/)] + г (t, Ax)=F (Q) + г {t, Дт),	(2.24)

где Л4[мд(£)] = F(Ax) и l(t, Дт) —соответственно математическое ожидание и флюктуационная составляющая выходного напряжения дискриминатора, усредненного за период повторения импульсов.

Форма дискриминационной характеристики Е(Дт) и параметры напряжения |(£, Дт) 'зависят от соотношения сигнал-шум в полосе УПЧ, ширины полосы пропускания УПЧ, длительности следящих импульсов, наличия амплитудных флюктуаций сигнала. Количественный анализ характеристик выходного напряжения временного дискриминатора проводится в гл. 3.

В.состав фильтра в автоселекторе обычно включают один или два интегратора. Преобразование выходного напряжения дискриминатора, выполняемое фильтром нижних частот, определяется его операторным коэффициентом передачи Кф(р). Напряжение u$(t) на выходе фильтра при этом равно

М0=Яф(р)и„(0, P=dldt.	(2.25)

Обычно зависимость величины задержки в устройстве регулируемой задержки от управляющего напряжения является безынерционной. Если она, кроме того, линейна, то выполняется соотношение

тсл = 'гсло + 5рег«ф.	(2.26)

где 5рег — крутизна регулировочной характеристики, тСло — значение задержки при отсутствии управляющего напряжения.

Величина тСло может обладать некоторой нестабильностью, что необходимо учитывать при анализе автоселектора.

Соотношениям (2.23) — (2.26) соответствует структурная схема временного автоселектора, изображенная на рис. 2.20.

Рассматриваемый временной автоселектор позволяет сформировать на выходе фильтра ФНЧ напряжение, пропорциональное расстоянию до объекта, т. е. выполняет одновременно функции авто
дальномера. Поясним это положение. Представим величину тс, определяющую положение импульса сигнала, в виде

тс=т0 + тг, _	(2.27)

где то — временной интервал между опорным импульсом и зондирующим импульсом передатчика; тг=2г[с — время запаздывания отраженного импульса по отношению к зондирующему;, г — расстояние до объекта; с — скорость распространения электромагнитных волн.

Рис. 2.20	Рис. 2.21

Если 'в режиме слежения импульсы сигнала точно совмещены со следящими, то тс = тСл и, как следует из (2.26) и (2.27), справедливы равенства

t0 “В Тг Тсл Q -j-5per,	Иф (Тг -f- Т0 Тсл о)/^рег*

Выбрав величину то равной тСло, получим i^ = 2r/Sverc. Следовательно, напряжение щ пропорционально расстоянию до объекта.

В тех случаях, когда приемник и передатчик разнесены в пространстве, например в импульсных радиолиниях связи, и в приемник нельзя ввести опорный импульс непосредственно от передатчика, находит применение несколько иной вариант построения автоселектора, показанный на рис. 2.21. Генератор импульсов запускается в этой схеме синусоидальным напряжением подстраиваемого генератора ПГ. Следящие импульсы «привязаны» к определенной фазе этого напряжения, например образуются в моменты перехода напряжения через нуль. Напряжение, поступающее с выхода фильтра ФНЧ, изменяет частоту (а следовательно, и фазу) колебаний подстраиваемого генератора. Это вызывает смещение следящих импульсов, благодаря чему уменьшается рассогласование между следящими импульсами и сигналом.

Рассматриваемая схема, в отличие от изображенной на рис. 2.16, не может быть использована в качестве автодальномера, так как в ней не формируется напряжение, пропорциональное дальности до объекта. При анализе этой схемы можно оперировать временным сдвигом Дт сигнальных и следящих импульсов или их фазовым сдвигом <р. Величины указанных сдвигов связаны с периодом Т колебаний подстраиваемого генератора соотношением ф=2яДт/7\ Приведенная схема временного автоселектора по сути является системой фазовой автоподстройки частоты повторения импульсов и близка к системам фазовой авто- подстройки непрерывных колебаний, Основное отличие состоит в том, что фазовый детектор заменен в ней временным дискриминатором.

В заключение данного параграфа отметим, что системы слежения за временным положением применяются не только в случае импульсного некогерентного сигнала, но и при использовании дру
гих, !более сложных сигналов, например импульсного когерентного, фазоманипулированного и др. Описание соответствующих следящих систем приведено в [16, 17]. Структурные схемы таких систем близки к схеме, показанной на рис. 2.20, что определяет общность методов их анализа.

  - Угломерные следящие системы

Системы автоматического слежения 'за направлением прихода радиосигнала широко используются в радиолокации, радионавигации, радиоуправлении для'измерения угловых координат источника сигнала. Поэтому их часто называют угломерными следящими системами. Благодаря использованию антенн с узкими диаграммами направленности рассматриваемые системы осуществляют также пространственную фильтрацию полезного сигнала на фоне мешающих сигналов, идущих из других точек пространства.

Функциональная схема системы углового сопровождения показана на рис. 2.22. В ее состав входят: пеленгационное устройство, фильтр (ФНЧ), усилитель (У) и исполнительное устройство (ИУ).

Рис. 2.22

Пеленгационное устройство, играющее роль углового дискриминатора, состоит из антенны и приемника, в котором проводится обработка принятого радиосигнала. При отклонении источника сигнала (ИС) от некоторого направления PH, называемого равносигнальным направлением антенны, на выходе пеленгационного устройства появляется напряжение мд(/), зависящее от величины и знака этого отклонения. Напряжение uR(t) далее фильтруется, усиливается и воздействует на исполнительное устройство. Исполнительное устройство изменяет положение антенны или состояние ее отдельных элементов так, что равносигнальное направление антенны смещается в пространстве и исходное угловое рассогласование между ним и направлением на источник сигнала уменьшается.

Угловое положение источника сигнала в пространстве обычно оценивается углами 0ai и 0И2, отсчитываемыми в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как правило, горизонтальной (плоскости азимута) и вертикальной (плоскости угла места). В этих же плоскостях измеряется угловое рассогласование между равносигнальным направление^ антенны и направлением на источник сигнала и осуществляется управление положением антенны.

Составим уравнения, описывающие поведение угломерной еле-, дящей системы, рассматривая для простоты случай движения в одной плоскости. Обозначим угловые положения источника сигнала п равносигналь'ного направления антенны, измеренные в некоторой опорной системе координат, соответственно через 0И и 0а- Тогда угловое рассогласование 0 между- ними, выявляемое угловым дискриминатором (пеленгатором), равно

0=0я-0а.	(2-28)

Пеленгатор, как правило, является устройством безынерционным по отношению к изменению угла 0. Напряжение на его выходе, содержащее детерминированную составляющую М[ил(Щ =F(Q) и флюктуационную составляющую %,(t, 0), можно записать в ‘виде

ua(t) = F(Q) + Ut,Q).	(2.29)

Зависимость /*’■ (0) детерминированной составляющей выходного напряжения пеленгатора от рассогласования 0, являющуюся дискриминационной характеристикой пеленгатора, часто называют также пеленгационной характеристикой.

Преобразование напряжения ua(t) фильтром с операторным коэффициентом передачи Кф(р) описывается «выражением

“ф=-Кф (р) Мд	(2.30)

В случае необходимости к фильтру может быть отнесена звено, учитывающеещнерционные свойства пеленгатора.

Исполнительное устройство, изменяющее положение равносиг- нального направления антенны, может быть электромеханическим, гироскопическим или электронным. Если смещение равносигналь- пого направления достигается изменением положения зеркала антенны, то 'в качестве исполнительного устройства часто используется электродвигатель переменного или постоянного тока. При электрическом управлении .диаграммой- направленности антенны, например в фазированных антенных решетках, применяются электронные исполнительные устройства. При установке* антенны на подвижном объекте исполнительное устройство иногда делают гироскопическим о тем, чтобы при отсутствии управляющего напря- океппн обеспечить постоянство положения диаграммы направленно- icni антенны в пространстве независимо от изменения положения объекта.

Элементы исполнительного устройства могут иметь в общем случае нелинейные характеристики, связанные с наличием зоны нечувствительности, люфтом, ограничением, нелинейностью ре-гу- , лпровочных характеристик. Без учета указанных нелинейностей, вторые обычно стремятся сделать малыми, исполнительное уст- poiitcuio можно считать линейным и описать уравнением

ва(0 = *иу (Р)М0.	(2-31)

в котором А’цу(р) —операторный коэффициент передачи исполнительного устройства. Прц использовании (Электродвигателя коэффициент Кау(р) часто записывается в виде Kay(p)=kjp(\-\-pTWi),

где k — крутизна зависимости угловой скорости вращения антенны в установившемся режиме от величины управляющего напряжения иф(1), постоянная времени Тяв учитывает инерционные свойства двигателя.

Структурная схема системы углового сопровождения, соответствующая уравнениям (2.28) — (2.31), показана на рис. 2.23. Она близка к структурным схемам рассмотренных ранее систем слежения за временным положением, частотой и фазой принимаемого сигнала.

Важным звеном системы углового сопровождения является пеленгатор. На практике находят применение пеленгаторы двух типов: с последовательным и с одновременным сравнением сигналов [18, 19]. К пеленгаторам первого типа относятся пеленгаторы с коническим сканированием и с переключением диаграммы направленности. В них используется одна антенна и одноканальное приемное устройство. Достоинством пеленгаторов этого типа является сравнительная простота. Более высокую точность измерения позволяют получить пеленгаторы с одновременным сравнением сигналов, называемые также моноимпульсными.

В моноимпульсных пеленгаторах используется антенная система, формирующая четыре так называемые парциальные диаграммы направленности (по два для каждой плоскости пеленгации) и многоканальный приемник. Сигналы пеленгуемого объекта, одновременно присутствующие на выходах антенной системы, содержат информацию о его угловом положении. В зависимости от типа антенной системы эта информация может быть заключена в амплитудах или фазах выходных напряжений антенны. В соответствии с этим различают амплитудный и фазовый способы моноимпульс- ной пеленгации.

При амплитудной пеленгации путем выноса облучателей из фокуса зеркала антенны в каждой плоскости пеленгации формируются две парциальные диаграммы направленности. Обозначим парциальные' диаграммы, используемые для пеленгации в одной из плоскостей, через gi(0) и £г(0). Максимумы диаграмм gi(0) и $2(0) симметрично смещены (рис. 2.24) по отношению к равносигнальному направлению PH на некоторый угол 0о, называемый углом скоса.

При отклонении источника сигнала от равноситнального направления на угол 0 амплитуды U\ и £/г парциальных сигналов на

выходах антенны, соответствующих первой и второй парциальным диаграммам направленности, становятся разными. Это позволяет измерить рассогласование 0 путем сравнения величин U\ и U2. Если 'при сравнении амплитуд Ui и (У2 ограничиться просто образованием их разности U\—JJ2, то результат измерения угла 0 оказывается зависящим от уровня принимаемого сигнала. Чтобы исключить эту зависимость, напряжения с выходов антенны иногда пропускают через усилители с логарифмическими амплитудными характеристиками, детектируют и затем вычитают. Выходное напряжение такого пеленгатора, равное ид—к lg [Л/(У2, гДе & — коэффициент пропорциональности, зависит не от абсолютных величин U\ п U2, а от их соотношения и, следовательно, от величины углового отклонения 0. Если источник сигнала находится на равносигналь- пом направлении, то Ui = U2 и выходное напряжение пеленгатора Пд=|0. Недостатком такого варианта построения пеленгатора является зависимость положения нуля пеленгационной характеристики от нестабильности коэффициентов усиления логарифмических усилительных каналов.

Наибольшее распространение при обработке сигналов с выходов антенной системы в амплитудных и фазовых маноимпульсных пеленгаторах получил суммарно-разностный метод. При его использовании из парциальных сигналов антенной системы в антенно-волноводном тракте образуются суммарный и два разностных сигнала (по одному для каждой плоскости пеленгации). Формирование разностных сигналов непосредственно на выходе антенно-волноводного тракта позволяет, исключить влияние нестабильности параметров последующего усилительного тракта на положение нуля пеленгационной характеристики.

Упрощенная функциональная схема амплитудного суммарно- разностного пеленгатора применительно к пеленгации в одной плоскости показана на рис. 2.25. В результате суммирования и вы-

,	Рис. 2.25

читания парциальных сигналов uni{t) и цп2(0 на выходе антенноволноводного тракта образуются суммарный и разностный сигналы иs (t) и ид (^). Зависимость суммарного напряжения us(t) от углового отклонения источника сигнала определяется суммарной диаграммой направленности, которая выражается через парциальные диаграммы направленности соотношением Gi (0) =gi (0) +g2(0).

31

Рис. 2.27

Аналогично зависимость разностного напряжения ид (t) определяется разностной диаграммой 'направленности G2{9)=gi(9)—g2(9). Форма суммарной и разностной диаграмм направленности показана сплошными линиями на рис. 2.26. На том же рисунке штриховыми линиями изображены парциальные диаграммы направленности gi(0) и £2(6). При изменении знака разностной диаграммы направленности фаза разностного напряжения изменяется на 180°.

Сформированные на выходе антенно-волноводного тракта суммарное и разностное напряжения u^{t) и u&(t) поступают в соответствующие каналы приемного устройства (рис. 2.25), где преобразуются по частоте, усиливаются и подаются далее на амплитудно-фазовый детектор (АФД). Как видно’из рис. 2.26, разностная диаграмма направленности обладает дискриминаторными свойствами цо углу. Амплитуда разностного напряжения при малых угловых рассогласованиях пропорциональна величине углового отклонения, а полярность (фаза) определяется знаком этого отклонения. Поэтому в результате перемножения разностного напряжения с суммарным в амплитудно-фазовом детекторе на его выходе появляется постоянное напряжение, зависящее от величины и знака углового рассогласования.

Неидентичность фазовых характеристик суммарного и разностного каналов приемника приводит к появлению дополнительного фазового сдвига между напряжениями, поступающими на входы амплитудно-фазового детектора. Вследствие этого его выходное напряжение и крутизна пеленгационной характеристики несколько уменьшаются. Неидентичность амплитудных характеристик каналов также приводит к изменению крутизны пеленгационной характеристики. Однако различие фазовых и амплйтудных характеристик приемных каналов не вызывает в пеленгаторе суммарно-разностного типа смещение нуля пеленгационной характеристики. В связи с этим требования к идентичности и стабильности приемных каналов снижаются и становятся приемлемыми для практики.

Важным элементам рассматриваемого моноимпульсного пеленгатора является система АРУ, работающая по выходному напряжению УПЧ суммарного сигнала. Применение этой системы позволяет ослабить влияние изменений амплитуды сигнала на характеристики пеленгатора. При отсутствии помех и идеальной работе

системы АРУ пеленгационная характеристика не зависит от амплитуды сигнала и пропорциональна отношению G2(0)/Gi(0) разностной и суммарной диаграмм направленности антенны. Более подробно характеристики амплитудного суммарно-разностного пеленгатора с учетом действия помех и флюктуаций сигнала рассматриваются в гл. 3.

Пеленгатор с коническим сканированием. Функциональная схема пеленгатора с коническим сканированием показана па рис. 2.27. Этот пеленгатор, являющийся одним из вариантов пеленгатора с последовательным сравнением сигналов, работает следующим образом. Двигатель (Дв) вращает с круговой частотой Qc облучатель антенны, смещенный относительно фокальной оси, обеспечивая тем самым сканирование диаграммы направленности антенны в пространстве. Направление максимума диаграммы при сканировании образует круговой конус, ось которого является равносигнальпым направлением антенны. При отклонении источника сигнала от равносигнального направления радиосигнал на выходе антенны приобретает амплитудную модуляцию с частотой сканирования. Глубина модуляции определяется величиной отклонения, а фаза— направлением отклонения.

Сигнал с выхода антенны в приемнике преобразуется по частоте, усиливается в УПЧ, охваченном инерционной системой АРУ, и детектируется. Выделенная детектором Д огибающая амплитудио-модулированного радиосигнала/ фильтруется и усиливается в избирательном усилителе сигнала ошибки УСО,. настроенном на частоту сканирования. Затем она поступает на амплитудно- фазовые детекторы АФД1 и АФД2 азимута и угла места, где перемножается с опорными колебаниями Ui (t) = U0 cos и u2(t) =:U0 sin Qct, которые вырабатываются генератором опорных напряжений ГОН и синхронизированы со сканированием диаграммы направленности антенны. В результате перемножения па выходах амплитудно-фазовых детекторов формируются напряжения, пропорциональные отклонению источника сигнала от равносигнальиого направления по азимуту и углу места. Эти напряжения, являющиеся выходными напряжениями пеленгатора, после усиления и фильтрации используются для управления положением равиосигиального направления антенны.

Болёё Подробно работа пеленгатора С коническим сканированием и его математический эквивалент описаны в [18, 20]. Недостатком пеленгатора с коническим сканированием, по сравнению с моиоимпульсным, является меньшая точность, что обусловлено его чувствительностью к амплитудным флюктуациям сигнала и некоторыми другими факторами.

  - Обобщенные функциональная и структурные схемы радиотехнической следящей системы

Сопоставление функциональных и особенно структурных схем: радиотехнических следящих систем различного типа, рассмотренных в § 2.1—2.4, показывает, что они имеют /много общего. Это естественно, так как во всех радиотехнических следящих системах осуществляется слежение за тем или иным параметром радиосигнала. Аналогия процессов регулирования, протекающих в указанных системах, позволяет составить обобщенные функциональную и структурные схемы радиотехнической следящей системы. Обобщенная функциональная схема показана на рис. 2.28. Она состоит из дискриминатора (Дис), генератора опорных сигналов (ГОС) и фильтра (Ф).

Дискриминатор является важным элементом радиотехнической следящей системы. На один из его входов подается процесс

uBX(t) =u<;(t, X)-\-um(t), представляющий собой смесь полезного сигнала uc(t, X), за параметром X(t) которого ведется слежение, и шума um{t). На второй вход дискриминатора поступает опорный сигнал uon(t, у), зависящий от оценки y(t) отслеживаемого параметра X(t), сформированной в процессе слежения. Вид опорного сигнала определяется типом следящей системы. Так, во временном автоселекторе опорным сигналом является последовательность стробирующих импульсов, в системе фазовой автоподстройки — напряжение подстраиваемого генератора.

В дискриминаторе входной сигнал uBX(t) подвергается нелинейному преобразованию, в результате которого на выходе дискриминатора формируется напряжение, зависящее от ошибки слежения х=Х—у. Зависимость F(х) математического ожидания выходного напряжения от ошибки слежения х принято называть дискриминационной характеристикой. Выходное напряжение дискриминатора ил(1) содержит также флюктуационную составляющую l(t, х), зависящую в общем случае от ошибки слежения х. Напряжение £(/, х) является результатом нелинейного преобразования в дискриминаторе входного процесса uBX(t), и его, конечно, не следует путать с входным шумом um(t).

Напряжение щ(1), снимаемое с выхода дискриминатора (рис. 2.28), проходит через 'фильтр Ф и воздействует на генератор опорных сигналов, изменяя соответствующий параметр (фазу, частоту, временное положение) опорного сигнала.

Обобщенная структурная схема радиотехнической следящей системы, отображающая процесс автоматического слежения за параметром сигнала, показана на рис. 2.29. На этой схеме приняты следующие обозначения: X(t)—задающее воздействие, которым является отслеживаемый параметр сигнала; y(t)—управляемая величина (частота подстраиваемого генератора, положение следящих импульсов и т. п.), являющаяся оценкой отслеживаемого параметра;

х—ошибка слежения. Заметим, что в некоторых радиотехнических следящих системах управляемая величина по самому принципу работы системы должна следить за параметром радиосигнала с определенным сдвигом. В системе частотной автоподстройки этот сдвиг равен номинальному значению промежуточной частоты. В системе фазовой автоподстройки частоты с использованием опорного генератора (рис. 2.10) сдвиг равен значению фазы опорного генератора. Наличие указанного сдвига не влияет на качество работы системы и не является ошибкой слежения. Чтобы учесть это, в структурной схеме (рис. 2.29) для таких систем под X(t) и y(t) следует понимать отклонение параметра сигнала и управляемой величины от их номинальных значений.

Поясним остальные обозначения на рис. 2.29. Часть схемы, охваченная штриховой линией, является математическим 'Эквивалентом дискриминатора и отображает формирование выходного напряжения дискриминатора, зависящего от ошибки слежения. Эквивалент дискриминатора, как видно из рисунка, состоит из устрой-

ства сравнения задающего воздействия X{t) и управляемой величиной y(t), безынерционного нелинейного звена F (х) и сумматора, на вход которого подается флюктуационное напряжение %{t, х).

Рис. 2.28	Рис. 2.29

Входящее в структурную схему звено с операторным коэффициентом 'передачи К(р) описывает преобразование выходного на-

пряжения ид(0 дискриминатора (рис. 2.28), происходящее в фильтре и генераторе опорных сигналов. Операторный коэффициент передачи К(р) зависит как от операторного коэффициента передачи фильтра Кф{р), так и от типа и параметров управляемого генератора опорных сигналов. Так, в системе частотной автоподстройки операторный коэффициент .передачи К(р) равен 1{(р) = = Кф{р)Sp, где Sp—крутизна регулировочной характеристики подстраиваемого'генератора. В системе ФАП К(р) =Кф(р)5р/р, где оператор интегрирования 1 /р учитывает переход от частоты подстраиваемого генератора к его фазе.

Обсудим подробнее эквивалент дискриминатора, входящий в обобщенную структурную схему радиотехнической следящей системы. Качественно форма дискриминационной характеристики F(x) показана сплошными линиями на рис. 2.30. При малых значениях ошибки характеристика линейна и записывается в виде

F(x)=Sax,	(2.32)

где S^=dF(x)ldx\x=0 — крутизна характеристики дискриминатора.

Рис. 2.30

Форма дискриминационной характеристики F(x) и ее крутизна зависят не только от схемы и параметров дискриминатора, но и ог амплитуды сигнала. Зависимость крутизны Sa от амплитуды сигнала нежелательна, так как приводит к изменению динамических свойств следящей системы. Поэтому в усилительном тракте, предшествующем дискриминатору, или в самом дискриминаторе проводится нормировка сигнала по амплитуде. Нормировка может

«осуществляться системой автоматической регулировки усиления или ограничителем. Характеристика F(x) зависит также от отношения q2 сигнал-шум по мощности на входе дискриминатора. При уменьшении отношения q2 максимумы дискриминационной характеристики снижаются и ее крутизна S„ .падает (рис. 2.30).

Дискриминационная характеристика имеет, как правило, ограниченный раствор по оси х. Выход ошибки слежения за пределы раствора дискриминационной характеристики приводит к размыканию следящей системы и срыву сопровождения. В момент включения системы ошибка слежения может находиться вне раствора характеристики дискриминатора. При этом следящая система также разомкнута. Для ее замыкания необходимо уменьшить первоначальную ошибку, что и достигается в процессе поиска значения отслеживаемого параметра сигнала. Вопросы организации поиска сигнала и обеспечения работы с малой вероятностью срыва являются весьма важными для радиотехнических следящих систем, Они рассматриваются в гл. 7 и 12.

Изменение питающих напряжений, температуры и другие дестабилизирующие факторы приводят к смещению нуля дискриминационной характеристики. При недостаточной симметрии дискриминатора на его выходе появляется постоянное напряжение U, вызванное нелинейным преобразованием входного шума и не зависящее от ошибки слежения. На рис. 2.31 показан более полный эквивалент дискриминатора, учитывающий оба указанных фактора. На этом рисунке х — ошибка слежения; Дх — нестабильность (смещение) нуля дискриминационной характеристики; xi — рассогласование или приведенная ошибка слежения, равная сумме х'+Дх; F(xi)—дискриминационная характеристика, обладающая свойством ,F(0)=0; U — постоянное напряжение, ие зависящее от ошибки слежения х. Как показывает анализ, нестабильность Дх нуля дискриминационной характеристики и наличие напряжения U существенно влияют на .ошибку слежения и их стремятся сделать минимальными. Поэтому в дальнейшем изложении в основном используется упрощенный эквивалент дискриминатора, в котором Дх и U принимаются равными нулю.

Характеристики шума l(t, х), входящего в эквивалент дискриминатора (рис. 2.29), также зависят от параметров дискриминатора и предшествующего ему усилительного устройства, отношения сигнал-шум на входе дискриминатора, метода нормировки смеси сигнала и шума по амплитуде, наличия и характера амплитудных флюктуаций сигнала. Подробно эти характеристики для различных типов дискриминаторов рассматриваются в гл. 3.

Из рассмотрения обобщенной структурной схемы системы (рис. 2.29) следует, что в ней выполняются соотношения x(t)=k(t)— —У(1), y(t)=K(p)[F(x)-\~l(t, *)] и, следовательно, изменение ошибки описывается нелинейным стохастическим дифференциальным уравнением

x(t) + K(p)[F{x) + l(t,x)}-K(t)=0.	(2.33)

Нелинейность уравнения (2.33) определяется нелинейностью функции F(x), а также нелинейной в общем случае зависимостью характеристик процесса l(t, х) от ошибки слежения х. Стохастич- ность — наличием случайного процесса l(t, х) и случайной составляющей воздействия K(t).

Анализ системы, описываемой нелинейным стохастическим дифференциальным уравнением, достаточно сложен. Рассмотрим возможность упрощенного описания системы и обратимся для этого к эквиваленту дискриминатора. Во многих случаях флюктуационное напряжение l(t, х) имеет равномерную спектральную плотность в полосе, значительно превышающей полосу пропускания элементов системы, следующих за дискриминатором. При этом шум £,(t, х) можно считать белым и характеризовать его величиной спектральной плотности Sg(со, х) | ц, =о=5| (0, х) на нулевой частоте, зависящей в общем случае от ошибки слежения х. Зависимость спектральной плотности (0, х) от ошибки слежения часто называют флюктуационной характеристикой дискриминатора. Качественный характер ее показан на рис. 2.30 штриховой линией.

В некоторых случаях представление l(t, х) в виде белого шума является грубым, и тогда необходимо учитывать зависимость спектральной плотности шума l,(t, х) от частоты, т. е. рассматривать спектральную плотность Sg («, х). Это, как показано в гл. 3, относится, в частности, к частотному дискриминатору при большом отношении сигиал-шум на его входе и гармоническом входном сигнале. Напомним, что спектральная плотность S (а) случайного процесса связана с его функцией корреляции R(т) преобразованием Фурье

ад =

1 ш

— J 5(о)) е'юМо>. 2 ^~

Хотя поведение следящей системы, в которой напряжение |(/, х) является белым шумом, по-прежнему описывается нелинейным уравнением (2,33), решение его несколько упрощается. Более существенное упрощение эквивалента дискриминатора получается при условии малости ошибки слежения. При малых ошибках слежения дискриминационная характеристика линейна и описывается выражением (2.32). Зависимость спектральной плотности широкополосного шума от ошибки слежения (рис. 2.30) при малых ошибках, как правило, можно аппроксимировать параболой:

Sg(0,x)=S1(0) + S2(0)x2,	(2.34)

что соответствует представлению шума £(/, х) в форме

= l 1(t) + xli{t),	(2.35)

где ii(0> h(t) —широкополосные независимые случайные процессы со спектральными плотностями Si(0) и S2(0).

Эквивалент дискриминатора принимает при этом вид, показанный на рис. 2.32. При использовании такого эквивалента дискриминатора следящая система становится линейной со случайным переменным коэффициентом |2(^). Анализ такой системы остается -еще достаточно сложной задачей, некоторые пути решения которой рассматриваются в тл. 7.

При малых величинах S2(0) и малых ошибках слежения х вторым слагаемым в выражении (2.34) можно пренебречь и считать
спектральную плотность Sg(0, х) и сам процесс £■(£, х) не зависящими от х, т. е. принять §(t, x)=l(t), St (0, x)—S%(0). Эквивалент дискриминатора и обобщенная структурная схема следящей системы при этом значительно упрощаются и принимают вид, приведенный на рис. 2.33. В рассматриваемом случае система описы-

Рис. 2.32	Рис. 2.33

вается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, и анализ ее существенно облегчается. Заметим, что при условии малости ошибки слежения и независимости спектральной плотности выходного шума дискриминатора от ошибки слежения структурная схема, изображенная на рис. 2.33, остается справедливой и в тех случаях, когда |флюктуационное напряжение |(£) не является б§лым шумом. Это важно для анализа системы частотной автоподстройки и некоторых других систем.

Пользуясь обобщенными структурными схемами, приведенными на рис. 2.29 и 2.33, удается с единых позиций рассмотреть ряд вопросов описания, анализа и синтеза различных радиотехнических следящих систем. Так, оперируя обобщенной структурной схемой, можно решить задачу синтеза оптимального операторного коэффициента передачи К(р) при заданных характеристиках воздействия X(t) и возмущения .§(£) для произвольной следящей системы, не уточняя, является ли она системой слежения за временным положением, фазой или иным параметром сигнала. Аналогично этому с использованием обобщенной структурной схемы радиотехнической следящей системы может быть изучен ряд таких важных вопросов, как, устойчивость, поведение при наличии регулярных и случайных возмущений, характер переходных процессов, и могут быть получены результаты, справедливые для радиотехнических следящих систем различного назначения.

На практике могут встретиться системы, структурные схемы которых не совпадают с изображенными на рис. 2.29 и 2.33. Они могут отличаться наличием дополнительных возмущений, иных нелинейностей, многопетлевой структурой, более полным учетом инерционных элементов системы. Примерами таких систем являются система ФАП при учете нестабильности частоты подстраиваемого генератора, система ФАП с дополнительным модулятором фазы и др. Однако в большинстве случаев структурные схемы этих систем путем упрощений и преобразований могут быть сведены к обобщенной структурной схеме радиотехнической следящей системы.

С учетом сказанного изложение в последующих главах ведется в основном с использованием обобщенной структурной схемы и иллюстрируется примерами, относящимися как к обобщенной схеме, так и к радиотехническим следящим системам конкретного типа.

- Системы автоматической регулировки усиления

Одной из распространенных систем радиоавтоматики является система автоматической регулировки усиления (АРУ). Эта система широко применяется в радиоприемных устройствах и предназначена для того, чтобы обеспечить стабильность уровня сигнала на выходе усилителя при изменениях уровня входного сигнала. В связных и радиолокационных приемниках изменение входного сигнала вызывается изменением расстояния до передатчика или до лоци- руемого объекта, амплитудными флюктуациями сигнала и может достигать 60... 100 дБ. При таком большом диапазоне уровней входного сигнала и отсутствии устройства стабилизации уровня выходного напряжения нормальная работа приемника нарушается. Это может проявляться, в частности, в искажении полезной амплитудной модуляции сигнала и в перегрузке оконечных устройств (Приемника. В радиотехнических следящих системах, рассмотренных в § 2.1—'2.4, изменение уровня сигнала на входе дискриминатора приводит к изменению крутизны дискриминатора и коэффициента передачи контура регулирования. При этом параметры и характеристики следящих систем могут измениться весьма существенно, вплоть до нарушения устойчивости режима сопровождения. Таким образом, по ряду соображений желательно ограничить пределы изменения уровня сигнала в приемнике на выходе усилителя. При этом, конечно, необходимо сохранить и по возможности мало исказить полезную амплитудную модуляцию сигнала. Эта задача и решается системой АРУ.

Существует ряд вариантов построения систем АРУ. В них могут быть использованы описанные в тл. 1 принципы управления по рассогласованию или по воздействию, что приводит к построению системы АРУ «назад» или «вперед» соответственно. Существуют одно- и многопетлевые системы АРУ, с дополнительным усилением в контуре и без него.

На рис. 2.34 показана схема распространенной системы АРУ «назад», в которой реализуется принцип управления по рассогласованию. Система работает следующим образом. Входное напряжение U\{t) поступает на усилитель (РУ) (^регулируемым коэффициентом усиления. Выходное напряжение «2(t) усилителя подвергается амплитудному детектированию в детекторе (Д). Напряжение ua(t) с выхода детектора проходит через фильтр нижних частот (ФНЧ) и поступает в виде регулирующего напряжения up(t) на усилитель, изменяя его коэффициент усиления fey. Эффект стабилизации уровня выходного напряжения усилителя достигается тем, что величина k7 при увеличении уровня входного сигнала уменьшается, а при уменьшении входного сигнала повышается.

Рис. 2.35

Постоянная времени ФНЧ выбирается так, чтобы не пропустить быстроменяющуюся составляющую напряжения с выхода детектора, вызванную полезной амплитудной модуляцией сигнала, и тем самым исключить подавление полезной модуляции сигнала системой АРУ. Уменьшение постоянной времени 'фильтра нижних частот

Рис. 2.34

при запаздывании сигнала в регулируемом усилителе может также ограничиваться, как показывает анализ, нарушением устойчивости процесса регулирования.

Изменение коэффициента усиления может осуществляться в усилителе разными способами: путем изменения крутизны усилительных приборов, путем включения в состав усилителя управляемого аттенюатора, путем шунтирования нагрузки и др. [9]. На рис. 2.35 в качестве примера показана схема усилительного каскада, в котором регулирование коэффициента усиления достигается изменением крутизны (прямой проводимости У21) транзистора при подаче напряжения Uб на его базу. Напряжение С/б в этой схеме равно сумме напряжения —£/См начального смещения рабочей точки, имеющего отрицательную полярность, и регулирующего напряжения uv положительной 'полярности, т. е. Uб= — ДСм+, + «р. При возрастании регулирующего напряжения ир напряжение на базе повышается, в результате чего крутизна транзистора и коэффициент усиления каскада уменьшаются.

Для того чтобы при использовании системы АРУ избежать снижения коэффициента усиления при слабых входных сигналах и повысить стабилизируемый уровень выходного напряжения усилителя, обычно применяют систему, называющуюся, АРУ с задержкой. Задержка в работе АРУ создается путем подачи на детектор запирающего его напряжения С/3 (рис. 2.34). В результате регулирующее напряжение ир на выходе детектора появляется только после того, как амплитуда U2 выходного напряжения усилителя превысит напряжение задержки И3. Один из возможных схемных вариантов детектора системы АРУ с задержкой показан на рис. 2.36. Нагрузку детектора составляют резистор R5 и конденсатор С4. Напряжение задержки формируется делителем напряжения, состоящим из резисторов R1 и R2. Делитель, образованный резисторами R3, R4, формирует напряжение начального смещения Ucм, подаваемое на базу регулируемого транзистора.

На рис. 2.37 показан примерный вид амплитудной характеристики усилителя без АРУ (кривая 1), с АРУ без задержки (кри-

вая 2) и с АРУ, имеющей задержку (кривая 3). Как видно из рисунка, применение задержки позволяет повысить уровень, на котором стабилизируется амплитуда выходного напряжения усилителя.

При анализе систем АРУ часто необходимо выяснять, устойчива ли проектируемая система регулирования, каково качество ста

билизации выходного напряжения в стационарном режиме, какова длительность переходных процессов, при каких условиях отсутствуют заметные искажения полезной амплитудной модуляции сигнала. Для ответа на эти вопросы необходимо найти уравнения, описывающие поведение отдельных элементов и всей замкнутой системы регулирования. Основным инерционным элементом системы АРУ, изображенной на рис. 2.34, является фильтр нижних частот. Остальные элементы системы приближенно будем считать безынерционными. Отметим, что при исследовании устойчивости процесса регулирования может быть необходим также учет инерционности регулируемого усилителя. Подробнее этот случай обсуждается в гл. 4.

Зависимость коэффициента усиления kY от величины регулирующего напряжения щ, которую называют регулировочной характеристикой усилителя, в общем случае является нелинейной. Часто ее аппроксимируют линейной зависимостью вида

kY=k0—Spy Пр,	(2.36)

где k0 — значение коэффициента усиления при нулевом регулирующем напряжении; Spy — крутизна регулировочной характеристики усилителя.

При отсутствии ограничения в усилителе амплитуда U2(t) выходного напряжения связана с амплитудой U\(t) входного сигнала соотношением

и* {t)=KUi (0-	(2.37)

При линейном режиме детектирования выходное напряжение детектора цд определяется выражением

при U,>U.,

10	при и% < из,	К

где кд— коэффициент передачи детектора; £/3 — напряжение задержки.

Фильтр нижних частот является линейным устройством и описывается операторным коэффициентом передачи Кф(р). При этом выходное напряжение фильтра, являющееся регулирующим напряжением в схеме АРУ, описывается дифференциальным уравнением

иР(0=Кф(р)иду).	(2.39)

Структурная схема системы АРУ, построенная в соответствии с уравнениями (2.36) — (2.39), показана на рис. 2.38. В этой схеме обозначено k^(U2—U3)=x, f(x) — нелинейная зависимость вида

,* при х > О,

I 0 при X < 0.

Как видно из рисунка, система АРУ является замкнутой системой управления. Задающее воздействие, которым в ней является напряжение задержки U3, постоянно во времени. Следовательно, данная система управления является системой стабилизации в отличие от следящих систем, рассмотренных в § 2.1—2.4. Однако эта ее особенность не играет большой роли, так как методы анализа следящих систем и систем стабилизации совпадают.

Рис. 2.38	Рис. 2.29

Важной особенностью системы АРУ как системы автоматического управления является переменность параметров во времени, вызванная наличием в контуре управления звена с коэффициентом передачи k(t)=U\(t). Из рис. 2.38 следует также, что система АРУ содержит нелинейное звено и является поэтому нелинейной системой с переменными параметрами. Анализ такой системы является сложной задачей. Однако путем соответствующих упрощений можно получить ответ на перечисленные ранее вопросы, касающиеся поведения системы АРУ.

Так, при оценке качества стабилизации уровня выходного напряжения в стационарном режиме амплитуду входного сигнала U\ принимают постоянной во времени. Система АРУ, оставаясь нелинейной, является при этом системой с постоянными параметрами, и анализ ее существенно упрощается. Пользуясь уравнениями (2.36) — (2.39) и учитывая, что функция f(x) является кусочно-линейной, можно рассчитать амплитудную характеристику усилителя

с АРУ, показанную на рис. 2.37. Она описывается следующими соотношениями:

U2=k0 их при f/2 < U3,

ka ~Ь Spy Ад Кф (0) Цз

1 Т~ Spy Ад Кф (0)

Ux при U2 > U3,

где Аф('О) —коэффициент передачи постоянного напряжения фильтром нижних частот.

Если при работе системы АРУ все время выполняется условие U2—£/3>0, то нелинейный элемент f{x) в структурной схеме можно заменить линейным с коэффициентом передачи, равным единице. Система АРУ становится при этом линейной системой регулирования с переменными в общем случае параметрами, и ее структурная схема принимает вид, показанный на рис. 2.39.

При анализе устойчивости системы АРУ амплитуду входного сигнала обычно полагают постоянной. Система АРУ оказывается при 1)2>U3 линейной с постоянными параметрами, и анализ ее устойчивости может быть выполнен методами, рассматриваемыми в гл. 4.

При анализе переходных процессов в системе АРУ, вызванных подачей на вход усилителя сигнала с постоянной амплитудой, можно считать, что схема на рис. 2.39 имеет постоянные параметры, а на входы ее при ^=0 подаются воздействия U3 и k0. Анализ возникающего переходного процесса при таком подходе можно провести, используя общие методы исследования детерминированных процессов в замкнутых линейных системах с постоянными параметрами, описываемые в гл. 5.

Остановимся теперь на анализе искажений системой АРУ полезной амплитудной модуляции сигнала. Запишем амплитуды входного и выходного сигналов в виде

ад = Н10[1+"МО],	(2.40)

иг (i) — Uo0 [1 + т2 (/)],	(2.41)

где m\(t), nt2(t)—коэффициенты амплитудной модуляции. Коэффициент усиления регулируемого усилителя

ky(t) = ky0 + Ak(t),	(2.42)

где Дk(t)—переменная составляющая коэффициента усиления, вызванная неполным подавлением напряжения модуляции сигнала в фильтре ФНЧ.

Амплитуда выходного напряжения усилителя, записанная с учетом (2.40) и (2.42), равна

U« = ky U x=ky U1Q + kyo U1Q т1 + AkU10m1.	(2.43)

При малой глубине модуляции величины тi и Ak малы и ‘последним слагаемым в (2.43) можно пренебречь. Тогда

U„=kyU1Q + kyl) U1Q mv
43

Формирование коэффициента kY в рассматриваемом случае описывается по-прежнему уравнениями (2.36) — (2.39). Коэффициент m%{t) амплитудной модуляции сигнала на выходе усилителя, как вытекает из (2.41), равен

Ъ {£)	^2о]/^20-	(2.45)

Рис. 2.40

Соотношения (2.44), (2.45), (2.36) — (2.39) позволяют построить показанную на рис. 2.40 структурную схему, отображающую преобразование коэффициента амплитудной модуляции в усилителе с АРУ. С помощью этой структурной схемы по методике, изложенной в § 2.7, можно найти операторный коэффициент передачи, связывающий процессы nii (0 и m2(t), и оценить возникающие в усилителе с АРУ искажения амплитудной модуляции сигнала.

Если на вход усилителя поступает смесь сигнала и шума, то система АРУ стабилизирует уровень суммарного колебания на выходе усилителя. При большой крутизне Spy регулировочной характеристики и большой инерционности ФНЧ можно считать, что система АРУ поддерживает постоянной суммарную мощность сигнала и шума на выходе усилителя. Это свойство усилителя, охваченного АРУ, используется в гл. 3 при анализе характеристик дискриминаторов радиотехнических следящих систем.

- Математическое описание линейных стационарных систем радиоавтоматики. Определение операторного коэффициента передачи

а

П

dnv

dtn

dn 1 v dtn~l

dm и

,+a0v(t) = bm	b . . . + b0u(t),

dtm

В § 2.5, 2.6 показано, что системы радиоавтоматики при некоторых допущениях являются по отношению к задающему воздействию и внутренним возмущениям линейными стационарными системами. Как известно, такие системы описываются линейными дифференциальными уравнениями или операторными коэффициентами передачи. Связь между этими понятиями уже обсуждалась в § 2.1 при описании фильтра нижних частот системы частотной автоподстройки. Поясним ее еще раз применительно к дифференциальному уравнению более общего вида. Положим, система описывается уравнением

v(t) =

Ь_шРт + Ът-1 рт 1 + • • • + h и	B(Plu (/)

апрп + ап~\Рп 1 + • • - + ао

(2.47)

где u(t)—входное воздействие; v(t)—процесс на выходе системы. Уравнение (2.46) можно представить в виде

где p = dldt — оператор дифференцирования; В (р)/Л (р) = К(р) — операторный коэффициент передачи.

Таким образом, операторный коэффициент передачи связывает между собой временные функции и позволяет записать дифференциальное уравнение системы в компактной форме

v(t) = K (p)u(t).	(2.48)

Линейную стационарную систему можно описать также, задав ее комплексный коэффициент передачи, передаточную функцию или импульсную переходную функцию. Напомним, что комплексный коэффициент передачи /С(/со) равен отношению в установившемся режиме комплексных амплитуд У (со) и В (со) процессов на выходе 'и входе системы:

К (/ w)=V (со)/U (со).	(2.49)

Входной процесс полагается при этом гармоническим. Зависимость комплексного коэффициента передачи /С(/со) от частоты со иногда называют комплексной частотной характеристикой системы.

Передаточная функция системы K(s) равна отношению изображений по Лапласу E(s) и U(s) процессов на выходе и входе системы при нулевых начальных условиях:

К (s)=V (s)/U (s).	(2.50)

Импульсной переходной функцией g(t) системы называют ее реакцию при нулевых начальных условиях на воздействие, описываемое дельта-функцией и приложенное в момент t=0.

Перечисленные характеристики линейной системы тесно связаны между собой, а также с операторным коэффициентом передачи К(р). Переход от К(р) к комплексному коэффициенту передачи К(]со) и передаточной функции K(s) осуществляется заменой оператора дифференцирования р на /со и на комплексную переменную- s = c+/(o соответственно. Импульсная переходная функция системы g(t) связана с комплексным коэффициентом передачи К(]со) преобразованием Фурье и с передаточной функцией K(s) преобразованием Лапласа.

Так как, зная одну из характеристик линейной системы, можно найти и остальные, для успешного анализа линейной системы радиоавтоматики необходимо научиться определять одну из ее характеристик, например операторный коэффициент передачи Kuv(p) от воздействия u(t) к изучаемому процессу v(t).

Если построена структурная схема системы, операторный коэффициент передачи Kuv(p) можно найти различными способами. Один из них состоит в том, чтобы, пользуясь структурной схемой, выразить процесс v(t) через воздействие u(t), последовательно ус
танавливая связь между процессами в отдельных точках системы. Поясним это на примере отыскания коэффициентов передачи в радиотехнической следящей системе, обобщенная Структурная схема которой показана на рис. 2.33. Из рассмотрения структурной схемы вытекает равенство

x(t)=4t)-y(t). /	(2.51)

Но процесс y(t), как видно из структурной схемы, определяется соотношением

y(t)=*K(p)lSxx(t) + m]-	(2.52)

x(t) =

1

1 + 5Д К (р)

К(р)

1 + 5Д /С (р)

l(t)=Kxx(p)4t) + Kb(P)4b

(2.53)

Подставляя (2.52) в (2.51), получаем x(t)=%(t)—К(р)[£д40 + +£(0]. Отсюда следует

где Кхх(р) = 1/(1+'5д/С(ц)) —операторный коэффициент передачи системы от воздействия X(t) к ошибке слежения x(t),

/С6х(р)=-/С(р)/(1+5д/С(р))	(2-54)

—■ операторный коэффициент передачи системы от воздействия 40 к ошибке слежения.

Подставив (2.51) в (2.52) и перегруппировав слагаемые, получим уравнение для выходного процесса

SkK(p)

l+SKK(.p)

У( 0

Щ) +	, S(t)=Kxy(P)Я,(0 + Кь(P)l(О-

1 + sa К (p)

(2.55)

Как видно из (2.53) — (2.55), в одной и той же системе операторные коэффициенты передачи для различных воздействий и различных изучаемых процессов оказываются разными. Отметим, что коэффициент передачи КАУ(р) =ЗдК(р)/(l+SnK(p)) часто называют операторным коэффициентом передачи замкнутой системы.

Kuv(p)~

Кпр(Р)

i+ад ’

(2.56)

Удобный способ, позволяющий определить операторный коэффициент передачи, минуя промежуточные преобразования, состоит в использовании следующего правила. Операторный коэффициент передачи, связывающий процессы в замкнутой системе с отрицательной обратной связью, равен

тде Кпр(р) —коэффициент передачи прямой цепи, т. е. участка схемы от точки приложения воздействия до точки, в которой существует исследуемый процесс v(t)\ Кр(р) — коэффициент передачи разомкнутой системы. При определении коэффициента передачи КР(р) размыкание системы следует проводить в точке подачи отрицательной обратной связи (точка а на рис. 2.33). При этом коэффициент передачи Кр(р) определяется от воздействия А (О к

процессу y(t), и операция вычитания, связанная с введением отрицательной обратной связи, в него не входит.

Для отыскания коэффициентов передачи Кар(р) и Кр(р) используются также следующие хорошо известные соотношения. Коэффициент передачХ Kuv(p) последовательно соединенных звеньев равен произведению коэффициентов передачи отдельных звеньев,, т. е.

KuvIp)=I<Ap)KAp)-	(2.57)

Коэффициент передачи параллельно включенных звеньев равен сум;ме коэффициентов передачи отдельных звеньев

Kuv(p)=KAp) + KoAp).	(2.58)

Применим изложенное правило для определения коэффициента передачи К%АР) в схеме, изображенной на рис. 2.33. В этом случае Кпр(р) — \, Кр(р)='ЗдК(р). Отсюда по формуле (2.56) находим

tf*x(P)=l/(l+S„/С (/>)).

Аналогично для коэффициента К ix(p) имеем Кщ>(р)=—К{р), Kp(p)=‘SxK(p), откуда

/CE,(P)=-/C(P)/(1+S„/C(P)).

Полученные выражения для коэффициентов К%х{р) и Kix{p), естественно, совпадают с найденными ранее выражениями (2.53), (2.54).

Определим с помощью (2.56) коэффициент передачи КфРпг (р) в системе с несколько более сложной структурной схемой (рис. 2.14), положив характеристику К(ср) линейной и заменив соответственно в структурной схеме звено, выполняющее нелинейное преобразование К(ф), линейным с коэффициентом передачи Sn. Для рассматриваемой схемы Кпр(р) =Ki {p)Sp/p, Кр (р) =Sz[Ki (р) X х5р/р+/<2(/})5м]. ® результате

т(Р)

Кг (р) Sp/p

I + 5д[К1 (р) 5Р/р + Кг (Р) 5М]

Как видно из приведенных примеров, определение коэффициента передачи в замкнутой системе по формуле (2.56) достаточно удобно.

При составлении математического описания систем радиоавтоматики в ряде случаев оказывается полезным знание разработанных Б. Н. Петровым правил структурных преобразований. Они позволяют проводить упрощение структурных, схем сложных систем, сводить их к обобщенной структурной схеме радиотехнической следящей системы, заменять воздействия, приложенные в разных точках системы, одним эквивалентным и решать другие задачи.

Рассмотрим здесь правила некоторых, наиболее часто используемых преобразований. При выполнении структурных преобразований в схеме выделяют следующие элементы: сумматор, узел ветвления, звено. Операцию вычитания' при этом рассматривают как суммирование с предварительным умножением, вычитаемого на минус единицу. Перечисленные характерные элементы структурных схем можно выделить, например, в схеме на рис. 2.41. Эта схема содержит два сумматора, звенья с коэффициентами передачи 5Д, К(р), —1.

Для безошибочного проведения структурных преобразований к'точке струк-
турной схемы, в которой действует изучаемый процесс, слемют подключить
ветвь, выводящую этот процесс. При этом в схеме появляется узел ветвления,
который необходимо учитывать при выполнении структурных преобразований.
Если в схеме на рис. 2.41 изучается поведение ошибки слежения, то узел вет-
вления находится в точке а. Если определяется выходной процесс y(t), то узел
ветвления перемещается в точку б. Простейшим и широко используемым струк-
турным преобразованием является замена последовательного и параллельного
.соединения звеньев эквивалентными звеньями с/ коэффициентами передачи

(2.57) и (2.58) соответственно.

Одним из часто применяемых структурн преобразований является так-

же перенос звена через сумматор. Правиле акого переноса формулируется

следующим образом. При пе-
реносе звена через сумматор
по направлению распростране-
ния процессов в системе управ-
ления необходимо в остальные
подключенные к сумматору вет-
ви добавить звено с коэффи-
циентом передачи, обратным
коэффициенту перемещаемого
звена. Это правило поясняет-
ся рис. 2.42. Направление пе-
реноса на исходной схеме рис.
2.42, а показано штриховой
стрелкой, преобразованная схе-
ма приведена на рис. 2.42,6.
Правило переноса звена через
сумматор против направления
распространения процессов
формулируется несколько ина-
че. При таком переносе необ-
ходимо в остальные подклю-

ченные к сумматору ветви включить звено с таким же коэффициентом передачи,
как и у перемещаемого звена. Перенос звена через сумматор против направле-
ния распространения процессов показан на рис. 2.43.

Рис. 2.41

а)

1/К(р)

5)

Рис. 2.42

К(р)

Рис. 2.43

5)

Применим изложенные правила для преобразования обобщенной структурной схемы радиотехнической следящей системы (рис. 2.41). Положим, что исследуется процесс y(t) и необходимо заменить шум |(1) эквивалентным воздействием, приложенным на входе системы. Такая задача возникает, например, при рассматриваемом в гл. 8 синтезе оптимальных линейных фильтров в контуре следящей системы. Для ее решения перенесем звено с коэффициентом передачи йд вправо через сумматор по направлению распространения процессов в системе. Учитывая описанное правило такого переноса, получим схему, изображенную на рис. 2.44,а. После объединения двух сумматоров эта схема принимает окончательный вид, показанный на рис. 2.44,6. Процесс n(t) =%(t)lSx, приложенный на входе системы, эквивалентен процессу £(/) в исходной схеме (рис. 2.41) с точки зрения формирования выходного процесса y(t). Заметим,

что процесс n(4)=%{t)ISs часто называют шумом, приведенным ко входу дискриминатора.

Если изучаемым в системе (рис. 2.41) процессом является ошибка слежения, то ветвь, выводящая этот процесс, перемещается в точку а. Заменим вновь процесс |(t) эквивалентным воздействием £э(0> приложенным на входе

Рис. 2.44

а)	5}

системы. Перемещая сумматор, на который подано воздействие |(t), вправо по контуру регулирования и учитывая описанные выше правила, получаем,(t) =

=-К(рШ0-

Правила других структурных преобразований описаны в [21].

Задачи	;

- Для системы ФАП (рис. 2.7, 2.8) найдите операторный коэффициент передачи, связывающий нестабильность бсоГс собственной частоты подстраиваемого генератора и ошибку <р, полагая E(q))=SH<p.

- Для системы ФАП с дополнительным фазовым модулятором (рнс. 2.13, 2.14) найдите, полагая Е(ф)=5дф, операторные коэффициенты передачи, устанавливающие связь: а) между воздействием фс (t) и процессами ф(0 и фг(<), б) между возмущением £(f) и процессом фр).

- Найдите операторный коэффициент передачи, связывающий процессы е„(0 и иф(*) в системе углового сопровождения (рис. 2.23), A(0)=Sn0.

- Для системы АРУ найдите, пользуясь схемой на рис. 2.40, коэффициент передачи Kmmz{p).

ГЛАВА 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРИМИНАТОРОВ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ

- Фазовые детекторы

Фазовым детектором (ФД) называется устройство (рис. 3.1), выходное напряжение ыд(?) которого определяется разностью фаз колебаний U\(t) и «2(0> поступающих на его входы. Различные варианты используемых на практике фазовых детекторов можно разделить на две группы: параметрические и векторомерные. В детекторах первой группы колебание «2(0> называемое опорным, изменяет во времени коэффициент передачи электрической цепи, на вход которой подано колебание u\(t). В результате выходное напряжение фазового детектора оказывается равным

(3.1)

ua(t)=au1(t)u2(i),

где а — коэффициент пропорциональности.

|Кг ft)	v-^U2lt)—<‘

Рис. 3.1	Рис- 3.2

Заметим, что произведение U\(t)u2(t) кроме полезных низкочастотных содержит спектральные компоненты с частотами, близкими к удвоенной нейтральной частоте колебаний Ux(t) vi u2(t). Эти компоненты, которые в дальнейшем будем называть/нысокочастотными составляющими, подавляются в ^С-фильтрах нагрузки детектора. Поэтому выражение (3.1) описывает выходное напряжение фазового детектора без учета происходящей в нем/фильтрации указанных высокочастотных составляющих.	/

Примером параметрических фазовых детекторов может служить детектор, выполненный на основе умножителя, реализуемого с помощью интегральной полупроводниковой схемы [22]. Часто в параметрических фазовых детекторах опорное напряжение представляет собой последовательность прямоугольных импульсов. Такие фазовые детекторы называют коммутаторными или коммутационными.

В векторомерном фазовом детекторе выходное 'напряжение образуется путем сравнения амплитуд векторных суммы и разности колебаний U\(t) и u2(i). На рис. 3.2 показана схема широко распространенного детектора такого типа — балансного фазового детектора. Подробное описание его работы и метода расчета изложены в [13, 18].

Получим выражение для выходного напряжения балансного фазового детектора. Коэффициенты передачи трансформаторов Тр 1 и Тр2 примем равными единице. В состав рассматриваемого фазового детектора, как видно, из схемы, входят два амплитудных детектора, образуемых диодами Д1, Д2 и PC-фильтрами. Напряжение, поданное на диод Д1, равно u2(t)-\-0,5ui(t). На диод Д2 поступает разность u2(t)—0,'5«i'(0- Полученные в результате детектирования напряжения вычитаются.

Положим, что амплитудные детекторы являются квадратичными. Тогда их выходные напряжения без учета фильтрации высокочастотных составляющих можно представить как результат нелинейного преобразования

«вы* 1.2 (0=^д Гы2 (0 ± 0,5 иг К)]2,	(3.2)

где кл — коэффициент, зависящий от параметров детекторов.

Выходное напряжение балансного фазового детектора, определяемое разностью Мвых1 (0—Ывыхг(0> как следует из (3.2), связано
с колебаниями U\(t) и u2(t) соотношением

ид (0=2 Ад иг (0 и2 (0=а «1 (0 «2 (0-	(3.3)

Высокочастотные компоненты напряжения (3.3) отфильтровываются в ^С-фильтрах нагрузки детекторов и в дальнейшем могут не учитываться. Выражение (3.3) показывает, что балансный фазовый детектор с квадратичными амплитудными детекторами так же, как и параметрический фазовый детектор, эквивалентен пе- ремножителю входных колёбаний с последующей фильтрацией высокочастотных составляющих.

Если в балансном фазовом детекторе с линейными амплитудными детекторами амплитуда Uо опорного колебания значительно превышает амплитуду колебания u\(t), то такой фазовый детектор, как показывает анализ, также можно рассматривать как пе- рсмножитель. При этом в расчетах следует полагать, что амплитуда опорного напряжения подвергается предварительной нормировке п поддерживается равной некоторой постоянной величине. Если амплитуды Ui и Uо соизмеримы, то описание балансного фазового детектора с линейными амплитудными детекторами соотношением (3.1) становится приближенным. Однако возникающая при этом погрешность невелика. Таким образом, представление в виде перемножителя справедливо для многих схем фазовых детекторов и различных условий их работы. Оно широко применяется при анализе характеристик систем радиоавтоматики и используется в дальнейшем изложении.

Отметим, что описанные 'фазовые детекторы, строго говоря, являются амплитудно-фазовыми, так как их выходное напряжение зависит не только от разности фаз колёбаний Ui(t) и u2(t), но и от их амплитуд. Однако в дальнейшем для краткости будем называть эти устройства просто фазовыми детекторами. Зависимость выходного напряжения рассмотренных фазовых детекторов от амплитуды колебания u2(t) при необходимости можно устранить, пропустив это колебание предварительно через амплитудный ограничитель или усилитель с АРУ.

Определим статистические характеристики выходного напряжения фазового детектора при действии на его входе напряжения

ui (0“ис (t) + ип (0>	(3-4)

являющегося смесью сигнала uc(i) и помехи un(t). Рассмотрим сначала случай, имеющий .место во многих системах ФАП, когда сигнал и опорное напряжение u2(t) являются гармоническими колебаниями:

ис (0= Uс sin (со0 / + фс),	(3.5)

(0=^о cos («М + срг).	(3.6)

Если помеха ua(t) образуется в результате прохождения внутреннего шума приемника через линейные фильтры, предшествующие фазовому детектору, то она является узкополосным случай
ным процессом с центральной частотой соо и флюктуирующими амплитудой и фазой

«n(0=^n(0sinl<V + fPn(^l-	(3-7)

Выходное напряжение фазового детектора согласно (3.1), (3.4) —

- с учетом фильтрации высокочастотных составляющих определяется соотношением	/

йд (0 = 0,5a i/ol^sin (срс—4>c)-{fUn(t) sin [cpn (i) — срг]}.	(3.8)

Напряжение «д(1), являющееся случайным процессом, можно представить в виде суммы математического ожидания Л4[мд(1)] н центрированной случайной составляющей £(t), т. е. в виде

u^{t) = M[uM + %{t).	(3.9)

В качестве статистических характеристик фазового детектора используют зависимость математического ожидания тМ[«д(^)] от разности фаз ср —фс—фг сигнала и опорного напряжения, называемую дискриминационной характеристикой, и энергетический спектр флюктуаций l(t).

Статистически усредняя обе части равенства (3.8) и учитывая, что M{Hrt(^)sinj^n(l) — фг]}=0, получаем выражение для дискриминационной характеристики фазового детектора

М [мд (^)J -= Т7 (ф) = 0,5 a V с U0 sin ф.	(3.10)

Найденная дискриминационная характеристика К(ф) показана на рис. 3.3. Она является периодической функцией разности фаз ф, что является ее отличительной особенностью.

При малых отклонениях ф дискриминационная характеристика линейна, и ее крутизна Sa равна

F (q>)/d ср |ф=0==0,5а Uc U0.	(3.11)

Рассчитаем теперь энергетический спектр флюктуаций выходного напряжения фазового детектора. Из сопоставления выражений

- — (3.10) вытекает, что |(1)=0,5аО06'п(г;)51п[фп(1;) — фг]. Как следует из предыдущего изложения, |(1) образуется в результате

перемножения помехи un(t) с опорным колебанием «г(0 и последующего отсеивания составляющих с частотами ы^со0- Найдем сначала корреляционную функцию процесса u3(i)—aun(t) U0cosX

Х(со0^+фг), являющегося результатом перемножения помехи и опорного колебания:

R3 (т, t) = 0,5 a? U2о {R„ (т) cos со0 т + Rn (т) cos (2a0t +

+ соот + 2 срг)],	(3.12)

где /?п(т)=Л1[йп(/)йп(/+т)]—корреляционная функция помехи un(t). Второе слагаемое в (3.12) соответствует корреляционной функции составляющих процесса u^(t) с частотами, близкими к 2о)о, которые подавляются в нагрузке фазового детектора. Поэтому корреляционная функция выходного напряжения фазового детектора

R (г) — 0,5 а2 С/20 Rn (г) cosco0r.	(3.13)

Преобразуя равенство (3.13) по Фурье, получаем выражение, связывающее энергетический спектр (спектральную плотность) Sg (со) шума %(t) на выходе фазового детектора со спектральной плотностью 5п((о) помехи ua(t)-

S% (со) = 0,25 a2 U20 [5Л (со0 + со) + Sn (— со0 + ш)]-	(3-14)

С учетом четности функции Sn(co), описывающей энергетический спектр помехи, представим (3.14) в виде

Si (со)=0.25 a2 U20 [5П (со0 + со) -J-Sn (со0—со)].	(3.15)

Как следует из полученного соотношения, значение спектральной плотности Si (со) шума g(/) на частоте со определяется биениями опорного колебания с составляющими спектра на частотах соо±со. Формирование энергетического спектра Sj=(co) в области положительных частот иллюстрируется рис. 3.4. Значение коэффициента aU0/2 для простоты при этом принято равным единице. Как видно из рис. 3.4, ширина спектра флюктуаций на выходе фазового детектора определяется шириной спектра помехи на его входе, которая, в свою очередь, зависит от полосы пропускания фильтров, предшествующих детектору.

Энергетический спектр 5g (со) шума на выходе фазового детектора согласно (3.15) не зависит от разности фаз ф сигнала и опорного колебания. Величина спектральной плотности шума на нулевой частоте определяется выражением

Si (0) = 0,5 a2 U2о Sn (со0).	(3.16)

При анализе систем радиоавтоматики, содержащих фазовый детектор, часто оперируют спектральной плотностью шума, приведенного ко входу детектора, равной Sg (0)/52д. Величина Sg(0)/52д, как вытекает из (3.11), (3.16), связана с амплитудой £/с сигнала и спектральной плотностью 5п(соо) помехи на входе фазового детектора соотношением

Si (0)/52„=25n(co0)/t/2c.	(3.17)

В системах ФАП, применяемых в радиоприемных устройствах, фазовому детектору обычно предшествует устройство нормировки уровня входного сигнала. Если для этой цели используется усилитель, охваченный инерционной системой АРУ, то выражения (3.10),

53

(3.16) для дискриминационной характеристики фазового детектора и спектральной плотности шума на его выходе принимают вид

F(q>)= а6°Дст.—g=

V	1/2	У1 -L n2

56(0)

«2 U\ и2 с

+ r

_J

1 + <7а

Sin ф,

: К

(3.18)

(3.19)

где Уст —стабилизированное эффективное значение напряжения на выходе усилителя с АРУ; q2=,U2c вх/2а2ш вХ — отношение сигнал-шум; Uc вх, 5пвх(соо)—амплитуда сигнала и спектральная плотность шума на входе усилителя; а2Швх — дисперсия шума на входе усилителя, вычисленная в пределах его полосы пропускания.

Вывод формул (3.18), (3.19) приведен в § 3.2. Как видно из (3.18), нормировка уровня сигнала делает дискриминационную характеристику при больших отношениях сигнал-шум не зависящей от амплитуды входного сигнала.

Статистические характеристики фазовых детекторов в случае, когда напряжения U\(t) и u2(t) являются узкополосными, нормальными и стационарными случайными процессами. Указанный режим работы фазовых детекторов весьма распространен при использовании их в составе частотных и угловых дискриминаторов. Статистические характеристики балансного фазового детектора с произвольными характеристиками входящих в него амплитудных детекторов для этого случая найдены в [23]. Получим их, изменив несколько методику вывода и положив, что фазовый детектор является перемножителем процессов U\(t) и u2(f).

Усредняя обе части равенства (3.1) по множеству реализаций, получаем выражение для математического ожидания выходного напряжения детектора

М [«д (0] = аог21, = — Г S12(co)dco,	(3.20)

2 Я-=о

в котором or2i2, 5i2(co) —взаимная дисперсия и взаимная спектральная плотность процессов u\(t) и «2(0- При некоррелированных колебаниях U\(t) и «2(0 взаимная дисперсия a2i2 и, следовательно, математическое ожидание М\_ия{/)\ равны нулю.

Для отыскания энергетического спектра S|(to) напряжения на выходе фазового детектора в рассматриваемом случае найдем предварительно корреляционную функцию R (т) этого напряжения. По определению

R(x) = M [u„(f)u„(f + T)]-{M [Ыд(0]}2.	(3.21)

Подставим в (3.21) выражение (3.1) и вычислим математические ожидания. Возникающий при этих вычислениях смешанный центральный момент четвертого порядка нормально распределенных величин xi, х2, х3, х4 связан с моментами второго порядка:

М [х4 х2 х3 х4]=М [хх х2] М [х3 х4] -f М [х4 х3] М [х2 х4] +

(3.22)

+ М [Xj х4] М [х2 х3].

Используя это выражение, а также учитывая стационарность и стационарную связанность процессов U\(t) и u2(t), получаем

R (т) = а2	(т) R2 (т) + R12 (т) R12(—x)],	(3.23)

где Ri(x), R2(x), Ri2(x) —собственные и взаимные корреляционные функции процессов ui(t) и u2(t).

Преобразование равенства (3.23) по Фурье позволяет выразить искомую спектральную плотность 5g (ю) флюктуационной составляющей напряжения un(t) через спектральные плотности Si(co), S2(co) процессов U\(t) и u2(t) и их взаимную спектральную плотность 512(d))

Sg(G>)=-^- ? [5!(v)S,(ft)—v) + 512(v)S12(v — (o)]dv.	(3.24)

2 л -С

При выводе выражения (3.23) для корреляционной функции R(x) использовалось свойство (3.22) моментов четвертого порядка нормальных случайных величин. Поэтому в отличие от формулы (3.20), справедливой при произвольном распределении процессов U\(t) н Ui(t), равенство (3.24) справедливо лишь при нормальном распределении этих процессов.

Соотношения (3.20), (3.24) позволяют при известных спектрах Si (со), S2(u>), 512 (со) находить математическое ожидание и энергетический спектр напря-	Рис. 3.5

жения на выходе фазового детектора. Однако при узкополосных процессах щ (t) и u2(t) расчеты удобнее проводить, оперируя их смещенными энергетическими спектрами.

Смещенный спектр 5(ю) узкополосного процесса образуется путем сдвига ветви спектра S(ao), соответствующей «положительным» частотам, на величину ю0 влево, т. е. в область низких частот, и описывается соотношением

(3.25)

5	f 5(® + ®о) при «>—щ,

\ 0	При СО < — 6)0,

Формирование смещенного спектра показано на ,рис. 3.5.

Можно показать, что математическое ожидание и энергетический спектр напряжения на выходе фазового детектора определяются через смещенные спектры процессов U\(t) и u2(t) выражениями, вытекающими из (3.20), (3.24):

М [мд (*)] = — Г Re Slt (ю) dio,	(3.26)

л -»

SiM=f- J {51(v)4(v-o)) + S1(v-»)S(v) +

2 л_м

(3.27)

+ 2 ReS12 (v)S12 (v—(o)}dv.

55

Формула (3.26) выводится следующим образом. Взаимную спектральную плотность Si2(co) процессов Ui(t) и u2(f), связанную с их взаимной корреляционной функцией преобразованием Фурье, запишем в виде 00

S12 (со) = J Я1а (т) е~ J и т d т = Re S12 (со) + / Im S12 (со),

где

Re S12 (со) = j R12 (t) cos сот d т;	(3.28)

— СО

О»

Im S12 (со) = j R12 (т) sin сот d т.	(3.29)

— 00

Как видно из (3.28), (3.29), действительная часть ReSi2(co) взаимной спектральной плотности 5i2(co) является четной функцией со, мнимая часть ImSi2(co) — нечетной. Следовательно, выполняются соотношения

Re S12 ( — со) = Re S12 (со), Im S12 ( — со) = — Im S12 (со).	(3.30)

С учетом (3.30) представим выражение (3.20) в виде

а °°

М [ид (01 = — f Re S12 (со) d со.	(3.31)

я J0

Интегрирование энергетического спектра по области положительных значений частоты от нуля до бесконечности эквивалентно интегрированию смещенного спектра в бесконечных пределах. Поэтому из (3.31) вытекает соотношение (3.26).

Выражения (3.26), (3.27) для математического ожидания и спектра процесса на выходе фазового детектора используются в § 3.2, 3.3 при анализе статистических характеристик частотного и углового дискриминаторов.

- Частотные дискриминаторы

I Частотным дискриминатором называется устройство, выходное ) напряжение которого зависит от отклонения частоты входного ко- I лёбания от некоторого значения сош называемого переходной часто- / той дискриминатора. Одним из самых распространенных на практике является частотный дискриминатор с фазовым детектированием. В таком дискриминаторе (рис. 3.6) напряжение u(t), снимаемое с нагрузки коллектора, через конденсатор связи С6 подается в качестве опорного колебания на контур L2, С5, входящий в состав фазового детектора. Благодаря электромагнитной связи между индуктивностями LI, L2 на контуре L2, С5 образуется напряжение U\(t), сдвинутое по фазе относительно u{i) на величину, зависящую от частоты входного сигнала. В результате преоб-

разования напряжения ux(t) и опорного колебания u(t) фазовым детектором на выходе дискриминатора появляется напряжение ыд('/), также зависящее от частоты входного сигнала. Найдем эту зависимость.

U

■ / w Мп

^Г1	/' ш L 1 z2 / со С 5

(3.32)

Связь между комплексными амплитудами U и йх колебаний u(t) и ui(t) определяется соотношением

и 1=0 i к (/©)=/

Рс

1 + / (W — ®о) То

£>

(3.33)

где Ми—-величина взаимной индуктивности; Z2 — комплексное сопротивление контура L2, С5 при его последовательном обходе. При одинаковых параметрах контуров Ы, СЗ и L2, С5 формула (3.32) упрощается:

Здесь со0 — резонансная частота контура, совпадающая с переходной частотой дискриминатора; pc=MH/Ll-QK — коэффициент связи, который обычно выбирают близким к единице; QK — добротность контура; t0=2Qk/coo- С учетом соотношения (3.33) схему рассматриваемого дискриминатора можно представить в виде, показанном на рис. 3.7, где обозначено: ФВ —фазовращатель, сдвигающий фазы всех спектральных компонент процесса u(t) на я/2; Ф —■ резонансный фильтр, имеющий комплексный коэффициент передачи К(jсо). Контур L1, СЗ при таком представлении включается в состав усилительного тракта, предшествующего частотному дискриминатору. К схеме на рис. 3.7 сводится не только дискриминатор с фазовым детектированием, но и некоторые другие частотные дискриминаторы, например дискриминатор с полосовым фильтром и балансным модулятором [22]. При этом фильтр Ф в общем случае не обязательно является одиночным резонансным контуром. Проведем дальнейший анализ частотного дискриминатора описанного вида, называя его дискриминатором с фильтром и фазовращателем.

Статическая характеристика дискриминатора. Положим, что помехи отсутствуют, а напряжение u(t) является гармоническим колебанием:

u(t)—Uc cos [(®0-f Q) £ + срс],	(3.34)

где Q — отклонение частоты напряжения u(t) от переходной частоты дискриминатора, совпадающей с резонансной частотой со0 фильтра Ф.

Процессы U\(t) и и,2(t) на входах фазового детектора в анализируемом дискриминаторе описываются соотношениями

«X (t) = uc \K (/ П) | cos ([(00+Q) t + cpc + arg К (/ Q) + я/2],

(3.35)

«2 (t)~U (t),

где через K(jQ) =/С(/со0+/й) обозначен смещенный в область нижних частот комплексный коэффициент передачи фильтра Ф, а через arg^(jQ) —фазовый сдвиг, вносимый фильтром.

Полагая фазовый детектор перемножителем, подставляя (3.34),

- в (3.1) и отбрасывая составляющие с удвоенной частотой со0, получаем выражение для напряжения на выходе дискриминатора:

1/я (Q) = — 0,5 a U2с 1ш К (/ П),	(3.36)

где Im^(/Q) = |^(/Q) |sinarg^(/Q) — мнимая часть смещенного комплексного коэффициента передачи фильтра Ф.

Зависимость выходного напряжения £/д(П) от расстройки П при гармоническом входном сигнале и отсутствии помех назовем статической характеристикой частотного дискриминатора. В дальнейшем анализе удобно использовать нормированную статическую характеристику, которая не зависит от амплитуды входного сигнала и определяется выражением

¥(Й)=2 НД(П)/Н2С= — a Imk(jQ)-	(3.37)

Пример 3.1. Построим нормированную статическую характеристику рассматриваемого дискриминатора при использовании в качестве фильтра Ф одиночного резонансного контура. В этом случае коэффициент передачи R{jQ), как следует из (3.33), равен

К (/ П) — рс/(1 "Ь / ^ г0).	(3.38)

Нормированная статическая характеристика дискриминатора, получаемая после подстановки (3.38) в (3.37), описывается выражением Ч',(0)=арсПто/(1+П2т2о). Найденная характеристика Ч^П) (рнс. 3.8) является нечетной функцией расстройки П частоты сигнала по отношению к переходной частоте дискриминатора. Расстояние между горбами характеристики определяется добротностью QK контура Ф. Прн малых расстройках П характеристику Ч^П) можно считать линейной и записать в виде

Ч*1 (П) да сфс т0 П = s0 П.	(3.39)

Статистические характеристики частотных дискриминаторов. Проанализируем прохождение через частотный дискриминатор с фильтром и фазовращателем суммы флюктуирующего сигнала и помехи, являющейся нормальным стационарным случайным процессом. В качестве модели флюктуирующего сигнала используем представление его в виде узкополосного нормаль-

ного стационарного процесса. Результаты анализа в дальнейшем распространяются на случай, когда сигнал является гармоническим колебанием.

Энергетический спектр суммы колебаний сигнала и помехи на входе дискриминатора обозначим через

52(со)=5с(со)+5пН,	(3.40)

где Sc(co) и 5п(со) — энергетические спектры сигнала и помехи соответственно.

Воздействие смеси сигнала и помехи на дискриминатор приводит к образованию на его выходе напряжения «д(t), которое удобно представить в виде u^(t) =Л4[«Д(^)] +.§(£), где Л4[мд(0] —- математическое ожидание напряжения un(t)\ £(t) — флюктуа- ционная составляющая напряжения ил(£).

Наиболее часто используемыми статистическими характеристиками частотных дискриминаторов являются зависимость F (Q,) математического ожидания выходного напряжения Л1[«д(/)] от расстройки П, называемая дискриминационной характеристикой, я энергетический спектр St (со) флюктуаций £(/). Для определения: указанных статистических характеристик частотного дискриминатора с фильтром и фазовращателем можно использовать результаты анализа фазового детектора, проведенного в предыдущем параграфе. Определим для этого сначала энергетические спектры напряжений U\(t) и u2(t) на входах фазового детектора, входящего в состав рассматриваемого дискриминатора. В соответствии с (3.40) смещенный на величину соо энергетический спектр процесса на входе дискриминатора запишем в виде

5.(co,Q)=Ss (co + co0)=Sc(co,0)+Sn(co),	(3.41)

где Sn(co) — смещенный спектр помехи; 5с(со, О) — смещенный спектр сигнала, зависящий от расстройки О.

Смещенные энергетические спектры напряжений U\(t) и «2(t) определяются через спектр Ss (со, О) следующими соотношенияхми:

^((0) = ! к (/' ш)!2^ (со, Q), S2 (со)= Ss (со, Q),

512 (со)= —/ЛГ (—/со)	(со, Q).	(3.42)

При выводе этих выражений учитывалось, что комплексный коэффициент передачи фазовращателя равен ДфВ(/со) = ехр(/л/2) — /, а взаимная спектральная плотность S12(co) процессов на выходах двух фильтров с коэффициентами передачи /Ci(/co) и /(2(/со) и общим входом, на который подан случайный процесс со спектральной плотностью Sbx(co), равна S12 (со) = К\ (—/co)/C2(/co)SBX((o). Обращаясь к формуле (3.26), выведенной для фазового детектора, и учитывая (3.42), (3.37), находим дискриминационную характеристику частотного дискриминатора с фильтром и фазовращателем

F(Q)=M[uK(t)]=~

а

а

я

j' Ss (со, Q) Im К (/ со) d со-

2 ш .

= — j Sx (со, П) Ч1- (со) d со.	(3.43)

Л — со

Как видно из (3.43), дискриминационная характеристика определяется смещенным энергетическим спектром суммы сигнала и помехи на входе дискриминатора и его нормированной статической характеристикой. При равномерном спектре помехи и нечетной функции 4я (со) дискриминационная характеристика не зависит от уровня помехи. Это связано с представлением фазового детектора В виде перемножителя процессов, поступающих на его входы.

Энергетический спектр процесса £(/) на выходе дискриминатора зависит от расстройки Q и, как следует из (3.27), (3.42), определяется следующим выражением:

Sfi(co,Q)=£- { Ss(v, Q)Ss (v—со, П){|/( (/v)|2 + |7( (/v —

^ Я 	m

—/ co)|2—2 Re [К (/ v) К (j v — / со)]} d v.	(3.44)

Формула (3.44) позволяет найти зависимость Sg (О, Q) спектральной плотности на нулевой частоте процесса £(/) от расстройки Q, называемую флюктуационной характеристикой дискриминатора. Полагая в (3.44) со = 0 и учитывая равенство (3.37), находим

О СО А

Sg(0,Q)= — Г S2s (со, Q) Ч1-2 (со) d со.	(3.45)

л _»

Как и дискриминационная, флюктуационная характеристика частотного дискриминатора определяется спектром Ss (со, Q) и нормированной статической характеристикой Ч^со).

На практике часто статическая характеристика дискриминатора в пределах полосы пропускания предшествующих ему усилителей линейна, так что 4я (со) =Soco. В этом случае формулу (3.44) можно преобразовать к более простому виду:

Sg(co, Q)= —■ Г [2v—со]2 (v, fi) (v—со, Q) d v. (3.46)

2 Л-<Х)

Если в правую часть равенства (3.44) или (3.46) подставить выражение (3.41) для энергетического спектра S^co), то спектр Si (со) флюктуаций выходного напряжения дискриминатора можно представить в виде суммы

Sg (со, Q) —Scc (со, Q) + Scn (со, Q) -f- Snn (со),	(3-47)

в которой отдельные слагаемые определяются в результате перемножения компонент спектра сигнала, спектров сигнала и помехи и компонент спектра помехи соответственно. Составляющие 5сс(со, Q) и (со) описываются при этом выражениями (3.44)
или (3.46), в которых вместо 52 (со, П) следует подставлять соответственно Sc(co, П) и 5п(со).

Формулы (3.43), (3.44), (3.46) позволяют рассчитывать дискриминационную характеристику и энергетический спектр флюктуаций выходного напряжения частотного дискриминатора и при гармоническом входном сигнале. В этом случае энергетический спектр сигнала необходимо записать в виде

Sc (со, П) = 0,5 я £/3с 6 (со—Q),	(3.48)

где и,; — амплитуда сигнала на входе дискриминатора; 6(v) дельта функция.

Составляющая флюктуаций выходного напряжения дискриминатора, обусловленная перемножением отдельных компонент спектра сигнала, при гармоническом сигнале, имеющем единственную спектральную компоненту, равна нулю. Поэтому при гармоническом сигнале слагаемое Scc(co, й) в формуле (3.47) обращается в нуль.

К числу распространенных на практике относится также частотный дискриминатор с расстроенными контурами [9]. Статистические характеристики такого дискриминатора близки к характеристикам частотного дискриминатора с фильтром и фазовращателем.

Учет нормировки уровня входного сигнала. Для стабилизации крутизны дискриминационной характеристики на входе частотного дискриминатора обычно включают устройство нормировки уровня входного сигнала: ограничитель или систему АРУ. Проанализируем влияние этого устройства на статистические характеристики частотного дискриминатора.

Рис. 3.9

Ч)фу

Рис. 3.10

Положим, что нормировка осуществляется в УПЧ, охваченном инерционной системой АРУ с большой постоянной времени. В этом случае при фиксированной интенсивности смеси сигнала и шума на входе УПЧ регулирующее напряжение АРУ и коэффициент передачи усилителя можно считать постоянными во времени. Усилитель с АРУ тогда можно представить (рис. 3.9) в виде последовательно включенных фильтра ФуПч и безынерционного усилителя У с коэффициентом усиления, зависящим от интенсивности процесса uyn4(t) на его входе. Комплексный коэффициент передачи фильтра ФуПч на центральной частоте примем равным единице, т. е. АфО'соо) — 1.

При описании флюктуирующего сигнала узкополосным случайным процессом интенсивность процессов в различных точках рассматриваемого устройства удобно оценивать величиной их дисперсии, которая пропорциональна их мощности. Дисперсия о2 процесса uyn4(t) на входе регулируемого усилителя равна

о2= — Г Svx (со, П) к2* («) dсо,	(3.49)

где 5вх(со, П) — смещенная спектральная плотность смеси сигнала и шума на входе УПЧ, равная SCBX(co, П)+Sn вх (со); #ф(со) — =■]/еф (/со) | — модуль смещенного комплексного коэффициента передачи фильтра УПЧ.

Коэффициент усиления по напряжению ky регулируемого усилителя равен отношению

Нэфф/ог,	(3.50)

где t/S(№ — эффективное значение напряжения на выходе регулируемого усилителя.

Зависимость НЭфф от величины о определяется характеристиками системы АРУ: наличием и величиной напряжения задержки, величиной коэффициента передачи по контуру АРУ и др. Качественно характер этой зависимости изображен на рис. 3.10. При идеальной стабилизации уровня выходного напряжения величина t/эфф постоянна для всех значений о и равна

Нэфф=ПС1.	(3-51)

Вычисляя дисперсию а2 по формуле (3.49) и учитывая соотношения (3.50), (3.51), получаем следующее выражение для коэффициента усиления регулируемого усилителя:

ky= UCT/am BXVi+Q',	(3.52)

где с/2=02свх/о2швх=РСвх/Ршвх — отношение сигнал-шум по мощности в полосе УПЧ; о2швх, Ршвх — дисперсия и мощность шума на входе УПЧ, вычисленные в пределах его полосы пропускания; 02с вх, Рс вх — дисперсия и мощность сигнала на входе УПЧ, вычисленные в той же полосе частот.

Спектральная плотность S(co, П) процесса u(t) на выходе устройства нормировки, как следует из рис. 3.9, равна

(со, Q)=k\k2ф (со) SBX (со, П).	(3.53)

Подставляя (3.53) в (3.43), (3.44) и другие, полученные в предыдущих разделах этого параграфа, можно найти статистические характеристики частотного дискриминатора с учетом нормировки уровня входного сигнала инерционной системой АРУ.

Формулы (3.52), (3.53), выведенные для флюктуирующего сигнала, можно использовать и при гармоническом входном сигнале. В этом случае входящие в них величина q2 и спектральная плотность 5вх(со) определяются следующим образом:	q2 =

вх/^ш вх — U^c вх/202ш вх) *5Вх(о)) — Sc вх((0,	£2) + *^п((о),

—	л

Sc вх(со) = yt/2c вхб(со—й), Uc вх — амплитуда сигнала на входе

УПЧ; <2 — расстройка частоты сигнала. Формула (3.52) при гармоническом сигнале принимает вид

ky=UjVU\ вх/2 + а2ш вх.	(3.54)

Изложенная здесь методика учета действия устройства нормировки уровня входного сигнала применима также к фазовому детектору. Заменяя в соответствии с ней в выражениях (3.10), (3.46) амплитуду сигнала Uc на kyUCBX, спектральную плотность Sn(co) на /е2у5п вх (со) и учитывая равенство (3.54), получаем приведенные ранее соотношения (3.48), (3.19) для дискриминационной характеристики и энергетического спектра флюктуаций на выходе фазового детектора при нормировке входного сигнала инерционной системой АРУ.

ф (“) =

\

i

А

— А

при

при

«> 0, и < 0,

(3.55)

В ряде случаев нормировку уровня сигнала на входе частотного дискриминатора осуществляют с помощью полосового ограничителя (рис. 3.11). Полосовой ограничитель (ПО) состоит из последовательно включенных нелинейного безынерционного элемента (НЭ) с характеристикой u2 = <f(ui) и полосового фильтра (ПФ). Функцию <р(и) часто аппроксимируют выражением

соответствующим двустороннему идеальному ограничению. Наряду с (3.55) возможны и иные описания функции <р(и). Полосу пропускания фильтра ПФ обычно выбирают так, что на его выходе неискаженно воспроизводятся спектральные составляющие с частотами, близкими к несущей частоте входного процесса, и подавляются все другие составляющие. В результате амплитуд-	,	I

Рис. 3.11

ного ограничения мощность процесса на входе частотного дискриминатора стабилизируется.

Спектр входного процесса после прохождения через полосовой ограничитель искажается, а при малых отношениях сигнал/шум на входе ограничителя происходит также небольшое (примерно в 4/я раз) подавление сигнала шумом. Методика точного анализа звена «амплитудный ограничитель — частотный дискриминатор» с учетом названных явлений изложена в [23]. При проведении приближенных расчетов статистических характеристик дискриминатора можно не учитывать подавление сигнала шумом и искажение формы спектра входного воздействия в полосовом ограничителе и описывать ограничитель соотношениями (3.52), (3.53), справедливыми для инерционной АРУ. Для ограничителя с характеристикой (3.55) величину Ucт в формуле (3.52) при этом следует принять равной С1ст = =4А/яТ/ 2. Погрешность определения дискриминационной характеристики при та. ком подходе, как правило, не превышает 15...20% по отношению сигнал-шум на входе системы. Погрешность вычисления флюктуациоиной характеристики и энергетического спектра зависит от отношения сигнал-шум и от соотношения между шириной спектра входного процесса и протяженностью линейного участка статической характеристики частотного дискриминатора. Наибольшая погрешность возникает при отсутствии сигнала и бесконечно широкой статической характеристике. В этом случае точное значение Sg(0) спектральной плотности напряжения на выходе дискриминатора может в 2,6 раза превышать значение,
полученное на основе приближенной методики. При ширине спектра входного сигнала, соизмеримой с раствором статической характеристики дискриминатора, и отношении сигнал-шум, большем единицы, погрешность вычисления спектральной плотности Sg (0), вызванная упрощенным описанием ограничителя, существенно уменьшается и становится приемлемой для инженерных расчетов.

При мер 3.2. Применим полученные выше общие соотношения для расчета статистических характеристик частотного дискриминатора с фильтром и фазовращателем при следующих условиях. Положим, что усилитель, предшествующий дискриминатору, имеет прямоугольную амплитудно-частотную характеристику, описываемую соотношением

1 при | со | < Д/2, 0 при | со | > Д/2.

(3.56)

Сигнал примем гармоническим, спектральную плотность помехи в пределах полосы пропускания усилителя — постоянной, а статическую характеристику дискриминатора в тех же пределах — линейной. Таким образом, в обсуждаемом примере выполняются условия

Sn(co) = Sn(0), 'F (со)=s0 со при |со| < Д/2,

Sn (0)=0, Т- (со) = 0	при | со | > Д/2.	(3.57)

F(0) =

Д/2

-Д/2

Sn (0) + — б (со — Q) s0cocico= 2

Обращаясь к формуле (3.43) и учитывая соотношения (3.41), (3.48), (3.57), находим дискриминационную характеристику при отсутствии устройства нормировки уровня входного сигнала (

(3.58)

(s0 U2C 0/2 при | Q | < Д/2, 10	при | О | > Д/2.

Найденная дискриминационная характеристика совпадает по форме со статической характеристикой дискриминатора. Ее крутизна на линейном участке пропорциональная мощности сигнала на входе дискриминатора.

Определим теперь дискриминационную характеристику при нормировке входного сигнала инерционной системой АРУ. Смещенная спектральная плотность процесса на входе устройства нормировки (рис. 3.9) в рассматриваемом случае равна

SBX (со, Q) = 0,5 л U\ вх б (со—Q) + Sn вх (0).	(3.59)

Вычислим величину дисперсии шума на входе регулируемого усилителя

вх — J BI (®) ^2ф (ы) ^ ы ВХ (0) Д/л. (3.60)

Я — оо

При идеальной стабилизации уровня напряжения на выходе устройства нормировки коэффициент усиления регулируемого усилителя описывается выражением (3.54), в котором величина а2ш вх определяется равенством (3.60). Подставляя в (3.43) соотношение (3.53) для смещенного спектра процесса на выходе нормирующего устройства и учитывая равенства (3.54), (3.56), (3.57), (3.59), (3.60), получаем выражение для дискриминационной характеристики

F(Q) = f S° ^2°т q2 Q/(1 + q2) при I QI ^ Д/2’	(3 61)

10	при|П|>Д/2,

где q2 = PJPm=U2cBiLnl2SnBX(0)A — отношение сигнал-шум в полосе УПЧ.

Дискриминационные характеристики F(Q), рассчитанные по формуле (3.61), представлены на рис. 3.12. При отсутствии шума, т. е. при q2 = oо, крутизна дискриминационной характеристики не зависит от амплитуды входного сигнала и определяется величинами s0 и Uст- При уменьшении отношения сигнал-шум крутизна дискриминационной характеристики и максимальное напряжение на выходе дискриминатора снижаются. Это объясняется уменьшением амплитуды сигнала на выходе устройства нормировки.

Г s20 f/4CT яА S£(co, Q) = U + 92)2 1 0

(1—ю/Л)3
6

I ф ■Sn (Q ю) Sn (0)

/2£2—со

ч Д

при | со |<Д ,

при |со |> Д, (3.62)

Энергетический спектр Sj (со, Q) процесса на выходе рассматриваемого дискриминатора с предшествующим ему устройством нормировки, найденный по формуле (3.46) с учетом (3.53), (3.54), (3.56), (3.59), описывается выражением

■Sg (со) = Sj(co,0) =

s20 t/4CT яД
(1+42)2

(1—со/А)3
6

+kq2 (со/Д)2

(3.63)

где 5n(Q—со) — значение смещенной спектральной плотности шума на входе дискриминатора на частоте П—со. При нулевой расстройке сигнала, т. е. при Q=0, из (3.62) получим

где

11 при | со | < Д/2,

10 при |со| > Д/2.

Множитель U2CT/(l+q2) в формулах (3.62), (3.63) равен дисперсии шума на выходе устройства нормировки. Энергетические спектры флюктуаций на выходе дискриминатора, рассчитанные по формуле (3.63) для различных значений q2 отношения сигнал- шум при Q = 0, показаны на рис. 3.13. Как видно из рисунка, форма спектра Sg (со) существенно зависит от величины q2. При от-

В St (О)

сутствии сигнала флюктуационное напряжение на выходе дискриминатора формируется только за счет биений между компонентами шума, поступающего на его вход. В этом случае спектральная плотность S | (со) монотонно убывает с ростом частоты, а верхняя частота спектра равна полосе пропускания УПЧ. При увеличении отношения сигнал-шум спектральная плотность Ag (со) шума на выходе частотного дискриминатора уменьшается и форма спектра 5g (со) изменяется. При больших величинах q2 определяющую

роль в формировании спектра Sg (со) играют биения снгнал-шум, учитываемые вторым слагаемым в равенстве (3.63). Спектральная плотность в области низких частот растет при этом пропорционально квадрату частоты, спадая при дальнейшем ее увеличении. Эта закономерность свойственна спектру шума на выходе частотного дискриминатора и при других формах частотной характеристики УПЧ.

Выражение для флюктуационной характеристики рассматриваемого дискриминатора вытекает из (3.62) при со^О:

(3.64)

- °- ст- - [ 1 +24 ф (Q/A)2] при | Q | ^ Д/2 , S5(0,Q) =1 6(1 + ?*)»

|s0 (У40т яД/6 (1 + фф	при | Q | > Д/2.

В области малых расстроек Q частоты сигнала по отношению к переходной частоте дискриминатора зависимость Sg (О, Q) от П носит параболический характер. Такое поведение спектральной плотности в зависимости от ошибки слежения характерно и для других дискриминаторов и обсуждалось в гл. 2 при рассмотрении •типовой радиотехнической следящей системы.

Принцип работы угловых дискриминаторов (пеленгаторов) двух типов: моноимпульсных и с коническим сканированием — описан в § 2.4. Рассмотрим здесь статистические характеристики одного распространенного вида моноимпульсных пеленгаторов — амплитудного пеленгатора с суммарно-разностной обработкой сигналов. Так как характеристики пеленгатора в обеих плоскостях пеленгации аналогичны, достаточно рассмотреть случай пеленгации в одной плоскости и учесть при этом возможное отклонение пеленгуемого объекта во второй плоскости.

Функциональная схема исследуемого пеленгатора приведена на рис. 3.14. Она отличается от изображенной на рис. 2.25 лишь тем, что в ней опущено несущественное с точки зрения последующего

Рис. 3.14

анализа преобразование частоты сигнала в приемнике и показаны внутренние шумы пш1(/) и um2(t), приведенные ко входу приемников суммарного и разностного каналов. Шумы uml(t) и um2(t) можно считать независимыми нормальными случайными процессами с не зависящими от частоты спектральными плотностями 5Ш1 и Sm2. Суммарное и разностное напряжения us (t) и и& (t) на выходе антенно-волноводного тракта определяются выражениями

«х (t) = Gx (0) ис (0, «д (/) = С2 (0) ис (t),	(3.65)

в которых Gi(i0), G2(0) — суммарная и разностная диаграммы антенны, формирование которых описано в § 2.4; 0 — угловое отклонение источника сигнала от равносигнального направления антенны; uc(t) — сигнал пеленгуемого источника сигнала.

Примем, что сигнал ис (/) является узкополосным нормальным; случайным процессом. Такое представление приближенно соответствует реальным радиолокационным объектам и учитывает амплитудные и фазовые флюктуации принимаемого сигнала. Энергетический спектр процесса uc(t) обозначим Sc(co). В общем случае за счет взаимного перемещения пеленгатора и пеленгуемого объекта частота принятого сигнала отличается от частоты излученного, на величину доплеровского сдвига частоты Дсод. Средняя частота спектра сигнала Sc(w) при этом равна ыо + Дсод.

Из функциональной схемы пеленгатора (рис. 3.14) и описания его работы, приведенного в § 2.4, следует, что суммарное и разностное напряжения (t) и иА (/) складываются с внутренними шумами	и um2(t) и далее усиливаются и фильтруются в

усилителях У1 и У2. Коэффициенты усиления усилителей регулируются системой АРУ, работающей по выходному напряжению U\(t) суммарного канала. Выходное напряжение пеленгатора пд(/) формируется путем перемножения напряжений u\(t) и u2(t) в фазовом детекторе с последующей фильтрацией высокочастотных компонент спектра.

Так как в схему углового пеленгатора (рис. 3.14) входит фазовый детектор, для определения статистических характеристик пеленгатора можно использовать результаты анализа фазового детектора, проведенного в § 3.1. Для этого необходимо найти смещенные собственные и взаимные спектры ЗДсо), S2(co), SI2(co) напряжений Ui(t) и u2(t) на входах фазового детектора. Из описания работы углового пеленгатора и соотношений (3.65) вытекают следующие выражения для указанных спектров:

5i И -1К (/ со) |3 [ Зс (со) (Рг (6) + 5Ш1],

S2 (со) = | К2 (/ со) |3 [ Sc (со) С?2 (6) + Зш 2],	(3.66)

Sia (со) = К, (- / со) /<2 (/ со) G, (0) G, (в) Sc (со),

где Ki (/со), R2(jсо) 1— смещенные на соо в область низких частот комплексные коэффициенты усиления усилителей У1 и У2 соответственно; Зш1=5ш1,	3Ш2=Зш2 — смещенные энергетические

спектры внутренних шумов umi(0 и um2(t)\ Sc(co) — смещенный энергетический спектр сигнала. Спектр Зс(со) в общем случае несимметричный. Его максимум сдвинут по частоте по отношению к началу координат на величину, равную доплеровскому сдвигу частоты Дсод.

Если в пеленгаторе применена инерционная система АРУ с большой постоянной времени, то усилители У1 и У2 можно представить так же, как это сделано в § 3.2 при анализе частотного дискриминатора: в виде последовательного соединения фильтра и регулируемого безынерционного усилителя (рис. 3.9). Смещенные коэффициенты передачи усилителей У1 и У2 при этом описываются выражениями

К (/ со) = кф1 (/ СО) kvv к2 (/ СО) = кф2 (/ СО) 6у2,	(3.67)

где ЯфД/со), Афг(усо) ■— смещенные по частоте коэффициенты передачи фильтров Ф1 и Ф2, входящих в состав усилителей У1, У2; kyU ky2 — регулируемые коэффициенты усиления усилителей У1 и У2, зависящие от дисперсии а2ь процесса на выходе фильтра Ф1.

<j\= — Г I кф1 и<0)1* [Sc(со) G21 (0) + 5Ш1] йы.	(3.68)

Я -00

Выполнив в (3.68) интегрирование, получим

о\ = G2! (0) о2с + сг2ш = о2ш [1+ q2],	(3.69)

где G2i(0)o2c и а2ш — дисперсии сигнала и шума в полосе фильтра Ф1; q2 — G2\ (0)02с/а2ш — отношение сигнал-шум по мощности в суммарном канале приемника.

При идеальной стабилизации системой АРУ эффективное значение Ua напряжения на выходе суммарного канала постоянно и равно UCT. Коэффициент усиления ky регулируемых усилителей тогда удовлетворяет соотношению

k\ = U*cr/o\ = Н2с1/сг2ш (1 + q2).	(3.70)

Соотношения (3.66)—;(3.70) полностью описывают смещенные спектры процессов U\(t) и u2(t) на входах фазового детектора (рис. 3.14). Обращаясь теперь к формуле (3.26) для математического ожидания напряжения на выходе фазового детектора и учитывая (3.66), получаем выражение для дискриминационной характеристики углового пеленгатора

В(0) = М{мд (*)} = — Т Re S12 (со) d ю =

= — ^(0)0^0) f	(3.71)

Энергетический спектр Sg (со) флюктуационного напряжения на выходе углового дискриминатора связан со спектрами (3.66) соотношением (3.27), полученным при анализе фазового детектора. Спектральную плотность, описываемую соотношением (3.27), можно представить в виде суммы составляющих, обусловленных биениями шум-шум, сигнал-шум, сигнал-сигнал:

Sg И =5гаш (со) + 5СШ (со) + 5СС (со).	(3.72)

Выражения для функций 5Шш'(со), 5сш(со) и Scc((o) получаются путем подстановки (3.66) в (3.27) и соответствующей группировки слагаемых.

Формулы (3.71), (3.72) позволяют рассчитать дискриминационную характеристику и энергетический спектр напряжения на выходе углового дискриминатора в достаточно общем случае: при несовпадении характеристик усилителей У1, У2, неравных величинах 5ш1 и 5Ш2, несимметрии спектра полезного сигнала. Часто достаточно найти указанные характеристики в предположении идентичности усилителей У1, У2 и равенства спектральных плотностей ВНуТреННИХ ШуМОВ 5'ш1=:==^ш2^='^ш* Формула (3.71) для расчета

дискриминационной характеристики при этом несколько упрощается:

П	и .

F (9) = — Gx (0) G2 (0)£2у f Sc (со) | Кф (/ co)|2 d со.	(3.73)

Я	— GO

Входящие в формулу (3.72) составляющие спектра выходного напряжения пеленгатора в рассматриваемом случае описываются следующими выражениями:

„U4	”

5ШШ (со) = 2-lv. J 52Ш|/СФ (/ v)|* | Кф (/ v - / со)|2 dv ,	(3.74)

Я	со

1 СО

SCUI (со) = a2 sm k\ [G2X (0) + G2a (0)] 0— f [Sc (V) +

+ Sc(v—со)] |7СФ (/ v)|21Кф (/ v — /со)|2 dv,	(3.75)

1	СО	Л

SCc И = 2 a2 k\ G\ (0) G22 (0) — r Sc (V) S0 (v -со) X

x |^ф (/ V)j21^Сф (/ V—/со)|2 dv.	(3.76)

Зависимость статистических характеристик напряжения на выходе пеленгатора от параметров пеленгатора и входного сигнала, способа нормировки и других факторов выявим и обсудим, рассмотрев несколько задач. Положим, что пеленгатор работает в следующих условиях:

- Сигнал является гармоническим колебанием. Доплеровское смещение его частоты полностью скомпенсировано системой частотной автоподстройки, и энергетический спектр записывается в виде

(3.77)

Sc (со) = 0,5 л U2C 6 (со),

где Uс — амплитуда сигнала.

- Суммарная и разностная диаграммы направленности антенны аппроксимированы выражениями

(3.78)

sin р (9 — 90) ± sin р (б + б„)

р (0	0О)	р (0 + бо)

в которых р=2зг/Л0; Д0 — ширина главного лепестка парциальной диаграммы направленности; 0О — угол скоса парциальных диаграмм. Примем pi0o = 1,4.

- Фильтры усилителей имеют одинаковые амплитудно-частотные характеристики, описываемые выражением

|^ф(/“)| = ехр( — «2/2 Р2).

70

При этих условиях дискриминационная характеристика, рассчитанная по формуле (3.73) с учетом (3.77), (3.70), (3.79), имеет вид

F (О) = « Gx (0) G2 (0) k\ IPJ2 = а U2CT -2Ц ^ ,	(3.80)

1 + g2Gi (б)

где q2=G2l*{Q)U2c}/n/2S шр — Рс/Рш — отношение сигнал-шум по мощности в полосе пропускания усилителя суммарного канала. При расчетах величину q2 удобно выразить через отношение q20 сигнал-шум по мощности в суммарном канале при нулевом угловом рассогласовании, т. е. при 0 = 0. Величины q2 и q20 связаны при этом соотношением

q2 = q\ G\ (0)/GV(O).	(3.81)

На рис. 3.15 изображены дискриминационные характеристики, построенные по формуле (3.80) в области положительных значений 0 для нескольких величин q20. Из рисунка видно, что при малых отклонениях 0 дискриминационная характеристика линейна. Кроме основного лепестка, она имеет ряд боковых, обусловленных наличием боковых лепестков диаграммы направленности антенны (3.78).

Дискриминационная характеристика пеленгатора зависит от величины отношения сигнал-шум. При больших отношениях сигнал-шум, когда q2^$> 1, она определяется отношением разностной и суммарной диаграмм направленности /ДО) =aG2CTG2 (i0)/Gx (0) и не зависит от абсолютного значения мощности принимаемого сигнала. Как следует из (3.80) и (3.70), это достигается благодаря действию системы АРУ, работающей по сигналу суммарного канала. При уменьшении отношения сигнал-шум происходит уменьшение крутизны характеристики и протяженности линейного участка в ее главном лепестке.

о)(щ,в)р

|  | ф° |
| --- | --- |
| 4 ^ |  |

0	1	ы/р

Крутизна 5Д дискриминационной характеристики, являющаяся одним из важных параметров дискриминатора, описывается соотношением

5Д = d F (0)/d0|e=o = a U\T -&J- -2— ,	(3.82)

l+ffa0 G1(0)

где (i = G'2(0) — крутизна разностной диаграммы направленности антенны.

Входящие в (3.82) величины Gi (0), ц, как следует из (3.78), равны

G (Q) = gjj£Pgo- tn = G\ (0) = -~р [—Р9-0 ~ pQq-C0S PQol .	(3.83)

Р0о	(Р0о)2

Они зависят от величины угла скоса 0О и при р0о= 1,4 Gi(0) = l,4, ц = 0,75р. Таким образом, крутизна дискриминационной характеристики зависит от стабилизированного эффективного значения UeT напряжения на выходе суммарного канала, отношения сигнал-шум q2о, ширины парциальной диаграммы направленности антенны А0 и величины угла скоса 0о.

Si (со, 0) =	U*ст У2И (е—®-/2Э* -\-Y2q2

'	2 р (1 +<?2)2 1	v

■ 0\(&У G\(Q)_

е-и7Р’

(3.84)

Обратимся к определению других статистических характеристик углового дискриминатора при гауссовской амплитудно-частотной характеристике усилителей. При гармоническом сигнале биения сигнал-сигнал отсутствуют и составляющая Scc(co) в формуле (3.72) равна нулю. Рассчитывая составляющие Sfflm(co), 5сш((а) по формулам (3.74), (3.75), найдем выражения для энергетического спектра напряжения на выходе дискриминатора

а2 С/4ст 1/2 я 2'Р(1+Ч*)*

(0, 0) =

{1+/2ф

1 , G22 (в) G\ (0)

}•

(3.85)

Энергетические спектры, вычисленные по формулам (3.84), (3.81) при нулевом отклонении источника сигнала от равносигнального направления антенны (0 = 0), представлены на рис. 3.16. Форма и интенсивность спектра зависят от величины q20 отношения сигнал-шум. С ростом отношения сигнал-шум спектральная плотность (со, 0) флюктуаций убывает. При всех значениях q20 спектральная плотность (со, 0) монотонно убывает с ростом частоты. Ширина спектра определяется полосой пропускания усилителей, характеризуемой параметром (3, и несколько сокращается при увеличении отношения сигнал-шум. Как правило, полоса пропускания усилителей У1, У2 значительно превышает полосу пропускания фильтра системы углового сопровождения, следующего за дискриминатором. Флюктуационное напряжение на выходе углового дискриминатора при этом можно считать белым шумом и характеризовать значением спектральной плотности на нулевой частоте. Положив в (3.84) со = 0, получим зависимость (0, 0) от 0, т. е. флюктуационную характеристику углового дискриминатора:

Флюктуационная характеристика рас-	SilMfo

сматриваемого дискриминатора в об-	Г

0	U	f>9

ласти 0^0 показана на рис. 3.17. Как Z и дискриминационная, флюктуационная характеристика имеет боковые лепестки, вызванные наличием боковых 1,5 лепестков диаграмм направленности антенны. При малых значениях q20 флюктуационные характеристики ела- у бо зависят от величины рассогласования 0. С ростом отношения сигнал- шум неравномерность флюктуационной характеристики возрастает. При ма- 0,5

Рис. 3.17

лых отклонениях 0, полагая Gi(0) = Gi(O) и G2(0)=p0, можно представить (3.85) в виде

5j(O,0) = 51(O)+52(O)02,	(3.86)

где

5,(0) 5,(0) =

o,W‘cTV2nl+yr2 9*0 .

2Р (1+Л)2 *

а2 £/4ст У'зГ	Ч2о У

Р 0 + Л)2 G2i(0) ■

Выявленная параболическая зависимость (3.86) спектральной плотности Sg(0, 0) шума от рассогласования 0 характерна для дискриминаторов и отмечалась ранее при рассмотрении дискриминатора обобщенной радиотехнической следящей системы и частотного дискриминатора. При нефлюктуирующем сигнале возрастание спектральной плотности Sg (0, 0) с ростом 0 объясняется в основном повышением интенсивности биений шума с увеличивающимся сигналом в разностном канале.

55(0,0)/52д

V 2 я 1 + 1/2 У0
2Р Я\

G\ (0) ,,2 ’

В расчетах следящих систем часто оперируют величиной спектральной плотности шума приведенного ко входу дискриминатора. Эта величина равна отношению Sg (0, 0)/52д и для рассматриваемого дискриминатора описывается выражением

в котором крутизна ц разностной диаграммы направленности и значение G^O) определяются соотношениями (3.83).

Обратим теперь внимание на то, что парциальные диаграммы направленности антенны имеют не плоский, а пространственный характер. Поэтому сформированные из них суммарная и разностная диаграммы антенны при пеленгации в одной плоскости зависят от отклонения источника сигнала 02 во второй плоскости, т. е. Gi(0) = Gi(0, 02) и G2(0)=G2(0, 0г). При учете отклонения
02 выражения (3.78) для суммарной и разностной диаграмм несколько изменяются

о (Q е } = sinp У(9 — 9q)2 + 922	^ sinpV(9 + e0)24-922

1,2	’ 2 рУ(9 - 90)2 + 922	рУ(0 + 9„)2+922

Зависимость суммарной и разностной диаграмм от рассогласования 92 приводит к тому, что дискриминационная и флюктуационная характеристики пеленгатора также оказываются зависящими от рассогласования 9г. При малых величинах 92, как показывает анализ, наличие такого рассогласования приводит к уменьшению протяженности линейного участка дискриминационной характеристики по 9 и практически не меняет ее крутизну. Флюктуационная характеристика 5^(0, 9) при этом также изменяется слабо. Поэтому при сравнительно небольших рассогласованиях 92 во второй плоскости их влияние на дискриминационную и флюктуационную характеристики пеленгатора можно не учитывать. При значительных рассогласованиях изменение дискриминационной характеристики становится более существенным, что свидетельствует о появлении в пеленгаторе перекрестных связей между каналами пеленгации по азимуту и углу места.

Если принимаемый сигнал является флюктуирующим, то при определении энергетического спектра напряжения на выходе углового дискриминатора необходимо учитывать возникающие при перемножении в фазовом детекторе ФД (рис. 3.14) биения сигналов разностного и суммарного каналов. Интенсивность этих биений пропорциональна мощности сигнала в разностном канале дискриминатора. Если пеленгуемый объект находится на равносигнальном направлении, то разностный сигнал равен нулю и биения сигнал-сигнал отсутствуют. Этот результат вытекает также из формулы (3.76), описывающей спектральную плотность биений сигнал-сигнал, так как при 0 = 0 величина G2(0)=0 и Scc(w)=0. При отклонении источника сигнала от равносигнального направления составляющая Scc(w) спектра выходного напряжения дискриминатора, порождаемая флюктуациями сигнала, увеличивается. При этом, конечно, увеличивается и суммарная спектральная плотность Sg (ш) флюктуаций выходного напряжения дискриминатора.

В тех случаях, когда ширина спектра флюктуирующего сигнала существенно превышает полосу пропускания следящей системы, спектр биений сигнал-сигнал можно считать равномерным и характеризовать значением Scc(0) спектральной плотности на нулевой частоте. Рассчитаем величину 5СС(0), аппроксимировав форму спектра принятого сигнала гауссовской зависимостью: Sc (ш) —Su exp (—to2/(32с). Положив, что частотная характеристика усилителей описывается выражением (3.56) и полоса пропускания их значительно превышает ширину спектра сигнала (Д/(3С^> 3>1), по формуле (3.76) найдем

(3.87)

сигнал-шум. (3.87), обус-

о ,,	1/2 л a2 £/4CT q* G\ (Q)

сс^	рс	(1 + <72)2 G2i (9) ’

где q2 = PcjPm=SM$cVnG2\ (0)/SmA — отношение При больших отношениях сигнал-шум составляющая
ловленная наличием флюктуаций сигнала, вносит основной вклад в увеличение спектральной плотности Sg (0, 0) шума на выходе дискриминатора с ростом рассогласования 0. Поэтому при флюктуирующем сигнале это увеличение происходит быстрее.

Для нормировки мощности сигнала в суммарном и разностном каналах углового дискриминатора может применяться не только рассмотренная выше инерционная система АРУ, но и мгновенная (безынерционная) система АРУ, называемая сокращенно МАРУ. Такая система лучше работает при действии некоторых специальных помех, например прерывистых [24]. Дискриминационные характеристики пеленгаторов с инерционной АРУ и МАРУ, как показано в [23], при условии идеальности обоих видов регулировок совпадают. Спектральная плотность шумов на выходе пеленгатора с МАРУ при условии, что источник сигнала либо находится на равиосигнальиом направлении, либо вовсе отсутствует, возрастает по сравнению со случаем инерционной АРУ. Это превышение при флюктуирующем сигнале может достигать 2,6 раза и объясняется резким увеличением уровня выходных шумов на временных интервалах, где мгновенные значения сигнала на входе суммарного канала малы и коэффициент усиления усилителей У1, У2 очень велик. В то же время следует отметить, что система МАРУ подавляет амплитудные флюктуации сигналов суммарного и разностного каналов. Поэтому при идеальной МАРУ составляющая Scc(a>) спектра S g (со) выходного напряжения пеленгатора равна нулк> не только когда источник сигнала находится на равиосигнальиом направлении, но и при наличии углового рассогласования 0. В результате спектральная плотность Sg (ю) шума иа выходе пеленгатора с МАРУ при флюктуирующем сигнале увеличивается с ростом рассогласования 0 медленнее и при значительном рассогласовании оказывается меньше, чем в случае инерционной АРУ.

  - Временные дискриминаторы

Временным дискриминатором называют устройство, выходное напряжение которого зависит от временного сдвига сигнала по отношению к опорному напряжению. Принцип работы временного дискриминатора описан в § 2.3 на примере схемы, получившей- широкое распространение при использовании импульсного некогерентного сигнала. Там же приведены эпюры напряжений (рис. 2.19), иллюстрирующие процессы в отдельных точках дискриминатора. Ряд схем временных дискриминаторов для импульсного не- когерентного, фазоманипулированного и других форм сигнала рассмотрен в [16, 17].

Определим характеристики временного дискриминатора, описанного в § 2.3. Эти характеристики существенно зависят как от параметров дискриминатора, так и от свойств напряжения u(t) на входе дискриминатора. Из рассмотрения схемы приемника (рис. 2.16) следует, что свойства напряжения «(/) зависят от параметров сигнала и помех на входе УПЧ, от формы частотных характеристик УПЧ и видеоусилителя, от характеристик амплитудного детектора, от способа нормировки сигнала по амплитуде в УПЧ, длительности импульсов, стробирующих УПЧ, и других факторов. Определение статистических свойств выходного напряжения временного дискриминатора с учетом всех перечисленных факторов является достаточно сложной задачей [25]. Поэтому в
дальнейшем изложении используем ряд упрощающих предположений.

При высокой скважности сигнальных и стробирующих импульсов и достаточно коротких импульсах сброса можно приближенно считать выходное напряжение дискриминатора (эпюра 9 на рис. 2.19) постоянным за время, равное периоду повторения импульсов Т. При наличии шумов на входе временного дискриминатора его выходное напряжение имеет ступенчатую форму (рис. 3.18). Длительность ступеньки равна периоду повторения импульсов, а амплитуда случайна. Напряжение ыд,-, формируемое в i-м периоде следования импульсов, как вытекает из описания работы дискриминатора, равно

(3.88)

| *1+тси	*+2тси

Ujs,i — Uli — U2i=k} J u(t)dt— J u(i)dt l h	*г+тси

где ti — момент появления первого следящего импульса; тси — длительность следящих импульсов; u(t) — напряжение на входе дискриминатора, являющееся суммой сигнала и шума; k — коэффициент пропорциональности.

|  | ,uAlt) | * 1 1 -г |
| --- | --- | --- |
| 0 | т | 2т зт кт t |

Рис. 3.18

|  | I |  |
| --- | --- | --- |
| Р — | '"*■ ЧуС 1 К | t) ucm{t} / |
| 1 ! | ¦ ; |  |

исл1 ® N

Рис. 3.19

Основными статистическими характеристиками временного дискриминатора, так же как и других видов дискриминаторов, являются дискриминационная характеристика и энергетический спектр выходного напряжения. Под дискриминационной характеристикой F(Ат) в случае временного дискриминатора импульсных сигналов понимается зависимость математического ожидания выходного напряжения дискриминатора от временного рассогласования Ат между положением сигнальных и следящих импульсов. Как следует из (3.88), дискриминационная характеристика определяется соотношением

(3.89)

F (Ат) = М [ыд (/)] = k

*г+тси _	<г+2тси	_

Г u(t)dt— f u(t)dt

h	'г+*	си где u{t) =M[u{t)] — математическое ожидание напряжения на входе временного дискриминатора.

Ограничимся в дальнейшем для простоты рассмотрением случая, когда сигнал является нефлюктуирующим, и примем, кроме того, следующие условия. Амплитудный детектор квадратичный. Коэффициент усиления видеоусилителя равен единице. Его полоса пропускания значительно превышает полосу пропускания УПЧ.

Следящие импульсы имеют прямоугольную форму. Импульсы сигнала на входе временного дискриминатора приближенно также примем прямоугольными.

Напряжение U(t) при сделанных допущениях представляет собой последовательность прямоугольных импульсов сигнала длительностью ти с амплитудой U, определяемой соотношением

U = kAU\,	(3.90)

F (Ат) —

5дАт	при

—5д(Ат—1,5 ти) при —5д(Ат+1,5ти) при

О

при

I Ат / < 0,5 ти,

1,5ти > Дт>0,5ти,

—0,5ти>Ат> —1,5 ти, | Ат | > 1,5 ти.

(3.91)

в котором kR — коэффициент передачи амплитудного детектора, Uc — амплитуда сигнала на его входе. Каждый из импульсов этой последовательности при Дт=т^0 делится следящими импульсами ucnl(t) и иСлг(0 на Две неравные части (рис. 3.19). Длительность Теи следящих импульсов обычно выбирают равной длительности ти импульсов сигнала. Вычислив площади частей импульса сигнала, оказавшихся в пределах первого и второго следящих импульсов, найдем в соответствии с (3.89) дискриминационную характеристику при тСи=ти:

Крутизна 5Д дискриминационной характеристики (3.91)

SR = 2kU.	(3.92)

| F(5x\ |  | v"/ |
| --- | --- | --- |
| -г -1.5 -1 -0,5 | / - \ | N N Ч X |
| * ^^ ' 7? N \ ^ / Ч \ / \^\/ | 0 0,5 1 | i,5 г |

Рис. 3.20

Дискриминационная характеристика (3.91) показана на рис. 3.20 сплошной линией. Максимальное значение дискриминационной характеристики FMакс(Ат) соответствует рассогласованию Ат=Ти/2, при котором сигнал полностью находится в пределах одного следящего импульса. Величина Fмаке (Ат) определяется соотношением Кмакс (Ат) =F (Ти/2) =

= kUxa. При увеличении длительности следящих импульсов по сравнению с длительностью импульсов сигнала дискриминационная характеристика приобретает трапецеидальную форму, отмеченную на рис. 3.20 цифрой /. Характеристика F(Ат) при тси = 0,5ти обозначена на рис. 3.20 цифрой 2.

Перейдем теперь к нахождению энергетического спектра выходного напряжения uR(t) временного дискриминатора. Напряжение uR(t), как уже отмечалось, имеет ступенчатую форму (3.18). Флюктуации амплитуды отдельных ступенек определяются происходящим во временном дискриминаторе во время действия следящих импульсов интегрированием случайной составляющей напряжения u(t). Так как значения внутреннего шума приемника,

отстоящие друг от друга на время, равное периоду повторения импульсов, не коррелированы, то и амплитуды отдельных ступенек напряжения ия(() также не коррелированы между собой. Энергетический спектр напряжения цд(/) описывается при этом выражением

(3.93)

где а2д — дисперсия выходного напряжения дискриминатора, равная дисперсии амплитуд ид1 отдельных ступенек. Ширина спектра (3.93) обратно пропорциональна периоду повторения импульсов Т. Она обычно значительно превышает полосу пропускания системы слежения за временным положением сигнала, в которую входит временной дискриминатор. Поэтому флюктуационное напряжение на выходе дискриминатора можно считать белым шумом со спектральной плотностью

(3.94)

5|(0) = о2дГ.

Величина а2д зависит от временного сдвига Ат. Поэтому соотношение (3.94) определяет зависимость Sj (0, Дт) спектральной плотности на нулевой частоте от рассогласования Дт, называемую флюктуационной характеристикой временного дискриминатора. Дальнейший ее анализ связан с вычислением дисперсии о2д и подстановкой полученного результата в (3.94). В распространенном случае, когда произведение полосы пропускания УПЧ на длительность импульса сигнала равно единице и тСи=ти, флюктуацион- ная характеристика временного дискриминатора описывается выражением

Si (0, Дт) = k2 к\ ст2ш т2и Т {q2 [0,4 + (2 Дт/ти)2] + 0,92},	(3.95)

где д2='(У2с/2а2ш — отношение сигнал-шум; Uc, о2ш 1— амплитуда сигнала и дисперсия шума на выходе УПЧ.

Так же как и флюктуационные характеристики других дискриминаторов, зависимость (3.95) при малых рассогласованиях Дт имеет параболический характер. Спектральная плотность шума, приведенного ко входу дискриминатора, как следует из (3.92) и (3.95), равна

(3.96)

5 (0) =	= ?-*1 (0,92 + 0,4 а2) .

' S2tt	4 q* У	4 ’

С ростом отношения сигнал-шум величина S3(0) уменьшается.

Влияние инерционной системы АРУ, которой охвачен УПЧ, на статистические характеристики временного дискриминатора мо^ жет быть учтено аналогично тому, как это сделано в § 3.2, 3.3 при анализе характеристик частотного и углового дискриминаторов. При большом отношении сигнал-шум система АРУ стабилизирует мощность сигнала на входе временного дискриминатора и поддерживает крутизну дискриминационной характеристики постоянной. Уменьшение отношения сигнал-шум приводит к перераспределе
нию суммарной мощности процесса на входе дискриминатора, которая поддерживается системой АРУ постоянной, между шумовой и сигнальной составляющими и уменьшению мощности сигнальной составляющей. Крутизна дискриминационной характеристики при этом понижается.

Система АРУ не изменяет отношение сигнал-шум q2 на выходе УПЧ. Поэтому спектральная плотность шума, приведенного ко входу временного дискриминатора, при наличии АРУ описывается по-прежнему соотношением (3.96).

Задачи

- Найдите дискриминационную характеристику частотного дискриминатора с фильтром и фазовращателем. Сигнал гармонический. УПЧ, предшествующий дискриминатору, имеет коэффициент передачи, описываемый выражением (3.79), и охвачен инерционной системой АРУ. Нормированная статическая характеристика дискриминатора ^(w) =s0o).

- Найдите дискриминационную и флюктуационную характеристики углового пеленгатора (рис. 3.14). Сигнал гармонический. Амплитудно-частотная характеристика усилителей У1 и У2 имеет прямоугольную форму и описывается выражением (3.56).

ГЛАВА 4

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ
НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ

- Понятие устойчивости

Одним из первых вопросов, возникающих при исследовании и проектировании линейных систем' радиоавтоматики, является вопрос об их устойчивости. Линейная система называется устойчивой, если при выведении ее внешними воздействиями из состояния равновесия (покоя) она возвращается в него после прекращения этого воздействия. Если после исчезновения внешнего воздействия система не возвращается к состоянию равновесия, то она либо является неустойчивой, либо находится на границе устойчивости. Для нормального функционирования линейной системы радиоавтоматики необходимо, чтобы она была устойчивой, так как в противном случае ошибки в ней становятся недопустимо большими.

Определение устойчивости системы целесообразно проводить на начальном этапе ее исследования по нескольким соображениям. Анализ устойчивости выполняется сравнительно просто и позволяет исключить из дальнейшего рассмотрения заведомо непригодные (неустойчивые) системы, существенно сократив тем самым круг систем, которые подвергаются последующему, более подробному и сложному исследованию.

Приступая к анализу системы, желательно достаточно полно учитывать инерционные свойства ее отдельных элементов. Так, если фильтр нижних частот системы описывается диффе'ренциаль-
ным уравнением не выше второго порядка, то для выявления условий устойчивости необходимо учитывать инерционность таких сравнительно малоинерционных элементов системы, как, например, дискриминатор или усилитель промежуточной частоты. После того как установлено, что система устойчива и обладает значительным запасом устойчивости, можно упростить математическую модель системы путем отказа от учета ее малых инерционностей. Это также значительно облегчает дальнейшее исследование системы.

Отметим, что понятие устойчивости применимо не только к линейным, ио и к нелинейным системам. Причем в последнем случае рассматривают как устойчивость состояния покоя, так и устойчивость периодических движений в системе. Кроме того, применительно к нелинейным системам пользуются понятием устойчивости «в малом», т. е. при малых возмущениях, и устойчивости «в большом», когда возмущения и отклонения от состояния равновесия в системе велики. Ряд фундаментальных результатов по исследованию устойчивости нелинейных систем получен в прошлом столетии в работах русского математика А. М. Ляпунова.

Если нелинейная система неустойчива «в малом», то она неустойчива и «в большом». Поэтому при анализе устойчивости нелинейных систем интересуются в первую очередь их устойчивостью «в малом». Исследование устойчивости состояния покоя нелинейной системы «в малом» проводится теми же методами, что и для линейных систем. Это дополнительно повышает интерес к изучению условий устойчивости линейных систем.

Устойчивость линейной системы связана с характером ее собственных колебаний. Чтобы пояснить это, положим, что система описывается дифференциальным уравнением

v{t)=K{p)u{t)^^p-u{t),	(4.1)

А{р)

где А(р), В(р) — степенные полиномы:

А(р) = апРп+an_Lpn-' + . . , + а0,

B(P) = bmPm + bm-1Pm-1 + • • . + b0,p = d/di.

Как известно, решение уравнения (4.1) можно представить в виде v(t) =vc(t) +vB(t), где vB(t) —вынужденное или установившееся решение, определяемое внешним воздействием «(/); vc(t) — собственные колебания системы, являющиеся решением уравнения

A(p)vc(t) = (anpn + an_lPn~' + . . .+a0)yc(i) = OJ (4.2)

После исчезновения внешнего воздействия вынужденное решение равно нулю, и дальнейшее поведение системы определяется ее собственными колебаниями vc(t). Если собственные колебания i'c(t) в системе затухающие, то она приходит к состоянию равновесия и, следовательно, является устойчивой. Решение vc(t) уравнения (4.2) при некратных корнях Sh записывается в виде

ус (0 = S ck е k •	(4-3)

/;=1

где Sk — корни характеристического уравнения

(4-4).

A (s) = ап sn + ап_х sn~l + . . . + £*„ = О,

которое получается приравниванием полинома А (р) нулю и заменой в нем оператора дифференцирования p — d/dt комплексной переменной s. Если вещественная часть всех корней Sh отрицательна, то собственные колебания vc(t), как следует из (4.3), при t-*-oо стремятся к нулю. Следовательно, линейная система радиоавтоматики устойчива, если вещественные части всех корней ее характеристического уравнения отрицательны. Иными словами, все корни характеристического уравнения устойчивой системы "должны располагаться в левой""половине плоскости комплексных нсличинТ’

Для получения характеристического уравнения замкнутой сш стемы радиоавтоматйкиДледует приравнять нулкГ знаменатель Ъпер“аторншю~1шэффйциента передачи и заменить в нем оператор р комплексной переменной s. р § 2.7 показано, что знаменатели операторных коэффициентов "передачи замкнутой системы, которые связывают воздействия и вызванные ими процессы в различных точках системы, одинаковы. Поэтому при исследовании устойчивости замкнутой системы радиоавтоматики можно воспользоваться любым из указанных операторных коэффициентов передачи, например коэффициентом передачи К^х(р) от воздействия k(i) к ошибке x(t). Это и понятно, так как устойчивость линейной системы определяется собственными процессами в ней и не зависит от внешних воздействий и точки их приложения.

Для того чтобы выяснить, является ли система устойчивой, нет необходимости находить точные значения корней ее характеристического уравнения. Достаточно знать, в какой половине плоскости комплексных величин они находятся. Для решения этого вопроса разработаны правила, называемые критериями устойчивости. Существуют алгебраические и частотные критерии устойчивости.

- Анализ устойчивости с помощью алгебраических критериев

Алгебраические критерии устойчивости, предложенные в конце прошлого века английским математиком Раусом и швейцарским математиком Гурвицем, несколько различаются по форме, но по существу близки между собой и сводятся к проверке выполнения определенной системы неравенств для коэффициентов характеристического уравнения исследуемой системы. Для устойчивости систем, описываемых дифференциальными уравнениями первого и второго порядка (п— 1, 2), требуется, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения (4.4) были положительны, т. е. требуется выполнение неравенства

Щ>0.	(4.5)

Условием устойчивости систем, описываемых дифференциальным уравнением третьего порядка (п=3), является требование положительности всех коэффициентов характеристического уравнения аг>0 и выполнение дополнительного неравенства

(4.6)

а1 а2 > а0 аг.

Для систем четвертого порядка (п = 4) условием устойчивости является выполнение следующих неравенств:	4

яг>0, я1й2й3>я0я23 + й4я2г.	(4.7)

Аналогичная совокупность неравенств существует и для систем более высокого порядка. При 4, т. е. при невысоком порядке уравнения системы, алгебраический критерий весьма удобен как для определения устойчивости системы с заданными параметрами, так и для получения аналитического соотношения между параметрами системы, при которых устойчивость имеет место. При н^5 количество неравенств, требующих проверки, возрастает и определение устойчивости с их помощью становится более трудоемким.

Пример 4.1. Проанализируем устойчивость типовой радиотехнической следящей системы (рис. 2.33), приняв, что К(р) =

А?И2 ( 1 + р Тi)	j-r

=	—		—-	. Положим, что в этом выражении со-

рЦ1+рТ2)(1+рТ3)	р

множитель ka2{\+pTi)lp2 соответствует операторному коэффициенту передачи фильтра нижних частот, а сомножители 1/(1 + +рТ2) и 1/(1 + рТъ) являются операторными коэффициентами передачи, описывающими инерционные свойства дискриминатора, УПЧ или других малоинерционных элементов системы.

КХх(р) =

рЧ1+рТ2)(1 + РТэ)

Тг Тд р4 + (Т2 + Т3) рэ + р2 + Ка р + Ка

(4.8)

Операторный коэффициент передачи К%х (р) в изучаемой системе равен

ГДе Ка— 5д^и2-

На основании (4.8) характеристическое уравнение системы записывается в виде

A(s) = TtTast + (Tt + TJsP + !? + KaT1s + Ka = 0.	(4.9)

Из сопоставления (4.4) и (4.9) следует, что в данном случае п=4,

«4 = Т2 Т3, а3 = Га + Т3, at=l,a1 = Ka Ti> «о = Ка- (4-10)

Обращаясь к неравенствам (4.7) и учитывая (4Л0), находим условия устойчивости рассматриваемой системы:

Ка> 0,Ка> (Т2 + Т3) {Тг-Тг~Т3)!Тг Т3Т\.	(4.11)

Как видно из (4.11), граничное значение коэффициента передачи Ка по контуру регулирования, при котором сохраняется устойчивость системы, существенно зависит от постоянных времени Т2, Т3. Заметим также следующее. Если, приступая к анализу устойчивости, пренебречь малыми постоянными времени Т2 и 73 и положить их равными нулю, то будет получен неверный вывод о том, что рассматриваемая система устойчива при любом положительном значении коэффициента передачи Ка по контуру регулирования. Таким образом подтверждается отмеченная в § 4.1 необходи
мость достаточно полного учета инерционных свойств системы при анализе ее устойчивости.

Если рассматриваемая система устойчива, то при малой величине постоянных времени Т2 и Т3, когда Т2 + Т3<^Ти можно при дальнейшем анализе системы, связанном с оценкой динамических и флюктуационных ошибок, положить Т2 = Т3=0. Исходный операторный коэффициент передачи К{р) при этом упрощается, и порядок дифференциального уравнения, описывающего поведение системы, понижается.

- Анализ устойчивости с помощью частотных критериев

Существует несколько частотных критериев устойчивости. Один из них предложен в 1936 г. советским ученым А. В. Михайловым. Другой вариант частотного критерия разработан в 1932 г. американским ученым Найквистом для исследования усилителей с обратной связью. В 1938 г. А. В. Михайлов обобщил его на системы автоматического управления.

Критерий Найквиста основан на построении годографа комплексного коэффициента передачи /(р(/ш) разомкнутой системы управления. Годографом коэффициента /Ср(/со) называется кривая, прочерчиваемая концом вектора /Ср(/со) = |/Ср(/со) | е^®) на комплексной плоскости при изменении частоты о от 0 до оо. Не приводя здесь строгого доказательства, сформулируем критерий Найквиста и поясним методику и некоторые особенности его применения.

Рис. 4.1

Рис. 4.2

Замкнутая система автоматического управления устойчива, если годограф комплексного коэффициента передачи /Ср(/со) разомкнутой системы не охватывает на комплексной плоскости точку с координатами —1, /0. На рис. 4.1 кривой 1 показан пример годографа /(Р(/со), при котором замкнутая система устойчива. Кривая 2 соответствует случаю, когда замкнутая система оказывается неустойчивой.

В тех случаях, когда годограф /Ср(/со) проходит через точку с координатами —1, /0 замкнутая система находится на границе устойчивости. Поясним это положение на основе качественных со-

ображений. Если годограф проходит через точку —1, jО, то на некоторой частоте ол комплексный коэффициент передачи /CP(/<oi) = — 1. При этом | /Ср(/ол 1) | = 1, фР(oil) =—я. В замкнутой системе при фр((о)=0 существует отрицательная обратная связь. При фр (<г>1) =(—я она меняет знак и становится положительной. Так как |/Cp(/fi>i) | = 1, то на частоте ол выполняется также условие баланса амплитуд, состоящее в равенстве амплитуд на входе и выходе разомкнутой системы. В результате в замкнутой системе возникают колебания с постоянной амплитудой, и она находится на границе устойчивости. В неустойчивой системе колебания имеют нарастающую амплитуду.

Некоторые особенности возникают при использовании критерия Найквиста для исследования устойчивости систем радиоавтоматики, в состав которых входят интеграторы. Так Как комплексный коэффициент передачи интегратора равен ки//©, модуль комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы, содержащей интеграторы, при со = 0 бесконечно велик. В бесконечность уходит и соответствующая ветвь годографа. Для того чтобы в этом случае решить, охватывает ли годограф точку —1, /О, его дополняют дугой бесконечно большого радиуса, начинающейся на положительной вещественной полуоси координат и проведенной по часовой стрелке до пересечения с годографом (рис. 4.2).

При построении годографа разомкнутую систему удобно представить в виде набора последовательно включенных элементарных звеньев. При этом выполняются следующие соотношения:

фр N = S ч>* (“)■

k

|Кр(/со)1=П \Kiij 03) 1,
г= 1

(4.12)

k

(4.13)

где |Др(/со)|, фр(со) — модуль и фаза комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы; |Дг(/ш)|, фДы) — модуль и фаза i-ro элементарного звена; k — число элементарных звеньев.

Как видно из (4.12), (4.13), амплитудно-частотная характеристика разомкнутой системы определяется путем перемножения амплитудно-частотных характеристик элементарных звеньев, а фазочастотная — путем сложения их фазочастотных характеристик. Зная характеристики элементарных звеньев, нетрудно построить результирующий годограф всей разомкнутой системы и выяснить тем самым устойчивость замкнутой системы.

В качестве элементарных обычно используются следующие звенья: безынерционное звено с характеристиками

интегрирующее звено с характеристиками

К2 а ш) = КЛ (О, I Ко (/ ©) I = /гиз/Ч Ф2 И = — п/2,

84

инерционное звено с характеристиками

(4.16).

КгU®) = 1/(1 + /отГф), |KzU®) | = Wl+<KT%

ФвИ = —'arctgo)T4,

звено, которое часто называют форсирующим, с характеристиками

/С4(/ш) = 1+/(oTi, I Ki U I = V Г + ®27\> ф4 (®) = arctg (КГ lf

(4-17)

звено временного запаздывания с характеристиками

Кь U и) = ехр(—)итэ), I Къ U м) | = 1, Фб И = —(4.18) где т3 — время запаздывания.

Рис. 4.3	Рис. 4.4	Рис. 4.5

Амплитудно- и фазочастотные характеристики перечисленных

Форсирующее звено удобно выделять в системе при построении ее годографа. Однако следует иметь в виду, что отдельно оно физически не реализуется и входит в состав более сложных звеньев, например в состав распространенного фильтра (рис. 4.4), имеющего комплексный коэффициент передачи K(j(n) = (1 + -г/юГ1)/(1+/(йТ2) и называемого пропорционаяьно-интегрирую- щим. Для этого фильтра выполняются соотношения T{=R1-C, Т2— (R+R1)C. Название пропорционально-интегрирующий является условным (нестрогим) и связано с тем, что в области высоких частот фильтр близок к безынерционному (пропорциональному) звену с коэффициентом передачи k—TJT2, а в области низких частот близок к интегрирующей ДС-цепи (инерционному звену).

Ввести в систему форсирующее звено можно также путем параллельного включения безынерционного и инерционного звеньев или параллельного включения интегратора и безынерционного
звена (рис. 4.5). В последнем случае коэффициент передачи полученного таким образом сложного звена равен

К (/ Ю) = kjj (О -f k = /ги (1 + / со Т,)// u), 7\ = k!k„.

Наличие в составе системы форсирующих звеньев, как можно убедиться путем построения годографа, повышает ее устойчивость.

Звено временного запаздывания используется для описания инерционных свойств многокаскадных резонансных усилителей, входящих в состав системы ЧАП, ФАП и АРУ. Время запаздывания т3 связано [9] с числом п каскадов усилителя и его полосой

пропускания П соотношением х3=п VV2~l/n П.

При использовании частотных критериев устойчивости аналитические соотношения между параметрами системы, при которых она находится на границе устойчивости, можно найти, решив систему уравнений

Im К? (/ ®) = 0, Re КР (/' ®) = — 1	(4.19),

или

1/Ср(/®)| = 1, <рр(ю) = —я,	(4.20)

соответствующих прохождению годографа через точку с координатами — 1, /0.

Пример 4.2. Оценим с помощью частотного критерия устойчивость системы, проанализированной в примере 4.1, с использованием алгебраического критерия. Комплексный коэффициент передачи разомкнутой системы в данном случае равен

К* и ю) = Ка (1 + / И> TMi ®)2 (1 + / “> та) (1 + / са Т3).	(4.21)

Положим, что Д'а=400 1/с2, Т\ = 0,1 с, 7’2 = 7’з=0,01 с.

Выделив в качестве элементарных звеньев форсирующее, два инерционных и два интегрирующих звена с коэффициентами" передачи &из//со= VKa/jto, рассчитаем, используя (4.15) — (4.17), амплитудно- и фазочастотные характеристики этих звеньев. Определив затем в соответствии с (4.12), (4.13) амплитудно- и фазочастотную характеристики разомкнутой системы, построим по ним годограф исследуемой системы. При построении годографа выполняется следующая последовательность операций. Фиксируется значение частоты и и по амплитудно- и фазочастотной характеристикам разомкнутой системы определяются значения |ДГр(/ы)| и фр(о)) модуля и фазы комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы на данной частоте. По найденным значениям | /СР(/со) { и фр(ю) определяется положение вектора /Ср(/и) = | КР(/©) |езфр(“) на комплексной плоскости в полярной системе координат. Напомним, что угол фр(ю) отсчитывается при этом от положительной действительной полуоси против направления вращения часовой стрелки при положительных значениях фр(о) и по направлению ее вращения при отрицательных значениях фр(о). Конец построенного вектора определяет точку годографа, соответствующую частоте и. Описанная процедура повто-

О Не

Рис. 4.6

ряется далее для других значений со. Построенный таким способом годограф исследуемой системы показан на рис. 4.6. Участок годографа, примыкающий к началу координат, соответствует большим значениям со. Участок, уходящий за пределы рисунка, соответствует со->-0. Так как анализируемая система содержит интеграторы, годограф комплексного коэффициента передачи /Ср(/со), как отмечалось ранее, следует дополнить дугой бесконечно большого радиуса. Дополненный таким образом годограф не охватывает точку с координатами —1, /0, и, следовательно, рассматриваемая система устойчива. Для определения максимального значения коэффициента передачи Ка, при котором данная система устойчива, можно использовать уравнения (4.19).

Рис. 4.7

Частотный критерий обладает рядом достоинств. Он может быть успешно применен к системам, описываемым дифференциальными уравнениями высокого порядка. Этот метод можно использовать для анализа устойчивости систем, комплексный коэффициент передачи которых не является дробно-рациональной функцией со. В частности, с его помощью можно исследовать устойчивость систем, содержащих звено запаздывания с комплексным коэффициентом передачи- (4.18). Достоинством рассмотренного частотного критерия по сравнению с алгебраическим является также то, что он не только определяет соотношение между параметрами системы, при которых она является устойчивой, но и позволяет лучше понять в процессе построения годографа физические причины нарушения устойчивости и наметить меры ее достижения.

Еще одним достоинством частотного критерия является возможность определения при его использовании запаса устойчивости, который характеризуют двумя показателями: запасом устойчивости по амплитуде и по фазе. Запас устойчивости по фазе оценивается величиной угла у3 (рис. 4.7), равного у3= 180° + срр(свСр), где частота cw называемая частотой среза, определяется условием | Др (/(ВСр) | =11 •

Величина у3 показывает, насколько должно увеличиться отставание по фазе в разомкнутой системе на частоте (вСр, для того,

чтобы замкнутая система оказалась на границе устойчивости. Запас устойчивости у3 выбирается с учетом возможной нестабильности параметров системы, а также с учетом требования достаточно быстрого затухания ее собственных колебаний, позволяющего улучшить качество переходных процессов в системе. Обычно считают необходимым иметь у3^30°.

Запас устойчивости по амплитуде определяется величиной 1/|/Ср(/соо) |, где (оа — та частота, на которой выполняется равенство <рр(соа) =—л. Он показывает, во сколько раз должен измениться модуль комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы на частоте иа, чтобы замкнутая система оказалась на границе устойчивости. Требуемый запас устойчивости по амплитуде зависит от того, насколько может возрастать в процессе работы системы коэффициент передачи по контуру по сравнению с расчетным. В радиотехнических следящих системах это определяется в основном возможным увеличением крутизны дискриминатора и зависит от построения дискриминатора и устройства нормировки по амплитуде смеси сигнала и шума в тракте, предшествующем дискриминатору.

Использование логарифмических характеристик. При анализе устойчивости с помощью частотного критерия вместо годографа комплексного коэффициента передачи Кр(']ы) разомкнутой системы часто строят ее логарифмическую амплитудно-частотную (л.а.х) и логарифмическую фазочаетотную (л.ф.х) характеристики. При построении этих характеристик значения частоты откладываются по оси абсцисс в логарифмическом масштабе. Изменение частоты при использовании логарифмического масштаба удобно измерять в декадах (дек). Декадой называется интервал, соответствующий изменению частоты в 10 раз. На логарифмической шкале частот декады изображаются отрезками постоянной длины.

При построении л.а.х. разомкнутой системы по оси ординат откладывается усиление этой системы, выраженное в децибелах (дБ) и вычисленное по формуле

L (и) = 20 lg \КР (/' к») |.	(4.22)

Величине | Kv (/(d) | = 10 соответствует при этом усиление 20 дБ, а величине |/Ср(/ю) | =1,12 усиление 1 дБ. При |/Ср()®)| = 1 усиление системы, выраженное в децибелах, равно нулю. Отрицательные значения усиления L(a) возникают при |/Ср(/ю) | < 1, что соответствует случаю, когда амплитуда синусоидального колебания на выходе разомкнутой системы меньше, чем на ее входе.

Прологарифмировав обе части равенства (4.12), его можно записать в виде

L ((d) = 20 lg | КР а «01=2,20 lg I Кг (I «0)1 = 2 и ((d).	(4.23)

1=1 (=1

Из (4.23) следует, что л.а.х. разомкнутой системы равна сумме аналогичных характеристик ее элементарных звеньев. Это свойство является важным достоинством логарифмических амплитуд-

но-чаетотных характеристик, облегчающим их практическое построение.

Фазочастотная характеристика разомкнутой системы, как видно из (4.13), равна сумме фазочастотных характеристик ее элементарных звеньев. Поэтому при построении логарифмических фазовых характеристик сохраняют линейный масштаб по оси ординат, а масштаб по оси абсцисс делают логарифмическим, чтобы обеспечить сопряжение этих характеристик с логарифмическими амплитудно-частотными характеристиками. Логарифмические фазочастотные характеристики элементарных звеньев отличаются от показанных на рис. 4.3 только масштабом по оси частот и могут быть построены по точкам или с помощью специальных шаблонов.

Познакомимся подробнее с л.а.х. элементарных звеньев системы. Учитывая, что при построении этих характеристик модуль комплексного коэффициента передачи звеньев подвергается логарифмированию, разомкнутую систему следует разбивать на отдельные звенья так, чтобы их комплексные коэффициенты передачи были безразмерными величинами.

Л.а.х. безынерционного звена (4.14) записывается в виде /•1 (<в) =201gk и имеет вид прямой, обозначенной на рис. 4.8 цифрой 1, параллельной горизонтальной оси.

Л.а.х. интегрирующего звена (4.15) описывается выражением L2(w) =201g&из/со, в котором величина &из имеет размерность частоты. Так как при увеличении частоты в 10 раз усиление рассматриваемого звена уменьшается на 20 дБ, его л.а.х. имеет вид прямой (прямая 2 на рис. 4.8) с наклоном —20 дБ/дек, пересекающей уровень нулевого усиления в точке (a — km.

Л.а.х. инерционного звена в соответствии с (4.16) определяется выражением L3(<b) = 201gfl/^ 1 + <в2Г2ф. При 0)<С1/7ф L3(w) « ~£зн(<в)=0, а при <в>1 /Тф L3(w) «Лзв(<в) =201gl/tt>7V Характеристики Б3н(о)) и L3b(g)) называют низкочастотной и высокочастотной асимптотами л.а.х. данного звена. На частоте о=1 /Тф, называемой сопрягающей, значения асимптот совпадают: Бзн(<в) = =Ьзв (о) = 0.

L3 (ы) = (1зн^ При

l^3D (со) при СО > 1/Тф,

называется асимптотической л.а.х. инерционного звена. Она обозначена на рис. 4.9 цифрой 3. Наибольшее отклонение точной л.а.х. данного звена от асимптотической имеет место на сопрягающей частоте to = 1 /Тф и равно 3 дБ. При других значениях частоты это отклонение еще меньше. Поэтому обычно ограничиваются построением только асимптотической л.а.х., что существенно уменьшает объем вычислительной работы.

при со < 1/Tj, при со > \/Тг.

Д-; (®)

О

20.1ga7\

Для форсирующего звена, так же как и для инерционного, обычно строят асимптотическую л.а.х, которая, как вытекает из (4.17), описывается уравнением

Зта характеристика, обозначенная на рис. 4.9 цифрой 4, состоит из двух отрезков. Один из них идет по горизонтальной оси, второй имеет наклон +20 дБ/дек. Сопрягающая частота со= 1/Тi.

Суммируя л.а.х. элементарных звеньев, нетрудно построить л.а.х. всей разомкнутой системы. На рис. 4.10 в качестве примера построена л.а.х. разомкнутой системы, рассматривавшейся в примере 4.2. Разбиение системы на звенья сохранено таким же, как и в примере

- В области низких частот построенная л.а.х. имеет наклон —40 дБ/дек, определяемый л.а.х. двух интегрирующих звеньев системы. Первый излом рассматриваемая л.а.х. претерпевает на сопрягающей частоте to = 1 /Т i = = 10 1/с, соответствующей форсирующему звену, после чего ее наклон становится равным —20 дБ/дек. Второй излом имеет место на сопрягающей частоте (о= 1/Т2= 1 /Тз == 100 1/с, соответствующей двум инерционным звеньям системы. При ш>1 /Т2 наклон л.а.х. составляет —60 дБ/дек. Ось частот л.а.х. пересекает на частоте среза шСр. На рис. 4.10 показана также построенная с учетом (4.13), (4.15) — (4.17) л.ф.х. рассматриваемой системы.

-При использовании л.а.х. и л.ф.х. разомкнутой системы условием устойчивости замкнутой системы является выполнение неравенства

ФрКр) + ">°-	(4-24)

Приведенное условие эквивалентно сформулированному ранее требованию к годографу комплексного коэффициента передачи

Kp(ja) разомкнутой системы. Простота построения л.а.х. системы делает проверку выполнения неравенства (4.24) несложной.

Если система не содержит звеньев временного запаздывания, то для оценки ее устойчивости часто достаточно построить только л.а.х. разомкнутой системы. Опыт расчетов показывает, что замкнутая система устойчива и обладает необходимым запасом устойчивости, если л.а.х. разомкнутой системы вблизи частоты среза имеет наклон —20 дБ/дек. При этом запас устойчивости тем больше, чем больше протяженность этого участка л.а.х. Обычно считают, что протяженность указанного участка должна составлять не менее одной декады.

Задачи

а)

Ml ~Ь Р Т'т.)

~ р(1+рт2)0+рт3)

б)

К{Р) =

кщ (1 4~ р Тг) Р20 + Р Т2)

- Определите путем решения уравнений (4.20) условия устойчивости замкнутой системы, если комплексный коэффициент передачи разомкнутой системы равен Кр (j со) =k е ~}'ma / шТф).

- Постройте годограф разомкнутой системы с комплексным коэффициентом передачи

а) КрЦ со)

К у (1 -f- / to 7\)

/ w (1 + / w Т2) (1 + / ыТз)

Kv= Ю 1 /с,

4.1. Определите с помощью алгебраического критерия условия устойчиво' сти следящей системы (рис. 2.33), если

7'1 = 0,25с,	7'2=1с, 7'3 = 0,01с;

б) Кр(/сй) = £е-^в/(1+/шГф), k =10,
т3 = 0,01 с, Т’ф = 0,1 с.

4.4. Постройте л.а.х. разомкнутой системы, описанной в задаче 4.3а.

ГЛАВА 5

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЛИНЕЙНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМАХ
РАДИОАВТОМАТИКИ

- Методы анализа детерминированных процессов в линейных стационарных системах радиоавтоматики

Задающие воздействия (изменения параметров сигнала) и различные внутренние возмущения в системах радиоавтоматики можно описать случайными процессами, которые в общем случае содержат детерминированную составляющую (математическое ожидание) и центрированную случайную составляющую. В гл. 2 отмечено, что при малом уровне воздействий и помех системы радиоавтоматики работают в линейном режиме и имеют постоянные во времени параметры, т. е. являются линейными стационарными
системами. Детерминированные и случайные составляющие процессов в таких системах можно проанализировать раздельно. Данная глава посвящена анализу детерминированных процессов в линейных стационарных системах радиоавтоматики. Случайные составляющие входных воздействий при этом не учитываются.

В линейной стационарной системе воздействие u(t) и изучаемый процесс v(i) связаны дифференциальным уравнением

v (f) = К (р) и (0,	(5.1)

где К(р) — операторный коэффициент передачи; p—djdt. Методика отыскания операторного коэффициента передачи К(р) в системах радиоавтоматики изложена в § 2.7. Процесс v(t), описываемый уравнением (5.1), можно найти с помощью общих методов анализа линейных систем: путем аналитического решения уравнения (5.1), методом импульсных переходных функций, методом преобразования Фурье или Лапласа, путем решения уравнения (5.1) на электронных вычислительных машинах (ЭВМ.) и другими методами. Применение указанных методов требует знания соответствующих характеристик анализируемой системы: импульсной переходной функции, комплексного коэффициента передачи, передаточной функции и т. п.

Для получения аналитических выражений для процессов на выходе линейной системы наиболее часто применяется метод преобразования Лапласа, называемый также операторным методом. При использовании этого метода процесс на выходе линейной системы определяется обратным преобразованием Лапласа

v (0 = ——T°V (s) esi ds,	(5.2)

2я/ С-}*,

где V(s) — изображение выходного процесса. При нулевых начальных условиях изображение V(s) равно

V(s) = /C(s);i/(s),	(5.3)

где K(s) — передаточная функция системы; U(s) — изображение входного воздействия, вычисляемое по формуле прямого преобразования Лапласа:

£/ (s) = J м(t) e~si dt.	(5.4)

о

Связь между функцией u(t) и ее изображением, устанавливаемую формулой (5.4), часто сокращенно записывают в виде U(s) — =S?[u{t)].

Если начальные условия для процессов u(t) и v(\t) и их производных ненулевые, то для нахождения изображения V(s) выходного процесса поступают следующим образом. Дифференциальное уравнение (5.1) путем подстановки в него выражения для операторного коэффициента передачи К(р) записывают в развернутой форме. Затем все слагаемые левой и правой частей этого уравнения подвергают преобразованию Лапласа. При этом учитывается
следующее правило записи изображений производных процесса (теорема дифференцирования):

£ [и' (t)] = sU (s)—и (0),

-1 «<*> (0).

X [u<"> (01:

П—1

sn U (s) — ^ s'1"-

ft=0

(5.5)

£ lu" (t)] = s*U (s) — su (0)—u' (0),

Дифференциальное уравнение (5.1) после указанного преобразования превращается в алгебраическое, из которого легко находится изображение выходного процесса.

Для описания воздействия в системе радиоавтоматики часто используют функции времени, которые либо сами имеют разрыв непрерывности в точке ^=0, либо имеют разрывные в этой точке производные. Примером может служить воздействие в виде единичного скачка u{t) — \{t), определяемое выражением

(5.6)

10 при £<0, jl при

При воздействии, описываемом такими функциями, разрывы в точке t—0 может иметь также выходной процесс v(t) и его производные. При записи изображений производных процессов u(t) и v(t) в этом случае неизбежно возникают вопросы: как следует понимать нижний предел интеграла в формуле (5.4), следует ли подставлять в формулы (5.5) значения процесса и его производных в точке ^=0 + е = 0+, где е — бесконечно малая величина, или в точке t=0—е=0_. Существуют различные подходы к решению этих вопросов. Наиболее последовательным и целесообразным 'из них представляется следующий. Преобразование Лапласа определяется соотношением

(5.7)

т. е. точка ^=0 включается в интервал, на котором выполняется преобразование. В число преобразуемых функций включаются дельта-функция и ее производные. При записи преобразования Лапласа в форме (5.7) изображения производных находятся по формулам (5.5), в которых начальные значения процесса и его производных берутся в точке t=0_. Именно эти значения обычно бывают известны из предыстории воздействий и поведения системы. Связанное с этим упрощение анализа, а также последовательность и строгость являются существенными достоинствами описанного подхода к определению изображений. Он и используется в дальнейшем изложении.

После того как изображение l/(s) получено, можно найти оригинал (изучаемый процесс v(t)), пользуясь соотношением (5.2). Практическое применение операторного метода значительно об
легчается благодаря наличию подробных таблиц [26], устанавливающих соответствие между оригиналами и их изображениями и позволяющих найти процесс v(t), минуя вычисление интеграла

- . В приложении 1 приведены некоторые часто встречающиеся функции и соответствующие им изображения. Это позволяет решать задачи, помещенные в конце данной главы, не обращаясь к дополнительной справочной литературе по операторному методу.

Во многих случаях достаточно знать значение выходного процесса только при t—>~оо. Его можно найти непосредственно по изображению, не обращаясь к таблицам соответствий, используя следующее свойство оригиналов и их изображений:

limn(/) = limsl/(s).	(5.8)

t-+ оо	s—-О

При анализе сложных систем радиоавтоматики, и в частности линейных систем, описываемых уравнениями высокого порядка, в настоящее время широко используется моделирование на электронных вычислительных машинах (ЭВМ). Методика исследования радиосистем с помощью ЭВМ описана в [27, 28] и является предметом самостоятельного курса.

Значительное внимание при анализе и синтезе систем радиоавтоматики привлек к себе в последнее время метод, получивший название метода фазового пространства или пространства состояний. Он основан на описании исследуемой системы и процесса формирования поступающих на нее воздействий системами дифференциальных уравнений первого порядка с последующим переходом к компактной векторно-матричной форме записи. В случае простых воздействий и линейных систем, описываемых уравнениями невысокого порядка, метод пространства состояний так же, как и операторный метод, позволяет получить аналитические выражения для процессов в исследуемой системе. Однако в этих условиях он оказывается более сложным, чем операторный метод. Областью эффективного применения метода пространства состояний является анализ нелинейных систем, подверженных случайным возмущениям, анализ систем с периодически изменяющимися параметрами, систем с несколькими входами и выходами, синтез систем радиоавтоматики и некоторые другие задачи. Применительно к системам, описываемым уравнениями высокого порядка, метод пространства состояний используется, как правило, в сочетании с ЭВМ. Подробнее эти вопросы рассматриваются в последующих главах книги.

- Исследование переходного и установившегося режимов в системах радиоавтоматики

Как отмечалось в гл. 4, решение дифференциального уравнения, описывающее процесс в линейной системе радиоавтоматики, можно представить в виде суммы двух составляющих: собственных колебаний системы и установившейся (вынужденной) состав-

Рис. 5.2

ляющей. При появлении задающего воздействия X(t) в системе возникает переходный процесс, во время которого происходит затухание ее собственных колебаний. После окончания переходного процесса система переходит в установившийся режим. Для оценки свойств систем радиоавтоматики полезно рассмотреть их поведение в переходном и установившемся режимах при некоторых типовых воздействиях: ступенчатом

|  | О 8 | (5.9) |
| --- | --- | --- |
| линейном | X(t) = a1tl (t), | (5.10) |
| квадратичном | X(t) = a2t2 1(0, | (5.11) |
| или полиномиальном |  |  |
|  | X (0 — (а0 -J-ttj. t +... -f- oil tl) 1 (0- | (5.12) |
| Воздействия | (5.9), (5.10), (5.11) изображены на рис. 5.1 | и обо- |

значены цифрами 1, 2, 3 соответственно.

Воздействие (5.9) является одним из простейших, но позволяет оценить ряд важных свойств систем радиоавтоматики: длительность переходного процесса, величину перерегулирования, запас устойчивости.

Линейное и квадратичное воздействия характерны для систем радиоавтоматики. Линейное воздействие возникает, например, ' в радиолокационном дальномере при постоянной радиальной скорости перемещения сопровождаемого объекта по отношению к локатору. В радиолокационной системе слежения за доплеровским смещением частоты отраженного сигнала такое воздействие появляется, если объект движется с постоянным относительно локатора продольным ускорением. Квадратичное воздействие соответст
вует, например, случаю, когда в системе фазовой автоподстройки частоты частота входного сигнала меняется по линейному закону.

Воздействие (5.12), описываемое степенным полиномом с ограниченным числом членов, является более общим .по отношению к воздействиям (5.9) — (5.11). Оно может служить аппроксимацией широкого круга реальных воздействий, рассматриваемых на ограниченном временном интервале.

Переходные процессы в системах радиоавтоматики при типовых воздействиях (5.9)—(5.12) можно определить, используя общие методы анализа, изложенные в § 5.1, например операторный метод. На рис. 5.2 качественно показано, как при ступенчатом воздействии (5.9) изменяются в переходном режиме выходной процесс y(t) и ошибка слежения x(t) системы. Переходный процесс, показанный на рис. 5.2, характеризуют его длительностью (временем установления) и величиной перерегулирования. Под временем установления ty понимают временной интервал, по истечении которого отклонение | y(t)—ууст| выходного процесса системы y(t) от его установившегося значения г/уст становится малым и не превышает, например, величину 0,lyyCT или, что примерно равноценно, величину 0,1 а0. Время установления является важным параметром системы радиоавтоматики, позволяющим оценить ее быстродействие.

Величина перерегулирования, также используемая при оценке свойств системы, определяется отношением

® = (Умакс Ууп)/7/уст Ах/ОС,д.

В зависимости от характера собственных колебаний системы переходный процесс в ней может быть колебательным, как это показано на рис. 5.2, или апериодическим. Если корни характеристического уравнения системы действительны, то собственные колебания системы и переходный процесс в ней апериодические. В случае комплексно-сопряженнных корней характеристического уравнения собственные колебания системы являются затухающими гармоническими и переходной процесс в системе колебательный.

При малом запасе устойчивости системы ее собственные колебания затухают медленно и перерегулирование в переходном режиме получается значительным. Как следствие, величина перерегулирования может служить мерой запаса устойчивости системы. Для многих систем запас устойчивости считается достаточным, если величина перерегулирования 10...30%.

Время установления ty и частота среза <вСр системы, которая определяется при анализе ее устойчивости частотными методами, описанными в § 4.3, также связаны между собой. Эта связь, позволяющая оценить быстродействие замкнутой системы по логарифмической амплитудно-частотной характеристике разомкнутой системы, выражается приближенным равенством

ty «(1...2) 2я/о)ср.

Переходные процессы в системах радиоавтоматики при линейном и квадратичном воздействиях (5.10), (5.11) обсуждаются в § 5.3.

Установившийся режим. При проектировании ряда систем радиоавтоматики важно оценить ошибку слежения при полиномиальном воздействии (5.12) в установившемся режиме. В зависимости от типа фильтра системы эта ошибка может быть постоянной во времени, в частности нулевой, или меняющейся во времени.

Если ошибка слежения в установившемся режиме является постоянной величиной, то ее значение может быть найдено операторным методом по теореме о предельном значении оригинала |5.8). Для схемы, показанной на рис. 2.33, значение ошибки в установившемся режиме равно *уст=lim sKxx(s)^(s), где A(s)—■

s-0

изображение входного воздействия Ц/); Kxx(s) = 1/(1 +SA/((s))—> передаточная функция системы от воздействия X(t) к ошибке слежения x(t). Если ошибка слежения в установившемся режиме изменяется во времени, то найти ее изложенным способом не удается., В этом случае ошибку в установившемся режиме часто представляют в виде разложения в ряд по производным входною воздействия. Такое разложение выводится следующим образом. Использовав метод импульсных переходных функций, запишем выражение для ошибки слежения

*(0 = 1 М*—т)£(т)£?т.	(5.13)

о

Входящая в (5.13) импульсная переходная функция #(т) связана с передаточной функцией системы Кхх (s) соотношением

Kxx(s) = Jg{%)&~sxd%.	(5.14)

'	о

Функцию K(t), заданную полиномом (5.12), можно представить в виде степенного ряда с ограниченным числом членов:

X(t-t) = X(i)-xr(t)+ ... + (-l)'-^U<'>(0,	(5.15)

где X(l)(t)=dlX(t)/dtl.

Подставляя (5.15) в (5.13), получаем

*(f) = M0 J g(t)dr—X' (t)$xg(x)dx + ...

о	о

. .. + -(~1)-- №(t)fx>g(x)dx.	(5.16)

л	о

Для моментов времени t^ty, когда переходной процесс в системе практически закончился, импульсная переходная функция 0 и увеличение верхнего предела интегралов в формуле (5.16) от t до оо не изменяет их значения. Поэтому в уютановив-

4—18	_	97

шемся режиме, т. е. для моментов времени t^ty, ошибка слежения описывается выражением

x(t) = C0k(f) + C1V(Q+... + -&-W)(t).	(5.17)

Величины С0, Сь ..., Си называемые коэффициентами ошибки, определяются равенствами

Co = JgCt)dT, Cj= — Jr^(T)dT,

о	о

С{ = (— 1)' JV g(%)d%.	(5.18)

о

Коэффициенты ошибки можно выразить непосредственно через передаточную функцию K^x(s). Продифференцировав (5.14) k раз по переменной s, положив затем s=0 и сравнив полученное выражение с равенствами (5.18), нетрудно убедиться в том, что

Ch = dkKXx(s)/dsk |s=0.	(5.19)

Астатические следящие системы. С величиной коэффициентов

Ck связана распространенная классификация следящих систем по порядку их астатизма. Порядок астатизма системы равен номеру первого, отличного от нуля, коэффициента Сь.•• Если коэффициент CQ=^=0, то система обладает астатизмом нулевого порядка, т. е. является статической.

Характерная особенность астатических систем состоит в том, что при подаче на систему с астатизмом v-ro порядка воздействия, выраженного полиномом степени v, ошибка в установившемся режиме постоянна и отлична от нуля.. Если же степень лолинсь ма, описывающего воздействие, меньше v, то установившееся значение'ошибки слежения равно нулю. Эти свойства астатических следящих систем "вытекают1" из их определения и разложения (5.17), если принять во внимание, что для степенного полинома v-ro порядка v-я производная есть некоторая постоянная величина.

Порядок астатизма типовой следящей системы (рис. 2.33) по отношению к воздействию А, (0 равен числу интеграторов, включенных в контур управления. Чтобы убедиться в этом, представим передаточную функцию разомкнутой системы, содержащей v интеграторов, в виде

5 ^ /j\ _ Асу 9о + 91s + • • • + Чт s™ sv d0 -fdiS-f ...+drsr

где kay/s4 — передаточная функция v последовательно включенных интеграторов.

Передаточная функция /fa,*(s) в рассматриваемом случае равна

К 		1			sv(d0 + d1s + ... + dr£ )

l-(-Sn/C(s) ^jv (<7o+<7i s+ • • • + Qm sm )+*v (d0+.. .-f-dr )

(5.20)

Определяя для передаточной функции (5.20) коэффициенты Ch по формуле (5.19), находим, что Co=C1 = ... = Cv_i = 0, Су^= О и, следовательно, система обладает астатизмом v-ro порядка.

Изменение в структурной схеме точки приложения воздействия сопровождается изменением передаточной функции, связывающей воздействие с ошибкой слежения, и может изменить порядок аста- тизма системы. Можно показать [21], что порядок астатизма системы по отношению к некоторому воздействию равен числу интеграторов, включенных в цепь обратной связи между точкой приложения этого воздействия и точкой наблюдения ошибки слежения. Так, например, для воздействия M(0> показанного на рис.

- порядок астатизма равен числу интеграторов в звене с коэффициентом передачи Ki (p), образующем цепь обратной связи для воздействия А.Дг'), и не зависит от числа интеграторов в звене с коэффициентом передачи /<2(р). Для воздействия K(t) оба указанных звена входят в цепь обратной связи, и порядок астатизма определяется общим числом интеграторов в контуре управления.

Изложенное правило позволяет определить порядок астатизма следящей системы непосредственно по ее структурной схеме, не прибегая к вычислению коэффициентов ошибки Си по передаточной функции системы.

Рис. 5.3	Рис. 5.4

- Динамические ошибки некоторых типичных радиотехнических следящих систем

На практике широко применяются радиотехнические следящие сцстемы, у которых операторный коэффициент передачи Кф(р) фильтра в контуре управления (рис. 5.4) имеет вид

Кф(Р) = кИ(1+РТ1)!р(1+рТ2)	(5.21)

или

Кф (р) = km(l+p TJ/pP.	(5.22);

Примерами систем первого типа могут служить системы фазовой автоподстройки частоты с пропорционально-интегрирующими фильтрами, системы частотной автоподстройки, автодальномеры и системы углового сопровождения, в контур управления которых включены интегратор и пропорционально-интеприрующий фильтр. Фильтры второго типа (5.22) применяются в дальномерах с двумя интеграторами, в системах частотной и фазовой автоподстройки [Ю]. Интерес к рассмотрению фильтров с передаточными функциями (5.21), (5.22) усиливается еще и тем, что они, как сле- 4*	99

дует из гл. 8, довольно часто возникают в результате синтеза фильтра следящей системы методами оптимальной линейной фильтрации. Из § 5.2 следует, что система с фильтром (5.21) по отношению к воздействию Х(() обладает астатизмом первого порядка, а система с фильтром (5.22) — второго.

КХх (р) =

1

I + /Сф (я)

рО + р т2)

ТаДа4"(1 KvT{) р Kv

(5.23)

Следящая система с фильтром (5.21). Положим, что объектом изучения в рассматриваемой системе является ошибка слежения. Так как воздействие X(t), ошибка слежения x(t) и процесс y(t) на выходе системы связаны простым соотношением x(t)=X{t) — —у(t), то, зная ошибку слежения, нетрудно найти и выходной процесс у(t). Операторный коэффициент передачи К\х{р) в рассматриваемой системе равен

где Kv = SKku — коэффициент передачи в контуре управления. Операторному коэффициенту передачи (5.23) соответствует дифференциальное уравнение

(5.24)

d2 х 1 + Kv Тх dx	К у _ d2X	1 dl

dt2	Га	dt Т2 ~~ dt2 + Т2 dt

Вытекающее из (5.24) характеристическое уравнение системы

s2_j_s_j_ J^v_ __ о	(5.25)

T 2

(5.26)

®0 — V~ KvIT 2

— собственная частота системы; r\=(\+KvTi)/2T2 — затухание; |=г)/юо — коэффициент демпфирования. -С учетом введенных обозначений характеристическое уравнение (5.25) и выражение для передаточной функции Kxx(s) системы принимают вид

s2 + 2ц s + о)20 = 0,	(5.27)

I — s(s 4~ 1/^а) s2 + 2ris + соао

KXx(s)-

(5.28)

аналогично характеристическому уравнению резонансного контура. Удобно поэтому ввести следующие обозначения:

Проследим поведение ошибки слежения в рассматриваемой системе при типовых воздействиях (5.9) —-(5.11).

х (t) = a„ е_Т1< * (t) = a0 e_T1*

с!Ш+-^-(1

ЬТ а

-Т)Г2) sh Ы|

при

cosa>H	(1 — я?,) sin со л

мГ а	J

Ь2 = ц2—0)20> 0, (5.29) при О)2 = О)2о	Т]21>0.

Ступенчатое воздействие (5.9). Если начальные условия в системе нулевые, то изменение ошибки слежения при таком воздействии найдем, умножив передаточную функцию (5.28) на изображение воздействия, равное ao/s, и выполнив обратное преобразование Лапласа с помощью таблиц соответствия изображений и оригиналов, приведенных в приложении 1:

Из формул (5.29) видно, что при ступенчатом воздействии ошибка слежения в установившемся режиме равна нулю. Это и понятно, так как анализируемая система содержит интегратор и обладает астагизмом первого порядка, а воздействие (5.9) является степенным полиномом нулевого порядка. Переходный процесс в рассматриваемой системе в зависимости от величин ее параметров может быть апериодическим или колебательным. Корни характеристического уравнения (5.27) системы равны sll2 = —г)± d=j/" г)2—о)2о. При р>(оо корни 5i,2 действительные и переходный процесс носит апериодический характер. В случае г)<о)о корни 51,2 комплексно-сопряженные и переходный процесс колебательный. Граничный (критический) случай соответствует коэффициенту демпфирования |=г)/о)о=1. Как следует из определения величин г) и о)о, параметры системы связаны при этом соотношением 1 + K»7y = 2j/" KVT2, где 1 = Т]/Т2—отношение постоянных времени нропорционалыю-интегрирующего фильтра. При KVT2^> 1 коэффициент демпфирования принимает критическое значение £=1, если отношение постоянных времени фильтра равно 1я£*21У K.VT2= = 2/соо7'2.

При критическом затухании (£=1) выражение для ошибки слежения принимает вид

х (t) = а0 (1 —о)01 + ЦТ 2) exp (—о)01).	(5.30)

хШ/ла

На рис. 5.5 для нескольких значений безразмерного параметра системы KVT2 построена рассчитанная по формуле (5.30) зависимость x(t)/а0 как функция нормированной переменной aQt. Из рисунка следует, что изменение ошибки слежения в рассматриваемой системе с критическим затуханием при подаче на ее вход единичного скачка зависит от величины KvT2. При больших величинах KvT2 в процессе установления ошибка слежения изменяет свой знак, т. е. возникает некоторое перерегулирование. Однако при любых значениях KvT2 в случае |=1 величина перерегулирования не превышает 13%. При 1 величина перерегулирования возрастает. Поэтому при отсутствии помех коэффициент демпфирования £ выбирают близким к единице. Время установления в рассматриваемой системе зависит от величины KvT2. При KVT2^> 1 и £=1 оно приближенно равно

ty— (2,5.. ,3)/о)0.

В гл. 6 будет показано, что в следящей системе с фильтром

- минимум дисперсии ошибки слежения, вызванной внутрен-

ним шумом, достигается при отношении постоянных времени фильтра, равном

/0 = 7УГ2 = (]/1 +KvT2-1 )/Ко Тг.

Коэффициент демпфирования | в этом случае при KVT2^> 1 равен 0,5, т. е. оказывается меньше критического значения. Величина перерегулирования при таком значении коэффициента демпфирования, как показывает расчет по формуле (5.29), не превышает 30%, и, следовательно, запас устойчивости в системе сохраняется достаточным.

X(S):

s (1 -f- sT2)

«1

(5.31)

T’aS2!1 +KvTi)s-j-KD s2 s (s2 + 2r] s + co20)

Установившееся значение ошибки xyCT найдем на основании (5.31) по теореме (5.8) о предельном значении оригинала:

xycx = limsX(s) = a1//Co.	(5.32)

s—0

Найдем теперь реакцию рассматриваемой системы на линейное воздействие (5.10). Изображение X(s) ошибки слежения при воздействии (5.10) с учетом передаточной функции системы (5.28) записывается в виде

Величина лгусх, как видно из (5.32), уменьшается с ростом коэффициента передачи Kv контура управления.

X (t) = OCj t

W0 ^ ~l/KyT 2

[1 — (1 —co01) е-“<У]

(5.33)

При рассмотрении переходного процесса, вызванного воздействием (5.10), ограничимся случаем критического затухания £ = 1. Воспользовавшись для обращения изображения (5.31) таблицами соответствия между оригиналами и их изображениями, получим

Изменение нормированной ошибки слежения во времени, рассчитанное по формуле (5.33) для нескольких значений /СЛ, показано на рис. 5.6. Как видно из рис. 5.6, ошибка слежения сначала увеличивается, достигая максимального значения, а затем уменьшается, стремясь к установившемуся значению.

Продифференцировав выражение (5.33) по I и приравняв производную нулю, найдем, что максимальное значение ошибки имеет место при (o^i='(2 +К KvT2)l {\ + У KVT2). Подставляя это значение в (5.33), получаем, что при KVT2> 10

ЯмаксА*! « 0,37 VfjKv + 1 !Kv.	(5.34)

Соотношение (5.34) позволяет выбрать параметры системы Kv, Т2 так, чтобы величина xMaKc не выходила за пределы линейного участка характеристики дискриминатора и процесс слежения не нарушался.

Наряду с линейным, типичным для следящей системы воздействием, как отмечалось в § 5.2, является квадратичное воздействие (5Л1). При определении ошибки слежения, вызванной таким воздействием, так же как и в преды
дущем случае, ограничимся рассмотрением системы с критическим демпфированием.

X(s) =

2аа

s(s+W

(s + W„)2

Изображение ошибки слежения в анализируемой системе при воздействии (5.11) равно

*(/) =

2а2

(Og Т 2

2

+

t_

Тг

2

w0 ^2

(1 +«0 t)

(5.35)

Обращаясь к таблицам преобразования Лапласа, находим

x{t) =

(5.36)

В установившемся режиме, как следует из (5.35), рассогласование изменяется по закону

Рис. 5.6

Выражение (5.36) может быть получено также по методике анализа ошибок в установившемся режиме, изложенной в § 5.2. Изменение нормированной ошибки слежения в переходном режиме, вычисленное по формуле (5.35), изображено

Рис. 5.7

на рис. 5.7. Ход кривых на рис. 5.7 показывает, что при постоянной собственной частоте системы <в0= Kv/T2 увеличение произведения KvТ2 путем повышения постоянной времени фильтра Т2 и коэффициента передачи Kv замедляет скорость нарастания ошибки. Если время действия возмущения ограничено, то выбором величин Kv и Т2 можно добиться того, чтобы за это время ошибка слежения не вышла за пределы линейного участка характеристики дискриминатора.

Следящая система с двумя интеграторами. Передаточная функция фильтра рассматриваемой системы определяется выражением

- . Ее можно получить из передаточной функции (5.21), выполнив предельный переход, при котором

(5.37)

У2	00» ka-*-00» fcvJT% ~кИ% = к}#

где kia, k2n — коэффициенты передачи первого и второго интеграторов. Поэтому соотношения, приведенные выше для системы с интегратором и пролорционально-интегрирующим фильтром, распространяются в результате указанного перехода и на систему с двумя интеграторами.

Так, учитывая равенство Kv = Snkи и выполняя предельный переход в выражениях (5.26), получаем, что для системы с двумя интеграторами собственная частота ©о =VKa, где /<а = 5д&и2; затухание ц=^КаТj/2, коэффициент демпфирования

1=*VK*TJ2,	(5.38)

параметр I(VT2 = °°. Связь между параметрами системы при критическом затухании £=1 определяется соотношением V КаТi = 2. При |//<aTi<2 переходный процесс в системе носит колебательный характер.

Выполнив предельный переход (5.37) в соотношении (5.36), можно найти, что в системе с двумя интеграторами при квадратичном воздействии (5.11) ошибка слежения в установившемся режиме постоянна и равна

хуст = 2а 2/Ка-	(5.39)

При линейном воздействии (5.10) в установившемся режиме ошибка хУст = 0. Максимальное значение ошибки в переходном режиме при этом, как следует из (5.34), равно

MiaKC/ai = М7/|/7Са.

Равенство нулю установившейся ошибки слежения при линейно изменяющемся воздействии является важной особенностью следящих систем с двумя интеграторами.

Задачи

- Найдите изменение ошибки x(t) и выходного процесса y(t) в системе ЧАП (рис. 5.4) с фильтром Кф(р) =kt(1+рГф) при подаче на ее вход воздействия: а) Я(0 = а-1(0> б) ’k{t)=a\t\(t). Начальные условия в системе нулевые.

- Решите задачу 5.1, приняв, что в системе используется фильтр с коэффициентом передачи Кф(р)=к„/р.

- Решите задачу 5.2, полагая, что начальное значение х(0)=6.

- Определите установившееся значение ошибки x(t) в системе, изображенной на рис. 2.33, если %(t)=U, К(р) =&и2(1-)-рП)/р2, X(f)=0.

- Для системы ФАП (рис. 2.8) найдите в установившемся режиме разность фаз ф, обусловленную воздействием фго=1(6> полагая, что Кф{р)~ = 1/(1+р7ф), /Дф)=5дф.

- Найдите изменение ошибки в системе углового сопровождения (рис. 5.4) с фильтром Кф(р) =к„/р(Ь-{-рТф) при воздействии X(t) =0(0 = aol (t). Начальные условия в системе нулевые, 45дАи7ф=1.

- Для автодальномера (рис. 5.4) с фильтром (5.22) найдите процесс dy/dt при критическом демпфировании и воздействии %{t) -a.it-1 (t). Начальные условия в системе нулевые.

АНАЛИЗ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ РАДИОАВТОМАТИКИ

- Определение характеристик случайных процессов в установившемся режиме

Как уже отмечалось в гл. 5, задающее воздействие в радиотехнических следящих системах в общем случае описывается случайным процессом. Случайными процессами являются также флюктуационная составляющая напряжения на выходе дискриминатора и внутренние возмущения, действующие в системе: нестабильность частоты подстраиваемого генератора в системах ФАП и ЧАП, нестабильность устройства регулируемой временной задержки и др. Поэтому ошибка слежения и выходной процесс системы в общем случае также являются случайными процессами. Закон их распределения в линейных системах радио автоматики обычно можно считать нормальным (гауссовским). Это объясняется следующими причинами.

Нормальный закон распределения характерен для возникающих в системе внутренних возмущений. Случайную составляющую задающего воздействия также часто полагают распределенной по нормальному закону. При прохождении случайного процесса через линейную систему нормальный закон его распределения сохраняется неизменным. Поэтому составляющие ошибки слежения и других процессов в системе, обусловленные перечисленными выше воздействиями, имеют нормальный закон распределения.

В радиотехнических следящих системах флкжтуационное напряжение, создаваемое на выходе дискриминатора флюктуациями сигнала и шумами приемника, имеет закон распределения, отличающийся от нормального. Однако если это напряжение обладает широким спектром, то оно эффективно нормализуется последующими узкополосными элементами фильтра следящей системы и законы распределения выходного процесса системы и ошибки слежения оказываются близкими к нормальному.

Случайный процесс с нормальным законом распределения, как известно, полностью определяется его математическим ожиданием и корреляционной функцией. Методы отыскания математического ожидания процессов в линейной системе радиоавтоматики изложены в предыдущей главе. В данной главе рассматриваются методы нахождения корреляционной функции и связанной с ней более частной характеристики — дисперсии случайных процессов. Для определения этих характеристик процессов в линейной системе радиоавтоматики применим хорошо разработанный в настоящее время математический аппарат анализа линейных систем, находящихся под воздействием случайных возмущений [29—31].

Остановимся сначала на определении характеристик стационарных случайных процессов в системах радиоавтоматики. Так

как корреляционная функция R(x) стационарного случайного процесса и его спектральная плотность 5(ш) связаны преобразованием Фурье, то вместо корреляционной функции для описания такого процесса можно найти его спектральную плотность.

Спектральная плотность 5„(ш) выходного (изучаемого) процесса v(t) в линейной системе выражается через спектральную плотность S„(a>) воздействия и(() соотношением

Sv (ш) = | /С (/ I2 Su (ш),	(6.1)

где K(ja) — комплексный коэффициент передачи системы. Преобразуя обе части равенства (6.1) по Фурье, получаем выражение и для корреляционной функции выходного процесса

К»(т) = -7- J$и (ш) IК (/ ®) |2	(6.2)

—со

Если известна корреляционная функция Ru{x) воздействия u{t), а вместо комплексного коэффициента передачи системы задана ее импульсная переходная функция g((), то характеристикн Sv((o) и Rv(x) процесса v(t) можно найти по формулам (6Л),

- , если предварительно определить КЦю) и Su (со), преобразовав g(t) и Ru (т) по Фурье. Возможно также непосредственное определение корреляционной функции Rv(x) по заданным функциям Ru(x) и g(t) путем вычисления интеграла

RAт) =j fau(v-e+n)£ft)£(e)dnde- (б.з)

6 о

Соотношение (6.3) выводится следующим образом. Значение процесса v(t) в некоторый момент времени t=tu соответствующий установившемуся режиму в системе, определяется по отдельной реализации воздействия u(t) интегралом

| свертки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | о (к) = Ци(к~ r))g(ri)dil. | (6.4) |
| и Аналогично |  |  |
|  | Со v (t2) = У и (4 — 9)g(9)d9. 0 | (6.5) |
| Корреляционная | функция центрированного процесса v(t) по определению Rv(k, к) = М {и (к) v (к)} = | равна |
|  | = М ¦ f j и (к ~П)и (к — Q)g Ol) g(&) dr}d 0j r | (6.6) |

Изменив порядок вычисления математического ожидания и интегрирования, получим

00 00

Rpifu *a) = J jAf[«(^1 — т])й(*я — 9)]g(i'])g(9)di']rfe =

о 0

CO 00

' = ! ^Ru(h — 4.	— 6) (rj) gr (0) d T1 0.	(6.7)

Учитывая, что корреляционная функция стационарного случайного процесса зависит только от разности аргументов, и обозначая h—ti—x, от соотношения (6.7) переходим к (6.3).

Во многих случаях, например при оценке точности слежения, достаточно найти дисперсию изучаемого процесса. Выражение для дисперсии получается из (6.2) при т=0:

о2о = Я„(0)=—L fs„(<о) |/?(/©)Isd© = — fs0(co)dco.	(6.8)

2л _■>	2я

Напомним, что спектральные плотности 5„ (со), Sv(со) двусторонние и определены как для положительных, так и для отрицательных значений частоты со. Заметим, что наряду со спектральной плотностью 5 (со) в ряде случаев используется односторонняя спектральная плотность N(f), определенная для положительных циклических частот /. Дисперсия процесса выражается через его спектральную плотность N(f) соотношением

o* = ]N(f)df.	(6.9)

о

Из сопоставления формул (6.8) и (6.9) с учетом четности функции S(со) вытекает простое соотношение, устанавливающее связь между спектральными плотностями 5 (со) и N(f):

(6.10)

N (/) = 25 (со),

где со = 2я/.

2л

JSu(co)|tf(/co) |2 da ■■

I

Gn (/ со) d со

2л Hn(j а) Нп( — j СУ)

■=Sfr.

(6.11)

Если спектральная плотность S„(co) описывается дробно-рациональной функцией со, то для вычисления интеграл (6.8) удобно представить в виде

Gn (/' ©) = К (/ со)2*-2 + bx (j со)2"-4 + • •. + bn-г

— полином, содержащий четные степени со;

Нп (/ со) = а0 (/ со)" + ах (/ со)"-1 + ... + an

3\ =

2а0 Ч

= — Ь0 + а0 bj/a2

2а0 tCj

— <h b„ + а0 bj — а0 аг Ь2/а3 2а0 (а0 а3 —	а2)

(6.12)

—■ полином, корни которого лежат в верхней полуплоскости комплексной переменной со; п — степень полинома Hn(jсо). Результат вычисления интеграла (6.11) при п^.3 определяется равенствами

Значения интеграла (6.11) для величин 3<«^6 можно найти, например, в [31].

Пример 6.1. Определим дисперсию ошибки слежения в системе, структурная схема которой показана на рис. 6.1, положив, что

воздействие 7(/) является детерминированным процессом, спектр флюктуационного напряжения £(/) на выходе дискриминатора равномерный, т. е.

5|(со)=5|(0),	(6.13)

а операторный коэффициент передачи фильтра описывается выра

жением (5.21). Поведение этой

Рис. 6.1

системы при детерминированных воздействиях обсуждалось в § 5.3.

КьЛр) =

где Kv=Snku.

В соответствии с Я&Л/сэ) равен

-Кф{р)	-Ml +РТг)

1 + 5дКф(р) Tzpt + iX+KvTJp + Kv

(6.14) комплексный коэффициент

(6.14)

—fen (1 + / (о Гt)

7-2(/w)2 + (1 +Kv TJIb + Kv ‘

передачи

(6.15)

Операторный коэффициент передачи Kix (р) в рассматриваемой системе, как следует из рис. 6.1, равен

Приняв во внимание, что в данном примере роль воздействия u(t) играет флюктуационное напряжение £(/), а изучаемым процессом является ошибка слежения 'x(t), и подставив выражения (6.13) и (6.15) в (6.8), запишем

(6.16)

(6.17)

a\ = Sl (0)k\y2,

где

1 00 5T.i

(1 + (0г T\)d сд

\TtUa>r + (l + Kv TJjto + Kvi*

1	“	[1 — (/ со)2 Т\] d со

2"	| Т2 (/ ш)2 + (1 + Kv Тг) j со + Kv \f

В данном случае, как видно из сравнения (6.47) и (6.11), п = ==2, Ь0=—T2i, bi = l, а0=Т2, a\ = \+KvT\, a2=Kv. Подставляя эти значения коэффициентов в (6.12) и учитывая (6.16), получаем

(6.18)

•V°) Kv \+K0Ttr х S\ 2	1 + KBTt l ’

где 5|(0)/52д — спектральная плотность шума £(/), пересчитанного ко входу дискриминатора; l=Ti/T2 — отношение постоянных времени пропорциояально-интегрирующего фильтра.

Обсудим полученное выражение (6.18). При 71 = 72 = 0, что соответствует фильтру системы, состоящему из одного интегратора, формула (6.18) принимает вид

a2x = Sz(0)Kv/2S2 д.	(6.19)

Если на входе инерционного звена с коэффициентом передачи

K(ja) = \/(1 +/со7ф) действует шум со спектральной плотностью S(0), то дисперсия процесса на выходе

\	аа = 5(0)/2Т'ф.	(6.20)

Из сравнения выражений (6.19) и (6.20) видно, что следящая система с одним интегратором в контуре управления по фильтрации шумов эквивалентна инерционному звену с постоянной времени Тф=1/К0, на вход которого подан шум со спектральной плотностью Sg (0)/52д.

При использовании в качестве фильтра системы последовательного соединения интегратора и инерционного звена постоянная времени Г^О, Т2ф0, / = 0. Найденная по формуле (6.18) дисперсия а2ж при этом также описывается формулой (6.19). Это означает, что в рассматриваемой следящей системе постоянная времени Т2 инерционного звена не влияет на дисперсию ошибки слежения, вызванную флюктуационньщ напряжением £(/).

Для пояснения этого несколько неожиданного на первый взгляд результата обратимся к рассмотрению зависимости 1*6 * (/со) 12 от частоты. На рис. 6.2 показана вычисленная по формуле (6.15) для нескольких значений KVT2 зависимость |/Сgsc(/о>) |252д от нормированной частоты со/Kv. При постоянной величине /<„ увеличение постоянной времени Т2, как видно из рис.

- приводит к сужению частотной характеристики системы. Од-

| ' |  | лв |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vz‘» |

О	Щ	0,5	ФО

Рис. 6.2

новременно в частотной характеристике появляется подъем, величина которого растет вместе с увеличением постоянной времени Т2. В результате площадь под кривыми на рис. 6.2, определяющая величину дисперсии ошибки слежения, остается постоянной. Значение частоты, на которой имеет место подъем частотной характеристики, уменьшается с ростом постоянной времени фильтра. Процессы в системе при этом становятся более медленными.

В случае применения в рассматриваемой системе вместо инерционного звена пропорционально-интегрирующего фильтра существует значение постоянной времени Гь при котором/дисперсия ошибки слежения минимальна. Это положение иллюстрируется рис. 6.3, где показана построенная по формуле (6.18)/зависимость нормированной дисперсии а2х от величины l=TxjT2 отношения постоянных времени пропорционально-интегрирующего фильтра для нескольких значений параметра • Как видно из рис. 6.3, при больших значениях KVT% уменьшение дисперсии ошибки слежения, достигаемое при вариации величины I, получается весьма существенным.

Величину 1=10т, при которой дисперсия ошибки слежения минимальна, найдем, продифференцировав выражение (6.18) по / и приравняв производную нулю. После выполнения этих операций получаем уравнение для определения значения /опт:

KvT2 /2опт+2/опт—1 =0,

откуда

(6.21)

(6.22)

^опт = ( — 1	1 + KvT^/KvT^.

При выполнении условия KVT2^>\ из (6.21) следует ^опт ~ 1/VKv Тг, Tiam~\/rT2lKtV.

Как показано в § 5.3, величина перерегулирования при таком значении I равна примерно 30% и, следовательно, качество переходного процесса получается удовлетворительным.

а

2

X

•Sg(O)

52д

Дисперсия ошибки слежения при KvT2^> 1 и оптимальном значении / = /опт, как следует из (6.18) и (6.22), равна

Как видно из этого соотношения, дисперсия о2х при оптимальном значении /=/впт пропорциональна величине VKvlT2, равной по определению (5.26) собственной частоте &>о следящей системы. Снижение частоты &>о уменьшает дисперсию ошибки, но приводит, как показано в § 5.3, к увеличению длительности переходного процесса. Уменьшение коэффициента передачи Kv с целью снижения дисперсии ошибки слежения ограничивается также, как видно из формул (5.32), (5.34), ростом ошибок слежения за изменяющимся задающим воздействием X(t).

Пример 6.2. Определим дисперсию о2х ошибки слежения в установившемся режиме в системе, показанной на рис. 6.1, приняв, что £(^)=0, K$(p) = knlP> а воздействие Х(^) является стационарным случайным процессом со спектральной плотностью Sa(<b) = — 2|xa2x/((o2 + p2) и дисперсией а2*,.

Кя*(/®) =

1 + 5Д ,*■„// ю

110

(6.23)

1

/со

/ со + 5Д ки

Комплексный коэффициент передачи КхД/со) в рассматриваемой системе равен

Подставив выражение спектральной плотности (ш) сный коэффициент передачи (6.23) в (6.8), запишем

и комплек-

\

1

I

2Уа\ | / со |2 с! со

2" -i (“а + Ц2) I / ш + /Си I2

/Си — 5д

(6.24)

2л

— 2роД (/ со)2 d со

Д (/ со + р) ( — / со + (X) (/ со + Кв) ( — / со + Kv)

(6.25)

Для приведения интеграла к виду (6.11) преобразуем (6.24) следующим образом:

Из (6.25) и определения полинома Я„(/со) следует, что в рассматриваемом случае

Нп (/ и) = и (О + ц) (/ со + Kv) = (/ ш)2 + (ц + Kv) / СО + /Со Ц. (6.26)

Из сравнения (6.25), (6.26) с (6.11) вытекает, что в обсуждаемой задаче п=2, Ь0=—-2ца2*,, Ъi = 0, а0=1, at = fi + Kv, a2 = Kvn. Подставляя эти значения в (6.12), получаем

о2я = а\р/(р + /Со).	(6.27)

Дисперсия ошибки слежения в рассмотренной задаче зависит, как видно из (6.27), от дисперсии о2*, воздействия Я(/), ширины спектра этого воздействия, характеризуемой параметром ц, и коэффициента передачи по контуру управления Kv-

Понятие эквивалентной шумовой полосы пропускания системы. Для характеристики свойств следящей системы довольно часто пользуются понятием эквивалентной шумовой полосы пропускания системы. Под ней понимается величина АД,, равная полосе пропускания эквивалентной системы, которая имеет прямоугольную амплитудно-частотную характеристику, одинаковый с исходной системой комплексный коэффициент передачи на нулевой частоте и одинаковую дисперсию выходного процесса при действии на входах этих систем белого шума. На рис. 6.4 цифрами 1 и 2 отмечены зависимости от частоты ш квадрата модуля комплексного коэффициента передачи исходной и эквивалентной системы соответственно.

Из приведенного определения и выражения (6.8) вытекает, что

А Д =	!	ПЖ/шПМсо,	(6.28)

9	2я|/С(0)|2 I ' W П

где К (jсо)—комплексный коэффициент передачи системы.

При действии на входе системы белого шума со спектральной плотностью 5 (со) =5(0) дисперсия выходного процесса в соответ
ствии с (6.8) и (6.28) выражается через полосу AFa соотношением

a2 = S(0)2Af3|K(0)|2.	/	(6.29)

Часто | К (0)|=1 и тогда связь дисперсии выходного .процесса и эквивалентной полосы пропускания системы приобретает особенно простой вид:	[

a2—S (0) 2Д F3 = N (0) Д F3,	/	(6.30)

где N (0)=N(f)\f=0 — спектральная плотность шума, соответствующая выражению (6.9): JV(0)=2S(0).	I

Понятие эквивалентной шумовой полосы удс/бно использовать также при качественном рассмотрении свойств следящей системы, при обсуждении влияния изменения ее параметров на величину флюктуационной ошибки слежения. Так как выражение | АГ(/со) | является четной функцией си, определение полосы AF3 по формуле (6.28) для конкретных систем сводится к вычислению интеграла вида (6.11).

Пример 6.3. Рассчитаем эквивалентную шумовую полосу пропускания системы с интегратором и пропорционально-интегрирующим фильтром в контуре регулирования. Комплексный коэффициент передачи К-я(/со) этой системы, рассматривавшейся в примере 6.1, описывается выражением (6.15). Из (6.15) следует, что |К^О) | = 1/5д. Подставим это соотношение и (6.15) в (6.28). Представив входящий в (6.28) интеграл в виде (6.11) и проведя соответствующие вычисления, получим

1+КуТь

1 + Kv Т21

(6.31)

Как видно из (6.31), эквивалентная шумовая полоса пропускания ДF3 зависит от коэффициента передачи Kv=Snk,s по контуру регулирования и постоянных времени пропорционально-интегрирующего фильтра. При величинах Kv=25 1/с, Jr2= 1 с и /=/Опт = 0,2 эквивалентная шумовая полоса рассматриваемой системы равна 2,5 Гц.

- Оптимизация параметров радиотехнической следящей системы

Методы анализа детерминированных и случайных процессов, изложенные в гл. 5 и в § 6.1, позволяют решать ряд задач оптимизации параметров следящих систем с заданной структурой. Примером решения подобных задач может служить выполненная в § 6.1 оптимизация постоянной времени Тi пропорционально-интегрирующего фильтра с целью получения минимума дисперсии ошибки слежения в системе с астатизмом первого порядка.

Во многих случаях целью оптимизации является такой выбор параметров системы, при котором минимизируется результирующая ошибка слежения, вызванная как искажением задающего воздействия %{t) при его прохождении через систему, так и действием шума на выходе дискриминатора. Решаемые при этом задачи оптимизации параметров системы отличаются не только структурой рассматриваемых систем, но и описанием действующих на систему возмущений, критериями, по которым ведется оп-

тимизациж наличием дополнительных требований и ограничений. Охватить все возможные варианты таких задач весьма затруднительно. Поэтому рассмотрим только несколько характерных случаев:	у

- воздействие X(t)—детерминированная функция, возмущение |(0 —флюктуйдионный процесс;

- воздействие \k(i) и возмущение l(\t) являются случайными процессами. \

Рассмотрим эуи случаи последовательно, иллюстрируя их примерами.. Если в установившемся режиме математическое ожидание ошибки слежения М[x{t) ] =тх, вызванное детерминированным воздействием X(t), постоянно и отлично от нуля, то в качестве критерия оптимизации может применяться условие минимума установившегося значения среднего квадрата ошибки

(6.32)

М [х2] -- х2 — т2 х + о2ж = мин.

|  |  | 6ц? (1+pTf) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2f |

Рис. 6.5

Пусть, например, на систему с астатизмом второго порядка (рис. 6.5) действует квадратичное возмущение k(t) =аг/2-1 (t). Положим, что крутизна дискриминатора 5Д и спектральная плотность Sg(0) шума %(t) на выходе дискриминатора извест- ны. Необходимо наилучшим образом выбрать постоянную времени Д и коэффициент передачи интеграторов &И2- Примем в качестве критерия оптимизации условие (6.32)

Математическое ожидание ошибки слежения в установившемся режиме для рассматриваемой системы в соответствии с (5.39) равно

тх = 2а2/5д &и2*

Дисперсия а2х ошибки слежения в установившемся режиме, найденная по методике, описанной в § 6.1, определяется выражением

(6.33)

(6.34)

SE(0) 1+5д*и27’\

’ ж — 52д	2Тг

Тогда

Г2а2 У SE(0) 1 +SRkn2T\ 5д ^’иг /	52д	27'i

Для нахождения оптимальных значений &и2 и Т\ продифференцируем полученное выражение по &и2 и Д и приравняем производные нулю:

(6.35)

ах*	8а22	,	(°) т п

дкш ~	S\k\2 ^ 25д i U’

дх%	(0) *иа	1

~дТ\ ~ ~S\	27Д	U‘

Из уравнений (6.35) следует, что

И2 ОПТ —

/г,

Существование оптимального значения коэффициента передачи интеграторов ka2, как видно из (6.34), объясняется тем, что при малых значениях ka2 увеличивается составляющая ошибки, обусловленная неточным воспроизведением задающего воздействия Х(0, а при больших значениях ka2 возрастает дисперсия флюктуационной составляющей ошибки, вызванной действием шума 'E,{t). Заметим, что составляющую ошибки, вызванную неточным воспроизведением задающего воздействия X(t), иногда называют динамической ошибкой, а составляющую, создаваемую шумом l(t), — флюктуационной ошибкой.

Качество переходного процесса при найденном значении Тюат получается вполне удовлетворительным, а его длительность, как следует из § 5.3, равна

(6.36)

3/|/ 5Д (ги2.

Если длительность переходного процесса ограничена, то соотношение (6.36) должно рассматриваться как ограничение на выбор параметров системы. При малой допустимой длительности переходного процесса величина ka2, найденная из соотношения (6.36), может быть больше, чем &И2опТ- Средний квадрат ошибки при таком значении &И2 увеличивается по сравнению со случаем, когда

При детерминированном воздействии X(t) и наличии флюктуациониого напряжения |С) на выходе дискриминатора в качестве критерия оптимизации может также использоваться требование минимизации дисперсии ошибки слежения при ограничении максимального значения хЛмакс составляющей ошибки, вызванной воздействием K(t). Указанный критерий оптимизации записывается в виде

(6.37)

(6.38)

а2* = мин, *А.макс^ *Д°П>

где Хдоп — максимально допустимое значение ошибки, выбираемое так, чтобы ошибка не выходила за пределы дискриминационной характеристики и не возникал срыв сопровождения.

Применим этот критерий оптимизации для выбора параметров k,i2, Тt уже рассматривавшейся системы с аетатизмом второго порядка (рис. 6.5), полагая, что воздействие %(t) изменяется по времени линейно, т. е. X{t)=ait-\{t). В рассматриваемом случае математическое ожидание ошибки слежения в установившемся режиме равно нулю. Поэтому в установившемся режиме минимизации подлежит только дисперсия ошибки слежения. В переходном режиме при появлении воздействия %{t) возникает ошибка, величина которой при неудачно выбранных параметрах системы может оказаться большой и привести к срыву сопровождения. Необходимо, следовательно, выбором параметров системы ограничить величину указанной ошибки. Значение постоянной времени Tit обеспечивающее минимум дисперсии ошибки слежения при действии возмущения 5(0> удовлетворяет, как следует из (6.33), соотношению

(6.39)

7\ — \(~V S%km.
114

0,871/5д*и

0,5	*и2*sin СН87 У5Д ka

Найдем значение Лиг, при котором выполняется условие (6.38). Если постоянная времени ,Ti выбрана в соответствии с (6.39), то, как следует из (5.38), коэффициент демпфирования ^ = 0,5. При этом ошибка слежения, вызванная неточным отслеживанием воздействия %(t) =ait-1 (t), описывается выражением

(O'1

«1

которое может быть получено методами, рассмотренными в гл. 5. Максимальное значение ошибки имеет место при Т/5д£и2^= 1,2:

хХ макс = 0155	^и2-	(6.40)

Полагая *^макс = *Доп, из выражения (6.40) находим

*„2 = 4onS„/0.3«V	(6.41)

Таким образом, значения 7Т и Лиг, удовлетворяющие поставленным условиям (6.37), (6.38) оптимизации параметров системы, определяются соотношениями (6.39) и (6.41). Требуемое значение коэффициента передачи интеграторов &И2, при котором математическое ожидание ошибки слежения не превышает допустимого значения, зависит, как видно из (6.41), от скорости ai изменения воздействия Х(<) и крутизны дискриминатора 5Д.

В тех случаях, когда изменение параметра %{t), за которым идет слежение, описывается стационарным случайным процессом с нулевым математическим ожиданием, критерием оптимизации параметров системы может служить минимум дисперсии суммарной ошибки слежения, вызванной как искажением процесса K(t), так и действием флюктуационного напряжения %(t). Для пояснения обратимся к следящей системе (рис. 6.1) с фильтром Кф(р) = 1ги/р, уже обсуждавшейся в примерах 6.1 и 6.2. Положим, что воздействие X(t) является стационарным случайным процессом со спектральной плотностью (ш) =2ца\/(со2+ц2), а флюк- туационное напряжение %(t) по-прежнему будем считать белым шумом со спектральной плотностью 5^(0). Выберем коэффициент передачи интегратора ka в рассматриваемой системе так, чтобы дисперсия о2х суммарной ошибки слежения была минимальна, т. е. из условия

а2х = а2ж1 + а2ЗС2 = мин,	(6.42)

где а2* 1 — составляющая дисперсии, обусловленная флюктуаци- онным напряжением g((); а2ж2 — составляющая дисперсии, вызванная искажением процесса X(t) при его прохождении через систему.

Величины о2ж 1 и о2Ж2 найдены в примерах 6.1, 6.2 и определяются выражениями (6.19), (6.27) соответственно. Подставляя их в (6.42), получаем

(6.43)

(0) &и 2 	I1

[25д	^ р. + 5д£и

Как видно из (6.43), влияние величины коэффициента передачи интегратора ka на составляющие a2xi и о2Ж2 противоположно. При снижении коэффициента &и составляющая a2xi, вызванная действием шума £((), уменьшается, однако при этом растет со
ставляющая о2*2- Продифференцировав выражение (6АЗ) по ка и приравняв производную нулю, найдем значение оптимального коэффициента передачи интегратора: ka опт = j/^a2^ ц/S g (0)—р/5д. При оптимизации нескольких параметров сложных ^истем аналитическое решение системы уравнений, полученной приравниванием нулю частных производных показателя качества системы по ее варьируемым параметрам, оказывается громоздким. В этом случае целесообразно использование численных методов отыскания экстремума функции нескольких переменных и реализация их с помощью ЭВМ.

- Определение характеристик случайных процессов в переходном режиме

Во многих практических задачах возникает необходимость рассчитать характеристики случайных процессов в линейной следящей системе не только в установившемся, но и в переходном режиме. Для того чтобы познакомиться с расчетом этих характеристик, запишем стохастическое дифференциальное уравнение системы в виде

А (р) v(t) = В (р) и (I),	(6.44)

А(р), В(р)—дифференциальные операторы; v(t)—изучаемый (выходной) процесс системы; u(t)—входное воздействие.

Случай нулевых начальных условий. Рассмотрим сначала случай, когда воздействие появляется на входе в момент t—0 н описывается выражением

«(0-1° "Р" ,<0'

(х(/) при ^>0,

где х(/)—стационарный случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и известной корреляционной функцией.

Значения выходного процесса v(t) и его производных в момент t=0 также примем равными нулю.

Процесс v(t), возникающий на выходе системы при рассматриваемом воздействии, является случайным нестационарным. Его статистические характеристики изменяются во времени, пока в системе не достигается установившийся режим. Одной из этих характеристик является корреляционная функция R(ii, t2). Ее можно найти различными способами. Если известна импульсная переходная функция g(t), соответствующая операторному коэффициенту передачи К(р) = В(р)/А(р) системы, то корреляционную функцию R(tи t2) можно найти по формуле

Я&. t2) = ffRK{t 1 —Tj, t2 — 6)g(ri)ig(6)dTid01	(6.45)

0 о

где R%(ti, /2)—корреляционная функция процесса х(0. действующего на входе системы при £>0.

Вывод формулы (6.45) аналогичен выполненному в § 6.1 выводу соотношения (6.3) и отличается от него изменением верхних пределов в интегралах (6.4) — (6.6). Определение корреляционной функции R(ti, /2) по формуле (6.45) получило название метода импульсных характеристик. Корреляционную функцию R(ti, t2) -можно также вычислить, использовав преобразование Лапласа [29].

Часто вместо определения корреляционной функции ограничиваются вычислением более простой характеристики — дисперсии процесса v(t) и принимают, кроме того, что • входной процесс x(t) является стационарным белым шумом с корреляционной функцией

RAh, <.) = 5 (0)б (fa-0.	(6.46)

Подставив (6.46) в формулу (6.45) и полагая t\ = t2=t, запишем

a2(t) = R(t, 0=5(0)[ ]' 6(0—r\)g(r\)g(Q)dr\dQ.	(6.47).

6 о

Используя при вычислении внутреннего интеграла в (6.47) выделяющее свойство дельта-функции, получаем выражение для дисперсии выходного процесса системы в переходном режиме

а2 (0 = 5 (0) j g2 (tj) d т].	(6.48)-

о

Если воздействие %(t) является небелым («окрашенным») шумом, дисперсию а2(0, -как показано в [32], можно найти по формуле

о2 (0 = 2 [ g (и) gt {и) du,	(6.49)

о

где g(u) — импульсная переходная функция системы; g\(u) — вспомогательная временная функция, изображение которой по- Лапласу равно произведению K(s)Rl(s), здесь K(s)— передаточная функция системы; RL(s)—изображение по Лапласу корреляционной функции входного воздействия.

При использовании таблиц преобразования Лапласа для определения функций g\(u) и g(u) вычисление дисперсии o2{t) по> формуле (6.49) оказывается довольно удобным. Отметим, что формула (6.49) предназначена для вычисления дисперсии при воздействии, являющемся небелым шумом. Она остается справедливой и в случае белого шума, если принять, что преобразование Лапласа корреляционной функции (6.46) белого шума равно 0,5 5(0).

Случай ненулевых начальных условий. В системе, описываемой уравнен-ием- (6.44), значения процесса v(t), воздействия u{t) и их производных в момент времени /=0_ в общем случае могут быть ненулевыми и случайными. При изучении в такой системе переходных режимов, вызванных подключением к ее
«ходу в момент времени t=0 случайного процесса к(0, входное воздействие .-можно записать в виде

м(0 =

и (0_) при t = 0_,

. n(t) при t > 0.

Решение уравнения (6.44) в рассматриваемом случае удобно искать в виде суммы

v(t) = v1(t) + va(t),	(6.50)

где Vi(t)—решение уравнения (6.44) при нулевых начальных условиях; v2(t)— решение этого уравнения при ненулевых начальных условиях и х(()~0.

Из представления решения уравнения (6.44) в форме (6.50) следует, что корреляционная функция Rv(h, 12) процесса v(t) в переходном режиме при ненулевых условиях равна

Rv(h, t2) — Ri(h> У +	+	^2) + ^2i(^i> ^2) >	(6.51)

.где Ri(ti, t2), R2(ti, t2), Rn(ti, h), Ru(ti, h) — корреляционные и взаимные корреляционные функции процессов (t) и v2(t).

Дисперсия a2(t) процесса v(t) в обсуждаемом случае, как следует из (6.51), описывается выражением

а2 (0 = а\ (0 + о\ (t) + 2а212 (*),	(6.52)

где a2i(t) =Ri(t, t), o22(t)=R2(t, t), o2i2(t)=Ri2(t, t)=R2l[t, t).

Рассмотрим методику определения отдельных слагаемых корреляционной функции Rv{t 1, h) и дисперсии a2{t), входящих в выражения (6.51) и (6.52).

Корреляционная функция Ri(ti, t2) и дисперсия o2t(t) соответствуют процессу щ(<), возникающему в системе при нулевых начальных условиях, и определяются формулами (6.45), (6.48) при замене в них R(ti, t2) на Ri(ti, t2) и <s2(t) на a2i{t).

Корреляционная функция Rz(ti, t2) процесса v2(t) определяется следующим образом. Начальные значения процессов v(t) и u(t) в момент t = 0- полагаются фиксированными. Ищется решение уравнения (6.44) с указанными начальными условиями при и(^)=0. Найденный при этом процесс v2(t) зависит от параметров системы и начальных условий. Корреляционная функция Rz(ti, t2) находится в результате усреднения произведения о2(б)v2(t2) по всем возможным значениям начальных условий и равна R2(ti, h)=M{v2(ti)v{t2)}. Соответственно дисперсия a\(t) равна a2z{t)=R2(t, t) =M{v22(t)}.

Обычно возмущение, действовавшее на систему до момента t=0 и сформировавшее начальные значения процессов v(t) и u(t) в момент <=0_, не корре- лировано с процессом и(0, действующим на входе системы при 1>0. В этом случае взаимные корреляционные функции и взаимная дисперсия процессов »i(0 и v2(t) равны нулю, т. е. ^12(6, t2)=R2i(tu t2)= 0, a2i2(O=0-

Изложенная в данном параграфе методика определения корреляционной функции и дисперсии случайных процессов в переходном режиме используется в § 6.4 при решении задачи о памяти следящей системы.

- Память следящей системы

В ряде практических применений радиотехнические следящие системы работают в условиях периодического пропадания сигна- . ла на входе дискриминатора, вызванного, например, глубокими амплитудными флюктуациями. Замирание сигнала на входе дискриминатора приводит к пропаданию на его выходе регулирующего напряжения, зависящего от ошибки слежения, и, как следствие, к размыканию контура управления. В обобщенной струп-
турной схеме радиотехнической следящей системы (рис. 6.6) этот- процесс отображается размыканием 1ключа Клц Так 1как в дискриминаторе происходит нелинейное преобразование смеси сигнала и шума, то пропадание сигнала сопровождается также изменением флюктуационного напряжения на выходе дискриминатора. В структурной схеме на рис. 6.6 это учитывается перебрасыванием ключа Клг, находящегося нормально в левом положении, к источнику флюктуационного напряжения £п(0-

Рис. 6.6

К пропаданию сигнала на входе дискриминатора приводят не только его глубокие амплитудные флюктуации, но и действие некоторых помех. Так, например, при появлении на входе приемного устройства широкополосной и интенсивной шумовой помехи происходит подавление сигнала шумом в нелинейных элементах приемника и сигнал на входе дискриминатора следящей системы исчезает. Как и в случае естественных замираний сигнала, пропадание сигнала на входе дискриминатора при действии мощной шумовою помехи приводит к размыканию контура управления и сопровождается изменением флюктуационного напряжения на выходе дискриминатора.

Заметим, что при действии шумовой помехи и недостаточной симметрии схемы дискриминатора его выходное напряжение, которое в схеме на рис. 6.6 отображается процессом %n(t), имеет постоянную составляющую, не зависящую от ошибки слежения. Наличие этой составляющей, как показывает анализ, неблагоприятно отражается на работе системы. Поэтому при проектировании дискриминатора значительное внимание уделяют симметрированию.

Рис. 6.7

Рассмотрим поведение следящей системы после размыкания контура управления, приняв, что оно происходит в момент времени ^=0. Положим, что до размыкания система работала в условиях малых внутренних шумов, при которых ошибка слежения имела нормальный закон распределения w(x, 0)=w(x, О|*=о- После размыкания контура управления математическое ожидание-

w(x, tj) =

l

Л/2я Gx dl)

[х—тх(к)\*

2o»«(<i)

(6.53)

и дисперсия ошибки слежения начинают увеличиваться и распределение w(x, t) плотности вероятности ошибки изменяется во времени (рис. 6.7). К моменту t—t\ нового появления сигнала оно принимает вид

где mx(ti), azx(ti) —значения математического ожидания и дисперсии ошибки слежения в момент времени t—iь

Pu(h) =

J W (х, tx) dx,

(6.54)

Если в момент t = ti ошибка слежения окажется в пределах раскрыва Ха дискриминационной характеристики (рис. 6.8), то режим слежения может возобновиться. В противном случае происходит срыв сопровождения. Вероятность Рп того, что через время t\ после размыкания системы рассогласование х находится в пределах раскрыва характеристики дискриминатора, характеризует память следящей системы. Память является полезным свойством следящей системы, которое позволяет сохранять режим слежения при пропадании сигнала на некоторое время. Величина Яп вычисляется по формуле

тде —хг, Хг — границы раскрыва характеристики дискриминатора.

Как следует из (6.53) и (6.54), следящая система обладает тем большей памятью, чем медленнее увеличиваются после размыкания системы математическое ожидание и дисперсия ошибки слежения. Изменение последних во времени зависит от структуры .и параметров фильтра системы, характера задающего воздействия k(t) и интенсивности флюктуационното напряжения	на

выходе дискриминатора.

Проведем дальнейший анализ памяти на примере следящей системы с интегратором и пропорционально-интегрирующим фильтром. Системы такого типа, как отмечалось в гл. 5, получили значительное распространение на практике. Операторный коэффициент передачи фильтра в структурной схеме, показанной на рис. 6.6, для рассматриваемой системы равен

К (р) = к (1 + Р TJIP (1 + р Т2).	(6.55)

Изменение ошибки слежения, начиная с момента ^=0 коммутации ключей Кл[ и Кл2, описывается, как следует из структурной схемы (рис. 6.6) и выражения (6.55), линейным дифференциальным уравнением.

Т2 р3 x-\-px = T2p2K + p l—ka (1 + р7\) и (/),	(6.56)

где p—d/dt, u(t) — напряжение на входе фильтра.

При /=0_ напряжение u(t) равно выходному напряжению дискриминатора и определяется соотношением

(6.57)

■и (0_) = 5Д х (0_) +1 (0_).

В момент / = 0 напряжение u(t) изменяется скачком и при />О оно, как видно из структурной схемы (рис. 6.6), совпадает с %n(t). Полагая, что изменение параметра %(i) описывается детерминированной функцией, и учитывая выполняющийся в линейной системе принцип суперпозиции, записываем на основании (6.56) следующие уравнения для математических ожиданий и центрированных случайных процессов:

Т2р2тх-\- ртх = Г, р2 X + р X—kn (1 + р 7\) ти,.	(6.58)

Т2 р2 (0 + рх° (t) = — fh(l+p TJ и° (0,	(6.59))

где тх, ти — математические ожидания процессов x(t) и u(t); x°(t) и u°(t)—центрированные составляющие процессов x(t) № u(t), равные x°(t)=x(t)—mx(i), u°(t)=u(t)—mu(t).

При решении уравнений (6.58), (6.59) необходимо знать начальные условия в момент /=0_. Они определяются в результате анализа поведения системы па предшествующем интервале времени. На этом интервале следящая система замкнута и, как следует из рис. 6.6, описывается при работе на линейном участке характеристики дискриминатора уравнением

Т2р2х + (1 + К«Тг) px + Kvx = T2p2X + pi—£и|(0—kBT1pl(t),

(6.60>

где Kv = Sд&и; Sa=dF(x)/dx\x=0.

Из (6.60) вытекают соответствующие уравнения для математического ожидания и центрированной случайной составляющей

Т2р2тх + (\+КиТ1) pmx + Kv mx = T2 p2 X + pX,	(6.61)

T2p2x»(t) + (l+KvT1)px°(t)+KvX<>(t)= -K(l +pTx)l{t). (6.62)

При записи уравнения (6.61) учтено, что mg(Y)=0 и £°(/) =£(/).

Проанализируем сначала, как изменяется после размыкания системы математическое ожидание ошибки слежения. Пусть задающее воздействие X(t) описывается выражением

X(t) = а„ + аг t.	(6.63)

Для дальномера это соответствует изменению расстояния между локатором и объектом с постоянной скоростью, для следящего угломера — постоянной угловой скорости перемещения пеленгуемого объекта. Положим, что до размыкания следящей системы в ней существовал стационарный режим. Математическое ожидание ошибки слежения в стационарном режиме, как следует из решения уравнения (6.61), равно постоянной величине mx = ailSnkn. При этом среднее значение напряжения и на входе фильтра в соответствии с (6.57) равно

mu = SJlmx = a1(ka.	(6.64)

Положим, что флюктуационное напряжение gD(t) имеет нулевое среднее значение. Тогда математическое ожидание ти напря-
гжения на входе фильтра в момент размыкания системы изменяется скачком от величины (6.64) до нуля и, следовательно,

(6.65)

ajka при t = 0_,

О при ^>0.

Преобразуем уравнение (6.58) по Лапласу, учитывая (6.63) и (6.65):

72 [s2 Мх (s)—smx (0_) — т’х (0_)] + sMx (s) — тх (0_) =

= a1/s + kSIT1mu( 0_),	(6.66)

.где Mx(s)—изображение процесса mx(i). Так как при ^<0 математическое ожидание m^const, то т'х(0-) =dmx/dt\t=o_=0. Решив уравнение (6.66) относительно Mx(s) и выполнив обратное преобразование Лапласа, получим

тх (t) = a1/SR ka + a1t—a1{T2—T1){l — е~*/Т‘).	(6.67)

При длительности замирания, малой по сравнению с постоянной времени Т% фильтра, т. е. при f/T^'C'l, соотношение (6.67) имеет вид

mx (t)	a1/SRkn + a1 Т1ЦТ2 + а1 t2/2T2.	(6.68)

Обсудим найденные выражения (6.67), (6.68). Если пропор- дионально-интегрирующий фильтр в контуре регулирования отсутствует (Т\ = Т2=0) и сохраняется только интегратор, то формула (6.67) принимает вид

mx (t) = a1/SR кя + ах t.	(6.69)

Предельный переход (5.37) позволяет из (6.67) получить также выражение для математического ожидания в системе с двумя интеграторами

mx(t)= 0.	(6.70)

Из (6.69) видно, что после размыкания системы с одним интегратором математическое ожидание ошибки слежения при сц=0 и любом значении схо, т. е. при постоянном во времени воздействии X(t), сохраняется равным нулю. О такой системе говорят, что юна обладает памятью по положению.

При размыкании системы с двумя интеграторами среднее значение рассогласования в соответствии с (6.70) остается равным нулю, даже если воздействие K(t) изменяется линейно во времени. Следовательно, такая система имеет память не только по положению, но и по скорости изменения воздействия М^). Физически это объясняется следующим образом. В замкнутой следящей системе с двумя интеграторами, на вход которой поступает воздействие (6.63), в установившемся режиме на выходе первого интегратора образуется напряжение со средним значением, равным U. В результате интегрирования напряжения U вторым интегратором системы формируется линейно изменяющийся выходной процесс y(i), совпадающий с входным воздействием X(t). После
размыкания системы напряжение на выходе первого интегратора* сохраняется неизменным и формирование процесса y(t), совпадающего в среднем с X(t), продолжается.

Система с интегратором и пропорционально-интегрирующим. -фильтром, как видно из сравнения (6.67), (6.68), (6.70), занимает промежуточное положение между двумя указанными системами и обладает частичной памятью по скорости. Память ее тем выше,, чем больше постоянная времени фильтра Г2. Соотношение (6.68) показывает, что при малых величинах t/T2 значительное влияние- на изменение математического ожидания ошибки оказывает постоянная времени Т\ пропорционально-интегрирующего фильтра. При ее увеличении ошибка накапливается быстрее, что неблагоприятно влияет на память системы.

Время памяти системы зависит от изменения не только математического* ожидания mx(t), но и дисперсии ошибки слежения a2x(t). Увеличение дисперсии а2х после размыкания системы определяется как действием шума |п (0* так и случайными начальными условиями, существовавшими в системе в момент размыкания. При определении зависимости o2x(t) ограничимся для простоты случаем, когда постоянная времени фильтра Тi = 0. Более сложный случай, когда Т) =5^=0, рассмотрен в (20].

Уравнения (6.62) и (6.59), описывающие изменение случайной составляющей ошибки слежения до н после коммутации ключей Кл1 и Кл2, при 7^ = 0* принимают вид

Т2 р2 х» (0 + рх» (t) + Kv х» (t) = - К Б (t),	(6.71)

Т2 р2 х» (0 + рх» (0 = - К и* (t).	(6.72)/

Уравнение (6.72) является частным случаем общего стохастического дифференциального уравнения (6.44), рассмотренного в предыдущем параграфе. В соответствии	с	общей	методикой, изложенной в § 6.3, представим	процесс x°(t) в

виде	x°(t) =xi(t)-\-x2(t), где х4(<) — решение уравнения (6.72)	при	нулевых

начальных условиях и u°(t) =b,n(t)\ x2{t)—решение того же уравнения при ненулевых начальных условиях в момент t = 0_ и u°(t)=b,n(t)= 0 при t>0. Искомая дисперсия o2x(t) равна

оъх (6 =	(/) -f а\ (t) + 2 о2];, (t),

где a2i(t), ozz(t) —дисперсии составляющих xi(t) и x2(t)\ a2i2(t)—их взаимна» дисперсия.

Так как воздействия |п(<) и |(<) не коррелированы, то o2i2(0=0 и

o2x(t) = o\(t) + o\(t).	(6.73)

В § 6^ отмечалось, что для нахождения дисперсии a2i(t) в случае действия на систему белого шума удобно применять метод импульсных характеристик. Учитывая, что при f>0 напряжение и0 (t) = |п(0, и полагая помеху |п (t) белым шумом со спектральной плотностью Sn(0), на основании (6.48) записываем

t

o2i(0 = 5n(0) J fi«(T)dT,	(6.74).

о

где g(t)—импульсная переходная функция системы, описываемой уравнением (6.72).

Выполнив обратное преобразование Лапласа вытекающей из уравнения (6.72) передаточной функции системы K(s)=—ka/s(l+sT2), найдем импульсную переходную функцию

В (0 = -	(1 - exp ( - t/T2)).	(6.75)

Подставляя (6.75) в (6.74), после интегрирования получаем

о2, (/) = Sn (0) k\ [t - 2Т2 (1 - е-^) + Т2 (1 - e-Wr*)/2].	(6.76>

Для определения дисперсии a22(t) найдем сначала решениех2(t) уравнения (6.72) при фиксированных (неслучайных) начальных условиях х°(0_) и х°(0-) — = dx°(t)/dt\t=o_ в момент 1=0- и при u°(t)= 0 для 1>0. Указанное решение, полученное операторным методом, записывается так:

х2 (t) = *° (0_) + Т2 (0) (1 - exp ( - t/T2)).	(6.77)

Для вычисления дисперсии о2г(0 достаточно возвести (6.77) в квадрат и ус- реднить^-полученное выражение по всем возможным значениям случайных начальных условий х°(0-) х°(0-). Статистические характеристики последних определяются в результате анализа уравнения (6.71), описывающего поведение стационарного случайного процесса x°(t), существовавшего в системе до ее размыкания. Выполняя указанные операции и учитывая известное свойство некоррелированности стационарного случайного процесса и его производной, получаем

о\ (t) = а2х + о2. Т\ [1 — exp ( — t/T2)]2,	(6.78)

где а2*, о2^ — дисперсии стационарного случайного процесса x°(t), описываемого уравнением (6.71), и его производной.

Дисперсия о2* найдена при рассмотрении примера 6.1 и определяется выражением (6.18), в котором следует положить /=0. Процесс x°(t) можно записать в виде

xf>(t) = px<>(t) = pKix(p)Ut),	(6.79)

где К %х(р) — операторный коэффициент передачи, соответствующий уравнению (6.71). Из (6.79) следует, что

(6.80)

(6.81)

°2i =l^J%(0)l/wK&*(/“)l2dw-

Вычисляя интеграл (6.80) по методике, описанной в § 6.1, находим

о^ =Sg(0) k\/2Т2.

Найденные соотношения (6.78), (6.81), (6.18) позволяют рассчитать изменение во времени составляющей о22(1) дисперсии ошибки слежения. Совокупность выражений (6.73), (6.76), (6.78) определяет изменение полной дисперсии ошибки слежения, которая при малых величинах tlT2 описывается следующим соотношением:

o\(t) = o\ (0 + о22(<) =

(6.82)

5п(0) 2 t\

S\ ' 2 [ +	S6(0) 3 VK~vT2

где tB=~\/ Kv/T2t — нормированное безразмерное время. Из (6.82) следует, что скорость нарастания дисперсии ошибки уменьшается при увеличении постоянной времени Т2 фильтра. Это способствует повышению памяти системы. Однако при этом снижается быстродействие системы в режиме слежения и увеличиваются ошибки отслеживания воздействия X(t).

Зная, как изменяются математическое ожидание и дисперсия ошибки слежения после пропадания сигнала, нетрудно по формулам (6.53), (6.54) оценить количественно память следящей системы.

Пример 6.4. Рассмотрим в качестве примера систему частотной автоподстройки и оценим в «ей вероятность сохранения режима слежения при глубоких замираниях амплитуды сигнала. Примем, что частотная характеристика УПЧ прямоугольна, а дискриминационная характеристика F(Q)=F(x) частотного дискриминатора, построенная с учетом избирательных свойств УПЧ, описывается выражением (3.61) и имеет вид, показанный на рис. 6.8. Раскрыв Ха характеристики дискриминатора равен при этом полосе пропускания П усилителя промежуточной частоты.

Положим, что в контур регулирования рассматриваемой системы включен фильтр с операторным коэффициентом передачи Кф (р) =6и/р(1 + рТ2).. Пусть параметры системы таковы: К„ = 5Д6И='100 1/с, 7’2 = 0,5 с. П=1 кГц, отношение сигнал-шум по мощности в полосе УПЧ q2 = 5. Изменение частоты входного сигнала описывается выражением (6.57), ао=0, ai=2 кГц/c. До замирания сигнала в системе существовал установившийся режим. Математическое ожидание ошибки слежения было равно тх=И/2к=ai/Kv = 20 Гц.

Расчет, проведенный по формуле (3.62), показывает, что спектральная плотность шума на выходе дискриминатора в области нижних частот при q2 = 5 слабо зависит от частоты и ее можно полагать постоянной и равной Sg(0, Й). Величина Sg(0, П) определяется выражением (3.64), причем в нашем случае слагаемое 24q2Q2/A2 = 24q2(mx/n)2<£l и его можно не учитывать. Из (3.64) получаем, что входящее в (6.82) отношение спектральных плотностей шума на выходе дискриминатора при отсутствии и наличии сигнала равно

Sn (0)/5| (0) = (1 -f- q2)2.	(6.83)

Как следует из (3.61) и (3.64), отношение

5ё(0)/52д = Sg (0,0)/S2„ = П/12?\	(6.84)

где учтено, что 5Д = 2ndF(Q)/dQ | й=0.

Подставив (6.83), (6.84) в (6.82), найдем изменение дисперсии ошибки слежения после замирания сигнала. Вычислив изменение математического ожидания ошибки по формуле (6.67) и обратившись затем к соотношениям (6.53) и (6.54), рассчитаем зависимость вероятности Ра от времени. Результаты расчета показаны на рис. 6.9, где по вертикальной оси отложена вероятность выхода ошибки за пределы раскрыва характеристики дискриминатора, равная 1— Рп. Как видно из рис. 6.9, при длительности замираний сигнала 6^S0,1 с память системы позволяет обеспечить малую вероятность срыва сопровождения.

Рис. 6.9

- Анализ линейных нестационарных систем радиоавтоматики

В ряде случаев системы радиоавтоматики имеют переменные во времени параметры. Так, в радиотехнических следящих системах, используемых для целей радиолокации, радионавигации, радиоуправления подвижными объектами, уровень сигнала на входе приемника значительно изменяется в процессе работы системы. Это приводит IK тому, что вследствие неидеальной работы устройства нормировки (ограничителя, системы АРУ), а также в результате изменения отношения сигнал-шум в полосе пропускания приемника крутизна дискриминатора становится функцией времени, т. е. 5д = 5д(7).

Переменность параметров радиотехнических следящих систем имеет место и в ряде других случаев. Так, если уровень шума на выходе дискриминатора изменяется во времени, то для минимизации дисперсии ошибки слежения может применяться включаемый на выходе дискриминатора сглаживающий фильтр с переменными во времени параметрами. В § 2.5 отмечалось, что при учете квадратичной зависимости спектральной плотности шума на выходе •	125

дискриминатора от ошибки слежения и при линейной дискриминационной характеристике следящая система является линейной с переменным коэффициентом передачи. Описанная в § 2.6 система АРУ при изменяющейся во времени амплитуде входного сигнала, как видно из структурной схемы на рис. 2.39, также содержит звено с переменным коэффициентом передачи k(t) = Ui(t).

Перечисленные примеры не охватывают все возможные случаи, когда система радиоавтоматики имеет переменные параметры, однако уже из их рассмотрения видно, что такие системы имеют значительное распространение.

Линейные системы с переменными параметрами, которые называют также линейными нестационарными системами, часто описываются уравнением

ап (0	+ • • • + «о (0 о (t) = Ът (0	+ ... + МО и it),	(6.85)

dtn	dtm

где и~и(t) — входное воздействие; v — v(t) —- изучаемый в системе процесс. При постоянстве коэффициентов a(t), b(t) во времени уравнение (6.85) переходит в (2.46) линейной стационарной системы. Так же как и (2.46), уравнение (6.85) можно записать в компактной форме

» (0 =	“ (0 = я (Р. О И (0.	(6.86)

А(р. О

где p = d/dt, К(р, t)—операторный коэффициент передачи, который в нестационарных системах зависит от времени t.

Анализ линейных нестационарных систем в общем случае является значительно более сложной задачей, чем стационарных. Рассмотрим здесь нестационарные системы, в которых переменные коэффициенты описываются детерминированными функциями времени. В гл. 7 описан анализ систем с переменными параметрами, являющимися случайными функциями времени, проводимый методом статистической линеаризации. Даже в том случае, когда переменные параметры являются детерминированными функциями времени, анализ нестационарных систем остается весьма сложной задачей. Исключение составляют системы с кусочно-постоянными и медленно меняющимися во времени параметрами и некоторые другие.

Анализ систем с кусочно-постоянными параметрами сводится к анализу систем, стационарных на отдельных интервалах времени, и «сшиванию» полученных решений. Примером использования такой методики является анализ памяти следящей системы, выполненный в § 6.4.

При анализе систем с медленно меняющимися параметрами широкое распространение получил приближенный метод, называемый методом «замораживания» этих параметров. Он состоит в том, что значения переменных коэффициентов в уравнении (6.86) фиксируются в некоторый момент времени t~tь После этого тем или иным способом, например с использованием преобразования

Лапласа, находится решение уравнения с постоянными коэффициентами. В полученном решении «замороженные» ранее значения коэффициентов снова полагаются функциями времени. Таким образом, анализ нестационарных систем методом «замораживания» сводится приближенно к анализу более простых стационарных систем.

Рис. 6.10

t в1 в2

Так же как и в случае систем с постоянными параметрами, при анализе нестационарных систем можно использовать импульсную переходную функцию. Импульсная переходная функция нестационарной системы, которую обозначим g(t, 0), является реакцией такой системы при нулевых начальных условиях на воздействие, описываемое дельта-функцией б(^—0) и приложенное на входе системы в момент времени /=0. В отличие от стационарных систем, в которых импульсная переходная функция зависит только от разности аргументов, т. е. g(t, Q)—g(t—0), в нестационарных системах импульсная переходная функция зависит от каждого из аргументов. Так как параметры нестационарной системы изменяются во времени, то при изменении момента приложения воздействия, описываемого дельта-функцией, импульсная переходная функция нестационарной системы не только смещается во времени, как это имеет место в стационарных системах (рис. 6.10,а), но и изменяет свою форму (рис. 6.10,6).

Импульсную переходную функцию нестационарной системы можно записать также в виде g(t, iQ)=g(t, t—т), где %=t—(0 — интервал времени между текущим моментом наблюдения t и моментом 0 приложения дельта-функции на входе системы.

Преобразование Лапласа импульсной переходной функции g(t, t—т) по аргументу т определяет передаточную функцию линейной нестационарной системы

К (s, t) = \g (t, t т) e-« dx.	(6.87)

b

Передаточная функция K(s, t) зависит от двух переменных: комплексной величины s и времени t. В отличие от стационарных систем передаточную функцию K(s, t) нельзя получить из операторного коэффициента передачи К(р, t) простой заменой оператора р на комплексную переменную s.

Импульсная переходная функция g{t, 0) позволяет установить связь между процессами u(t) и v(t) на входе и на выходе нестационарной системы. При нулевых начальных условиях, представляя воздействие u(t), появляющееся на входе системы в |Момент / — О, в виде суммы дельта-импульсов и используя принцип суперпозиции, получаем

v(t) = \u(Q)g(t, Q)dQ.	,	(6.88)

b

Если переменные коэффициенты являются детерминированными функциями времени, то при подаче на вход нестационарной системы воздействия, описываемого случайным процессом, интеграл (6.88) можно записать отдельно для математических ожиданий и центрированных случайных составляющих входного воздействия и реакции системы. Связь между корреляционной функцией Ru(ti, t2) воздействия u(t) и корреляционной функцией Rv(ti, h) выходного процесса линейной нестационарной системы определяется выражением

Rv (tlt t2) = f1J g (tu 0!) g (к. %) Ru (0o 02) d0x d 02.	(6.89)

о 0

Вывод этой формулы аналогичен выводу соотношений (6.3) и (6.45). Для определения дисперсии процесса v(t) в (6.89) следует положить t\=t2 = t.

Сложность анализа нестационарных линейных систем заключается в том, что получить точные аналитические выражения для импульсной переходной функции g{t, 0) (или для передаточной функции K(s, t)) удается только в некоторых простых случаях, поэтому для анализа таких систем широко применяются ЭВМ. С помощью ЭВМ либо осуществляется статистическое моделирование системы, либо путем моделирования определяется импульсная переходная функция g(t, 0) и проводится вычисление статистических характеристик выходного процесса по формулам (6.88), (6.89) и другим аналогичным соотношениям, использующим функцию g(t, 0).

Задачи

- Для системы, структурная схема которой изображена на рис. 6.1, найдите в установившемся режиме дисперсию ошибки слежения, вызванную шумом 5(0, в следующих случаях:

а)	кФ(р)=ЩЬ+рТф), |(0 — белый шум со спектральной плотностью Sg(0);

б)	Кф(р)=Ыр, S|((o)=2a2p/((o»+p2)-

- Найдите дисперсию рассогласования в установившемся режиме для системы, показанной на рис. 6.1, полагая, что шум 5(0 отсутствует, спектральная плотность воздействия K(t) равна S^((o) =2о2р/(ш21-|-р2), для следующих типов фильтров:

а) Кф(р)=к/(Ь+рТф), б) K<s,{p)=K{l+pTi)lp{\\+pT2).

- Для системы ФАП (рис. 2.8) найдите в установившемся режиме дисперсию разности фаз ф, создаваемую нестабильностью частоты подстраиваемо

го генератора. Характеристика фазового детектора линейна и имеет крутизну Sa. Коэффициент передачи фильтра Кф(р) = {\-\~pTi)I(\-\-рТ2), спектральная плотность процесса 6согс(1) равна S(co)=S(0).

- Для системы фазовой автоподстройки с дополнительным фазовым модулятором (рис. 2.14) найдите в установившемся режиме дисперсию а2 разности фазна входе фазового детектора и дисперсию фазы подстраиваемого генератора. Воздействие ^(1)—белый шум со спектральной плотностью S^(0). Коэффициенты передачи фильтров Ki (р) =Кг(р) = 1/(1+рГф), F(ф) = 5дф-

- Найдите корреляционную функцию и спектральную плотность ошибки слежения x(t), создаваемой в схеме на рис. 6.1 белым шумом 5(0 с0 спектральной плотностью S|(0). Коэффициент передачи Кф(р) =kn/p-

- Для системы, структурная схема которой показана на рис. 6.1, найдите значение параметра &и операторного коэффициента передачи фильтра Кф(р)=£и/р, обеспечивающего минимум среднего квадрата ошибки слежения в установившемся режиме, полагая, что X(t)=at. Воздействие 5(0—белый шум со1 спектральной плотностью S|(0).

- Для условий задачи 6.5 определите процесс установления дисперсии ошибки слежения при включении белого шума 5(0 со спектральной плотностью S|(0).

- Решите задачу 6.7, полагая, что процесс 5(0 нмеет корреляционную, функцию вида R(т)=а2|е—°| т I.

ГЛАВА 7

АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ РАДИОАВТОМАТИКИ

- Нелинейные режимы радиотехнических следящих систем и методы их анализа

При исследовании радиотехнических следящих систем важно уметь проанализировать их поведение не только в линейном, но и в нелинейном режиме. Работа в нелинейном режиме может быть вызвана выходом ошибки слежения за пределы линейного участка характеристики дискриминатора, наличием в системе ограничителей и других нелинейных элементов. Обычно стремятся обеспечить работу следящей системы на линейном участке характеристики дискриминатора. Однако при большом уровне динамических воздействий и помех выполнить это требование не всегда удается. Значительные динамические возмущения в системе появляются, в частности, в переходном режиме, возникающем после ее включения.

Для Пояснения некоторых особенностей работы систем радиоавтоматики при нелинейной характеристике дискриминатора рассмотрим поведение системы частотной автоподстройки, описанной в § 2.1, при больших отклонениях частоты входного сигнала. Процесс управления в этой системе описывается уравнениями (2.1) — (2.10). Структурная схема системы представлена на рис. 2.6. Проанализируем случай, когда отклонение бшс частоты сигнала от номинального значения постоянно во времени, фильтр нижних частот системы имеет операторный коэффициент передачи Кф(р) = = 1/(1+р7'ф), нестабильность 6<вГс частоты подстраиваемого генератора и флюктуационное напряжение l(t, П) на выходе дискри- 5—18	129

минатора равны нулю. Система автоподстройки описывается при этом уравнением

7’4dQ/rf/ + Q + SPF(Q)»=ecD0.	(7.1)

Величина отклонения П промежуточной частоты сигнала в установившемся режиме, когда dQ/dt = 0, определяется решением вытекающего из (7.1) алгебраического уравнения

F(Q) = (&b0—Q)/Sp.	(7.2)

Уравнение (7.2) нелинейное и решать его удобно графическим методам. Правая часть (7.2) является уравнением прямой (рис. 7.1), пересекающей горизонтальную ось в точке П = 6юс и имеющей наклон —1/Sp. При больших расстройках бсос и большой крутизне Sp регулировочной характеристики подстраиваемого генератора указанная прямая пересекается с дискриминационной

характеристикой в трех точках (точки 1, 2, 3 на рис. 7.1). Абсциссы этих точек Пь Q2> П3 являются решениями уравнения (7.2) и определяют состояния равновесия системы. Чтобы выяснить, являются ли они устойчивыми «в малом», линеаризуем характеристику дискриминатора вблизи точек равновесия и представим ее в виде

F(Q)=F(Q4) + S*(Q-Qt),	(7.3)

где Пг — значение расстройки Q в точке равновесия системы; Sai = dF(Q)/dQ | a=nz , i= 1, 2, 3.

Подставив (7.3) в (7.1) и введя новую переменную x — Q—Qi, получим уравнение, описывающее поведение системы при малых отклонениях от состояния равновесия:

T'bdx/dt + (l+SaiSp)x = 0.	(7-4)

Как следует из § 4.2, система, описываемая уравнением (7.4), устойчива, если

Гф>0, l+SKi5p>0.	(7.5)

В точке 1 крутизна 5Дг=5Д1>0, и условия (7.5) выполняются. В точке 3 крутизна 5дг=5д3<0, но |5д3| <1/SP, и условия (7.5) также выполняются. В точке 2 условия (7.5) не выполняются, так как 5дг=5д2<0 и |5Д2|>1/5р. Следовательно, точки 1 и 3 соот
ветствуют устойчивым состояниям равновесия системы, а точка 2 — неустойчивому. При малых величинах расстройки 6шс прямая (бос—П)/5Р пересекается с дискриминационной характеристикой в одной точке, которой соответствует устойчивое состояние равновесия системы.

Выполнив построения, показанные на рис. 7.1, для ряда значений бсос можно найти зависимость расстройки Q промежуточной частоты от величины отклонения бюс частоты входного сигнала. Эта зависимость представлена на рис. 7.2. Ее участок АА' соответствует устойчивым точкам равновесия вида 1 на рис. 7.1 Участки БВ и В'Б' формируются устойчивыми точками равновесия типа 3,на рис. 7.1. Участки АВ и А'В' соответствуют неустойчивым точкам равновесия (точка 2 на рис. 7.1).

Зависимость, изображенная на рис. 7.2, позволяет проследить поведение системы автоподстройки при изменении частоты входного сигнала. Положим вначале б(ос = 0. При этом Q = 0. С увеличением отклонения бшс расстройка П промежуточной частоты сигнала возрастает. Когда величина бсос превысит значение, соответствующее точке А, система скачком перейдет в новое устойчивое состояние, изображаемое точкой Б. Подстраивающее действие системы при этом практически прекращается, и величины Q и бшс становятся примерно равными. Если теперь уменьшать отклонение бсос частоты сигнала, то подстраивающее действие системы восстановится, когда отклонение 6юс станет меньше значения, соответствующего точке В, и система перейдет в состояние, изображаемое точкой Г. При отрицательных значениях бшс в системе возникают аналогичные процессы. Область частот, лежащая между абсциссами точек А и А'

(рис. 7.2), называется полосой удержания, а область между абсциссами точек Г и Г' — полосой захвата системы. Величины этих полос являются важными параметрами, учитываемыми при проектировании систем частотной автоподстройки. Полоса захвата определяет диапазон первоначальных расстроек частоты сигнала, в пределах которого при включении системы обеспечивается переход к режиму слежения. Полоса удержания определяет диапазон расстроек частоты сигнала, в пределах которого при медленном изменении частоты входного сигнала режим слежения сохраняется, если система в этот режим уже была введена.

Зависимость, аналогичная показанной на рис. 7.2, имеет место также в системах фазовой автоподстройки частоты с фильтрами нижних частот, имеющими операторный коэффициент передачи

Кф(р) = 1/(1+рТф) или Лф(р)= (1+рТ1)/(1+рТ2). Участок АЛ' этой зависимости для таких систем горизонтальный, и расстройка Й в пределах него равна нулю. Однако в системах ФАП при постоянном отклонении частоты входного сигнала задающее воздействие (отклонение фазы входного сигнала) линейно изменяется по времени. Поэтому полоса захвата указанных систем ФАП зависит кз1к от нелинейности характеристики дискриминатора, так И от инерционности фильтра нижних частот.

Определение полосы захвата систем ФАП и ряда других характеристик систем, работающих в нелинейном режиме, связано с исследованием систем, описываемых нелинейными дифференциальными уравнениями. Проведение такого исследования даже при отсутствии случайных возмущений является сложной задачей. Для ее решения разработано большое число методов. Приведем краткую характеристику наиболее распространенных из них.

Метод кусочно-линейной аппроксимации состоит в разбиении характеристики нелинейного элемента на несколько линейных участков. В пределах каждого из них система описывается линейным дифференциальным уравнением, решение которого может быть найдено достаточно легко. В дальнейшем проводится «сшивание» или «припасовывание» полученных решений. Описанный метод удобен, если число участков, на которые разбита характеристика нелинейного элемента, мало. При увеличении числа этих участков и повышении порядка дифференциального уравнения системы громоздкость вычислений возрастает, и применение данного метода становится затруднительным.

Метод гармонической линеаризации состоит в замене нелинейного элемента линейным эквивалентом. В качестве условия такой замены выдвигается требование совпадения при синусоидальном входном воздействии первой гармоники напряжения на выходах нелинейного элемента и заменяющего его линейного эквивалента. Так как совпадение должно быть обеспечено по амплитуде и фазе, эквивалентный коэффициент передачи линейного элемента получается в общем случае комплексным и равным K=UqIU, где О, UQ—комплексные амплитуды входного синусоидального напряжения и первой гармоники выходного напряжения. Величина К зависит от характера нелинейности и амплитуды входного процесса. Данный метод может успешно применяться, если все возникающие на выходе нелинейного элемента гармоники входного воздействия, кроме первой, эффективно ослабляются' последующими узкополосными фильтрами системы.

Метод фазовой плоскости применяется для исследования нелинейных систем, описываемых дифференциальными уравнениями первого и второго порядка. Он состоит в построении на плоскости с координатами х, dx/dt фазовых траекторий системы. Этот метод применим для любого типа нелинейности. Он позволяет прцанализировать поведение системы при любых начальных условиях, выявить возможность возникновения в ней периодических колебаний, оценить устойчивость состояний равновесия.

Моделирование на ABM и ЦВМ является эффективным способам исследования нелинейных следящих систем при действии как детерминированных, так и случайных возмущений. В частности, он позволяет изучить такие нелинейные режимы работы, как вхождение в синхронизм систем фазовой автоподстройки частоты, срыв слежения. При моделировании на порядок дифференциального уравнения, описывающего .поведение системы, и на количество нелинейностей не накладывается существенных ограничений, что является важным достоинством данного метода. Однако он не позволяет найти аналитические зависимости для изучаемых в нелинейной системе явлений.

Для анализа нелинейных следящих систем, работающих в условиях действия помех и случайных возмущений, наиболее часто применяются метод, основанный на теории марковских случайных процессов, и метод статистической линеаризации. Первый позволяет получить точные решения. Однако его применение в настоящее время ограничивается системами не выше второго порядка. Метод статистической линеаризации приближенный, но применим для исследования нелинейных систем, описываемых дифференциальными уравнениями произвольного порядка. Последнее обстоятельство является весьма существенным и определяет широкое использование данного метода в решении практических задач.

Весьма эффективным при исследовании нелинейных систем является сочетание нескольких из перечисленных методов анализа. Так, например, при определении полосы захвата системы ФАП находят совместное применение методы фазовой плоскости и кусочно-линейной аппроксимации, методы фазовой плоскости и моделирования. Для анализа устойчивости нелинейных систем, работающих при наличии помех, используется метод совместной статистической и гармонической линеаризации. Более подробно некоторые из упомянутых здесь методов рассматриваются в последующих параграфах данной главы.

- Метод фазовой плоскости

В ряде случаев поведение следящей системы описывается нелинейным дифференциальным уравнением второго'порядка

(7.6)

d2 x/dt2 = ф (х, dx/dt),

правая часть которого является нелинейной функцией х и производной dx/dt. Обозначив х = Х\, уравнение (7.6) можно заменить системой уравнений первого порядка

(7.7)

dxjdt = x2, dxjdt = (f (xlt x2).

Состояние системы, описываемой уравнениями (7.7), определяется в каждый момент времени величинами Х\ и х2, т. е. величиной координаты х = х\ и скоростью ее изменения. Это состояние системы можно отобразить точкой на плоскости с координатами ~	х2,

называемой фазовой плоскостью. При изменении состояния системы изображающая точка перемещается на фазовой плоскости па кривым, которые называют фазовыми траекториями. Возможный вид такой траектории показан на рис. 7.3. Совокупность фазовых траекторий, построенных для различных начальных условий, опре

деляет все возможные процессы в системе и служит наглядным изображением ее динамических свойств. Поэтому ее часто называют фазовым портретом системы.

Чтобы получить уравнение фазовых траекторий, исключим из (7.7) время, поделив для этого второе из них на первое:

dxijdx1 = ф (xlt хг)/х2.	(7.8)

Интегрирование нелинейного дифференциального уравнения (7.8), выполненное с помощью ЭВМ, графически или каким-либо другим способом, позволяет найти уравнение фазовой траектории

Хц = Ф (*i).

Каждой комбинации начальных условий хы, х2и соответствует свое решение уравнения (7.8) и своя фазовая траектория.

Построение фазового портрета системы обычно начинают с определения его характера вблизи точек равновесия системы, в которых производные dx\/dt = dx2ldt=0. Координаты точек равновесия Хю, х20 определяются, как следует из (7.7), равенствами Хго = 0, ф(лчо, 0) = 0. Точки равновесия при построении фазового портрета системы называют особыми, так как наклон касательных к фазовым траекториям, определяемый равенством (7.8), становится в них неопределенным (неопределенность типа нуль, поделенный на нуль).

Ф (*i. xz) =

(*! — *1<>)

Х1=ХЮ

х2===х20

д ф dxt

д ф

дх2

(Л-2	Х2о)'

Х1~ХЮ

Х2~~Х20

(7.9)

Вблизи точек равновесия нелинейную функцию cp(xi, хг) можно линеаризовать и представить в виде

Изменение отклонений hx=X\—xi0 от состояния равновесия во

времени описывается, как вытекает из (7.6), (7.9), линейным дифференциальным уравнением

d? Ax/dt2 -f 2n d A x/dt + co20 A* = 0,	(7.10)

*1—*10 *2~*20

Х1—*10 *2^*20

2 г) =

д ф дх2

(О2о==

д ф

йх1

где

Поведение фазовых траекторий вблизи особых точек зависит от характера корней соответствующего (7.10) характеристического уравнения

(7.11)

s2-f2ris + (r»20 = 0,

которые равны Si,2=—ц±У ц2—<а2о. Если р>0 и ю2о>,п2, то процесс Ax(t) является затухающим гармоническим колебанием

A x(t) = A е-Т1< sin (со t + фн),

где А и фн — амплитуда и начальная фаза колебания; ю — его частота, равная У<т>2о—ц2.

Продифференцировав выражение для Ax(t) по времени, получим

x2(t) = А	[о cos (о> t + фн) — ц sin (о)/ + фн)].

Фазовая траектория, построенная по приведенным выражениям для процессов Ax(t) и x2(t), имеет вид скручивающейся спирали (рис. 7.4). Соответствующую особую точку называют устойчивым фокусом.

Отметим, что при определении направления движения изображающей точки вдоль фазовых траекторий используется следующее правило. В верхней половине фазовой плоскости х2 — = dxi/dt>0, поэтому х\ возрастает и изображающая точка движется слева направо. В нижней половине фазовой плоскости х2<0, и движение вдоль фазовых траекторий происходит справа налево.

При ц<0 и О102>г)2 процесс Ax(t) является гармоническим колебанием с нарастающей амплитудой. Особая точка соответствует при э4ом неустойчивому состоянию равновесия и называется неустойчивым фокусом. Фазовые траектории вблизи нее имеют вид раскручивающихся спиралей (рис. 7.5).

При выполнении условия 0<оэ02<rj2 корни Si,2 действительные и имеют одинаковый знак. Если они отрицательны, то особая точка является устойчивым узлом (рис. 7.6). Положительным корням si,2 соответствует особая точка типа неустойчивого узла (рис. 7.7). При ю2о<0 корни Si 2 действительные и имеют разные знаки. При этом на фазовой плоскости образуется особая точка, соответствующая неустойчивому состоянию равновесия, называемая седлом (рис. 7.8).

При построении полного фазового портрета системы удобно найти предварительно также его изоклины. Изоклиной называет

ся линия на фазовой плоскости, являющаяся геометрическим местом точек, в которых касательные к фазовым траекториям имеют постоянный наклон. Обозначив его через k, запишем на основании (7.8) уравнение изоклины

ф(*1, xa)/x2 = k.	(7.12)

Из (7.12) вытекает, что изоклина горизонтальных касательных, для которых k=0, описывается более простым уравнением ф(*ь *2)=0. Ось абсцисс (*2 = 0) является изоклиной вертикальных касательных (£ = оо), поэтому фазовые траектории пересекают ее под прямым углом.

В окрестности особых точек типа узла и седла существуют фазовые траектории, совпадающие с изоклинами и имеющие вид прямых, проходящих через особую точку. Можно показать, что наклон этих прямых равен значению корней si,2 характеристического уравнения (7.11). Указанные траектории в случае особой точки типа седла называют сепаратриссами. На рис. 7.8 они обозначены Сь С2, С3, С4.

Определив характер фазовых траекторий вблизи особых точек и нанеся на фазовую плоскость достаточно подробное семейство изоклин, можно построить весь фазовый портрет системы. Этот

136

(7.16)

портрет весьма наглядно показывает, как ведет себя нелинейная система при различных начальных условиях.

d‘l х ёГ-

1 dx ~T^~dt

a

Тф

(7.13)

Пример 7.1. Построим фазовый портрет следящей системы (рис. 2.29) с нелинейной характеристикой дискриминатора F(x), изображенной на рис. 7.9,я. Примем, что К{р) =ки/р(1+рТф), \(t, 0)=0, X(t)—at. Изменение ошибки слежения в анализируемой системе описывается уравнением

Поведение рассматриваемой системы можно отобразить на фазовой плоскости с координатами xt—x и х2=dx/dt. Заменим для этого уравнение (7.13) системой уравнений (7.7), в которой в данном случае

ф(1, *2) = — [% +	—	(7.14)

Абсциссы Хц, *12 точек равновесия системы (особых точек на фазовой плоскости) определяются решением уравнения

ф(*1> 0)= — (^и/Тф)[Р(х1) — a/kH] =0.

Графическое решение этого уравнения показано на рис. 7.9,а. Из него следует, в частности, что Хц=a/kItSn = a/Kv, где Sa = dF(x)/dx\x=xlt, Kv=Sakn.

d2 х dt2

+ '

Тф

dx

dt

+

Kv_

Тф

(x — xu) = Q.

(7.15)

Рассматриваемая характеристика F(x) кусочно-линейная. Поэтому при построении фазового портрета всю область изменения переменной х=х4 можно разбить на ряд участков, в пределах каждого из которых уравнение (7.13) линейно. В области |*|<*л уравнение (7.13) принимает вид

Корни соответствующего (7.15) характеристического уравнения при К»Гф = 0,25 равны Si,2=—1/27ф. Следовательно, особая точка с координатами xt=xu, х2=0 является устойчивым узлом (рис. 7.9,6). Изоклина горизонтальных касательных на участке |*|<хл описывается, как следует из (7.12), (7.14) и равенства КтТф = 0,25, уравнением

Уравнение изоклины, совпадающей с фазовой траекторией, записывается так: х2 = si,2 (xi — *и) = —(х—хи)/2 Тф.	(7.17)

Наклон фазовых траекторий при хг=хц описывается выражением

dx2ldxi = ф {х1=х11, х2)/х2= — 1/7’ф.	(7.18)

Дополнив выражения (7.16) — (7.18) уравнениями изоклин, касательных с другими угловыми коэффициентами, можно построить фазовый портрет системы на интервале \х\<.хл.

сРх_ _1_ dt2 + Тф

dx

dt

■5дг

Тф

(х~х1г) = О,

(7.19)

Фазовый портрет системы на других участках строится аналогично. На участке хл<.х<.хг система описывается дифференциальным уравнением

где 5дг= \d F (x)/dx\

Корни характеристического уравнения, соответствующего (7.19), при Здг&иТф— = КпТф=0,25 равны s3——1,2/Гф, 54 = 0,2/7’ф. Поэтому особая точка с координатами xi = xi2, х2=0 является седлом. Угловые коэффициенты его сепаратрисе равны s3 и

Полный фазовый портрет системы показан на рис. 7.9,6. Располагая им, можно проследить, в частности, как ведет себя система на участках, где крутизна характеристики дискриминатора F(x) отрицательна, или определить область начальных условий, при которых система приходит к устойчивому состоянию равновесия (слежения). Если в момент включения системы напряжения на накопительных элементах ее фильтра нижних частот отсутствуют, то начальное значение скорости изменения ошибки слежения dx/dt\t^a—X2B=d'kldt=a. Точка, изображающая начальное состояние системы, находится при этом на прямой хг=а (рис. 7.9,6). В этом случае, как видно из построенного фазового портрета, система перейдет в устойчивое состояние равновесия и сможет успешно следить за воздействием 'k(t)=at, если начальное значение ошибки слежения х1в не превышает абсциссу точки пересечения прямой хг = а с входящей сепаратриссой С» седла, расположенного в точке xi=x12, х2=0.

Следовательно, в рассмотренных условиях переход в режим слежения возможен, даже если начальное значение ошибки слежения выходит за пределы линейного участка характеристики дискриминатора. При изменении параметра а и постоянной времени фильтра Тф фазовый портрет системы деформируется. При увеличении Тф точка равновесия с координатами хц, 0 становится устойчивым фокусом, а наклон фазовых траекторий уменьшается. Диапазон значений ошибки слежения в момент включения системы, в пределах которого обеспечивается переход в режим слежения, при этом сокращается.

Построение фазового портрета позволяет найти полосу захвата систем ФАП, описываемых дифференциальными уравнениями второго порядка, определить условия захвата во временном автоселекторе и других следящих системах с нелинейными дискриминаторами.

- Анализ нелинейных систем на основе марковских случайных процессов

Понятие о марковских случайных процессах. Отличительной чертой марковского случайного процесса является простота статистических связей между его предыдущими и последующими значениями. Дискретный вариант этих процессов впервые изучался русским математиком А. А. Марковым.

Если известны значения х\, х2, ..., хт-\ случайного процесса в моменты времени t\, t2, ..., tm-\, то в общем случае статистические свойства процесса в момент времени tm определяются условной плотностью вероятности

Р{Хт/Х 1>	Хт—l)-

Для простого марковского процесса, рассматриваемого в момент времени t = im, вся предыстория этого процесса полностью определяется его значением хт-\ в момент времени tm-1 и выполняется соотношение

Р{%т/Х 1> *^2>• • • > Xm—^^PiXm/Xm—i)’	(7.20)

При этом значение хт может (быть коррелировано с величинами ■^Ь -^2)	%т—2- Однако знание этих величин не дает дополнитель

ной информации для определения значения хт по отношению к той информации, которую несет величина хт-\. Условную плотность вероятности р(хт/хт-1) называют плотностью вероятности перехода простого марковского процесса.

Наряду с простым или одномерным марковским процессом часто пользуются понятием многомерного марковского процесса. Поясним это понятие на примере двумерного процесса. Он представляет собой совокупность двух компонент x(t) и y(t), двумерная условная плотность вероятности которых определяется выражением

Р(^т> Ут/^1> l/i> Х2,	Хт—1> Ут—i) Р {%т> Ут1Хт—1> Ут—1)г

(7.21)

где Xi, yi — значения процессов x(t), y(t) при t = ti. Как видно из (7.21), распределение значений хт, Ут компонент двумерного марковского процесса зависит только от их значений в последний из предшествующих моментов наблюдения.

Аналогично двумерному вводится понятие «-мерного марковского процесса x(t), состоящего из « компонент и описываемого «.-мерной плотностью вероятности перехода p(xmfxm-1). Можно показать [33], что процесс x(t) является «-мерным марковским, в частности, в том случае, когда его компоненты Xi(t) описываются системой стохастических дифференциальных уравнений вида

(7.22)

dxildt = at (х, 0 + S bu (х, 0 lj (t), i= i

где щ(х, t), bij(x, t)—нелинейные в общем случае функции;

— взаимно-независимые белые шумы с единичной односторонней спектральной плотностью N(f)=\N0\ = l 1/Гц.

dw

In

i=i axi	i=i j=i охг axj

(7.23)

Плотность .вероятности w(x, t), рассматриваемого марковского- процесса удовлетворяет [33] линейному дифференциальному уравнению в частных производных, получившему название уравнения Фоккера — Планка:

Ai(x, 7) = аДх, 0 + 4- 2 2 К01д-Щ^Ьм(х, t),	(7.24)

4 Р\ kZ\	dxh

Bij(X’ 0 = 4 is N0i bih (x, 0 bJh (X, f).	(7.25)

4 *=1

Компоненты марковского процесса часто также описывают системой стохастических дифференциальных уравнений следующего вида:

dxi/dt — ai(x, +	7=1, 2,..., п,	(7.26)

где Xi(t) — не зависящие от x(t) белые шумы, в общем случае статистически связанные между собой.

Взаимные 'корреляционные функции этих шумов равны

Ruitv к) = M{xt (ti) х} (к)}	0,5 Ntj 5 (t2—tj,

где Ыц — взаимные спектральные плотности шумов х;(7) и Xj(t).

В этом случае коэффициенты в уравнении (7.23) для плотности вероятности w(x, t) определяются следующим образом:

А, (х, t) = a; (х, t), Ви = 0,25 Ntj.	(7.27)

Описание следящих систем с помощью марковских случайных процессов. При анализе нелинейных следящих систем методами теории марковских случайных процессов необходимо отобразить изучаемый в системе процесс с помощью некоторого марковского процесса. Для пояснения этой процедуры обратимся к обобщенной структурной схеме радиотехнической следящей системы (рис. 2.29). Пусть изучаемым случайным процессом является ошибка слежения. Ее изменение во времени описывается стохастическим дифференциальным уравнением (2.33). Запишем его в виде

x(t) = X(t)-K(p)[F(x) + $(t, х)],	(7.28)

где K(p)=klB(p)/A(p); p=d/dt-, В(р) = bmpm + bm-iPm-1 + ... +1; А (р) = Рп + an-ipn~l + ... -ЬНо- Положим, что воздействие X(t) описывается детерминированной функцией. Ширина спектра помехи \(t, х) обычно значительно превышает полосу пропускания следящей системы, поэтому помеху \(t, х) можно аппроксимировать белым шумом.

Для того чтобы описать поведение ошибки слежения x(t) марковским процессом, необходимо заменить уравнение (7.28) системой уравнений вида (7.22), т. е. системой уравнений первого порядка, в которых случайные воздействия являются белыми шумами. Входящие в эти уравнения переменные xt(t) являются компонентами марковского процесса.

Если В(р) = 1, то указанный переход удобно выполнить с помощью замены переменных

dx1ldt=x2 (t), dx2/dt= x3 (t),

(7.29)

dx/:,—\ldt xn (/),

где x\(t)=x(t).

Уравнение (7.28) в новых переменных записывается в виде

dxn/dt = —an-ixn—— a0x1 — k1F(x)—^(t, х±).	(7.30)

Совокупность компонент Х\ (t), x2(t), ..., xn(t), удовлетворяющих уравнениям (7.29), (7.30), образует многомерный марковский процесс.

Познакомимся с одним из них на примере системы с интегратором и про- порционально-интегрирующим фильтром, в которой К(р) =ka(\-\-pTi)!p([-\-pTz), а шум \{t) не зависит от ошибки слежения х. Уравнение (7.28) при этом записывается в виде

2 dt2

dx

dt

= Г,

d2X dt2

d %

nr

- К [F (x) + l (t)]

Если в (7.28) коэффициенты Ь\, Ь2, ..., Ьт отличны от нуля, то представление его в виде системы уравнений первого порядка с белыми шумами в правых частях несколько усложняется. Замена переменных (7.29) в этом случае неприемлема, так как при ее использовании в последнее уравнение системы, получаемое подстановкой (7.29) в (7.28), входит не только белый шум, но и его производные. Известно несколько способов перехода к системам уравнений (7.22) в рассматриваемом случае [20, 34].

(7.31)

-ha [f W + g(0]-

Для перехода к системе уравнений первого порядка введем переменные Xi(t) и x2{t) так, что

x1(t) = x(t), dx1/dt = х., -)- с [F (х) g (f)],	(7.32)

где с — постоянная, подлежащая дальнейшему уточнению.

Продифференцировав (7.32) по времени и подставив выражения для производных d2xldt2 и dx/dt в исходное уравнение (7.31), получим второе уравнение:

dxo	1	d2%	1	d %

dt	Г2 2 dt2	Т2 dt

Для устранения в нем производной белого шума необходимо выбрать с= = —knТ1/Т2. В результате система уравнений первого порядка, эквивалентная уравнению (7.31), примет вид

| dx± |  |
| --- | --- |
| dt ~~Xz | " rp l*' Vv) 1 b V*)i» * 2 |
| dx2 1 ha (1 | Ti \ |
| dt ~ T2 X2 Г2 i | -V-)[fW + iW] + 1 2 J |

d2%	_1_ d%_

dt2 + Тг dt

Переменные Xi(t) и Хг(t), определяемые этими уравнениями, являются компонентами двумерного марковского процесса. Ошибка слежения x(t) совпадает с компонентой Xi (t) этого процесса.

Определение стационарного распределения ошибки слежения.

После того как система стохастических дифференциальных уравнений для компонент марковского процесса найдена, можно записать уравнение Фоккера — Планка (7.23) для их плотности вероятности. Решение уравнений Фоккера — Планка позволяет найти ряд важных характеристик нелинейных следящих систем. Оно позволяет, в частности, определить плотность вероятности w(x) ошибки слежения с учетом нелинейности характеристики дискриминатора и зависимости спектральной плотности шума на выходе дискриминатора от ошибки слежения. Покажем это на примере следящей системы, в цепь обратной связи которой включен интегратор, и, следовательно, K(p)=ka/p. Рассматриваемая система описывается стохастическим дифференциальным уравнением первого порядка

dx/dt = —kaF(x)-\-dk/dt~ka\/rNo (x)/N0i %л (t),	(7.33)

где h{t)—белый шум с единичной спектральной плотностью А7о1 = 1 1/Гц; N0(x)—спектральная плотность шума lit, х).

Плотность вероятности w(x, t) ошибки слежения удовлетворяет при этом одномерному уравнению Фоккера — Планка. В соответствии с (7.23) оно имеет вид

4~ =	?-[Aix)w]+-^r[Bix)w].	(7.34)

dt	дх	дх2

Коэффициенты А(х) и В(х) уравнения (7.34) в данном случае, согласно (7.24), (7.25), (7.33), равны

А (х) = —/ги F (х) + d %/dt + — k2a dN0 (x)!dx,

8

Bix) = ±-k\N0ix).	(7.35);

Известно, что уравнение Фоккера — Планка (7.34) описывает также распределение координат броуновских частиц, движущихся в вязкой среде. Поэтому при изучении нелинейных следящих систем с помощью этих уравнений удобно использовать аналогию между величиной ошибки слежения и координатой броуновской частицы. Уравнение (7.34) можно записать в компактной форме

д w/dt + д Пв/дх = О,

используя понятие потока плотности вероятности вдоль оси х, равного

Пв = А (х) w	— [В (х) до].

дх

Потоку плотности вероятности Пв в силу указанной аналогии соответствует поток частиц, движущихся под действием детермини
рованной силы А(х) и флюктуационных возмущений, интенсивность которых характеризуется величиной В(х). Коэффициенты А(х) и В(х) в уравнении (7.34), следуя той же аналогии, часто называют коэффициентами сноса и диффузии.

Для того чтобы найти стационарное распределение wCi(x), в уравнении (7.34) следует положить dw/dt = 0. Заметим, что одним из условий существования стационарного распределения wс?(х) является постоянство коэффициентов А(х) и В(х) во времени. Как видно из (7.35), производная dXjdt при этом должна быть постоянной. Положив в (7.34) dw/dt=0, получим

А (х) щот (х)	— [В (х) щот (х)] = const = П0.	(7.36)

dx

Но из условия нормировки стационарной плотности вероятности,

имеющего вид Jwcy(x)dx= 1, и неотрицательности плотности ве- 00

роятности w(x) следует, что при х->-±оо плотность вероятности wcт(х)->0. Производная dwCi(x)/dx при х->±оо также стремится к нулю. В результате постоянная Пс, равная значению потока плотности вероятности в стационарном режиме, оказывается равной нулю и уравнение (7.36) принимает вид

Л (х) wCT (х)	j- [В (х) w„ (х)] - 0.	(7.37)

“»«(*) = — ехр В(х)

С А (у) b В(У)

dy

(7.38)

Проинтегрировав (7.37), найдем выражение для плотности вероятности ошибки слежения в системе, описываемой уравнением первого порядка:

Если вероятность срыва слежения мала, то постоянную с в (7.38) можно найти из условия нормировки плотности вероятности Wct(x) на интервале —где — хт, хг—крайние точки апертуры дискриминатора (рис. 7.10). Это условие записывается так:

ЛГ

[ w(х, t)dx = l.

~*г

Выражение (7.38) для плотности вероятности w(x) позволяет найти в нелинейной системе такие менее полные, но часто применяемые для оценки точности слежения характеристики, как математическое ожидание и дисперсия ошибки слежения. Пользуясь соотношением (7.38), можно также выяснить, как влияет на точность слежения зависимость спектральной плотности шума на выходе дискриминатора от ошибки слежения. Рост спектральной плотности N0(x) и коэффициента В(х) при увеличении ошибки слежения х приводит к изменению экспоненциального множителя в (7.38) и повышению плотности вероятности w(x) при
больших значениях х. Дисперсия ошибки слежения при этом также увеличивается.

В нелинейных следящих системах, описываемых дифференциальными уравнениями второго порядка, найти стационарное распределение ошибки слежения путем аналитического решения уравнения Фоккера— Планка удается в тех случаях, когда в числителе коэффициента передачи фильтра К(р) отсутствует оператор р. Этому условию удовлетворяют фильтры с коэффициентами передачи К(Р)=ки/р(\+рТф) и K(p)=k/(\+pTi)(\+pT2). В более сложных случаях для решения уравнений Фоккера — Планка можно использовать ЭВМ. Однако объем требуемых вычислений при повышении размерности уравнения резко увеличивается. Поэтому даже при использовании ЦВМ обычно ограничиваются решением уравнений Фоккера — Планка для систем, описываемых дифференциальным уравнением не выше второго порядка.

Определение вероятности срыва слежения. Важным показателем качества работы нелинейной следящей системы является вероятность срыва слежения. При выходе ошибки за пределы апертуры дискриминатора на его выходе исчезает напряжение, зависящее от величины ошибки, и происходит размыкание системы регулирования. Через некоторое время ошибка слежения под действием флюктуаций может вновь оказаться в .пределах апертуры дискриминатора. Однако такое возвращение носит случайный характер, а продолжительность выходов может быть значительной. Поэтому выход ошибки за пределы апертуры дискриминатора можно рассматривать как срыв сопровождения.

Вероятность Рср срыва слежения, понимаемого как первый выход ошибки слежения за пределы апертуры дискриминатора, описывается выражением

Рср(f) = l —t)dx,	(7.39)

"г

где w(x, t) — плотность вероятности компонент марковского процесса, являющаяся решением уравнения Фоккера — Планка (7.23) при наличии поглощающих границ, расположенных на краях апертуры дискриминатора, т. е. в точках х\ = хт и Xj =—хг; Г — область изменения переменных x{(t), удовлетворяющая условию —

s^Xj^Xr.

Значение интеграла в (7.39) равно вероятности того, что за время i ошибка слежения ни разу не достигнет границ апертуры дискриминатора. Математические условия поглощения, исключающие из дальнейшего рассмотрения те реализации изменения ошибки слежения, в которых достигается граница апертуры дис-

криминатора, зависят от типа фильтра в цепи обратной связи следящей системы. Подробнее Обсуждение записи граничных условий можно найти в i[35], Для всех фильтров первого порядка и тех фильтров второго порядка, числитель операторного коэффициента передачи которых содержит символ p = d/dt, условие поглощения записывается в виде w(x, t)\	.	=0.

4	' l*i— ± *п

Входящая в (7.39) плотность вероятности w(x, t) определяется путем решения уравнения Фоккера — Планка приближенными аналитическими методами или на ЭВМ.

-тдг)+ехр(

-у ДцРЬШР 1*; ч, - у

:/ск*

где

| *2Э2 V 02х ). ’ | (7.40) |
| --- | --- |
| —13] dx; | (7.41) |

2 -Л

При изучении вероятности срыва слежения можно использовать уже упоминавшуюся аналогию изменения ошибки слежения и поведения броуновской частицы в силовом поле. Если вероятность срыва слежения мала, то для ее определения в простейших следящих системах применима методика вычисления вероятности преодоления броуновской частицей высокого потенциального барьера и нс требуется решение уравнения Фоккера — Планка с .поглощающими граничными условиями. Такой подход позволил получить [36] для нелинейной следящей системы, описываемой уравнением (7.28), при К(р) = kjp (1 + рТф), X(t)=at и независимости спектральной плотности шума на выходе дискриминатора от ошибки слежения следующую приближенную формулу для расчета вероятности срыва слежения:

х0, х1 — координаты точек равновесия системы, нахождение которых иллюстрируется рис. 7.10; (3 = а/йи; а2х, /ск — дисперсия и среднеквадратическая частота ошибки слежения в линейной следящей системе, которая образуется из исходной нелинейной при F(x)=S дх.

Величины а2х и /ск в рассматриваемой системе равны а2х = N0 kj4Sa, fCK = -±- VKSv/Тф.

Правая часть выражения (7.40) состоит цз двух слагаемых. Первое учитывает возможность выхода ошибки слежения за пределы апертуры дискриминатора в область положительных, второе — в область отрицательных значений х. Входящие в (7.40) величины хэ\ и Хэ2 играют роль эквивалентных порогов в системе с линейной характеристикой F(x) =Sax, достижение которых ошибкой слежения может рассматриваться как срыв сопровождения. Величины х-al и хэ2 могут существенно превышать расстояния от точки равновесия системы хо до границ линейного участка характе
ристики дискриминатора. В этих случаях расчет по формуле (7.40) позволяет определить вероятность срыва слежения значительно точнее, чем на основе применяемой иногда грубой оценки вероятности срыва как вероятности выхода ошибки за пределы линейного участка характеристики дискриминатора.

Величины эквивалентных порогов и вероятность срыва слежения существенно зависят, как следует из (7.40) и (7.41), от скорости a = dk/dt изменения задающего воздействия 7,(0- При увеличении а вероятность срыва повышается вследствие значительного уменьшения одного из эквивалентных порогов.

2я

Кр , ( 1 	 /	k9)* kg

Т2	1+*э

а величина (5 в (7.41) для фильтра (5.22) равна нулю.

Проведенный анализ показал [36, 37], что для указанных систем формула (7.40) позволяет найти значения дисперсии ошибки слежения а2х и спектральной плотности N0 шума на выходе дискриминатора, соответствующие допустимой вероятности РСр(0> с погрешностью не более 15...20%, если протяженность линейного участка характеристики дискриминатора составляет не менее 1/3 его полной апертуры.

Выражение (7.40) можно использовать для приближенных расчетов нелинейных следящих систем с широко применяемыми на практике фильтрами, имеющими коэффициенты передачи (5.21) или (5.22). При этом величины /Ск для этих фильтров соответственно равны

В некоторых случаях устойчивость (надежность) режима слежения при наличии помех оценивают не вероятностью срыва слежения за время наблюдения t, а средним временем до срыва слежения. Эту характеристику следящей системы можно найти методами теории марковских случайных процессов путем решения уравнений Понтрягина [34, 35].

- Анализ нелинейных следящих систем методом статистической линеаризации

Общая характеристика метода. Метод статистической линеаризации, предложенный И. Е. Казаковым [38], основан на замене нелинейных преобразований процессов, происходящих в системе, статистически эквивалентными им линейными преобразованиями. При этом нелинейный элемент НЭ (рис. 7.11), на выходе которого действует процесс v(t), заменяется линейным эквивалентом ЛЭ. В результате указанной замены система в целом линеаризуется. При этом для определения характеристик случайных процессов в ней становится применимым аппарат линейной теории, что резко упрощает исследование рассматриваемой системы.

Замена нелинейного преобразования линейным является приближенной и может быть справедливой лишь в некоторых отношениях. Поэтому понятие статистической эквивалентности, на основе которого проводится такая замена, не является однозначным, и можно сформулировать различные критерии статистической эквивалентности нелинейного и заменяющего его линейного преобразований.

| x(t)^ | ИЗ | VШ |
| --- | --- | --- |
| x(t)_ |  |  |
|  | лэ | uft) |
| Рис. 7.11 (7.42) |  |  |

В случае, когда линеаризации подвергается нелинейная безынерционная зависимость вида

и = ф(х),

связывающая процессы v(t) и x(t), обычно применяются следующие критерии статистической эквивалентности. Первый из них требует равенства математических ожиданий и дисперсий процессов v(t) и u(t) на выходе нелинейного и линейного элементов. Второй требует минимизации среднего квадрата разности процессов на выходе указанных элементов. Рассмотрим подробнее оба эти критерия.

Представим процессы x(t) и v(t) на входе и выходе нелинейного элемента в виде

х (t) = тх (t) + х° (t),

v(f) = m0(fl + V>(t),	(7.43)

где mx(t), mv(t) — математические ожидания, a хР(1), v°(t) —■ центрированные случайные составляющие процессов x(t') и v(t).

При статистической линеаризации нелинейное преобразование (7.42) обычно заменяют зависимостью вида

и(0=Л0т«(0 + Л1дсо(0,	(7.44)

Входящие в (7.44) величины k0 n.ki являются коэффициентами передачи линейного эквивалента по математическому ожиданию и центрированной составляющей соответственно. Их значения должны быть выбраны так, чтобы выполнялись условия статистической эквивалентности процессов v(t) и u(t).

Приравняем на основании первого критерия эквивалентности и соотношений (7.43), (7.44) математические ожидания и дисперсии процессов v(t) и u(t):

mv=k0mx, o2v = k\o*x,	(7.45)

где а2х, o2v — дисперсии функций x(t) и v(t). Из (7.45) следует, что величины k0 и k\, при которых удовлетворяется .первый критерий эквивалентности, для однозначной функции ф(х) равны

&о=-^-=—— Гф (x)w(x)dx,	(7.46)

тх тх _Ja

(7.47)

&i =	=—!—I Гф2(x)w(x)dx—т\

ах	ах (_io

Здесь w(x) — плотность вероятности процесса x(t),

Обозначение ku показывает, что коэффициент k\ найден по первому критерию эквивалентности. Значение того же коэффициента, найденное по второму критерию эквивалентности, будем обозначать k\2.

Второй критерий статистической эквивалентности состоит, как следует из ранее изложенного, в выполнении условия .

М {[о (0—и (В]2} = [о(0—и (О]2 = мин.	(7.48)

Учитывая (7.43), (7.44) для процессов о(t) и u(t), преобразуем формулу (7.48) к виду

т\ о2„ + /г20 т2х -f к2г а2х — 2k0 тх mv — 2kx vx° = мин.	(7.49)

Для определения величин ko и k\, при которых выражение (7.49) имеет минимум, следует приравнять нулю частные производные этого выражения но ко и к\. В результате получаем тхко—tnv = О, kio2x—vx° = 0. Из этих соотношений следует, что величины ко и /гj, при которых выполняется второй критерий статистической эквивалентности v(t) и u{t), равны

k0 = mv/mx,	(7.50)

*1=^12= ?-= 4- l{x — mx)(f{x)w(x)dx.	(7.51)

02х	02x-i

Сопоставление выражений (7.50) и (7.46), а также (7.51) и (7.47) показывает, что найденные обоими способами коэффициенты передачи ко линейного эквивалента по математическому ожиданию совпадают, а коэффициенты передачи по центрированной составляющей различаются.

(х — тх)2'

2о*х . '

w {х)

1

~\/ 2я ах

ехр

Коэффициенты статистической линеаризации ко и /гь как видно из (7.46), (7.47), (7.51), зависит не только от характеристики нелинейного элемента, но и от закона распределения процесса x(t). Однако при анализе следящей системы закон распределения w(x) обычно неизвестен. Поэтому при использовании метода статистической линеаризации приближенно полагают закон распределения нормальным:

Отличие закона распределения w(x) от нормального является одним из источников погрешнрстей метода статистической линеаризации. При нормальном распределении w(x) коэффициенты ко и k\ зависят лишь от двух параметров воздействия — математического ожидания тх и дисперсии а2х, т. е. kQ=ko (тх, а2х), кг = = ki (тх, а2ж). Выражения для коэффициентов ko и kt для типовых нелинейностей при этом можно найти заранее, что существенно облегчает расчеты, проводимые методом статистической линеаризации.

Зависимость коэффициентов передачи ко и k\ от параметров тх и о2х входного процесса отражает специфику исходного нели-

148

нейного преобразования (7.42), при котором коэффициент передачи зависит от мгновенных значений входного процесса x(t). Так как коэффициенты ko и k\ зависят от величин тх и а2х, то преобразование (7.44), описывающее введенный статистический эквивалент, является нелинейным по отношению к математическому ожиданию тх и линейным по отношению к центрированной составляющей x°(t). Последнее обстоятельство является решающим, поэтому эквивалент (7.44) будем для краткости называть линейным.

Приведем результаты вычисления по формулам (7.46), (7.47), (7.51) коэффициентов линеаризации для двух нелинейностей, которые часто применяются для аппроксимации характеристик дискриминаторов.

—2а2о2

- е - - * cos

A sin атх

ехр

— —а2 о2 2

Ox I 2 1

kl2 = Аа4- а аЪх^ cos а тх.

(7.52)

(7.53)

(7.54)

Дискриминатор с синусоидальной характеристикой ср= (х) =Л sin ах

Ф

A sin ах О

прн

прн

— я ^ ах ^ я, | ах ] > я.

(7.55)

Приведенные формулы являются точными прн периодической характеристике дискриминатора. Такой характеристикой обладает, в частности, фазовый детектор. Однако для реально возможных в системе регулирования величин дисперсии а2х эти результаты остаются приближенно справедливыми и в случае, когда

Выражение (7.55) находит применение, например, для аппроксимации характеристики углового дискриминатора.

Дискриминатор с релейной характеристикой вида

при х<0, при х>0.

Ф (х) = A sign х =

где

(7.56)

(7.57)

В этом случае

Коэффициенты статистической линеаризации для ряда иных нелинейностей можно найти в [38].

При анализе следящих систем методом статистической линеаризации наиболее просто удается проанализировать стационарный режим их работы. В стационарном режиме математическое ожидание и дисперсия процесса x(t) на входе нелинейного элемента, а также взаимная моментная функция x°v постоянны во
времени. В этом случае, как видно из (7.46), (7.47) и (7.51), коэффициенты статистической линеаризации не зависят от времени. Линеаризованная система является при этом системой с постоянными параметрами, и исследование ее может быть проведено сравнительно простым путем.

В нестационарном режиме, который может быть вызван, например, переходным процессом, нестационарностью воздействий или самой следящей системы, коэффициенты статистической лине- .аризации изменяются во времени. Линеаризованная система оказывается при этом системой с переменными параметрами. Анализ такой системы является более сложной задачей. Он может быть ■успешно выполнен путем интегрирования на ЭВМ уравнений для моментных функций.

Рис. 7.12

Анализ стационарных режимов следящих систем методом статистической линеаризации. Рассмотрим применение метода статистической линеаризации для анализа стационарного режима радиотехнических следящих систем. Обобщенная структурная схема таких систем, учитывающая нелинейность характеристики дискриминатора, показана на рис. 7.12. Предположим, что в результате анализа необходимо найти среднее значение тх и дисперсию <г2ж ошибки слежения. В соответствии с 'методом статистической линеаризации заменим нелинейный элемент F(x) линейным эквивалентом с коэффициентом передачи k0 и k\ для математического ожидания и центрированной случайной составляющей соответственно. В стационарном режиме величины тх и ko (тх, ах) постоянны во времени. В линеаризованной следящей системе -связь между математическими ожиданиями задающего воздействия X(t) и ошибки слежения x(t) определяется уравнением

тх (0 = КХх (р) тх (t),	(7.58);

где

КХх{р)= 1/11+ k0 (тх, <зх) КШ

Заметим, что, как следует из гл. 4, установление стационарного режима в следящей системе при описании математического -ожидания воздействия полиномом вида mx(t)=ao+ait+ ... +сцР возможно, если степень / не превосходит порядок астатизма системы. Так, например, в системе с одним интегратором, обладающей астатизмом первого порядка, стационарный режим устанавливается при mx(t)—ao + ait.

tnx—\im sKXx (s) M,.(s)--=1 im

s—0	s-0

s (s)

1 + h (mx, ox)K(s)

(7.59).

Применив для решения уравнения (7.58) метод преобразования Лапласа, найдем

где Mx(s)—преобразованный по Лапласу процесс mx(t). Выражение (7.59) представляет собой первое алгебраическое уравнение, связывающее значения тх, ах в стационарном режиме работы рассматриваемой следящей системы.

Обратимся теперь к анализу случайной составляющей ошибки слежения. Положим, что воздействие K(i) является детерминированным процессом. Тогда единственным случайным воздействием в системе является шум l(t). Заменив нелинейный элемент F(x) линейным эквивалентом с коэффициентом передачи k\ и использовав результаты, полученные в гл. 6 для линейной следящей системы, запишем следующее выражение для дисперсии ошибки слежения:

°2* = ir f^>)|/^x(/®)N®=

— со

(7.60)

-L fSe и

2я	| 1 + h (тх, ох) К (/' ®) I2

Коэффициент k\ в (7.60) зависит от математического ожидания- тх и дисперсии о2х ошибки слежения, поэтому соотношение- (7.60) представляет собой второе алгебраическое уравнение, связывающее тх и ох.

Для определения среднего значения тх и дисперсии а2х в установившемся режиме необходимо решить полученную систему алгебраических уравнений (7.59), (7.60). Иногда это удается сделать аналитически. Так, если в системе, изображенной на рис. 7A2,K(t)=ao, K(p)=kjp, F(x)=Asignx,Si(a>)=Si(0), то, находя математическое ожидание тх по формулам (7.59), (7.56), получаем

тх = \ш	—	=0.	(7.61)

s—0	1 + (m*p Пд;)^и/5

Вычисление дисперсии ошибки слежения по формуле (7.60) с учетом (7.57), (7.61) дает следующий результат:

2	(Ф	5£(0)Аи ~\/2ti<jx

х	2612(тх, ах)	4А

откуда следует, что ox^S ^(0)kjl,6 А.

В общем случае система уравнений (7.59), (7.60) решается- либо (методом последовательных приближений, либо графически.

Пример 7.2. Рассмотрим один из возможных путей графического решения системы уравнений (7.59), (7.60) на примере анализа системы углового сопровождения, структурная схема которой показана на рис. 7.12. Положим, что X(t)=ait, oi = 3 град/сг К(р):=кИ1р(\+рТф), йи=2 град/(с-В), 7Ф=1 с, F(x) — нелинейная характеристика дискриминатора вида F(x)=A sin ах, а=0,1 1 /град, А=4 В, l(t) — белый шум со спектральной плотностью

(0) = 10 В2/Гц.

Конкретизируем уравнения (7.59) и (7.60), решение которых определяет (математическое ожидание и дисперсию ошибки слежения. Изображение математического ожидания воздействия в рассматриваемом случае равно

Mx(s) = a/s2.	(7,62)

Подставляя (7.62) в (7.59) и учитывая выражение для коэффициента К(р) анализируемой системы, находим, что в рассматриваемом примере уравнение (7.59) приобретает вид mx=a]lk0(mx, ax)ku. Для последующего решения удобно записать это уравнение в форме

mxkо (тх, ах) =a1/hH = 1,5 В.	(7.63)

о2

2л

“	k\ 5^ (0) d со

1 | / со (1 + / со Тф) + kx (mx, ах) ka |2

(7.64)

Уравнение (7.60) в рассматриваемом примере- конкретизируется следующим образом:

Вычисляя интеграл (7.64) по методике, изложенной в гл. 6, находим

CVS* (0) = /еи/2/ех (тх, ах).	(7.65)

Графическое решение полученной системы уравнений (7.63), (7.65) проведем следующим образом. Для заданного типа нелинейности F(x) построим семейство кривых mu = mxk0(mx, сгД дли ряда фиксированных значений ах. При этом учтем, что для синусоидальной характеристики F (х) коэффициент k0 определяется формулой (7.52). Полученное семейство кривых показано на рис. 7.13.

Па том же рисунке проведем прямую 1, соответствующую уравнению (7.63). Точки пересечения прямой 1 с указанным семейством кривых ти = ти(тх) определяют зависимостью

ах=У{тх),	(7.66)

которая связывает между собой значения тх и ох, удовлетворяющие уравнению (7.63). На рис. 7.13 зависимость (7.66) показана в координатах тх, ах штриховой линией.

Для нахождения значений тх, ах, одновременно удовлетворяющих уравнениям (7.63) и (7.65), поступим далее следующим образом. Введем вспомогательную переменную р и представим уравнение (7.65) в виде системы из двух уравнений

p=a2,/Sj(0),	(7.67)

P=fe„/2^1 (тх, ах).	(7.68)

Первое отображает левую	часть уравнения (7.65), второе—пра

вую.

Вычислив коэффициент k| (тх, ах) для значений тх, ох, связанных соотношением (7.66), построим на основании (7.68) зависимость р от ах. На рис. 7.14 эта зависимость показана кривой Л.

На том же рисунке проведем через начало координат прямую Б, соответствующую уравнению (7.67). В точке пересечения прямой Б и 'кривой А правая часть уравнения (7.65) совпадает с левой. Поэтому соответствующее этой точке значение аж|=Ох1 и связанное с ним соотношением. (7.66) значение тх—тх1 удовлетворяют

|  | 6Х=0 |  |
| --- | --- | --- |
| 7град Юград \ | //' // У |  |
| А |  |  |
| 1 L. | 13 град |  |

5	W * ► тх, град

Рис. 7.13

|  | д/ | ' АЛ / у</ |
| --- | --- | --- |
| 7г | "■«г |  |

О	Of <00 6гх,гра'

Рис. 7.14

уравнению (7.65). Так как кривая А построена для значений тх и ох, удовлетворяющих уравнению (7.63), то величины тх\ и Oxi удовлетворяют одновременно уравнениям (7.65) и (7.63). Найденные значения тх\ и охi являются решением рассматриваемой задачи. В нашем примере они равны mxi=4,75 град, oxi = 5,6 град.

Рассмотренный метод статистической линеаризации является приближенным. Кроме отмеченного ранее допущения о нормальности закона распределения процесса на входе нелинейного элемента, источником погрешностей этого метода является неточное воспроизведение спектральных характеристик процесса на выходе нелинейного элемента. Функция корреляции случайного процесса на выходе линеаризованного элемента совпадает по форме с корреляционной функцией процесса на его входе. То же можно сказать и о спектральной плотности рассматриваемых процессов, связанной с корреляционной функцией преобразованием Фурье. В то же время физически совершенно очевидно, что при прохождении через нелинейный элемент спектральная плотность и функция корреляции случайного процесса изменяются. Наличие указанных погрешностей несколько снижает точность метода статистической линеаризации. Однако, как показывает сопоставление результатов, полученных данным методом и методом решения уравнения Фоккера — Планка, она во многих случаях приемлема для инженерных расчетов.

Применение метода статистической линеаризации для анализа условий срыва слежения. Срыв сопровождения в следящей системе носит случайный характер. Поэтому наиболее полной ха
рактеристикой возможности срыва является вероятность Pcp(t) •его возникновения за время t. Однако теоретическое определение точного значения Pcp(Y) даже для систем, описываемых дифференциальным уравнением невысокого порядка, как следует из § 7.3, оказывается достаточно сложной задачей. Трудность ее решения резко возрастает при повышении ,порядка дифференциального уравнения системы.

В то же время (многочисленные теоретические и 'экспериментальные исследования показывают, что зависимость вероятности срыва от интенсивности помех и динамических воздействий носит, как правило, ярко выраженный пороговый характер. Поэтому для приближенных расчетов часто бывает достаточным найти критические значения интенсивности помех и воздействий, превышение которых делает режим слежения невозможным. Метод статистической линеаризации позволяет определить эти значения. Иногда это удается сделать аналитическим путем. Однако часто аналитический путь приводит к громоздким выкладкам и тогда удобнее прибегнуть к графическому построению. Чтобы познакомиться с ним, вернемся вновь к графическому определению стационарных значений математического ожидания и дисперсии ошибки слежения методом статистической линеаризации (рис. 7.13 и 7.14).

При увеличении спектральной .плотности Sg (0) помехи наклон прямой Б на рис. 7.14, как следует из (7.67), уменьшается и значение дисперсии о2хi возрастает. При больших значениях Sg (0) прямая Б может не пересекаться с кривой А. Совместное решение уравнений (7.63) и (7.65) при этом отсутствует. Такое положение соответствует неограниченному возрастанию ах и тх и означает срыв режима сопровождения. Условием для определения критического значения спектральной плотности помехи SKp(0) при таком подходе является касание кривой А и прямой Б. Для того чтобы найти величину SKp(0), достаточно построить по описанной ранее методике кривую А и провести через начало координат касательную к ней. На рис. 7.14 касательная показана пунктиром. Тангенс угла ее наклона, как следует из (7.67), равен 1/5Кр(0).

Критическая величина SKP(0) интенсивности помехи зависит от параметров системы и задающего воздействия k(t). При увеличении математического ожидания ошибки слежения срыв возникает при меньших значениях SKp(0). На рис. 7.14 кривая А при этом смещается вверх и наклон касательной к ней увеличивается. Если математическое ожидание тх в установившемся режиме равно нулю, то процедура отыскания значения SKP(0) упрощается, так как значительно упрощается построение кривой А на рис. 7.14.

Неограниченное увеличение дисперсии ошибки слежения при превышении спектральной плотностью помехи некоторого критического значения характерно для большинства радиотехнических следящих систем. Отличительным признаком систем, обладающих таким свойством, является обращение в беоконечность дисперсии- ошибки слежения, если положить дискриминационную характеристику тождественно равной нулю. Это имеет место, в частности, при действии помехи ) на выходе дискриминатора (рис. 7.12) во всех астатических следящих системах. В статических следящих системах дисперсия ошибки слежения остается конечной при любом конечном значении спектральной плотности Sg (0) белого шума £(t) на выходе дискриминатора. Однако если коэффициент передачи по контуру статической следящей системы большой, то при увеличении спектральной плотности Sg (0) дисперсия ошибки слежения, найденная методом статистической линеаризации, при некотором значении Sg (0)=SK(0) возрастает скачком. Величина SK(0) в этом случае может рассматриваться как критическое значение интенсивности помехи.

Учет зависимости спектральной плотности шума на выходе дискриминатора от ошибки слежения. В гл. 2 и 3 отмечалось, что в радиотехнических следящих системах флюктуационное напряжение на выходе дискриминатора обычно можно аппроксимировать белым шумом, спектральная плотность которого Sg (0, х) зависит от ошибки слежения. При малых ошибках слежения эта зависимость носит параболический характер и описывается выражением; (2.34). Эквивалент дискриминатора при этом имеет вид, показанный на рис. 2.32. Следящая система, в которую включается такой эквивалент дискриминатора, оказывается линейной системой со случайным переменны,м коэффициентом передачи. Анализ ее является достаточно сложной задачей. Простейший прием анализа такой системы, который был использован, в частности, в гл. 6, состоит в отказе от учета зависимости Sg (0, х) от ошибки х. При этом величина Sg(0, х) принимается равной Sg (0, х) —Sg (0,0) = =Sg(0). Однако в некоторых случаях такой подход может вносить значительную погрешность.

Учесть приближенно зависимость спектральной плотности- Sg (0, х) от ошибки слежения х и сохранить при этом достаточно простой эквивалент дискриминатора можно, заменив входящий в него перемножитель (рис. 2.32) статистически эквивалентным линейным звеном с постоянным во времени коэффициентом передачи. Как видно из рис. 2.32, процесс на выходе перемножителя v(t)=x(t) Ы0-

Опишем эквивалент перемножителя соотношением

и(0=Ма(0.	(7.69)

где kb — эквивалентный коэффициент передачи, величина которого зависит от выбранного критерия эквивалентности.

Если величину k3 определить по описанному в начале данного параграфа второму критерию статистической эквивалентности, т. е. из условия M{[v(t)—k3£2(0]2} ='мин> и учесть, что mg2 =Af[g2(0] =0, то получим kb=mx.

Несколько более точный результат можно получить, если при определении; величины ka использовать другой критерий эквивалентности, а именно, потребо
вать совпадения спектральной плотности процесса u(t) иа выходе эквивалента (7.69) со спектральной плотностью процесса v(t)=xi,2(t) на выходе перемно- жителя, найденной путем усреднения по всем возможным фиксированным значениям х. Так как спектральная плотность процесса u(t) равна k2aSz(0), где S2(0)—спектральная плотность процесса |i(t), это условие записывается в виде

со

k\ S2 (0) = j' x2 S2 (0) w (х) dx,	(7.70)

— 00

где w(x) — плотность вероятности значений ошибки х.

Из равенства (7.70) следует, что

k\ = т\ + а2х.	(7.71)

При замене иеремножителя эквивалентом (7.69) нижняя ветвь эквивалента дискриминатора (рис. 2.32) заменяется источником флюктуационного напряжения

fc;i|2(l) со спектральной плотностью, равной й235г(0). После объединения источников флюктуационных напряжений |i(<) и /гэ12(<) эквивалент дискриминатора принимает вид, изображенный на рис. 7.15, где в данном случае 1(0 —■ флюктуационное напряжение со спектральной плотностью

Se(0) = S1(0) + ft*oS2(0).	(7.72)

Таким образом, получается достаточно простой эквивалент дискриминатора, в котором спектральная плотность шума зависит не от мгновенных значений ошибки слежения x(t), а от се математического ожидания тх и дисперсии о2*. В линейной системе с таким эквивалентом дискриминатора дисперсия ошибки слежения, согласно (6.29), рассчитывается по формуле

о2х=5э(0)2ДТэ|^ж(0)|2,	(7.73)

где AFS— эквивалентная полоса пропускания системы.

Подставляя (7.72) и (7.71) в (7.73), находим

[5Х (0) + т\ S2 (0)] 2 Д Рэ\ К1х (0) I2

о2ж = 	—	.	(7.74)

1 — 2S2(0) A Fe\К^Х (0)|2

Как видно из (7.74), зависимость 5^(0, х) от х приводит к тем большему увеличению дисперсии ошибки слежения, чем больше математическое ожидание тх ошибки слежения и чем шире полоса пропускания следящей системы. Описанный подход к учету зависимости спектральной плотности Sg(0, х) шума на выходе дискриминатора от ошибки х может быть использован не только при параболической зависимости Sg(0 х) от х, но и в более общем случае.

Задачи

- Определите математическое ожидание и дисперсию ошибки слежения в установившемся режиме в следящей системе (рис. 7.12), если X(t)=ct, Sg((o) = = 5 |(0), K{p)=k^{\+pTi)lp2, F(x) =4 sign х.

- Решите задачу 7.1, изменив и конкретизировав ее условия следующим образом: F(x)=,4smax, -4 = 1 В, а=1 рад-1, &И2=50 рад/Вс2, 7\ = 1 с, Sg(0) = = 0,015 В2/Гц, с=10 рад/с.

- Для условий задачи 7.2 найдите критическое значение спектральной плотности шума 1(0, превышение которого делает режим слежения невозможным.

- Найдите дисперсию ошибки слежения в системе, изображенной на рис. 7.12, если К(р) =£и/р, F(x)=-4signx, 1 (t) — белый шум со спектральной плотностью Sg(0), %(t)—случайный процесс со спектральной плотностью 5л(со) = =а2/со2.

СИНТЕЗ ФИЛЬТРОВ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ
МЕТОДАМИ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

- Постановка задачи

В гл. 6 были рассмотрены методы оптимизации параметров следящей системы. При проектировании радиотехнических следящих систем естественным является стремление не только иаилуч-, шпм образом выбрать их параметры, но и оптимизировать структуру. Как уже отмечалось в гл. 6, существуют различные критерии оптимизации, связанные с достижением максимальной точности работы следящей системы, ее простотой, надежностью, экономичностью. Ограничимся здесь рассмотрением оптимизации, проводимой для получения максимальной точности следящей системы.

Параметр A,(t), за которым ведется слежение (частота, фаза, временное положение), нелинейно связан с радиосигналом uc(t, к), действующим на входе радиотехнической следящей системы (рис. 2.28). Поэтому следящая система должна содержать элементы, осуществляющие нелинейное преобразование радиосигнала. Задача оптимизации структуры всей системы по критерию минимума ошибки слежения должна решаться при этом на основе теории оптимальной нелинейной фильтрации. Такой подход к синтезу радиотехнических следящих систем рассматривается в гл. 9.

Нелинейную операцию выделения из сигнала информации о величине рассогласования в радиотехнической следящей системе (рис. 2.28) выполняет дискриминатор (Дис). Если дискриминатор и генератор опорного сигнала (ГОС) уже выбраны или заданы, что нередко имеет место на практике, то задача синтеза сужается и сводится к нахождению оптимальной структуры фильтра (Ф). Рассмотрим возможный путь решения этой задачи.

Положим, что ошибка слежения не выходит за пределы линейного участка ■ характеристики дискриминатора, а спектральная плотность шума на его выходе не зависит от ошибки слежения. Обобщенная структурная схема радиотехнической следящей системы принимает при этом вид, показанный на рис. 8.1, где К(р, t) — операторный коэффициент передачи оптимизируемого фильтра, который в общем случае может иметь переменные параметры.

С точки зрения формирования процесса y(t) следящую систему, показанную на рис. 8.1, можно заменить эквивалентным фильтром (рис. 8.2) с операторным коэффициентом передачи

Рис. 8.1	Рис. 8.2

157

Ф(ц, t), на входе которого действует смесь г(t) задающего воздействия (параметра радиосигнала) к(t) и помехи n(t), приведенной ко входу дискриминатора:

r(t)=k (t) +1 (f)/S„ = l(t) + n (t).	(8.1)

Ошибка слежения в исходной системе (рис. 8.1) равна x(t) = = k(t)—у(0- Поэтому требование минимизации ошибки слежения совпадает с требованием формирования на выходе эквивалентного фильтра (рис. 8.2) процесса y(t), минимально отличающегося от i{t), или, иными словами, с требованием наилучшего выделения задающего воздействия из аддитивной смеси его с шумом n(t). Задача синтеза фильтра, удовлетворяющего этому требованию, успешно решается на основе теории оптимальной линейной фильтрации.

После того как оптимальный эквивалентный фильтр найден, можно найти и оптимальный фильтр в контуре следящей системы. Связь между характеристиками указанных фильтров оказывается весьма простой, если эти фильтры стационарны, и их операторные коэффициенты передачи не зависят от времени, т. е. К(р, t) = К(р), Ф(р, t) =Ф(р). В этом случае фильтры удобно описать также передаточными функциями или комплексными коэффициентами передачи. Связь между комплексным коэффициентом передачи Ф(/со) эквивалентного фильтра и коэффициентом передачи K(jсо) фильтра в контуре, как следует из рис. 8.1, устанавливается соотношением

(8.2)

ф(/со) = -^(/(0) ...

l+SHK(/co)

По найденному коэффициенту передачи Ф (/со) оптимального эквивалентного фильтра оптимальный коэффициент передачи K{jсо) определяется вытекающим из (8.2) равенством

(8.3)

К (}<*)=-!—

5Д 1-Ф(/>)

В том случае, когда эквивалентный фильтр и фильтр в контуре следящей системы являются нестационарными, связь между их характеристиками усложняется. Импульсные переходные функции таких фильтров g(t, 0) й g$(t, 0) связаны между собой [20] интегральным уравнением

(8.4)

Как уже отмечалось, задача синтеза линейного фильтра, наилучшим образом выделяющего процесс k(t) из смеси с помехой n(t), рассматривается в теории оптимальной линейной фильтрации. Она возникает не только при синтезе оптимальных фильтров в контуре следящей системы, но и при синтезе фильтров измерительных систем, систем передачи сообщений и во многих других приложениях.

В несколько более общем виде, чем об этом упоминалось выше, задача оптимальной линейной фильтрации формулируется сле
дующим образом. Из аддитивной смеси r(t) случайного процесса Я (0 и помехи n(t) необходимо линейным устройством выделить с минимальной среднеквадратической погрешностью процесс Лпр(0. связанный с %(t) некоторой линейной операцией, например операцией дифференцирования, сдвига по времени. В простейшем случае процесс ЯПр(0 совпадает с Я(£).

Первоначально теория оптимальной линейной фильтрации была разработана А. Н. Колмогоровым и Н. Винером для случая, когда процессы X(t) и n(t) являются стационарными, стационарно связанными случайными процессами и имеют нулевое математическое ожидание [39]. Фильтр полагался стационарным и предназначенным для выделения процесса %{t) с минимальной ошибкой в установившемся режиме. В дальнейшем теория оптимальной линейной фильтрации была существенно развита и рассматривает теперь выделяемые процессы Я(£) и помехи, описываемые как стационарными, так и нестационарными случайными процессами, учитывает требование конечной длительности переходного процесса в фильтре, требование получения минимума среднего квадрата ошибки в любой момент времени после начала фильтрации и ряд других факторов. В настоящее время в этой теории сложились два основных подхода. Один из них основан на выводе и последующем решении интегральных уравнений для импульсной переходной функции оптимального фильтра. Этот подход рассматривается в § 8.2, 8.3 данной главы. Второй подход, связанный с использованием метода пространства состояний, обсуждается в § 8.4, 8.5.

В связи с тем, что при использовании теории оптимальной линейной фильтрации оптимальный фильтр в контуре следящей системы ищется в классе линейных устройств, отметим следующее. Если процессы %(t) и n{t) имеют нормальный закон распределения, то, как показано в [40], оптимальный фильтр, выделяющий процесс Я(0 из смеси r{t) с минимальной среднеквадратической ошибкой, является линейным. Для его нахождения достаточно знать корреляционные функции и математические ожидания процессов %{t) и n(t).

Если законы распределения процессов %(t) и n(t) отличаются от нормального, то оптимальный фильтр может быть нелинейным. Однако для его синтеза необходимо знать моментные функции процессов X(t) и n(t) третьего и более высоких порядков. Часто при проектировании известны лишь корреляционные функции и математические ожидания выделяемого процесса %(t) и помехи n{t). При такой ограниченной информации о статистических характеристиках процессов %{t) и n(t) синтез оптимального фильтра может быть проведен только в рамках теории оптимальной линейной фильтрации.

- Интегральные уравнения оптимальных фильтров

Познакомимся с выводом интегрального уравнения для импульсной переходной функции оптимального фильтра, приняв следующие условия его работы. Пусть на вход фильтра поступает аддитивная смесь r(t), описываемая выражением (8.1). Процесс %{t) и помеха n(t) являются стационарными и стационарно связанными случайными процессами с нулевыми математическими ожиданиями и известными корреляционными функциями. Рассмотрим

случай, когда оптимальный фильтр должен выделять из смеси r(t) с минимальной среднеквадратической ошибкой в установившемся режиме сам процесс Х(^). В рассматриваемых условиях оптимальный фильтр оказывается стационарным и может быть описан импульсной переходной функцией £0(т), которая для физически реализуемого фильтра удовлетворяет условию |*о(т)=0 при т<0. Выведем уравнение, определяющее функцию £0(т).

В установившемся режиме процесс y(t) на выходе произвольного, физически реализуемого фильтра с импульсной переходной функцией йфт), вызванный воздействием r(t), определяется соотношением

y(t)=--[r(t—x)g(x)d%.	(8.5)

о

Так как математические ожидания процессов \{t) и y(t) равны нулю, то дисперсия ошибки фильтрации

<=M{[y(t)-X(t)?}.	(8.6)

Подставляя (8.5) в (8.6), получаем

= М {№{t)}—2M |х (l)jr(t—т)£(т)сгт| +

{

со	со	.

\r(t—x)g{x)dx \r(t — 0)g(Q)dQ . b	b	J

Внося функцию %(t) под знак интеграла, меняя местами операции интегрирования и вычисления математического ожидания и учитывая стационарность процессов %(t), r(t) и равенство нулю их математических ожиданий, находим выражение для дисперсии а2х ошибки фильтрации

00	со	со

о2х=о\ —2	\Rrb{x)g{x)dx + fg(T) \Rr{x — Q)gl(Q)dQdx, (8.7)

b	b b

где o2x = R\ (0) =M{'k'1(t)} — дисперсия процесса %{t)\

RrX{x)^M{r{t — x)l{t)}\ RT(x — Q)=M {r (t—t) r (t — G)};

Ri (t), Rr{x), Rr\{x) — соответственно корреляционные и взаимнокорреляционные функции процессов k(t) и r{t).

Для определения импульсной переходной функции £0(т) оптимального фильтра, которая минимизирует величину а2х, обратимся к методам вариационного исчисления. Введем вариацию импульсной переходной функции £(т) и представим ее в виде

^W=^oW+yxn(0,	(8.8)

где ип(0 — произвольная функция того же класса, что и £0(т); у — множитель Лагранжа, не зависящий от ип(т). Подставив (8.8) в (8.7), получим

(8.9)

оаж = D — D0—2 у Dr + у2 П2,

оо

Rri СО—J Rr (т— 0) So (0) d 0

0

£>2 = fxn (x)\Rr (x— 0) x„ (0) d 0 dx;

b о

d x;

(8.10)

(8.11)

где

£)0=ст2жшш — значение ст2ж при у=0, т. е. при импульсной переходной функции фильтра, равной g'o(x).

Оптимальная импульсная переходная функция g0(x), которой соответствует минимум дисперсии о2ж, должна удовлетворять при произвольной функции хп(х) следующим условиям, вытекающим из правил вариационного исчисления:

(8.12)

(8.13)

у=0, представим

(8.14)

(8.15)

dD/d y|v=0= О,
d*D/df |v=0>0.

Продифференцировав (8.9) по у и положив (8.12) и (8.13) в форме

£>! = о,
п2>0.

Записывая выражение (8.11) для D2 в виде

П2 = М |^n(x)r(t—x)dxj ,

убеждаемся, что соотношение (8.15) выполняется при любой функции хп(х) и не предъявляет каких-либо требований к импульсной переходной функции g0 (х) оптимального фильтра.

Из (8.10) следует, что равенство (8.14) имеет место при произвольной функции хп(т), если выполняется условие

#rJl(T) = f#r(x— 0)go(0M0 при X > 0.	(8.16)

о

Выражение (8.16) является интегральным уравнением, получившим название уравнения Винера. Его решение определяет импульсную переходную функцию оптимального фильтра.

При изменении требований к фильтру и при изменении статистических свойств процесса %(t) и помехи n(t) интегральное уравнение для импульсной переходной функции оптимального фильтра также изменяется. В некоторых случаях требуют, чтобы длительность переходного процесса в оптимальном фильтре не превышала время ty. Импульсная переходная функция такого фильтра должна удовлетворять соотношению £о(т)=0 при i>ty. Интегральное уравнение для импульсной переходной функции оптимального фильтра с ограниченной длительностью переходного процесса выводится аналогично (8.16) и в случае отсутствия корреляции между сообщением и помехой имеет вид

RK (т) = |яг(т—6)go(0)d(0),

о

(8.17)

ty ^ t > о.

Если процесс (t) и помеха n(t) являются нестационарными случайными процессами или требуется обеспечить минимум среднего квадрата ошибки выделения процесса К(t) в любой момент времени после подачи смеси r(t) иа вход фильтра, то оптимальный фильтр оказывается нестационарным. Процесс на выходе линейного нестационарного фильтра описывается соотношением

t

y{t) = \ r(Q)g(t, Q)d 0,	(8.18)

О

где g{t, 0) — импульсная переходная функция нестационарного фильтра. Заменив выражение (8.5) па (8.18) и проведя выкладки, аналогичные выполненным ранее, получим интегральное уравнение

t

RrX(v, /) = j’go(b 6)Kr(v. O)d0,	O<0<*,	(8.19)

о

где Rr(v, 6), <Rrx(v' 0—корреляционная и взаимная корреляционная функция нестационарных процессов r(t) и K{i).

Напомним, что импульсная переходная функция £ф0(1, 0) оптимального нестационарного фильтра в контуре следящей системы связана с функцией g0(t, 0), определяемой (8.19), интегральным уравнением (8.4).

Найти решение интегральных уравнений для импульсной переходной функции оптимального фильтра в общем случае нелегко. В § 8.3 рассматривается ряд важных частных случаев, когда это удается сделать успешно.

- Синтез оптимальных линейных фильтров на основе решения интегральных уравнений

Оптимальный нереализуемый физически фильтр. Решение интегрального уравнения (8.16), определяющее импульсную переходную функцию физически реализуемого оптимального фильтра с постоянными параметрами и неограниченной длительностью переходного процесса, связано с определенными трудностями. Значительно проще найти характеристики оптимального фильтра, к которому не предъявляется требование физической реализуемости, т. е. нереализуемого физически фильтра. Хотя такой фильтр не может быть осуществлен на практике, тем не менее нахождение его характеристик представляет определенный интерес. Действительно, оптимальный физически реализуемый фильтр ищется в более узком классе устройств, чем нереализуемый. Поэтому соответствующая ему дисперсия ошибки не может быть сделана меньшей, чем в нереализуемом физически фильтре. Величина дисперсии, найденная для нереализуемого фильтра, может быть полезной для практики оценкой снизу для дисперсии ошибки в реализуемом оптимальном фильтре.

Процесс y(t) на выходе фильтра, к которому не предъявляется требование физической реализуемости, описывается выражением

y(t)= J r(t—T)g(r)dT.	(8.20)

Путем замены в проведенных ранее выкладках (8.5) на (8.20) нетрудно убедиться, что интегральное уравнение для импульсной характеристики нереализуемого физически оптимального фильтра с постоянными параметрами имеет вид

^гя.(’1)= J Яг(т—0)go(0) dQ, — оо< т<оо.	(8.21)

— со

Уравнение (8.21) в отличие от (8.16) должно удовлетворяться не только при положительных, но и при отрицательных значениях т. Уравнение (8.21) решается значительно проще, чем (8.16). Для получения решения преобразуем обе части этого уравнения по Фурье. Приняв во внимание, что правая часть уравнения представляет собой свертку функций Rr{x) и £0(т) и ее изображение равно произведению изображений этих функций, получим

5^((о) = 5г((о)Ф(/со),	(8.22)

где Sn (со) — взаимная спектральная плотность процессов r(t) и K(t); Ф(/со) — комплексный коэффициент передачи нереализуемого физически оптимального фильтра.

Из (8.22) вытекает выражение для Ф(/со):

Ф (/ со) = Srl (со)/Sr (со).	(8.23)

В общем случае входящие в (8.23) спектральные плотности определяются выражениями:

Sri (ю)= Si (®) + Sni (ю)>

Sr (ю) = Si (со) + S„i (со) + Sin (со) -f- Sn (со).

Если процессы %{t) и 'n{t) не коррелированы, то

5„*,(<B) = SXn (со) = 0 и

Srl N = Sb (со), Sr (со) = Si (со) + Sn (со).	(8.24)

Ф(/со)

$1 (со) + Sn (со)

(8.25)

Подставив (8.24) в (8.23), найдем комплексный коэффициент передачи оптимального нереализуемого физически фильтра для рассматриваемого случая

Оптимальный фильтр, как следует из (8.25), должен иметь больший коэффициент передачи на частотах, где спектральная плотность помехи относительно мала, и уменьшаться на частотах, где она велика.

Оптимальный физически реализуемый фильтр. Комплексный коэффициент передачи оптимального физически реализуемого фильтра, импульсная переходная функция которого удовлетворяет уравнению (8.16), как показано ниже, описывается выражением

- °°	1	00 S , (со)

Ф(/со) =	 Г е~/(от—, Г ——	е^Мсойт, (8.26)

У (/со) 0'L 2n_JBT( —/в)

где

|¥(/<B)l2 = Sr(<B);	(8.27)

xF(/co) — функция, все нули и полюсы-которой лежат в верхней полуплоскости комплексной переменной со; 4f(—/со) — функция, комплексно-сопряженная гР(/со), все нули и полюсы которой лежат в нижней полуплоскости комплексной переменной со.

Формула (8.26) выводится следующим образом. Уравнение (8.16) для импульсной переходной функции оптимального физически реализуемого фильтра решалось бы очень просто, если бы смесь r(t) была белым шумом с функцией корреляции Rr(т)=6(т). В этом случае

go (т) = ЯгЯ, СО при т>0 и g0 (т) = 0 при т<0.

Учитывая это, представим оптимальный фильтр в виде последовательного соединения двух фильтров (рис. 8.3). Первый преобразует смесь r(t) в белый шум

rt(t) со спектральной плотностью Sri((o) = l, вто- ,,, рой оптимальным образом выделяет процесс X(t) У -д из смеси ri(t). Комплексный коэффициент передачи Ф(/м) оптимального фильтра при этом равен произведению коэффициентов передачи первого и Рис. 8.3	второго фильтров:

ф(/м) = Фх (/со) Ф2 (/со).	(8.28)

Коэффициент передачи <Di(/u>) первого фильтра примем равным

®i(/<»)= 1/¥(/«).	(8.29)

Из определения функции Т (/со) следует, что фильтр с таким коэффициентом передачи устойчив и физически реализуем. Спектральная плотность процесса f](t) на его выходе равна

Sri И = I (/ м)|2 S, (со) = 1.

Импульсная переходная функция g20(т) фильтра Ф2 описывается уравнением, аналогичным (8.16):

со

(т) = f ^ri (Т — 0) ^20 (0) d 0 При г ^ 0. о

Так как смесь n{t) является белым шумом с функцией корреляции ^г1(т—0) = = 6(т—0), то

£го (т) = RrlX (т) при т>0 и £2о(т) = 0 при т<0. Следовательно, коэффициент передачи оптимального фильтра Ф2 равен

со

ф2 (/ а>)= J* R (т) е~1атйх.	(8.30)

0_

со

= м

\ Г (t — v) gx (v) b

d v

4< + T)

Представим взаимную корреляционную функцию Rri^(x) в виде ^(т) = М{г1(0А(^ + т)> =

где gi(v) — импульсная переходная функция фильтра Ф^

Внеся функцию Я(^+т) под знак интеграла и поменяв местами операции интегрирования и вычисления математического ожидания, получим

со

/?г1Я,(т) = 1/?гЯ,^ + т)йМс!У.	(8.31)

о

Выразим функцию Rrl) (т) через спектральную плотность (со). Преобразуем для этого обе части равенства (8.31) по Фурье:

оо оо

5Г1 ?. и = I I RTl, <v + т) Si (V) d V e_;o)T dr =

—оо О

= Jgi (v) e,<BV d v J Яг Д v + т) e->“<v+T>d r = Фг ( - / <o) 5 ^ (a>).	(8.32)

0	—GO

Подстановка в жепию (8.26).

1

2я

I

е/сот

(8.28) соотношений

Т(-/Ш) (8.29), (8.30),

diо. (8.33)

(8.33)

приводит к выра-

Взаимная корреляционная функция ^г1Дт)> связанная c Srl^(cо) преобразованием Фурье, с учетом (8.32) и (8.29) записывается в виде

Ф (/ со) =

I

g—/сот 1

4' (/ Ш) oi 2 п

I

\ (“)

|¥(/со) I2

т ( - / 0>)

(ш) + Sn (ю).

е/“х d со d т,

(8.34)

Если сообщение Ц() и помеха n(t) не коррелированы, то формула (8.26) с учетом (8.24) принимает вид

Для проведения практических расчетов формулу (8.34) удобно дополнительно преобразовать.

(со) _ у dj Т ( — / (о)	£ (О—Vi

f S — +ь,

i СО —ТЦ

(8.35)

Если отношение 5?Дсо)ЛР(—/со) не имеет кратных полюсов, то его можно разложить на простые дроби

где Vi — полюсы отношения 5^(ю)/чЕ(—/со), расположенные в верхней полуплоскости комплексной переменной со; т], — полюсы, расположенные в нижней полуплоскости; k — целая часть отношения 5^(со)/чЕ(—/со).

Коэффициенты cti в разложении (8.35) вычисляются по формуле

о* = 1(и—vt)Sx (<»)/¥( — /со)]	(8.36)

Рассмотрим результат вычисления внутреннего интеграла в формуле (8.34) для каждого слагаемого разложения (8.35). Первая сумма простых дробей представляет собой функцию комплексной переменной, все полюсы которой расположены в верхней полуплоскости. Преобразование Фурье такой функции дает [41] временную функцию рДт), удовлетворяющую условию Pi(t)=0 при т<0. Аналогично преобразование второй суммы 2г дает функцию (Зг(т), которая равна нулю при т>0. Преобразование целой части k формирует дельта-функцию.

Если бы пределы внешнего интеграла в (8.34) были равны —оо, оо, то он являлся бы преобразованием Фурье, обратным по отношению ‘к внутреннему интегралу, и результат интегрирования

00

0.

0—/сот _L

- л;

S?>)
Y(-/ ®)

X e/cox d со d % =	+& =

S, (m)

T (- / ®)

(8.37)

был бы равен 5^(co)/'F(—/со). Так как в действительности внешний интеграл вычисляется в пределах О^т^оо, то функция рг(т) не подвергается интегрированию и результат интегрирования определяется только преобразованием функции (т) и дельтафункции. В итоге

где операция [ ]+ означает, что в разложении Sx (со)/Д(—/со) на простые дроби необходимо удержать целую часть и дроби, соответствующие полюсам, расположенным в верхней полуплоскости комплексной переменной со.

Ф (/ со) =

1	S. (со)

V и а)

+

(8.38)

С учетом (8.37) выражение для комплексного коэффициента передачи оптимального фильтра примет вид

Процедура вычисления Ф (/со) по формуле (8.38), как следует из предыдущего изложения, складывается из следующих операций:

- Записывается спектральная плотность Sr(со) смеси полезного сообщения п помехи. Функция Sr(co) представляется в виде

Д.(со)==Д(/со)Д(-/со).

- Образуется отношение 5^(co)/xF(—/со). Оно разлагается на простые дроби. В полученном разложении удерживается целая часть и дроби, соответствующие полюсам, находящимся в верхней полуплоскости комплексной переменной со. Дроби, соответствующие полюсам, расположенным в нижней полуплоскости, отбрасываются. Выделенная часть обозначается символом [ ]+.

- Записывается отношение [ Д/Д1 (/со), которое и представляет собой искомый комплексный коэффициент передачи оптимального фильтра.

Заметим, что если отношение Sji_(co)/vF(—/м) имеет кратные полюсы, то формула (8.38) остается справедливой. Необходимо только учесть, что каждому полюсу кратности я в разложении Sji((o)/4f(—/со) на простые дроби соответствует сумма вида

и

ад

(a-Vf)*

У*)1

Y(-/co)

где

1

7-1

ац =

d со1

7-1

(со-у;)и-'+1 ’

Рассмотрим пример нахождения оптимальных фильтров. Пример 8.1. Для системы, структурная схема которой показана на рис. 8.4, найдем коэффициент передачи K{jсо) оптималь-

(ш — /» (шф ///с)

Чг(-/и) (со2 ф Ц2) ( — /шеф/) и разложим его на простые дроби Sx((0)/W(—/C0):

+ ■

ного фильтра, обеспечивающего минимум дисперсии ошибки слежения в установившемся режиме, при выполнении следующих условий: 1) крутизна характеристики дискриминатора 5Д известна, 2) спектральная плотность задающего воздействия X(t) равна Sx (со) =2р,а\/(м2 + р,2), 3) помеха %(t) не коррелирована с воздействием X(t) и аппроксимируется белым шумом со спектральной плотностью Sg (0). В § 8.1 показано, что первым шагом решения рассматриваемой задачи является определение оптимального коэффициента передачи Ф(/со) эквивалентного фильтра, выделяющего процесс к {t) с минимальной среднеквадратической ошибкой из смеси:

r(t) = X (t) +Е (/)/S„ = X (t) ф n (t).	Puc- 8A

В данной задаче спектральная плотность смеси r(t) равна

S- (0) со2 с2 ф Р

Sr Н=5,Н + 5П (со)

S2n

(О2 -)- (I2

где с2 = 5„ (0) =Sg (0)/52д — спектральная плотность помехи, приведенной ко входу дискриминатора; /2 = р,2с2ф2р,ст\. В соответствии с общей методикой нахождения комплексного коэффициента передачи оптимального фильтра представим 5г(со) в виде произведения функций xY(ja>) и 4f(—/со)

/шеф/ — j и с ф /

что

Sr (со) =

/ ш ф ц — 1 и + ц Из (8.39) и определения функций 'FQ'co)

(8.39)

и Чг(—/со) вытекает,

4r(/to) = /-(0С + / , ф(- / и ф Р

Запишем отношение

S.(co) 2ца\ ( — /шфр)

-/ со) =

—/шеф/ — / ш ф Ц

(8.40)

со— щ ' соф///с

Г %(«) '

LT(-/a>)J +

Следовательно,

Ф (/ со) = []+/¥(/ CD) = .

. 2 _J

цс ф I /софр

2(ха2

(цс ф I) и со с ф О 167

ф / со Тэ

(8.41)

Отбрасывая второе слагаемое, соответствующее полюсу, расположенному в нижней полуплоскости, и определяя по формуле (8.36), что коэффициент ai = 2pa** //(цс + 0> получаем

К =

2№\	=	Р

(\1С-\-1)1	1 + р + 1/1 +Р

Т =

1 э

с	1

/	р Т/1 + р

где

p = 2o\/nc2 = Sx (0)/Sn (0) — отношение спектральных плотностей процесса А,(0 и помехи n(t).

Фильтр с коэффициентом передачи (8.41) может быть выполнен в виде последовательного соединения интегрирующей /?С-цепи с постоянной времени Т3 и безынерционного звена с коэффициентом передачи k3. Параметры k3 и Тэ зависят от ширины спектра воздействия X{t), характеризуемой величиной ц, и уровня помехи. Зависимость параметров k3 и Тэ от величины р = 5д, (0)/5„(0) изображена на рис. 8.5. Как видно из рисунка, при уменьшении спектральной плотности помехи Sn (0) коэффициент k3 растет, стремясь в пределе к единице, а постоянная времени Тэ фильтра уменьшается. Объясняется это тем, что при малой интенсивности помехи основной вклад в ошибку фильтрации вносит составляющая, вызванная искажением процесса А(Д при его прохождении через фильтр. Для ее уменьшения необходимо повышать коэффициент передачи фильтра k3 и расширять его полосу пропускания, что и достигается уменьшением постоянной времени фильтра Т3. При Sn = 0 постоянная Т3 = 0, и оптимальный фильтр становится безынерционным. Напротив, при увеличении спектральной плотности помехи растет вызванная ею составляющая ошибки фильтрации. Для того чтобы уменьшить ее, в оптимальном фильтре уменьшается коэффициент передачи k3 и путем увеличения постоянной времени Т3 сужается его полоса пропускания.

Комплексный коэффициент передачи KU со)	оптимального

-1 k 5д 1	/ со Т* ф

К и со) =

] Ф (/' со) 5д 1—Ф (/ со)

(8.42)

фильтра в контуре следящей системы, связанный с коэффициентом передачи соотношением (8.3), равен

где k = Y 1+Р—1; ^ф=1/ц-

Из (8.42) следует, что оптимальный фильтр в контуре следящей системы также состоит из последовательно включенных безынерционного и инерционного звеньев с параметрами, зависящими от характеристик задающего воздействия X(t) и интенсивности помехи. Определенное удобство возникает в связи с тем, что постоянная времени Тф фильтра зависит от ширины спектра процесса A (t) и не зависит от уровня помехи. Поэтому при изменении уровня помехи в оптимальном фильтре достаточно изменять только коэффициент передачи безынерционного звена.

Оптимальный фильтр при помехе, являющейся белым шумом.

Формула (8.38) справедлива при помехе, спектральная плотность которой может зависеть от частоты. Частным, но весьма важным и распространенным на практике является случай, когда помеха n(t) аппроксимируется белым шумом со спектральной плотностью Sn (со) =5П (0), а спектральная плотность Sx (со) сообщения описывается дробно-рациональной функцией вида Sx (со) = = Р (а>2) /2) (со2), где порядок степенного полинома 2) (са2) превышает порядок полинома Р(со2).

Можно показать [42, 20], что комплексный коэффициент передачи оптимального фильтра в рассматриваемом случае равен

Ф (/со) = 1 -l/S^Oj/Y (/СО).	(8.43)

Упрощение вычисления комплексного коэффициента передачи Ф(/со) оптимального фильтра по формуле (8.43) по сравнению с

- состоит в том, что исключается операция разложения отношения 5а,(а>)ЛР(—/со) на простые дроби.

Применим формулу (8.43) для синтеза фильтра при условиях, указанных в примере 8.1. Функция 'V(jco) в данном случае определяется выражением

- , где c="l/Sn(0). Подставив его в (8.43), получим результат совпадающий с (8.41):

c(/a> + |i)	/-щ.	2 ца\ 1

Ф (/ со) = 1 —	=	—		.

j (ОС I	/ СО С + / (X С -f- /	/ И С + /

Дисперсия ошибки фильтрации при использовании оптимального фильтра определяется выражением (8.7) при замене в нем функции £(т) на Яо(т). Внутренний интеграл последнего слагаемого в (8.7) с учетом (8.16) равен Rr^{т). Поэтому дисперсия ошибки фильтрации описывается следующими соотношениями:

<У*х мин = о\—[ g0 (т) RrX (т)йт	(8.44)

о

или

^2*мин = ст\— f go(T)f £о(0)Яг(т—6)d6dT.	(8.45)

о	о

Выразим величину о2жмин через спектральные характеристики процессов X(t), r(t) и комплексный коэффициент передачи Ф(/со) оптимального физически реализуемого фильтра, связанный с его импульсной переходной функцией g0(x) преобразованием Фурье

Ф (/ со) = J g0 (т) e-iat d т.	(8.46)

о

Из результатов, приведенных в предыдущих главах, следует, что

- Sx{a)da,	(8.47)

З1 	го

(8.48)

RT (0 _ х) = -L г sr (со) еМ0-*» d со,

2 п J

где Sx(со), 5r(co) — спектральные плотности процессов %(t) и r(t).

Подставив выражения (8.47), (8.48) в (8.45) и изменив порядок интегрирования во втором слагаемом, получим

®а*иин = т j (ш) 5Г (со) f gy (т) е jaTdx х

1 п — «о	О

X J (0) е;“е ^ 0] со.	(8.49)

о

С учетом (8.46) выражение (8.49) преобразуется в следующую формулу для вычисления дисперсии ошибки фильтрации:

°2*мин = ~ J [\и—5г(со)|Ф(/со)|21 d(0.	(8.50)

^ ГС

S* (®) $п (и) ,

—-	 а со.

Sx (<o)+Sn(<o)

х мин -

2 п

(8.51)

Можно показать, что формула (8.50) справедлива также для нереализуемого физически фильтра. Подставив в (8.50) выражение (8.25) для коэффициента передачи такого фильтра, получим

Из формулы (8.51) следует, что предельная погрешность фильтрации тем меньше, чем меньше перекрываются спектры процессов А,(0 и n(t).

В распространенном случае, когда оптимальный фильтр должен выделить процесс Я(0 из смеси с помехой, которая не зависит от А,(0 и является белым шумом со спектральной плотностью Sn{0), дисперсию ошибки можно найти по общей формуле (8.50). При этом в ней следует положить 5г(со) =5^ (со) 4-5„(0). Однако в рассматриваемом случае более удобно определять величину а?,х мин по формуле

o**MBH = 5n(0)go(0).	(8.52)

Формула (8.52) выводится следующим образом. В рассматриваемом случае выполняются соотношения:

R Г (Т) = Rx (т) + Rn (X) = Rx (т) + Sn (0) б (т),	(8.53)

<а54>

где Rп(т), Sn(0) — корреляционная функция и спектральная плотность помехи n(t).

Выражение (8.44) с учетом (8.54) приобретает вид

Со

о*х мин = а\ — J Rx (т) g0 (Т) d X.	(8.55)

о

Подставив (8.53), (8.54) в уравнение (8.16), кроме того, получим

Со

\ (Т) = go (X) Sn (0) + f R% (x - 0) go (0) d 0.	(8.56)

b

Полагая в (8.56) т = 0 и сравнивая (8.55) и (8.56), приходим к выражению (8.52).

Применим соотношение (8.52) для определения дисперсии ошибки фильтрации в системе с оптимальным фильтром, найденным в примере 8.1. Значение импульсной переходной функции £о(0) для фильтра с коэффициентом передачи (8.41) равно

^о(0) = Нш/(вФ(/(в) = Аэ/7’э = [х()/г 1 +р— 1).	(8.57)

Подставив в формулу (8.52) выражение (8.57) и 5п(0)=с2, получим

о2* мин = 2 а\!( 1 +КТ + Р).	(8.58)

- Синтез оптимальных линейных фильтров методом пространства состояний

Для синтеза оптимальных линейных фильтров в настоящее время широко используется методика, предложенная Р. Калманом. Фильтры, синтезированные на основе этой, методики, часто называют фильтрами Калмана. Синтез фильтров Калмана основан на представлении фильтруемого процесса Х(/) в виде компоненты или линейной комбинации компонент векторного процесса x(t), отображающего процесс h(t) в пространстве, называемом пространством состояний. Поэтому синтез таких фильтров называют также синтезом фильтров методом пространства состояний.

Использование метода пространства состояний позволяет синтезировать как стационарные, так и нестационарные оптимальные фильтры. Напомним, что оптимальный линейный фильтр оказывается нестационарным, если процесс Х(/) или помеха являются нестационарными случайными процессами, а также в тех случаях, когда требуется минимизировать дисперсию ошибки фильтрации не только в установившемся режиме, но и в любой момент времени после начала фильтрации. Весьма эффективно применение метода пространства состояний при синтезе оптимальных фильтров, имеющих несколько входов.

Процесс х(£), используемый при синтезе оптимальных фильтров методом пространства состояний, является многомерным марковским процессом. Поэтому синтез фильтров этим методом тесно смыкается с общей теорией нелинейной фильтрации марковских случайных процессов, разработанной Р. Л. Стратоновичем [43, 44]. В гл. 9 будет показано, что из этой теории вытекают, как частный случай, основные соотношения для оптимальных фильтров Калмана.	1

Описание фильтруемого процесса. Рассмотрение методики синтеза оптимальных линейных фильтров методом пространства состояний начнем с пояснения возможности представления фильтруемого процесса, которым в системах радиоавтоматики является задающее воздействие X(t), в виде компоненты или линейной комбинации компонент марковского процесса. Поставив своей задачей правильное отображение статистических свойств процесса 'k(t),

его можно представить как решение линейного стохастического дифференциального уравнения п-то порядка

A(p)l{t)^k1B{p)x(t),	(8.59)

где

А(р) = рп +an_lP^ + . . ,+а0;

В(р) = Ьтрт + Ьт_1р'п-1+ . . . + blP+ 1;

x(t) — белый шум со спектральной плотностью 5К(0), msgn— 1. Уравнение (8.59) описывает модель формирования процесса 'K(t), в соответствии с которой процесс %{t) образуется на выходе фильтра с коэффициентом передачи

Kf (р) ~КВ (р)/А (р)	(8.60)

йрй подаче на его вход формирующего шума x(t). Представление процесса %(t) как процесса на выходе формирующего фильтра является достаточно универсальным. Так, если при синтезе оптимального линейного фильтра задана, как это полагалось в § 8.2,

- спектральная плотность (со) процесса А,(0, то его можно рассматривать как эффект на выходе формирующего фильтра (8.60) в установившемся режиме. Для этого достаточно приравнять

5кИ = |^/(/м)|25и(0),	(8.61)

определить из этого условия комплексный коэффициент передачи Kf{jю) и восстановить по Д/(/со) дифференциальное уравнение формирующего фильтра.

Переход от процесса \(t), описываемого уравнением (8.59), к марковскому процессу x(t) аналогичен рассмотренному в гл. 7 представлению процессов в нелинейной следящей системе с помощью марковского процесса. Заменой переменных уравнение (8.59) можно представить в виде системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка, в правые части которых входит белый шум, но не входят его производные. Если В(р) ~ 1, то указанный переход выполняется с помощью простейшей замены переменных

dxjdt = х2,

dx^/dt — x з,	(8.62)

dxn_Jdt = xn (t),

где

Xi{t) = l{t).

Уравнение (8.59) в новых переменных записывается в виде

dxjdt=- — dn^Xn— . . . — a0x1 + k1x(t).	(8.63)

Совокупность компонент X\(t), xz{t)	xn(t), удовлетворяющих

уравнениям (8.62), (8.63), образует вектор-функцию, описываю-

щую многомерный марковский процесс х(/) в я-мерном пространстве (пространстве состояний). Систему уравнений (8.62), (8.63) можно записать в векторной форме

dx/dt = Fx(t) + Hx(t),	(8.64)

F =

I

| ' 0 1 | 0 . | . . 0 |  | г° 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 1 | . . 0 | н= | 0 |
| _ а0~ | «1 | — а«-1- |  | -к- |

(8.65)

где х — я-мерный вектор-столбец с компонентами Xi(t), х2(0> • • • > х«(0; F и Н — соответственно матрица и вектор-столбец вида

Фильтруемый процесс %(t) при таком подходе является первой компонентой х\ (/) векторного процесса х(^) и связан с ним соотношением %(t) =Х\ (t) = cxx(t), где с*, — я-мерный вектор-строка вида с^ =[1000 ... 0].

Если в уравнении (8.59) коэффициенты bi, b2, • • •, Ьт отличны от нуля, то представление его в виде системы уравнений первого порядка с белыми шумами в правых частях усложняется, так как при замене переменных (8.62) в последнем уравнении системы появляются производные белого шума. Один из способов, позволяющих избежать появления производных белого шума, описан в гл. 7. Еще один из таких способов состоит в следующем. Вводится новая переменная Xi(t), связанная с X(t) соотношением

X(t) = B(p)x1(t).	(8.66)

После подстановки (8.66) в уравнение (8.59) оно записывается в виде

A(p)x1(t) = k1K(t),	(8.67)

т. е. сводится к рассмотренному ранее случаю В(р) = 1. Уравнение (8.67) может быть представлено в виде векторного уравнения (8.64), где матрица F и вектор-столбец Н по-прежнему определяются выражениями (8.65). В отличие от предыдущего случая процесс X(t) при рассматриваемом способе замены переменных выражается, как следует из (8.66), (8.62), через несколько компонент векторного процесса х(^). Так, например, если

В(р)^\ + рТ1,

k(t) = x1(t) + T1x2{t).

Связь между процессом X(t) и n-мерным вектором х(^) устанавливается в данном случае выражением lk(t)=c}x.(t), где с^— вектор-строка вида = = [1 Г, 0...0].

Еще один способ перехода от уравнения (8.59), в котором коэффициенты Ъь Ь2,..., Ьт отличны от нуля, к системе уравнений первого порядка с воздействиями в виде белого шума описан в [20].

Проведенное рассмотрение показывает, что для широкого круга задач фильтруемый процесс X(t) можно представить в виде отдельной компоненты или линейной комбинации нескольких компонент векторного марковского процесса.

На практике возникают также задачи, в которых фильтруемый процесс (задающее воздействие) описывается дифференциальным уравнением' или системой дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. При синтезе сглаживающих цепей слож-

ных следящих систем, имеющих несколько чувствительных элементов, например измерители угла и угловой скорости, на входы оптимизируемого фильтра поступают в смеси с шумом несколько компонент фильтруемого процесса или фильтруемый процесс в смеси с различными помехами. Чтобы охватить эти, а также другие возможные случаи, постановка задачи синтеза оптимального линейного фильтра методом пространства состояний формулируется следующим образом.	,

Постановка задачи. Предполагается, что векторный процесс х(^), описывающий фильтруемый процесс X(t) в «-мерном пространстве состояний, удовлетворяет векторному дифференциальному уравнению

dx/ctt = F(/)x(0 + H(/)Jt(f),	(8.68)

где х(^) — вектор-функция, содержащая п компонент; F(^) — квадратная матрица размером «ХЩ зависящая в общем случае от времени; %{t) — вектор формирующих белых шумов, состоящий из / компонент; Н (t) — матрица размером nxl.

Корреляционная матрица шумов x(t) имеет вид

R* (t, 0) = М {х (t)	(0)} = Q (0 6 (/—0),	(8.69)

где Q(^) — квадратная матрица размером lXl\ т — знак транспонирования.

Как видно из (8.69), шум n(t) в общем случае предполагается нестационарным.

Процесс X(t) связан с вектором х(^) соотношением

40 = с Л X (0,

где ся — вектор-строка, содержащая п элементов.

Синтезируемый фильтр в общем случае имеет несколько входов, на которые могут поступать в смеси с шумом процессы, являющиеся компонентами вектора х(^). Совокупность процессов на т входах фильтров образует векторный наблюдаемый процесс

r(/) = C(f)x(/) + n(0,	(8.70)

где г(^) — вектор-функция, состоящая из т элементов; С(/) — матрица размера тхщ n(t) — m-мерный вектор белых шумов (помех) с корреляционной матрицей

R {t, 6) = R (0 б (t—0),	(8.71)

где R(0 — положительно определенная квадратная матрица размером яхт, характеризующая интенсивность и взаимную корреляцию помех на входах фильтра.

Во многих случаях процесс r(t) скалярный и представляет собой аддитивную смесь фильтруемого процесса %{t) и помехи, являющейся белым шумом. В этом случае С(^) — матрица размером 1ХЩ т. е. вектор-строка, совпадающий с с*,.

Наблюдаемый процесс г (t) поступает на вход фильтра, начиная с момента t = 0. Процесс х(/) и помеха п(^) полагаются независимыми. Фильтр должен обеспечить выделение процесса %(t) с минимальной среднеквадратической ошибкой в любой момент времени t^O.

Уравнения оптимального фильтра. Уравнения, определяющие структуру и характеристики оптимального фильтра при рассматриваемой постановке задачи, могут быть получены различными способами [42, 45]. Так как вывод их оказывается весьма громоздким, ограничимся здесь обсуждением конечных результатов.

Структура оптимального фильтра описывается векторным дифференциальным уравнением

d xjdt = F (t) x0 (t) + K0 (t) [r (t)-C (0 x0 (0),	(8.72)

где x0(/) — векторный процесс на выходе оптимального фильтра, воспроизводящий с некоторой ошибкой процесс х(/), начальное значение хо(0) процесса х0(/) принимается равным нулю; Ко (0 — матрица переменных коэффициентов.

Входящая в уравнение (8.72) матрица Ко (0 определяется выражением

К0 (0 = D (^) Ст R-1 (t),	(8.73)

где R-1 (0 — матрица, обратная матрице R(/); D(/) — матрица дисперсий ошибок фильтрации, равная

D (0 = А4 {[х (0—х0 (0] [х(0-хо(0Г}.	(8.74)

Матрица D(^) — квадратная, симметрическая, размером пХп. Ее элементами являются дисперсии и взаимные дисперсии ошибок фильтрации отдельных составляющих вектора х(0- Иногда D(/) называют матрицей ковариаций.

Изменение матрицы D(/) во времени описывается следующим уравнением:

d D/dt = F (0 D (0 + D (0 FT (0 + H (/) Q (t) HT (t) — D (0 CT (f) R~\{t) X

XC(0D(/).	(8.75)

Уравнение (8.75) является матричным нелинейным дифференциальным уравнением Риккати. Для его решения необходимо задать начальное значение матрицы дисперсий ошибок. Так как в момент t = 0 процесс хо(0) на выходе фильтра равен нулю, то, как видно из (8.74), матрица D(0) равна матрице дисперсий компонент фильтруемого процесса x(t) в момент t = 0, т. е. D(0) = = Л4{х(0)хт(0)}. Значение этой матрицы при синтезе оптимального фильтра известно.

Совокупность выражений (8.72), (8.73), (8.75) полностью определяет структуру и параметры оптимального фильтра. Обобщенная структурная схема такого фильтра, построенная по уравнению

- , изображена на рис. 8.6. Двойными линиями на этом рисунке обозначены связи между векторными процессами. Оптимальная оценка Хо(0 процесса %(t) связана с вектором хо(0 соотношением ^о(0=сххо(0- Синтезированный оптимальный фильтр, как видно из рис. 8.6, является следящей системой. Это весьма удобно для последующего отыскания оптимального фильтра, ко-

торый включается в контуре следящей системы на выходе ^дискриминатора.	#

Рис. 8.6

При решении конкретных задач уравнение (8.72) целесообразно представить в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка. По этой системе уравнений легко определяется, как показано ниже на примерах, структура оптимального фильтра.

Решение уравнения (8.75) позволяет не только найти с помощью соотношения (8.73) матрицу Ко (0 переменных коэффициентов оптимального фильтра, но и определить точность фильтрации, характеризуемую матрицей D(t).

Заметим, что задача синтеза оптимального фильтра может быть сформулирована и решена в более общем, чем это описано выше, случае, а именно, при действии на входах фильтра коррелированных помех, а также при наличии корреляции между этими помехами и формирующими шумами х(7). Соответствующие уравнения оптимальных фильтров приведены в [45].

Решение уравнений Риккати. Наиболее сложным этапом синтеза оптимальных фильтров рассматриваемым методом является решение уравнения Риккати (8.75). Как правило, оно требует применения ЭВМ.

Один из возможных способов аналитического решения этого уравнения, являющегося нелинейным дифференциальным уравнением с матрицей размером пХп, основан на замене его системой линейных дифференциальных уравнений, эквивалентных линейному матричному дифференциальному уравнению с матрицей размером 2дХ2д. Указанный переход выполняется путем представления D(t)

в виде

Vl(/) = D(0v2(0,	(8.76)

где vt(0 и v*(<) — я-мерные векторы, удовлетворяющие уравнениям

d Vl/dt = F vx + HQHT v2,	(8.77)

d v2/di = CT R-1 Cvj — FT v2 •	(8.78)

Чтобы убедиться в справедливости выполняемого перехода, представим (8.77), учитывая (8.76), в виде

D (t) v2 (0 + D (0 v2 (/) = FD (0 v3 (t) + HQHT v2 (t).	(8.79)

Заменив v2(0 в (8.79), в соответствии с (8.78) получим

[Ь (/) — FD (0 — D (/) FT + D (t) Ст R-1 CD (f) — HQHT] v2 (0 = 0.	(8.80)

При выполнении уравнения Риккати уравнение (8.80) удовлетворяется тождественно, что и доказывает правомерность представления (8.80). Выразим мат-

[М (t)'

[v2 (0 .

= G(t)

Vj (0)'

.v2 (0).

(8.81)

рицу дисперсией D(f) через ее начальное значение и переходную матрицу G(t) системы уравнений (8.77), (8.78). Матрица G(t) устанавливает следующую связь:

Представив матрицу G(l) размером 2nX2n в виде блочной матрицы, элементы которой являются матрицами размером пХп,

G (t) =

\Gn(t) G„(01

G2i(t) G22 (0 запишем на основании (8.81)

Vi (0 = Gn (t) \i (0) -f- G12 (t) v2 (0), v, (<) = <?*! (0 vi (0) + G22 (0 v2 (0).

Отсюда следует, что

Gli (t) Vt (0) + G12 (0 v2 (0) = D (0 [<?„ (t) V! (0) + G22 (0 v2 (0)].	(8.82)

Домножая обе части равенства (8.82) справа на v2_I(0) и учитывая, что Vi(0)v2-I(0) =D(0), после преобразования получаем

D (0 = [Оц (0 D (0) + С12 (0] [<?м (0 D (0) + G22 (OF1*	(8.83)

Для определения матрицы G (/) запишем систему уравнений (8.77), (8.78) в виде

d v/dt = A v (0,	(8.84)

где v(t) — составной вектор, компонентами которого являются векторы vi(0 и v2(0; А — блочная матрица вида

А =

F HQHT

Ст RC — FT

Существуют различные методы вычисления переходной матрицы для системы, описываемой уравнением (8.84). Если размер матрицы А невелик и входящие в иее матрицы F, С, Н, Q постоянны по времени, то переходную матрицу G(t) можно найти по формуле

О(0 = 5?~1{[««-АГ1}.	(8.85)

где S’-1 — операция обратного преобразования Лапласа; I — единичная матрица; [si—А]-1 — матрица, обратная si—А.

В тех случаях, когда требуется найти значения коэффициентов Ко(0 в структурной схеме оптимального фильтра только в установившемся режиме, достаточно найти установившееся значение матрицы D(/). Если, кроме того, фильтруемый процесс и помехи являются стационарными случайными процессами, то в уравнении (8.75) при этом следует положить dD/dt = 0 и решить получившееся матричное алгебраическое уравнение.

- Примеры синтеза оптимальных фильтров систем радиоавтоматики методом пространства состояний

Пример 8.2. Методом пространства состояний синтезируем оптимальный фильтр в контуре следящей системы для условий, указанных в примере 8.1. Найдем для этого сначала структуру

177

оптимального фильтра, выделяющего задающее воздействие k{t) из смеси с аддитивным шумом n(t). Задающее воздействие является в рассматриваемом случае стационарным случайным процессом со спектральной плотностью, описываемой выражением S*. (со) =2цо\/(со2 + р,2), где о2я.— дисперсия процесса k(t).

Определив коэффициент передачи формирующего фильтра с помощью соотношения (8.61) и положив спектральную плотность формирующего белого шума равной SK (0) =Sk (0) =2а\/ц, получим Kf (/со) = 1/(1+/соГф), Т ф=1/ц.

Изменение воздействия k(t) во времени описывается при этом уравнением

d k/dt = —k(t)/Tф + к (t)/Tф,	(8.86)

которое соответствует фильтру в виде инерционного звена с операторным коэффициентом передачи К(р) — 1/(1 +рТ$). Функция корреляции формирующего шума n(t) равна

RAt, 0)=5и(О)б(^-0)‘.	(8.87)

— xit)+^r *(t)-

ТФ	ТФ

dx d t

(8.88)

Так как уравнение (8.86) первого порядка, то векторный процесс х(/) в данной задаче одномерный и состоит из единственной компоненты x(t), совпадающей с k(t). Следовательно, процесс x(t) описывается уравнением

Пересчитав шум |(^) ко входу дискриминатора, получим, что наблюдаемый процесс r(t) в рассматриваемой задаче, так же как и в примере 8.1, имеет вид

r(t) = k(t)+n(t) = x(t) + n(t),	(8.89)

где n(t) — стационарный белый шум со спектральной плотностью Sn(0) и функцией корреляции

Д(т) = 5п(0)6(т).	(8.90)

Сопоставление выражений (8.87) — (8.90) с (8.68) — (8.71) показывает, что в рассматриваемой задаче матрицы F, Н, С, Q, R являются постоянными скалярами и равны

F = -1 /Тф, С = 1, Н = 1 ITф, Q = S* (0), R = Sn (0).	(8.91)

Уравнение (8.72), определяющее структуру оптимального фильтра, конкретизируется в данном случае в виде

dx0/dt=—х01Тф+ k0{t) [г {t) — x0(t)],	(8.92)

где согласно (8.73) и (8.90)

k0(t) = D(t)/Sn(0).	.	(8.93)

Уравнению (8.92) соответствует структурная схема, показанная на рис. 8.7. В этой схеме интегратор, охваченный обратной связью, эквивалентен звену с коэффициентом передачи

(8.94)

U£	= _ тф

1 + Чр тф 1 + р т’ф 178

шум n(t) эквивалентным r(t) шумом i{t), действующим — на выходе дискриминатора. С учетом (8.94) схема принимает при этом вид, показанный на рис. 8.8. В полученной схеме звенья с	рис g 7

”|	X

KB(t)	Щ	*

I	 1/Тф

Синтезированный оптимальный фильтр представляет собой следящую систему. Для того чтобы решить исходную задачу, состоящую в отыскании оптимального фильтра в контуре следящей системы, преобразуем схему, изображенную на рис. 8.7. Введем в эту схему звено с коэффициентом передачи 5Д, соответствующее дискриминатору, и заменим

коэффициентами передачи

k0(t)/Sn и Тф/(1+рТф) образуют искомый оптимальный нестационарный фильтр, включаемый в контур следящей системы после дискриминатора.

Уравнение (8.75) для дисперсий ошибок фильтрации в данной задаче скалярное и имеет вид

dD/dt = - 2 D (О/Гф-Д2 (t)/Sn (0) + S* (0)/Г2ф.	(8.95)

Для решения уравнения (8.95) заменим его в соответствии с (8.77), (8.78) системой линейных дифференциальных уравнений

dv1/dt = — Vi/Гф + Sx(0) dv2/dt = vx/Sn (0) + у2/Тф.

Из (8.96) следует, что матрица А имеет вид

■-1/Гф	SK(0)/r%l

Ll/s„(0)	1/7ф J'

Применим для вычисления переходной матрицы G(t) формулу (8.85). Матрица si—А в соответствии с (8.97) равна

rs+i/Гф -s^oyrvj . — 1/Sn (0) s-1/Тф У Обратная ей матрица записывается в виде

1 р-1/Гф 5K(0)/7V

'[s2-y2 Ll/Sn (0) s+1/Гф где Т ТФ = Vl +5И (0 )/Sn (0) = УГ+р; Р =	(0)/S„ (0). §

(8.96)

А =

si —А =

Е si—А]

—1

(8.97)

(8.98)

Оно определяет дисперсию D(t) ошибки фильтрации процесса 1(/), которая совпадает с дисперсией ошибки слежения в системе, изображенной на рис. 8.8.

SK (0) sh у t
ТГ*ф

0(0 =

ch у t	—— sh у t

уТф

shy t/Sn (0) у

SK (0) sh у t/T\ у ch у t + sh у t/y T

и, следовательно,

Gu (0 = ch у t

sh у if

уТф

Ou (0 =

(8.99)

Отыскивая обратное преобразование Лапласа для элементов матрицы (8.98), получаем

sh у t	sh у t

<521 (0 = ———-— ,	G2a(0 = chv<+ —~ •

Sn (0)Y	УТФ

По соотношению (8.83) с учетом (8.99) и равенства Д(0) —	^=S и(0)/27'ф

D(t) = o\

1/1 -}- р ch у t -j- sh у t

y4-f-pchy^-f-(l + 0,5 p)sh у t

(8.100)

находим, что дисперсия ошибки слежения равна

Дисперсию ошибки слежения в установившемся режиме найдем, положив в (8.100) £>Уст = 5и (0)/Гф (1+уГф) =2о2^/(Н~1/Т+р) , что совпадает с величиной, определенной в примере 8.1 для оптимального стационарного фильтра.

Изменение во времени коэффициента передачи k0(t) в схеме оптимального фильтра (рис. 8.8) описывается, как следует из (8.93) и (8.100), выражением

k0(t) = ~Р	_|T+^h!i±2hl^	 (8101)

2 Тф 1/1 _|_ р ch у t + (1 -f- 0,5 р) sh yt

На рис. 8.9 показано рассчитанное по формуле (8.101) для нескольких значений р изменение нормированного коэффициента &о(/)Гф во времени. Как видно из рисунка, коэффициент k0[t) максимален в первый момент времени и затем постепенно уменьшается, стремясь к установившемуся значению £0уст. Такое поведение коэффициента k0{t) объясняется следующим образом. В первый момент времени воздействие k(t) не проходит на выход следящей системы и возникает значительная ошибка слежения. Чтобы быстро устранить ее, необходимо расширить полосу пропускания следящей системы, что и достигается благодаря большому значению коэффициента k0(t). По мере отработки следящей системой воздействия k(t) вес ошибки, вызванной неточным воспроизведением воздействия Ц/), уменьшается. Одновременно увеличивается роль флюктуационной составляющей ошибки. Чтобы ограничить ее, оказывается целесообразным сужать полосу пропускания системы путем уменьшения коэффициента k0{t).

Начальное и установившееся значения коэффициента k0{t), как следует из (8.101), равны

К (0) = р/2 Тф, k0 усг = р/Тф (1 +1^1 + Р) •

Их отношение £о(0)/£оуст= (1 +уД + р)/2 характеризует степень изменения коэффициента k0{t). Оно тем больше, чем больше от
ношение p = Sn(0)/Sn(0) =Sx(0)/Sn(0) спектральных плотностей воздействия K(t) и помехи n(t). С ростом отношения р увеличивается также значение коэффициента передачи koycr в установившемся режиме.

Комплексный коэффициент передачи оптимального фильтра в контуре следящей системы (рис. 8.8) в установившемся режиме равен

(8.102)-

K(jiо)= — к°*-ст Г*. = — У1 + Р — 1 5д 1 -ф /соТф *5д	1	/ со Т’ф

и совпадает с найденным в примере 8.1 (формула (8.42)).

| \л0-3 |  |  |
| --- | --- | --- |

Кд(Шф

0	4	8 Щ

Рис. 8.9

Представляет определенный интерес оценить, какой выигрыш в точности слежения достигается за счет переменности параметров оптимального фильтра. Сопоставим для этого дисперсии ошибки слежения при использовании найденного оптимального фильтра с переменными параметрами и фильтра (8.102) с постоянными параметрами, оптимального в установившемся режиме. В первый момент времени для обоих фильтров дисперсии ошибки слежения равны дисперсии процесса %(t) и, следовательно, одинаковы. В> установившемся режиме, как уже отмечалось, сопоставляемые дисперсии также совпадают. Выигрыш при использовании оптимального фильтра с переменными параметрами проявляется в уменьшении ошибки слежения в переходном режиме. Используя соотношения, приведенные в гл. 6, можно показать, что дисперсия: ошибки слежения в схеме с фильтром (8.102) равна

D (t) = о\ [1 -(1 -е-2*)(]/Т+р -1 )а/р].	(8.103)

Изменение нормированной дисперсии D(t)/a2x, рассчитанное по- формуле (8.103) для нескольких значений р, показано на рис. 8.10 штриховыми линиями. На том же рисунке сплошными линиями показаны вычисленные по формуле (8.100) аналогичные кривые для оптимального фильтра с переменными параметрами. Сопо-

оставление кривых, изображенных на рис. 8.10, позволяет сделать для рассмотренного случая, когда воздействие X(t) является стационарным случайным процессом, следующие выводы:

1) выигрыш в уменьшении ошибок слежения (фильтрации), достигаемый за счет переменности параметров фильтра, увеличивается с ростом величины р отношения спектральных плотностей воздействия X(t) и помехи;

'2) интервал времени, в пределах которого проявляется преимущество оптимального фильтра с переменными параметрами, пропорционален постоянной времени Тф фильтра, формирующего процесс K(t), и, следовательно, обратно пропорционален ширине его спектра;

3) в целом выигрыш, получаемый за счет переменности параметров, сравнительно небольшой и для рассмотренных величин р не превышает 15%.

■ Сказанное выше не умаляет интереса к оптимальным фильтрам ■с переменными параметрами и методам их синтеза. Если задающее воздействие или помеха описываются нестационарными случайными процессами, то оптимальный фильтр в контуре следящей системы даже в установившемся режиме имеет переменные параметры и замена его фильтром с постоянными параметрами может привести к существенному ухудшению точности слежения (фильтрации) .

Для того чтобы проиллюстрировать синтез многомерных фильтров методом пространства состояний, рассмотрим следующий пример.

Пример 8.3. Рассмотрим ту же задачу, что и в примере 8.2, изменив статистические характеристики задающего воздействия. Положим, что его спектральная плотность (со) =а2/со4. Тогда в соответствии с (8.74) воздействие X(t) можно представить как процесс на выходе формирующего фильтра с комплексным коэффициентом передачи Kf{ja>) =кш21 (/со)2, на вход которого подан формирующий белый шум x(t) со спектральной плотностью SK (0). Коэффициент k1A2=Va2IS.K (0). Формирующий фильтр в рассматриваемом случае состоит из двух последовательно включенных интеграторов и описывается стохастическим дифференциальным •уравнением второго порядка

d2 X/dt2 = k„ 2 к (t).	(8.104)

Наблюдаемый процесс, как и в примере 8.2, описывается выражением

r(t) = X(t) + n(t),	(8.105).

где n(t) — белый шум со спектральной плотностью Sn(0).

Для решения поставленной задачи обозначим X(t)=Xi(t) и представим уравнение (8.104) формирующего фильтра в виде системы уравнений первого порядка

dx1/dt = x2(t),	|

dxjdt = ka2%{t). I
182

Полученную систему уравнений запишем в матричной форме

| ’ dxjdt |  | 0 Г | X' | + | ' 0 ■ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dxjdt |  | .0 0_ | _ %2 - |  | b L ЛИ2 J |

(8.106)

F =

0

о

г

о

н=

Q = Sx(0).

(8.107)

Из сопоставления (8.106) и (8.68) следует, что в данной задаче вектор x(t) содержит две компоненты X\{t)='K{t) и Хг(/), а матрицы F, Н, Q постоянны:

Уравнение (8.105) наблюдаемого процесса также запишем в матричной форме, выразив r(t) через вектор х(7);

х1

Х2_

(8.108)

Из уравнения (8.108) и (8.70) вытекает, что в рассматриваемом случае матрицы С и R конкретизируются в виде

С = [ 1 0], R = Sn (0).	(8.109)

D(/) =

D1 D

(8.110)

Нахождение структуры оптимального фильтра, выделяющего процесс K(t) из смеси с шумом n(t), удобно начать с определения матрицы коэффициентов Ко(0- Вектор x(t) в данной задаче содержит две компоненты, поэтому матрица дисперсий ошибок D(/) имеет размер 2X2. Запишем ее в виде

| 7?u D12 | 1 ‘ | R-1 = | Di11r-i = | '*10 (0Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D21 D22 . | .0 |  | I.AJ | Ao (0. |

21

Так как согласно (8.73) Ко (0 =D (t) OR-1, то, учитывая (8.110) и (8.109), получаем

Ко (0

Чтобы найти структуру оптимального фильтра для данной задачи, подставим в уравнение (8.72) матрицы F, С, Ко(0> определяемые выражениями (8.107), (8.109), (8.111), и запишем его в виде

dxl0/dt = x20(t) + R-1Dn(t)[r (0—xl0 (it) ],

Puc. 8.11 183

dx20/dt = R~1D21{t) [r(t)—x10(t)].	(8.112>

Уравнениям (8.112) соответствует схема, показанная на рис. 8.11. Для нахождения входящих в нее переменных коэффициентов D2i(t) необходимо решить уравнение (8.75). Ограничимся для простоты рассмотрением установившегося режима, в котором dD (t)/dt = 0. Вычислим с учетом (8.107), (8.109) отдельные слагаемые уравнения (8.75):

| '0 | г | Ai | £>12 |
| --- | --- | --- | --- |
| .0 | 0. | _^>21 | £>•22 . |

FD =

£>21 D

Dp

DCT R"1 CD =

HQHT = Q

£>2i	0

£>22 0j

£>2n	£>n D12

£>21 £>n D21D12 0 0 1 0 k\2\ •

]•

'Просуммировав все слагаемые уравнения (8.75), учитывая, что матрица D симметрическая и Di2 = D2U получим следующую систему алгебраических уравнений:

2D21-R-iD\1 = 0,

£>22	£>11 £>21 = 0.

Q&n-R-'D* 21 = 0.

Отсюда следует, что

£>21 = VQk\2R = VK2S.^V)sn (0),

Dn = V2D^R = V 4 k\2 S, (0) S\ (0) .	(8.113)

IB установившемся режиме схему на рис. 8.11 можно представить в виде структурной схемы следящей системы (рис. 8.4), в которой крутизна дискриминатора равна SK, а операторный коэффициент передачи фильтра обозначен К(р). Комплексный коэффициент передачи этого фильтра, как следует из рис. 8.11 и соотношений (8.113), равен

Kii®)=~- KA'+.i<J)Tl) .	(8.114)

5Д (1 а)2

лгде

Ка = D21/Sn (0) = к2 У S* (0)/S„ (0);

7\ = £>n/£>2 x = V 4Sn(0)/£a„2S*(0).	(8.115)

Таким образом, в данной задаче оптимальный фильтр в контуре следящей системы состоит из двух интеграторов и демпфирующей цепочки, параметры которых в установившемся режиме определяются соотношениями (8.114)- (8.115).

Пример 8.4. Синтез фильтра при описании задающего воздействия степенным полиномом. Рассмотрим ту же задачу, что и в-* предыдущих примерах, полагая, что воздействие k(t) описывается; степенным полиномом первого порядка со случайными коэффициентами

k(t) = a0 + alt,	(8.116)

идх^>

|  | knlP | Л ft) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| и,(0) |  |  | 1 и„т |
| Рис. | 8.12 |  |  |

где cio, ai — независимые случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями а20, a2i соответственно^ Формирующий фильтр в данном случае можно представить состоя- . Щим из двух последовательно включенных интеграторов (рис.

8.12), внешнее воздействие на входе которых отсутствует uBX(t)=0, а начальные значения на выходах

равны ц0(0)=осо, Ui(0)=ai/ka. Формирование воздействия k(i)‘ описывается при этом уравнением d2K/dt2=0.

Положив k(t)=Xi(t), его можно заменить системой уравнений? первого порядка

dxjdt = х2, | dxjdt --

1 = 0. J

(8.117)

В векторной форме эта система принимает вид (8.68), в котором' вектор х((), матрицы F и Q определяются следующими выражениями:

Л (ty .*2 (0.

х(0 =

F =

о

о

, Q = 0.

(8.118)

Наблюдаемый процесс в рассматриваемом случае описывается выражениями (8.70), (8.89), и, следовательно, матрицы С, R; равны

С = [1 0], R = Sn(0).	(8.119)

Вектор х и матрицы F, С, R, как следует из (8.118), (8.119), такие же, как в примере 8.3, поэтому найденные там дифференциальные уравнения (8.112) и структурная схема системы фильтрации остаются справедливыми и для рассматриваемого случая. Однако коэффициенты kl0(t) и k2o(t) получаются иными.

Так как в данной задаче формирующий шум отсутствует к Q = 0, то уравнение (8.75) для матрицы D(^) дисперсий ошибок: фильтрации принимает вид

d D/dt = FD + DP —DCT R-1 CD.	(8.120)

Матрицу.D(0 можно найти, решив уравнение (8.120) путем описанного в; § 8.4 перехода к системе линейных уравнений (8.77), (8.78). Объем требуемых вычислений удается несколько сократить, если записать решение уравнения (8.120) в виде

D(0 = Q(OP~1(0Q1‘ (0>-

185

t

р (f) = D—1 (0) + f fiT (t) CT R-1 C fi (t) d x,	(8.122)

b

ft(/) — переходная матрица формирующего фильтра, равная Q(t)=eFt . Воспользуемся для определения матрицы £?(/) соотношением, аналогичным (8.85): где согласно (8.107)

| S | — Г |
| --- | --- |
| .0 | S |
| '1/s | 1/S2 |
| . 0 | 1 Is |

[s I — F] =

fs I — F]—1 =

и, следовательно,

0(0 =

о 1

(8.123)

Определив обратное преобразование Лапласа для каждого элемента этой матрицы, получим

[#*/2

R-1

/2/2'

/2/3,

(8.124)

Перемножение матриц От, Сг, R_1, С, Q и последующее интегрирование дает следующий результат:

НО Гр*.

D (0) :

(8.125)

Значения компонент вектора х(/) в момент / = 0, как следует из (8.116), (8.117), равны Xi(0) = a0, x2(0)=ai. В соответствии с (8.74) и определением величин a0, aj начальное значение матрицы D(0) описывается выражением

где

Р_1(0

1

l/o2i + /3/3/? . — /2/2/?

-/2/2/? ■] 1 /a2o + //tf J

(8.126)

Учитывая (8.122), (8.124), (8.125), находим

До = (1/а20 + t/R) (l/o*! + /3/3/?) - /4/4/?2.

Подставляя (8.123) и (8.126) в формулу (8.121), находим матрицу D(/).

Элементы Dw{t) и £>2i(0 матрицы D(/), определяющие переменные коэффициенты передачи в схеме оптимального фильтра (рис. 8.11), равны

Р2о + Р21 /2 + Р2р ст21 /2/3 Sn (0)

1 +

р20 /	а2! /3	р20 a2j

Sn (0)	3 Sn(0) ‘ 12 S2n(0)

1 +

p2j /s

P20 P21

Sn (0) ' 3Sn(0) ‘ 12 S2n (0)

p2i / + P20 p2i /2/2 Sn (0)

Как видно из полученных выражений, коэффициенты k\0 = ~R~lDu, k2o=R~lD2i и дисперсия ошибки выделения сообщения

K{i), равная Dn(t), с ростом t стремятся к нулю. Объясняется это тем, что коэффициенты ао и cii постоянны во времени и при неограниченном увеличении времени наблюдения могут быть измерены с любой сколь угодно высокой точностью.

Описанное уменьшение коэффициентов R~lDn{t) и R~lD2i{t) приводит с ростом времени к размыканию системы фильтрации, изображенной на рис. 8.11. Если действительный закон изменения воздействия отличается от принятого при построении фильтра,, такое размыкание является нежелательным, так как приводит к возникновению явления, называемого расходимостью фильтра. Оно проявляется в том, что истинное значение дисперсии ошибок фильтрации с некоторого момента времени начинает возрастать, в то время как теоретическое ее значение продолжает уменьшаться. Существует ряд методов борьбы с расходимостью фильтров. В соответствии с одним из них в модель формирования задающего воздействия (8.117) включается небольшой шум ’л{1). Коэффициенты /?_IDn и R~lD21 в установившемся режиме при этом отличны от нуля и полного размыкания системы фильтрации не происходит.

В заключение параграфа дадим краткую сравнительную характеристику рассмотренных в данной главе методов синтеза оптимальных линейных фильтров. В простых случаях, когда оптимальный фильтр является стационарным и описывается уравнением невысокого порядка, метод, основанный на решении интегральных уравнений для импульсной переходной функции фильтра, и метод, пространства состояний примерно равноценны.

При синтезе оптимальных нестационарных фильтров предпочтителен метод пространства состояний. Наиболее сложным этапом синтеза таких фильтров методом пространства состояний является решение матричного нелинейного дифференциального уравнения Риккати. В общем случае оно требует применения ЭВМ. Однако решение этого уравнения в ряде случаев оказывается более простой задачей, чем решение интегрального уравнения Винера

- для нестационарного оптимального фильтра. Заметим, что при синтезе оптимальных нестационарных фильтров радиотехнической следящей системы путем решения интегрального уравнения

- возникает дополнительная трудность. Импульсная переходная функция g${t, 0) нестационарного фильтра в контуре следящей системы связана с импульсной переходной функцией замкнутой системы, определяемой из уравнения Винера, его одним интегральным уравнением (8.4). Его также требуется решить в процессе синтеза. После того как оптимальная функция (t, 0) найдена, отыскание по ней структуры фильтра остается достаточно- сложной задачей.

В противоположность этому метод пространства состояний позволяет найти структуру оптимального эквивалентного фильтра и оптимального фильтра в контуре следящей системы очень легко. При этом структура упомянутых фильтров определяется раньше и независимо от решения дифференциального уравнения для.

корреляционной матрицы ошибок (уравнения Риккати). Особенно удобным применение метода пространства состояний оказывается в случае, когда выделяемый процесс непосредственно описывается системой линейных дифференциальных уравнений, определяющей структуру формирующего фильтра.

Метод пространства состояний более удобен также при синтезе оптимальных фильтров комплексных следящих систем. В этих системах осуществляется совместная обработка результатов измерения нескольких параметров сигнала, например частоты и временного положения или направления прихода, частоты и временного положения сигнала. Комплексные следящие системы могут строиться также путем объединения радиотехнической следящей системы, установленной на подвижном объекте, с нерадиотехническим измерителем параметров движения этого объекта. В качестве такого измерителя может использоваться, в частности, датчик ускорения или датчик воздушной скорости движения объекта. Повышение точности слежения, достигаемое за счет комплексного построения следящей системы, зависит от состава параметров радиосигнала, подвергаемых совместной обработке, точности их первичных измерений и может быть весьма значительным.

Синтез оптимального фильтра комплексной следящей системы методом пространства состояний сводится к синтезу оптимального эквивалентного фильтра с несколькими входами и может быть выполнен с помощью общих соотношений (8.72) — (8.74). Наблюдаемый процесс г (t) при этом векторный. В комплексной системе слежения за несколькими параметрами радиосигнала компонентами процесса г(() являются параметры радиосигнала, каждый из которых смешан с шумом, приведенным ко входу соответствующего дискриминатора. При объединении радиотехнической следящей системы с датчиками, измеряющими параметры движения объекта, на котором она установлена, компонентами наблюдаемого процесса г (t) являются также напряжения, формируемые этими датчиками.

Задачи

- Найдите комплексный коэффициент передачи оптимального линейного фильтра, выделяющего в установившемся режиме с минимальной средиеквад- ратической ошибкой процесс Я(t) из аддитивной смеси с помехой n(t), если Я(t) и n(t) не коррелироваиы и

а)	S/i(®)=a2/(в2, Sn(w)=c2;

б)	S^(<в)=а2/<в2, Sn (w) =c2/(<B2+b2);

в) /?х(т)=а2х ехР(—1аМ),	(со) = /2/ш2;

г)	S?i(w)=d2/(w2+a2), Sn(a>) = /2/(<в2 + Ь2).

Длительность переходного Процесса в фильтре не ограничена.

- Для следящей системы, структурная схема которой показана на рис. 8.4, найдите, используя соотношения (8.38), (8.3), комплексный коэффициент передачи фильтра К(\со), минимизирующий дисперсию ошибки слежения в установившемся режиме. Крутизна SH дискриминатора известна, шум \(t) и воздействие Я(t) не коррелироваиы и имеют следующие характеристики:

а) Sx(<в)=а2/<в2, /?|(т) =S(0)6(t);

6) Sx(w)=a2/w2(a>2-f-62), 5£(ш)=5£(0).

- Для условий задачи 8.2 найдите минимальную дисперсию ошибки слежения при использовании в контуре следящей системы оптимального фильтра.

- Методом пространства состояний найдите структуру оптимального

фильтра в контуре следящей системы (рис. 8.4), полагая, что крутизна характеристики дискриминатора известна, шум \(t) белый со спектральной плотностью S£(0) и а) 5^(со) =а2/со2; б)	(со) = a2/w2(w2 + 62).

- Решите задачу 8.4, приняв, что формирование задающего воздействия X(t) может быть представлено как результат воздействия белого шума y,(t) на формирующий фильтр с коэффициентом передачи

а) Kf (р) =, ■■--.■у— - - ;б) ъ(р) = in кГ т < ■

0 + pTi)(l + рТг)	Р20+рТф)

- Решите задачу 8.4, полагая, что задающее воздействие описывается степенным полиномом X(t) = ao+aif+a2f2. Коэффициенты ао, сп, аг случайны, независимы и имеют дисперсии а20, ст2ь ст2г соответственно.

ГЛАВА 9

СИНТЕЗ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ

- Основные соотношения в теории оптимальной нелинейной фильтрации

Синтез оптимальных фильтров в контуре следящей системы, рассмотренный в гл. 8, проводится в предположении, что дискриминатор системы, осуществляющий нелинейное преобразование входного сигнала, задан и обладает линейной дискриминационной характеристикой. Оптимизация структуры фильтра проводится в классе линейных устройств. Естественным является желание синтезировать следящую систему целиком, включая дискриминатор, и не накладывать заранее ограничений на характер сглаживающих цепей. Такой синтез следящей системы, обеспечивающей наибольшую точность слежения, может быть проведен методами теории оптимальной нелинейной фильтрации.

Весьма общим и плодотворным направлением в теории оптимальной нелинейной фильтрации является предложенный Р. Л. Стратоновичем подход, основанный на описании параметров сигнала с помощью марковского процесса [43, 44]. Этот подход может быть назван марковской теорией оптимальной нелинейной фильтрации. Большой вклад в ее развитие и применение к синтезу оптимальных систем при различных методах модуляции сигнала внесли работы В. И. Тихонова, систематизированные в [46]. Несколько иной подход, получивший название гауссовского, разработан И. А. Большаковым и В. Г. Репиным [47, 16]. Ими рассмотрен, в частности, важный случай, когда скорость изменения параметров сигнала, не содержащих полезную информацию, значительно превышает скорость изменения его параметра, несущего такую1 информацию. Познакомимся подробнее б марковской теорией оптимальной нелинейной фильтрации, дополненной некоторыми идеями подхода Большакова — Репина.

Описание входных сигналов. На вход синтезируемой системы, начиная с момента ^ = 0, поступает процесс

«вХ(0 = ыс(*.М0Н«ш(0»	(9-1)

где нш(0 — белый шум с пулевым средним значением и функцией корреляции R (т) =5(0)6(т) =0,5ЛА0б (т); uc(it, Хп) — сигнал; K(t)-~ векторный процесс, определяемый ниже.

Входной радиосигнал описывается рядом параметров: амплитудой, средней частотой, фазой, временным положением и др. Параметр сигнала, несущий полезное сообщение, обычно называют информационным. Остальные параметры сигнала, не несущие сообщение, называют неинформационными или сопутствующими. Так, например, при фазовой модуляции сигнала сообщением амплитуда сигнала является его неинформационпым параметром. Заметим, что в марковской теории оптимальной нелинейной фильтрации входной сигнал записывается так, что его информационный параметр и неизвестные неинформационные параметры соответствуют прямым методам модуляции: амплитудной, фазовой и др. В общем случае информационный параметр сигнала X(t) может иметь составляющую, связанную с передачей сообщения Xc(t), и мешающую составляющую Я,м(^), не несущую полезной информации. Например, фаза сигнала может иметь две составляющие, одна из которых обусловлена модуляцией сигнала полезным сообщением, а вторая вызвана фазовой нестабильностью колебаний передатчика.

Совокупность информационного параметра сигнала X(t), сообщения Xc(t) и неизвестных неинформационных параметров сигнала образуют полный вектор Хп(0-

Обозначим отдельную составляющую векторного процесса Xn(t) через Xj(t), а их общее число — через k. Каждая составляющая Xj(t) процесса Xa(t) может быть отображена марковским случайным процессом размерностью lj (содержащим lj компонент). Процедура получения такого отображения рассмотрена в § 8.4 и

- Как показано там, величина lj зависит от порядка дифференциального уравнения, описывающего поведение составляющей

МО-

Совокупность всех компонент марковских случайных процессов, описывающих составляющие %j(t) векторного процесса Xn(t), образует n-мерный марковский процесс х(^), где

« = S0-

/= 1

При этом, как видно из предыдущего изложения, полезное сообщение отображается частью компонент вектора x(t).

Отдельные компоненты Xi(t) процесса х(^) описываются стохастическими дифференциальными уравнениями первого порядка

dxi/dt = ai(x) + xi{t),i= 1,2, . . .,«,	(9.2)

где щ(х) — детерминированные, в общем случае нелинейные функции; %i(t) — формирующие белые шумы с корреляционными функциями Ri{%) =0,5-Nib(x)	и взаимными корреляционными

функциями между компонентами Яц{х) =0,5-iVij6(т).

Имея в виду, что процесс kn{t) отображен вектором x(t), будем в дальнейшем записывать выражение для сигнала в виде uc{t, x(t)).

Уравнения оптимальной системы нелинейной фильтрации. Задачей синтезируемой системы является выделение с минимальной ошибкой сообщения kc(t). Получаемая в результате наблюдения процесса uBX(t) информация о текущих значениях компонент вектора x(t), в том числе компонент, отображающих сообщение кс(0. содержится в апостериорной плотности вероятности w(x, t) вектора х(^). Апостериорная плотность вероятности w(x, t) является условной. Она равна плотности вероятности значений процесса х(^) в момент t при условии, что на интервале от нуля до t наблюдается некоторая реализация входного процесса uBX(t), т. е. w(Xj t)=w(x, t/uBX(t)). Зная w(x, t), можно сформировать наилучшую оценку Л,со (0 сообщения kc(t).

Если сообщение kc(t) является компонентой X\(t) процесса х(^), то для формирования оценки кСо необходимо найти апостериорное распределение w(xi, t). Проинтегрировав «-мерное апостериорное распределение w(x, t) по п—1 компоненте, получим

со

w(kc, t) = w(xlt t) = J—J w (x, t) dx2 . . .dxn.	(9.3)

— 00

В качестве оценки kCo(t) сообщения kc(t) обычно выбирают найденное по распределению w(kc, t) апостериорное среднее значение сообщения кс (t). Оценка kca{t), как следует из (9.3), зависит в общем случае от вида апостериорного распределения w(x, t) для всех компонент процесса x(t). Изменение этого распределения во времени определяется двумя факторами: 1) изменением самого марковского процесса x(t), априорная плотность вероятности которого описывается уравнением Фоккера — Планка (7.23), 2) накоплением сведений о процессе х(^) в результате наблюдения входной смеси uBX(t).

Первый из названных факторов ведет к расширению апостериорного распределения w(x, t), второй — к его сужению. Результирующее изменение плотности вероятности w(x, t) определяется [44] нелинейным интегро-дифференциальным уравнением

д w/д t = £ф {w (х, *)} + [Q (х, t) —QCP] w (х, t),	(9.4)

где

Q (х, t) = — -i- [wBZ {t)—uc (x, 0]2;

S S dx-dXjNi}'

i= 1 /=1 V *1U Xj

S ZT ai (х) +

i=i oxi

<э2

(9.6)

З’ф — линейный дифференциальный оператор, стоящий в правой части уравнения Фоккера — Планка (7.23) и записываемый с учетом (7.27) в виде

Входящие в (9.6) функции а*(х) и коэффициенты Л/jj определяются уравнениями (9.2).

Уравнения системы нелинейной фильтрации, оптимальной в гауссовом приближении. Решение уравнения (9.4) даже в том случае, когда процесс х(1) содержит только одну компоненту, является весьма сложной задачей. Поэтому часто приближенно полагают апостериорное распределение w(x, t) нормальным (гауссово приближение в теории нелинейной фильтрации). Такое приближенное представление тем точнее, чем выше отношение сигнал-шум, чем ближе априорный закон распределения процесса x(t) к нормальному и чем больше время фильтрации. Использование гауссова приближения приводит, конечно, к некоторой неоптимальности синтезированной на его основе системы фильтрации.

Если используется гауссово приближение, то уравнение (9.4) заменяется системой векторных дифференциальных уравнений

d р

dt

D,

(9.7)

- где x0(t) — вектор оптимальных оценок процесса х(^); а(х0) — нелинейная вектор-функция, компонентами которой являются функции щ(х), входящие в уравнения (9.2); D — матрица дисперсий ошибок фильтрации компонент вектора х(/); NK — матрица спектральных плотностей формирующих шумов х(^); dQ(x0, t)/dx0 — производная скалярной функции Q (х0, t) по вектору х0, являющаяся вектором-строкой; да (х0)/дх0, d2Q(x0, t)/dx20 — матрицы производных по вектору х0 следующего вида:

| д flj | д аг | д |  | ~ д2 Q | д2 Q | д2 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д х1 | д х2 | д хп |  | дх\ | дх1 дх2 |  |
| b<h д*! |  |  | d2Q _ ’ дх\ | д2 Q дхг дхг |  |  |
| д йп |  | д ап |  | d2Q |  | д2 Q |
| дх1 |  | д хп |  | дхпдх! |  | дх2п |

Уравнения (9.7), (9.8),	(9.5) описывают систему нелинейной

фильтрации, оптимальную в гауссовом приближении. Определение по уравнению (9.7) структуры синтезированной оптимальной системы нелинейной фильтрации показывает, что она представляет собой следящую систему. Полученная оптимальная следящая система содержит несколько взаимосвязанных колец, в которых отслеживаются как информационный, так и неинформационные параметры сигнала и формируются их оценки. В основном кольце слежения информационный параметр X(t) сигнала является задающим воздействием. Таким образом, теория оптимальной нелинейной фильтрации позволяет синтезировать структуру и параметры оптимальной по точности радиотехнической следящей системы.

Если формирование процесса x(t) описывается линейным дифференциальным уравнением и сигнал линейно связан с х(/), то выполняются равенства

(9.9)

а (х0) = Fx0, ис (х, t) = Сх (t),

где F — матрица размером пХп\ С — вектор-строка, содержащий п элементов. Из (9.9) следует, что в рассматриваемом случае

д х\	N0

(9.10)

С.

В А	лц

Подставив выражение (9.9), (9.10) в (9.7), (9.8) и обозначив 2/N0=R~\ получим уравнения (8.72), (8.75) оптимального линейного фильтра Калмана для случая скалярного наблюдаемого процесса r(t)=uBx(t). Таким образом, уравнения оптимального линейного фильтра, синтезируемого методом пространства состояний (фильтра Калмана), при скалярном наблюдаемом процессе вытекают из уравнений (9.7), (9.8), полученных в марковской теории оптимальной нелинейной фильтрации как частный случай. Отметим, что это положение сохраняется и в более общем случае, когда наблюдаемый процесс является векторным.

Из уравнения (9.7) видно, что в синтезированной системе оптимальной нелинейной фильтрации (оптимальной следящей системе) оцениваются все компоненты вектора х, в том числе и те, которые связаны с неинформационными параметрами сигнала. Качественно целесообразность оценки неинформационных параметров сигнала можно пояснить следующим образом. Наиболее благоприятные условия для фильтрации информационного параметра сигнала возникают в том случае, когда все остальные параметры сигнала известны точно. Так, при фильтрации фазы сигнала знание амплитуды сигнала и отношения сигнал-шум на вхр- де системы фильтрации позволяет наилучшим образом выбрать)ее

полосу пропускания. В случае, когда сообщение заключено в амплитуде сигнала, а фаза является его неинформационным параметром, знание фазы позволяет осуществить синхронное амплитудное детектирование сигнала. Если известно являющееся неинфор- мацнонным параметром направление прихода сигнала, то совмещение с ним максимума диаграммы направленности приемной антенны обеспечивает максимальное отношение сигнал-шум на входе приемника.

Образование в процессе работы системы фильтрации оценок неинформационных параметров сигнала позволяет уменьшить их первоначальную неопределенность и приблизить условия работы системы фильтрации к тем, которые существуют при известных точно пеипформациопных параметрах сигнала. Точность оценки неинформацнонных параметров при этом должна быть достаточно высокой, так как в противном случае использование оценок может привести не к улучшению, а к ухудшению фильтрации полезного параметра сигнала. Если времена корреляции полезного и пеипформациопных параметров сигнала соизмеримы, то последние можно оценить обычно достаточно точно. Для получения высокой точности оценки неинформацнонных параметров сигнала, ширина спектра которых значительно превышает ширину спектра полезного параметра сигнала, может потребоваться весьма большое отношение сигнал-шум на входе системы фильтрации.

В линейном случае матрица производных d2Q/dx20, как видно из (9.10), не зависит от входного процесса иВх(0- Поэтому в оптимальном линейном фильтре переменные коэффициенты передачи также не зависят от конкретной реализации смеси ивх (/), что существенно облегчает их вычисление. В задачах нелинейной фильтрации положение иное. В этих задачах производная d2Q/dx20 зависит от реализации наблюдаемого процесса uBX(t), от формируемой оценки х0(^) и содержит флюктуационную составляющую, обусловленную действием помехи um(t). Наличие этой составляющей и зависимость матрицы d2Q/dx20 от оценки x0{t), как следует из уравнений (9.7), (9.8), значительно усложняют систему фильтрации в целом.

Упрощение системы фильтрации. Нелинейная система фильтрации заметно упрощается, если выполняются следующие условия: отношение сигнал-шум на входе системы большое, точность фильтрации высокая, неинформационные параметры сигнала известны точно (при этом информационный параметр кроме сообщения может содержать мешающую составляющую).

Действительно, при большом отношении сигнал-шум роль флюктуационной составляющей производных d2Q/dx20, вызванной действием шума, в формировании матрицы дисперсий ошибок D(/) невелика, и ее для простоты можно не учитывать, заменив d2Q/dx2о усредненным выражением. Усреднение должно быть проведено за время At, значительно превышающее время корреляции помехи, но меньшее, чем время корреляции компонент вектора х(^). При высокой точности фильтрации значение усредненной
производной d2Q/dx20 можно определять для оценки х0(/), совпадающей с истинным значением \(t). Если к тому же неинформационные параметры известны точно, то матрица производных d2Q/dx2о так же, как и в оптимальном линейном фильтре, оказывается не зависящей от реализации наблюдаемого процесса wBx(0 и формируемой оценки x0(t). Решение уравнения (9.8) и структура системы фильтрации при этом упрощаются.

ия (О

dQ(x,t)

д к

(9.11)

Если выполняются перечисленные условия, а формирование сообщения описывается линейным дифференциальным уравнением, то оптимальную систему нелинейной фильтрации, как следует из (9.7), (9.8), можно представить в виде одноконтурной следящей системы, состоящей из дискриминатора (Дис) и линейного фильтра (Ф) (рис. 9.1). Дискриминатор оптимальной системы выполняет нелинейное преобразование входного сигнала, в результате которого формируется напряжение uR(t), описываемое выражением

где Я,0 — оценка информационного параметра сигнала. Так как в-, соответствии с (9.11) производная dQ/dX вычисляется в точке,- Я, = Я,0, к дискриминатору подводится также оценка Х0. Отметим;, что понятие дискриминатора в тео-

| рии нелинейной фильтрации не- |  | Дис |  | Ид ft) | р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сколько отличается от того, кото- |  |  |  |  |  |  |
| рое использовано при описании ти- |  | V |  |  |  |  |

повой радиотехнической следящей

системы в гл. 2. Определяемый вы-	,Рис 9}

ражением (9.11) дискриминатор

объединяет два элемента системы, показанной на рис. 2.28, — дискриминатор и генератор опорного сигнала.

Фильтр Ф оптимальной системы (рис. 9.1) является в общем случае нестационарным. Он совпадает с оптимальным фильтром в контуре следящей системы, синтезируемым с помощью рассмотренной в гл. 8 теории оптимальной линейной фильтрации, если крутизну дискриминатора и спектральную плотность шума на выходе дискриминатора принять равными

S„ = K,Sl(co) = Sl(0) = K,	(9.12)

где К==—d2Q/dX20; d2Q/dX20 — вторая производная функции Q(x0, t), усредненная на интервале Дt и вычисленная при совпадении истинного значения информационного параметра сигнала и его оценки.

В рассматриваемых условиях систему нелинейной фильтрации можно либо синтезировать целиком, используя уравнения (9.7),

- , либо синтезировать отдельно с помощью соотношения (9.11) дискриминатор, а затем найти входящий в систему оптимальный линейный фильтр. Раздельный синтез дискриминатора и фильтра имеет определенное удобство. При изменении статистических характеристик сообщения дискриминатор оптимальной системы оста

ется неизменным и заново приходится искать только оптимальный линейный фильтр. В сложных случаях синтез этого фильтра целесообразно проводить методом пространства состояний. В более простых случаях, когда фильтр является стационарным и имеет невысокий порядок, его синтез можно выполнить с помощью соотношений (8.38), (8.3), не требующих марковского описания сообщения.

Представление системы нелинейной фильтрации в виде одноконтурной следящей системы, состоящей из дискриминатора и фильтра, возможно и в случае, когда неииформационные параметры сигнала неизвестны, но флюктуируют быстро, и время их корреляции много меньше, чем время корреляции сообщения. При этом отличие от предыдущего случая, когда неииформационные параметры полагались известными, состоит в замене функции Q(x, t) на функцию (Л,, t), определяемую соотношением

t

I Qi («ВХ.	0 dt = In Р^ (пвх),

/-д ц

где Р^(ивх) — функция правдоподобия, т. е. зависимость многомерной плотности вероятности реализации входного процесса «Вх(0, рассматриваемой на интервале времени Atu от величины Я. Интервал Д1, выбирается значительно большим, чем время корреляции неииформационных параметров, ио значительно меньшим, чем время корреляции информационного параметра сигнала. Функция правдоподобия Р^(ивх) вычисляется путем усреднения функции правдоподобия, записанной для сигнала, все параметры которого, кроме Я, известны точно. Усреднение проводится по всем возможным значениям неинфбрмацион- иых параметров с учетом их априорной плотности вероятности. Примеры определения функции правдоподобия Р^ («и) при наличии быстрых амплитудных и фазовых флюктуаций сигнала описаны в [16]. В тех случаях, когда удается найти функцию правдоподобия Р^(иВх), отказ от оценки быстро меняющихся иеинформациоиных параметров сигнала приводит к значительному упрощению оптимальной системы нелинейной фильтрации без снижения точности фильтрации.

;	9.2. Примеры синтеза радиотехнических следящих систем

Рассмотрим несколько примеров применения теории оптимальной нелинейной фильтрации для синтеза радиотехнических следящих систем. Хотя применение этой теории позволило к настоящему времени решить ряд достаточно сложных задач, для того чтобы избежать громоздких выкладок, остановимся на обсуждении сравнительно простых случаев.

Пример 9.1. Система слежения за фазой радиосигнала. Рассмотрим случай, когда на входе системы действует напряжение

Ивх(0 = М0 + «ш(0= £/cCOS[CDQf + <pc(*)] +Um{t),	(9.13)

где фс(0 — фаза сигнала, являющаяся его информационным параметром, несущим сообщение; Uc, сос — постоянные и известные амплитуда и средняя частота, являющиеся неинформационными параметрами сигнала; um(t) — нормальный белый шум с функцией корреляции 0,5-Лг0б(т).

• Синтезируем оптимальную следящую систему, выделяющую в указанных условиях процесс фс(0 с минимальной среднеквадра-

тической погрешностью. Положим, что спектральная плотность 5(м) процесса фс(0 описывается выражением

S (со) = 2 рсг2/(со2 + р2).	(9.14)

В этом случае, как показано в примере 8.2, процесс фс(0 является марковским и его формирование описывается уравнением

^£Й.= — — Фс(0+ — «1 (0,	(9-15)

dt	Тф Тс w	Гф 1 w’	v '■

где Тф—\!\1\ %i(/) — формирующий белый шум с двусторонней спектральной плотностью (0) =2а2/р.

В рассматриваемой задаче единственный неизвестный параметр сигнала срс(0 является одномерным марковским процессом. Поэтому процесс х(/) в данной задаче скалярный и его единственная компонента совпадает с фс(0> т- е- х(0=фс(0- Для нахождения структуры и параметров оптимальной системы обратимся к общим уравнениям (9.7), (9.8). Для скалярного процесса x(t) = = фс (t) они принимают вид

dфc0/dt = а(фс0) + D3Q(фс0, t)/dфс0,	(9.16)

d Dldt = 0,5N>l + 2Dda (Фс0)/д Фс0 + D2 З2 Q (фс0> ()/д ф2с0,	(9.17)

где фсо — формируемая системой оценка фазы сигнала; D(t) — дисперсия ошибки фильтрации (слежения).

Из сопоставления уравнения (9.15) с общим уравнением (9.2), описывающим формирование вектора х(^), следует, что в данной задаче

Тф ’

п /т \  Фсо	д а (фоД

д фсо

и 1Фсо1 —	_	.

N	~—~~ =

Тф ' * Г2 ф	Г2 ф

Функция Q(x, t) на основании (9.5) и (9.13) записывается в виде

Q (X, t) = Q (фс, 0 = — ТГ {«вх if) —U с cos К t + Фс (01>2-

iV0

При этом ее производные, входящие в (9.16) и (9.17), равны

x{t)-

4(t)

(9.18)

ЭА(<Рсо»0.

д фсо

——uax(t)Ucsm(act + No

UK

+ Фсо) +^5^2 («с t + tt»c0), No

(9.19)

d2Q

д ф2с,

Л'с 2 UK ' Nn

' ^bx (0 u0 COS ((Oq/t -p фсо) -p COS 2 (й)с t -[- фсо).

(9.20)

Тф

Как видно из (9.16), (9.17), в процессе формирования фсо(0 и D{t) функции dQ/дфоо и d2Q/d(f>2C0 подвергаются интегрирова
нию. Вторые слагаемые в выражениях (9.19), (9.20) изменяются во времени с удвоенной частотой сигнала. Поэтому эффект их интегрирования за время А/, при котором A^coc^l, весьма мал и этими слагаемыми можно пренебречь.

В результате соотношения (9.19) и (9.20) принимают вид

<5Q/d<Pco= — д7-«вх(0^с31пК М-Фсо).	(9.21)

Л'о

д2 Qfd Ф2С0 =	ивх (t) Uc cos (сос t + фс0).	(9.22)

N0

(9.17), по-

(9.23)

(9.24)

Подставив соотношения (9.21), (9.22), (9.18) в (9.16), лучим следующую систему уравнений:

d фсо  	L

dt	Тф

dt 2

фс0—D ^'■ ивх (0 sin (сос t + фсо),

2 Uc ,,	, .	.	2 D

— “вх (0 C0S (“с t + Фсо) — — •

N0	Тф

На рис. 9.2 показана схема синтезированной системы, описываемой уравнениями (9.23), (9.24). Верхняя часть ее представляет собой следящую систему (систему фазовой автоподстройки), в которой формируется оценка фазы сигнала. Нижняя часть схемы служит для определения дисперсии D(t) ошибки выделения фазы фс(0- В зависимости от величины D{t) изменяется коэффициент передачи одного из блоков и полоса пропускания системы фазовой автоподстройки. Работа синтезированной следящей системы осуществляется следующим образом.. Входное напряжение uBK(t) поступает на два перемножителя, в качестве которых используются фазовые детекторы. Оценка фСо(0 фазы сигнала, сформированная

Рис. 9.2

на выходе интегратора, подается на фазовый модулятор (ФМ), на второй вход которого поступает опорное напряжение эшмДО- Полученное в результате фазовой модуляции	напряжение

sin [(Dc^-f-фсо (0 ] перемножается с входным напряжением uB*(t). Напряжение cos[(ociI--|- +фсо(/)] образуется сдвигом по фазе напряжения sin[сос^-+-фсо(^)] в фазовращателе (ФВ). Оно используется для перемножения с входным напряжением в канале оценки дисперсии D(t). Блок КВ в схеме на рис. 9.2 является квадратором.

Для нормальной работы системы необходимо правильно установить начальные значения напряжений на выходах интеграторов.

Если значение напряжения на выходе интегратора в канале измерения фазы при t = 0 принимается равным нулю, то начальное значение дисперсии D{t) ошибки фильтрации равно дисперсии о2 процесса фс(0- Оно и должно быть установлено в качестве начального значения напряжения на выходе интегратора в нижнем канале.

д2 Q д<р2со

2 U с No

Y COS (фси —<Pc) + V (О

(9.25)

При большом отношении сигнал-шум система, показанная на рис. 9.2, для установившегося режима может быть существенно упрощена. Действительно, подставив в (9.22) выражение (9.13) для входного сигнала и отбросив слагаемое с удвоенной частотой сигнала, получим

где v(t) =um(t)cos((Oct + q>Co).

Так как при большом отношении сигнал-шум разность фсо—фс в установившемся режиме мала, то можно принять

соэ(фсо — <рс) « 1.	(9.26)

d_D

dt

■ — D + Тф

N..

-D'

2 U,

U_c_

2

+ v (О

(9.27)

Уравнение (9.24) при этом приобретает вид

Рис. 9.3

На рис. 9.3 показана структурная схема системы, решающей уравнение (9.27). На ее входы поступают постоянные воздействия Uс/2, Nx(2 и широкополосный шум v(t). В инерционном звене с постоянной времени Тф/2 происходит эффективное подавление

широкополосного шума. Поэтому при большом отношении сигнал-шум роль напряжения v(t) в формировании процесса D(t) по сравнению с постоянными воздействиями U2C/2 и NVJ2 мала и его для упрощения можно не учитывать. При этом в установившемся режиме дисперсия D = const. Ее величина DyCT при сделанных упрощениях определяется вытекающим из (9.27) уравнением

D\.„ U\INo + 2 Dycr/T ф — NJ2 = 0

и равна

Dycr=[Vl+2ba2-iyb,	(9.28)

где 6 = |Ь'2с7'ф/Лг0 — отношение сигнал-шум; а2 = NхТф/4 = 3х1(0)/2ТФ — дисперсия фазы сигнала, создаваемая полезной модуляцией. Заметим, что отбрасывание шума v(/) соответствует усреднению

:{t) = U (t) COS [CDc t + фс (*)] + Um (t),

в котором амплитуда сигнала, оставаясь известной, изменяется, в отличие от (9.13), по периодическому закону

с/(о=с/0л(0.л(0в|1 при nT<i<nT+x*’

\ 0 при лГ + ти'<:*<(л-Н)7\ .

.200

производной dzQ/dф2С0 по времени, в результате которого она при

учете (9.25), (9.26) оказывается равной

со — —иуы0.

д'А Q/d ф2

(9.29)

Как видно из (9.29), (9.28), в рассматриваемом случае производная dzQ/dф2с0 и величина D не зависят от реализации входного процесса uBX{t). Канал оценки текущего значения дисперсии D(t) из схемы, показанной на рис. 9.2, теперь можно исключить. В результате схема принимает вид, изображенный на рис. 9.4. Часть схемы, охваченная штриховой линией, может рассматриваться как дискриминатор, на который поступают напряжение uBX(t) и оценка фсо(0- Кроме дискриминатора, в контур регулирования включен линейный фильтр с постоянными параметрами. )	1	Полученная схема мо

жет также служить иллю-

%lt} I

|  | 1 1 | 1 UAlt) | ZW Гр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | i | f+рТф |

страциеи отмеченной в предыдущем параграфе воз- %0Ш можности раздельного син- теза входящих в состав системы нелинейной фильтрации дискриминатора и фильтра. Нетрудно убедиться в том, что дискриминатор, синтезированный с помощью соотношений (9.11), (9.21), 'k(t)=x{t)=($c(t), совпадает с изображенным на рис. 9.4. Покажем теперь, что фильтр, входящий в систему, изображенную на рис. 9.4, может быть синтезирован методами теории оптимальной линейной фильтрации с использованием соотношений (9.12). Задача синтеза фильтра в контуре следящей системы при описании спектральной плотности сообщения выражением (9.14) уже рассматривалась в примерах 8.1, 8.2. Как следует из (8.102), операторный коэффициент передачи оптимального фильтра в установившемся режиме при этом равен К{р) — '^0уст7'ф/‘5д(1 рТ ф) , где &оуст = 0ycT/S„(O)=£>yCTSyS6(O). Так как в рассматриваемой задаче в соответствии с (9.12), (9.29) Sg (0) = 5д=4У2с/Л/о, то К(р) = =1)уст7У(1 +рТф), что совпадает с коэффициентом передачи в схеме на рис. 9.4.

Пример 9.2. Система слежения за фазой прерывистого сигнала. В некоторых случаях сигнал на входе приемного устройства имеет прерывистый характер. Закон изменения его амплитуды может быть известен в точке приема. Рассмотрим ту же задачу, что и в примере 9.1, полагая, однако, что сигнал является прерывистым. Входное напряжение описывается при этом выражением

<РМ

4

SLTI Ogt

Рис. 9.4

(9.30)

где п = О, 1, 2, Т и ти — период повторения и длительность импульсов сигнала.

В рассматриваемом случае, в отличие от предыдущего, входной сигнал имеет переменный неинформационный параметр (амплитуду) , период изменения которого может быть соизмерим с временем корреляции информационного параметра (фазы).

Уравнения системы оптимальной нелинейной фильтрации в рассматриваемой задаче сохраняют тот же вид (9.16), (9.17), что и в предыдущем примере, но производные функции Q теперь описываются выражениями

д<2/дфс0= — “ UBi(t)Ucr[{t)sm{ac t + cpE0),	(9.31)

^0

d2Q/dф2с0 = —	ивх(t) Uст](0cos(ысt + Фсо).

/Vo

Подставив (9.31), (9.18) в (9.16) и (9.17) и выполнив те же упрощения, что п в предыдущем примере, получим

~- = —~ Фсо (t)—D (t)	т] (t) ивх (t) sin (ыс t + Фс0),	(9.32)

at	Тф	N0

d-^=~~D + ^-D^ т, (6).	(9.33)

at	Тф	2	Ng

Рис. 9.5

Рис. 9.6

Структурная схема оптимальной следящей системы, построенная по уравнению (9.32), показана на рис. 9.5. Как видно из рисунка, прерывистый характер сигнала приводит к периодическому размыканию системы ключом Кл, происходящему синхронно с пропаданием сигнала. Целесообразность размыкания следящей системы поясняется следующим образом. При пропадании сигнала исчезает полезное напряжение на выходе дискриминатора,

обусловленное преобразованием сигнала, но сохраняется флюктуа- ционное напряжение. Для того чтобы исключить его влияние на формируемую оценку фсо(0 и производится размыкание следящей системы.

Прерывистый характер сигнала приводит также, как следует из уравнений (9.33), к периодическому изменению в установившемся режиме дисперсии D{4) ошибки фильтрации и коэффициента передачи одного из блоков в схеме на рис. 9.5. В резуль
тате в рассматриваемой задаче даже в установившемся режиме оптимальный линейный фильтр, включенный на выходе дискриминатора, оказывается нестационарным. Для определения дисперсии D(it) ошибки слежения необходимо решить уравнение (9.33). Оно является нелинейным дифференциальным уравнением первого порядка с периодически изменяющимся коэффициентом (уравнение Риккати). Для решения этого уравнения можно использовать методику, описанную в § 8.5, и учесть, что функция тД/) является кусочно-постоянной.

При анализе установившегося режима достаточно найти решение уравнения (9.33) на интервале, равном периоду изменения амплитуды сигнала (рис. 9.6). На рис. 9.6 показан также полученный при этом характер изменения дисперсии D{t) во времени. Как видно из рисунка, за время действия импульса сигнала дисперсия ошибки слежения уменьшается. Во время паузы сигнала вследствие изменения фазы сигнала и отсутствия регулирования дисперсия ошибки возрастает. Анализ показывает, что при переходе от непрерывного сигнала к прерывистому дисперсия ошибки слежения увеличивается. Это увеличение вызывается уменьшением средней мощности сигнала и накоплением ошибки в паузах сигнала. При высокой частоте повторения импульсов прерывистого сигнала для получения такой же дисперсии ошибки, как и при непрерывном сигнале, достаточно увеличить мощность сигнала' в импульсе так, чтобы обеспечить неизменной среднюю мощность сигнала. При малой частоте повторения для достижения той же цели необходимо повышать и среднюю мощность сигнала.

Ряд примеров использования теории оптимальной нелинейной фильтрации для синтеза радиотехнических следящих систем в более сложных случаях — при сложной форме сигнала, при описании сообщения компонентой многомерного марковского процесса, при помехе, являющейся небелым шумом, рассмотрен в [17, 46].

Задачи

- Для условий примера 9.1 синтезируйте оптимальную следящую систему, приняв спектральную плотность фазы фс (t) равной

а) 5(<в) =a2/w2; б) 5(ш) =а2/со4.

- Найдите структуру оптимальной системы фильтрации, выделяющей с минимальной среднеквадратической ошибкой в установившемся режиме процесс X(t). Наблюдаемый процесс описывается выражением uB*(t) = t/0[ 1 -+- + moX(<)]cos(0(yf+aiii(/), где U0, (o0, ma известны, информационный параметр Я(t) описывается уравнением d\/dt =—Я(0/7ф+х(/)/Гф, иш, x(f) — белые шумы со спектральными плотностями NB, N соответственно.

ГЛАВА 10

ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОАВТОМАТИКИ

- Системы с прерывистым входным сигналом

Значительное распространение на практике получили радиотехнические следящие системы, сигнал на входе которых имеет прерывистый характер и образует последовательность импульсов
с длительностью ти и периодом повторения Т. Прерывистый характер входного сигнала может быть вызван различными причинами: импульсным излучением передатчика, сканированием диаграммы направленности антенны приемника в пространстве, переключением ее с одного сопровождаемого объекта на другой и др.

Рис. 10.1	Рис. 10.2

Существуют различные варианты построения следящей системы при наличии прерываний входного сигнала. Один из них показан на рис. 10.1. Изображенная на этом рисунке система отличается от обобщенной радиотехнической следящей системы (рис.

2.28) лишь наличием ключа (Кл), введенного между дискриминатором (Дис) и фильтром (Ф). Этот ключ коммутируется синхронно с появлением сигнала. Он замкнут во время действия импульса сигнала и разомкнут на время пауз. Так как во время пауз информация о величине ошибки слежения дискриминатором не извлекается, размыкание ключа Кл на это время препятствует попаданию на вход фильтра флюктуационного напряжения с выхода дискриминатора и повышает тем самым точность слежения. Заметим, что целесообразность использования описанного ключа вытекает, как видно из примера 9.2, из синтеза следящей системы с прерывистым входным сигналом методами оптимальной нелинейной фильтрации.

При значительной скважности Q = T/xu прерываний входного сигнала ключ Кл в следящей системе часто дополняют устройством, которое препятствует пропаданию напряжения на входе фильтра во время пауз сигнала. Это устройство, называемое фиксатором, обычно выполняют в виде интегратора со сбросом (рис. 10.2). В таком фиксаторе во время действия импульса сигнала напряжение, снимаемое с выхода дискриминатора, поступает через замкнутый ключ Кл и сумматор 21 на интегратор (Инт) с коэффициентом передачи kK]p. Накопленное интегратором напряжение удерживается в паузе сигнала постоянным и сбрасывается до нуля перед приходом очередного импульса сигнала. Сброс накопленного напряжения может выполняться различными способами. В схеме фиксатора на рис. 10.2 он достигается подачей на вход сумматора напряжения uK(t) с измененным знаком, задержанного с по.мощью линии задержки на время Т—ти. Передаточная функция такого фиксатора, как следует из рис. 10.2, равна

К (s) = kjs (1 — e-s( r_T“)).

гi

Форма выходного напряжения u\(t) описанного, фиксатора при постоянной ошибке слежения и отсутствии шумов показана сплошной линией на рис. 10.3. При Г»ти можно приближенно считать время задержки Т—ти равным Т и записать передаточную функцию рассмотренного фиксатора в виде

К (s) = Ли/s (1 —e~sr).	(10.1)

Использование фиксатора повышает среднее за период повторения импульсов значение напряжения на входе фильтра Ф и облегчает тем самым получение необходимого коэффициента передачи по контуру регулирования. Особенно существенным это становится при большой скважности импульсов входного сигнала.

Рис. 10.5

ИЗ

Рис. 10.6

Для анализа систем, приведенных на рис. 10,1 и 10.2, удобно воспользоваться их структурными схемами. Структурная схема следящей системы без фиксатора изображена на рис. 10.4. Она отличается от обобщенной структурной схемы (рис. 2.33) радиотехнической следящей системы, работающей в линейном режиме, наличием ключа Кл. Этот ключ является звеном с переменным во времени коэффициентом передачи k(t), который поочередно принимает значения 1 и 0 (рис. 10.5). Структурная схема следящей системы с фиксатором аналогична показанной на рис. 10.4 и содержит дополнительный фильтр с передаточной функцией (10.1), помещенный между ключом Кл и звеном с коэффициентом передачи Кф(р). Наличие периодически размыкающегося ключа Кл делает процесс регулирования в рассматриваемых системах прерывистым, а сами эти системы — системами с переменными во времени параметрами.

Поведение и методы анализа систем с прерывистым регулированием существенно зависят от длительности замыкания ти и периода Т коммутации ключа, полосы пропускания следящей системы, скорости изменения отслеживаемого параметра. Если частота повторения F=l/T велика по сравнению с полосой следящей си
стемы, то систему прерывистого регулирования можно с достаточной точностью свести к эквивалентной непрерывной системе, методы анализа которой изложены в предыдщих главах книги. Более подробно условия такой замены обсуждаются в § 10.5.

При невысокой частоте повторения F указанный подход вносит заметную погрешность и возникает необходимость учитывать при анализе прерывистый характер регулирования. Если при этом время ти значительно, а полоса пропускания следящей системы широкая, то ошибка слежения существенно изменяется за время каждого замыкания ключа. Системы, в которых это имеет место, называются системами с конечным временем съема данных или импульсными системами. Анализ таких систем сводится к нахождению решений, описывающих поведение системы на интервалах замыкания и размыкания ключа, и их последовательному сшиванию. При выполнении указанной процедуры может быть использовано векторно-матричное описание воздействий и самой системы, аналогичное рассмотренным в гл. 7 и 8.

Анализ систем с конечным временем съема данных, связанный с определением изменения ошибки слежения за время одного замыкания ключа, оказывается достаточно громоздким и трудоемким. Если длительность ти замыкания ключа невелика и изменение ошибки за это время незначительно, можно упростить анализ, представив систему прерывистого регулирования как дискретную. Дискретными принято называть системы, процессы в которых подвергаются дискретизации по времени.

Процедуру перехода к дискретной системе удобно пояснить сначала для изображенной на рис. 10.4 системы прерывистого регулирования' без фиксатора. Для того чтобы представить эту систему как дискретную, ключ Кл с конечным временем замыкания заменяют импульсным элементом (ИЭ), коэффициент передачи которого k(t) описывается последовательностью дельта-функций

A(0 = S б(t—kT).	(10.2)

При подаче на вход импульсного элемента (рис. 10.6) непрерывной по времени функции u(t) на его выходе образуется последовательность модулированных по площади дельта-функций

u*(t) = \ S б(*—А7’)]ы(0 = 3 u(kT)8'(t~kT), (10.3)

показанная схематически на рис. 10.7. Входящую в ’выражение (10.3) функцию u(kT) называют дискретной. Такие функции играют очень важную роль в теории дискретных систем. Дискретная функция u(kT) отлична от нуля лишь для дискретных значений времени t = kT, где k — 0, 1, 2, ..., и совпадает в эти моменты времени с непрерывной функцией u(t). Вид дискретной функции u(kT) и связь ее с непрерывной функцией u(t) проявляются на рис. 10.8.

u*(t)

т)

Рис. 10.7

Рис. 10.8

Как видно из (10.3), импульсный элемент при подаче на его вход непрерывной функции времени выполняет две операции: пре- образование непрерывной функции в дискретную и умножение значений сформированной дискретной функции на дельта-функции. Наличие в составе следящей системы импульсного элемента

превращает ее в дискретную. Дискретные системы, так же как и ■системы с конечным временем замыкания ключа, являются системами с переменными во времени параметрами. Однако закон изменения параметров в них более простой и полностью характеризуется, как видно из (10.2), одним параметром — периодом повторения Т. Это облегчает анализ дискретных систем по сравнению е системами с конечным временем съема данных.

uh

(0 = 11 u{kT)p1(t—kT),

fe=0

(10.4)

Рассмотрим подробнее преобразование системы, показанной на рис. 10.4, в дискретную. Положим сначала, что флюктуационное напряжение на выходе дискриминатора отсутствует. При малой длительности ти замыкания ключа Кл ■ошибка слежения за это время практически постоянна. На выходе ключа при этом образуется напряжение uh(t), являющееся последовательностью модулированных прямоугольных импульсов (рис. 10.9). Она описывается выражением

в котором u(t) — выходное напряжение дискриминатора; p\(t)— функция, описывающая форму одиночного импульса:

(10.5)

г 1 при 0<Н<ти,

I 0 при КО, V>Ta.

При замене ключа Кл импульсным элементом на его выходе формируется напряжение (рис. 10.7), являющееся модулированной Последовательностью дельта-функции (10.3). Это напряжение заметно отличается от напряжения uu(t), изображенного на рис. 10.9. Для того чтобы в дискретной системе получить напряжение, близкое к показанному на рис. 10.9, на выходе импульсного элемента
включают дополнительно формирующий фильтр с импульсной переходной функцией £Гфф(/). При подаче на вход этого фильтра последовательности дельта-функций (10.3) на выходе фильтра появляется последовательность импульсов, форма каждого из которых описывается, как следует из определения импульсной переходной функции, функцией £фф(/). Если эта функция равна pi(t), то напряжения на выходе ключа Кл и на выходе импульсного элемента, дополненного формирующим фильтром, совпадают.

Передаточная функция формирующего фильтра, обеспечивающего такое совпадение, определяется преобразованием Лапласа его импульсной переходной функции £Гфф(/) и с учетом (10.5) равна

(s) = z [£фф (*)] = z 1р, (0] = s-1 (1 -e~s4	(Ю.6)

Учтем теперь наличие шума £(/) в схеме па рис. 10.4. Если время корреляции шума \(t) мало по сравнению с длительностью ти замыкания ключа Кл, то при замене этого ключа импульсным элементом и формирующим фильтром необходимо скорректировать также шум %(t). Поясним это положение, полагая, что £(/) является белым шумом со спектральной плотностью Sg(0). Флюк- туационнос напряжение на выходе ключа Кл представляет собой в этом случае последовательность «пачек» белого шума (рис. 10.10, а) с периодом повторения Т и длительностью ти. Спектральная плотность этого напряжения постоянна по частоте и равна

Si(0) = S6(0)/Q = S6(0)t„/7\	(10.7)

Если ключ заменен импульсным элементом и формирующим фильтром, то флюктуационное напряжение u(t) па выходе фильтра имеет вид последовательности прямоугольных импульсов длительностью ти с независимыми случайными амплитудами (рис. 10.10,6). Действие этого напряжения на узкополосный фильтр нижних частот системы определяется его спектральной плотностью S2(0), которая равна

| где о2 — |  |
| --- | --- |
| а) |  |
| икШ |  |
| 5) | 1г |
| ult) | П |

дисперсия амплитуды импульсов, равная дисперсии процесса £(1).

If—ih-r 1’

Рис. 10.10

S2(0) = o2t„/Q,	(10.8)

Рис. 10.11

Дисперсия белого шума £(1) бесконечно велика. Поэтому, как видно из сравнения (10.7) и (10.8), простая замена ключа Кл с конечным временем замыкания импульсным элементом и формирующим фильтром приводит к недопустимому завышению спектральной плотности шумов в системе по сравнению с S,(0). Чтобы избежать этого, необходимо при замене ключа импульсным элементом и формирующим фильтром одновременно заменить шум £(1) напряжением £э(t) с меньшей дисперсией. Обозначим ее о2э. Так как значения шума X(t), отстоящие друг от друга на время Т, независимы, этим свойством должно обладать также напряжение £э(<).

Одним из видов напряжения £,3(1), удовлетворяющего этому требованию, является ступенчатое напряжение (рис. 10.11) с длительностью ступени, равной Т, и случайными независимыми амплитудами ступенек, дисперсия которых равна а2э. При подаче напряжения Ц3(1) на импульсный элемент и формирующий фильтр на выходе последнего появляется последовательность импульсов, форма которой совпадает с изображенной на рис. 10.10,6. Спектральная плотность на нулевой частоте S3(0) этой последовательности описывается выражением, аналогичным (10.8):

S3(0) = aWQ.	(	(10.9)

Величину дисперсии а23 при замене шума l,{t) напряжением Цэ(0 следует выбрать так, чтобы спектральные плотности Si(0) и S3(0) процессов на выходах ключа Кл и заменяющих его импульсного элемента и формирующего фильтра были одинаковы. Приравнивая выражения (10.7) и (10.9.), находим1 требуемую величину дисперсии а23:	If

стгэ = Sg (0)/ти.	(10.10)

В результате описанных преобразований система прерывистого регулирования (рис. 10.4) представляется в виде дискретной системы, изображенной на рис. 10.12. Коэффициент передачи Kmi{p), равный

Кпа(Р) = Кфф(р)Кф(р),	(Ю.11)

часто называют коэффициентом передачи приведенной непрерывной части этой системы.

Описание системы прерывистого регулирования с фиксатором (рис. 10.2) как дискретной системы получают аналогично. При замене в пей ключа с конечным временем замыкания импульсным

Рис. 10.12

элементом и формирующим фильтром последний оказывается включенным последовательно с фиксатором. Обычно при анализе системы их объединяют и рассматривают как эквивалентный формирующий фильтр, передаточная функция которого согласно (10.1) и (10.6) равна

/Сфф (s) = Ml- е-5хи) (1 - e-0/s2.

При малой длительности ти замыканий ключа молено считать, что ехр(—sth)~1—sth. Часто полагают таклсе &ити = 1 и записывают передаточную функцию эквивалентного формирующего фильтра в виде

^(s) = (l-e-sr)/s-	(Ю.12)

Структурные схемы дискретных систем, к которым сводятся системы прерывистого регулирования без фиксатора и с фиксатором, оказываются при этом одинаковыми (рис. 10.12) и отлича

ются только передаточной функцией формирующего фильтра. Для системы с фиксатором она описывается выражением (10.12), а для системы без фиксатора выражением (10.6).

Наличие в составе рассматриваемых систем импульсного элемента, осуществляющего временную дискретизацию процессов, наделяет эти системы рядом особенностей, которые обсуждаются в последующих параграфах данной главы. Необходимо отметить, что дискретизация процессов во времени имеет место также в целом ряде других систем, в частности, в цифровых следящих системах, рассматриваемых в гл. 11. Поэтому описываемый в последующих * параграфах главы математический аппарат и методы анализа в значительной мере применимы также для анализа цифровых следящих систем.

- Математическое описание дискретных систем

Дискретные процессы и z-преобразование. Рассмотрим дискретную систему, изображенную на рис. 10.12, и положим первоначально для простоты, что флюктуациопное напряжение £э(/)=0. Воздействие h(t) на входе рассматриваемой системы является непрерывным процессом. Однако наличие в составе системы импульсного элемента (ИЭ) приводит к тому, что в формировании выходного напряжения y(t) участвуют только значения воздействия h(t) в дискретные моменты времени t = 0, Т, 2Т..., называемые тактовыми точками, т. е. значения дискретного процесса X{kT). При изучении выходного процесса системы y(i) во многих случаях достаточно знать его значения лишь в дискретные моменты времени t=kT, т. е. значения дискретного процесса y(kT). Задача математического описания дискретной системы сводится к установлению связи между дискретными процессами на входе и выходе системы.

Для описания дискретных процессов и их изменения во времени используется специфический математический аппарат. Место интегралов и производных от непрерывных функций времени занимают при этом суммы и разности значений дискретных процессов, место дифференциальных уравнений — разностные. Наряду с разностными уравнениями при анализе процессов в дискретных системах используются дискретные преобразования Фурье и Лапласа, z-преобразование и некоторые другие.

Дискретное преобразование Лапласа является аналогом преобразования Лапласа для непрерывных процессов. Оно введено для дйскретных процессов x(kT) и описывается выражением

Хд(8) = ^(И)е-№	(10.13)

k=0

Некоторое неудобство при работе с изображениями XH(s) состоит в том, что они оказываются трансцендентными функциями переменной s. В связи с этим широкое распространение получило

z-преобразование, которое вытекает из (10.3) при замене esT новой переменной z и имеет следующий вид:

Х(г)=^х(/:Г)Н.	‘	(10.14)

k=0

В сокращенной (символической) форме выражение (10.14) записывается в виде

X(z)=Z{x(kT)}.	(10.15)

Как правило, z-изображения X(z) являются дробно-рациональными функциями переменной г. Так же как и для преобразований Фурье и Лапласа непрерывных функций, для z-пр’еобразова- иия существует ряд теорем, определяющих его свойства. Отметим среди них теорему обращения, позволяющую найти оригинал x(kT) по его изображению J^(z):

х(!{Т) = — £Х(г)г*-'с1г,	(10.16)

2 я /J

где контур Г охватывает все полюсы подынтегрального выражения, теорему о конечном значении оригинала

x(kT) = lim (г— 1) X (г);	(10.17)

/г— оо	г-1

теорему свертывания оригиналов

Z 1% Xl(t-iT)x2(iT)} = X1(z)Xt(z);	(10.18)

1 ;=о	>

теорему сдвига оригинала по времени

m

Z{x{t—nT)}^-z-n[X{z)+ zmx( — mT)\.	(10.19)

m=l

Если процесс x(t) равен нулю при t<0, то запись теоремы сдвига упрощается:

Z{x(t—nT)} = z~nX(z).	(10.20)

z-преобразование может быть записано также для непрерывной функции времени

X(z) = Z{x(t)}.	(10.21)

Такая форма записи означает, что непрерывная функция времени x(t) заменяется дискретной x(kT) и преобразуется далее в соответствии с выражением (10.14).

В некоторых случаях оперируют z-преобразованием изображения по Лапласу X(s) непрерывного процесса x(t) и записывают его в виде Z{X(s)}. По определению Z{X(s)} совпадает с z-преобразованием самого процесса x(t), т. е.

(10.22)

Z{X(s)} = Z{x(t)}.

210

Из соотношений (10.15), (10.21), (10.22) таким образом следует, что

X{z) = Z{x{kT)} = Z{x (0} = Z{X (s)}.

Практическая работа с z-преобразованиями упрощается с применением таблиц таких преобразований для часто встречающихся функций, часть из которых приведена в приложении 1.

Передаточные функции дискретных систем. Использование z-преобразования для анализа дискретных систем во многом аналогично использованию преобразования Лапласа при анализе непрерывных систем. Необходимым этапом такого анализа является нахождение передаточной функции дискретной системы, которая определяется как отношение z-преобразований выходного и входного процессов системы при нулевых начальных условиях в системе.

Познакомимся с методикой определения передаточной функции дискретной системы на примере системы, изображенной на рис. 10.13. Для получения более общего результата приведенная непрерывная часть дискретной системы (рис. 10.12) представлена на рис. в виде двух звеньев с фициентами передачи К\{р) и Ki(p). Выходным процессом системы является про-	рис jq jg

цесс v(t).

Для определения в рассматриваемой замкнутой дискретной системе передаточной функции Kxo{z) необходимо найти z-изобра- жения воздействия ^(/) и вызванного им процесса v(t). Установим сначала связь между z-изображениями ошибки слежения x(t) и процесса v(t). Из рис. 10.13 и (10.2) для коэффициента передачи импульсного элемента следует, что на выходе этого элемента формируется напряжение

- “■ - t Aft} s—x(t)

:. 10.13	^ SA -L '

: коэф- X,

iKAp) ll

K2(p)

U(t)

L

Kilp)

v(t)

и(0 = 5д2 x{kT)8{t—kT),

k=0

описываемое модулированной последовательностью дельта-функций. При подаче ее на вход фильтра с коэффициентом передачи К\ {р) на его выходе образуется процесс

v{t) = Snfix{kT)g1{t-kT),

k=0

где g\ (t) — импульсная переходная функция фильтра. Подвергнув обе части этого равенства z-преобразованию, с учетом теоремы (10.18) свертки оригиналов и равенства (10.22) получим

l/(z) = 8яКЛг)Х{г),	(10.23)

где К\ (z) =Z{g, (/)} =Z{K\ (s)} — изображение импульсной переходной функции gi(t), совпадающее с z-изображением передаточ-

ной функции /Ci(s), связанной с gi(t) преобразованием Лапласа. Ошибка слежения в рассматриваемой системе равна

* (0 = 40-у (0-	0 0.24)

Выполнив z-преобразование равенства (10.24), найдем

X{z) = h(z) — Y(z),	(10.25)

гдеА(г), Y(z)—z-изображения процессов % {t) и y(t).

Связь между z-изображениями процессов x(t) и y(t) устанавливается аналогично выводу соотношения (10.23) и имеет вид

F(z) = Sa/CnH(z)X(z),	. (Ю.26)

где Knn(z) =Z{/(mi(s)} — z-изображение функции Kna{s) = = К\ (s)Ki(s), являющейся передаточной функцией приведенной непрерывной части системы. Подчеркнем здесь, что z-преобразование произведения функций /(i(s) и /C2(s) не равно произведению их z-изображений.

Из формул (10.25), (10.26) следует, что

X(z)=A(z)/(l+SH/Cnn(z)).	(10.27)

V(z) =

SrKi (г)	A(z).

1 "Ь Кпн (г)

(10.28)

Подставив (10.27) в (10.23), получим

КМ*)

SnKj (г)

1 + -5д К mi (г)

(10.29)

Из (10.28) вытекает, что искомая передаточная функция рассматриваемой замкнутой дискретной следящей системы описывается соотношением

(z) — К\у (z)

Кпн (г)

1 + Кпн (г)

(10.30)

В частном случае отсутствия фильтра в цепи обратной связи, когда Ki{p) = 1, Ккп{р)=К\ (р), v(t) =y(t), имеем

При анализе ошибок слежения в тактовых точках используется передаточная функция K\y{z), связывающая z-изображения воздействия X(t) и ошибки слежения x(t). Как видно из (10.27), она равна

К\х (z) = 1 /(1 + 5Д /Спн (z)).	(10.31)

Отметим, что импульсная переходная функция gnn(t) приведенной непрерывной части реальных систем всегда удовлетворяет условию

£nH(0) = lims/CnII(s) = 0.	(10.32)

S — оо

При упрощенном описании передаточной функции Knu(s) формулы (10.29) — (10.31) остаются справедливыми для таких систем только в том случае, если упрощенная 'функция 7(пн(5) также удовлетворяет условию (10.32).

Из (10.29), (10.31) следует, что для определения передаточной функции дискретной системы необходимо найти г-изображе- ния функций Ki{s), Knu(s). Обычно для этой цели служат таблицы г-изображений. При использовании в системе фиксатора передаточная функция формирующего фильтра записывается в виде (10.12), а передаточная функция приведенной непрерывной части системы в соответствии с (10.11), (10.12) описывается выражением

/Сп„ (S) = (1 — е-^ ) /Сф (S)/S,	(10.33)

где /Сф (s)—передаточная функция фильтра, включенного после фиксатора.

Z-изображение функции (10.33) удобно находить следующим образом. Представим это изображение в виде

К„а (z) = Z {/Сф (s)/s>:—Z {e~sT /Сф (s)/s>.	(10.34)

Обозначим

2{/C*(s)/s} = ^(2).	(10.35)

Умножение изображения по Лапласу на е_5Г соответствует сдвигу оригинала, являющегося функцией времени, на величину, равную /. Поэтому, учитывая теорему сдвига (10.20) и обозначение

- , можно записать

/Сп„ (2) = ж (2) - Z-1 X (г) = -^=1 Ж (z).	(10.36)

2

Входящая в (10.36) функция Ж (г) легко отыскивается по таблицам г-изображений.

Пример 10.1. Найдем передаточную функцию /(^(z) дискретной системы, приведенная непрерывная часть которой состоит из формирующего фильтра (10.12) и одного интегратора. Передаточная функция приведенной непрерывной части рассматриваемой системы равна

1 — e~sT К "

/Спн (s) ~ g ~J~ •	(10.37)

Для определения ее 2-изображения Кия(г) воспользуемся соотношениями

- , (10.36). Обращаясь к таблицам г-изображений, приведенным в приложении I, запишем

Ж (г) = Z {/Сф (s)/s) = Z {kjs2} = TzkJ(z - l)2.

Отсюда с учетом (10.36)

/Спи (г) == киТ/(г — I).	(10.38)

Подставляя (10.38) в (10.31) и обозначая Snka=Kv, находим передаточную функцию Kfo(z) замкнутой дискретной системы

'Щ<ч = 7ГГТК7т-	(,039>

Разностные уравнения. Знание передаточной функции дискретной .системы позволяет описать связь между дискретными процессами на ее входе и выходе с помощью разностного уравнения.

Чтобы получить это уравнение, представим передаточную функцию /((г) системы в виде дробно-рациональной функции переменной г-1

K(z) = b° + *l2.*+-•.— +*”?	(10.40)

1 -Ь ai г 1 -Ь • • • “Ь апг п

Подставив (10.40) в уравнение V(г) =/((2)Л(г), запишем

(1+а1зт1+ . . . + anz-n)V(z) = {b0 + b1z~1+ . . . + bmzm)A(z).

Применим теорему обращения к обеим частям этого уравнения. Используя теорему (10.20) и полагая, что %(t) = v(t)= 0 при /<0, получаем

vh + ai vu-i + • • • + ап vh_n = b0 + Ьг + . . . + bm

где введены обозначения v{kT)=Wu, K{kT)=Kh• Решив это уравнение относительно щ, представим его в виде

т	п

= S Mft-I —S	(10.41)

i=0	i=l

Выражение (10.41) является разностным уравнением, связывающим значения выходного процесса v(kT) с его значениями в предшествующих тактовых точках и значениями воздействия в моменты времени t=\kT, (k—1)7, ..., (k—т)Т.

В качестве иллюстрации запишем разностное уравнение для системы, рассмотренной в примере 10.1. Передаточная функция K}x(z) в этой системе описывается формулой (10.39). Поделив числитель и знаменатель (10.39) на г, получим

(10.42)

1-г-1

1 +(KVT- 1) г-1

Сопоставление (10.40) и (10.42) показывает, что в рассматриваемом случае т = я= 1, &0=1, 6i=—1, a\ = KvT—1 и разностное уравнение, связывающее значения ошибки слежения и воздействия, имеет вид

xh = %h — %k_x-(Kvr— !)**_,.	(10.43)

В ряде случаев, некоторые из которых рассматриваются в гл. 11, исходным описанием дискретной системы является разностное уравнение вида (10.41). Зная его, можно найти передаточную функцию дискретной системы. Для этого необходимо выполнить с использованием теоремы сдвига 2-преобразование обеих частей уравнения (10.41) и определить, пользуясь выражением, отношение V(z)/A{z).

Операторные коэффициенты передачи. Разностное уравнение дискретной системы вида (10.41). можно записать в компактной форме, если использовать операторный коэффициент передачи. Для его получения введем оператор с, действие которого на временную функцию v(t) приводит к ее сдвигу по времени на величину Т. При этом выполняются следующие, соотношения:

cv(t) = v(t — T),c2v(t) = v(t—2T), . . ., cnv(t) = v(t—п Т).

При использовании введенного оператора с уравнение (10.41) записывается в виде

v(kT) = K{c)b(kT),	(10.44)

где

/С(с)= *a + *tC+ ~ ~ • + *”■/"-	(Ю.45)

1 4- aiс 4- • • • 4- апсп

— операторный коэффициент передачи дискретной системы. Как видно из (10.40), (10.45), операторный коэффициент передачи, связывающий процессы на входе и выходе дискретной системы, можно получить из ее дискретной передаточной функции, записанной в форме (10.40), заменой комплексной переменной z_1 на оператор с.

Комплексные коэффициенты передачи дискретной системы. При

анализе устойчивости непрерывных систем с использованием частотных критериев устойчивости, а также при анализе случайных процессов в таких системах их удобным математическим описанием является комплексный коэффициент передачи. Аналогичное положение сохраняется и в дискретных системах. Комплексный коэффициент передачи дискретной системы может быть получен из ее передаточной функции K(z) при постановке z = ejfflT и записывается в виде

Кя (/ И) = К (е7'“г) = К (z) |z=e/ffl7\	(10.46)

Поясним физический смысл комплексного коэффициента передачи дискретной системы. Положим, что на вход системы, изображенной на рис. 10.13, подается воздействие К (t) =Ло sin со/. Возникающий при этом в установившемся режиме выходной процесс y(t) качественно показан сплошной линией на рис. 10.14. Как видно из рис. 10.14, процесс y(t) является несинусоидальным за счет отклонения его от синусоиды в промежутках между тактовыми точками. В то лее время значения выходного процесса в такто- уДО вых точках, т. е. значения дискретного процесса y(kT), совпадают со значениями непрерывного синусоидального процесса, имеющего частоту со и комйлексную амплитуду У (со) . Поэтому если интересоваться значениями выходного процесса только в тактовых точках, то молено считать его синусоидальным.

Комплексный коэффициент передачи

Кд(/со) дискретной системы равен отношению комплексной амплитуды У (со) к комплексной амплитуде Ло(со) входного воздействия.

Проведенное обсуледение показывает также, что по формированию значений выходного процесса в моменты времени t = kT, k = 0, 1, 2, ..., дискретная система эквивалентна непрерывной с
комплексным коэффициентом передачи /Сд(/со). Это положение используется в § 10.5 при определении дисперсии процесса на выходе дискретной системы.

Функция е^аТ, а следовательно, и комплексный коэффициент передачи /Сд(/со) =/С(е^соГ) являются периодическими функциями переменной со и имеют период изменения, равный йп=2я/7\ Дополнительно пояснить периодичность комплексного коэффициента передачи дискретной системы, т. е. совпадение его значений для гармонических входных воздействий с частотами со и со±/£2п, где I — целое число, можно следующим образом. Запишем рассматриваемые воздействия в виде Ai (/) =Л cos (со/4-ср),	Аг(/) =

= Acos[(co + /£2n)^ + cp]. В моменты t=kT замыкания импульсного элемента ИЭ воздействия Ai(/) и Аг(/) принимают значения

Aj (kT) = A cos (со & Г + ср),	(10.47)

А2 (k Т) = Л cos (со k Т + I k Т + ср).

Так как QnT = 2я, а /, k — целые числа, то значения Ai (kT) и

- 2 (kT), как видно из (10.47), совпадают. Поэтому реакция дискретной системы на воздействия АД/) и Аг(/), определяемая их дискретными значениями АД kT) и к2(кТ), одинакова. Следовательно, одинаковы и значения комплексного коэффициента передачи дискретной системы для воздействий^^/) и А2(t).

Использование модифицированного 2-преобразования. Для нахождения значений выходного процесса v(t) дискретной системы на временных интервалах между тактовыми точками может быть использовано модифицированйое

- преобразование

1/(2, е) = ^ v (kT + 6 Т) г fe=0

где v(kT-\-s,T) — дискретные значения выходного процесса системы в моменты времени t — kT-\-zT, k=i, 2, 3,..., смещенные по отношению к тактовым точкам t = kT\ е — величина относительного временного сдвига, заключенная в пределах 0^е=еП.

При нулевых начальных условиях в системе изображение V(z, g) равно произведению изображения Л (г) входного воздействия А(1) и модифицированной передаточной функции системы К (г, е), т. е.

(10.48)

V (г, е) = К (г, в) А (г).

К (г,

SaKi (z, е)

1 + 5д/Спн (г)

(10.49)

Входящая в (10.48) передаточная функция K(z, е) замкнутой дискретной системы определяется по формуле, аналогичной (10.29):

в которой Ki(z, е) — модифицированное г-преобразование импульсной переходной функции gl(l).

Применение модифицированного 2-преобразования, так же как и обычного, облегчается наличием таблиц модифицированных г-изображений временных функций, приведенных в ряде работ, посвященных анализу дискретных систем, например [48, 49]. Для определения процесса v(kT-\-e,T) и его статистических характеристик могут применяться также вытекающие из (10.48), (10.49) модифицированное разностное уравнение системы и модифицированный комплексны*

коэффициент передачи /Сд(/ш, е). Методики использования обычных и модифицированных характеристик дискретной системы аналогичны.

Во многих случаях изменения (пульсации) выходного процесса в промежутках между тактовыми точками t=kT невелики и достаточно знать выходной процесс системы только в этих точках. Поэтому основное внимание в дальнейшем уделено определению выходного процесса и его характеристик в тактовых точках.

- Устойчивость дискретных следящих систем

Знание передаточной функции K{z) дискретной системы позволяет провести анализ такой системы, в частности исследовать ее устойчивость. Устойчивость дискретной системы, так же как и непрерывной, связана с определенным расположением полюсов ее передаточной функции на комплексной плоскости. Как следует из гл. 4, непрерывная система устойчива, если полюсы ее передаточной функции находятся в левой полуплоскости комплексной переменной s. Если, учитывая равенство z = esT, представить передаточную функцию K.(z) дискретной системы в виде F((esT), то условие ее устойчивости формулируется аналогично: дискретная система устойчива, если полюсы ее передаточной функции K(esT) находятся в левой полуплоскости комплексной переменной s.

Полюсы Zj являются корнями характеристического уравнения си-

При замене переменных z = esT левая полуплоскость переменной s преобразуется в круг единичного радиуса на плоскости переменной z. Поэтому дискретная система устойчива, если полюсы г-, ее передатшыоц,.функции K(z)' находятся внутри окружно- сти единичного радиуса на плоскости~п£рёМШШОЙ~'г~~я, слёдова- ”тельно7 удовлетворяют условиям	~	———

стемы

(10.50)

которое получается приравниванием нулю знаменателя передаточной функции системы K,{z) =В (z)/A (z).

Как и в случае непрерывных систем, можно проанализировать устойчивость дискретной системы, не вычисляя значения корней характеристического уравнения системы, а используя для этой цели алгебраический и частотный критерии устойчивости. При п^.5 удобно пользоваться алгебраическим критерием устойчивости, аналогичным критерию Рауса—Гурвица для непрерывных систем. В соответствии с этим критерием дискретная система устойчива, если коэффициенты ее характеристического уравнения (10.50) удовлетворяют определенной системе неравенств. Для уравнения первого порядка, т. е. при п= 1, эти неравенства записываются в виде

(10.51)

Oi + o0>0,	—Яц > 0-

.‘217

Для уравнения второго порядка (п = 2) они имеют следующий вид:

й2 ~Ь ai + ао > О,

а2—aj + a0>0,	(10.52)

а2~-а0> 0.

При п = 3 указанная система неравенств принимает вид

а3 + а2 ~Ь + «о > 0. а3 &2 -|- сс^ По 0,

a23— a2o + a0 а2 — а1а3>0,	(10.53)

3(й3 + йо)—а2 — «1>0,

З(а3—а0) + а2 — й1> 0-

Системы неравенств для случаев п = 4 и п=5 приведены в [49].

Устойчивость дискретных систем можно проанализировать также с помощью частотных критериев устойчивости, например, кри- терия Найквиста^ Как и непрерывная, замкнутая дискретная „си-, 'стема' является’ устойчивой, если годограф комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы не охватывает точку —1,/0 на плоскости комплексной переменной со. Напомним, что комплексный коэффициент передачи дискретной системы получается из ее передаточной функции K{z) при подстановке z=e3<oT. Так как комплексный коэффициент_передачи дискретной системы йвдгяеттпг периодической"функцией частоты, при'построении годографа достаточно изменять частоту в пределах от 0 до Qn = 2n/T.

Пример 10.2, Проанализируем устойчивость дискретной системы, изображенной- на рис. 10.15. Передаточная функция Kxx(z) этой системы найдена в примере 10.1 и описывается выражением (10.39). Следовательно, характеристическое уравнение системы имеет вид

A(z) = z— \+KvT = 0.	(10.54)

Из (10.50), (10.54) вытекает, что в рассматриваемом случае п— 1, fli = l, a0 = KvT—1 и неравенства (10.51), определяющие условия устойчивости системы, записываются так: KvT>0, ftvT<2.

Рис. 10.15

Выполнение второго из найденных условий устойчивости накладывает ограничения на допустимые величины периода дискретизации Т и коэффициента передачи Kv по контуру регулирования. Напомним, что непрерывная система с одним интегратором устойчива при любой глубине обратной связи.

Для пояснения причин нарушения устойчивости рассматриваемой дискретной системы обратимся к ее схеме, показанной на рис. 10.15. Положим, что воздействие Ц/)=0, а при t=0 существует начальное значение ошибки х(0) =—т/ (0), обусловленное ненулевым начальным значением процесса на выходе интегратора. t Как видно из схемы, при этом на интервале времени 0...Т на входе интегратора формируется постоянное напряжение 5дх(0). В результате его интегрирования изменение процесса y(t) и ошибки слежения на этом временном интервале описывается выражениями

y(t) =y(0)+Sakax(0)t,
x(t) = —y{t)=x{0)—SKkIlx(0)t.

При t = T значение ошибки слежения оказывается равным

х(Т) = х(0) [1 —KvT].	(10.55)

Как следует из (10.55), за время Т, равное периоду коммутации импульсного элемента, ошибка слежения при KVT<1 уменьшается. При 1<KVT<2 возникает некоторое перерегулирование и ошибка меняет знак. При KvT>2 ошибка в момент t=T не только меняет знак, но и оказывается по абсолютной величине больше первоначальной. Па последующих временных интервалах при этом происходит дальнейшее увеличение ошибки (рис. 10.16), что свидетельствует о неустойчивости системы.

Как видно из проведенного рассмотрения, причиной неустойчивости дискретной системы при больших значениях KvT является прерывистый характер процесса регулирования, при котором управляющее напряжение на входе интегратора определяется не текущим значением ошибки слежения, а лишь его значениями в дискретные моменты времени t=kT.

- Анализ детерминированных процессов в дискретных системах

Реакцию дискретной системы на детерминированное воздействие можно найти методом z-преобразования. При этом, если начальные условия в системе нулевые, путем перемножения z-изоб- ражения A(z) воздействия %(t) и передаточной функции Ki»{z) определяется z-изображение V(z) выходного процесса, равное

K(z) = /Cw(z)A(z),	(10.56)

и затем по нему отыскивается сам дискретный выходной процесс v(kT).

Существует несколько способов нахождения процесса v(kT) по его изображению V(z). В общем случае переход от V(z) к v(kT)
определяется интегралом обращения (10.16). Для его вычисления можно использовать теорему о вычетах, в соответствии с которой

v (£ Т) = — £ V(г) dz = 2 Выч [V (z) zk~l ],	(10.57)

2я/ J	г.

где Zi — полюсы подынтегральной функции f (z) = V(z)zh~1. Напомним, что вычет функции f(z) в случае простого полюса равен

Выч f (г) = Пт (г—zl)f{z).	(10.58)

zi	г~Ч

Вычет в полюсе m-ro порядка описывается выражением

I	нт~1

ВычДг)— lim 	—- [(г—гг)т/(г)].

гг	z-zj (т—1)1 ^ zm~~l

В ряде случаев удается найти процесс v(kT) по его изображению V(z) с помощью таблиц z-изображений временных функций. При этом может оказаться целесообразным предварительно представить V(z) в виде суммы простых слагаемых.

Еще один способ определения процесса v{kT) по изображению V(z) основан на разложении изображения V(г) в ряд по степеням z-1, т. е. на представлении его в виде

оо

V(z)=% lhz~k .	(10.59)

fc=0

Из сопоставления этого выражения с определением z-преобразования следует, что коэффициенты 4 ряда (10.59) совпадают со значениями процесса v(kT). Если изображение Ё(г) является дробно-рациональной функцией г, то его всегда можно представить в виде

(10.60)

во + QiZ *+ ■ ■ ■ + атг т

1 + djZ 1 -ф . . . + dnz п

и найти коэффициенты 4 простым делением числителя этого выражения на знаменатель. Выполнение этой процедуры показывает, что коэффициенты 4, равные значениям процесса н(йГ), определяются рекуррентным соотношением

k

lh = v (kT) — ctk—^\v(kT — iT)dit k>\,	(10.61)

i=i

где v(0)=a0, а коэффициенты aj,=0 при k>m и dt — 0 при i>n.

Если достаточно знать значение выходного процесса только в установившемся реяшме, то для определения его в устойчивой следящей системе удобно применить теорему (10.17) о конечном значении оригинала

(10.62)

у (£71 = lim (z— 1)Е(г).

ft —ОО	Z—1

Пример 10.3. Определим в дискретной системе, показанной на рис. 10.15, ошибку слежения при воздействии X(t)=a-l(t) и

6э(0 =о.

Изображение X(z) ошибки описывается выражением Х(г) = Ккх(г)А(г).

Передаточная функция рассматриваемой системы найдена в примере 10.1 и определяется выражением (10.39).

По таблицам z-изображений, помещенным в приложении 1, находим изображение A(z) воздействия X(t)

A (z) = az[(z—1).	(10.63)

Из (10.39), (10.63) следует что

Х{г) = аг!{г—\+К,Т).	(10.64)

Значение ошибки в тактовых точках в установившемся режиме найдем по теореме о конечном значении оригинала

x(kT) = lim (z— 1) X (z) = 0.

x{kT) =

2jt/'f z—\-\-KvT

dz.

(10.65)

Для определения значений x(kT) ошибки слежения в тактовых точках в переходном режиме применим теорему о вычетах. Интеграл обращения (10.16) записывается в рассматриваемом примере в виде

_1 = Птаг* =а( 1—KvT)k J z-Zl

x(kT) = Выч

z.

z-1 + KvT

(10.66)

Подынтегральная функция в (10.65) имеет один простой полюс Zi = -1—KVT. При этом в соответствии с (10.57), (10.58). получим

Вычисленные по формуле (10.66) значения ошибки слежения в тактовых точках при ХЬТ = 0,5 и 1,5 отмечены на рис. 10.16 кружками. При этом х(0) =а.

В рассматриваемом примере можно также найти процесс x(kT), зная его изображение X(z), непосредственно по таблицам z-преобразований. Представим для этого выражения (10.64) в виде X(z)=azj(z—уг). Yi = l—XvT. Тогда, обращаясь к таблицам z-преобразований, получим x(kT)=ayhl = a([—KvT)h, что, естественно, совпадает с результатом, полученным с помощью вычетов.

Х(г) =

а

1 + (KvT — 1) г-1

(10.67)

Проиллюстрируем на данном примере методику определения дискретного выходного процесса путем разложения его изображения в степенной ряд. Поделив числитель и знаменатель выражения (10.64) на г, запишем его в виде

Сопоставляя (10.67) с (10.60), находим коэффициенты ао=а, di — KvT—1. Подставив их в рекуррентную формулу (10.61), нетрудно убедиться в. том, что получается результат, совпадающий с предыдущим, x(kT) —а(—di)h=a(l — —К,Г)К

Для определения реакции дискретной системы на детерминированное воздействие можно воспользоваться также описывающим ее разностным уравнением (10.41). При невысоком порядке этого уравнения, решая его, можно получить аналитическое выражение
для процесса v(kT). При высоком порядке разностного уравнения (больших значениях п) его решение целесообразно получить в численном виде с помощью ЭВМ, последовательно придавая индексу k значения k = 0, 1, 2, ... и определяя шаг за шагом значения процесса Vh = v(kT). При этом следует учитывать, что значения щ и Кг при отрицательных индексах i равны нулю. Находить 2-изображение воздействия Я(^) при использовании данного метода не требуется.

Разностное уравнение системы, рассмотренной в примере 10.3, описывается выражением (10.43). Решая его при X(t) =a-l (t), получаем

х(0) = а,

x(T) = a(l-KvT), x{k T) = a{l—KvT)h ,

что совпадает с найденным ранее результатом (10.66).

Х(г)

«1 Т (г)

{z-\){z-\+KvT)

(10.68)

Пример 10.4. Рассчитаем ошибку слежения в тактовых точках дискретной системы, показанной на рис. 10.15, при задающем воздействии К (t) =a\t-1 (t). Z-преобразованис такого воздействия, найденное по таблицам (см. приложение 1), равно Л(г) =a{Tzl (z—l)2. Умножая его на передаточную функцию рассматриваемой системы Kix(z)., описываемую выражением (10.39), найдем 2-изображение ошибки слежения

-KvT)*],k = 0, 1,2,

(10.69)

x(k Т)		1 м

агТ Kv Т К

Используя для обращения изображения (10.68) теорему о вычетах (10.57), получаем

На рис. 10.17 сплошными линиями изображено изменение во времени нормированной ошибки слежения в рассматриваемой системе. Там же для наглядности штриховой линией показано нормированное входное воздействие. Кружками на этом рисунке отмечены значения ошибки в тактовых точках, вычисленные по формуле (10.69). Как видно из рис. 10.17, с ростом коэффициента передачи по контуру регулирования установившееся значение ошибки слежения уменьшается. При величинах KvT> 1 переходной процесс в системе приобретает колебательный характер.

Познакомимся с методами анализа дискретных следящих систем при действии на них случайных процессов. Наиболее широко используемой статистической характеристикой случайного процесса, возникающего при этом на выходе системы, является его дисперсия. Определим дисперсию выходного процесса дискретной системы в тактовых точках, т. е. в моменты времени t — kT, где k = = 0, 1, 2, ... Положим, что процесс на входе системы, который обозначим u(t), является стационарным случайным процессом с известными функцией корреляции R(т) и спектральной плотностью S((o). В § 10.2 установлено, что значения выходного процесса дискретной системы v(kT) в тактовых точках совпадают с аналогичными значениями выходного процесса непрерывной системы, комплексный коэффициент передачи /Сд (/со) которой определяется выражением (10.46). Поэтому дисперсию а2 процесса на выходе дискретной системы в тактовых точках в установившемся режиме можно найти по формуле, применимой к непрерывным системам:

о2	= — | S (со) | /Сд (/ со) |2 d со.	(10.70)

- П —ОО

Комплексный коэффициент передачи /Сд:(/to) является периодической функцией частоты. Качественный характер зависимости | /Сд (/со) I от частоты изображен на рис. 10.18. На том же рисунке показана зависимость от частоты спектральной плотности 5 (со) воздействия u(t). Вычислить дисперсию а2 непосредственно по формуле (10.70) в общем случае затруднительно. Целесообразно поэтому преобразовать ее. В § 10.2 показано, что в тактовых точках значения выходного процесса дискретной системы, вызванного гармоническими воздействиями с частотами ш и to±/Qn (/=1, 2, ...),

в силу периодичности комплексного коэффициента передачи системы совпадают. Поэтому составляющие спектра входного воздействия, лежащие за пределами частотного интервала частот от —£2п/2 до £2п/2, можно заменить путем сдвига по частоте на величину ±/£2п равноценными составляющими, находящимися в пределах указанного интервала.

В результате такой замены дискретная система по формированию выходного напряжения в тактовых точках оказывается экви-

*,(/*>) =

/с„(/ю) при ]со|<£2п/2, О	при (со|>-£2п/2.

(10.71)

валентной непрерывной системе с коэффициентом передачи /Сэ(/(о) и эквивалентным воздействием us(t) на входе. Коэффициент передачи Ко(/ю) отличен от нуля только на интервале частот от —Qn/2 до Qa/2 и определяется выражением

Спектральная плотность Sx(co) эквивалентного воздействия us(t) связана со спектральной плотностью процесса u(t) соотношением

S2(w)= § S((o + lQn).	(10.72)

l——оо

Формула (10.70) для вычисления дисперсии при этом принимает вид

1 V2

— г—	S£(co) /Сд(/сй)|М(0.	(10.73)

2 я _Й’п/2

Спектральную плотность S2(co) эквивалентного воздействия us (t) можно представить [20] также в виде

Sz(u>) = TS*(u),	(10.74)

где S*(со) — спектральная плотность дискретного процесса u(kT).

Спектральная плотность S*(co) определяется дискретным преобразованием Фурье корреляционной функции R(kT) процесса u(kT):

S* (со) = 2 R(kT)e~^kT.	(10.75)

£=—оо

Функцию 5* (со) часто называют также дискретной спектральной плотностью. В свою очередь, спектральную плотность S*(co) можно выразить через 2-изображение Rn(z) корреляционной функции R(т) воздействия u(t), равное

R^(z)=J^ R(kT)Z-k.	(10.76)

Из соотношений (10.75), (10.76) следует, что дискретная спектральная плотность S* (со) связана с изображением RK(z) следующим равенством:

•S* (®) = S (г) |г=е/мг ,	(10.77)

где

5(2) = Яд(2)-ЬЯд(2-1)-Я(0).	(10.78)

Если известно аналитическое выражение корреляционной функции R(т) воздействия, то с помощью таблиц 2-преобразований временных функций и формул (10.77), (10.78) легко находится спектральная плотность 5*(со).

(10.83)

С учетом (10.46), (10.74), (10.77) выражение (10.73) для дисперсии выходного процесса дискретной системы записывается в виде

гр я/ Т

°2 — ~~~ J 5(2)|К(2)|21 ejaT dсо.	(10.79)

2п -п/т

Подынтегральное выражение в (10.79) является трансцендентной функцией переменной со, что затрудняет интегрирование. Целесообразно поэтому провести замену переменных

z=e'aT= -~^iu	(о=— arctgu, dco = —	—	,	(10.80)

1 — ju	Т s	Г 1 + и2

в результате которой интеграл принимает вид

=	?S(2)l^(2)laL_i±A£ -rt~Tdu- (10-81)

2Л —00	| 1— ju 1 "Г и

Подынтегральное выражение в (10.81) является дробно-рациональной функцией переменной ju. Определение дисперсии о2 по формуле (10.81) сводится к вычислению уже применявшегося при анализе непрерывных систем стандартного интеграла вида (6.11), в котором переменная со заменяется на и.

Пример 10.5. Определим в установившемся режиме дисперсию ошибки слежения в моменты времени t = kT в системе, изображенной на рис. 10.15. Положим, что £ЭД)=0, а воздействие АД) является случайным процессом с корреляционной функцией Rx (т) = = CT2^e~wW и спектральной плотностью 5^(со) =2ра24/((о2 + р2).

Для решения поставленной задачи найдем сначала спектральную плотность SA (2) воздействия АД). Корреляционная функция воздействия АД) при т>0 описывается выражением Rx (т) =о2х&~>хх, ^-преобразование которого, найденное по таблицам, приведенным в приложении 1, равно Д^(г) — a2xzl(2—d), где d=e~^T. Спектральная плотность 5яД), найденная по формуле '(10.78), при этом равна

(2) = (1 — d2) oV(2- d) (2-1 — d).	(10.82)

"	(1 — d2) а\

-оо (z — d)( z  — d)

а2 =

_1_

2я

2 — 1

2 - 1 + Kv т

z

1-hfu

\-j и

2

1 + u2

du =

Передаточная функция /<^(2) рассматриваемой дискретной системы описывается соотношением (10.39). С учетом (10.39), (10.82) интеграл (10.81) принимает вид

= 2(1—d + KvTd), a2 — KvT( 1—d). Подставляя эти коэффициенты в выражение для &2, находим дисперсию ошибки слежения

(10.84)

2a\(l — d)

'х = Т2 - Kv Т) (1 - d + Kv Td)

Величина о2х, как следует из (10.84), зависит от периода временной дискретизации Т. При малых значениях Т можно принять d = = е-ит~]—|ХТ. Формула (10.84) при этом преобразуется с учетом выполняющегося при высокой точности слежения соотношения 1 в

(10.85)

о2^ р 1 -)- (I Т/2 Kv + \i ~l-KvT/2

При очень малых величинах Т выражение (10.85) переходит в (6.27), полученное для непрерывной системы с одним интегратором. С ростом периода временной дискретизации Т дисперсия ошибки слежения в дискретной системе увеличивается. Это увеличение зависит, как видно из (10.85), от соотношения между частотой временной дискретизации F— \/Т и шириной спектра входного воздействия, характеризуемой параметром р, а также от величины произведения KVT. Бесконечно большая величина дисперсии о2х при KVT — 2 связана с нарушением устойчивости системы при таком значении произведения KVT.

Частным, но весьма важным является случай, когда воздействие и (t) на входе дискретной системы широкополосно и его корреляционная функция удовлетворяет условию

Д(т)=0 при |т|>7\	(10.86)

Значения дискретного случайного процесса u(kT), формирующегося в процессе временной дискретизации, при этом не коррелиро- ваны и такой процесс называют дискретным белым шумом. Его спектральная плотность S*((o), как вытекает из (10.75), (10.86), равна

S*((o)=tf(0) = a2u,	(10.87)

где о2и — дисперсия процесса u(kT).

Дисперсию выходного процесса дискретной системы при действии на ее входе дискретного белого шума можно найти по общей формуле (10.81), учитывая, что в рассматриваемом случае выполняется вытекающее из (10.77), (10.87) соотношение S(z)—a2u- Пример 10.6. В системе, изображенной на рис. 10.15, рассчитаем в тактовых точках дисперсию ошибки слежения в установившемся режиме, вызванную флюктуационным напряжением |0(^).

Статистические характеристики напряжения £э(£) получены в § 10.1 при описании системы с прерывистым радиосигналом как дискретной системы автоматического управления. Корреляционная функция этого напряжения удовлетворяет условию (10.86). Поэтому его спектральная плотность Si(z) равна

(10.88)

5 (г) = а2э,

где~а2э—дисперсия процесса £э(0> определяемая равенством

(10.10).

Передаточная функция К^эх(^) в рассматриваемой дискретной системе выводится аналогично (10.30) и описывается выражением

Kl 3X(Z)

-Kun(z)

1 + SH Кии (г)

-*и Т

Kh х(г)=-

£ц±. 2

(10.89)

Принимая во внимание (10.35), (10.36), получаем

1 +S,

°2х =	 f °2

2я J

А.1 Т

Z-1+KVT

1+,/и 1—7 и

1 + и2

Подставив (10.88), (10.89) в (10.81), запишем

(10.90)

2/г2и Г2 о2я Ии

2я [Kv Т + / и (2 — Kv Т)[ [Kv Т - j и (2 - /С» Г)]

Сопоставив (10.90) с (6.11), находим, что в рассматриваемом случае п= 1, йо = 2й2и7’2а2э, ao = KvT, си = 2—После подстановки найденных коэффициентов в выражение для &\ получим

,	SE<°> о-*»

S2H V 2-KvT ’

(10.91)

Так как в соответствии с (10.10) o23=Sg (0)/т принимает вид

И)

то равенство (10.91) (10.92)

ст2 Р2э Ку Т х S\2 — KVT

где Q = TIти — скважность прерывистого сигнала на входе системы. При KvT-+0, Q->1 формула (10.92) переходит в выражение для дисперсии ошибки слежения в системе с непрерывным сигналом. Как видно из (10.92), наличие прерываний входного сигнала приводит к увеличению дисперсии ошибки слежения, зависящему от скважности Q входного сигнала. При увеличении периода Т дисперсия а2х также возрастает. При KvT = 2 система становится неустойчивой и дисперсия ошибки слежения в ней возрастает неограниченно.

Определение дисперсии выходного процесса дискретной системы в переходном режиме. Дисперсия a2v(kT) процесса v(kT) на выходе дискретной системы в переходном режиме определяется [20] выражением

k

(kT) - 2 ^ Фuv (iT) Л (iT),	(10.93)

i=0

являющимся дискретным аналогом (6.49). В формуле (10.93) (fuv{iT) — дискретная импульсная переходная функция системы, связанная с ее дискретной передаточной функцией Kuv(z) обратным г-преобразованием

фuviiT) =■ Z {Kuv (2)} •

Ее можно найти, зная Kuv(z), например, с помощью теоремы о вычетах. Входящая в (10.93) вспомогательная функция h{lT) определяется соотношением

Л (IT) = Z~! {Kw (г) [Яд (2) - R (0)/2]>,

в котором Яд (г) — г-изображсние корреляционной функции Я(т) случайного воздействия на входе системы. Если воздействие является широкополосным и его корреляционная функция R(т) удовлетворяет условию (10.86), то \Ra(z) = = Я(0). Формула (10.93) принимает при этом весьма простой и очень близкий (6.48) вид

k

оо(Л7’) = Я(0)2‘ф*ао(<7’).	(10.94)

(=0

Применим ее для расчета дисперсии ошибки сложения в переходном режиме, вызванном появлением шума g:, (t) в системе, обсуждавшейся в примере 10.6. Дискретная передаточная функция рассматриваемой системы описывается выражением (10.89). Ей соответствует импульсная переходная функция

ф ((Г) = КТ (KVT — I)1'-1 при I > 1 , ф (0) = 0.	(10.95)

Подставляя (10.95) в (10.94) и используя формулу для суммы членов геометрической прогрессии, получаем

°2х (kT) = G'^KvT [\-{\-KvT)2k\-	(10.96)

о д (2	)

При KvT<С2 система устойчива и дисперсия a2x(kT) с ростом k, как следует из (10.96), стремится к установившемуся значению, определяемому формулой (10.91).

Упрощение непрерывной системы, эквивалентной дискретной.

Формулы (10.73), (10.81) и (10.93) позволяют вычислить дисперсию выходного процесса дискретной следящей системы при произвольном соотношении между полосой ее пропускания ДF3 и частотой временной дискретизации F. Однако расчет по этим формулам, как видно из примеров 10.5 и 10.6, связан с проведением громоздких выкладок.

Если частота дискретизации F во много раз превышает полосу ДЕЭ, то описанная в начале данного параграфа непрерывная система, эквивалентная дискретной, может быть существенно упрощена. Соответственно упрощается и определение характеристик выходного процесса дискретной системы. Напомним, что при произвольной частоте F непрерывная система, эквивалентная дискретной, имеет комплексный коэффициент передачи /Сэ(/(о), определяемый выражением (10.71), а спектральная плотность 5s(co) эквивалентного воздействия на ее входе описывается выражением

- .

Покажем, как упрощается эквивалентная непрерывная система при высокой частоте F сначала для разомкнутой дискретной системы, состоящей из импульсного элемента и приведенной непрерывной части (рис. 10.19). Комплексный коэффициент передачи такой дискретной системы ДдО'со) выражается через коэффициент передачи приведенной непрерывной части Дпн(/ф) соотношением

При узкой по сравнению с частотой F полосе пропускания приведенной непрерывной части системы коэффициент передачи /Сд(/(о) на интервале частот от —Йп/2 до Йп/2 описывается только одним слагаемым ряда (10.97), соответствующим 1 = 0. Коэффициент передачи непрерывной системы эквивалентной дискретной согласно (10.71) и (10.11) при этом равен

Кэ и <о) = ~ кпя и со) г= -1 Кфф и со) Кф (/ со)«

^у-Кфф(О)КфО-со).	(10.98)

Из (10.98) следует, что при высокой частоте F разомкнутая дискретная система эквивалентна непрерывной, которая образуется из дискретной заменой импульсного элемента звеном с коэффициентом передачи 1 /Т или заменой импульсного элемента и формирующего фильтра звеном с коэффициентом передачи k = = КФФ{0)/Т. При Этом на вход эквивалентной непрерывной системы в общем случае должно подаваться эквивалентное воздействие «v (t) со спектральной плотностью, определяемой выражением

- .

Описанный переход к эквивалентной непрерывной системе справедлив и для замкнутой дискретной системы, если ее полоса пропускания много меньше частоты временной дискретизации F. Полагая, что это условие выполняется, заменим эквивалентной непрерывной дискретную систему, изображенную на рис. 10.12. Импульсный элемент и формирующий фильтр заменяются при этом, как и в случае разомкнутой дискретной системы, звеном с коэффициентом передачи k = КФФ(0)/Т. Воздействия, поступающие на входы дискретной системы (рис. 10.12), также заменяются эквивалентными.

Флюктуационное напряжение £э(0 заменяется при этом воздействием £эг(0 со спектральной плотностью Sg2(co), описываемой формулой (10.72). Так как процесс £э(0 является широкополосным и его корреляционная функция удовлетворяет соотношению (10.86), то спектральная плотность 5 g2((o), как вытекает из (10.74), (10.87), равна

5^((о) = Га2э,	(10.99)

где а2э — дисперсия процесса l3(t).

С учетом (10.10) выражение (10.99) принимает вид

(10.100)

(ю) =	(0) Т/ти = Sg (0) Q.

Из (10.100) следует, что флюктуационное напряжение gas(0 на выходе дискриминатора эквивалентной непрерывной системы является белым шумом со спектральной плотностью, пропорциональной скважности радиосигнала на входе следящей системы.

Воздействие i{t) при переходе к эквивалентной непрерывной системе, строго говоря, следует заменить эквивалентным (() со спектральной плотностьюS%s (со), описываемой выражением (10.72). Однако, если частота дискретизации F превышает ширину полосы пропускания системы, то она, как правило, значительно превышает и ширину спектра воздействия А,((). При этом на интервале частот |со| <Qn/2, где коэффициент передачи /Сэ(/(о) эквивалентной непрерывной системы может отличаться от нуля, спектральная плотность (со) эквивалентного воздействия Х-(£) совпадает, как вытекает из (10.72), с S^(co). Следовательно, при высокой частоте дискретизации эквивалентное воздействие (/) совпадает с МО-

13 результате описанных преобразований дискретная система (рис. 10.12) при высокой частоте дискретизации заменяется очень простой эквивалентной непрерывной системой, изображенной на рис. 10.20. Для исследования этой системы полностью применим математический аппарат и расчетные соотношения, приведенные в предыдущих главах книги.

Если в системе прерывистого регулирования используется фиксатор, то передаточная функция формирующего фильтра определяется формулой (10.12). Коэффициент k в схеме на рис. 10.20 при этом равен к = Кфф (0)/Т= 1, и эквивалентная непрерывная система дополнительно упрощается. При отсутствии фиксатора в системе прерывистого регулирования передаточная функция формирующего фильтра описывается выражением (10.6). При этом k = = Кфф(0)/Т— 1/Q. Из рис. 10.20 видно, что если коэффициент передачи фильтра Кф(р) в системе без фиксатора сделать в Q раз большим, чем в системе с фиксатором, то ошибки слежения в обоих системах окажутся одинаковыми.

Задачи

- Для системы, изображенной на рис. 10.12, найдите передаточную функцию К%х{г), если /Сфф (р) = (1— е-Рт)/р и Кф (р) =£/(1+рГф).

- В дискретной системе (рис. 10.12) найдите передаточную функцию K%y(z), приняв, что /Сфф (р) = (1— e~vT)/P, Кф(Р) =^и2(1+р71)/р2.

- Определите условия устойчивости системы, рассматриваемой в задаче

10.1.

- Найдите значения ошибки слежения в установившемся режиме для системы, описанной в задаче 10.2, приняв, что Я(1)=а2Д |э(0=0.

- Запишите разностное уравнение, связывающее значения дискретных процессов X(kT) и y(kT), для дискретной системы (рис. 10.12), если /(фф(р) =

= (1—е-Рт)1р,	/(ф(р)=йи2(1+р71)/р2.

- Определите значения ошибки слежения в моменты времени t = kT в системе, описанной в задаче 10.1, при подаче на ее вход воздействия X(t) = =о-1(0. 5э(0 =о.

- Для системы, описанной в задаче 10.1, найдите в установившемся режиме дисперсию ошибки слежения в моменты времени t—kT, приняв, что l(t) =0, |э(0 — широкополосный случайный процесс с функцией корреляции R(x), равной нулю при -с>7\ и дисперсией а2э.

ГЛАВА 11

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОАВТОМАТИКИ

11.1. Общая характеристика цифровых следящих систем

Широкое распространение в настоящее время получили цифровые системы радиоавтоматики, и, в частности, цифровые следящие системы. Цифровыми обычно называют следящие системы, все или часть блоков которых (дискриминаторы, фильтры, генераторы опорного сигнала) построены на базе цифровых вычислительных машин (ЦВМ) или в виде отдельных цифровых устройств, использующих элементы импульсной и цифровой техники: триггеры, логические элементы И, ИЛИ, счетчики, регистры памяти и др. В противоположность им системы, не использующие цифровую технику, принято называть аналоговыми.

Важными достоинствами цифровых следящих систем являются: резкое упрощение их настройки и регулировки, делающее такие системы весьма технологичными, высокая стабильность их характеристик и параметров, высокая надежность. К достоинствам таких систем относится также удобство изменения их параметров в процессе работы, позволяющее реализовать в них сложные алгоритмы обработки сигналов, гарантированная точность получаемых результатов и ряд других. Перечисленные достоинства делают цифровые системы весьма перспективными и во многих случаях им отдается предпочтение.

При построении цифровых систем возникают и определенные трудности. Характерной особенностью этих систем является обработка процессов, подвергшихся дискретизации по времени и квантованию по уровню. В общем случае выполнение этих операций приводит к возрастанию ошибки слежения. Поэтому при построении цифровых систем необходимо принимать меры, чтобы сделать это увеличение незначительным.

Возможность успешного применения цифровых следящих систем тесно связана с развитием элементной базы: интегральных микросхем, микропроцессоров, мини-ЭВМ. Быстрый прогресс в этой области ведет к тому, что цифровые системы могут успешно конкурировать с аналоговыми и по таким показателям, как габариты, масса и стоимость аппаратуры.

Цифровые системы радиоавтоматики весьма разнообразны. Познакомимся сначала с цифровой радиотехнической следящей системой (рис. 11.1), наиболее близкой к рассматривавшимся ранее аналоговым системам. В этой системе используются аналоговый дискриминатор (Дис), аналоговый генератор опорного сиг- 9°*	231

нала (ГОС) и цифровой фильтр (ЦФ). Связь между цифровыми и аналоговыми блоками системы обеспечивается с помощью аналого-цифрового (АЦП) и цифроаналогового (ЦАП) преобразователей. Для того чтобы ограничить ширину спектра процесса, поступающего на АЦП, на выходе дискриминатора часто включают аналоговый фильтр нижних частот (Ф). По схеме, приведенной на рис. 11.1, могут быть построены цифровые системы слежения за направлением прихода, частотой, фазой радиосигнала и другие радиотехнические следящие системы. Заметим, что поскольку в изображенной на рис. 11.1 цифровой системе используются как цифровые, так и аналоговые устройства, системы такого типа иногда называют аналого-цифровыми. Специфическими (по сравнению с обсуждавшимися ранее) элементами рассматриваемой системы являются АЦП, цифровой фильтр и ЦАП. Поясним несколько подробнее их назначение и дадим математическое описание.

| Лис |  |  | Ф |  | АЦП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гос |  |  | ЦАП |  | ЦФ |  |

Рис. 11.1

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП), входящий в систему, осуществляет периодическое преобразование напряжения, поступающего с аналогового дискриминатора в цифровую форму. Различные варианты таких АЦП, работающих по методу взвешивания, счетно-импульсному и др., описаны в [50]. Там же приведены различные варианты построения цифроаналоговых преобразователей, выполняющих обратное преобразование последовательности чисел в непрерывное напряжение.

Для получения математического описания работы АЦП в составе цифровой следящей системы удобно представить выполняемое им преобразование как двухэтапный процесс. На первом этапе непрерывное напряжение ui{t), поступающее на вход АЦП, подвергается дискретизации по времени. На втором этапе оно квантуется по уровню, и полученные квантованные по уровню величины заменяются числами, представленными в виде кодов. Заметим, что описанная последовательность операций соответствует преобразованию напряжения u(t) в последовательность импульсов с кодово-импульсной модуляцией (КИМ).

В процессе временной дискретизации входное непрерывное напряжение u(t) преобразуется в дискретную по времени последовательность u(kT), где fe=0, 1, 2, ...; Т — период временной дискретизации. Непрерывная функция u(t) и соответствующая ей
дискретная функция u(kT) показаны на рис. 10.8. Преобразование непрерывной функции u(t) в дискретную u(kT) является линейной операцией и может рассматриваться как прохождение напряжения ц(Ц через ключ, коэффициент передачи которого изменяется по закону

(11.1)

Чтобы отличить этот ключ от рассмотренного в предыдущей главе импульсного элемента (ИЭ) с коэффициентом передачи (10.2), который преобразует непрерывный процесс u(t) в последовательность модулированных дельта-фупкций, назовем данный ключ дискретным элементом (ДЭ).

Квантование по уровню, выполняемое на следующем этапе преобразований в АЦП, состоит в округлении значений процесса u(kT) до величин uKB(kT), кратных шагу ДU квантования по уровню. Полученные при этом квантованные величины uKB(kT) = = ДUn(kT), где п — помер квантованного уровня, заменяются далее числами n(kT), записанными в некоторой системе исчисления (часто двоичной) и отображенными соответствующими кодовыми группами. Операция квантования по уровню и замены квантованных величин числами описывается нелинейной функцией Q(u), характер которой показан на рис. 11.2.

Таким образом, в результате работы АЦП поступающее на его вход непрерывное напряжение u(t) преобразуется в последовательность чисел n(kT), появляющихся в дискретные моменты времени t = kT. Учитывая все преобразования, выполняемые АЦП, его эквивалент можно представить в виде двух последовательно включенных звеньев (рис. 11.3). Первое из них — дискретный элемент (ДЭ) с коэффициентом передачи, описываемым выражением (11.1). Второе — безынерционное нелинейное звено с характеристикой Q(u). В схеме на рис. 11.1 последовательность чисел ru(kT) с выхода АЦП поступает на цифровой фильтр.

Цифровым фильтром называют устройство, которое преобразует поступившую на его вход последовательность чисел п (kT) в другую последовательность чисел rii(kT), формируемую на выходе фильтра. Цифровой фильтр является дискретным устройством. Если при выполнении арифметических операций числа не подвергаются в нем округлению, то цифровой фильтр так же, как и дискретные системы, рассмотренные в гл. 10, можно описать линейным разностным уравнением. В компактной форме это уравнение записывается в виде

(11.2)

п1 (kT)—fС (с) п (k Т)

где с — оператор временного сдвига на время Г; /((с)—операторный коэффициент передачи цифрового фильтра, связанный с его дискретной передаточной функцией /(Цф(г) соотношением К{с) =

= /(цф(2) | г—1=0.

Описанный цифровой фильтр может быть реализован на ЦВМ или на специализированном цифровом вычислительном устройстве.

Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) используется в рассматриваемой системе для преобразования последовательности чисел, поступающей с выхода цифрового фильтра, в непрерывное напряжение

«вы! (0 = S «1 ikT) A UMi-	(11 -3)

Рис. 11.3

ИЗ

Рис. 11.4

где At/1 — шаг преобразования, т. е. приращение выходного напряжения ЦАП при увеличении поступающего на его вход числа на единицу; h(t)—функция, зависящая от используемого в преобразователе метода экстраполяции. Весьма часто используются экстраполяторы нулевого порядка (фиксаторы), в которых функция h(t) представляет собой прямоугольный импульс длительностью Т.

Осуществляемое в ЦАП преобразование чисел в импульсы напряжения, как вытекает из (11.3), можно представить в виде следующих математических операций. Число ti\ {kT) умножается на дельта-функцию б (1—kT), которая воздействует далее на формирующий фильтр с импульсной переходной функцией AUih(t), вызывая появление на его выходе импульса напряжения nl (kT) X ХА Uih(t—kT). Эквивалент ЦАП, отображающий выполняемые им операции, показан на рис. 11.4. На этом рисунке ИЭ — импульсный элемент с коэффициентом передачи, описываемым последовательностью дельта-функций (10.2), замыкающийся в моменты появления чисел на входе преобразователя, Кфф{р)—операторный коэффициент передачи формирующего фильтра с импульсной переходной функцией, равной KU\h{t). При использовании в ЦАП экстраполятора нулевого порядка Афф (р) = = MJi(l—e-PT)/p.

Полученные математические описания цифровых и аналого- цифровых блоков системы, изображенной на рис. 11.1, позволяют построить ее общую структурную схему (рис. 11.5). В нее, кроме эквивалентов АЦП, ЦАП и цифрового фильтра, входит описанный в § 2.5 линейный эквивалент аналогового дискриминатора, состоящий из безынерционного звена с коэффициентом передачи 5Д и источника шума g(^), а также звенья с коэффициентами передачи Кгос(р), Кф(р), описывающие аналоговый генератор опорного сигнала и фильтр Ф.

Перечисленные выше достоинства цифровых систем могут проявиться более полно, если цифровыми в них являются не только фильтры, но и другие блоки: дискриминаторы, генераторы опорного сигнала. ' В связи с этим получили распространение цифровые следящие системы (рис. 11.6), в которых используются цифровые дискриминаторы (ЦД), цифровые фильтры (ЦФ) и цифровые генераторы опорного сигнала (ЦГОС). Цифровые радиотехнические следящие системы, построенные по схеме, изображенной на рис. 11.6, отличаются большйм разнообразием. Они классифицируются по ряду признаков: виду параметра радиосигнала, за которым ведется слежение, числу уровней квантования и др.

Одним из важных признаков, используемых при классификации цифровых систем фазовой автоподстройки и цифровых систем слежения за временным положением сигнала, является место

Рис. 11.5	Рис. 11.6

проведения аналого-цифрового преобразования. Аналого-цифровое преобразование сигнала ис (t, Я) в цифровую форму, т. е. в соответствующую последовательность чисел, может осуществляться в цифровых дискриминаторах таких систем до перемножения сигнала uc(t, Я) с опорным напряжением. При этом, как правило, оказывается, что указанное аналого-цифровое преобразование выполняется вне контура регулирования следящей системы и дискриминаторы такого типа называют цифровыми дискриминаторами с АЦП вне контура регулирования. Преобразование аналогового процесса в цифровую форму в упомянутых системах может проводиться также в элементах их цифровых дискриминаторов, выполняющих перемножение входного сигнала (или его квадратурных компонент) с опорным сигналом. Цифровые дискриминаторы такого типа называют дискриминаторами с АЦП в контуре регулирования.

При использовании цифровых дискриминаторов с АЦП вне контура регулирования опорное напряжение поступает на дискриминатор в цифровой форме и именно в такой форме вырабатывается цифровым генератором опорного сигнала. В системах с АЦП в контуре регулирования на дискриминатор подается вырабатываемое цифровым генератором аналоговое опорное напряжение. Цифровые системы с АЦП вне и внутри контура регулирования отличаются не только формой представления опорного сигнала и схемным построением дискриминаторов и генераторов опорного сигнала, но и некоторыми свойствами.

- Цифровые дискриминаторы

Познакомимся с некоторыми вариантами построения цифровых дискриминаторов, используемых в цифровых системах слежения за временным положением, фазой и частотой радиосигнала.

Рис. 11.7

Рис. 11.8

Ат

| Г" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Г 1 |  | С |
| 1 | ■■-1 | с |
| п |  | t |
| -i-l—t |  | t |
| r< 1 | ~п |  |
| II 1 1 1 1 1 1 1 1 | -Д-и— IIIIIIIIIIII | t |
| 11 |  | t |
|  | ±ш | t |

t

Цифровой временной дискриминатор, схема которого изображена на рис. 11.7, весьма близок к описанному в гл. 2 аналоговому временному дискриминатору импульсных некогерентных сигналов. Принцип его работы поясняется эпюрами процессов, при-

веденными на рис. 11.8. Входной сигнал u.BX(t) (эпюра 1) поступает на логические элементы И1 и И2, на вторые входы которых подаются следящие импульсы (эпюры 2 и 3). Заметим, что логические элементы И в схемах принято обозначать символом &. На выходах элементов И1 и И2 формируются импульсы (эпюры 4 и 5), длительность которых ti и х2 зависит от временного сдвига Дт сигнала по отношению к следящим импульсам. Сформированные элементами И1 и И2 импульсы отпирают логические элементы ИЗ и И4 и пропускают па их выходы счетные импульсы (эпюра 6), вырабатываемые генератором счетных импульсов (ГСИ). С выходов элементов ИЗ и И4 счетные импульсы (эпюры 7 и 3), число которых равно соответственно Nx и N2, поступают на вычитающий и суммирующий входы реверсивного счетчика (PC). В реверсивном счетчике в каждом периоде повторения входного сигнала подсчитывается разность n = N2—N\, затем производится считывание сформированного числа п, являющегося результатом работы дискриминатора, и сброс счетчика на нуль.

Описанный временной дискриминатор можно рассматривать как аналого-цифровой преобразователь временного рассогласования в число п. Происходящее при этом квантование величины Дт по уровню отображается нелинейной характеристикой н(Дт), возможный вид которой при условии, что счетные импульсы синхронизированы по фазе со следящими импульсами, показан на рис. 11.9. Величина
шага квантования преобразуемой величины Дт определяется периодом повторения Гси счетных импульсов.

п(йт)

Рис. 11.10

Преобразование рассогласования Дт в число п выполняется дискриминатором дискретно по времени. Поэтому эквивалент, отображающий работу дискриминатора в составе следящей системы, при отсутствии шумов совпадает с изображенным на рис. 11.3, если напряжение u(t) заменить на процесс Дт(^), а функцию Q(u) заменить на п(Дт). Моменты замыкания дискретного элемента ДЭ совпадают при этом с моментами считывания чисел п с выхода дискриминатора. Период замыкания дискретного элемента равен периоду повторения импульсов сигнала.

В дискриминаторе, показанном на рис. 11.7, аналого-цифровое преобразование происходит в контуре регулирования. Поэтому на вход этого дискриминатора опорный сигнал подается в виде последовательности стробирующих импульсов, т. е. в аналоговой форме. Примером цифрового дискриминатора, в котором аналого-цифровое преобразование выполняется вне контура регулирования и опорный сигнал представлен в цифровом виде, может служить дискриминатор радиолокационной системы слежения по дальности [51], изображенный на рис. 11.10.

В этом дискриминаторе запускающий импульс ЗИ, совпадающий по времени с излучением передатчиком зондирующего радиоимпульса, поступает на триггер Т и переводит его в состояние, при котором логический элемент И отпирается и начинает пропускать счетные импульсы, вырабатываемые генератором счетных импульсов (ГСП), на счетчик (Сч). Импульс отраженного радиосигнала, усиленный и продетектированный в приемнике, поступает на дискриминатор в виде управляющего импульса (УИ), который возвращает триггер Т в исходное состояние и прекращает поступление счетных импульсов в счетчик. Число этих импульсов N, прошедших в счетчик, определяется запаздыванием тс отраженного сигнала по отношению к зондирующему. Перед началом каждого цикла работы в счетчик записывается число —п{. Это число вырабатывается в цифровом фильтре следящей системы и является сформированной по результатам предыдущих наблюдений оценкой тсо запаздывания отраженного сигнала по отношению к зондирующему. В мо-

Из описания работы данного дискриминатора следует, что в нем осуществляется аналого-цифровое преобразование временного запаздывания тс СО отраженного сигнала по отношению к зондирующему в последовательность чисел N {kT) и вычитание из нее опорной последовательности чисел ti\ (kT), где tnM k = Q, 1, 2, ..., а период Г коммутации дискретного элемента равен периоду повторения импульсов сигнала. Эквивалент дискриминатора имеет при этом вид, показанный на рис. 11.11. Входящее в эквивалент звено с характеристикой Q (тс) учитывает происходящее в дискриминаторе квантование запаздывания тс по уровню. Шаг квантования равен периоду следования Тси счетных импульсов.

мент поступления отраженного сигнала в счетчике оказывается при этом записанным число n = N—пи которое зависит от разности Ат=тс—тсо менаду истинным значением задержки тс отраженного сигнала и его оценкой тСо- Число п по соответствующей команде считывается с выхода дискриминатора. Управляющий импульс, задержанный на некоторое время, используется в рассматриваемой схеме для формирования команд на считывание числа п и новый ввод в дискриминатор числа —/г,.

t,(t)

п,(кТ1

Рис. 11.11

Цифровые фазовые детекторы. Используемые на практике цифровые фазовые детекторы различаются проведением аналого-цифрового преобразования в контуре регулирования или вне его, видом процессов, подвергающихся этому преобразованию, формой опорного напряжения, схемными решениями и другими признаками. Один из возможных вариантов построения цифрового фазового детектора показан на рис. 11.12. В этом детекторе используется

]	и

| “8*(\ —1 г | t 1 |
| --- | --- |
| —1 1 LfZIL | t nr . |

Рис. 11.13

Рис. 11.12

опорное напряжение u0JS(t) меандровой формы, принимающее два значения, которые могут рассматриваться как логические 1 и О (эпюра 1 на рис. 11.13). Входной сигнал uBX(t) предварительно подвергается двустороннему ограничению и также имеет меандро- вую форму (эпюра 2). Осуществляемое в аналоговом фазовом детекторе перемножение входного и опорного сигналов заменяется в рассматриваемом фазовом детекторе суммированием их по модулю два в соответствующей логической схеме М2. Выходное напряжение «i(0 этой схемы (эпюра 3) принимает значения 1 и 0, длительность действия которых зависит от разности фаз ф входного и опорного сигналов. Для получения цифрового выхода напряже-

ние Mi (t) непосредственно и после инвертирования схемой НЕ подается на схемы совпадения И1 и И2, на вторые входы которых от генератора счетных импульсов (ГСИ) поступают счетные импульсы. Результатом работы рассматриваемого фазового детектора является число п, равное разности числа счетных импульсов, прошедших через схемы И1 и И2 за период опорного сигнала. Это число образуется в реверсивном счетчике (PC). Если реверсивный счетчик входит в состав фильтра, следующего в системе ФАП за фазовым детектором, то из схемы, показанной на рис. 11.12, реверсивный счетчик можно исключить.

В описанном цифровом фазовом детекторе выполняется аналого-цифровое преобразование разности ср входного и опорного сигналов в число п. Это преобразование проводится внутри контура регулирования и описывается характеристикой Mi(cp), форма которой зависит от соотношения частот F0 и Fси опорного сигнала и счетных импульсов, а также от взаимной фазировки этих процессов. С ростом отношения FC„IF0 число уровней квантования в характеристике п(ср) увеличивается. Эквивалент описанного цифрового фазового детектора, включаемый в структурную схему системы фазовой автоподстройки, совпадает с изображенным на рис. 11.3 при замене процесса u(t) на cp(rf) и функции Q(u) на п(ср).

Рис. 11.14

| 1 1 | 1 | а. |
| --- | --- | --- |
| к | к | t |

Рис. 11.15

t

Схема рассмотренного цифрового фазового детектора существенно упростится [52], если отказаться от многоуровневого квантования и ограничиться формированием на его выходе чисел ±1, т. е. использовать детектор с релейной характеристикой, описываемой соотношениями п(ср)=1 при 0<ср<л; и п( ср) = — 1 при

—я<ср<0. Схема такого детектора изображена на рис. 11.14. Входное напряжение uBX(t) меандровой формы (рис. 11.15) подается в нем в прямом и инвертированном виде на логические элементы И1 и И2. На вторые входы этих элементов поступает опорное напряжение u0n{it) в виде последовательности коротких импульсов положительной полярности с частотой F0n. В зависимости от разности фаз ср входного и опорного напряжений эти импульсы проходят на выход элементов И1 или И2, формируя на выходе дискриминатора за каждый период опорного напряжения число -1-1 или —1.

Еще одним примером простой реализации цифрового фазового детектора является выполнение его в виде АЦП, включенного в контур регулирования и преобразующего в числа мгновенные зна

чения входного сигнала в моменты времени Д, «привязанные» к определенной фазе опорного сигнала. Для пояснения принципа работы обсуждаемого фазового детектора запишем входной и опорный сигналы в виде

«вх (0 = Д0 sin К t + Фс (01.	(И -4).

Ыоп(0 = £/oSinl&>0H-<po(*)].	(11.5)

Положим, что моменты времени Д соответствуют переходам опорного напряжения через нуль с положительной производной. При этом выполняется равенство

«оД + ФсЛСО = 2п£, £ = 0,1,2,...	(11.6)

Формируемая на выходе рассматриваемого детектора последовательность чисел я(Д) определяется значениями входного сигнала в моменты времени Д и, как следует из (11.4), (11.6), описывается выражением

п (Д) = Q (U0 sin [<pc (Д)—Ф0 (ДШ = Q {Дс sin ф (4)},	(11.7)

где Q (п) — характеристика используемого АЦП, возможный вид которой показан на рис. 11.2.

Как видно из (11.7), сформированная последовательность чисел n(tk) зависит от разности фаз ф=срс—<р0 входного и опорного сигналов в дискретные моменты времени Д.

Аналого-цифровое преобразование может выполняться в цифровом фазовом детекторе и вне контура следящей системы. При этом преобразованию могут подвергаться как мгновенные значения входного процесса, так и его квадратурные компоненты. Познакомимся с построением цифрового фазового детектора, в котором вне контура регулирования выполняется аналого-цифровое преобразование квадратурных компонент входного сигнала. Рассмотрим предварительно принцип работы аналогового фазового детектора с обработкой квадратурных компонент входного и опорного сигналов. Запишем для этого непрерывные входной и опорный сигналы в виде

“i(0 = ^isinK* + <Pi(0].	(П.8)

£Д cos [со<Ц + ф24)],	(11.9)

где too — некоторая фиксированная частота, совпадающая, например, с центральной частотой фильтра, предшествующего фазовому детектору.

Выражения (11.8) и (11.9) можно представить в следующей форме:

ui (t) =U1C (t) sinw01 +	(0 cosw0t,	(11.10)

и2 (t) = U2C (t) cos w01— U2s (t) sin co01, где

Cl 1-11)

i/ic (0 = U1 cos Ф! (t), Uls (t) = U1 sin фА (t), t/2c (t) = COS ф2 (t), U2S (t) = U2 sin ф2 (t)

— квадратурные (косинусные и синусные) компоненты входного и опорного сигналов соответственно.

Преобразование квадратурных компонент, описываемое выражением

« (t) =■у [Uls (t) и2с (t) - г/1с (t) u2s(t)},	(li.i 2)

позволяет, как следует из (11.12) и (11.11), получить напряжение
u(i) = Y U1U2s\n[(pl(t)—(p2(t)],

которое совпадает с выходным напряжением фазового детектора,, выполняющего перемножение (3.1) мгновенных значений процессов U\{t) н u2(t) и подавление составляющей с частотой 2соо. Следовательно, алгоритм (11.12) обработки квадратурных компонент входного и опорного сигналов, дополненный квантованием их по уровню н по времени, может быть использован для построения цифрового фазового детектора. Схема такого детектора приведена на рис. 11.16. Формирование напряжений, пропорциональных квадратурным компонентам U\s(t) и Uic(>t), выполняется в

Рис. 11.16

нем умножением входного сигнала Ui (,t) на вспомогательные колебания t/0 cos соо^ и £/0sincoo^ с отсеиванием возникающих при этом гармоник с частотой 2со0 в фильтрах нижних частот (ФНЧ). Эти фильтры позволяют также при наличии на входе детектора шумов ограничить ширину спектра процессов, поступающих на АЦП. Выделенные квадратурные компоненты Ulc(t) и Uis(t) преобразуются в АЦП в последовательности чисел -(кодов) tj\c{kT) и yis(kT), k=l, 2, ... В дальнейшем они перемножаются, согласно (11.12), с представленными в цифровой форме квадратурными компонентами опорного сигнала y2s(kT), y2c{kT), которые формируются на выходах соответствующих АЦП.

Цифровые частотные дискриминаторы. На рис. 11.17 изображен один из вариантов цифрового частотного дискриминатора, построенного по аналоговому прототипу [53]. Он весьма близок к аналоговому частотному дискриминатору с расстроенными контурами и состоит из АЦП, двух цифровых фильтров ЦФ1 и ЦФ2,.

квадратичных преобразователей КП1 и КП2, устройства вычйта- ния и накопителя Н.

Рис. 11.17

Преобразование входного напряжения в цифровую форму осуществляется в АЦП с частотой F. Требуемая частота F временной дискретизации определяется шириной спектра входного процесса и переходной частотой дискриминатора F0. Цифровые фильт-

ры ЦФ1 и ЦФ2 имеют резонансные частотные характеристики с центральными частотами Fu F2, смещенными по отношению к переходной частоте дискриминатора на величину ±А/гр/2. Дискретные передаточные функции этих фильтров Kv{z) и K2(z) выбираются так, чтобы обеспечить достаточно резкий спад дискриминационной характеристики за пределами ее рабочего участка. Квадратичные преобразователи КП1 и КП2 заменяют амплитудные детекторы, входящие в состав аналогового частотного дискриминатора с расстроенными контурами [9].

Период Тс съема чисел с выхода дискриминатора может быть больше, чем период дискретизации T=l/F, используемый в АЦП. При этом появляется возможность накопления и усреднения чисел N(kT), поступающих с частотой F с выхода устройства вычитания, на интервале времени Тс. Эта операция осуществляется в накопителе Н путем суммирования чисел N (kT) за время Тс с последующими считыванием и сбросом накопленного результата.

Определенное распространение получили также цифровые частотные дискриминаторы со счетом числа пересечений входным процессом нулевого уровня. Дискриминаторы такого типа могут быть построены на базе частотомеров или периодомеров. Принцип работы дискриминатора, по- строенного на	базе частотомера,

ulxit)i	 . —■—' г и "I njM основан на определении числа

о р-	периодов входного процесса за

н	♦	фиксированное	время измерения

I		_J	Возможная схема такого дискри

минатора [51] показана на рис.

Рис. 11.18	11.18. Входное напряжение преобра

зуется в нем устройством формирования (УФ) в последовательность импульсов, появляющихся в моменты пересечения входным процессом нулевого уровня с положительной производной. Сформированные импульсы поступают на логический элемент И, который отпирается триггером Т на

1 к	* г -I	УУ	Тк и сравнении	его с эталонным.

время 7И. Управление триггером осуществляется импульсами «н» и «к», определяющими начало и конец измерительного интервала 7И. Прошедшие через элемент И импульсы регистрируются счетчиком Сч, в котором предварительно записывается с обратным знаком число N0=TnF0, соответствующее переходной частоте дискриминатора F0. За время Тя на счетчик поступает N счетных импульсов и по окончании измерительного интервала в нем оказывается записанным число n = N—N0, зависящее от величины и знака разности Fc—F0 частоты сигнала Fс и переходной частоты дискриминатора F0. Импульс управления «к», фиксирующий окончание измерительного интервала, воздействует на устройство управления (УУ), которое формирует команду на считывание результата, накопленного в счетчике. Через некоторое время после считывания в счетчик вновь вводится число —N0, и он подготавливается к следующему циклу работы.

В процессе преобразования в число п разность частот AF = =FC—Fо подвергается квантованию по уровню. Шаг квантования по частоте бifh найдем, определив изменение частоты Fс, при котором число N, а следовательно, и число п увеличиваются на единицу. Положим, что на частоте Fc = /7i величина

^ = ^ = 7^7 и.	(11.13)

Число N примет значение Л^-Н на частоте FC = F2, удовлетворяющей соотношению

Nt+\=F2Ta.	(11.14)

Из (11.13), (11.14) следует, что шаг квантования по частоте в рассмотренном дискриминаторе равен

(11-15)

Меньшую величину шага квантования при том же времени Ги можно получить в цифровом частотном дискриминаторе, построенном на базе периодо- мера. В этом случае в дискриминаторе формируется временной интервал, соответствующий m периодам входного сигнала, и затем он измеряется с помощью счетных импульсов, следующих с частотой Fcч. Шаг квантования по частоте бf в таком дискриминаторе найдем по той же методике, что и в предыдущем случае. Величины Ni и JV2 для частотного дискриминатора-периодо- мера определяются выражениями

= mTxFcq = mFсч/F^,

N2 = -Wi + 1 = mT2FC4 = mFC4/F 2.

Вычитая первое равенство из второго, получаем

1 = mFC4 (F2	F1)/F1F2,

Следовательно, шаг квантования равен

5 / =	— Fi = F^/F^m ft;	■	(11.16)

** СЧ * и

Сравнение формул (11.15) и (11.16) показывает, что шаг квантования в частотном дискриминаторе-периодомере в Дсч/Т) раз меньше, чем в дискриминаторе, построенном на базе частотомера. Однако схема такого дискриминатора сложнее.

Статистические эквиваленты цифровых дискриминаторов. При

составлении эквивалентов цифровых дискриминаторов в предыдущих разделах данного параграфа не учитывалось, что сирйал поступает на вход дискриминатора в смеси с шумом. Нахождение статистических эквивалентов дискриминаторов, учитывающих наличие шума, является более сложной задачей. Определим статистические эквиваленты некоторых описанных в данном параграфе цифровых дискриминаторов.

С учетом действия шумов входное напряжение (11.4) цифрового фазового детектора с аналого-цифровым преобразованием мгновенных значений входного сигнала, выполняемым в контуре регулирования, запишем следующим образом:

«вх it) = Uс sin (со01 + срс (г1)) + иш (t) =

= t/c sin (o)q t + cpc (t)) + иш (t) sin [co01 + Фш (г1)],	(11 • 17)

где Um(i), фш(0 —флюктуирующие во времени амплитуда и фаза шума Um{t).

Значения напряжения uBX(t) в моменты 4 выполнения аналого- цифрового преобразования, как следует из (11.6), (11.17), равны

«в* (4) = Uc sin [фс (4) — ф0 (4)] + Um (ih) sin [фш (th) —ф0 (4)1-

Q.(a)

и sin Cf

Это напряжение совпадает в моменты времени th с напряжением на выходе аналогового фазового детектора (3.1) при условии, что на входы этого детектора поступают процесс (11.17) и опорное напряжение н0д(4 = UOcos (соо^^Ьфо) > а величина ail0=2. В результате статистический эквивалент рассматриваемого цифрового фазового детектора можно представить в виде, изображенном на рис. 11.19. В его состав входят описанный в гл. 3 статистический эквивалент аналогового 'фазо- вого детектора, состоя- п(кт) щий из нелинейного пре- образователя £/сзтф и источника флюктуацион- Рис. 11.19	кого шума i{t), а также

дискретный элемент, замыкающийся в моменты времени Ц, и нелинейное звено с характеристикой Q(u), отображающей проводимое в АЦП квантование по уровню.

Q(n) = signu =

1

— 1

при О, при и<0.

(11.18)

Из описания принципа работы цифрового фазового детектора, изображенного на рис. 11.14, вытекает, что его можно рассматривать как АЦП с квантованием значений входного сигнала на два уровня. Поэтому статистический эквивалент такого фазового детектора совпадает с показанным на рис. 11.19. Функция Q(u) имеет при этом релейный характер и описывается выражением

Несколько более сложным 'получается статистический эквивалент цифрового фазового детектора (рис. 11.16) с проводимым вне контура регулирования аналого-цифровым преобразованием квадратурных компонент входного сигнала. При большом числе уровней квантования в АЦП, когда возникающие в них ошибки квантования можно не учитывать, статистический эквивалент этого детектора существенно упрощается.

Положим, что в рассматриваемом устройстве (рис. 11.16) перемножение входного сигнала нВх(0 с вспомогательными колебаниями U0cos(j)ot и t/osincoo/ осуществляется в аналоговых фазовых детекторах, описываемых выражениями (3.1). Примем aU0=2. Величины шагов квантования в АЦП квадратурных компонент входного и опорного сигналов обозначим AUi и AU2 соответственно. Коэффициенты передачи указанных АЦП при этом равны l/AUi и 1/ДU2. Инерционность фильтров ФНЧ обычно выбирают так, чтобы на их входах квадратурные компоненты сигнала воспроизводились без искажений.

При перечисленных условиях статистический эквивалент обсуждаемого цифрового детектора имеет вид, показанный на рис. 11.20.

Рис. 11.20

Нелинейная функция Hisin ф соответствует в нем дискриминационной характеристике аналогового фазового детектора (3.1). Флюк- туационный процесс %\{t) является результатом прохождения флюктуационного выходного напряжения %,(t) аналогового фазового детектора через фильтр ФНЧ с операторным коэффициентом передачи Кфнч(р), входящий в состав цифрового фазового детектора. Поэтому gi (t) = Афнч(р)Щ) - Статистические характеристики напряжения l(t) описаны в § 3.1. Дискретный элемент, включенный на выходе эквивалента, замыкается в моменты проведения аналого-цифровых преобразований.

Статистический эквивалент цифрового частотного дискриминатора (рис. 11.17) получается сравнительно несложным, если число уровней квантования в АЦП велико, а частота дискретизации значительно превышает верхнюю частоту спектра процесса uBX(t). Без учета накопителя он состоит (рис. 11.21) из эквивалента аналогового частотного дискриминатора, дополненного дискретным элементом и источником напряжения |г(Ц- Напряжение |2Ц) учитывает возникающие в квадратичных преобразователях составляющие выходного напряжения с частотами, близкими к удвоенной несущей частоте соо. Напомним, что в аналоговом частотном дискриминаторе эти составляющие подавляются в фильтрах, образующих нагрузку его амплитудных детекторов. В цифровом частотном дис-

Рис. 11.22

криминаторе такие фильтры отсутствуют, и процесс Ь(0 необходимо включать в эквивалент дискриминатора.

Рис. 11.21

- Цифровые фильтры

Задачей цифрового фильтра, используемого в составе цифровой следящей системы, является преобразование последовательности чисел, поступающей с выхода дискриминатора в другую, «сглаженную» последовательность чисел, которая используется для управления цифровым генератором опорного сигнала. Как отмечалось в § 11.1, цифровой фильтр часто является линейным дискретным устройством и так же, как и обсуждавшиеся в гл. 10 дискретные системы, описывается дискретной передаточной функцией Кцф(г), комплексным коэффициентом передачи /Сд(усо), разностным уравнением или операторным коэффициентом передачи Кцф(с).

Синтез передаточной функции цифрового фильтра. Провести синтез цифрового фильтра, т. е. найти требуемую передаточную функцию Кцф(г), можно различными способами. Учитывая большой опыт построения аналоговых (непрерывных) фильтров, передаточную функцию Кцф(г) цифрового фильтра часто находят, путем дискретизации аналогового фильтра-прототипа, удовлетворяющего заданным техническим требованиям.

Существуют разные способы перехода от операторного коэффициента передачи или дифференциального уравнения аналогового фильтра-прототипа к передаточной функции КЦф{г) или разностному уравнению эквивалентного цифрового фильтра. Весьма часто для этой цели используется следующий метод. Непрерывный фильтр-прототип (Ф) преобразуется в дискретную систему (рис. 11.22) путем включения на его входе импульсного элемента и формирующего (фильтра (ФФ). Передаточная функция КЦф(г) синтезируемого цифрового фильтра принимается равной передаточной функции образованной таким способом дискретной системы, которая описывается выражением1

*(*)=Z{*w(s);**(s)},	(П-19)

где КФ(8), /Сфф'(в) —передаточные функции аналогового фильтра- прототипа и формирующего фильтра соответственно.

Формирующий фильтр включают в систему, показанную на рис. 11 -22, для того, чтобы сделать процессы на выходах исходного аналогового фильтра и заменяющего его цифрового фильтра возможно более близкими. В простейшем случае, позволяющем
обеспечить совпадение размерностей указанных процессов, принимают Кфф(э) = Т. Тогда

Km(z)=K(z) = TZ{Kt(s)}.	(П.20)

При использовании формирующего фильтра с передаточной функцией Кфф (5) =si( 1—e~aT)/s, являющегося экстраполятором нулевого ■порядка, передаточная функция цифрового фильтра определяется, как следует из (11.19), (10.35), (10.36), выражением

Пример 11.1. Определим передаточную функцию цифрового фильтра, аналоговый прототип которого является инерционным звеном с передаточной функцией /Сф (s) =&/ (1 Ч-вТ’ф). Приняв, что формирующий фильтр имеет передаточную функцию /Сфф($) = ■=’( 1—e~sT)ls, используя формулу (11.21) и таблицы «-преобразований, найдем

*цф (?) :

Л	1

s (1 + s Тф) J

:(1-е~Г/Гф)

2-,-Г/ГФ

(11.22)

Кцф(2) = ^г{М-).	(11.21)

При величине Т!Тф<^ \ выражение (11.22) принимает вид

Кцф (*) =

ЬТ/Тф

z - 1 + Т/Тф

Нередко для перехода от аналогового фильтра к цифровому применяют метод замены операторов непрерывного интегрирования и дифференцирования операторами дискретного интегрирования и дифференцирования. Для лучшего понимания этого метода поясним предварительно следующее. Операция непрерывного интегрирования описывается выражением

v(t) = —u(t)= \ u(t)dt,	(11.23)

Р	о

а операция дискретного интегрирования методом прямоугольников

оп = оп_1Т1 — con-f-T'cun,	(11.24)

где с — оператор временного сдвига на время Т. Представим уравнение (11.24) в виде

»п = 7—	(11.25)

Сопоставление (11.23) и (11.25) показывает, что при переходе от непрерывного интегрирования к дискретному методом прямоугольников оператор 1/р заменяется оператором с77(1—с). При этом обратный оператору интегрирования оператор дифференцирования р ■заменяется оператором (1—с)1сТ.

Для определения операторного коэффициента передачи Кцф(с) синтезируемого фильтра в соответствии с рассматриваемым методом необходимо в выражении для операторного коэффициента передачи Кф{р) аналогового фильтра-прототипа заменить все опера

торы р на операторы (1—с)/сТ. Так'как операторный коэффициент передачи Кцф{с) дискретного фильтра преобразуется в его передаточную функцию Лцф(г) при замене оператора с на z_I, то для нахождения передаточной функции /СЦф(2) синтезируемого фильтра операторы р, входящие в Кф(р), следует заменить величинами (z—l)/T. Если известна передаточная функция K<$(s) аналогового фильтра, то величиной (г—1)/Т при переходе к передаточной функции цифрового фильтра заменяется комплексная переменная s.

Дискретное интегрирование методом трапеций описывается выражением vn = vn-i + 0,5(un+un-\) Т. Анализ, аналогичный предыдущему, 'показывает, что при использовании такого метода дискретного интегрирования для получения передаточной функции Ацф(г) цифрового фильтра необходимо в выражении для передаточной 'функции Л'ф(5) аналогового фильтра-прототипа заменить переменную s величиной 2(z—l)/(z+l)7\

Существуют и другие методы перехода от аналогового фильтра к цифровому. Отметим, что яри малом шаге временной дискретизации все рассмотренные здесь методы синтеза цифрового фильтра по аналоговому прототипу дают 'близкие результаты.

Синтез оптимальных цифровых (дискретных) фильтров, обеспечивающих в цифровой системе, которая работает при действии помех, наибольшую точность слежения, может быть проведен на основе теории оптимальной дискретной фильтрации. Подробнее этот вопрос обсуждается в § 11.7.

После того как передаточная функция Дцф(2) цифрового фильтра найдена, можно определить, пользуясь соотношениями, приведенными в гл. 10, разностное уравнение, комплексный коэффициент передачи и другие характеристики такого фильтра.

Реализация цифровых фильтров. Цифровые фильтры следящих систем реализуют либо на ЦВМ, либо с помощью отдельных цифровых устройств. При построении таких фильтров используют прямую, каноническую, последовательную или параллельную формы. Пря мая форма построения цифрового фильтра (рис. 11.23) вытекает непосредственно из описывающего его разностного уравнения

n1(kT)='^i aiii(kT—iT)— ^ bin1{kT — iT), (11.26)

1=0	( = 1

в котором n(kT), iii(kT) —последовательности чисел на входе и выходе цифрового фильтра.

Формирование смещенных по времени последовательностей входных и выходных чисел осуществляется в фильтре, изображенном на рис. 11.23, с помощью, элементов временной задержки на время Т. Полученные таким образом последовательности чисел умножаются далее на коэффициенты щ, bi и суммируются-. При 'описанной форме построения фильтра для создания необходимых временных 'сдвигов входного и выходного процессов используются раздельные элементы временной задержки. При канонической форме построения цифровых фильтров [12, 54 J удается объединить ряд этих элементов и сократить тем самым их общее число.

248

При реализации цифровых фильтров с достаточно сложной передаточной функцией Дцф(2) используют последовательную и параллельную формы их построения. Последовательная форма основана на представлении передаточной функции Кцф(г) в виде произведения 'передаточных функций элементарных звеньев первого и второго порядков. Звенья первого порядка соответствуют п(Ш при этом действительным ну-	П—ГГ

Рис. 11.23

лям и полюсам передаточной ’~L~' функции /Сцф(2), а звенья второго порядка — парам комплексно-сопряженных нулей п полюсов функции /Сцф(г). При таком варианте построения цифровой фильтр реализуется в виде цепочки последовательно включенных элементарных цифровых звеньев первого и второго порядков.

При параллельной форме построения цифрового фильтра его передаточная функция представляется в виде суммы передаточных функций элементарных звеньев первого и второго порядков. Сам фильтр образуется путем параллельного соединения указанных звеньев. Звенья первого и второго порядков, используемые при последовательной и параллельной формах построения цифрового фильтра, строятся по прямой или канонической схеме. Перечисленные формы построения цифровых фильтров используются как при реализации их на ЦВМ, так и с помощью отдельных цифровых устройств.

При использовании чисел с ограниченным количеством разрядов коэффициенты а,, Ь{, входящие в (11.26), могут округляться. При ограниченном числе разрядов вычислительного устройства округляются также результаты перемножения коэффициентов щ, со значениями процессов n(kT), л1(А7’).При реализации алгоритма цифровой фильтрации это приводит к появлению погрешности, которую называют шумом округления. Величина его зависит от формы построения цифрового фильтра. Обычно принимают меры для того, чтобы сделать шум округления малым.

При аппаратурной реализации цифровых фильтров с несложной передаточной функцией /Сцф(2) широко используются различные виды реверсивных счетчиков: без сброса, с периодическим сбросом, со сбросом после переполнения и их комбинации. Познакомимся кратко с функционированием и математическим описанием этих элементов цифровых систем.

Реверсивный счетчик без сброса накапливает поступающие на его вход положительные и отрицательные числа. Он является цифровым интегратором и описывается разностным уравнением

(11.27)

пх (kT) =nx{kT — Т) + п (,kT),

где n(kT), ri\(kT) —последовательности чисел на входе и выходе счетчика.

Используя оператор с временного сдвига на время Т, уравнение (11.27) можно записать в виде rii(kT) =cti\(kT) -^-п(кТ) или

ni {kT) = —-— п {kT) = К (с) л {kT).	(11.28)

1 — с

Из (11.28) следует, что операторный коэффициент передачи реверсивного счетчика без сброса равен

/С(с) = 1/(1 — с>.	(11.29)

Его передаточная функция описывается выражением К(г)= К (с) |c=2_i = 2/(2— 1).

Реверсивный счетчик с периодическим сбросом суммирует в течение времени накопления Та числа, поступающие на его вход с периодом Т, после чего проводится считывание накопленного результата и обнуление счетчика. За время Та на вход счетчика поступает г чисел, где г=Тн/Т. Для получения математического описания реверсивный счетчик с периодическим сбросом удобно представить как последовательное соединение счетчика с конечным временем памяти, равным гТ, числа на выходе которого формируются с периодом Т, и дискретного элемента е периодом коммутации, равным Та. Последовательность чисел на выходе счетчика с конечной памятью, каждое из которых равно сумме входных чисел за г предшествующих периодов, описывается разностным уравнением

nc(kT) = %n(kT — iT), k = 0, 1, 2,...,	(11.30)

i=0

где n(kT) — последовательность входных чисел.

Используя оператор с временного сдвига на время Т и формулу для суммы г членов геометрической прогрессии, представим уравнение (11.30) в виде

nc(kT) = K(c)n(kT),	(11.31)

где tf(c) = (l—0/(1— с).

С учетом полученного описания счетчика с конечной памятью эквивалент счетчика с периодическим сбросом представляется в виде, показанном на рис. 11.24. Период замыкания дискретного элемента, входящего в эквивалент, равен Та.

Рис. 11.24

Для того чтобы построить цифровой фильтр с необходимым операторным 'коэффициентом передачи, 'можно использовать некоторую комбинацию описанных счетчиков. Пример такого построения цифрового фильтра обсуждается в § 11.5 при рассмотрении цифровой системы фазовой автоподстройки частоты.

- Цифровые генераторы опорного сигнала

Построение цифровых генераторов опорного сигнала зависит от параметра радиосигнала, за которым ведется слежение, а также от выполнения аналого-цифрового преобразования внутри или вне контура следящей системы. При аналого-цифровом преобразовании вне контура следящей системы опорный сигнал вырабатывается таким генератором в цифровой форме. Если аналого-цифровое преобразование осуществляется в контуре регулирования системы, то на выходе цифрового генератора формируется непрерывный процесс. Управляющее воздействие на вход генератора в обоих случаях 'поступает с выхода цифрового фильтра системы в виде кода.

В системах частотной и фазовой автоподстройки с АЦП в контуре регулирования используются цифровые генераторы опорного сигнала, формирующие колебания с частотой

/г — /о + А /»	(П-32)

где fQ—-центральная частота; А/ — шаг дискретизации частоты; tii — управляющее число, поступающее с выхода цифрового фильтра системы. Такие генераторы часто называют цифровыми синтезаторами частоты. Простейший цифровой синтезатор частоты может быть выполнен в виде преобразователя код — напряжение и управляемого по частоте генератора. Однако в таком варианте синтезатора при большом требуемом диапазоне перестройки трудно обеспечить высокую стабильность частоты генерируемых колебаний. Существует несколько вариантов построения цифровых синтезаторов частоты, в которых удается совместить высокую стабильность частоты и значительный диапазон ее перестройки. К их числу относятся синтезатор на счетчике-делителе, синтезатор с использованием системы ФАП, синтезатор с суммированием импульсных последовательностей и др.

В цифровом синтезаторе частоты с использованием счетчика- делителя напряжение стабильной эталонной частоты /эт преобразуется в последовательность коротких импульсов с теми же частотой и фазой, что и исходное колебание, и подается на счетчик-делитель с управляемым коэффициентом деления, равным Na. Используемый в таком синтезаторе -счетчик-делитель является двоичным счетчиком, в который перед началом очередного цикла работы записывается число —Л/д. После поступления Ыя импульсов входного сигнала в счетчике оказывается записанным число нуль. Это состояние счетчика регистрируется дешифратором, который вырабатывает команды на формирование выходного импульса и новое введение в счетчик числа —Na. Затем процесс накопления входных импульсов повторяется. Частота последовательности импульсов, образующейся на выходе счетчика-делителя, в ЛГД раз меньше, чем частота входной последовательности импульсов;

(11.33)

/ = /эт/ЛГд.

Сформированная последовательность импульсов преобразуется далее в гармоническое колебание путем расширения импульсов и пропускания их через полосовой фильтр.

Для получения линейной зависимости (11.32) частоты синтезатора от управляющего кода п\ в состав описанного синтезатора необходимо включить схему пересчета, которая преобразует число п\ в другое число ЛГД, вводимое в делитель, в соответствии с вытекающим из (11.32), (11.33) выражением

^д = /эт/(Л> + «1 Доопределяемое этим соотношением число ЛГД является в общем случае нецелым и при введении в счетчик-делитель округляется. В результате линейная зависимость формируемой частоты fr от п\ несколько искажается. Необходимость использования схемы пересчета и возникающие в ней ошибки округления являются недостатком данного варианта синтезатора частоты.

Схема цифрового синтезатора частоты, построенного на базе системы фазовой автоподстройки частоты с управляемым делителем частоты [55], показана на рис. 11.25. В этой схеме генератор эталонных частот (ГЭЧ) вырабатывает колебания со стабильными частотами Mfo и MAf, которые поступают па

Рис. 11.25

смеситель (См) и фазовый детектор (ФД). Кроме перечисленных элементов, в систему фазовой автоподстройки входят также управляемый по частоте генератор (УГ) и делитель частоты (Д1) с коэффициентом деления, равным П|. В результате работы системы фазовой автоподстройки частота колебаний на выходе делителя Д1 поддерживается равной MAf. При этом частоты f, и /2 колебаний на выходах смесителя и управляемого генератора устанавливаются равными fl = nlMAf, f2 — Mfo-\-n1MAf = M(f0 + nlAf).	Колебания управляемого

генератора проходят через делитель частоты Д2 с коэффициентом деления, равным М, и преобразуются в выходное напряжение синтезатора с требуемым законом изменения частоты (11.32). Стабильность дискретных значений частоты сформированного напряжения обеспечивается высокой стабильностью непере- страиваемого по частоте эталонного генератора. Изменение частоты fr достигается путем изменения коэффициента деления гц..

В качестве делителей частоты в схеме синтезатора, показанной на рис. 11.25, часто используют описанные ранее счетчики-делители. Выходные напряжения смесителя и управляемого генератора перед подачей их на входы делителей преобразуют при этом в импульсные последовательности. Вводимое в счетчик- делитель Д1 с обратным знаком число щ формируется на выходе цифрового фильтра системы. Величина коэффициента М в синтезаторе выбирается так, чтобы даже при малом шаге Af дискретизации частоты формируемых синтезатором колебаний частота MAf опорного колебания, поступающего на фазовый детектор, не была очень низкой. При этом появляется возможность уменьшить инерционность фильтра, входящего в нагрузку фазового детектора, и сократить тем самым длительность переходных процессов в системах ФАП при изменении числа п\.

Рис. 11.27

При анализе работы следящей системы входящий в нее цифровой синтезатор частоты отображается эквивалентом (рис. 11.26), который связывает последовательность управляющих чисел ri\(kT) и частоту fr(t) формируемого опорного сигнала. В состав эквивалента входят импульсный элемент, замыкающийся в моменты поступления на вход синтезатора управляющих чисел ti\(kT), и фиксатор с коэффициентом передачи К{р)= А/(1—е~рТ)/р, где Af — шаг дискретизации по частоте; Т — период поступления управляющих чисел.

Рис. 11.26

В цифровых системах ФЛП при небольшом диапазоне изменения частоты входного сигнала находят применение генераторы опорного сигнала, основным элементом которых является цифровой фазовращатель. Примером такого фазовращателя, выполняющего одновременно операцию дискретного интегрирования управляющего воздействия, является [56] устройство добавления — исключения (УДИ), дополненное счетчиком-делителем (рис. 11.27). На вход этого устройства, процессы в котором поясняются эпюрами, приведенными на рис. 11.28, поступает эталонная последовательность импульсов u3V(t) и импульсы управления Двух видов и+ и и— При поступлении управляющего импульса и+ к эталонной

| изг | 1111 i 1111 - |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lj ! |  |
| а- | I | 7 |
| и8ых, | 1 III 1 II | ll_L |

t

Рис. 11.28

Ж ± Ч' Г

Рис. 11.29

последовательности добавляется один импульс. При поступлении управляющего импульса и_ ближайший по времени импульс эталонной последовательности исключается. Добавление или исключение импульса приводит к сдвигу фазы последовательности импульсов на выходе рассматриваемого устройства на ±360°. Такой дискрет изменения фазы опорного сигнала является слишком крупным для системы ФАП. Поэтому вслед за устройством добавления — исключения ставят счетчик-делитель (Д) с коэффициентом деления лд. Сдвиг фазы формируемой на выходе делителя импульсной последовательности при добавлении или исключении одного
импульса эталонной последовательности оказывается равным ±360о/«д. Выбором величины пя можно получить приемлемый для системы дискрет изменения фазы. Управляющие импульсы и+ и и_ формируются на выходе цифрового фильтра системы и соответствуют значениям процесса на его выходе, равным П\—±\. Сдвиги фазы выходной последовательности импульсов фазовращателя, вносимые каждым управляющим импульсом, накапливаются. Следовательно, рассматриваемый фазовращатель выполняет также операцию интегрирования управляющих воздействий. Поэтому в структурной схеме системы ФАП он отображается эквивалентом (рис. 11.29), состоящим из импульсного элемента, замыкающегося в моменты поступления управляющих чисел rii(kT), и интегратора с коэффициентом передачи К(р) = 360°/рпя.

В цифровых системах ФАП с преобразованием напряжения в код, выполняемым вне контура следящей системы, используются цифровые генераторы опорного сигнала, получившие название цифровых синтезаторов отсчетов. Если указанному преобразованию подвергается в дискретные моменты времени входной сигнал, то синтезатор отсчетов формирует последовательность чисел, равных значениям опорного сигнала в эти же моменты времени. При использовании цифрового фазового детектора (рис. 11.16) с аналого- цифровым преобразованием квадратурных компонент входного сигнала цифровой синтезатор отсчетов формирует последовательности чисел y2s(kT) и y2c{kT). Они являются результатом аналого-цифрового преобразования значений квадратурных компонент опорного сигнала, определенных в моменты времени kT:

- ,

(11.35)

U2S (kT)= U2 sin ф0 (kT), u2c (kT) = Ut cos Фо (kT).

Значения фазы опорного сигнала q>0(kT) tMOryT формироваться непосредственно цифровым фильтром системы. Синтезатор отсчетов является при этом функциональным преобразователем, выполняющим нелинейные операции (11.34), (11.35) и преобразование величин U2s(kT), U2C(kT) в цифровую форму. Одним из способов его реализации является составление таблицы преобразований и внесение ее в запоминающее устройство. В ряде случаев для упрощения функционального преобразователя используют линейно-ломаную аппроксимацию функций (11.34), (11.35).

В системах слежения за временным положением принимаемого сигнала в качестве опорного сигнала часто используется последовательность следящих импульсов с регулируемой временной задержкой. Основным элементом цифрового генератора опорного сигнала в этом случае является преобразователь код — временная задержка, преобразующий число п\, которое поступает с выхода цифрового фильтра следящей системы, во временной сдвиг формируемой последовательности импульсов. Преобразователи код — временная задержка обычно строят с использованием счетчиков-формирователей или управляемых линий задержки.

Сброс

Рис. 11.30

Принцип работы преобразователя, в котором применен счетчик импульсов, поясняет рис. 11.30. Цикл работы преобразователя определяется поступлением на вход триггера Т синхронизирующих .импульсов (СИ). Преобразуемое число п\ записывается предварительно в регистр памяти (РП). При появлении очередного синхронизирующего импульса происходит опрокидывание триггера Т и напряжение на его выходе повышается. В результате этого счетные импульсы, формируемые генератором счетных импульсов (ГСИ), через схему И начинают поступать на счетчик импульсов (Сч), вызывая возрастание записанного в нем числа N04 (рис. 11.31). Записанное в счетчике число ЛГСч и число п\, внесенное предварительно в регистр памяти, сравниваются по величине в схеме сравнения (СС). В момент времени, когда эти числа становятся равными, формируется (рис. 11.31) импульс изиЦ) запуска генератора стробов, определяющий их временное положение. Этот импульс поступает также на триггер Т, возвращая его в исходное состояние, и сбрасывает результат, накопленный в счетчике Сч, подготавливая его тем самым к новому циклу работы.

Временной сдвиг тСл запускающих импульсов изи(Ц по отношению к синхронизирующим является выходной величиной рассматриваемого преобразователя и равен тсл — п\Тсч, где Тсч — период повторения счетных импульсов. Период Гсч определяет шаг квантования выходной величины преобразователя, и для повышения точности слежения его стремятся сделать малым. При этом требуемое быстродействие счетчика может оказаться высоким.

Иногда используют несколько измененный вариант описанного преобразователя, в котором схема сравнения и регистр памяти отсутствуют. В этом случае в счетчик Сч предварительно записывается с обратным знаком преобразуемое число п\. После поступления в счетчик п.\ импульсов счета в нем сказывается зафиксированным число нуль и на выходе счетчика появляется импульс переполнения. Он является выходным импульсом преобразователя и используется для запуска генератора стробов.

- Примеры построения цифровых следящих систем

Для того чтобы познакомиться с некоторыми особенностями построения и анализа цифровых следящих систем, рассмотрим несколько примеров. На рис. 11.32 показан один из возможных вари
антов цифровой системы фазовой автоподстройки частоты [52]. Непрерывным аналогом данной системы является описанная в гл. 2 система ФАП с опорным генератором (рис. 2.10). В рассматриваемой системе используются цифровой фазовый детектор (ЦФД), цифровой фильтр (ЦФ), цифровой синтезатор частоты (ЦСЧ), описанные в § 11.2— 11.4. Контур регулирования замыкается через смеситель (См), на который поступают входной сигнал Ивх(0 и формируемое синтезатором частоты напряжение

МО-

Входящий в обсуждаемую систему цифровой фазовый детектор выполнен по схеме, изображенной на рис. 11.14, и имеет релейную характеристику. На его входы поступают (рис. 11.32) ограниченное в усилителе-ограничителе (УО) напряжение промежуточной частоты «пр(0 и опорное напряжение, которое формируется генератором опорного напряжения (ГОН) и имеет вид последовательности коротких положительных импульсов, следующих с частотой F оп-

Цифровой фильтр реализован с помощью реверсивных счетчиков РС1 и РС2. Счетчик РС1 работает с периодическим сбросом через время Тв. Импульсы, поступающие с выхода цифрового фазового детектора, накапливаются в счетчике в течение времени Тк, после чего показания счетчика переносятся в сумматор (2), а накопленный в счетчике результат сбрасывается до нуля. Команды на считывание и последующий сброс показаний счетчика, вырабатываемые устройством управления (УУ), формируются путем деления частоты опорного напряжения в пя раз делителем Д. Второй реверсивный счетчик РС2, входящий в состав цифрового фильтра, работает без сброса и играет роль цифрового интегратора. Считывание накопленного в нем результата в сумматор также производится периодически с частотой FB—ljTH. Поступившие из счетчиков РС1 и РС2 числа складываются в сумматоре, образуя числа лЦАГн), которые запоминаются на время Тп и управляют работой цифрового синтезатора частоты. Он выполняется по одной из схем, описанных в § 11.4.

Для составления структурной схемы рассматриваемой цифровой следящей системы введем следующие обозначения: .<р«, фг, фоп — фазы входного сигнала, колебаний цифрового синтезатора частоты и опорного напряжения иоп(0 соответственно; фпр=<рс— —фг — фаза сигнала промежуточной частоты; ф=фпр—фоп — разность фаз сигнала промежуточной частоты и опорного напряжения. Кроме того, воспользуемся математическим описанием отдельных элементов системы, полученным в предыдущих параграфах главы: статистическим эквивалентом цифрового фазового детектора (рис. 11.19), эквивалентом цифрового синтезатора частоты (рис. 11.26), эквивалентом (реверсивного счетчика со сбросом (рис. 11.24) и выражением для операторного коэффициента передачи реверсивного счетчика без сброса (11.29). В результате структурная схема рассматриваемой цифровой системы ФАП принимает вид, показанный на рис. 11.33. Цифровой фильтр отображается в ней двумя звеньями с коэффициентами передачи /Ci(c)=>(l — —cr)l{ 1—с) и/(2(с) = 1/(1—с), соответствующими реверсивным счетчикам с периодическим сбросом и без сброса. В схему входят дискретные элементы с периодами замыкания T=l/F0n и Ти. Полученную схему можно дополнительно упростить, заменив две параллельно включенные между точками а н б ветви одной эквивалентной.

Рис. 11.33

В качестве примера цифровой системы, которая почти целиком может быть реализована на ЭВМ, рассмотрим систему ФАП, использующую цифровой фазовый детектор с аналого-цифровым преобразованием квадратурных компонент входного сигнала (рис. 11.16). Схема такой цифровой системы ФАП показана на рис. 11.34. Работа используемого в ней цифрового фазового детектора (ЦФД) описана в § 11.2. Поступающий с выхода детектора процесс обрабатывается цифровым фильтром (ЦФ), на выходе которого образуется последовательность чисел, равных значениям фазы опорного сигнала в дискретные моменты времени kT. Эта последовательность преобразуется далее описанным в § 11.4 цифровым синтезатором отсчетов (ЦСО), состоящим из двух функциональных преобразователей ФП1 и ФП2, которые формируют значения квадратурных компонент опорного сигнала. Эти компоненты в цифровой форме поступают в цифровой фазовый детектор, где перемножаются с соответствующими компонентами входного сигнала. Все элементы рассмотренной системы, включенные после АЦП1 и АЦП2, могут быть реализованы на ЭВМ.

При составлении структурной схемы данной системы учтем, что статистический эквивалент используемого в ней цифрового фазового детектора показан на рис. 11.20. В функциональных преобразователях ФП1 и ФП2 числа m(kT) с шагом А<р преобразуются в фазу опорного сигнала ф0(&Г), формируются квадратурные компоненты U2s{k, Т), U2C(kT) и проводится их преобразование в циф

Рис. 11.35	Рис. 11.36

ровые значения y2s и у2с соответственно. С учетом отмеченного структурная схема рассматриваемой системы принимает вид, показанный на рис. 11,35. Звено с коэффициентом передачи К (с) соответствует в ней цифровому фильтру системы.

В качестве еще одного примера, демонстрирующего объединение рассмотренных ранее отдельных элементов в цифровую следящую систему, на рис. 11.36 показана система слежения за временным положением импульсного сигнала. В этой системе используется цифровой временной дискриминатор (рис. 11.10), который выполняет вне контура регулирования аналого-цифровое преобразование временной задержки тс принимаемого сигнала в число N и вычитание из него числа п\, соответствующего оценке величины тс, сформированной на выходе цифрового фильтра системы. Рассогласование n(kT)=N(kT)—ti\{kT) поступает на вход цифрового фильтра. Сформированная системой оценка rii(kT) временного положения сигнала может быть использована, в частности, для управления положением строба, отпирающего на некоторое время приемник с целью осуществления в нем временной селекции принимаемых сигналов.

Структурная схема рассматриваемой системы приведена на рис. 11.37. Цифровой временной дискриминатор отображен в ней
эквивалентом, состоящим из дискретного элемента, нелинейного звена с характеристикой Q(т), элемента вычитания и источника флюктуационного процесса %x(kT), учитывающего действие внутренних шумов приемника. Так как полоса пропускания приемника, определяющая время корреляции его внутренних шумов, обычно значительно превышает частоту повторения импульсов, процесс £т (kT) является дискретным белым шумом. Звено с коэффициентом передачи К (с) в схеме на рис. И.37 соответствует цифровому фильтру системы.

Рис. 11.37	Рис. 11.38

- Анализ цифровых следящих систем

Рассмотрение структурных схем, изображенных на рис. 11.5, 11.33, 11.35, 11.37, показывает, что цифровые следящие системы являются нелинейными дискретными системами, содержащими в общем случае несколько нелинейностей, дискретные и непрерывные звенья, импульсные и дискретные элементы с различными периодами коммутации. Анализ таких систем является сложной задачей, и для его проведения во многих случаях обращаются к моделированию на ЦВМ.

Возможность точного аналитического исследования цифровых систем, как правило, ограничивается системами, описываемыми уравнениями первого или второго порядка. При аналитическом исследовании более сложных цифровых систем обычно используют различные упрощающие предположения. Одним из эффективных приемов анализа цифровых систем является приближенное сведение их к линейным дискретным системам с импульсными и дискретными элементами, имеющими единый период коммутации. Полученные при этом дискретные системы могут быть успешно проанализированы методами, описанными в гл. 10. Если частота временной дискретизации значительно превышает полосу пропускания системы, то возможно дальнейшее упрощение и замена полученной дискретной системы эквивалентной непрерывной, анализ которой является более простой и хорошо изученной задачей.

При высокой частоте временной дискретизации исходную цифровую систему можно свести также к непрерывной нелинейной системе и проанализировать ее методами, описанными в гл. 7. Это позволяет изучить в цифровой следящей системе такие существенно нелинейные явления, как, например, срыв сопровождения.

Преобразование цифровой следящей системы в линейную осуществляется путем линеаризации тем или иным способом нелинейных элементов исходной системы. Поясним указанную процедуру более подробно.

Линеаризация характеристик квантования при большом числе уровней квантования. Типичной для цифровых следящих систем является нелинейность Q(u), связанная с квантованием процессов по уровню, проводимым в АЦП или цифровых дискриминаторах. Форма этой характеристики показана на рис. 11.2. При большом числе уровней квантования характеристику Q(u) можно приближенно заменить линейной и записать в виде

Q (и) ~kxii,	(11.36)

где ki = l/AU\ AU — шаг квантования.

Отличие истинной характеристики Q(u) от линейной (11.36) можно оценить величиной е, равной разности преобразуемого напряжения и и значения ближайшего квантованного уровня uKB=nAU, т. е. величиной е=и—икв, которая зависит от преобразуемого напряжения и и шага квантования. При изменении преобразуемого напряжения и во времени величина е также изменяется. Последовательность значений e(kT), определенных в моменты выполнения аналого-цифрового преобразования, образует дискретный по времени процесс, который называют шумом квантования. При большом числе уровней квантования и переменном напряжении и шум e(kT) приближенно считают дискретным белым шумом. Одномерный закон распределения процесса e(kT) при указанных условиях равномерный в пределах от —AU/2 до AU/2. Поэтому дисперсия этого процесса равна AU2/\2. При введении шума квантования нелинейный эквивалент АЦП заменяется линейным, показанным на рис. 11.38. Аналогичным образом при большом числе уровней квантования линеаризуются характеристики, описывающие аналого-цифровое преобразование, происходящее в цифровых дискриминаторах.

Линеаризация характеристики Q(u) квантования при малом числе уровней квантования. При малом числе уровней квантования замена нелинейной характеристики квантования Q(u) линейной с введением дополнительного шума квантования становится слишком грубой. Если в этом случае преобразуемый процесс u(t) является случайным, то для линеаризации характеристики Q(u) можно применить метод статистической линеаризации.

Рассмотрим в качестве примера линеаризацию статистического эквивалента (рис. 11.19) цифрового фазового детектора с релейной характеристикой Q(u), описываемой выражением (11.18). При малых величинах ошибки слежения можно положить sin ф ф. Поменяв, кроме того, местами дискретный элемент и нелинейный безынерционный элемент с характеристикой Q(u), представим рассматриваемый эквивалент в виде, изображенном на рис. 11.39. Использовав метод статистической линеаризации, заменим нелинейный элемент с характеристикой Q(u) линейным эквивалентом с коэффициентами передачи kQ и kn для математического ожидания процесса u(t) и его центрированной случайной составляющей

соответственно. Как следует из равны:

2

~\/2л а и

2а2н I'

и 2Ф (ти/аи) и
к0 — > К12 '
ти

Из рис. 11.39 видно, что дисперсия о2и процесса u(t) равна а2и = = о21 + U20a2ф = о21(1 +о2Фt/2c/o21), где a2g, о2ф—дисперсии процессов l(t) и ф(t), а отношение ти/ам=Цс^Ф/0и. При малых отношениях сигнал-шум на входе фазового детектора выполняется неравенство £/c/ag<l. При этом o2u=o2t,, mJou<. 1 и kQ=k\2= = 2/)/2ncrg. Линейный статистический эквивалент рассматриваемого цифрового фазового детектора приобретает в этом случае вид, изображенный на рис. 11.40.

Рис. 11.39	Рис. 11.40

Описанный подход может быть применен для линеаризации нелинейных характеристик АЦП, входящих в состав и других цифровых систем и их элементов, например в состав цифрового фазового детектора с преобразованием квадратурных компонент входного сигнала (рис. 11.16).

Анализ линеаризованных цифровых следящих систем. В результате линеаризации цифровые системы преобразуются в линейные дискретные системы. На рис. 11.41 в качестве примера показана структурная схема цифровой следящей системы, полученная путем

Рис. 11.41

замены в схеме на рис. 11.5 нелинейного эквивалента АЦП линейным, изображенным на рис. 11.38. Задачей фильтра Ф, включенного в системе (рис. 11.1) между дискриминатором и АЦП и имеющего коэффициент передачи Кф(р), является сглаживание флюкту- ационного напряжения |Ц), действующего на выходе дискриминатора. Часто инерционность этого фильтра мала, и процесс x(t) проходит через него без искажений. Поэтому в процессе преобразования схемы, изображенной на рис. 11.5, к виду, показанному на рис. 11.41, звено с коэффициентом передачи Кф(р) опущено. Одновременно шум l{t) заменен флюктуационным напряжением ЫО. равным gi(0 =Кф(р)1У).

Линейные дискретные системы, к которым сводятся цифровые системы, так же как и дискретные системы, рассмотренные в предыдущей главе, могут быть описаны дискретными передаточными функциями, комплексными коэффициентами передачи или разностными уравнениями. При определении указанных характеристик для дискретных систем, полученных путем линеаризации цифровых систем, необходимо учитывать наличие в их составе, наряду с импульсными элементами, дискретных элементов и дискретных звеньев, описываемых разностными уравнениями или операторными коэффициентами передачи К (с).

Рассмотрим в качестве примера систему, изображенную на рис. 11.41, и найдем для нее дискретную передаточную функцию Ki.x{z), связывающую 2-изображения А (г) и X(z) процессов K(t) и x(kT). Так как рассматриваемая система является линейной, при определении передаточной функции K\x{z) воздействия £1 {i) и z(kT) можно не учитывать. В результате выкладок, совпадающих с выполненными в гл. 10, можно записать уравнение, связывающее 2-изображения Y (z) и V(z) процессов у(кТ) и v(kT) в схеме на рис. 11.41:

в котором

Wz)=z

(1

г

■ А и, Кгос (S) =

Агос (S) а и 1

(11.38)

Y[z) = K^{z)V(z),	(11.37)

— 2-преобразование передаточной функции приведенной непрерывной части рассматриваемой дискретной системы, состоящей из формирующего фильтра с передаточной функцией Афф^) ='(1—e_sT)/s, и непрерывной части системы с передаточной функцией Aroc(s)- В § 11.1, 11.3 отмечалось, что 2-изображения U(2) и V{z) процессов u(kT) и v(kT) на входе и выходе цифрового фильтра системы связаны соотношением

V(z) = K^(z)U(z),	(11.39)

где 7Сцф(г) —передаточная функция цифрового фильтра, которая выражается через его операторный коэффициент передачи К (с) равенством /СЦф(г) =К(с) |c=z-i.

Как видно из схемы на рис. 11.41, в ней при £i(^)=0, e(kT) = = 0 выполняются также следующие равенства: x(kT) = X(kT)— —y(kT), u(kT) =k\S^x(kT). Выполнив 2-преобразование этих равенств, получим

Из соотношений (11.37), (11.39), (11.40), вытекает, что X (2) = А (2)/[ 1 + 5Д К Ацф (z) Кап (Ю1 и, следовательно, искомая передаточная функция Xxx(z)

K%x{z) =

1

1 + 8д Кцф (z) Анн (z)

1

1 + Кр (z)

равна

(11.41)

X(z)=A(z)-Y(z), U{z)=k1S}XX{z).	(11.40)

где Л’р(.г) —передаточная функция разомкнутой дискретной следящей системы.

Заметим, что в контуре регулирования реальных цифровых систем всегда имеет место некоторое временное запаздывание, связанное с конечным временем выполнения вычислительных операций, проведением аналого-цифрового преобразования и с другими факторами. Это запаздывание при определении коэффициента передачи Kkx(z) по формуле (11.41) можно не учитывать, если оно мало по сравнению с запаздыванием, вносимым другими элементами системы: цифровым фильтром, приведенной непрерывной частью. Указанное условие выполняется, в частности, если в выражении для передаточной функции разомкнутой системы KP(z) знаменатель является степенным полиномом относительно переменной z, порядок которого на единицу превышает порядок полинома в числителе. Это требование аналогично условию справедливости формулы (10.31) для дискретных систем, рассмотренных в гл. 10.

Аналогично (11.41) могут быть получены иные передаточные функции, например Kxy(z), K%x(z) для системы, изображенной на рис. 11.41, а также передаточные функции других линеаризованных цифровых следящих систем. Если в цифровой следящей системе отсутствует непрерывная (аналоговая) часть, то формула для передаточной функции такой системы упрощается. Так, для системы, показанной на рис. 11.37, передаточная функция Kicy(z), най" денная при замене нелинейной функции Q(x) линейной зависимостью kx, равна

Кгсу (2) = k /Сцф (z)/[l + /Сдф (2)],	(11.42)

где

Кщ(г) = К(с)\с=г-1 •

Используя выражения для передаточной функции, можно найти, как следует из гл. 10, и другие описания дискретной системы: комплексный коэффициент передачи, разностное уравнение. Знание этих характеристик позволяет проанализировать устойчивость линеаризованной цифровой системы и ее поведение при детерминированных и случайных воздействиях. Для этой цели могут быть использованы соотношения и методы, изложенные в гл. 10.

Если частота временной дискретизации превышает полосу пропускания линеаризованной цифровой следящей системы, то такую систему, как и дискретные системы, рассмотренные в гл. 10, можно заменить при анализе эквивалентной непрерывной системой. Комплексный коэффициент передачи /Сэ (/со) эквивалентной непрерывной системы при высокой частоте дискретизации определяется по K{z) с помощью соотношения

^э(/со) = ^(г)|г=е^1+,шГ	(П.43)

Это выражение справедливо как для замкнутых, так и для разомкнутых дискретных систем. Оно вытекает из соотношений (10.71), (10.46) и условия узкополосности системы по отношению к частоте

временной дискретизации F=l/T, при выполнении которого для всех частот со, лежащих в пределах полосы пропускания системы, произведение соГ<С1.

Воздействия на входах дискретной системы при переходе к эквивалентной непрерывной системе должны, как показано в гл. 10, заменяться эквивалентными. Если воздействие u(t) является случайным процессом со спектральной плотностью S(co), то спектральная плотность S2 (со) эквивалентного воздействия (t) определяется выражением (10.72).

Проиллюстрируем переход к эквивалентной непрерывной системе на примере системы, изображенной на рис. 11.41. Положим, что Д’гос (р) =kjp, а цифровой фильтр выполнен в виде параллельного соединения дискретного интегратора с операторным коэффициентом передачи /С(с) = 1/(1-—с) и безынерционного звена с коэффициентом передачи k0. При этом результирующий операторный коэффициент передачи цифрового фильтра равен Дцф(с)=£о+ + 1/(1—с) = (Ао+1—/гос)/('1—с), а передаточная функция цифрового фильтра

К* М “ Km MU-i = J(Y-T—'	(11 '44)

Кип (г) =

7 (	|	ka Т A Uj

( s3 J г — 1

(11.45)

Z-преобразовапие приведенной непрерывной части рассматриваемой системы, согласно (10.36), равно

При высокой частоте дискретизации для перехода к эквивалентной непрерывной системе заменим в (11.44), (11.45) переменную z на 1+/соГ. Тогда

*цфэ(/Ц)= 1 + /'m7T+-*o)-, ^nH,(;ffl) = -^-.	(П-46)

1 (оТ	1 со

Обсудим теперь замену воздействий X(t), h(t), z{kT) на входах дискретной системы (рис. 11.41) эквивалентными воздействиями (0> hx (0.	(0 в непрерывной системе. Если процесс X(t)

мало изменяется за время Т, то, как отмечалось в гл. 10,	{t) =

=X(t). Дискретный белый шум квантования е(£Г) с дисперсией о2ь при переходе к эквивалентной непрерывной системе заменяется эквивалентным непрерывным процессом в/Д0 со спектральной плотностью Sft(0), которая, согласно (10.74), (10.87), равна

Sk(0) = o\T.	(11.47)

Флюктуационное напряжение £i (t) имеет, как правило, ширину спектра, значительно превышающую полосу пропускания следящей системы. Поэтому заменяющее его в эквивалентной непрерывной системе воздействие gi2 (t) можно считать .белым шумом со спектральной плотностью Sg2 (0). Из соотношений (10.74), (10.75) следует, что величина (0) выражается через корреляционную функцию R\(г) воздействия £i(f) равенством

S^(0) = T 2 R,{kT).

k=—CO

Если процесс gi(£) имеет корреляционную функцию ,i?i(x) = ='a2iexp(—|x | т |), то, подставив это выражение в (11.48), получим

Su: (0) = То\	.	(11.49)

1 — ехр ( — р Т)

В результате описанных преобразований линеаризованная цифровая система (рис. 11.41) заменяется эквивалентной непрерывной системой (рис. 11.42). Спектральные плотности шумов gv (t) и £12 (0 в ней описываются выражениями (11.47), (11.48).

Ijer(«

Ли [UpT (l + kB}J

РП Г

Рис. 11.42

Соотношения (11.48) и (11.49) позволяют также выяснить, как действие шума £i(/) в цифровой системе зависит от частоты временной дискретизации. При высокой частоте дискретизации, когда Г-Н), величина (0), как вытекает из (11.49), совпадает со спектральной плотностью Si(0) шума £i(^):

S^(0) = Si (0) = 2огуц.

При увеличении периода Г величина S(0) возрастает, что приводит к повышению дисперсии ошибок слежения в системе. Возрастание спектральной плотности (0), вызванное недостаточно высокой частотой временной дискретизации, можно оценить величиной x=Sgz (0)/Si (0). Величина х, как следует из (11.49), равна

(11.50)

Si2(0) \хТ 1 + ехр ( — ц Т) (0)	2“ 1 — ехр ( — ц Т)

Соотношение (11.50) показывает, что увеличение спектральной плотности шума х (t) при недостаточно высокой частоте временной дискретизации F=l/T зависит от соотношения между этой частотой и шириной спектра процесса |i(^), определяемой параметром ц. При цГ->€ величина х-»-1. При цГ=1 эта величина равна 1,07. При дальнейшем увеличении произведения цГ величина х неограниченно возрастает.

Для того чтобы препятствовать увеличению спектральной плотности 5е2(0) шума gij, (t) и вызываемому им росту дисперсии ошибки слежения, необходимо выбирать достаточно высокую частоту временной дискретизации или ограничивать ширину спектра процесса £i(f). Именно с этой целью в состав цифровой системы (рис. 11.1) и включается фильтр Ф, полоса пропускания которого выбирается примерно равной частоте F временной дискретизации. Аналогичным образом с помощью фильтров ФНЧ может ограни-

чиваться ширина спектра процессов, подвергающихся аналого-цифровому преобразованию в цифровых дискриминаторах, например в цифровых фазовых детекторах, показанных на рис. 11.15, 11.16.

Сокращение числа дискретных элементов. Во многих случаях цифровые следящие системы содержат дискретные и импульсные элементы с различными периодами коммутации. Примером таких систем может служить цифровая система ФАП, изображенная на рис. 11.33. Наличие в составе цифровой системы элементов с разными периодами временной дискретизации усложняет ее анализ. Поэтому при аналитическом исследовании такой системы стремятся упростить ее и представить в виде дискретной системы, содержащей импульсные и дискретные элементы с одним (наибольшим) периодом дискретизации.

Тн

Рис. 11.43

Рис. 11.44

Покажем возможность такого преобразования на примере системы, изображенной на рис. 11.33. Положим для простоты, что в цифровом фильтре рассматриваемой системы используется только реверсивный счетчик с периодическим. сбросом. В схеме на рис. 11.33 между точками а и б сохраняется при этом включенной только одна (верхняя) ветвь. Одной из операций, выполняемых импульсным элементом, является дискретизация входного процесса по времени. Поэтому при последовательном включении дискретного и импульсного элементов дискретный элемент из схемы можно исключить. Введем в рассмотрение, кроме того, разности фаз ф1=фс—фоп, фг = = фг—фоп и заменим нелинейный эквивалент цифрового дискриминатора линейным, изображенным на рис. 11.40. В результате описанных преобразований структурная схема рассматриваемой цифровой системы принимает вид, показанный на рис. 11.43. Периоды коммутации входящих в эту схему дискретного и импульсного элементов равны соответственно Т и Т„.

Для того чтобы исключить из схемы, приведенной на рис. 11.43, дискретный элемент, проделаем следующее. Используя правила структурных преобразований, представим часть этой схемы, заключенную между точками а и б, в виде, показанном на рис. 11.44. Заменим разомкнутую дискретную систему, соответствующую нижней ветви полученной схемы, эквивалентной непрерывной системой. При высокой частоте дискретизации F=i/T эквивалентное воздействие (t) на входе этой системы совпадает с ф(<), а коэффициент передачи /Сэ (/со) эквивалентного непрерывного фильтра, заменяющего дискретный, с учетом (11.43) определяется выражением Ks(ja>) =r/[\+ia>T(r—1)]. Если к тому же ширина спектра процесса ф(0 много меньше полосы пропускания эквивалентного фильтра, то по отношению к ф(<) фильтр можно считать безынерционным звеном с коэффициентом передачи Кэ=г.

Определим теперь статистические характеристики процесса v (kT) в схеме на рис. 11.44. Корреляционная функция Rv(iT) процесса на выходе дискретной системы в установившемся режиме выражается [48] через корреляционную функцию Ru (IT) входного воздействия соотношением

RvUT)= ^jgadiT) YiSAhT)Ru{iT-hT + kT),

(Н.51У

о	i2=о

где gn(lT) — импульсная переходная функция дискретной системы, связанная г-преобразованием с дискретной передаточной функцией К(г) и являющаяся реакцией системы на воздействие u(t) — \ при t—0 и u(t)= 0 при <=?*=0. Дисперсия ст2„ выходного процесса определяется выражением (11.51) при /= О!

- f 1 "Р" / = 0-

ея(1Г)~[о

1,

при

I > г.

(11.52)

Для фильтра с операторным коэффициентом передачи К(с) = (1—сГ)/(1—cj, который соответствует накопителю с временем накопления Т„ — гТ, импульсная переходная функция равна

Воздействие u(t) на входе рассматриваемой системы равно ki2£(<). Используя для описания корреляционной функции процесса £(0 выражение 7?g(t) = = а2^ехр(—pi 1 т|), подставляя (11.52) в (11.51) и полагая i=0, находим, что при выполняющемся обычно условии г\РГ~^> 1 дисперсия процесса v{kT) равна

с2„ = /г212оу (1+е-д7)/(1 —e-д?).	(Ц.53)

Из (11.53) следует, что при низкой частоте дискретизации, когда оо, дисперсия а21!=й212СТ2|Г, а при рГ= 1 она равна с2„=2&212гст2|.

Найденная по формуле (11.51) корреляционная функция Rv(iT) при грГ^>1 удовлетворяет соотношению

Rv (IT) = 0 при i>r.	(11.54)

Как видно из рис. 11.44, процесс v(kT) проходит через импульсный элемент с. периодом коммутации Ти—гТ. Поэтому при упрощении схемы его можно заменить дискретным процессом v(kT„). Процесс v(kTH), как вытекает из (11.54), является дискретным белым шумом с дисперсией, определяемой (11.53).

Рис. 11.45

С учетом проведенных преобразований исходная схема (рис. 11.43), содержащая элементы временной дискретизации с различными периодами коммутации, сводится к дискретной системе (рис. 11.45) с одним импульсным элементом, замыкающимся с периодом Тп. Дальнейший анализ этой схемы может быть выполнен методами, описанными в гл. 10. В частности, для определения установившегося значения динамической составляющей ошибки слежения хдуСт при задающем воздействии qpi(()=ai( и дисперсии ог2ф флюктуаци- онной составляющей ошибки можно воспользоваться результатами, полученными в примерах 10.4 и 10.6. Производя в (10.69), (10.91) вытекающие из сопоставления схем, показанных на рис. 10.15 и IT.4'5, замены Т на Та, Sa на t/c&i2r> &и на 2яД/, а2э на cPv и учитывая, что при малом отношении сигнал-шум £12 = 2/]/2я а$, получаем

хя уст (kTH) = <у2К2я г A f Ujah

о2ф (kT„) =

(11.55)

\^2л A fTs о^Uc 1 _]_ е—цг

,-ЦТ'

■ /2я Тп г Д/ £/с/с7| 1 ■ 267

Величины л:ДУст и а2ф в рассмотренной цифровой следящей системе зависят, как видно из (11.55), от соотношения сигнал-шум, периода временной дискретизации Тн, шага квантования по частоте Af и величины г.

- Синтез оптимальных фильтров цифровых следящих систем

Синтез оптимальных цифровых фильтров, обеспечивающих в линеаризованной цифровой следящей системе наибольшую точность слежения при действии флюктуационных помех, можно провести методами теории оптимальной линейной фильтрации дискретных процессов. В этой теории, как и в теории оптимальной линейной фильтрации непрерывных процессов, существуют различные подходы. Приведем здесь основные соотношения, используемые при синтезе оптимальных линейных дискретных фильтров методом пространства состояний.

Последовательность дискретных по времени значений задающего воздействия 'к{к)=к(кТ), где Т — период дискретизации, £ = 0, 1,2,..., отображается в пространстве состояний векторной последовательностью x(k), связано с X(k) матрицей сл:

},{к) = схх{к).	(11.56)

Изменение вектора x(k) во времени описывается векторным разностным уравнением

х(£)=Фх(£—1) + Гхд(£ —1),	(11.57)

.где хд(£) — вектор дискретных белых шумов с нулевыми средними значениями и ковариационной матрицей (матрицей дисперсий), равной Qi; Ф, Г — матрицы.

Для того чтобы воздействие X(t), являющееся непрерывным случайным процессом, представить в виде (11.56),	(11.57), его

можно описать сначала по методике, изложенной в гл. 8, векторным дифференциальным уравнением (8.68) и равенством K(t) = =сxx(t). Полученное дифференциальное уравнение преобразуется затем каким-либо методом, например методом Эйлера [28], в разностное уравнение (11.57).

Наблюдаемый векторный процесс r(k)—r(kT) на входе системы фильтрации записывается в виде

г(£) — Сх (£) + v(£),	(11.58)

где v(k) —вектор дискретных белых шумов наблюдения с ковариационной матрицей Ri; С—матрица.

Оптимальный дискретный фильтр описывается при этом [45] следующими уравнениями:

х0 (к) = Фх0(k— 1) + Ко (к) [Г (к)-С Фх0 (k-1)],	(11.59)

К0 (k) = М (к) Ст [CM (k) Ст + RJ-1 ,	(И.60)

М(£) = ФР(£ — 1)ФТ	,	(11.61)

Р(А) = [1—Ко(А)С]М(£).	(П.62)

Здесь \o(k)—вектор оптимальных оценок; Р(£)—матрица дисперсий ошибок фильтрации; М(£)—матрица дисперсий ошибок экстраполяции значений вектора х на k-ш шаге по результатам k—1 наблюдений; Ко(й)—матрица переменных коэффициентов;

I — единичная матрица.

При уменьшении шага Т временной дискретизации уравнения (11.59) — (11.62) переходят в (8.72), (8.73), (8.75) оптимальной фильтрации непрерывных процессов. При этом связь между входящими в них матрицами определяется следующими соотношениями:

F=Iim(<B—1)/7\ Н = 1 imГ/Г, 0 = 0^, R = R17\

Г-0	Г-0

Отметим, что уравнения оптимальной дискретной фильтрации для более общего случая, когда матрицы Ф, Г зависят от времени, а шумы v(k) являются коррелированными, приведены в [45].

Процедура синтеза оптимальных дискретных фильтров в контуре цифровой следящей системы с использованием описанных общих уравнений оптимальной дискретной фильтрации зависит от структуры цифровой системы и, в частности, от наличия или отсутствия в ней непрерывной части. Как и в непрерывном случае, дискриминатор и его характеристики при синтезе фильтра считаются заданными.

Пример 11.2. Проиллюстрируем методику синтеза оптимального фильтра па примере цифровой системы слежения за временным положением импульсного сигнала, структурная схема которой показана на рис. 11.37. Положим, что изменение временной задержки тс (0 описывается дифференциальным уравнением

drjdt= — тс/7ф+х(<)/Гф,	(11.63)

где Тф — постоянная времени, определяющая ширину спектра процесса тс(0: a(t) — формирующий белый шум со спектральной плотностью S^O).

Проведя дискретизацию уравнения (11.63) методом Эйлера и заменив шум sc(t) дискретным белым шумом хд(£), получим разностное уравнение, описывающее формирование дискретных значений задающего воздействия (временной задержки):

гс (k) = (1 - Т/Тф) тс (k - 1) + (Т/Тф) хд (к),	(11.64)

в котором дисперсия шума хд(&) равна SK(0)/T. Из сравнения формул (11.56), 1(11.57) и (11.64) следует, что в рассматриваемом случае

%{к) = x(k) = тс(6), сА = 1,	(11.65)

<Ф = 1 — Т»/Тф, Г = Т/Тф, Qi = SK (0)/Т.

Обратимся теперь к схеме на рис. 11.37 и заменим нелинейную зависимость <2:(тс) линейной с введением шума квантования е(£), т. е. примем Q(rc) = — k\Tc + e. Объединив дискретные белые шумы |x{k) и е(&), дисперсии которых равны соответственно ст2[ и сг2&, в единый процесс v{k) с дисперсией сг21+(т2&, запишем скалярный наблюдаемый процесс, действующий в точке а системы:

r(k) = ki Tc(k) + v(k).	(11.66)

Из сопоставления выражений (11.58) и (11.66) при учете (11.65) вытекает, что матрицы С, Ri, входящие в общее уравнение (11.58) для наблюдаемого про
цесса, в рассматриваемом случае конкретизируются следующим образом:

С ==£]., Ri = a21 + oaft.	(11.67)

тсо Щ =

Тф)

, (А — 1) + /Со (А)

[г (А) —

(11.68)

Уравнение (11.59), описывающее структуру системы оптимальной дискретной фильтрации, с учетом (11.65), (11.66), (11.67) записывается так:

где Тсо(^) — последовательность оптимальных оценок временной задержки

МО-

Рис. 11.46

Структурная схема цифровой системы с синтезированным оптимальным фильтром, как следует из (11.68), имеет вид, показанный на рис. 11.46. Синтезированная система содержит звено с переменным коэффициентом передачи Ко (к)- Его изменение во времени описывается уравнениями (11.60) — (11.62) при подстановке в них выражений (11.65), (11.67) для матриц Ri, Qi, С, Ф.

В установившемся режиме коэффициент Ко {к) постоянен во времени и равен К0 (к) =К0. При этом охваченная на рис. 11.46 штриховой линией часть системы образует оптимальный стационарный дискретный фильтр. Его операторный коэффициент передачи, как вытекает из уравнений (11.68) и схемы на рис. 11.46, равен К(с) =ktKo&c/(l—'4>с).

Теория синтеза оптимальных цифровых дискриминаторов, а также теория синтеза цифровых систем в целом, аналогичная теории оптимальной нелинейной фильтрации непрерывных процессов, в настоящее время находятся в стадии развития.

Задачи

- Найдите дискретную передаточную функцию Кфсф (г), линеаризовав систему, изображенную на рис. 11.35.

- В системе, изображенной на рис. 11.41, найдите дискретные передаточные ФУНКЦИИ К |,х(2), Kxy(Z)< если K(C)=cj(\—C), Ктос (р) =к%.

- Проанализируйте условия устойчивости системы, описанной в задаче

11.2.

- Найдите в установившемся режиме значения ошибки слежения x{k), вызванной в линеаризованной цифровой системе (рис. 11.41) воздействием X(t)=at, если Kroo(p) —к2, К(с)=с/( 1—с).

- Используя переход от оператора непрерывного интегрирования к оператору дискретного интегрирования методом прямоугольников, найдите передаточную функцию Кдф(г) цифрового фильтра, аналоговый прототип которого имеет передаточную функцию K{s)=ka2{\+sTl)js2.

ПОИСК СИГНАЛА. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ
ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ
СИГНАЛОВ И ПОМЕХ

- Задачи и методы поиска сигнала

В радиотехнических следящих системах обычно предусматривается режим поиска сигнала. Необходимость его проведения определяется тем, что в 1МОмент включения системы рассогласование x(t) между задающим воздействием (подлежащим отслеживанию параметром сигнала Х(/)) и управляемой величиной y(t) может выходить за пределы раскрыва характеристики дискриминатора. Следящая система при этом разомкнута и перехода в режим слежения не происходит. Для того чтобы перейти к режиму слежения, осуществляется поиск. В процессе поиска проводится приближенная оценка значения параметра %(t) и изменение в соответствии с ней управляемой величины y(t). В результате рассогласование между истинным значением параметра сигнала и величиной y(t) уменьшается настолько, чтобы оно оказалось в пределах раскрыва характеристики дискриминатора и стал возможным переход к режиму слежения.

Заметим, что в системе фазовой автоподстройки частоты (рис. 2.7) раскрыв характеристики фазового детектора охватывает все возможные значения рассогласования по фазе между входным сигналом и колебаниями подстраиваемого генератора. Однако, как отмечалось в гл. 7, переход к режиму слежения в этой системе происходит при условии, что первоначальная разность частот подстраиваемого и эталонного генераторов не превышает полосу захвата. Поэтому и в системе ФАП поиск может быть необходим для уменьшения первоначальной разности частот указанных генераторов.

В следящих системах различного типа под действием естественных и организованных помех возможен срыв слежения, вызванный выходом ошибки слежения за пределы раскрыва характеристики дискриминатора'. Для восстановления режима слежения прибегают к повторному поиску сигнала.

Многие радиотехнические устройства содержат в своем составе не одну, а несколько следящих систем — по числу отслеживаемых параметров сигнала. Так, составной частью систем слежения по углу может быть, в зависимости от типа принимаемого сигнала (непрерывный или импульсный), либо система частотной автоподстройки, либо временной автоселектор. В этом случае может потребоваться поиск по двум параметрам сигнала: углу прихода и частоте (временному положению). В случае применения для пеленгации сигналов сложной формы, позволяющих осуществить совместную селекцию по дальности и скорости, может быть

необходим поиск по трем координатам: дальности, скорости и углу.

Если сигнал принимается на фоне шумов, то проводимая в процессе поиска оценка подлежащего отслеживанию параметра сигнала усложняется. Для успешного получения такой оценки за короткое время может потребоваться большое отношение сигнал- шум. Оно может превосходить отношение сигнал-шум, необходимое для устойчивого слежения, и ограничивать тактико-технические показатели устройства, в состав которого входит данная следящая система. Поэтому совершенствованию устройств поиска сигнала при проектировании обычно уделяют значительное внимание.

Остановимся коротко на характеристике некоторых из существующих методов поиска сигнала в радиотехнических следящих системах. При организации поиска диапазон возможных значений параметра сигнала k(t) разбивается на некоторое число частей (ячеек). Размер каждой из них определяется точностью, с которой должен быть оценен параметр X(t) в процессе поиска. Эта точность зависит от максимального значения рассогласования, которое может быть отработано следящей системой при переходе от поиска к режиму слежения. Выделенные в диапазоне поиска ячейки подвергаются либо параллельному (одновременному), либо последовательному (поочередному) анализу. В результате анализа принимается решение о том, находится ли параметр сигнала в диапазоне поиска, и если находится, то в какой ячейке.

Рис. 12.1

Используемый для поиска параллельный анализатор является многоканальным устройством. При поиске сигнала по частоте каждый канал этого устройства (рис. 12.1) содержит узкополосный фильтр (Ф), детектор (Д), накопитель, выполненный в виде интегратора или фильтра нижних частот (ФНЧ), пороговое устройство (ПУ). Полоса пропускания узкополосного фильтра равна ширине ячейки диапазона поиска. Центральные частоты этих фильтров смещены по отношению друг к другу и равномерно заполняют диапазон поиска. Напряжения с выходов ФНЧ подаются на пороговые устройства. Превышение порога в одном из каналов анализатора сигнализирует о том, что частота сигнала находится в данной ячейке диапазона поиска. Полученная информация используется в следящей системе для настройки частоты подстраиваемого генератора в соответствии с номером канала, в котором обнаружен сигнал.

Параллельные анализаторы позволяют провести поиск сигнала за короткое время. Поэтому они получают все более широкое распространение на практике. Некоторые характеристики досто

верности решения, принимаемого таким анализатором при поиске сигнала по частоте, рассматриваются в § 12.3. В ряде случаев применение параллельных анализаторов ограничивается их сложностью, а также габаритами, массой и стоимостью. В связи с этим находят применение более простые одноканальные системы последовательного осмотра всех ячеек диапазона поиска. Однако время поиска при той же достоверности принятия решения, что и в параллельном анализаторе, получается в них значительно большим.

Одним из путей сокращения времени поиска при поочередном осмотре ячеек диапазона поиска является применение многоэтапного обнаружения сигнала [67]. Принцип многоэтапного обнаружения сигнала состоит в следующем. В каждой ячейке диапазона поиска проводится несколько этапов обнаружения. Каждый этап характеризуется своим временем анализа и своим порогом принятия решения. Анализ начинается с первого этапа. Каждый последующий этап проводится только в том случае, если произошло превышение порога на предыдущем этапе. Если такого превышения не было, то принимается решение о том, что сигнал в данной ячейке отсутствует и начинается анализ следующей ячейки. Окончательное решение о наличии сигнала в анализируемой ячейке принимается, если произошло превышение порога на всех этапах обнаружения. Величины порогов и времен анализа на отдельных этапах могут выбираться оптимальными. Использование оптимального многоэтапного обнаружителя уже при двух-трех этапах позволяет существенно сократить время поиска при сохранении высокой результирующей достоверности обнаружения. Объясняется это возможностью для большинства ячеек, не содержащих сигнал, принять решение о его отсутствии уже на первых этапах анализа и сделать среднюю продолжительность анализа этих ячеек малой.

В качестве примера применения принципа многоэтапного обнаружения рассмотрим подробнее двухэтапную систему поиска частоты сигнала с помощью перестраиваемого поискового строба (рис. 12.2). Она работает следующим образом. Частота сигнала, преобразованного смесителем (См), лежит в некотором диапазоне AFn. Поиск ведется циклическим изменением частоты под-

Рис. 12.2

273

■страиваемого гетеродина (ПГ) под действием напряжения, формируемого генератором поискового напряжения (ГПН). При этом достигается эффект последовательного осмотра диапазона возможных значений частоты сигнала узкополосным фильтром УПЧ. Система автоподстройки частоты (АПЧ) во время поиска разомкнута. Время пребывания частоты сигнала в пределах полосы пропускания УПЧ при перестройке гетеродина равно

tA = U/V,	(12.1)

где П — полоса пропускания УПЧ; V —скорость перестройки частоты гетеродина.

Предварительное решение о наличии сигнала должно быть вынесено за время, не превышающее tA, иначе частота сигнала успеет выйти за пределы полосы фильтра. Поэтому время tA естественно принять равным продолжительности анализа на первом этапе обнаружения. Устройство, обнаруживающее наличие сигнала на первом этапе анализа, часто называют индикатором захвата первой ступени. Существуют различные варианты его построения. В схеме на рис. 12.2 этот индикатор выполнен в виде последовательно включенных амплитудного детектора (Д), фильтра нижних частот(ФНЧ1) и порогового устройства (ПУ1).

В случае превышения порога на первом этапе обнаружения устройство управления (УУ) останавливает поиск на время t0 и замыкает кольцо АПЧ. В течение времени t0 проводится второй, более продолжительный, а следовательно, и более надежный этап обнаружения сигнала. Устройство, проводящее на этом этапе анализ входного напряжения, назовем индикатором захвата второй ступени. В схеме на рис. 12.2 он выполнен аналогично индикатору захвата первой ступени и отличается от него параметрами фильтра ФНЧ2 и уровнем порога. В том случае, когда срабатывание индикатора захвата первой ступени вызвано попаданием в полосу УПЧ сигнала и индикатор второй ступени подтверждает его наличие, принимается окончательное решение о присутствии сигнала на анализируемом участке диапазона поиска.

При поиске сигнала на фоне шумов возможны ошибочные решения индикаторов захвата, увеличивающие время поиска, под которым понимается интервал от начала поиска до его успешного завершения. Действительно, из принципа работы системы следует, что при пропуске сигнала на первом или втором этапе обнаружения осмотр диапазона поиска повторяется. Повторение происходит до того момента, когда произойдет правильное обнаружение сигнала. Таким образом, платой за пропуск сигнала индикаторами захвата первой или второй ступени является время, равное продолжительности дополнительного осмотра диапазона поиска.

Ложные тревоги, т. е. ошибочные решения о наличии сигнала, принимаемые на первом и втором этапах обнаружения при отсутствии сигнала, также увеличивают время поиска. В случае ложной тревоги на первом этапе обнаружения поиск останавли
вается на время t0, а затем в случае правильного решения об отсутствии сигнала, принятого индикатором захвата второй ступени, возобновляется в прежнем направлении. Время t0 оказывается при этом платой за ложную тревогу на первом этапе обнаружения.

Если в отсутствие сигнала происходит срабатывание индикатора захвата второй ступени, то система ошибочно переводится в режим слежения. Однако через некоторое время принятия решения tnp отсутствие сигнала будет обнаружено индикатором захвата второй ступени или отдельным индикатором, контролирующим наличие сигнала в режиме слежения, и поиск возобновится. Время tnp является, следовательно, платой за ложную тревогу на втором этапе обнаружения. Отметим, что время анализа t0 на втором этапе обнаружения выбирается, как правило, значительным. Поэтому ошибки индикатора захвата второй ступени оказываются маловероятными и в первом приближении их можно не учитывать.

Так как в описанной системе возможны ложные остановки поиска и пропуски сигнала, время поиска оказывается в ней случайной величиной. При этом среднее значение времени поиска в системе с двухэтапным обнаружением значительно меньше, чем в одноэтапной системе, которая каждую ячейку диапазона поиска анализирует в течение времени 4.

Многоэтапная процедура может применяться также при поиске сигнала по другим параметрам: временному положению, углу прихода. Вопросы оценки эффективности процедур поиска, построения индикаторов захвата и определения их характеристик излагаются в последующих параграфах данной главы на примере системы поиска сигнала по частоте. Однако значительная часть полученных при этом результатов справедлива и в случае поиска сигнала по другим параметрам.

- Показатели качества работы двухэтапной поисковой системы

Время tn поиска сигнала при действии шумов является, как отмечалось в § 12.1, случайной величиной. Поэтому наиболее полной характеристикой качества поисковой процедуры в следящих системах является закон распределения времени поиска P(t), т. е. вероятность того, что время не превышает величину t. Если допустимое время поиска фиксировано и равно Гп, то достаточно полной оценкой успешного исхода поиска может служить вероятность Р(ГП) нахождения и захвата сигнала за это время.

Во многих случаях поисковую процедуру можно характеризовать средним временем поиска ?п, связанным с плотностью вероятности времени поиска w(t)=dP(t)/dt соотношением

00

(12.2)

Найдем среднее время поиска описанной в § 12.1 поисковой системы (рис. 12.2) с двухэтапным обнаружением сигнала. Положим1 для простоты, что время /0 анализа на втором этапе обнаружения велико и ошибки в работе индикатора захвата второй ступени отсутствуют. Для расчета времени поиска удобно принять дискретную модель поисковой процедуры. В соответствии с ней весь диапазон AFn поиска сигнала по частоте разбивается на N ячеек, причем ширина каждой из них равна полосе П пропускания УПЧ, т. е. N=AFn/n. Поисковый строб перемещается скачком из одной ячейки в другую. Осмотр начинается с края диапазона поиска. Время анализа каждой ячейки на первом этапе обнаружения равно tx. Если в действительности поиск сигнала ведется путем непрерывного изменения частоты гетеродина, то время tA при дискретном представлении поисковой процедуры определяется соотношением (12.1).

Положим сначала, что сигнал находится в ячейке с номером k. На рис. 12.3 показана одна из возможных реализаций измене

|  | — |
| --- | --- |
| г гГ1 |  |
| - тЕг—- |  |
| 3 1 1 2-т1 1- ( —1- н | Lh , |
| j | Л _J |

ние. 12.Я

ния частоты гетеродина в рассматриваемой системе. В общем случае поиск заканчивается после нескольких проходов диапазона поиска. Изображенная реализация соответствует обнаружению и захвату сигнала на втором проходе. Время поиска tnh сигнала, находящегося в £-й ячейке, можно записать в виде

tuh = th+Tn,	(12.3)

где th—время осмотра первых k ячеек диапазона поиска; Тп — время поиска, затрачиваемое на п дополнительных проходов диапазона поиска.

Согласно (12.3) среднее время 1пк поиска сигнала, расположенного в k-ii ячейке, равно

ta fe = ^+E„,	(12.4)

где h, Тп — усредненные величины tk и Тп-

Время th складывается из времени анализа к—1 пустых ячеек и времени ^а, затрачиваемого до замыкания следящей системы в ячейке с сигналом:

Д — Л Xj ^а»

(12.5)

/= 1

где %j — время анализа /-й ячейки при отсутствии в ней сигнала.

Время xj является случайной величиной. Если ложная тревога в данной ячейке не возникает, то Xj=tA. Вероятность такого события равна 1—РЛт, где РЛт — вероятность ложной тревоги в пустой ячейке. В случае ложной тревоги время анализа ячейки увеличивается и становится равным tA-\-tQ. В результате среднее значение 'времени xj определяется следующим образом:

Xj = Pлт( tA + t0) + (1— ДиИд^А + ^лЛ-	(12.6)

Среднее значение времени Д на основании (12.5) и (12.6) записывается в виде

th = (k—l)xy-f-pv.	(12.7)

Число и длительность дополнительных проходов, вызванных пропуском сигнала, также являются случайными величинами. В силу независимости случайного числа дополнительных проходов и их длительности среднее значение f„ определяется как произведение среднего числа дополнительных проходов п на среднюю длительность одного прохода ту

Тп^пТ,.	(12.8)

Если время одного осмотра диапазона поиска превышает время корреляции амплитудных флюктуаций сигнала, то попытки обнаружить сигнал на каждом проходе являются независимыми случайными событиями. Вероятность того, что в процессе поиска потребуется выполнить ровно п дополнительных проходов, при этом равна

Рп = Рпо(1-РпоУ ,	(12.9)

где Рпо — вероятность правильного обнаружения сигнала первой ступенью индикатора.

Величина п согласно (12.9) определяется соотношением

« = S^no(l-^no)B.	(12.10)

П~ I

Средняя продолжительность одного дополнительного прохода складывается из средних временных затрат на анализ N—1 пустых ячеек и времени tA пребывания в ячейке с сигналом:

7\ = t,(W-1) + /a.	(12.11)

Для нахождения среднего времени tah поиска сигнала, находящегося в k-я ячейке, остается подставить в (12.4) последовательно (12.7), (12.8), (12.10) и (12.11). В результате получим

Тп h = tA + (k-1) xj + [ tA + (N- 1) xj] (1 -Puo)/Pno. (12.12)

277

Среднее время tn поиска сигнала, найденное в результате усреднения выражения (12.12) по всем возможным значениям частоты сигнала, которые равномерно распределены в диапазоне поиска, при JV^> 1 равно

tn=Ща + рлл) =Ц* (1+рт Y')	• (12-13)

Дисперсия времени поиска а2/ для рассматриваемой поисковой процедуры, как показывает анализ, приближенно равна квадрату среднего времени поиска

(12.14)

Закон распределения времени поиска при этом можно аппроксимировать экспоненциальным распределением

^(0 = 1 —ехр (—t/tn),	(12.15)

для которого равенство (12.14) выполняется точно. Погрешности соотношения (12.14) и аппроксимации (12.15) малы в области значений вероятности правильного обнаружения РПо^0,7, характерных для обсуждаемой циклической поисковой процедуры при медленно флюктуирующем сигнале.

При фиксированном времени поиска Тп вероятность успешного обнаружения сигнала Р(ТП) монотонно зависит, как видно из (12.15), от среднего времени поиска. Поэтому значения параметров системы (времен анализа, величин порогов на отдельных этапах обнаружения), минимизирующие среднее время поиска, одновременно обеспечивают максимум вероятности Р(ТП) обнаружения сигнала за время Тп. Это свойство позволяет использовать при оптимизации параметров поисковой системы более простой критерий минимума среднего времени поиска.

- Индикаторы захвата и их характеристики

Качество работы многоэтапной поисковой системы существенно зависит от характеристик индикатора захвата. При заданном отношении сигнал-шум и выбранных временах анализа работа индикатора на t-м этапе оценивается вероятностями Рлт» и Рпа ложной тревоги и правильного обнаружения соответственно. В системе поиска с двухэтапным обнаружением при безошибочной работе индикатора захвата второй ступени среднее время поиска, как видно из (12.13), зависит от вероятностей РЛт и РПо, характеризующих индикатор захвата первой ступени. Возможны различные варианты построения этого индикатора. Для оценки достоинств того или иного варианта удобно сопоставлять его характеристики с характеристиками идеального индикатора. Последние зависят от выбранной модели сигнала. Если положить, что частота сигнала принимает в диапазоне поиска постоянные во времени дискретные значения, отстоящие друг от друга на величину П, и учесть амплитудные флюктуации сигнала, то задача
анализа каждой ячейки диапазона поиска сведется к обнаружению сигнала с известной частотой и случайными амплитудой и фазой. Характеристики идеального индикатора оптимального обнаружителя) такого сигнала при медленных по сравнению с tA амплитудных флюктуациях сигнала описываются [68] соотношением

(12.16)

р _р 1+^cp/n0_ >+в*еАН

*ЛТ 	 *ГТП		 * гтп

где q2=Pc ср/Рш — отношение средней мощности сигнала к мощности шума в полосе УПЧ; N0—спектральная плотность шума; Еср=Рс cvtA — средняя энергия импульса сигнала, возникающего на выходе УПЧ при поиске; 0дц—ГОА — нормированное время анализа на первом этапе обнаружения.

В действительности распределение частоты сигнала в диапазоне поиска непрерывно. Поэтому при анализе отдельной ячейки диапазона частота сигнала неизвестна. Число элементов разрешения по частоте, укладывающееся в пределах ячейки шириной П, равно 0ан=Ша. Неопределенность частоты сигнала приводит к ухудшению характеристик идеального индикатора. В случае, когда Рлт^1, они принимают вид

Ч-з'е.ц

^лт = 0АЛ АН.	(12.17)

Реализация идеального или близких к нему индикаторов захвата первой ступени требует проведения фильтрации сигнала до детектора. Однако на этом пути возникают определенные трудности. Поэтому часто от него отказываются и проводят последе- текторную фильтрацию сигнала. Один из возможных вариантов индикатора такого типа состоит из подключенных к выходу УПЧ амплитудного детектора, оптимального линейного фильтра и порогового устройства. Индикатор работает следующим образом. При попадании частоты сигнала в процессе поиска в полосу УПЧ на выходе амплитудного детектора возникает импульс u(t). Оптимальный линейный фильтр выделяет этот импульс на фоне шумов, обеспечивая получение максимального отношения сигнал- шум в момент окончания импульса u(t). Заметим, что оптимальные линейные фильтры, обеспечивающие максимум отношения сигнал-шум в некоторый момент времени, часто называют фильтрами, согласованными с сигналом. В данном случае фильтр согласован с импульсом u(t). С выхода фильтра напряжение подается на пороговое устройство. В случае превышения порога принимается решение о наличии сигнала. Упрощенный вариант описанного индикатора, в котором оптимальный линейный фильтр заменен квазиопти- мальным фильтром нижних частот, показан на рис. 12.2.

Возможен иной вариант индикатора, использующий вместо амплитудного детектора подключенный к выходу УПЧ частотный дискриминатор. Так как при поиске форма импульсов u(t) на выходах амплитудного детектора и частотного дискриминатора получается разной, то при переходе к данному варианту индикатора коэффициент передачи входящего 'в него оптимального фильтра из
меняется. Возможно также построение индикаторов других типов, например фазового.

Характеристики обнаружения различных вариантов индикаторов при заданном отношении сигнал-шум.зависят от ряда факторов: времени анализа, стабильности уровня шума на выходе УПЧ, метода нормировки смеси сигнала и шума по амплитуде в тракте УПЧ. Найдем сначала характеристики индикатора амплитудного типа при использовании для нормировки инерционной системы АРУ. Положим, что амплитудный детектор индикатора квадратичный. Частотную характеристику УПЧ примем прямоугольной с полосой пропускания, равной П. Так как за время анализа tA система АРУ не успевает изменить коэффициент усиления УПЧ, амплитуда видеоимпульса, возникающего на выходе амплитудного детектора при попадании сигнала в полосу УПЧ, равна U=kPc, где k — коэффициент передачи детектора; Рс — мощность сигнала. Спектральная плотность шума S(0) на выходе этого детектора, как следует из гл. 3, равна

5(0) = й2(Р2га + РсРш)/П,	(12.18)

где Рш — мощность шума в полосе УПЧ.

Величина спектральной плотности S(0) при отсутствии сигнала определяется выражением

S(0)=A2P2m/n,	(12.19)

вытекающим из (12.18) при Рс=0.

Так как полоса пропускания квазиоптимального ФНЧ согласована с длительностью сигнала, то за время tA на выходе фильтра возникает примерно один независимый шумовой выброс. Вероятности превышения порога за время tA при этом приближенно можно найти по одномерной плотности вероятности напряжения на выходе фильтра.

Напряжение Мф(^) на выходе ФНЧ при Шд;§>.1 имеет нормальный закон распределения. Поэтому вероятность ложной тревоги РЛт и вероятность Рпо правильного обнаружения, найденные по одномерной плотности напряжения u$(t), определяются выражениями

(12.20)

(12.21)

— Рп °сш/°

Рлт = 0,5 — Ф(РП),

где Ф (у) = —Г е *'/2 dx\

~[/2п о

Uu — максимальное напряжение на выходе ФНЧ, создаваемое импульсом «(0; Рп—£/ПОр/(Г—нормированный порог; Unoр — напряжение срабатывания порогового устройства; а2 — дисперсия шума на выходе ФНЧ при отсутствии сигнала; о2сш — дисперсия шума на выходе ФНЧ при действии сигнала и шума. Если фильтр ФНЧ
имеет комплексный коэффициент передачи /е(/<в)=1/(1+/<в!Гф), то отношение UM/o определяется выражением

'Ч™ = у 2 ^ 1/ША 1-6 д/ * .

°	рш	у <А/ГФ

При оптимально выбранной величине Гф это отношение равно

£/м/а = 0,87/гГ77Рс/Рш.	(12.22)

Входящее в (12.20) отношение осш/а в соответствии с (12.18), (12.19) равно

асш/а = уТ+Р0!Рш:	(12.23)

Соотношения (12.20), (12.22), (12.23) позволяют найти вероятности Р лт И Рпо для нефлюктуирующего сигнала при различных отношениях сигнал-шум, скоростях поиска, полосах пропускания УПЧ. Можно показать, что при нормировке инерционной системой АРУ характеристики индикатора, содержащего частотный дискриминатор и квазиоптимальный линейный фильтр, близки к характеристикам проанализированного индикатора амплитудного типа.

Рассмотрим теперь случай, когда нормировка смеси сигнал-шум в тракте УПЧ осуществляется устройством фильтр — ограничитель — фильтр с равными полосами пропускания фильтров. Анализ, аналогичный выполненному ранее, показывает, что вероятности Рпт и Рпо для индикатора с частотным дискриминатором в данном случае определяются формулами (12.20), в которых

£/м/а=0,87)/пТ^2о/(1 + ?*„),	(12.24)

<Wo= 1/У1 +<Д.	(12.25)

Величина q20 равна отношению сигнал-шум по мощности на выходе ограничителя. Для приближенных расчетов можно принять q2o=Pc/Pm. Расчет по формулам (12.24), (12.25) показывает, что при описанной нормировке ограничителем характеристики индикатора с частотным дискриминатором хуже, чем при нормировке инерционной системой АРУ. Особенно существенно это ухудшение оказывается при малых вероятностях ложной тревоги и малых временах анализа. Объясняется это следующим образом. При использовании инерционной АРУ нормировка смеси сигнал и шум за время tA срабатывания индикатора не успевает произойти. Поэтому напряжение £/м, создаваемое сигналом на входе порогового устройства, получается значительным. Нормировка ограничителем является безынерционной. Вследствие нормирующего действия ограничителя напряжение Uя, вызванное появлением сигнала, получается в этом случае меньшим. Сказанное наглядно подтверждается сопоставлением формул (12.22) и (12.24). Снижение величины UM при нормировке ограничителем и приводит к ухудшению характеристик индикатора.

Так как в устройстве фильтр — ограничитель — фильтр с равными полосами пропускания фильтров стабилизируется суммарная мощность сигнала и ■шума на его выходе, индикатор амплитудного типа при использовании такого устройства нормировки имеет очень плохие характеристики. Улучшить их можно путем увеличения отношения П1/П полос пропускания входного и выходного фильтров устройства. При П]/П^10 характеристики индикатора амплитудного типа становятся близкими к получаемым при нормировке инерционной системой АРУ.

Характеристики обнаружения рассмотренных индикаторов захвата для медленно флюктуирующего по амплитуде сигнала могут быть найдены усреднением зависимостей (12.20) по всем возможным значениям амплитуды сигнала.

Знание характеристик обнаружения позволяет рассчитать время поиска и провести оптимизацию таких параметров поисковой системы, как скорость поиска, порог срабатывания индикатора, число этапов обнаружения.

Как видно из рис. 12.2, структура индикатора захвата амплитудного типа совпадает со структурой одного канала параллельного анализатора, показанного на рис. 12.1. Поэтому характеристики обнаружения этого индикатора могут быть использованы для оценки достоверности работы системы поиска, использующей параллельный анализатор. Правильное определение частоты сигнала, находящегося в k-и ячейке, происходит в ней, если порог превышен только в одном k-м канале. Вероятность -РПр этого события

р — р п	р Ш-1

где вероятности правильного обнаружения Рп0 и ложной тревоги Рлт определяются формулами (12.20), (12.21).

- Построение следящих систем при априорной неопределенности условий их работы

В ряде практических применений характеристики задающего воздействия, амплитуда сигнала и соотношение сигнал-шум на входе системы существенно изменяются в процессе ее работы. Так, в радиолокационных системах слежения за координатами подвижного объекта амплитуда сигнала и соотношение сигнал-шум изменяются на несколько порядков в зависимости от расстояния до объекта. Статистические характеристики задающего воздействия зависят от того, движется ли объект равномерно и прямолинейно или маневрирует. Изменение в широких пределах характеристик задающего воздействия, амплитуды сигнала и уровня шумов создает априорную, т. е. существующую до начала работы системы, неопределенность условий ее работы. Это затрудняет оптимизацию параметров и структуры системы.

Минимаксные системы. Существуют различные подходы к построению следящих систем при неполной информации об условиях их работы. Один из них состоит в том, чтобы оптимизировать параметры и структуру системы для наиболее трудных условий, когда интенсивность задающего воздействия наибольшая, а соотношение сигнал-шум на входе системы минимальное. При таком подходе путем оптимизации системы достигается минимум ошибок слежения для тех условий работы, при которых они максимальны. Поэтому его называют минимаксным. Построенные на его основе минимаксные системы при более благоприятных условиях оказываются неоптимальными. Но это может быть приемлемым, так как сами ошибки при более легких условиях работы уменьшаются.

Минимаксный подход прост, он позволяет ограничить величину максимальных ошибок слежения и поэтому получил значительное

распространение на практике. Однако с учетом растущих требований к точности слежения он может оказаться недостаточным, так как не обеспечивает минимизацию ошибок для всех условий работы системы.

Инвариантные системы. Еще один способ преодоления неопределенности условий работы следящей системы состоит в построении системы, инвариантной (нечувствительной) к изменению этих условий. Примером таких систем может служить система ФАП с нормировкой входного сигнала ограничителем. При отсутствии шумов она инвариантна к амплитуде входного сигнала.

Рис. 12.4

Обеспечить инвариантность к задающему воздействию радиотехнической следящей системы, установленной на подвижном объекте, можно путем комплексирования ее с автономным измерителем этого воздействия. На рис. 12.4 показана структурная схема

комплексной следящей системы, в которой выходное напряжение ua(t) автономного измерителя (например, датчика ускорения или скорости движения объекта) вводится в контур радиотехнической следящей системы через звено с операторным коэффициентом передачи Кз(р). Напряжение ua(t) связано с задающим воздействием K(t) соотношением

«а (t) = H(p)K(t)+na (t),

где na(t)—погрешность автономного измерителя; Н(р)—линейный оператор. При автономном измерении первой производной задающего воздействия H(p)=kp, где p=d/dt, k — коэффициент пропорциональности. При измерении второй производной воздействия h{t) оператор Н(р)=р2.

Процесс y(t) на выходе комплексной системы (рис. 12.4) описывается выражением

у (t) = Фх (р)' [К (t) + п, (t)] + Ф2 (р) [X (t) + п2 (0],	(12.26)

где

0,(0) =	sa^i (р)	- ф„ (р) = н (р) К'1 Кз (Р)- ; (12 27)

1	1 +S№K1(P)K2(P) ’	1 + s}1k1(p)KAp)

ti\(t), п.2(i) —помехи, приведенные ко входам радиотехнической следящей системы и автономного измерителя, равные

(t) = l(t)/SA, п2 (t) = па (t)/H (р).

Если операторы Ф[(р) и Ф2(р) удовлетворяют условию

(12.28)

Ф1(Р) + Ф2(Р) = 1.

283

Гл

то ошибка слежения x(t)—k(t)—y(t) не зависит от задающего воздействия k(t) и, следовательно, система является инвариантной по отношению к k(t). Условие (12.28), как следует из (12.27), можно записать также в виде

Ка(р)К3(р)Н(р)=1.	(12.29)

Для обеспечения условия инвариантности (12.29) можно варьировать точку ввода информации от автономного измерителя в контур следящей системы и вид оператора К3(р). Положим, например, что

A'i (p)=ku К2 (р) = Кг (1 +рТ1)/Р2, H(p)=kp\

В этом случае условие (12.29) ‘выполняется, если К3 (р)= 1 /Я (р) К2 (Р) = 1 ikkin (1 +рТ1).

При выполнении условия инвариантности дисперсия ошибки слежения в рассматриваемой системе определяется выражением

= j [5п1(со) |Ф1(/со)|2 + 5л2(со)|1-Ф1(/со)[2]йси, (12.30)

—ОО

где 5и1(ш), 5„2((o) —спектральные плотности помех ri\(t) и ti2(t).

Величину о2х можно уменьшить путем оптимизации коэффициента передачи ФДр). Чтобы свести задачу синтеза оптимального коэффициента передачи ФДр) к рассмотренным в гл. 8, представим выражение (12.26) с учетом (12.28) в виде

y(t) = K М + МО+ФДР) [их(0—«г(01-	(12.31)

Соотношению (12.31) соответствует структурная схема, изображенная на рис. 12.5. Как видно, выходной процесс y(t) воспроизводит задающее воздействие X(t) с тем меньшей ошибкой, чем ближе процесс n3(t) —(Di (р) [щ (t)—я2Д)] к процессу —n2(t). Если n3(t) ——n2(t), то при суммировании процессов X(t)-\-n2(t) и n3(t) происходит полная компенсация помехи n2(t) и y(t)=X(t).

Задачей фильтра с коэффициен-

Ш)+п,№)

Рис. 12.5

том передачи ФДр) в рассматрш ваемой системе является, следовательно, выделение процесса —n2(t) с минимальной ошибкой из аддитивной смеси n\(t)—n2(t). Оптимальный комплексный коэффициент передачи такого фильтра определяется соотношением (8.34) при замене в нем Ф(/си) на ФД/си), ЗДю) на 5„2(оз) и 5„(cd) на 5и1(ш). При использовании оптимального фильтра дисперсия а2х тем меньше, чем меньше перекрываются спектры помех rii(t) и n2(t).

В рассмотренной инвариантной системе динамические ошибки, вызванные искажением задающего воздействия при его прохождении через систему, отсутствуют. Оценивая это положительное свойство инвариантных систем, необходимо иметь в виду следующее. При известных статистических характеристиках задающего воздей-

ствия и помех можно методом пространства состояний, описанным в гл. 8, синтезировать оптимальную комплексную систему, осуществляющую совместную фильтрацию процессов	(0 и

%(t)+n2(t). К такой системе не предъявляется дополнительное требование инвариантности, поэтому дисперсия ошибки фильтрации получается в ней меньше, чем в инвариантной системе. Следовательно, платой за инвариантность следящей системы по отношению к l(t) является увеличение 'в ней дисперсии ошибки слежения при известных характеристиках воздействия K(t). Это возрастание ошибок в инвариантной системе проявляется тем сильнее, чем больше уровень помех пх(t) и n2(t) и чем ближе их статистические характеристики. При совпадении спектральных плотностей помех nx(t) и n2(t) в инвариантной системе оптимальные комплексные коэффициенты передачи Ф1 (/ю) =Ф2(/ю) =0,5 и фильтрация помех оказывается слабой. Как следует из (12.30), дисперсия ошибки слежения при этом равна о2х~о2п\12=а2п212, где a2ni, а2п2 — дисперсии помех nx{t) и n2(t).

Если характеристики воздействия %(t) изменяются, то система, синтезированная при фиксированных характеристиках воздействия А(/), становится неоптимальной. Ошибки в ней могут оказаться большими, чем в инвариантной системе, где они не зависят от Ц0- В практических задачах при решении вопроса о том, какой системе: инвариантной или оптимальной, синтезированной при фиксированных характеристиках процесса А,(/), следует отдать предпочтение, необходимо учитывать уровень помех nx(t) и n2(t), вид их спектральных плотностей, возможное изменение характеристик задающего воздействия А(/). Заметим, что инвариантные по отношению к K(t) системы, так же как и минимаксные, не являются оптимальными по точности при всех возможных характеристиках воздействия X(t).

Адаптивные системы. В адаптивных (приспосабливающихся) системах априорная неопределенность характеристик сигналов и помех преодолевается путем оценивания их в процессе работы системы и использования полученной информации для оптимизации системы. При адаптации может определяться тип задающего воздействия или помех, действующих на систему, и проводиться соответствующее изменение ее структуры. В ряде случаев неопределенность характеристик воздействий и помех сводится к неопределенности некоторых их параметров, например дисперсии задающего воздействия, ширины его спектра или величины спектральной плотности (0) шума на выходе дискриминатора. В процессе адаптации при этом проводится оценка указанных параметров. Сформированные оценки используются для оптимизации параметров системы: полосы ее пропускания, коэффициента передачи по контуру регулирования и др.

Существуют различные методы синтеза адаптивных систем. Ряд методов, предназначенных для синтеза систем, адаптирующихся к неопределенности статистических характеристик задающего воздействия, использует результаты теории оптимальной нелинейной фильтрации. Одним из них является метод, полу-

■«швший название негауссова скользящего адаптивного приема. Поясним его и ^некоторые особенности адаптивных следящих систем на конкретном примере. В примерах 8.1 и 8.2 проведен синтез оптимального фильтра в контуре следящей системы в предположении, что спектральная плотность задающего воздействия Я(1) известна н равна

(ш) = 2ра2д, /(ш2 + р2).

Если дисперсия а2^ и ширина спектра воздействия Я(1), характеризуемая параметром р, неизвестны, то задача синтеза фильтрации, минимизирующего дисперсию ошибки слежения, усложняется. Положим, что неизвестной является ширина спектра воздействия Я(1)- Формирование процесса Я(1) можно описать при этом уравнением

d. 7,/dt = — рЯ (t) + рх V),	(12.32)

где р — неизвестный параметр; х(<) — формирующий белый шум со спектральной плотностью SH(0) —NJ2. Если неизвестный параметр р постоянен во времени, то

(12.33)

d р/dt = 0.

Наблюдаемый процесс uB%(t)=r(t), так же как и в примере 8.2, описывается выражением (8.89). Поставим задачу получения в результате обработки процесса r(t) оптимальной оценки ро неизвестного параметра р. Образуем для этого вектор х(<) с компонентами xt (1)=Я(?) и (?)=р. На основании (9.4), (12.32), (12.33) и (8.89) запишем уравнение для апостериорной плотности вероятности и>(к, р)

+

Q (Я) — j J Q (Я) w (Я, р) d Я d р

w(%, р).

(12.34)

(12.35)

тде £2(Я) = -[r(t)-b(t)]i/N0.

Рассмотрим условную апостериорную плотность вероятности tiu (>^ | р) и запишем для иее уравнение, аналогичное (12.34);

dw(%, р)
dt

QW- J <2(Я) X

— оо

Xw(K | р) d Я

w(X | р).

Плотности вероятности и>(Я, р) и и>(Я|р) связаны соотношением

и»(Я, р) = о;(Я | р)м>(р).

Подставляя (12.37) в (12.34) и учитывая (12.36), получаем уравнение dw( р)

(12.37)

dt

J Q (Я) и» (Я | р) d Я — jj Q (Я) w (Я, р) d Я d р

w (р).	(12.38)

Аппроксимируем плотность вероятности щ(Я|р) гауссовской зависимостью

1

w (Я | р) =

У2п (р)

ехр [ — (Я — Я0)2/2ПЛ (р)],

(12.39)

(12.36)

где Яо — оценка Я, равная Я0= ^ии(Я]р)йЯ; (р) — дисперсия ошибки при

—оо

оценке Я, зависящая от величины р. Подстановка (12.39) и (12.35) в (12.36)

позволяет записать уравнения оптимальной в гауссовом приближении системы фильтрации процесса X(t) при фиксированном значении р:

d	,2

(12.40)

dD. AL

= р2-п--2р£'Л

2 D2x

(12.41)

dt —г 2	^ А М0

Подставив (12.35), (12.39) в (12.38) и выполнив интегрирование, получим также уравнение для щ(р)

dw (n)/dt = w (р) / (р),

где

(12.42)

(12.43)

/(n) =	|м0/-(0— у^2о(0— Dx М— с2

с2 — постоянная, не зависящая от ц.

Аппроксимируем распределение и>(р.) гауссовским:

W (р) = ■	1 ~ ехр |

V2tlDVL

Заметим, что совместная плотность вероятности ш (Л,, р) при аппроксимациях (12.39) и (12.44) является негауссовской, так как дисперсия £>^(р) зависит от- величины р.

Разложим функцию f(p) в ряд

Г	(р — Ро)2 1

1 2ZV Г

(12.44)

/(Р) = /Ы +

df_

д р

1	«Э2/

(Р  Ро) + „	, 2

Ц—Ро	2 О р

Р=^о

(р-р0)2.	(12.45)

~ = -i^o + Ол — Ио-М*)].

Подставляя (12.44) и (12.45) в (12.42), приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях разности р—р0 и учитывая (12.43), получаем следующие уравнения для оценки ро и з

2 (dXn	1 dD,

dp-o

dt

~D» Nt

[In<12-46>

dD„	2 | cPX0	(dX0\2	1 d2£>,(p) 1

dt ~DStiN„ [dp2 [^(0	(0] (dyj — 2 dpi J •	(12‘47^

A	**	dD у

Ж T£ = VoN™l— jfoDb~j^ —2ро~Ц; —-2Dk

d d Xq dt dp

d

— — d dD

d Я0

2 dD,

)lo dp| N. ®\d ii + ЛЛ dn tr(0~ MOL (12.48)

'No

4

(12.49)

Входящие в (12.46), (12.47) производные d^0/dp, d2?.0/dp2, dDJd\t, и d2Z)^/dp2 должны вычисляться, как следует из (12.45), в точке р = р0. Моделирование показало, что производные d2Xo/dp2 и d2D^/d\i2 не влияют существенно иа свойства синтезируемого фильтра и их молено не учитывать. Уравнения для производных dXo/dn и db^/dp образуются путем дифференцирования по р уравнений (12.40) и (12.41):

d

dt

— — Мо^-о + «г Гг (0 —	(01 >

No

(12.50)

dD%

dt

P\NK

2

— 2p0 Dx

2 D\ No

(12.51)'

Для получения замкнутой системы уравнений теперь следует в (12.40), (12.41) принять р=ро. В результате получим

Выведенная система уравнений (12.46) — (12.51) описывает систему адаптивной ■фильтрации процесса X(t) с неизвестной шириной спектра. Эта система состоит из двух блоков. Первый из них, описываемый уравнениями (12.50), (12.51), соответствует обычной системе фильтрации, рассчитанной на выделение процесса X(t) с параметром ц = цо- Второй блок, описываемый уравнениями (12.46) — (12.49), формирует оценку ц0 неизвестного параметра р. Адаптивная •система фильтрации получается, конечно, более сложной, чем неадаптнвиая.

Адаптивная система фильтрации может работать успешно только в том случае, когда формируемая в процессе адаптации оценка ■неизвестного параметра сходится к его истинному значению. Необходимо поэтому проверять, обладает ли синтезированный алгоритм адаптивной фильтрации этим свойством. В системе, описываемой уравнениями (12.46) — (12.51), оценка цо сходится к истинному значению ц. Сходимость этого алгоритма нарушается, если, приняв гауссовскую аппроксимацию совместной плотности вероятности w(%, ц), не учитывать зависимость дисперсии от ц и положить dD^/dy. =0.

Важной характеристикой адаптивных систем является время, по истечении которого разность между оценкой и истинным значением неизвестного параметра становится малой. Если статистические свойства воздействия быстро изменяются во времени, то требуется малое время адаптации.

Выигрыш в точности слежения, при переходе к адаптивной системе зависит от того, насколько существенно изменяются характеристики задающего воздействия, сигнала и помех. Так как адаптивные системы являются более сложными, использование их целесообразно в тех случаях, когда указанные характеристики изменяются в широких пределах, а требования к точности фильтрации высокие.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАПЛАСА И г-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

d=e~aT

| X(t) | X(s) | A (2) |
| --- | --- | --- |
| в(0 | 1 | He существует |
| 1(0 | 1 s | z z — 1 |
| t | 1 s2 | Tz (г-1)2 |
| t2/2 | 1 l2" | T*z(z+ 1) 2 (г — l)3 |
| e-at | 1 | z |
|  | s + a | z — d |
| 1 - e-a; | a | (1 ~d)z |
|  | S (s + a) | (z — l)(z — d) |
| —- (at — 1 + e“a0 a | a | zT (1 — d)z |
|  | s2 (s + a) | (z—l)2 a(z—1) (г — d) |
| it-at | 1 | Tzd |
|  | (s +a)2 | (z — d)2 |
| e~at(l—at) | s | z2 — zd( 1 +aT) |
|  | (s + a)2 | (.z — d)2 |
| l — e~atV+at) | a2 | z zd (1 — aT) — z2 |
|  | s (s + a)2 | г —1 (z — d)2 |
| e-at_e-yi | у — a | z(d—c) d = e~aT |
|  | (s + a) (s + y) | (г — d) (z—c) c = e~yT |
| sin $t | P | z sin P T |
|  | s2+P2 | z2 — 2z cos p T + 1 |
| COS P t | s | z2 — z cos P T |
|  | S2 + P2 | z2 — 2z cos p T -f- 1 |
| — e^sinaW CO | 1 s2 -f- 2as + со2 co20 = a2 + со2 | г dsincoT со z2 •— 2zd cos со Г -f d,2 |

р -Ь Wi (р)	Н~ рК2 (р) Sm

'm,ma (р) = 1/(1 + *д^ю5ру/(ф (р)).

Глава 3.

а2	( Й2 \

3.1. F(Q)= j + ^seQexp^ ~ ра) .

7^з“	(Г2 + Г3)

б) 5дйиа^ 0, Т±>Т%.

Глава 5.

5.2. а) x(t) = a ехр( — &И5Д0;

6) *^ “ e-V ), Kv =

- ХусТ = —t//Sд.

- ср = 0.

Глава 6.

S6 (0) k2

6.1. а) аУ= 2Гф (Р0 + 1) ’ ko = Szk- а2 [р 7^(1+*„)+!]

(1 + &о + Р Тф) (1 + kQ) SP

.7. a2* = St (0)	(1 — е 2KJ ). K0 = S^ka.

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ

Глава 2.

2.1. К(Р) =

2.2. б) /С|ф(р) 2.4. К,

Р + SflSp/C<{i (Р)

Kj (р) Sp -{- РК2 (р) 5М

Р0	(	Q2\

щ2 — 	expl — — 1 — отношение сигнал-шум на выходе УПЧ, найденное с уче-

Р ш	V	Р )

том расстройки частоты сигнала по отношению к центральной частоте УПЧ.

<72 О, (А)

3.2. Р(6) = at/2CT

1 + Q2 Gi(A) ’

S(0) =

a2 UlCT я

Д (1 + <72)2

1 + Я'

Л CM0)y

V + оме)/

.	яРсС21(6)

47а= ———	 —отношение сигнал-шум в полосе пропускания усилителя сум-

Д ош

марного канала.

Глава 4.

4.1. а) 5дйи <С-

6.2. а) а2х =

6.4. о2<рпг = Sg (0)

25д(1 + 5Д5М)

6.6. £и0пт = у/’4a2/si

2S

О ,?:AkYaT\ S| (0)

- тх-0, ох— 0 64Л2Г1_5^ (0)

- тх — 0, ох = 0,7 рад.

- SKP(0) = 0,028 В2/Гц.

- о* = [	(0) 6И + а2/Лги]/1,6 А.

Глава 8.

10.7. а2ж = —

(1 Ч-*о) [1 4-rf—Лв(1 — d)l

Глава И.

11.1. К ф. <р (г) =

8.1. а) Ф (/ со) = в) Ф (/ со) =

1

1+/ со Тэ
2аогх

d + ас

' , Ta = T/Sn (0)/а2; /<о

/ со с + d

d = al, c = yr2ao2x + /2.

- а) /С (/ to) = Va2IS (0) (/ со)-1 .

- а) о2х мин = a2S (0)/52д.

Глава 10.

- KXx(z) =

- KXy{z) =

z — d

, d = e 7’/ТФ , k„ - SRk.

z — d-f- k0 (1 — d)

'Hi + <?) +1 — q]

z2 + 2 t'' (1 + <?) — 2] -(- r (1 — <?) + 1

r = SnkH2T2/2, q = 2T1IT.

- — 1<5д6<уЗ^ . d = e~T/T‘l>.

- Яуст == 2о/5д^И2 .

а2э k2(l-d)

1

1 + К ( г"1) UXU2 Дф/Д Ux Д U2

k\kn A t/i

д^ •

11.3.

- xyct(kT) = аТjSpk^^Ux.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сифоров В. И. О нестационарных явлениях в приемниках с автоматической регулировкой силы. — Известия электропромышленности слабого тока,. 1935, № 7.

- Серапин Г. К. Автоматические регулировки в радиоприемниках. —■ М.: Связьиздат, 1938.

- Колосов А. А. Расчет АРГ. — Радиофронт, 1939, № 22.

- Сифоров В. И., Гитшов Г. В. Нестационарные процессы в приемниках с автоматической подстройкой. — Электросвязь, 1940, вып. 2.

- Чистяков Н. И. К расчету одной схемы дискриминатора. — Известия электропромышленности слабого тока, 1941, № 2.

- Чистяков Н. И. Расчет и экспериментальная проверка автоматической подстройки. — Электросвязь, 1941, вып. 4.

- Основы автоматического регулирования и управления/Под ред. Пономарева В. М. и Литвинова А. И. — М.: Высшая школа, 1974.

- Воронов А. А., Титов В. К., Новогранов Б. Н. Основы теории автоматического регулирования и управления. — М.: Высшая школа, 1977.

- Радиоприемные устройства/Под ред. В. И. Сифорова. — М.: Сов. радио, 1974.

- Тузов Г. И. Выделение и обработка информации в допплеровских системах. — М.: Сов. радио, 1967.

- Кантор Л. Я., Дорофеев В. М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. — М.: Связь, 1977.

- Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи н сигналы. — М.: Сов. радио, 1977.

- Шахгильдян В. В., Ляховкин А. А. Системы фазовой автоподстройки частоты. — М.: Связь, 1972.

- Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении: Пер. с англ./ Под ред. Ю. Н. Бакаева, М. В. Капранова. — М.: Сов. радио, 1978.

- Сизов В. П. Система фазовой автоподстройки частоты с фазовращателем в цепи обратной связи. — Радиотехника, 1967, № 1.

- Вопросы статистической теории радиолокации/Под ред. Тартаковского Г. П. — М.: Сов. радио, 1963—1964. Т. 1 — 1963; Т. 2 — 1964.

- Тузов Г. И. Статистическая теория приема сложных сигналов. — М.: Сов. радио, 1977.

- Кривицкий Б. X. Автоматические системы радиотехнических устройств.—

М.: Госэнергоиздат, 1962.	—'

- Леонов А. И., Фомичев К. И. Моноимпульсная радиолокация. — М.: Сов. радио, 1970.

- Первачев С. В., Валуев А. А., Чиликин В. М. Статистическая динамика радиотехнических следящих систем. — М.: Сов. радио, 1973.

- Теория автоматического управления/Под ред. А. В. Нетушила. Ч. 1. — М.: Высшая школа, 1967.

- Гребен А. Б. Проектирование аналоговых интегральных схем: Пер. с англ./Под ред. Е. X. Караерова. — М.: Энергия, 1974.

- Евсиков Ю. А., Чапурский В. В. Преобразование случайных процессов в радиотехнических устройствах. — М.: Высшая школа, 1977.

- Вакин С. А., Шустов Л. Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. — М.: Сов. радио, 1968.

- Митяшев Б. Н. Определение временного положения импульсов при наличии помех. — М.: Сов. радио, 1962.

- Диткин В. А., Прудников А. П. Справочник по операционному исчислению. — М.: Высшая школа, 1965.^

- Быков В. В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. — М.: Сов. радио, 1971.

- Борисов Ю. П. Математическое моделирование радиосистем. — М.: Сов. радио, 1976.

- Лебедев В. Л. Случайные процессы в электрических и механических ■системах. — М.: Физматгиз, 1958.

- Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. — М.: Фнзматгиз, 1960.

- Солодовников В. В. Статистическая динамика линейных систем автоматического управления. — М.: Физматгиз, 1960.

- Солодов А. В. Линейные системы автоматического управления с переменными параметрами. — М.: Фнзматгиз, 1962.

- Стратонович Р. Л. Избранные вопросы теории флюктуаций в раднотех- иике. — М.: Сов. радио, 1961.

- Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. — М.: Сов. радио, 1977.

- Обрезков Г. В., Разевиг В. Д. Методы анализа срыва слежения. — М.: Сов. радио, 1972.

- Первачев С. В. Срыв слежения во временном автоселекторе. — Радиотехника и электроника, 1965, № 8.

- Обрезков Г. В., Первачев С. В. Срыв слежения в системе с астатизмом второго порядка. — Автоматика и телемеханика, 1966, № 3.

- Казаков И. Е., Доступов Б. Г. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем. — М.: Физматгиз, 1962.

- Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей. — Изв. АН СССР. Сер. матем., 1941, № 1.

- Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. — М.: Физматгиз, 1960.

- Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. — М.: Физматгиз, 1965.

- Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции: Пер. с англ./ Под ред. В. И. Тихонова. Т. 1. — М.: Сов. радио, 1972.

- Стратонович Р. Л. К теории оптимальной нелинейной фильтрации случайных функций. — Теория вероятностей и ее применения, 1959, № 2.

- Стратонович Р. Л. Условные марковские процессы н их применение к теории оптимального управления. — М.: МГУ, 1966.

- Сейдж Э., Меле Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: Пер. с англ./Под ред. Б. Р. Левина. — М.: Связь, 1976.

- Тихонов В. И., Кульман Н. К. Нелинейная фильтрация и квазикогерент- пый прием сигналов. — М.: Сов. радио, 1975.

- Большаков И. А., Репин В. Г. Вопросы нелинейной фильтрации. — Автоматика и телемеханика, 1961, № 4.

- Кузин Л. Т. Расчет и проектирование дискретных систем управления. — М.: Машгиз, 1962.

- Джури Э. Импульсные системы автоматического регулирования: Пер. с англ./Под. ред. Я. 3. Цыпкииа. — М.: Физматгиз, 1963.

- Балакай В. Г., Крюк И. П., Лукьянов Л. М. Интегральные схемы аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей/Под ред. Л. М. Лукьянова.— М.: Энергия, 1978.

- Теоретические основы раднолокации/Под ред. В. Е. Дулевича. — М.: Сов. радио, 1978.

- Цифровые системы фазовой синхронизации./Под ред. М. И. Жодзишско- го. — М.: Сов. радио, 1980.

- Лихарев В. А. Цифровые методы и устройства в радиолокации. — М.: Сов. радио, 1973.

- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов: Пер. с англ./Под ред. Ю. Н. Александрова. — М.: Мнр, 1978.

- Губернаторов О. И., Соколов Ю. Н. Цифровые синтезаторы частот радиотехнических систем. — М.: Энергия, 1973.

- Системы фазовой автоподстройкн частоты с элементами дискретизации/ Под ред. В. В. Шахгильдяна. — М.: Связь, 1979.

- Башаринов А. Е., Флейшман Б. С. Методы статистического последовательного анализа и их приложения. .— М.: Сов. радио, 1962.

- -Гуткин Л. С. Теория оптимальных методов радиоприема при флюктуа- ционных помехах. — Мд Сов. радио, 1972.

2 — ' Kv (-**1 " *ll)	(Х1 Хи)/^Тф .

*	—8 а2Д1—d2)(ju)2du

111-d + ju( 1 +d)] [KvT + ju(2-Kv T)}\2 '

Интеграл (10.83) сводится к стандартному (6.11), причем в данном случае п = 2, Ь0 = —8a\(l—d2) ,b\ = 0, а0= (2—KvT) (l+d), а^ = 8—18	225

д(/■*>)= S	/<пн(/ф + /Шп)-	(10.97)

/=—со 1