Курс лекций

по дисциплине Терия электрической связи

для специальности «Радиотехника электроника и телекоммуникации»

составитель Черниговец В.Н.

Усть-Каменогорск

2019г.

Содержание

Лекция 1. Информация и информационные системы

1.1. Основные понятия и определения

Математические модели детерминированных сигналов

Лекция 2 Математические модели

детерминированных сигналов

2.1. Принципы Фурье-анализа сигналов

Разложение в ряд Фурье

Интеграл Фурье

Свойства преобразования Фурье

Полезные функции

Дельта-функция

Спектр синусоидального и косинусоидального сигналов

Спектр последовательности прямоугольных импульсов

Энергетическое толкование спектра сигнала

Практическая ширина спектра сигнала

Применение методов Фурье к анализу линейных систем

Свертка

Графическая иллюстрация свертки

Свертка по времени

Свертка по частоте

Лекция 3. Математические модели случайных сигналов

Случайные сигналы и их вероятностные характеристи¬ки

Числовые характеристики случайного процесса

Стационарные случайные процессы

Свойства корреляционной функции стационарного

случайного процесса

Эргодичность стационарных процессов

Спектральная плотность случайного процесса

Широкополосные и узкополосные процессы

Эффективная ширина спектра случайного процесса..

Лекция 4. Модуляция сигналов

4.1.Основные понятия в модуляции сигналов

Амплитудная модуляция

Угловая модуляция

Импульсная модуляция

Векторное представление сигналов

Детектирование высокочастотных колебаний

Цифровая модуляция

Амплитудная манипуляция, ASK

Фазовая манипуляция, PSK

Частотная манипуляция, FSK

Амплитудно-фазовая манипуляция, АРК

Лекция 5. Квантование сигналов

Способы квантования сигналов

Дискретизация по времени

Равномерная дискретизация

Частотный критерий Котельникова-Найквиста (те¬орема отсчетов)

Корреляционный критерий Железнова

Критерий допустимого отклонения

Равномерное квантование

Неравномерное квантование

Лекция 6. Кодирование источника. Основы теории информации

6.1. Дискретные источники информации

Количество информации и энтропия

Передача информации по каналу связи

Оптимальное кодирование двоичного источника

Алгоритмы кодирования дискретных источников

.

Алгоритм кодирования Хаффмена

Алгоритм кодирования Шеннона-Фано

Алгоритм Лемпела-Зива

Кодирование непрерывных источников

Энтропия непрерывной случайной величины и её

свойства

Пропускная способность непрерывного канала связи

Обмен мощности сигнала на ширину его спектра

Эпсилон-энтропия источника непрерывных сообще¬ний

Лекция 7. Анализ эффективности телекоммуникационных сис¬тем

7.1. Показатели эффективности телекоммуникационных систем

Эффективность систем передачи дискретных сообще¬ний

Эффективность аналоговых систем передачи

Способы повышения эффективности

телекоммуника¬ционных систем

Перераспределение плотностей вероятностей

элемен¬тов сообщения

Декорреляция сообщений

Оптимальное статистическое кодирование

Лекция 8. Канальное кодирование

8.1. Основные понятия и определения

Линейные блочные коды

Кодирование сообщений. Производящая	матрица ..

Пример генерации кода (6, 3)

Декодирование сообщений. Проверочная	матрица..

Общие принципы помехоустойчивого кодирования .

Декодирование с исправлением ошибок

Совершенные и квазисовершенные коды.

Код Хэм¬минга

Оценка возможностей кода

Циклические коды

Общие свойства циклических кодов

Кодирование сообщений

Декодирование сообщений

Рекуррентные коды

Сверточные коды

Кодирование сообщений

Декодирование сообщений. Мягкое и жесткое деко¬дирование

Лекция 9. Теория помехоустойчивости	систем	связи

9.1. Задачи оптимального приема информации

Фильтрация сигналов

Частотная фильтрация

Метод накопления

Корреляционная фильтрация

Согласованная фильтрация

Оптимальный прием сигналов при наличии помех....

Обнаружение сигналов

Оптимальное обнаружение полностью известного

сигнала (когерентный прием)

Корреляционный когерентный прием

Согласованная фильтрация при когерентном приеме

Примеры синтеза согласованных фильтров

Оптимальное обнаружение сигнала со случайной на¬чальной фазой (некогерентный прием)

Корреляционный некогерентный прием

Согласованная фильтрация при некогерентном

при¬еме

Оптимальное обнаружение сигналов со случайной

амплитудой и начальной фазой

Различение сигналов

Когерентное различение сигналов

Некогерентное различение сигналов

Различение сигналов в условиях многолучевости

Прием оптических сигналов

Лекция 10. Многоканальные системы связи

10.1. Линейное уплотнение и разделение каналов

Системы с временным разделением каналов (ВРК)

Системы с частотным разделением каналов (ЧРК)

Системы с кодовым разделением каналов (КРК) ..

Системы с поляризационным и пространственным

разделением каналов

Нелинейное уплотнение и разделение каналов

Комбинационное разделение каналов (КРК)

Мажоритарное разделение каналов (МРК)

Взаимные помехи между каналами

Переходные затухания на ближнем и дальнем конце

Пропускная способность многоканальных систем..

Способы увеличения дальности связи

Анотация

Приведены общие сведения о статистической теории передачи сигналов. Рассмотрены математические модели сигналов, способы и виды аналоговой и цифровой модуляции, описываются принципы Фурье- анализа, теории информации. Приведены способы кодирования сигналов источника. Дан анализ методов оценки эффективности систем связи. Обсуждаются вопросы помехоустойчивого кодирования, реализации методов оптимального приема и обработки сигналов. Представлены общие принципы построения многоканальных систем связи.

Введение

Системы передачи данных включают очень широкий набор оборудования различного типа. При этом все они должны функционировать и взаимодействовать как единое целое. Понятно, что разработка таких систем — дело непростое. Необходимо принимать во внимание множество деталей, тщательнейшим образом прорабатывать концепции взаимодействия отдельных блоков. В то же время современная наука накопила столь значительный опыт по проектированию систем связи, что только описания базовых методов представляют весьма объемные тома. Невозможно решить прикладные задачи проектирования и без знания фундаментальных законов физики, математики, теории вероятностей, ряда других отраслей знания.

Курс «Теория электрической связи» предназначен для ознакомления с базовыми принципами, учитываемыми при проектировании систем передачи информации. Для того чтобы новый материал был усвоен максимально полно, начало курса по сути представляет собой повторение основных выводов теории вероятностей и спектрального анализа, изучаемого в программах смежных дисциплин.

В пособии рассматриваются вопросы передачи данных, их распространения по каналу связи, приема и обработки, а также организации многоканальных систем связи. Практически все существующие системы передачи — цифровые. Поэтому значительная часть объема пособия отведена для описания способов перевода аналоговых сигналов в цифровой вид.

Приведено также описание методов аналоговой и цифровой модуляции, необходимой для эффективного согласования параметров сигнала с каналом связи. Уделено внимание алгоритмам кодирования источника и способам оценки эффективности телекоммуникационных систем.

Лекция 1. Информация и информационные системы

1.1 Основные понятия и определения

Система связи в общем случае предназначена для передачи информационных сообщений. Что представляет собой эта информация? Принято говорить, что информация есть совокупность сведений об интересующих нас событиях, процессах или явлениях. Следовательно, сообщение — это форма представления информации.

Поскольку сообщение может иметь различную природу (звук, изображение, показатель датчика и т. д.), для его передачи от источника к приемнику информации необходимо провести преобразование сообщения в сигнал. В этом смысле сигнал представляет физическую величину, изменение которой некоторым образом соответствует передаваемому сообщению. Сигнал — это материальный носитель сообщения.

Основными параметрами сигнала с точки зрения транспортировки являются: длительность Тс, ширина спектра Fc и динамический диапазон Dc.

E

s2(t) dt.

Длительность сигнала определяет интервал времени, в котором этот сигнал существует. Ширина спектра сигнала — это интервал (диапазон) частот, в пределах которого сосредоточена основная часть энергии сигнала. Для сигнала, определенного функцией времени s(t), его энергия

Dc = 10 lg

с

P

1 max

max

Динамический диапазон — это отношение наибольшей мгновенной мощности сигнала к наименьшей. Динамический диапазон обычно выражают в децибелах:

где Ртах, Pmin — максимальное и минимальное значения мгновенной мощности.

Обобщающей характеристикой является объем сигнала, равный произведению его длительности, ширины спектра и динамического диапазона:

V = TCFCDC.

Физическая среда, по которой происходит передача сигналов от передатчика к приемнику, называется линией связи.

Все сообщения по характеру изменения во времени можно разделить на непрерывные и дискретные.

Непрерывные по времени сообщения отображаются непрерывной функцией времени. Дискретные по времени сообщения характеризуются тем, что поступают в определенные моменты времени и описываются дискретной функцией времени. Так как сообщения носят обычно случайный характер, то непрерывные сообщения описываются случайной функцией времени, а дискретные — как последовательность случайных событий.

Сообщения можно также разделить на непрерывные и дискретные по множеству.

Непрерывные по множеству сообщения характеризуются тем, что функция, их описывающая, может принимать непрерывное множество значений (континуум значений) в некотором интервале.

Дискретные по множеству сообщения — это сообщения, которые могут быть описаны с помощью конечного набора чисел или дискретных значений некоторой функции.

Дискретности по множеству и времени не связаны друг с другом.

Поэтому возможны следующие типы сообщений:

а)	непрерывные по множеству и времени, или просто непрерывные (рис. 1.1);

б)	непрерывные по множеству и дискретные по времени (рис. 1.2);

в)	дискретные по множеству и непрерывные по времени (рис. 1.3);

г)	дискретные по множеству и времени, или просто дискретные (рис. 1.4).

В широком смысле преобразование сообщений в сигнал называют кодированием сообщений. В узком смысле кодирование — это отображение дискретных сообщений сигналами в виде определенных сочетаний символов. Устройство, осуществляющее кодирование, называется кодером (кодирующим устройством). Естественно,

Рис. 1.1. Непрерывные типы сообщений

Рис. 1.2. Непрерывные по множеству и дискретные по времени типы сообщений

Рис. 1.3. Дискретные по множеству и Рис. 1.4. Дискретные типы сообщений непрерывные по времени типы сообщений

при приеме такого сообщения возникает необходимость в обратном преобразовании сигнала в сообщение, называемом декодированием. Устройство, выполняющее такую процедуру, называется декодером.

Часто функции кодирования и декодирования выполняет одно и то же устройство, имеющее общее название кодек (кодер-декодер).

На рис. 1.5 изображена обобщенная (и значительно упрощенная) структурная схема системы связи.

К другим источникам

Рис. 1.5. Обобщенная схема телекоммуникационной системы

Источник, на выходе которого вырабатывается непрерывное сообщение, называется непрерывным. Дискретное сообщение является функцией дискретного или непрерывного времени и принимает конечное число возможных значений. Источник на выходе которого вырабатывается дискретное сообщение, называется дискретным.

Сообщение от источника для последующей передачи преобразуется в сигнал при помощи кодирующего устройства.

В ряде случаев для того чтобы снизить влияние шума и интерференции сигнала в канале связи, последовательность битов от кодера источника подвергается процедуре вторичного кодирования в кодере канала. Получаемый код обладает некоторой избыточностью, которая помогает обнаружить, а в некоторых случаях и исправить ошибки, появляющиеся при передаче сигнала.

На практике часто необходимо обеспечить независимую передачу сообщений от нескольких источников. Поэтому возникает задача построения систем, использующих одну линию связи для передачи сообщений от нескольких источников. Такие системы называются многоканальными. В них необходима операция уплотнения, то есть формирования общего сигнала, переносящего данные от всех источников, который называют групповым сигналом.

Модуляция — это процесс, необходимый, чтобы согласовать параметры сигнала, выдаваемого кодером, с параметрами канала связи. При этом под воздействием информационного сигнала, называемого также модулирующим, происходит изменение одного или нескольких параметров некоторого сигнала (называемого модулируемым), согласованного с каналом связи.

Модулирующий сигнал, полученный непосредственным преобразованием сообщения, называется первичным. Преобразованный сигнал на выходе модулятора по отношению к преобразованному первичному сигналу называется вторичным.

В передатчике выполняется усиление модулированного сигнала и передача его в линию связи.

При распространении в линии связи сигналы подвергаются воздействию помех. Под помехами подразумеваются любые мешающие внешние возмущения или воздействия (атмосферные помехи, влияния посторонних источников сигналов), а также искажения сигналов в самой аппаратуре (аппаратурные помехи), вызывающие случайное отклонение принятого сообщения сигнала от передаваемого.

На приемной стороне осуществляется восстановление по принятому сигналу переданного сообщения. При этом вначале производится демодуляция сигнала, в результате которой восстанавливается первичный сигнал.

Если принятый сигнал несет информацию от нескольких источников, он поступает на блок разделения, где происходит перенаправление каждого из информационных потоков к собственному получателю сообщений.

Вследствие различных искажений и воздействия помех принятый сигнал может существенно отличаться от переданного. Поэтому проводится обработка принятого сигнала с целью наиболее полного извлечения из него информации в блоке канального декодера, где в получаемой битовой последовательности обнаруживаются и/или исправляются ошибки.

После обработки производится декодирование сигнала, т. е. преобразование его в сообщение, поступающее к получателю.

Совокупность устройств, обеспечивающих независимую передачу сигналов разных источников сообщений по одной линии связи, называется каналом связи.

В зависимости от характера сигналов на входе и выходе каналы делятся на дискретные, дискретно-непрерывные и непрерывные. Сигналы на входах и выходах дискретных каналов — дискретные, непрерывных каналов — непрерывные. Дискретно-непрерывным является канал, сигнал на входе которого — дискретный, а на выходе — непрерывный.

По характеру применения каналы связи делятся на телефонные, телевизионные, телеграфные, звукового вещания, передачи данных и др. В зависимости от передачи сигнала по направляющим линиям или в свободном пространстве каналы называются каналами связи (закрытыми каналами) или радиоканалами (открытыми каналами). К каналам связи относятся проводные каналы, работающие на частотах до тысяч килогерц, а также волоконно-оптические, работающие в оптическом диапазоне волн (1013... 1015 Гц). К радиоканалам относятся каналы связи, работающие в диапазоне волн от сверхдлинных (3 кГц) до децимиллиметровых (3000 ГГц). Наименование диапазонов часот приведены в табл. 1.1.

Каналы связи, так же как и сигнал, характеризуются тремя параметрами: временем передачи Тк, полосой пропускания FK и динамическим диапазоном DK.

Время передачи Тк — это время, в течении которого ведется передача информации.

Полоса пропускания канала FK — это диапазон частот, в пределах которого значение нормированной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) канала больше уровня, равного 0,707.

D

K

10 lg

Pm

Рп

Динамический диапазон DK определяется отношением допустимой максимальной мощности Pmax передаваемого сигнала к мощности помехи Рп, присутствующей в канале:

Таблица 1.1

| Номер | Диапазон длин | волн | Диапазон частот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диапа зона | Наименование | Границы | Наименование | Границы |
| 4 | Мириаметровые, или | 10...100 км | Очень низкие | 3...30 кГц |
| 5 | сверхдлинные волны (СДВ) Километровые, или | 1...10 км | частоты (ОНЧ) Низкие частоты | 30...300 кГц |
| 6 | длинные волны (ДВ) Гектометровые, или | 100...1000 м | (ОНЧ) Средние | 300...3000 кГц |
| 7 | средние волны (СВ) Декаметровые, или | 10...100 м | частоты (СЧ) Высокие | 3...30 МГц |
| 8 | короткие волны (КВ) Метровые, или | 1...10 м | частоты (ВЧ) Очень высокие | 30...300 МГц |
| 9 | ультракороткие волны (УКВ) Дециметровые волны | 10...100 см | частоты (ОВЧ) Ультравысокие | 300...3000 МГц |
| 10 | (ДМВ) Сантиметровые волны | 1...10 мм | частоты (УВЧ) Сверхвысокие | 3...30 ГГц |
| 11 | Миллиметровые | 1...10 мм | частоты (СВЧ) Крайне высокие | 30...300 ГГц |
| 12 | волны Децимиллиметровые | 0,1...1 мм | частоты (КВЧ) Гипервысокие | 300...3000 ГГц |
|  | волны |  | частоты (ГВЧ) |  |

Обобщающей характеристикой канала связи является его объем VK = TKFKDK.

Для неискаженной передачи сигнала по каналу связи необходимо, чтобы объем сигнала был меньше или по крайней мере равен объему канала. Это условие называют условием согласования сигнала с каналом и записывают в виде

V < Vk.

Все задачи, стоящие перед информационными системами, сводятся обычно к двум основным проблемам: обеспечению высокой эффективности и надежности системы.

Под эффективностью информационной системы понимается ее способность обеспечить передачу данного количества информации с наименьшими затратами мощности сигналов, времени и полосы частот.

Скорость передачи информации определяется количеством информации, передаваемой в единицу времени. Максимально возможную скорость передачи информации принято называть пропускной способностью системы. Пропускная способность характеризует потенциальные возможности системы.

Под надежностью систем передачи информации обычно понимается ее способность к безотказной работе в течение заданного промежутка времени и в заданных условиях эксплуатации. При этом под отказом понимается событие, приводящее к невозможности использования хотя бы одного из рабочих свойств системы.

Однако для информационных систем весьма важной характеристикой является информационная надежность, под которой будем понимать способность системы передавать информацию с достаточно высокой достоверностью. Достоверность количественно характеризуется степенью соответствия принятого сообщения переданному. Эту величину принято называть верностью.

Способность информационной системы противостоять вредному действию помех называют помехоустойчивостью.

- Контрольные вопросы

Что такое информация, сообщение, сигнал?

Какова связь между понятиями информация, сообщение, сигнал?

Каковы основные характеристики сигнала?

В чем заключается процесс преобразования сообщений в сигнал?

Что такое линия связи, канал связи?

Перечислите основные характеристики канала связи.

В чем заключается условие согласования сигнала с каналом?

Что понимается под многоканальными системами?

В чем заключается понятие надежности системы связи?

Что понимается под эффективностью и помехоустойчивостью информационных систем?

2 Математические модели

детерминированных сигналов

  - Принципы Фурье-анализа сигналов

Электрические сигналы связи — это меняющиеся со временем сигналы напряжения или тока, обычно описываемые во временной области. Таким способом сигнал представляется, например, на экране осциллографа. Однако при разработке систем связи необходимо описывать сигналы также в частотной области, где описание сигнала называется его спектром. Такая необходимость может быть проиллюстрирована следующим примером: рассмотрим систему связи с источником цифрового сигнала, выдающим прямоугольные импульсы, соответствующие передаче двоичных нуля и единицы, как показано на рис. 2.1.

яЩ

О 10	10 0 1

Рис. 2.1. Пример двоичного сигнала

Возникают вопросы: на какую частоту должны быть настроены входные цепи приемника и в каком диапазоне частот он должен принимать такой сигнал? Ответить на них можно, только представив сигнал в частотной области. Иначе говоря, для построения рассмотренной системы связи нужно описать, какие частоты занимает наш сигнал, а какие остаются незанятыми им.

Частотными спектральными характеристиками можно описать как сами сигналы, так и электрические схемы. Если говорится, что конкретный спектр описывает сигнал, подразумевается, что один из способов описания сигнала — задать его амплитуду и фазу как функции частоты. В то же время, когда мы говорим о спектральных параметрах схемы, имеем в виду передаточную функцию (или частотную характеристику), связывающую выход схемы с ее входом.

  - Разложение в ряд Фурье

Периодические сигналы с конечной энергией, передаваемой за период, можно представить в виде ряда Фурье. Идея разложения в ряд довольно проста. При переводе сигнала из временной области в частотную, мы должны его как бы «измерить» в частотах. Для измерения чего-либо нам необходимо знать единицу измерения. Например, на линейке имеются деления, позволяющие определять размеры с точностью до миллиметра. Что же способно выполнять роль «засечек» в полосе частот? Известно, что гармонические колебания вида A cos ut или A sin ut происходят на одной определенной частоте. Значит, для представления сигнала в частотной области нам нужно разложить его на эти гармонические составляющие (их называют гармониками). Скорее всего при этом окажется, что на одних частотах амплитуда сигнала больше, чем на других. Поэтому при разложении перед гармоническими функциями дописывают коэффициент пропорциональности, имеющий смысл амплитуды.

Произвольный периодический сигнал s(t) выражается через бесконечное число гармоник с возрастающими частотами:

s(t) = Q,5a0 + ai cost + a2 cos2t + ... + b1 sint + b2 sin2t + ... (2.1)

Функции cos t и sin t называются основными; функции cos nt и sin nt при n > 1, где n — целое, именуются гармоническими. Члены an и bn представляют коэффициенты (амплитуды) гармоник, а 0, 5a0 — постоянная составляющая.

Период функции s(t) должен быть кратным 2п.

Процесс создания произвольного периодического сигнала из коэффициентов, описывающих смешиваемые гармоники, называется синтезом. Обратный процесс вычисления коэффициентов именуется анализом.

an

Ъ

n

Г

/ s(t) cos пт dr; J —п

Г

/ s(t) sin nr dr. J —П

(2.2)

(2.3)

Коэффициенты an и Ъп при гармонических функциях определяются по таким формулам:

0. В результате

1

2 a0

•n

x(r) dr.

(2.4)

— П

Коэффициент a0 находится из (2.2) при n получаем

s(t)

1

2

ТО

a0 + У~1(ап

n=1

cos nt + bn sin nt).

(2.5)

Перепишем уравнение (2.1) более компактно:

Существует несколько способов записи пары преобразований. Наиболее распространенная форма — это выражение синуса и косинуса в экспоненциальном виде:

cos X =(ejx +e-jx )/2;	(2.6)

sin x = (ejx - e-jx)/2j.	(2.7)

Периодическая функция с периодом T0 секунд имеет следующие частотные компоненты — f0, 2f0, 3f0,..., где f0 = 1/T0 называется собственной частотой. Иногда частотные компоненты записывают как ш0, 2ш0, 3^0,..., где ш0 = 2п/Т0 именуется собственной угловой частотой; частота f0 измеряется в герцах, частота ш0 — в радианах в секунду. Заменим nt в аргументах гармонических функций в формулах (2.2)—(2.5) на 2nf0nt = t2nnt/T0, где n — целое. При n =1 nf0 представляет собственную частоту, а при n > 1 — гармоники собственной частоты. Используя формулы (2.5)—(2.7), можно записать s(t) в экспоненциальной форме:

- ТО

s(t) = 0° + 2 Е [(an - jbn)ej2nnf0t + (an + jbn)e-j2nnf0t] . (2.8)

cn

1(

2 (a'n

jbn)

00

2 (an + jbn )

при n > 0; при n = 0; при n < 0.

Обозначим через cn комплексные коэффициенты, или спектральные компоненты s(t), связанные с коэффициентами an и bn следующим образом:

Теперь формулу (2.8) можно упростить:

ТО

s(t)= J2 cnej2nnf0t.	(2.9)

п= — то

Здесь амплитуды экспоненциальных гармоник определяются следующим образом:

1 rT0/2

cn = ^	s(t)e-j2nnf0t dt.

T0 J-T0/2

В общем случае коэффициент cn — комплексное число, которое можно записать следующим образом:

cn = \cn\ej9n; c-n = \cn\e-°9n,

где

\cn\ = 1 Van + bn;	(2-10)

On = arctg(-bn/an); bo = 0; co = a0/2.	(2.11)

Значение \cn\ — амплитуда n-й гармоники периодического сигнала, так что график зависимости \cn\ от частоты, называемый амплитудным спектром, дает амплитуду каждой из n дискретных гармоник сигнала. Подобным образом график зависимости On от частоты, именуемой фазовым спектром, дает фазу каждой гармоники сигнала.

Коэффициенты Фурье вещественной периодической по времени функции обладают следующим свойством:

c-n cn,

где c*n — комплексно сопряженное cn. Таким образом, получаем следующее:

\c-n\	\cn\-

Амплитудный спектр является четной функцией частоты. Подобным образом фазовый спектр On — это нечетная функция частоты, поскольку из формулы (2.15) следует, что

O-n = -On-

  - Интеграл Фурье

В предыдущем примере мы особо оговорили, что представляемая в виде ряда Фурье функция должна быть периодической. Однако значительная часть используемых сигналов — непериодические. Означает ли это, что к таким сигналам преобразование Фурье неприменимо? В такой ситуации есть весьма остроумный выход. На практике мы имеем дело с сигналами, конечными во временной области.

Рис. 2.2. Представление сигнала конечной длительности

Это означает, что всякий сигнал, действительно применяемый, например, в системах связи, не передается бесконечно долго, т. е. имеет конечную длительность во времени. Обозначим ее Т0 (рис. 2.2).

Поскольку за пределами Т0 сигнал отсутствует, мы предпола-

Таблица 2.1

Фурье-образы

| s(t) | S(f) |
| --- | --- |
| m 1 cos 2nf0t sin 2nfnt S(t - to) e2nif0t e—, a > 0 exp[-n(t/T )2] ( 1 при t > 0; u(t) = \0 при t< 0 exp(-at)u(t), a > 0 rect(t/T) W sinc Wt + O ^2 S(t - nT0) n= — CO | 1 S(f) [S(f - f0) + S(f + f0)]/2 [S(f - f0) - S(f + f0)]/2 e2nift0 S(f - f0) 2a a2 + (2nf )2 T exp[-n(f T )2] 1 1 2S(f) + 2nif a + 2nif T sinc fT rect(f/W) + O T E S(fn) n= — O |
| Здесь rect(f/2W) {1 при -W <f <W; sinc Ж ™ |  |

гаем, что это — один период периодического колебания. С математической точки зрения всякая непериодическая функция — это функция с периодом, стремящимся к бесконечности.

В этом случае число спектральных линий стремится к бесконечности. При этом суммирование спектральных составляющих становится задачей затруднительной. Однако суммирование в таком случае может быть заменено операцией интегрирования, и тогда получаем спектр частот S(f) для интегрального преобразования Фурье

| /*0> S(f )=/ s(t)e-j2nft dt; | (2.12) |
| --- | --- |
| -O 1 c0 s(t) = 2^y S(f )ej2f df, | (2.13) |

где f — частота, измеряемая в герцах.

С этого момента применение прямого преобразования Фурье (2.12) будем обозначать Im{*}, а обратного преобразования (2.13) — Im-1 {•}. Связь частотной и временной областей будем указывать с использованием знака	s(t) ^ S(f) (табл. 2.1).

Данная запись означает, что S ( f) получается в результате применения прямого преобразования Фурье к s(t), a s(t) — в результате применения обратного преобразования Фурье к S(f). В контексте систем связи s(t) — вещественная функция, a S(f) — комплексная
функция, имеющая действительный и мнимый компоненты; в полярной форме спектр S (f) можно задать через его амплитудную и фазовую характеристики:

S(f ) = \S(f j>.

Свойства S(f) спектра непериодического сигнала подобны свойствам периодического сигнала; т. е. если s(t) принимает вещественные значения, то

S(-f ) = S *(f ) = \S (f )\e-je(f),

где S* — комплексно сопряженное S. Амплитудный спектр \S(f )\ — это четная функция f, а фазовый спектр — нечетная функция f. Во многих случаях функция S(f) имеет или только действительную часть, или только мнимую, так что для ее описания достаточно одного графика.

  - Свойства преобразования Фурье

Сдвиг во времени. Если s(t) ^ S(f), то

/

ТО

s(t — to)e-j2nft dt.

-ТО

Im[s(t — to)] =	s(( )e

-j2nf (C+0 dz =

dZ = S (f )e-j2nfto.)

Пусть Z = t — to, тогда

Если сигнал запаздывает во времени, амплитуда его частотного спектра не меняется, а фазовый спектр сдвигается по фазе. Сдвиг на время to во временной области эквивалентен умножению на e2nifto (сдвигу фазы на —2nfto) в частотной области.

Сдвиг по частоте. Если s(t) ^ S(f), то

ТО

s(t)ej2nfote-j2nft dt

ТО

/

ТО

(2.14)

s(t)e-j2n(f-fo)t dt = S(f — fo).

-TO

Выше приведено свойство трансляции частоты, которое описывает смещенный спектр, возникающий при умножении сигнала на e2nifot. Используя формулу (2.14) вместе с формулой (2.6), можно получить выражения для Фурье-образа сигнала, умноженного на косинусоиду:

s(t) cos2nfot = 2[s(t)ej2nfot + s(t)e-j2nfot]; s(t) cos 2nfot ^ 2[S(f — fo) + S(f + fo)].

| Действие | x(t) | X (f) |
| --- | --- | --- |
| Изменение масштаба Сдвиг по времени Сдвиг по частоте Дифференцирование по времени Дифференцирование по частоте Интегрирование по времени Свертка по времени Свертка по частоте | x(at) x(t - t0) x(t)e2nift0 dnx dtn (-2nit)nx(t) f ‘ x(t ) dr J —^ xi(t) * x2 (t) xi(t)x2(t) | axf a) X(f)e2nift0 X(f - f0) (-2nif )nX(f) dnX f 2TfX(f ) + 2 X(0)S(f) 2nif 2 Xi(f )X2(f ) X1(f) * X2(f) |

Таблица 2.2

Свойства преобразования Фурье

Данное свойство также называется теоремой о модуляции (или смешивании). Умножение произвольного сигнала на синусоиду частоты /о приводит к трансляции исходного спектра сигнала на /0 и -/о.

Другие свойства преобразования Фурье приведены в табл. 2.2.

  - Полезные функции

    - Дельта-функция

Полезной функцией в теории связи является так называемая дельта-функция Дирака, или единичный импульс, S(t). Единичная импульсная функция имеет следующие свойства:

S(t) dt = 1;

S(t) = 0 при t = 0;

s(t)S(t —t0) dt

s(to)

(2.15)

S(t) неограничена в точке t = 0; Im[S(t)] = Im[S(/)] = 1;

Формула (2.15) представляет фильтрующее свойство дельтафункции — результат интегрирования произведения функции s(t) с дельта-функцией — выборка функции s(t) в точке t = t0.

В некоторых задачах полезными бывают следующие представления дельта-функции в частотной и временной областях:

/

ТО

ej2nft d/;

/ТО

e-j2nft dt.

-ТО

    - Спектр синусоидального и косинусоидального сигналов

Scos(f )

A

- (ej2nf0t + e

j2nfo^ e-j2nft dt

A

2

j2n(f-fo)t + e-j2n(f+f0)t) dt.

(2.16)

Рассмотрим косинусоидальный сигнал s(t) = A cos 2nfot. По формуле Эйлера (2.6), (2.7) s(t) = (ej2nfot + e-j2nfot)/2. Подставляя s(t) в выражение (2.19), получим

Рис. 2.3. Спектр сигнала s(t) = A cos 2nfot

Рис. 2.4. Спектр сигнала s(t) = A sin 2nfot

Как видно из формулы (2.16), данное интегральное выражение можно записать через следующие единичные импульсные функции:

A

Scos(f) = ^(f - fo) + s(f + fo)]. (2.17)

Подобным образом можно показать, что спектр синусоидального сигнала y(t) = A sin2nfot равен следующему:

A

Ssin(f )=2Г [2f - fo) - 2f + fo)].

2j

Спектр косинусоидального сигнала показан на рис. 2.3, а спектр синусоидального сигнала — на рис. 2.4. Все дельтафункции на этих рисунках изображены как пики с весовыми коэффициентами A/2 или -A/2.

импульсов

| а‘ |  | ‘ ф) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т/2 3 < | ГТ/ 2 | t |

Рис. 2.5. Последовательность прямоугольных импульсов

Вернемся к рассмотренному выше примеру с системой связи и рассмотрим спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов sr (t) (рис. 2.5) с периодом To, амплитудой A и длительностью T.

Спектр последовательности прямоугольных

= Ю = Т-

T/2 л 2пп	AT

A cos	tdt =

To	To T

T0 J-T/2

AT sin(nnT/To) To nnT/To В данном выражении

AT

To	2nnT

In 2sa—o

nT

sinc

T0T0

(2.18)

Коэффициенты ряда Фурье для такого сигнала

sinc y

sin(ny)

ny

Функция sinc, как показано на рис. 2.6, достигает максимума (единицы) при у = 0 и стремится к нулю при у ^ ±то, осциллируя с постепенно уменьшающейся амплитудой. Через нуль она проходит в точках у = ±1, ±2,....

Рис. 2.7. Спектр последовательности импульсов: a — амплитудный; б - фазовый

На рис. 2.7,а как функция отношения n/To шказан амплитудный спектр последовательности импульсов |cn|, а на рис. 2.7,£ изображен фазовый спектр 6п.

Следует отметить, что положительные и отрицательные частоты двустороннего спектра — это полезный способ математического выражения спектра; очевидно, что в реальных условиях воспроизвести можно только положительные частоты.

Отношение

q = To/T

называют скважностью импульсов. Обратное отношение носит название коэффициента заполнения.

Синтез выполняется посредством подстановки коэффициентов из формулы (2.33) в формулу (2.10). Получаемый ряд представляет исходную последовательность импульсов sr (t), синтезированную из составных элементов:

AT

T

sr (t)

°°	rp

V sinc — ej2nnfot.

n=-ж	To

Идеальная периодическая последовательность импульсов включает все гармоники, кратные собственной частоте. В системах связи часто предполагается, что значительная часть мощности или энергии узкополосного сигнала приходится на частоты от нуля до первого нуля амплитудного спектра (рис. 2.7,а). Таким образом, в качестве меры ширины полосы последовательности импульсов часто используется величина 1/T (где T — длительность импульса). Отметим, что ширина полосы обратно пропорциональна длительности импульса; чем короче импульсы, тем более широкая полоса с ними связана. Отметим также, что расстояние между спектральными линиями А/ = 1/To обратно пропорционально периоду импульсов; при увеличении периода линии располагаются ближе друг к другу.

  - Энергетическое толкование спектра сигнала

Определим мощность, сосредоточенную в спектре периодического сигнала. Рассмотрим случай, когда сигнал представляет собой ток i(t), nротекающий через резистор R и описываемый сложной периодической функцией времени с периодом изменения T.

Средняя мощность, выделяемая на резисторе R,

R Г T

Рср = TJo i2(t) dt = RI2,

где 12 = T Jo i2(t) dt — квадрат действующего значения тока.

Представив ток i(t) рядом Фурье, получим следующее выражение для квадрата действующего значения тока:

I2

А 2 1 ж А 1 V А 2

4	+ 2^ Ak ■

k=1

Следовательно, средняя мощность

Ak

Рср = R

Таким образом, средняя мощность, выделяемая сложным периодическим током в резисторе, равна сумме средних мощностей, выделяемых в резисторе отдельными гармониками тока и его постоянной составляющей.

Энергия, выделяемая сигналом (током) в резисторе в 1 Ом, определяется выражением

E =

[s(t)]2 dt.

Для определения распределения энергии по спектру непериодического сигнала выразим энергию E через модуль спектральной плотности сигнала S(ш).

Квадрат модуля спектральной плотности можно представить в

виде

[SH]2 = S (ju)S *(jv),

где S*(jw) — комплексно-сопряженная функция для спектральной плотности S(ju),

/

ТО

s(t) exp(jut) dt.

-ТО

Интеграл от квадрата модуля спектральной плотности

/

ТО	рТО

[S(ш)]2 du =	S(jw)S*(jw) du =

ТО	-ТО

/

ТО	р ТО

S(ju)	s(t)exp(jut) dtdu.

ТО	-ТО

Изменив порядок интегрирования, получим

/

ТО	рТО	Г рТО

[S(u)] du =	s(t)	S(ju) exp(jut) du dt =

ТО	-ТО	-ТО

ТО

[s(t)]2 dt.

ТО

Таким образом, энергия сигнала

ТО	ТО	ТО

[x(t)]2 dt = —	[S(u)]2 du =—	[S(u)]2 du.	(2.19)

-ТО	2n J-ТО	n J0

Это выражение, получившее название равенства Парсеваля, показывает, что энергия сигнала может быть представлена в виде сум
мы бесконечно малых слагаемых П ^(ы)]2 вы, соответствующих бесконечно малым участкам частотного спектра.

Выражение П [S'(ы)]2 вы представляет собой энергию, содержащуюся в спектральных составляющих сигнала, расположенных в полосе частот вы в окрестности частоты ы.

Таким образом, квадрат модуля спектральной плотности характеризует распределение по спектру энергии сигнала.

сигнала

Рис. 2.8. Спектральная плотность

Если задана энергия сигнала ДЕ в определенной полосе частот Ды в окрестности частоты ык (рис. 2.8), то модуль спектральной плотности в точке ык может быть найден из приближенного равенства

пДЕ

Ды

Я(ык)«

  - Практическая ширина спектра сигнала

Каждый реальный сигнал имеет конечную длительность и, следовательно, обладает бесконечным частотным спектром. Практически же все каналы связи имеют ограниченную полосу пропускания. Следовательно, при передаче сигнала через реальный канал связи может быть передана лишь часть его частотного спектра. Поэтому приходится заботиться о том, чтобы обеспечить пропускание через канал связи наиболее существенной его части. В связи с этим введено понятие практической ширины спектра сигнала.

За практическую ширину спектра сигнала принимают диапазон частот, в пределах которого находится наиболее существенная часть спектра сигнала. Выбор практической ширины спектра сигнала определяется двумя критериями: энергетическим критерием и критерием допустимых искажений формы сигнала.

С энергетической точки зрения практическая ширина спектра периодического сигнала определяется как область частот, в пределах которой сосредоточена подавляющая часть всей мощности сигнала. Для периодической последовательности импульсов прямоугольной формы длительностью т = Т/2 достаточно практическую ширину спектра выбрать равной 3ы0 = 6п/Т = 3п/т. В этой области частот сосредоточено 95 % всей мощности сигнала.

В тех случаях, когда важно сохранить требуемую форму сигнала, пользуются критерием допустимых искажений при выборе практической ширины спектра.

Известно, что неискаженная передача формы сигнала будет обеспечена при условии, что комплексный коэффициент передачи
канала связи имеет вид

K (jw) = K exp(-jwTo),

т.е. амплитудная и фазовая характеристики канала должны определяться законом

K (jw) = K = const; y>(w) = wT0.

  - Применение методов Фурье к анализу линейных систем

Методы Фурье используются для анализа линейных схем или систем:

- для предсказания реакции (отклика) системы;

- для определения динамики системы (передаточной функции);

- для оценки или интерпретации результатов тестов.

Важной особенностью линейной системы является принцип суперпозиции — реакция на сумму сигналов равна сумме откликов на каждый сигнал.

- Свертка

В конце XIX века Оливер Хевисайд использовал свертку для вычисления тока на выходе электрической схемы, на вход которой подан сигнал, описываемый сложной функцией напряжения.

Отклик схемы на входное импульсное возмущение v(t) = S(t) называется импульсной характеристикой и обозначается h(t), как показано на рис. 2.9.

Определим две различные временные последовательности. Время на входе будем обозначать через т, так что входные импульсы напряжения будут записываться как v(ti), v(t2),	v(tn) (рис. 2.10).

Время на выходе будем обозначать через t, так что выходные функции тока будут записываться как i(t{),i(t2), ...,i(tN).

v(t) = 5(t)

m

Линейная

система

t

Весовой коэффициент прямоугольного импульса, поданного в момент ti — это произведение v(ti)At. Если устремить Ат к нулю, последовательность импульсов будет аппроксимировать произвольное входное напряжение настолько точно, насколько это нужно. Снова отметим, что момент подачи импульса на вход — это ti, а момент определения реакции системы — ti, где т — переменная входного времени, a t — переменная выходного времени, i = 1,..., N.

Рис. 2.9. Импульсная характеристика линейной системы

На рис. 2.11 показана выходная реакция i(t) = Aih(t — Ti) на импульс с весовым коэффициентом v(ti).

Поскольку входной импульс в момент Ti, не является единичным, он умножается на весовой коэффициент — интенсивность (или площадь) Ai = v(t1)At. В некоторый момент времени ti, где ti > ti, выходная реакция на импульс v(t1), как показано на рис. 2.11, выражается следующим образом:

i(ti) = Aih(ti — t1) при ti > t1.

При наличии нескольких входных импульсов общий выходной отклик линейной системы — это просто сумма отдельных откликов.

При N импульсах на входе ток на выходе, измеренный в момент времени ti , можно записать следующим образом:

i(ti) = Aih(ti — ti) + A^h(ti — T2) + ... + An h(ti — tn ).

где импульсы подаются в моменты t1,t2, ...,tn, ti > tn.

Все импульсы, поданные на вход после момента ti, не учитываются, поскольку они не дают вклада в i(ti). Это согласуется с требованием причинности физически реализуемых систем: отклик системы должен быть нулевым до применения возмущения.

Рис. 2.11. Выходной отклик системы

Итак, можно записать ток на выходе в любой момент времени t следующим образом:

i(t) = Aih(t - ti) + A2h(t - T2) + ... + Anh(t - tn)

или, поскольку весовой коэффициент импульса в момент времени ri равен w(tj),

N

i(t) = ^2 v(n)Arh(t - Ti).

i=1

Когда Ат стремится к нулю, сумма входных импульсов приближается к действительному приложенному напряжению v(t), Ат можно заменить dr, при этом сумма заменяется интегралом свертки:

/

ТО

v(t)h(t - т) dr,

-ТО

/

или

ТО

v(t - т)h(r) dr.

-ТО

В сокращенной записи

i(t) = v(t) ® h(t),	(2.20)

где (g> — символ, обозначающий операцию свертки.

Итак, i(t) — функция времени на выходе — это сумма реакций на отдельные импульсные возмущения, произведенные в некоторый входной момент т, причем каждый импульс умножается на весовой коэффициент — интенсивность.

- Графическая иллюстрация свертки

Рассмотрим квадратный импульс v(t) (рис. 2.12,а), подаваемый на вход линейной сети, импульсная характеристика которой равна h(t). Отклик на выходе описывается интегралом свертки, представленным в формуле (2.17).

Независимой переменной в интеграле свертки является т. На рис. 2.12,^ показаны функции v(r) и h(-т). Отметим, что h(-r) получается отображением h(r) относительно оси т = 0. Выражение h(t - т) представляет функцию h(-r), смещенную на t секунд вдоль положительного направления оси т. На рис. 2.12, в шказана функция h(t1 - т).

Значение интеграла свертки в момент времени t = t1 получается из формулы (2.17), в которой положено t = t1. Это просто площадь под кривой произведения v(r) на h(t1 -т), показанного на рис. 2.12,г. Подобным образом интеграл свертки, взятый в момент t = t2, равен заштрихованной площади на рис. 2.12,d На рис. 2.12,е nриведен

iv(x)

kW\-x)

1

T

J v(x )h(t2-x) dx

T

Kt) = v(t)*h(t)

e)

г)

d)

Рис. 2.12. Графическая интерпретация свертки

график отклика на выходе схемы при квадратном импульсе на входе, показанном на рис. 2.12,а. Каждое вычисление интеграла свертки для некоторого момента времени ti дает одну точку i(ti) графика на рис. 2.12,е.

- Свертка по времени

Если x(t) ^ X(f) и x2(t) ^ X2(f), то

/

ТО

xi(r)x2(t — т) dr;

-ТО

/

ТО f ТО

x1(r)x2(t — т) dre-j2'Kft dt.

-ТО —ТО

Для линейных систем

ТОТО

x1(r) dr	x2(t — т)e—j‘2nft dt.

ТО	—ТО

В соответствии со свойством сдвига во времени второе интегральное выражение правой части можно заменить на X2(f )e—2nifT:

/

ТО

xi(r)e—j2nfT dr = Xi(f )X2(f). (2.21)

ТО

Следовательно, операцию свертки во временной области можно заменить умножением в частотной области.

- Свертка по частоте

Можно показать, что вследствие симметрии пары преобразований Фурье умножение во временной области переходит в свертку в частотной области:

xi(t)x2(t) ^ Xi(f) <g> X2(f).

Данная замена умножения в одной области сверткой в другой весьма удобна, поскольку, как правило, одну из этих операций выполнить значительно проще, чем другую. Подобные методы часто включают вычисление (иногда трудоемкое) свертки входного сигнала с импульсной характеристикой системы. Поскольку, как видно из формулы (2.21), свертка во временной области заменяется умножением в частотной, для линейной системы спектр входного сигнала можно просто умножить на передаточную функцию системы. Выходной сигнал затем получается путем применения к произведению обратного преобразования Фурье

*(t)=Im-1 [V (f )H (f)].	(2.22)

Вычислить выражение (2.22) часто намного проще, чем (2.20). В то же время при определенных обстоятельствах операция свертки настолько проста, что ее можно выполнить графически, просто внимательно изучив соответствующий график.

  - Контрольные вопросы

В чем заключаются преимущества частотного метода представления сигналов?

При каких условиях периодическая функция может быть представлена рядом Фурье?

Что понимается под спектром амплитуд и спектром фаз?

Каковы характерные особенности спектра периодического сигнала?

При каких условиях непериодическая функция может быть представлена интегралом Фурье?

Каковы свойства спектральной плотности сигнала?

Каким образом можно получить спектр непериодического сигнала непосредственно из спектра соответствующего периодического сигнала?

Как можно энергетически истолковать спектр периодического и непериодического сигналов?

Что понимается под практической шириной спектра периодического и непериодического сигналов?

Какие известны критерии выбора практической ширины спектра сигнала?

Что показывает свертка сигнала?

Какими свойствами обладает свертка по времени, свертка по частоте?

Математические модели случайных сигналов

3

Случайные сигналы и их вероятностные характеристики

Сигналы, которые присутствуют в системах связи, носят случайный характер. Ситуация осложняется также тем, что всякий сигнал при прохождении по каналу связи от передатчика к приемнику неизбежно подвергается воздействию помех и искажается. Однако, несмотря на то что получатель сообщения не может знать заранее, каким будет принимаемый сигнал в какой-либо момент времени, мы все же располагаем методами анализа случайных сигналов. Для исследования прохождения сигналов через системы связи применяют статистические методы.

Процесс, описанием которого является случайная функция времени, называется случайным процессом. В литературе можно встретить термин «стохастический процесс», или «вероятностный процесс».

Наблюдаемый случайный процесс называется реализацией процесса.

Если было проведено (иногда виртуально) несколько наблюдений и измерений, то накопившийся набор реализаций называется ансамблем реализаций случайного процесса x(t).

Величина k-й реализации случайного процесса в определенный момент времени (например, t = ti) называется выборкой случайного процесса xk(t1).

Совокупность значений выборок в определенный момент времени (например, t = t1) образует случайную величину x(t1).

Вероятность того, что некоторая случайная величина x в произвольный момент времени (обозначим его t1) будет меньше некоторой величины a, называется интегральной функцией распределения

F(x,t1) = P(x1 < a).

F(x,t1) является неубывающей функцией х, принимающей значения от 0 до 1.

Вероятность того, что в определенный момент времени t = t1 величина х находится в интервале между a и a + da,

P(a ^ x(ti) ^ a + da) = w(x, ti)dx,

где w(x,ti) — одномерная плотность вероятности, или одномерная функция распределения случайного процесса x(t).

w(x,ti) =

dF(x, t1)
dx

Плотность вероятности w(x,t1) есть в общем случае функция времени, так как зависит от ti , является частной производной от интегральной функции распределения

При любом законе распределения плотности вероятности справедливо равенство

•TO

1,

w(x, t1) dx

— TO

называемое также условием нормировки.

Для более полной характеристики случайных процессов необходимо знать связь между вероятными значениями случайных функций в двух произвольных моментах времени t1 и t2. Эта связь выражается через двумерную плотность вероятности и формулируется следующим образом: вероятность нахождения любой из функций xk (t), входящих в совокупность функций x(t), в интервале (x1,x1 + dx1) в момент времени t1 ив интервале (x2,x2 + dx2) в момент времени t2

P[x1 ^ x(t1) ^ x1 + dx, x2 ^ x(t2) ^ x2 + dx] = w(x1, t1; x2, t2),

Рис. 3.1. Двумерная плотность вероятности

где u(x1,t1,x2,t2)	— двумерная

плотность вероятности, или двумерная функция распределения случайного процесса x(t).

На рис. 3.1 приведена поверхность двумерного нормального закона распределения плотности вероятности для случайных величин с нулевым средним значением в моменты времени t1, t2.

Рассуждая аналогичным образом, можно ввести понятие о «.-мерной w(xbtbx2,t2, ...,xn ,tn ) плотности вероятности случайного процесса x(t).

Чем больше число п, тем точнее n-мерная функция распределения характеризует статистические свойства случайного процесса. Однако n-мерные функции распределения могут быть получены с помощью довольно сложной и трудоемкой обработки множества реализаций случайного процесса. Поэтому на практике чаще всего оперируют конечным числом числовых характеристик.

- Числовые характеристики случайного процесса

В качестве числовых характеристик случайного процесса чаще всего применяются моментные функции. Простейшими моментны- ми функциями, в основном используемыми для характеристики случайных процессов, являются моменты распределения первых двух порядков: математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция случайного процесса.

Математическое ожидание (или первый начальный момент одномерного закона распределения) выражается формулой

хш(х, ti) dx.

■ТО

— ТО

Физически математическое ожидание выражает среднее значение совокупности выборок случайного процесса (случайной величины x(ti)) в определенный момент времени ti.

Дисперсия (или второй центральный момент одномерного закона распределения) — это математическое ожидание квадрата отклонения величин x(t\) от математического ожидания в определенный момент времени ti, определяемая выражением

D[x('1,] = ЧИе) - m{x«.)}]2} = /lx(ti>- -WODM^1)dx

Дисперсия выражает меру разброса значений случайной величины x(ti) около математического ожидания.

Поскольку дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины, используют также среднеквадратическое отклонение, численно равное корню квадратному из дисперсии:

a

[x(ti)] = \J D[x(ti)].

Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение случайной величины приближенно характеризуют поведение случайного процесса в отдельные моменты времени, но совершенно не затрагивают связь между значениями случайного процесса в различные моменты времени. Эту связь выражает корреляционная функция Kxx(ti,t2) (второй смешанный начальный момент), определяемая как среднее значение произведения значений случайной

функции x(t) в моменты времени tjH t2:

/ТО рТО

/ x(t1)x(t2)u(x1,t1; X2,t2) dxidx2.

ТО J —ТО

— TO J —TO

Kxy(t1, t2) = m[x(t1)y(t2)j

x(t1)y(t2)w(x1, t1; x2, t2) dxdy.

Связь между значениями двух случайных процессов x(t1) и y(t2) в моменты времени t1 и t2 соответственно выражает взаимная корреляционная функция Kxy(t1,t2), определяемая как среднее значение произведения х(^)у^2):

Иногда рассматривают нормированную автокорреляционную гхх и взаимную корреляционную гху функции (коэффициенты корреляции), определяемые выражениями:

rxx(t1? t2) rxy(t1:t2)

Kxx(t1: t2)	;

a[x(t1)]a[x(t2)j ’

Kxy (t1, t2)

a[x(t1 )]a[x(t2)j'

Нормированные корреляционные функции удобны тем, что они не превосходят единицы.

Осредненные характеристики могут быть также получены путем обработки одной из реализаций случайного процесса на достаточно большом интервале времени.

Среднее по времени значение случайного процесса определяется выражением

1 Г

x = Jim ^	xi(t) d1,	(3Л)

Т^то 2T J _т

где xj(t) — реализация случайного процесса x(t); T — время наблюдения процесса.

По аналогии пользуются понятием среднего по времени значения от функции x2, определяемым выражением

1 I'T

x2 = Tlim 2T	x2(t) dt'	(3'2)

Т^то 2T J _T

Если предположить, что x(t) представляет изменение напряжения (или тока), то физически (3.1) равно мощности постоянной составляющей, рассеиваемой на сопротивлении в 1 Ом. В связи с этим считают, что среднее по времени х выражает мощность постоянной составляющей реализации случайного процесса x*(t).

По аналогии можно считать, что (3.2) выражает полную среднюю мощность «случайной» составляющей процесса x(t).

Рис. 3.2. Плотность вероятности нормального закона распределения

Если случайный сигнал является дискретным, то числовые характеристики определяются выражениями:

k=i

Рк хк ;

х

2

У у Рк хк,

к=1

где Рк — априорная вероятность случайной величины Хк; n — число значений случайной величины х.

На рис. 3.2 приведен график наиболее часто встречающегося на практике нормального (гауссовского) закона распределения плотности вероятности случайной величины х.

Математическое описание этого закона имеет вид

u(x,ti) =

1

V2

2

: exp

(x(ti) - mx)2 '	2a2

где mx и a — математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение случайной величины х.

Нормальная кривая расположена над осью х, т. е. при всех значениях х функция f (х) всегда положительна.

Ось х является горизонтальной асимптотой графика, так как

lim f(х) = 0.

1хИ~

При х = mx функция f (х) имеет максимум равный 1/л/2Па2'.

Изменение величины параметра mx не изменяет форму нормальной кривой, а приводит лишь к ее смещению вдоль оси х: вправо, если mx возрастает, и влево, если mx убывает, при mx =0 нормальная кривая симметрична относительно оси ординат.

- Стационарные случайные процессы

В информационных системах очень часто встречаются случайные процессы, протекающие во времени приблизительно однородно. Эти процессы имеют вид непрерывных случайных колебаний около некоторого среднего значения, причем ни среднее значение, ни характер этих колебаний не претерпевают существенных изменений во времени. Такие случайные процессы называются стационарными.

Известно два понятия стационарности: стационарность в узком смысле и стационарность в широком смысле.

Под стационарными процессами в узком смысле понимаются случайные процессы, для которых функция распределения плотности вероятности ш(х1^1,х2^2, ...,хп^п) произвольного порядка n не

меняется при любом сдвиге всей группы точек ti,t2, ...,tn вдоль оси времени на т, т. е. для любых n и т.

Из приведенного определения следует, что для стационарных процессов:

а)	одномерная функция распределения плотности вероятности не зависит от времени, т. е.

w(x, ti) = w(x,ti + т) = w(x).

б)	двумерная функция распределения плотности вероятности зависит только от разности времени t2 — t1 = т, т. е.

w(xi, ti; x2,t2) = w(xi, Х2; t2 — ti) = w(xb x2, т).

На основании следствия (а) можно утверждать, что для стационарного процесса математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени.

Вследствие зависимости двумерной функции распределения только от разности времени т корреляционная функция стационарного процесса также зависит только от разности времени т.

Таким образом, для стационарных процессов

m[x(t)] = m(x); D[x(t)] = D(x); Kxx(ti,t2 ) = Кхх(т).	(3.3)

На практике наиболее часто встречаются случайные процессы, для которых при выполнении условий (3.3) моменты высших порядков зависят от времени. Поэтому понятие стационарности оказалось целесообразным расширить, приняв за основу определения стационарности условия (3.3).

В связи с вышеизложенным введено понятие стационарности в широком смысле, согласно которому стационарными процессами являются такие случайные процессы, у которых математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит только от разности времени т = t2 — ti.

Случайные процессы, стационарные в узком смысле, будут всегда стационарными в широком смысле, но не наоборот.

- Свойства корреляционной функции стационарного случайного процесса

По мере увеличения временного интервала т зависимость между величинами x(t) и x(t + т) ослабевает. В пределе при т ^ ж эти величины становятся независимыми. Тогда с учетом того, что математическое ожидание произведения случайных независимых величин равно произведению математических ожиданий сомножителей
и что для стационарного процесса математическое ожидание не зависит от времени, получим

lim Кхх(т) = lim m[x(t)x(t + т)] = lim m[x(t)]m[x(t + т)] = m2(x).

Таким образом, при неограниченном увеличении аргумента т корреляционная функция стремится к квадрату математического ожидания случайного процесса.

Следовательно, при т ^ ж корреляционная функция равна мощности постоянной составляющей реализации случайного стационарного процесса.

При уменьшении временного интервала т зависимость между величинами x(t) и x(t + т) усиливается, и в пределе при т = 0 получим

lim Кхх(т) = lim m[x(t)x(t + т)] = m[x2(t)].

т^0	т ^0

Таким образом, при т = 0 корреляционная функция равна начальному моменту второго порядка функции x(t).

Следовательно, дисперсия стационарного случайного процесса

D(x) = Кхх(0) - Кхх(<Х>).

В силу независимости функции распределения плотности вероятности стационарного случайного процесса от начала отсчета времени корреляционная функция является четной функцией т, т. е.

Кхх(т) = Кхх( т).

Можно показать, что корреляционная функция по абсолютному значению максимальна при т = 0.

На практике часто вместо случайного процесса x(t) рассматривают его отклонение от математического ожидания x0(t) = x(t) — — m(t), называемое пульсациями, или флюктуациями процесса (центрированным случайным процессом).

Корреляционная функция пульсаций стационарного случайного процесса

К°х(т) = m[x0(t)x0(t + т)] = m{[x(t) — m(x)][x(t + т) — m(x)] =

= m[x(t)x(t + т)] — m(x)m[x(t + т) — m(x)m[x(t)]] + m2(x) =

= Кхх (т) — m2(x).

Из (3.18) следует, что математическое ожидание пульсаций равно нулю, а их дисперсия

Отношение

Г°х (т)

Кхх (т)

D0(x)

D0(x) = ^(x).

Рис. 3.3. Нормированные корреляционные функции пульсаций

называется нормированной корреляционной функцией (коэффициентом корреляции) пульсаций случайного процесса (или случайного процесса с нулевым средним). Типичные кривые нормированной корреляционной функции пульсаций показаны на рис. 3.3.

Для чисто случайного стационарного процесса всегда можно указать такое значение интервала т = то, что при т > т0 величины x(t) и x(t + т) можно считать практически независимыми, причем практическая независимость понимается в том смысле, что при т > т0 абсолютная величина коэффициента корреляции остается меньше заданной величины:

Г0(т)\ <6.

Величина 6 обычно принимается равной 0,05. Интервал то называют временем корреляции случайного процесса. Время корреляции иногда определяется как половина ширины основания прямоугольника единичной высоты, площадь которого равна площади под графиком коэффициента корреляции (рис. 3.3), т. е.

- Гто	1	Гто

то = 2	r0(т) Лт = к0 (0) /	КХх(т) Лт-

- —то	Кхх (0) —то

- Эргодичность стационарных процессов

Случайный процесс называется эргодическим, если усреднение по множеству с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, равно усреднению по времени.

Следовательно, для эргодических процессов справедливы равенства:

D(x) = m[x(t) — m{x(t)}]2 = [x(t) — X]2;

Кхх(т) = m[x(t)x(t + т)] = x(t)x(t + т).

Развернув выражения средних по множеству и по времени, по
лучим

Г00	,1 fT

m(x)=	xw(x)xdx = lim	xi(t) dt;

J-o	T21 J_T

r 00	1 fT

D(x)=	[x — m(x)]2w(x) dx = lim —	[xi(t) — x]2 dt;

J-о	T2T J-t

/

СО p CO

/ xix2w(xi,x2,r) dxidx2 =

О -О

1 fT

= T^OoZl/ xi(t)xi(t + т) dt.

Эргодическое свойство случайного процесса имеет большое практическое значение. При исследовании таких процессов нет необходимости изучать большую совокупность реализаций, а достаточно лишь одной реализации, наблюдаемой в течение длительного промежутка времени. Например, статистические свойства флюкту- ационных шумов на выходе электронных усилителей можно изучать в течение достаточно продолжительного времени на одном усилителе, а затем результаты этого исследования распространить на все идентичные устройства.

- Спектральная плотность случайного процесса

Для обобщения аппарата преобразований Фурье на случайные процессы необходимо использовать такую характеристику процесса, которая имеет неслучайный вид. Такой характеристикой является средняя мощность процесса.

s И

K(т) exp(— jwr) dr.

(3.4)

Усреднением по ансамблю реализации получено следующее выражение для энергетической характеристики совокупности реализаций случайного процесса:

Это выражение представляет собой прямое преобразование Фурье для корреляционной функции. Обратное преобразование Фурье имеет вид

1 /*СО	1 /*СО

K(т) = —	S(w) exp(jwtau) dw =—	S(w) cos шт dw. (3.5)

2п J-оо	п Jо

Преобразования (3.4) и (3.5), связывающие функции S(w) и K(т), носят название преобразований Винера-Хинчина.

Таким образом, энергетический спектр стационарного эргоди- ческого процесса может быть определен двумя путями:

а) непосредственным наблюдением одной реализации xk (t) и нахождением предела

lim

T

\Sj)\2. пт ’

б) нахождением преобразования Фурье корреляционной функции. Функция S(ш) играет большую роль при исследовании преобразования случайных сигналов линейными системами.

Удобство спектральной плотности S(ш) состоит и в том, что функция S(ш) может существовать даже тогда, когда не существует преобразования Фурье от функции xk (t).

Для выяснения физического смысла функции S(ш) примем в (3.5) т = 0: то

K (0) =

S(ш) Зш. о

А так как K(0) выражает мощность случайного сигнала, то S^) дает усредненную энергетическую картину распределения мощности сигнала по частотному спектру.

- Широкополосные и узкополосные процессы

Из свойства преобразований Фурье следует, что при растяжении функции K(т) ее частотный спектр S^) сжимается, и наоборот.

|  | ■ ад |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V |  |  |
|  |  | Г СО | Т |
|  | Го |  | Го |

Рис. 3.4. Спектральные характеристики белого шума

В связи с этим рассмотрим граничный и наиболее интересный случай S^) = N0 = const. Случайный процесс, имеющий равномерный на всех частотах спектр, называют белым шумом.

Функция спектральной плотности белого шума представлена на рис. 3.4,а.

Корреляционная функция белого шума

к (т)=2

поскольку

No exp(jшt) Зш = п^б(т)

2п I	exp(jшt) Зш = 5(т).

Таким образом, корреляционная функция белого шума выражается дельта-функцией.

Очевидно, белый шум x(t) характеризуется тем, что значения x(t) в любые два (даже сколь угодно близкие) моменты времени
некоррелированы. Такой случайный процесс иногда называют абсолютно случайным.

Необходимо подчеркнуть, что понятие «белый шум» основано на спектральном свойстве случайного процесса и совершенно не связано с законами распределения плотности вероятности. В частности, если белый шум имеет нормальный закон распределения, то его называют нормальным белым шумом.

Спектры реальных процессов практически ограничены полосой частот	= шв — шн вследствие ограниченности полосы пропускания

реальных систем.

Ограничение спектра влечет за собой появление корреляции, причем по мере сокращения полосы частот Q3 интервал корреляции увеличивается.

В случае если для случайного процесса спектр непрерывен и сосредоточен около некоторой фиксированной частоты ш0, причем выполняется условие

Оэ

- < 1,

LV0

такой процесс называется узкополосным.

Под эффективной или эквивалентной шириной спектра принято принимать ширину полосы частот, в пределах которой сосредоточена подавляющая часть (обычно 95 %) мощности процесса. Однако при анализе случайных процессов, характеризуемых неравномерным

спектром с ярко выраженным максимумом (рис. 3.5), часто пользуются понятием эффективной ширины спектра, определяемой выражением

Рис. 3.5. Определение эффективной ширины спектра

1

S(ш) du =

K (0)

S ’

max

где Smax — наибольшее значение функции спектральной плотности.

Так как интервал корреляции определяется с учетом (3.30) соотношением

1	Г~	ч, , nS(0)

То

\К(т)| dr

К(0) о 14 71	2К(0)’

то может быть установлена следующая связь между интервалом кор-

Эффективная ширина спектра случайного процесса

реляции и эффективной шириной спектра процесса:

То

nS(0)

э

2S	О

^Smax0

- Контрольные вопросы

В чем отличие описаний случайного и детерминированного процессов?

Какие трудности возникают при использовании n-мерных плотностей распределения вероятностей случайного процесса для анализа передачи информации?

Что понимается под математическим ожиданием и дисперсией случайного процесса?

Что понимается под среднеквадратическим значением и среднеквадратическим отклонением случайной величины?

Что понимается под корреляционной функцией случайного процесса?

Что понимается под стационарностью случайного процесса в широком и узком смыслах; всегда ли процессы, стационарные в узком смысле, будут стационарными в широком смысле, и наоборот?

Каковы основные свойства корреляционной функции стационарного процесса?

Что понимается под временем корреляции случайного процесса?

Какие случайные процессы называются эргодическими?

Почему невозможно непосредственное приложение классического гармонического анализа к случайным процессам?

Какова связь между спектральной плотностью и корреляционной функцией случайного процесса?

Какой случайный процесс называют белым шумом?

Какова корреляционная функция белого шума?

Что понимается под эффективной шириной спектра случайного процесса?

Какова связь между интервалом корреляции и эффективной шириной спектра случайного процесса?

- Модуляция сигналов

  - Основные понятия

В процессе передачи, приема или обработки сигналов в составе систем передачи информации приходится встречаться с преобразованием электрических колебаний.

Все виды преобразований делят на линейные и нелинейные. Линейные преобразования описываются законом Ома. В нелинейных цепях происходят сложные преобразования, приводящие к изменению спектра сигнала, т. е. появлению новых спектральных составляющих.

Классическим примером преобразования сигналов служит модуляция, заключающаяся в переносе спектра низкочастотного сигнала в более высокочастотную область. Все виды модуляции осуществляются сходными методами.

Как уже говорилось ранее, посылка низкочастотных сигналов энергетически невыгодна, кроме того, размеры антенн для передачи таких колебаний оказываются чрезвычайно велики. Следовательно, необходимо преобразовать низкочастотные сигналы в высокочастотные. Процесс преобразования можно представить как перемножение низкочастотного сигнала, несущего информацию, с высокочастотным, который становится «перевозчиком» информации в области высоких частот.

При приеме этих сигналов необходимо на основании изменения одного из параметров высокочастотных колебаний или длительности посылок восстановить передаваемый сигнал. Поэтому процесс обратного преобразования можно разделить на две составляющие. Вначале необходимо снова перенести частоту сигнала, но теперь уже вниз по оси частот. Этот обратный перенос называют демодуляцией. Полученный низкочастотный сигнал представляет собой некоторую смесь (аддитивную или мультипликативную) полезного сигнала и помехи. На основании анализа этой смеси приемник должен провести оценку принятого сигнала и выделить передаваемую информацию (конечно, с определенной погрешностью). Эту фазу приема принято называть детектированием.

Обычно модуляция заключается в воздействии низкочастотного сигнала, называемого также информационным, или модулирующим, на высокочастотное колебание, именуемое также несущим или модулируемым.

- Несущий сигнал можно представить выражением вида ®вч (t) = A cos(w0t + ф). Результатом воздействия является то, что несущее, или модулируемое, колебание изменяет один из своих параметров в соответствии с информационным сигналом. Поскольку гармоническое колебание характеризуется тремя параметрами: амплитудой A, частотой ш и фазой ф, модуляцию называют соответственно амплитудной, частотной или фазовой.

- Если в качестве несущего сигнала используется периодическая последовательность импульсов

^имп(t) = A^2r(t - iT, т),

i

где A — амплитуда импульсов; r(x) — функция, описывающая прямоугольный импульс с периодом T длительностью т, то модуляция носит название импульсной.

Вид импульсной модуляции определяется законом изменения параметров (амплитуды, длительности, фазы, частоты следования) импульсных сигналов. Различают четыре ее разновидности: амплитудно-импульсная, широтно-импульсная, фазо-импульсная и частотно-импульсная.

  - Амплитудная модуляция

При амплитудной модуляции огибающая несущего колебания меняется по закону изменения информационного сигнала, а частота и начальная фаза поддерживаются постоянными. Для амплитудно- модулированного сигнала общее выражение можно записать так:

SB4(t) = UAM(t)cos(wot + ф).	(4.1)

Простейшим случаем амплитудно-модулированного колебания является тональная модуляция, когда модулирующее колебание описывается зависимостью

Зинф!^) — иинф sin Qt, где Q — частота информационного сигнала.

Рис. 4.1. Амплитудно-модулированные колебания: a — модулирующее напряжение; б — модулированные колебания

При амплитудной модуляции (AM) амплитуда высокочастотных колебаний должна изменяться в соответствии с винф(£) (рис. 4.1,б), т. е. убывать при отрицательном полупериоде напряжения сигнала и возрастать при положительном:

Uam (t) = Uo + Uq sin Qt,

где Uam (t) — мгновенное значение амплитуды высокочастотных колебаний; U0 — амплитуда высокочастотных колебаний при отсутствии модуляции, Uq — максимальное отклонение амплитуды колебаний от значения.

Это выражение часто записывают в виде

Uam (t) = Uo 1 + ^ sin Qt Uo

Относительное изменение амплитуды высокочастотных колебаний называют коэффициентом (глубиной) модуляции:

Uq/Uo = Шам-	(4.2)

Его часто выражают в процентах: UQ/U0 ■ 100 % = шаМ %. Амплитуда колебаний имеет максимальное значение при sin Qt = 1:

Umax = (1 + wam)uo;	(4-3)

а минимальное значение при sin Qt = —1:

Umin = (1 шАМ)и0-	(4-4)

Из суммы равенств (4.2) и (4.3) получаем

U0 = 2(Umax + Umin)	(4-5)

а из разности

Umax Umin

mAM = —2U0— •

Из равенств (4.4) и (4.5) следует, что

Umax Umin

mAM = U + и ■ •

max	min

Коэффициент модуляции, таким образом, может меняться от 0, в случае если Umax и Umin совпадают, до 1 (mAM = 100 %), если амплитуда колебаний изменяется от Umin = 0 до Umax = 2U0.

При превышении коэффициентом модуляции значения 100 % возникает явление, называемое перемодуляцией, сопровождаемое искажениями передаваемого АМ-сигнала.

Уравнение высокочастотных колебаний, модулированных по амплитуде, можно записать в виде

sam(t) = Uo(1 + mAM sinQt) sin^ot,

где w0 — частота высокочастотных колебаний. В приведенном выражении фаза высокочастотного колебания не учитывается, поскольку является постоянной величиной.

Раскрыв скобки, получим

sam (t) — Uo sin &ot + UomAM sin Qt sin &ot^

SAM (t)

U0 sin w0t+

U0mAM

2

cos(w0 —Q)t

U0mAM

2

cos(w0 +Q)t (4^6)

Так как sin a sin в = 1/2[cos(a — в) — cos(a + в)], уравнение AM колебаний может быть представлено в виде

Следовательно, AM колебания представляют собой результат сложения трех высокочастотных колебаний. Наибольшей амплитудой обладают колебания с частотой ш0, которую принято называть несущей частотой. Две другие составляющие имеют одинаковые амплитуды, не превышающие половины амплитуды колебаний несущей частоты, и частоты, лежащие ниже и выше несущей частоты, называются соответственно нижней и верхней боковыми частотами (рис. 4.2).

Спектр АМ колебаний, таким образом, образуется тремя высокочастотными колебаниями с постоянными амплитудами (рис. 4.2). Ширина спектра при тональной модуляции гармонического сигнала составляет 2Q.

| “ад |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО |
| ш0_^тах | “(ГЦпш ®0 ®0+Цшп |  | ®0+Птах |
|  | 2^тах |  |  |

Рис. 4.2. Спектр АМ-колебания	Рис. 4.3. Спектр AM колебаний

с тональной модуляцией

Средняя мощность несущей АМ-сигнала (4.6) определяется как Рн = U02/2, мощность двух боковых составляющих Рбок = 2тдМ х xUq/8 = Рнт.дм/2. Суммарная мощность АМ-сигнала, таким образом, РдМ = Рн + Рбок = Рн(1 + тдм/2). Следовательно, мощность боковых сигналов, которые являются переносчиками необходимой нам информации, составляет лишь часть мощности несущей. Поэтому в ряде случаев используют амплитудную модуляцию без несущей. Такой вид АМ называют балансной амплитудной модуляцией или, сокращенно, БАМ.

Если информационный сигнал представляет собой не гармонический сигнал, а некоторое колебание иного рода, имеющее полосу рабочих частот в диапазоне [Qm;n, Qmax], при передаче модулированных колебаний происходит излучение колебаний целого спектра высоких частот, границы которого определяются максимальной верхней и минимальной нижней боковыми частотами ш0 + Qmax и ^0	^max (рис. 4.3).

Следовательно, при AM передатчик занимает полосу частот, ширина которой равна двум максимальным частотам модуляции. т. е. 2Qmax.

Когда говорят, что ведется передача на некоторой частоте, имеют в виду несущую частоту ш0.

Чтобы спектры АМ сигналов не перекрывали друг друга, работающие одновременно передатчики АМ-сигналов должны иметь рабочие частоты, отстоящие друг от друга по меньшей мере на 2Qmax. При этом также нужно, чтобы в пределах полосы частот передатчика и приемника не было слишком сильного затухания по краям. Аппаратура должна соответствовать такому условию для того, чтобы колебания боковых частот существенно не ослаблялись по сравнению с колебаниями несущей частоты.

Эффективность использования спектра АМ сигнала можно повысить, если передавать только одну боковую полосу (верхнюю или

a)	6)

Рис. 4.4. АМ-модуляторы

нижнюю). Это вполне оправданный шаг с учетом того, что обе боковые полосы несут одинаковую информацию.

Получить амплитудно-модулированные колебания можно при одновременном воздействии высоко- и низкочастотных колебаний на вход резонансного усилителя. При этом происходит их перемножение в нелинейном элементе, такой метод называют, в зависимости от того, какой нелинейный элемент используется, сеточным или базовым (рис. 4.4,а).

Другим способом генерации АМ-колебаний является изменение напряжения питания Епит резонансного усилителя под воздействием низкочастотного информационного сигнала. Поскольку выходной максимум выходного сигнала пропорционален Епит, добавляя или вычитая из него амплитуду информационного сигнала, добиваются осуществления амплитудной модуляции. В этом случае, в зависимости от типа нелинейного элемента, схему называют анодным или коллекторным модулятором (рис. 4.4,5).

  - Угловая модуляция

Переносчиком информации при амплитудной модуляции является форма огибающей, которая сильно подвержена влиянию различных помех. Этот недостаток можно устранить, если переносить информацию в виде полной фазы высокочастотного сигнала (4.1). Под полной фазой будем понимать величину, мгновенное значение которой выражается следующим образом:

'V(t) = wot + ф.

Постоянство амплитуды передаваемого сигнала позволяет срезать в приемном устройстве накладывающиеся на полезный сигнал помехи. Эту функцию берет на себя блок автоматической регулировки усиления (АРУ). В зависимости от модулируемого параметра полной фазы, различают две разновидности угловой модуляции: частотную модуляцию (ЧМ) и фазовую модуляцию (ФМ).

При ФМ фаза колебаний изменяется в зависимости от передаваемого информационного (модулирующего) сигнала:

ф(к) = u0t + Лф sin Qt + ф0,	(4.7)

где Лф — максимальное отклонение (девиация) фазы колебаний от значения w0t + ф0, называемое индексом модуляции. При этом индекс модуляции прямо пропорционален амплитуде модулирующего напряжения: Лф = kUQ где к — коэффициент пропорциональности. Уравнение ФМ колебаний имеет следующий вид:

u(t) = A0 sin(w0t + Лф sin Qt + ф0).

Рис. 4.5. Частотно-модулированные колебания

При ЧМ частота изменяется в соответствии с законом изменения передаваемого информационного сигнала:

w(t) = ш0 + Лш sin Qt,	(4.8)

где Лш — максимальное значение отклонения частоты от ее среднего значения, называемое девиацией частоты. При этом девиация частоты пропорциональна амплитуде модулирующего напряжения: Лш = kUQ. График изменения ЧМ колебаний во времени изображен на рис. 4.5.

Рассмотрим связь между ФМ и ЧМ сигналами. Как известно, частота и фаза колебаний связаны зависимостью ш = дф/dt, т. е. частота есть скорость изменения фазы колебаний. Фаза колебаний при ФМ изменяется по закону (4.7), т. е. образована тремя слагаемыми: изменяющейся с постоянной скоростью частотой высокочастотного сигнала ш0, изменяющейся по синусоидальному закону фазой гармонического информационного сигнала и постоянной составляющей ф0. Тогда угловая частота складывается из скоростей, с которыми изменяются все три составляющие фазы. При синусоидальных колебаниях u(t) = U0 sin ш0t мгновенная скорость их изменения определяется выражением dud)'t'1 = ш0и0 cosш^. Скорость изменения второй составляющей фазы равна QЛф cos Qt. Производная по времени третьей постоянной составляющей обращается в нуль, поэтому общая скорость изменения фазы, т. е. угловая частота

ш^) = ш0 + QЛф cos Qt полностью совпадает с (4.8).

Девиация частоты при ФМ

Aw = ОАф.

Поскольку Аф пропорциональна амплитуде модулирующего сигнала, то девиация частоты получается пропорциональной не только амплитуде, но и частоте, т. е. при ФМ верхние частоты создают большую девиацию частоты, чем нижние. Очевидно, что при ЧМ наблюдается обратная картина: индекс возникающей ФМ обратно пропорционален частоте модулирующего сигнала:

Аф = Aw/О,

т. е. более нижние частоты информационного сигнала создают более глубокую модуляцию, чем верхние. Все сказанное указывает на возможность преобразования одного вида колебаний в другой.

Спектр колебания угловой модуляции при модуляции гармоническим сигналом определяется выражением

u(t) = и0(Аф) sin w0t + их(Аф)^ш^0 + Q)t — sin(w0 — Q)t] +

+ U2 (Аф)^ш( wo + 2Q)t + sin(wo — 20)t] + ... +

+ Un (Аф)^т^0 + nO)t + ( — 1)” sin(w0 — nQ)t] + ....	(4.9)

Иными словами, в случае угловой модуляции возникает бесконечный спектр боковых частот.

Эта довольно неприятная ситуация, тем не менее не является непреодолимым барьером при разработке аппаратуры, использующей сигналы ЧМ или ФМ. Дело в том, что колебания всех боковых частот, номера которых больше индекса модуляции, выраженного в радианах, имеют амплитуды менее 10...15 % от амплитуды колебаний несущей частоты и содержат не более 1...2 % всей энергии. Поэтому практически с ними можно не считаться.

При индексе модуляции Аф ^ 1 колебания всех боковых частот с номером выше единицы оказываются столь слабыми, что можно считать их отсутствующими. В этом случае, как видно из выражения (4.9), практически в спектр входят несущая частота и две боковых, т. е. то же, что и при амплитудной модуляции. Такую частотную (или фазовую) модуляцию называют узкополосной.

Однако для повышения помехоустойчивости системы связи приходится использовать сигналы, у которых Аф ^ 1. Для них номер последней боковой частоты, которую требуется использовать,

n = Aw/Q.

В этом случае ширина спектра

(4.10)

2Awmax = 2пО = 2Aw.

Такой вид модуляции называют широкополосным, и, как можно видеть из (4.10), ширина используемого спектра для него равна удвоенной девиации частоты.

Поскольку при этом виде модуляции девиация частоты обычно во много раз превышает частоту модулирующего сигнала, ширина спектра получается большой. Последнее обстоятельство не позволяет использовать частотную модуляцию в диапазонах ДВ, СВ и КВ.

u(t)

Рис. 4.6. Модулятор сигналов УМ

Угловую модуляцию наиболее просто осуществляют следующим образом (рис. 4.6). Генератор формирует высокочастотный сигнал sB4(t). Колебательный контур его настроен таким образом, что имеет в отсутствие информационного сигнала резонансную частоту ^рез = ш0. По формуле Томсона ^рез = 1/VLC, где L и C — индуктивность катушки и емкость конденсатора, образующих колебательный контур соответственно.

Информационный сигнал изменяет емкость конденсатора С (например, при помощи подключенного параллельно С варикапа), а следовательно, и ^рез. В результате частота и фаза выходного сигнала u(t) изменяются пропорционально амплитуде модулирующего сигнала.

  - Импульсная модуляция

Импульсные разновидности модуляции используют в технике связи, где в ряде случаев она позволяет реализовать большую помехоустойчивость по сравнению с модуляцией гармонических сигналов.

В случае применения амплитудно-импульсной модуляции (АИМ) непрерывный низкочастотный сигнал s(t) заменяется последовательностью импульсов с высокой частотой следования sB4(t), амплитуда которых пропорциональна амплитуде информационного сигнала (рис. 4.7,в).

Интервал между импульсами может быть много больше длительности самих импульсов. Оставшиеся незанятыми промежутки времени часто используют для осуществления такой же импульсной передачи другого сигнала (или нескольких различных сигналов). Сигналы могут быть приняты раздельно, благодаря тому, что они передаются в разные моменты времени или, как говорят, разделены по времени. Таким образом, импульсная модуляция дает возможность проводить одновременно несколько независимых передач с помощью одного передающего устройства. Такой вид использования аппаратуры называют многоканальной связью.

Период и частота следования импульсов sB4(t) определяются теоремой отсчетов (теоремой Найквиста-Котельникова) 1/Т = fB4 ^

a)

б)

е)

г)

д)

е)

ж)

^ 2/в, где /в — наивысшая частота в спектре информационного сигнала. Спектр АИМ-сигнала определяется так же, как и спектр последовательности прямоугольных импульсов. Тогда, по аналогии со спектром прямоугольного импульса, ширина полосы частот, необходимой для передачи АИМ-сигнала, определяется по ширине первого лепестка огибающей и равна

А^аим ~ 1/г-	(4-И)

где т — длительность импульса последовательности sB4(t).

Как и в случае с АМ, поскольку информация передается в виде закона изменения амплитуды импульсной последовательности, такой метод модуляции наиболее подвержен действию помех. Исторически первым видом импульсной модуляции был предложен
ный в 1927 г. А.Н. Щукиным метод широтно-импульсной модуляции, ШИМ (рис. 4.7,г). При таком виде модуляции амплитуда импульсов остается неизменной, а длительность (ширина) импульса т меняется пропорционально амплитуде информационного сигнала. Как следует из (4.11), ширина спектра такого колебания определяется длительностью самого короткого импульса. Несмотря на такой недостаток, ШИМ имеет множество применений, как в технике связи, так и в технике усиления и генерации, а также в ряде прикладных задач, например в источниках питания импульсного типа.

Более рациональное использование полосы пропускания приемника достигается при фазоимпульсной модуляции (ФИМ). Другое ее название — позиционно-импульсная модуляция (ПИМ) (рис. 4.7, d). При осуществлении этого вида модуляции импульсы высокочастотной последовательности имеют одинаковую амплитуду и длительность, однако отстоят от начала периода на интервалы времени At, пропорциональные информационному сигналу. В технике связи такая модуляция несколько предпочтительнее ШИМ, поскольку дает более рациональное использование полосы пропускания приемного устройства.

По характеру использования передатчика к импульсной модуляции близок телеграфный режим работы. Шифрование текста с помощью азбуки Морзе и осуществление в соответствии с ней передачи явились первым исторически возникшим видом управления высокочастотными колебаниями в радиопередающих устройствах.

Сигналы импульсной модуляции при передаче по линиям связи могут быть подвергнуты вторичной модуляции гармоническим несущим сигналом. Эта «модуляция модуляции» в ряде случаев позволяет существенно снизить искажения сигналов при приеме, однако имеет и недостаток — более сложную аппаратуру модемов. В качестве иллюстрации такого метода на рис. 4.7 представлены диаграммы сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией после вторичной модуляции высокочастотным гармоническим сигналом по амплитуде (рис. 4.7,е). Такая модуляция обозначается АИМ-АМ. Другой пример — сигнал с позиционно импульсной модуляцией, вторично модулирующий высокочастотную гармоническую несущую по амплитуде, обозначаемый ПИМ-АМ (рис. 4.7,ж). Имеются и другие способы осуществления двойной модуляции.

  - Векторное представление сигналов

Используя известное тригонометрическое равенство, называемое теоремой Эйлера, введем комплексную запись синусоидальной несущей:

ej“ot = cos	+ j sin ш0Ь.	(4.12)

Мнимая часть Q (квадратурный компонент)

Ч

\

1_ Действительная часть

цЛво'Ь (синфазный компонент)

Рис. 4.8. Векторное представление синусоиды

При комплексной записи в компактной форме ejWQt указаны два важных компонента любой синусоидальной несущей волны, называемые взаимно ортогональными синфазной (действительной) и квадратурной (мнимой) составляющими.

Немодулированная несущая удобно представляется в полярной системе координат в виде единичного вектора, вращающегося против часовой стрелки с постоянной скоростью рад/с. При увеличении t (от t0 до ti) мы можем изобразить переменные во времени проекции вращающегося вектора на синфазной (I) и квадратурной (Q) осях. Тогда процесс модуляции несущей можно рассматривать как систематическое возмущение вращающегося вектора и его проекций (рис. 4.8).

Рассмотрим, например, несущую, амплитудно-модулированную синусоидой с единичной амплитудой и частотой Q (4.6). Переданный сигнал с учетом (4.12) примет следующий вид:

где Re{x} — действительная часть комплексной величины х. На рис. 4.9 показано, что вращающийся вектор ejUQt, представленный на рис. 4.8, возмущается двумя боковыми членами: ejat, вращающимся против часовой стрелки, и e-jat, вращающимся по часовой стрелке.

Боковые векторы вращаются намного медленнее, чем вектор несущей волны. В результате модулированный вращающийся вектор несущей волны растет и уменьшается согласно указаниям боковых полос, но частота его вращения остается постоянной; отсюда и название — амплитудная модуляция.

Еще один пример, иллюстрирующий полезность векторного представления, — частотная модуляция несущей синусоидой с частотой вращения рад/с. Аналитическое представление узкополосной

Рис. 4.10. Узкополосная частотная модуляция

частотной модуляции подобно представлению амплитудной модуляции и описывается выражением (4.9), применяя к которому преобразование (4.12), получим

s4M(t) — Re

Q

О

Рис. 4.9. Амплитудная модуляция

(4.13)

На рис. 4.10 показано, что, как и в предыдущем случае, вектор несущей волны возмущается двумя боковыми векторами. Но поскольку один из них, как указано в (4.13), имеет знак минус, симметрия боковых векторов, вращающихся по часовой стрелке и против нее, отличается от имеющейся в случае амплитудной модуляции.

При амплитудной модуляции симметрия приводит к увеличению и уменьшению вектора несущей волны со временем. В случае узкополосной частотной модуляции симметрия боковых векторов (на 90° отличающаяся от симметрии амплитудной модуляции) приводит к ускорению и замедлению вращения вектора согласно указаниям боковых полос, при этом амплитуда остается неизменной; отсюда название частотная модуляция.

  - Детектирование высокочастотных колебаний

Принятый модулированный сигнал необходимо преобразовать в исходный посредством демодуляции и детектирования. Для аналоговых сигналов в большинстве случаев эти термины можно считать синонимами. Как и всякое преобразование колебаний, детектирование возможно только при использовании нелинейного элемента.

Наиболее просто производится детектирование AM колебаний (рис. 4.11).

Детектор состоит из диода VD1, нагрузкой которого является простейший фильтр нижних частот, состоящий из конденсатора C и резистора R. Диод пропускает только положительные полупериоды
модулированного колебания. Полученный импульсный сигнал сглаживается RC-фильтром. Импульсы тока, проходя через резистор R, создают на нем падение напряжения, которое заряжает конденсатор. За промежуток времени между импульсами конденсатор успевает только частично разрядиться через резистор, вследствие чего в интервале между импульсами напряжение на резисторе не исчезает полностью. Каждый новый импульс подзаряжает конденсатор.

При детектировании ЧМ колебаний можно сначала превратить изменение мгновенной частоты в изменение тока высокочастотных колебаний, т. е. преобразовать ЧМ колебания в AM. Это достигается подачей ЧМ тока в цепь контура с собственной частотой f0K, расстроенного относительно средней частоты передатчика fcp (рис. 4.12). В этом случае изменение частоты передатчика в ту или другую сторону приводит к изменению амплитуды высокочастотных колебаний в контуре, причем ЧМ колебания преобразовываются в AM.

Рис. 4.11. Детектирование AM колебаний: a — процессы в цепи детектора; б — схема детектора

Рис. 4.12. Преобразование ЧМ
колебаний в AM с помощью рас-
строенного контура

Последние же могут быть продетектированы описанным выше способом. Этот метод имеет ограниченную применимость. Во-первых, предполагается, что участок резонансной характеристики колебательного контура представляет собой отрезок прямой, что на практике выполнить затруднительно. Во-вторых, для того чтобы правильно восстановить исходный сигнал, модулированное колебание должно иметь постоянную амплитуду огибающей. Однако наличие помех, накладывающихся на сигнал, препятствует такому положению вещей. Поэтому на входе детектора приходится ставить амплитудный ограничитель, который также вносит искажения в модулированный сигнал.

Поэтому на практике более распространены схемы частотных детекторов (частотных дискриминаторов), работающих по несколько иному принципу. На рис. 4.13,а изображена схема наиболее широко распространенного дискриминатора.

Частотно-модулированные колебания снимаются с первого контура, настроенного на среднюю (несущую) частоту сигнала; на нее же настроен второй контур. Оба контура связаны индуктивно и через емкость конденсатора связи Ссв. Индуктивность разделительного дросселя Lp выбирается настолько большой, что для токов высокой частоты его цепь оказывается практически разорванной.

Высокочастотное напряжение подводится к двум диодам, включенным по двухтактной схеме и нагруженным на ДС-фильтр, конденсаторы которого Ci и С2 представляют практически короткое замыкание для токов высокой частоты.

Из рассмотрения схемы на рис. 4.13 следует, что на диоде VD1 действует сумма двух высокочастотных напряжений: напряжения на первом контуре и напряжения на верхней (по схеме) половине катушки второго контура, т. е. Пд1 = UKi + U1, а на диоде VD2 — напряжение ид2 = UKl + U2. Поскольку напряжения имеют различные фазы, эти суммы следует рассматривать как векторные.

Если принимается только несущая частота, на которую настроены оба контура, фаза наведенной в контуре L2Ck2 ЭДС совпадает с фазой сигнала в контуре L1 Ск1. Для обоих диодов половины наведенного этим ЭДС напряжений складываются с напряжением UKl в противоположных фазах, следовательно, сумма падений напряжений от выпрямленных токов на нагрузке равна нулю.

Если в результате модуляции частота генерируемых колебаний увеличится или уменьшится, это приведет к нарушению условия резонанса токов в колебательном контуре. Такое положение приведет к возникновению разности амплитуд напряжения на диодах VD1 и VD2 и появлению на выходе напряжения ивых = 0.

Разность напряжений на диодах, а следовательно, и напряжение на выходе растет пропорционально отклонению мгновенной частоты от несущей. Это и позволяет преобразовать ЧМ колебания в низкочастотный сигнал.

Детектирование ФМ сигналов может быть произведено тем же способом, но в усилителе низкой частоты необходимо ввести частотную коррекцию (построить схему так, чтобы коэффициент усиления был обратно пропорционален частоте), без которой высокие частоты будут воспроизводиться с большей интенсивностью, чем низкие.

Детектирование АИМ и ШИМ сигналов осуществляется так же, как обычных AM сигналов. При детектировании колебаний с ФИМ последовательность продетектированных импульсов, следующих один за другим через различные промежутки времени, преобразуют в последовательность импульсов, промодулированных по ширине, и уже из них выделяют информационный сигнал.

  - Цифровая модуляция

В случае если информационный сигнал представляет собой последовательность дискретных отсчетов, применяется цифровой вид модуляции, именуемый также манипуляцией (shift keying). Наиболее распространенным примером является модуляция цифрового сигнала, организованного в виде последовательности двоичных нулей и единиц. В общем виде все виды манипуляции реализуются по одной схеме, представленной на рис. 4.14.

На вход мультиплексора поступают модулируемые сигналы, соответствующие передаче промодулированной «1» и промодулированно- го «0». Мультиплексор под управлением информационного сигнала выбирает, какой из сигналов, присутствующих на входах, передавать на выход системы. Следовательно, в каждый момент времени на выходе модулятора присутствует только один сигнал, соответствующий двоичному «0» или «1», присутствующих в этот момент времени в информационном сигнале.

Существует некоторая неоднозначность в том, как обозначать манипулированные сигналы. Например, запись вида ЧМ может означать как частотную модуляцию, так и частотную манипуляцию. Поэтому есть несколько способов обозначений, например ЧМн, ЦЧМ (цифровая частотная модуляция) и т. п. Далее, во избежание путаницы, будем обозначать цифровую модуляцию английской аббревиатурой SK (shift keying). Тогда частотно-манипулированные сигналы в дальнейшем будем записывать как FSK-сигналы и т. д.

Рассмотрим конкретные виды манипуляции.

■h(0

s0(t)

MUX

,уинф(0

Рис. 4.14. Моду-
лятор для сигналов
цифровой модуляции

Амплитудная манипуляция, ASK

Это одна из первых форм цифровой модуляции. Амплитудно- манипулированный сигнал можно представить следующим выражением:

SASK(t) = Ui(t) sin(^01 + фо), i = 1,..., M.

Здесь амплитудный член Ui(t) может принимать любое из M разрешенных значений, а частота ш0 и фаза ф0 колебания есть некоторые константы.

Вид ASK-сигнала при глубине модуляции 100 % (наиболее распространенный на практике случай) представлен на рис. 4.15,b, что соответствует случаю передачи двоичной единицы в виде сигнала с амплитудой Ui и двоичного нуля с амплитудой 0.

Спектр ASK-сигнала содержит несущую и две боковые полосы, каждая из которых повторяет спектр информационного сигнала.

В ряде случаев можно организовать передачу ASK-сигнала без несущей, что позволяет повысить энергетическую эффективность передачи, как и в случае с АМ-сигналами.

Демодуляцию ASK-сигналов можно осуществлять методами, аналогичными демодуляции АМ-сигналов. Однако сюда добавляется еще одна задача — детектирование полученного сигнала, т. е.

б)

| sask(0 | Амплитудный | ^инф(^) | Решающее | ^инф(0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | детектор |  | устройство |  |

т;

о)

t

t

в)

t

г)

Рис. 4.15. Виды сигналов с цифровой модуляцией

Рис. 4.16. Схема детектирования ASK-сигналов

определение, к какому из M возможных состояний относится амплитуда пришедшего импульса. Для этого блок амплитудного детектора должен дополняться решающим (называемым также пороговым) устройством. Последнее на каждом тактовом интервале T должно выносить решение о принадлежности продетектированного сигнала «(^(t) к одному из M возможных. Схема детектирования ASK сигнала изображена на рис. 4.16.

    - Фазовая манипуляция, PSK

PSK — одна из самых широко применяемых в современных цифровых сетях связи. Фазо-манипулированный сигнал можно представить следующим образом:

spskW = Um sin(wot + <fi(t)), i = 1,..., M.

fi(t)

2ni

i = 1, ...,M.

(4.14)

Фазовый член ^(t) может принимать M дискретных значений, определяемых как

| Um | Vт |
| --- | --- |
| ф2 = 180° | $ II О , О ' |

Рис. 4.17. Векторное представление BPSK-сигнала

Рис. 4.18. Векторная диаграмма QPSK- сигнала

Спектр сигнала PSK по существу не отличается от спектра сигнала ASK.

На рис. 4.15,г приведен пример двоичной, или бинарной (M = 2) фазовой манипуляции (Binary PSK, BPSK). В этом случае происходит резкий скачок фазы при переходе между символами информационного сигнала. При разности фаз, равной 180° (л), мы имеем дело с противоположными сигналами, здесь несущая в спектре исчезает, когда символы с различными значениями появляются с равной вероятностью.

PSK-сигнал можно представить как вектор в полярной системе координат: его длина соответствует амплитуде сигнала, а ориентация на плоскости — фазе. Случай BPSK проиллюстрирован на рис. 4.17.

Широкое распространение имеет также квадратурная фазовая манипуляция (Quadrature PSK, QPSK). В этом случае векторы ориентированы таким образом, что угол между сигналами набора всегда прямой. На плоскости получаем четыре вектора, концы которых размещены на равных расстояниях по окружности. При использовании четырех фаз в QPSK на символ приходится два бита, как показано на рис. 4.18. Сигналы QPSK позволяют увеличить скорость в два раза относительно BPSK при неизменной ширине спектра либо уменьшить полосу вдвое при неизменной скорости передачи.

Хотя QPSK можно считать квадратурной манипуляцией, ее проще рассматривать в виде двух независимых модулированных несущих, сдвинутых на 90°. При таком подходе чётные (нечётные) биты используются для модуляции синфазной составляющей I, а нечётные (чётные) — квадратурной составляющей несущей Q. Так как BPSK используется для обеих составляющих несущей, то они могут быть демодулированы независимо.

Большое распространение на практике получила также схема относительной фазовой манипуляции. В этом случае каждому ин
формационному биту ставится в соответствие не абсолютное значение фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения. То есть при детектировании k-й информационной посылки имеет значение не абсолютная фаза фк, а разность между ней и фазой предыдущей посылки Дф = фк — фк-\. Из-за постоянной необходимости вычисления такой разности относительная фазовая манипуляция называется также дифференциальной фазовой манипуляцией (Differential PSK, DPSK).

Наиболее распространены четырехфазная DPSK, или двукратная DPSK, основанная на передаче четырех сигналов, каждый из которых несет информацию о двух битах (дибите) исходной двоичной последовательности.

    - Частотная манипуляция, FSK

Итак, при осуществлении частотной манипуляции при передаче M дискретных сигналов модулированное колебание примет вид

sfsk(^) = Um sin(wjt + фг), i = 1,..., M.

При этом частота может принимать M возможных значений. Что касается фазы, то при резкой смене частоты происходит также и фазовый скачок. Если при этом сигнал на выходе модулятора подвергается фильтрации (а это обычно имеет место на практике), фильтр отреагирует на такой фазовый скачок не мгновенно, начнется переходный процесс, который приведет к образованию паразитной АМ (ПАМ). Поэтому на практике стараются применять частотную манипуляцию с непрерывной фазой или частотную манипуляцию с минимальным частотным сдвигом (Minimal Shift Keying, MSK). Пример такого сигнала для случая M = 2 представлен на рис. 4.15,в.

гональные сигналы в декартовой системе координат

Множество FSK-сигналов описывается в декартовой системе координат, где каждая ось представляет собой синусоиду некоторой частоты. Если все векторы взаимно перпендикулярны, они носят название ортогональных (рис. 4.19).

Применение ортогональных сигналов позволяет более полно использовать энергетический и спектральный запас передатчика, и, следовательно, обычно стремятся всячески обеспечить это условие.

Если принять длительность передачи одного информационного символа за Тс, то частоту FSK-сигнала можно описать следующим

выражением:

2ni

шi = ш о + -T~ ■

TC

При осуществлении MSK можно обеспечить ортогональность при сдвиге частот на

Дштт   д f		 1

2п _ fmin _ 2TC ■

Итак, скачок частоты при MSK, как следует из названия, выбирается наименьшим при обеспечении условия взаимной ортогональности сигналов. Отсутствие скачков фазы в системах с MSK- сигналами благоприятно сказывается также на амплитудном спектре, который становится узким и сосредотачивается вблизи частоты несущей.

    - Амплитудно-фазовая манипуляция, АРК

Амплитудно-фазовая манипуляция (Amplitude-phase keying, АРК) — это гибрид амплитудной и фазовой манипуляций. Следовательно, форму АРК-сигнала можно описать выражением

«арк(^) _ Ui(t) sin(uot + fi(t)), i _ 1, ■■■, M■

На рис. 4.20 приведен пример АРК-сигнала для случая M _ 8. Четыре показанных вектора имеют амплитуду U1, четыре — амплитуду U2. Векторы ориентированы таким образом, что угол между двумя ближайшими составляет 45°.

Возникает вопрос: в чем же разница между фазо-манипулиро- ванным сигналом с M _ 8 и АРК-сигналом? Отличие состоит в том, что АРК-сигнал в данном случае можно считать комбинацией двух QAM-сигналов, что дает преимущество перед PSK-сигналом по помехоустойчивости при приеме.

Рис. 4.20. Векторная и временная диаграмма АРК-сигнала

  - Контрольные вопросы

Как характеризуется глубина амплитудной модуляции?

Какова причина искажений, возникающих при перемодуляции?

Как выглядит спектр амплитудно-модулированного сигнала в случае тональной модуляции?

Чем отличаются сигналы балансной и однотональной АМ?

Как выглядит векторная диаграмма АМ-сигнала?

Каким образом осуществляется амплитудная модуляция?

В чем заключается сходство и различие сигналов с модуляцией частоты и фазы? Как связаны между собой частота, индекс и девиация частоты?

Каков спектральный состав ФМ и ЧМ сигналов?

Каким образом можно представить ЧМ сигнал в виде вектора?

Как осуществляется угловая модуляция?

Перечислите основные разновидности сигналов с импульсной модуляцией. Каков принцип работы диодного детектора АМ сигналов?

Каким образом осуществляется преобразование ЧМ сигнала в АМ колебание? На каком принципе основано действие частотного дискриминатора?

По какому принципу получают основные виды цифровой модуляции сигналов? В чем заключается отличие квадратурных методов модуляции?

Чем отличаются аналоговые и цифровые методы модуляции сигналов?

- Квантование сигналов

  - Способы квантования сигналов

Преобразование непрерывных сигналов в дискретные называют квантованием сигналов.

Необходимо различать квантование по времени и квантование по уровню. Для различения терминов принято операцию квантования по времени называть дискретизацией.

Дискретизация по времени заключается в замене непрерывного сигнала s(t) дискретным по времени сигналом sA(t), значения которого для фиксированных моментов времени t0,ti,t2, ■■■,tn совпадают соответственно с мгновенными значениями непрерывного сигнала (рис. 5.1,а и б).

Квантование (дискретизация) по уровню заключается в замене непрерывного множества значений сигнала s(t) множеством дискретных значений. При этом шкала возможных значений сигнала разбивается на определенное количество уровней и непрерывное значение сигнала заменяется ближайшим из этих уровней (рис. 5.1,в). Часто сигнал подвергается квантованию как по времени, так и по уровню.

  - Дискретизация по времени

При дискретизации по времени непрерывная по аргументу функция s(t), описывающая сигнал, преобразуется в функцию sA(t) дискретного аргумента. Такое преобразование может быть выполнено взятием отсчетов функции s(t) в определенные дискретные моменты времени t0, tl,t2, ...,tn. В результате функция s(t) заменяется совокупностью мгновенных значений s(t*), i = 0,1, 2,n.

Временной интервал Тд = tt — ti—l между двумя соседними фиксированными моментами времени, в которых задается дискретная функция, называется интервалом временной дискретизации (или просто дискретизации). Величина, обратная интервалу дискретизации,

f =J_

f д	ГТ1

Тд

называется частотой дискретизации.

По мгновенным значениям s можно восстановить исходную функцию с определенной точностью. Функцию, полученную в результате восстановления по отсчетам s называют воспроизводящей. Очевидно, с уменьшением интервала дискретизации ТД воспроизводящая функция будет с большей точностью отображать исходную функцию s(t). Однако уменьшение Тд приводит к увеличению времени занятости канала связи, требует использования каналов с большей пропускной способностью. Поэтому интервалы Тд нужно выбирать так, чтобы по отсчетным значениям s(tj) можно было бы с заданной точностью получить исходную функцию.

Дискретизация может быть равномерной и неравномерной.

При равномерной дискретизации функции s(t) интервал ТД постоянен. Его величина выбирается на основе априорных сведений о характеристиках сигнала. При неравномерной дискретизации интервал между отсчетами изменяется по случайному закону или с учетом изменения характеристик сигнала (адаптивная дискретизация). Адаптивная дискретизация реализуется несколько сложнее, чем равномерная, однако она позволяет значительно сократить число избыточных отсчетов и, следовательно, избыточную для потребителя информацию.

Известно несколько критериев выбора интервалов дискретизации. К таким критериям относятся частотный критерий В.А. Котельникова, корреляционный критерий Н.А. Железнова, критерий допустимого отклонения воспроизводящей функции от исходной и др.

  - Равномерная дискретизация

При равномерном законе дискретизации точки отсчетов ti функции s(t), отображающей исходный сигнал, равномерно размещены по оси t.

Электронный ключ

| s(0 |  |  | •*д(0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /д |  |
|  | Генератор импульсов |  |  |

Рис. 5.2. Устройство дискретизатора

На рис. 5.2 представлена упрощенная функциональная схема устройства, обеспечивающего равномерную дискретизацию сигналов.

Генератор импульсов вырабатывает управляющие сигналы, следующие с частотой /д, с которой необходимо квантовать входной сигнал s(t). Электронный ключ обеспечивает отсчеты мгновенных значений сигнала s(t) в моменты поступления управляющих сигналов генератора импульсов.

    - Частотный критерий Котельникова-Найквиста (теорема отсчетов)

Этот критерий выбора частоты квантования базируется на теореме Котельникова, которая формулируется следующим образом: если непрерывная функция s(t) удовлетворяет условиям Дирихле (ограничена, кусочно-непрерывна и имеет конечное число экстремумов) и ее спектр ограничен сверху некоторой частотой /в, то она полностью определяется последовательностью своих значений в точках, отстоящих на расстояние

друг от друга.

s(t)= £ s(kAt)

к= — то

sin[wB(t — kAt)j wB(t — kAt)	’

(5.1)

Аналитически теорема Котельникова выражается интерполяционным рядом

где At = п/шв = 1/(2/в).

Непосредственно из (5.1) следует, что непрерывная функция с ограниченным спектром может быть представлена в виде суммы бесконечно большого числа членов, каждый из которых является произведением функции вида (sin у)/у (функции отсчета) и коэффициента s(kAt), определяющего значение функции s(t) в моменты отсчета.

Функция отсчетов представлена графически на рис. 5.3,а, где введено обозначение т = t — kAt.

a)	б)

Рис. 5.3. Функция отсчетов

Эта функция в момент времени t = kAt достигает максимального значения и равна единице. В момент времени t = (k + i)At, где i = 1, 2, 3,..., функция отсчетов обращается в нуль.

Как известно, функция вида (sin швт)/швт представляет собой реакцию идеального фильтра нижних частот с граничной частотой шв на дельта-функцию.

Однако при практическом применении теоремы Котельникова возникает ряд принципиальных затруднений.

- Для точного восстановления исходной функции необходимо получить и просуммировать реакции фильтра на входные импульсы на всей оси времени от —ж до +ж или хотя бы достаточно большого количества импульсов до и после аппроксимируемого участка функции. Практически реализовать это невозможно.

- Функции отсчетов, генерируемые фильтром низких частот, должны иметь бесконечную протяженность во времени как для положительных, так и для отрицательных значений. Такие фильтры физически неосуществимы.

- Приходится иметь дело с сигналами, ограниченными во времени и обладающими, следовательно, бесконечно широким спектром, что противоречит основному условию теоремы Котельникова.

Однако на практике никогда не требуется идеально точного воспроизведения передаваемого сигнала.

Поэтому с целью использования теоремы Котельникова для квантования сигналов реальный спектр сигнала, простирающийся от нуля до бесконечности, условно ограничивают некоторым диапазоном частот от нуля до шв, в котором сосредоточена основная часть энергии спектра (рис. 5.3,5). Энергия отсекаемой части спектра сигнала характеризует погрешность, возникающую за счет ограничений спектра частотой шв. Эту погрешность можно оценить отношением энергии, содержащейся в отсекаемой части спектра, к общей энер
гии сигнала:

р^О	. р ТО

Yw =	\S(ju)\2 du/	\S(ju)\2 du.

J wb	J0

где

Dw

(X

max

1 1

- Xmin)2 ПТС

\S(ju)\2 du,

Wb

1

nTc

\S(ju)\2 du

Wb

Погрешность удобнее оценивать в приведенных значениях. Тогда дисперсия приведенной погрешности, возникающей в результате ограничения частотного спектра сигнала,

— средняя мощность отсекаемой части частотного спектра; Тс — длительность сигнала; Xmax, Xmin — предельные значения функции s(t), описывающей сигнал.

виде

Dw

Yw Pt

(Xmax - Xmin)2

(5.2)

Дисперсию приведенной погрешности удобнее представить в

где

1 г то	/Xmax

Pt = ^/ \S(ju)\2 du =/	s2u(X) ds

nTcd0	JXmn

— средняя мощность сигнала.

Выражение (5.2) по заданной величине Dw и при известных РТ, Xmax, Xmin и спектре функции s(t) позволяет определить частоту uc, ограничивающую спектр.

- Корреляционный критерий Железнова

В основе модели сигналов, предложенной Железновым, лежат следующие допущения:

- сигнал s(t) представляет собой недетерминированный стационарный или квазистационарный процесс;

- длительность сигнала Tc конечная;

- спектр сигнала сплошной и отличен от нуля на всей оси частот; интервал корреляции сигнала т0 ^ Тс;

- функция корреляции сигнала равна нулю вне интервала т0;

- мгновенная мощность сигнала ограничена и не может изменяться скачком.

Так как сигнал предполагается случайным, ограниченным по времени и обладающим неограниченным спектром, то модель сигнала Железнова значительно ближе к реальным сигналам, чем модель Котельникова.

Единственным ограничением в этой модели являются ограничения, накладываемые на функцию корреляции, так как предполагается, что K(s) = 0 при т > т0.

Железновым было доказано, что стационарный или квазистационарный сигнал с неограниченным спектром определяется со сколь угодно малой ошибкой последовательностью его мгновенных значений, следующих друг за другом через интервалы At, если At ^ т0, а длительность сигнала Тс ^ т0.

Для оценки погрешности, возникающей вследствие допущения, что вне интервала т0 функция корреляции равна нулю, можно воспользоваться выражением (4.14) для определения эффективной ширины спектра сигнала

Ашэфф

1Аш

S(ш) 3,ш.

nS (0)

2^шахт0

Тогда искомая погрешность может быть оценена отношением

- Критерий допустимого отклонения

Трудности практической реализации методов Котельникова и Железнова обусловливают необходимость использования в ряде случаев других методов выбора требуемой частоты дискретизации. В тех случаях, когда закон изменения непрерывной функции с определенной достоверностью известен, целесообразным может оказаться метод, основанный на замене исходной функции аппроксимирующей. В общем случае исходная функция аппроксимируется полиномом, кривая которого совпадает с кривой функции для заданных дискретных моментов времени. При этом интервалы дискретизации должны выбираться таким образом, чтобы в их пределах максимальная величина или среднеквадратическое значение отклонения аппроксимирующей функции от исходной не превышали допустимых значений.

На практике наиболее часто применяется кусочно-линейная или ступенчатая аппроксимация.

При кусочно-линейной аппроксимации полиномом первого порядка все точки кривой исходной функции, соответствующие отсчет- ным моментам времени, соединяются отрезками прямых (рис. 5.4).

Если придерживаться критерия наибольшего отклонения, то выбор частоты квантования нужно производить из условия, чтобы отклонение аппроксимирующей ломаной прямой от исходной функции на каждом из интервалов дискретизации не превосходило бы заданного значения.

Задача может быть решена с помощью интерполяционной формулы Ньютона, в соответствии с которой значение функции для любого момента времени внутри интервала At = ti+1 - ti определяется выражением

Рис. 5.4. Кусочно-линейная аппроксимация

ai =

s*(t) = s(ti) + ai [s (ti+1) — s(ti)j, где t - ti ti+1 ti

Погрешность аппроксимации S определяется остаточным членом L(t) интерполяционной формулы

В рассматриваемом случае остаточный член выражается следующим образом:

1 d2s(t) .

L(t)=2 dt2 (t - ti)(t - ti+i).

Очевидно, максимальное значение погрешности аппроксимации

2	1 (d2s(t)'

8

| S | max = |L(t)|max = ^

2

f d2s(t)\	=1 / d2s(t)\ A2

dt max 2 8 dt max

S = |L(t)| = s*(t) - s(t).

At

1

At.

Следовательно, задаваясь допустимой погрешностью аппроксимации Smax, можно определить интервал и частоту дискретизации:

При ступенчатой аппроксимации полиномом нулевого порядка о значении функции в любой момент времени t в интервале ti ^	^

L(t)

ds(t)

dt

(t - ti).

^ ti+1 судят по значению функции s(t), зафиксированной в точке ti. Остаточный член интерполяционной формулы определяется в этом случае выражением

Максимальное значение погрешности аппроксимации

|S|max = |L(t) |max =	^	At,

dt	max

s(t dt

At

|^| max

' ds(t) \

. dt ) ,

f

д

1

At'

откуда необходимые значения интервала и частоты дискретизации определятся выражениями:

Критерий наибольшего отклонения относится к детерминированному случаю, когда предполагается известным закон изменения исходной функции s(t). Так как реальные сигналы практически всегда имеют случайный характер, этот критерий страдает определенной неточностью. При случайном характере исходной функции целесообразно пользоваться критерием среднеквадратического отклонения.

Рассмотрим кусочно-линейную интерполяцию для случая квантования случайного стационарного эргодического процесса s(t). Аппроксимирующая функция для г-го интервала квантования имеет вид

s*(t) & s(ti) + aj[s(tj+i) - s(ti)j,

где ai = (t - ti)/At.

Текущее значение погрешности квантования в момент времени t

S(t) = s*(t) - s(ti +1) = ais(ti + 1) + (1 - ai)s(ti) - s(ti +1).

В настоящее время существует значительное число способов адаптивной дискретизации. Наиболее эффективными и простыми среди них являются способы, основанные на сравнении сигнала s(t) и аппроксимирующей функции, формируемой в процессе обработки сигнала.

Адаптивная дискретизация может быть реализована путем изменения типа и порядка аппроксимирующей функции при постоянном интервале дискретизации или путем изменения интервала дискретизации при неизменной аппроксимирующей функции. Практически наибольшее применение нашли способы с адаптацией по величине интервала дискретизации, использующие полиномы нулевого и первого порядка.

Сущность некоторых из этих способов состоит в следующем. При адаптивной дискретизации с использованием полиномов нулевого порядка производится сравнение текущего значения сигнала s(t) со значением предшествующей выборки s(ti) сигнала. Модуль разности As(t) = s(t) - s(ti) сравнивается с допустимым значением погрешности £max. Момент следующего отсчета ti+1 сигнала s(t) определяется выполнением условия

1 As(t) 1 = ^max'

y(t)

s(ti ) +

ds(t) dt t

t.

tji

Один из способов адаптивной дискретизации с использованием полиномов первого порядка заключается в том, что после очередного отсчета функции s(t) в момент времени ti формируется функция

Затем вычисляется разность As(t) = y(t)-s(ti) и момент следующего отсчета ti+1 определяется при выполнении условия |As(t)| = 5max.

- Равномерное квантование

Квантование сигнала по уровню осуществляется с помощью нелинейного элемента — квантователя (рис. 5.5,а), амплитудная характеристика которого определяется способом квантования.

На рис. 5.5,6 показана характеристика квантователя при квантовании способом замены случайной величины s(t) ближайшим меньшим дискретным значением. Характеристика на рис. 5.5,в соответствует способу квантования путем замены s(t) ближайшим меньшим или большим дискретным уровнем. В том случае, когда дискретные уровни не фиксированы относительно нулевого уровня s(t), характеристика квантователя может смещаться случайным образом относительно характеристики, представленной на рис. 5.5,bв вертикальном направлении в пределах от 0 до As.

Вследствие квантования функции по уровню появляются методические погрешности, так как действительное мгновенное значение функции заменяется дискретным значением. Эта погрешность, которая получила название погрешности квантования или шума квантования, имеет случайный характер. Абсолютное ее значение в каждый момент времени определяется разностью между квантованным значением sK(t) и действительным мгновенным значением s(t) функции

5к = sK(t) s(t).

Рис. 5.5. Равномерное квантование

При квантовании методом замены действительного мгновенного значения функции s(t) ближайшим меньшим дискретным значением

абсолютная погрешность квантования будет всегда отрицательной и находиться в диапазоне 0...—As.

Закон распределения этой погрешности зависит от закона распределения s(t).

Пусть функция s(t) подчиняется определенному закону распределения ш(э) (рис. 5.6). Разобьем диапазон изменения функ- Рис. 5.6. Распределение погрешностей ции s(t) на интервалы величиной As. Пусть Зк — случайное отклонение действительного значения функции s(t) от ближайшего меньшего дискретного значения погрешности квантования. Очевидно, вероятность появления ошибки Зк может быть определена как вероятность P(6к) попадания значения функции s(t) в участок Зк любого из интервалов квантования:

1 НАе + ёк

P(5к) =	ш(х) dx.

iAs

Дифференцируя обе части данного равенства по 6к, найдем дифференциальный закон распределения погрешности квантования

dP (4)

dS-к

n— 1

^к)	У \ iX(%As + 5к).

Умножив обе части равенства на As, получим

n—1

(5.3)

ш(dк)As	У \ &(iAs + Sк)As.

Правую часть последнего равенства можно рассматривать как приближенное выражение площади, заключенной между осью s и кривой w(s). Это приближение будет тем точнее, чем больше число участков квантования. Следовательно, в пределе при n ^ ж или As ^ 0, выражение (5.3) приводится к виду

,smax

ш(6к)As =	ш(х) dx.

о

Так как правая часть выражает вероятность нахождения функции s(t) в пределах от 0 до smax и, следовательно, равна единице, то плотность вероятностей распределения погрешностей квантования будет с достаточным приближением

ш(3к) = 1/As

Таким образом, можно полагать, что при достаточно большом 's числе уровней квантования погрешность квантования подчиняется закону распределения равной -А, О 5К -Л/2 О Д/2 бк вероятности, представленному на

<a(SK)

®(SK)

рис. 5.7,а.

деления вероятностей

но записать, что

Рис. 5.7. Равномерный закон распре-	В соответствии с рис. 5.7 мож-

I

ш(ёк) = { Дя ’	Д S Гк S 0;

1

s к

0,	Гк < -As или Гк > 0.

Математическое ожидание погрешности квантования

С°	д

т(3к) =	ёк^(ёк) d$K = —тг ■

As	2

Д.

Дисперсия погрешности квантования

Г0	Д2

D(<k) =	[6к — т(5к)]Ч^) 3,5к = Д-■

-As

При квантовании методом замены действительного мгновенного значения функции ближайшим меньшим или большим дискретным значением погрешность квантования также подчиняется закону распределения равной вероятности, но изменяется в пределах от —As/2 до +As/2 (рис. 5.7,5).

1	As s Г s As

*(« = I Д '	2 'к ' 2;

0'

As

As

Гк < —— или Гк > —.

22

Математическое ожидание погрешности квантования т(Гк) = 0. Дисперсия погрешности

В данном случае справедливо, что

At

г As/2

и(*к) d5к = Ц■

Б(5к) =	52М5к)

-As/2

- Неравномерное квантование

Неравномерное квантование может быть использовано в тех случаях, когда вероятность распределения значения функции s(t) по шкале уровней неодинакова. Основная цель такого квантования — уменьшение усредненной по параметру дисперсии погрешности квантования.

Идея неравномерного квантования состоит в том, что значения функции s(t), вероятность возникновения которых велика, передаются с меньшей погрешностью квантования, а маловероятные значения — с большей погрешностью квантования.

Для реализации такого квантования первичная функция подвергается нелинейному преобразованию y(s). Сущность нелинейного преобразования иллюстрируется рис. 5.8, где w(s) — кривая распределения плотности вероятностей значения функции s(t).

Рис. 5.8. Неравномерное квантование

Величина у квантуется равномерно. При этом приращения функций Ду и As связаны соотношением Ay = Asy'(s).

При большом числе уровней квантования такое соотношение справедливо и для погрешностей квантования, т. е.

Зук =	y'(s)-

Для дисперсий погрешностей получим

Бук = DSk [y'(s)j2.

D

Sk

w(s)

Dy

smax

min

[y,(s)];

ds

Dy

smin

^(s)

[y,(s)]2

dx.

Тогда усредненная по параметру дисперсия погрешности квантования функции s(t)

Здесь множитель Бук вынесен за знак интеграла, так как квантование функции y равномерное и дисперсия погрешности квантования постоянна в пределах всего диапазона изменения величин s и y.

Выигрыш в погрешности квантования оценивается отношением

B = БУк/DSk

- Контрольные вопросы

В чем сущность дискретизации непрерывного сигнала по времени и уровню? Какова цель квантования сигналов?

Сформулируйте критерий Котельникова. В чем заключается его фундаментальное значение для теории и техники передачи сообщений?

В чем заключаются трудности практической реализации критерия Котельникова?

Что такое функция отсчетов и каков ее вид?

Сформулируйте критерий Железнова и сопоставьте его с критерием Котель-

никова.

В чем сущность критерия наибольшего отклонения с кусочно-линейной аппроксимацией исходной функции?

В чем сущность критерия наибольшего отклонения со ступенчатой аппроксимацией исходной функции?

В чем состоит ограниченность практического использования критериев наибольшего отклонения?

В чем сущность критерия среднеквадратического отклонения?

В чем сущность адаптивной дискретизации, и с какой целью она используется?

Какие известны способы квантования сигналов?

Каков характер погрешностей квантования сигналов?

В чем сущность неравномерного квантования, и в каких случаях прибегают к этому виду квантования?

- Кодирование источника. Основы теории информации

Источники информации, как мы уже говорили, выдают некоторый набор информационных сообщений. В зависимости от того, является ли сообщение непрерывным или дискретным сигналом, различают аналоговые и цифровые источники. В современных системах цифровой связи для передачи и приема данные представляются в виде цифровых сигналов. Преобразование сообщений, полученных от источника, в цифровые сигналы, выполненное по некоторому эффективному правилу, носит название кодирования источника. Поскольку имеется два вида источников, рассмотрим свойства каждого из них в отдельности. Затем изучим методы кодирования, наиболее часто встречаемые в практических конструкциях.

В телекоммуникационных системах задействованы источники, которые изменяют свое состояние с течением времени. Их можно рассматривать как генераторы случайных процессов.

  - Дискретные источники информации

Дискретные источники могут генерировать последовательность символов X(к) в дискретные промежутки времени kT, где к = 1, 2, 3... — просто номера отсчетов. Совокупность этих символов образует алфавит источника (сообщения). Например, алфавит двоичного источника состоит из двух символов: двоичного 0 и 1. Число разных символов называют объемом алфавита L. В дальнейшем будем обозначать алфавит источника в виде множества X = [xi,x2, ...,xl}, состоящего из L элементов, каждый из которых соответствует одному символу из алфавита. Если к тому же известна вероятность появления любого *-го сообщения p(xj), то множество X принято называть дискретным ансамблем сообщений источника. Частным случаем (однако чрезвычайно полезным для анализа) является источник, вырабатывающий статистически независимые символы. Такой источник называют дискретным источником без памяти. Важным
его свойством является то, что совместная вероятность двух символов является просто произведением вероятностей соответствующих символов:

11

+ logL

1 (xi,xj ) = logl

I (xi) + I (xj ).

logl

p(xi,Xj) = p(xi | Xj)p(xj) = p(xi)p(xj).

Аналогичный вывод следует и для совместной вероятности любой последовательности длиной m:

m

p(xi, x2, ...., xm) = Pp(xi).

i=l

    - Количество информации и энтропия

Важным вопросом, определяющим работу любого источника, является количественная мера информации. Иными словами, обычно требуется знать, сколько информации производит источник. Чтобы иметь возможность оценивать эффективность любого кодирования, необходимо знать, сколько информации выдал источник и сколько ее «осталось» после кодирования. Однако сообщение несет полезную информацию лишь в том случае, когда имеется неопределенность относительно состояния источника сообщений. Если оно заранее известно, мы не получим никакой информации.

Рассмотрим общий случай, когда источник может передавать независимые и несовместные сообщения x1,x2, ...,xn с вероятностями p(x1), p(x2),..., p(xn) соответственно. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что чем меньше вероятность появления xi, тем большее количество информации оно несет. Мерой «неожиданности» xi можно считать величину, обратную вероятности его появления 1 /p(xi), однако более удобной по ряду причин является логарифмическая мера количества информации длину 8 двоичных символов, или битов (от англ. binary digit — двоичная единица). В этом случае важной характеристикой становится количество информации, которое несет в среднем один символ источника, называемое энтропией источника. Сам термин «энтропия» заимствован из термодинамики, где аналогичное выражение характеризует среднюю неопределенность состояния системы молекул вещества. Если вспомнить, что мы описываем дискретный источник как генератор случайного процесса X, энтропию можно представить как математическое ожидание количества информации:

L	L

H(X) = m[I(X)] =	P(xi)I(xi) = -^2P(xi) logLP(xi)-	(6.2)

i=1	i=1

Однако, в силу свойства аддитивности, можно определить количество информации, вырабатываемой источником, как

1 (X ) = X) P(xi ) loga

-^2 P(xi) loga P(xi )	(6'3)

1

°i}Lyjba / \	/ y^iJ^ba F\^i)

i=i	p(Xi)	i=i

Зависимости (6.2) и (6.3) определяют среднее на одно сообщение количество информации и энтропию. Можно заметить, что эти выражения идентичны. Однако энтропия H(X) и количество информации I(X) принципиально различны. H(X) есть характеристика источника сообщений и, если известна статистика сообщений, может быть вычислена априорно, т. е. до получения сообщения. I(X) определяется апостериорно, т. е. после приема сообщения. Значит, чем больше H(X), тем большее количество информации надо получить, чтобы полностью восстановить сообщение. Совпадение же (6.2) и (6.3) отражают лишь частный «рафинированный» случай, когда количество получаемой информации равно численно энтропии, которая имела место относительно источника сообщений.

В случае равной вероятности сообщений выражение (6.3) приводится к виду

I(X) = - log2 p(xi) = log2 n.

где n = 1/p(xi) — количество передаваемых сообщений. Такая мера количества информации была предложена в 1928 г. Р. Хартли.

В дальнейшем, имея в виду двоичные источники, основание логарифма 2 в выражениях будем опускать, т. е. встретив запись log x следует понимать ее как логарифм по основанию 2 числа x:

H(xi) = log ~Л7~ ) = - log P(xi).	(6.4)

P (xi)

Величину (6.4), характеризующую неопределенность отдельного (г-го) сообщения, принято называть частной энтропией.

Рассмотрим свойства энтропии H(X).

- Энтропия любого дискретного ансамбля есть величина неотрицательная: H(X) ^ 0. Равенство нулю возможно только в том случае, если мы имеем дело с полностью известным сообщением.

- Максимальное значение энтропии источника определяется только его алфавитом. Так, при объеме алфавита L максимальная энтропия определяется выражением

H(X) < Hmax = log L	(6.5)

при условии, что все символы источника взаимно независимы и равновероятны. В этом случае p(xi) = 1/L.

Рис. 6.1. Зависимость энтропии от вероятности появления символа источника

Рассмотрим в качестве примера двоичный источник (L = 2), вырабатывающий символы xi с вероятностью p(xi) = = p и x2 с вероятностью p(x2) = 1 — p = q. Энтропия такого источника определяется согласно (6.2)

H (p) = —p log p — (1 — p) log(1 — p).

График зависимости H(p) изображен на рис. 6.1.

Как можно видеть из рис. 6.1, максимальное значение энтропия принимает при p(xi) = 1/2, что отвечает условию (6.5).

На практике часто приходится решать задачи, связанные с обработкой апостериорной вероятности p(xi | yj) того, что при приеме сообщения yj из алфавита Y = {y1,y2, ...,ym} на самом деле было передано сообщение xi из алфавита X = {x1,x2, ...,xn}. Поскольку сообщение, поступающее на вход приемника, зависит от того, что передавал источник (с учетом влияния помех), можно рассматривать передатчик и приемник как два зависимых источника. Сообщения первого источника (передатчика) принимают значения x1,x2, ...,xn с вероятностями p(x1),p(x2), ...,p(xn), а сообщения второго источника (выхода приемника) принимают значения y1,y2,..., ym с вероятностями p(y1),p(y2), ...,p(ym). Совокупность таких сообщений называют сложными.

Совместную энтропию совокупности сообщений X и Y можно представить в виде

n m

H (X,Y) = — ^$3 p(xi,yj )log p(xi,yj),	(6.6)

i=1 j=1

где p(xi, yj) — вероятность совместного появления сообщений xi и yj.

Учитывая, что совместная вероятность может быть представлена в виде p(xi,yj) = p(xi)p(yj I xi), где p(yj | xi) — условная
вероятность сообщения yj при условии, что поступило сообщение Xi выражение (6.6) можно привести к виду

n m

H (X,Y ) = -££p( xi)p(yj I Xi)log[p(xi)P(yj | xi)] =

i=1j=1

n

m

= - £ P(Xi) log p(xi)Yl P(yj 1 Xi) -

i=1	j=1

nm

-£ P(xi )£ P(yj 1 xi) log P(yj 1 xi ) '

i=1	j=1

С учетом того, что

m

£p(y; 1 xi) = 1,

j=1

так как при наличии сообщения xi обязательно будет одно из сообщений ансамбля yj, выражение для совместной энтропии может быть преобразовано следующим образом;

n	n	m

H(X,Y) = -£p(xi)logp(xi) -£p(x0£p(yj 1 xi)logp(yj1 xi) =

i=1	i=1	j=1

(6.7)

h(X)+£p(xi)H(Y I xi),

i=1

где

H (Y 1 xi) = -£ p(yj 1 xi)log p(yj 1 xi)

j=1

— так называемая частная условная энтропия, выражающая энтропию сообщения Y при условии, что имело место сообщение xi. Второй член выражения (6.7) представляет собой усреднение H(Y I xi) по всем сообщениям x1, x2,xn и называется средней условной энтропией сообщения Y при условии поступления сообщения X:

nm

H (Y 1X) = -£ p(xi)H (Y 1 xi) = -££ p(xi)p(yj1 xi )x

j=1	i=1 j=1

nm

X logp(yj 1 xi) = -	p( xi,yj)logp(yj I xi).	(6.8)

i=1 j=1

При выводе (6.8) принималось во внимание свойство условной вероятности p(x,y) = p(x)p(y | x). Окончательно получим

H(X, Y)= H(X) + H(Y I X).

Основной смысл условной энтропии H(Y | X) состоит в том, что она показывает, какую энтропию дают сообщения Y, когда уже известна энтропия сообщений X.

Из очевидного равенства H(X,Y) = H(Y,X) получим

H(X, Y) = H(Y) + H(X I Y),

где

n m

H (X 1 Y) = ~YY P(xi,yj )log P(xi 1 yj ).	(6.9)

i=1 j=1

Таким образом, совместная энтропия двух сообщений равна сумме безусловной энтропии одного из сообщений и условной энтропии второго сообщения.

При некотором множестве сообщений X, Y, Z, ... совместная энтропия

H(X, Y, Z,...) = H(X) + H(Y, Z,... I X) = H(Y) + H(X, Z,... | Y) =
= H(Z) + H(X, Y,... I Z) = ...

Энтропия сложных сообщений обладает рядом важных свойств.

- Энтропия обладает свойством аддитивности. При статистически независимых сообщениях X и Y совместная энтропия равна сумме энтропий сообщений

H(X, Y) = H(X)+ H(Y).

Действительно, при статистически независимых сообщениях условная вероятность равна безусловной p(yj | xi) = p(yj), а совместная вероятность равна произведению вероятностей p(xi,yj) = = p(xi)p(yj). Тогда условная энтропия

nm

H (Y 1X) = ~YY p(xi)p(yj )log p(yj ^

i=1j=1

Произведя суммирование по i, с учетом равенства

n

p(xi) = 1,

i=1

получим

nm

H (Y 1X) = ~YY p(xi)p(yj )log p(yj) =

i=1 j=1

m

= ~Y p(yj )log p(yj) = H (Y).

j=1

Следовательно, при статистически независимых сообщениях условная энтропия событий равна безусловной.

- При полной статистической зависимости сообщений X и Y совместная энтропия равна безусловной энтропии одного из сообщений.

Действительно, полная статистическая зависимость соответствует случаю, когда условные вероятности p(yj | Xj) и p(xi | yj) равны нулю или единице. В этом случае p(yj | Xj)log(yj | Xi) = 0 и p(xi | yj) log(xi | yj) = 0 и, следовательно, условные энтропии H(Y | X) = 0 и H(X | Y) = 0. Тогда получим

H (X, Y) = H (X) = H (Y).

- Условная энтропия может изменяться в пределах

0 < H(Y | X) < H(Y).

Это свойство вытекает из условия неотрицательности энтропии, а также из свойства максимума энтропии при полной статистической независимости, когда условная энтропия становится равна безусловной энтропии.

- Для совместной энтропии справедливо соотношение

H(X | Y) = H(X)+ H(Y).

Это выражение следует непосредственно из предыдущего свойства энтропии.

С понятиями энтропии и количества информации связаны два важных свойства дискретных источников: производительность и избыточность. Рассмотрим каждое из них.

Производительность источника — характеристика, определяющая среднее количество информации, передаваемое источником за единицу времени. Поскольку количество информации в сообщении мы обозначаем H(X), а длительность передачи одного сообщения — T, можно записать

H (X) =

Измеряется производительность количеством двоичных единиц информации (битов) в секунду. Какова же максимально возможная производительность двоичного источника? Она должна определяться максимальным значением энтропии, которое было определено в выражении (6.5), откуда следует, что

T

T

HI	(V) = Hmax(X) = log L

max (X )

Для двоичного источника

Hg max (X )

log2 2
T

1

T'

Следовательно, увеличить производительность можно либо уменьшением длительности сообщений (что ограничивается полосой пропускания канала связи, так как чем двоичный импульс короче, тем шире его спектр), либо за счет применения большего количества уровней сигналов (т. е. перехода к недвоичным системам счисления).

г

H (X)

Hmax(X )

Hmax(X ) - H(X)

Hmax(X )

Другой важной характеристикой источника информации является его избыточность. Принято считать, что сообщение X обладает избыточностью, если энтропия (количество информации), содержащаяся в нем, меньше потенциально достижимого максимального значения Hmax(X). Это означает, что в таком сообщении каждый символ (например, буква) несет количество информации меньшее максимального. Такое положение дел может быть обусловлено двумя причинами: взаимозависимостью символов источника и неравномерной вероятностью их появления. Характеризовать избыточность принято коэффициентом избыточности г, определяемым следующим образом:

Наличие избыточности приводит к необходимости передачи сообщений, не несущих полезной информации для получателя. Что же это за «бесполезная» информация? Весьма распространенным примером могут быть проверочные символы при помехоустойчивом кодировании в системах передачи информации с исправлением ошибок. Большой избыточностью обладают также разговорные языки. Русский текст с объемом алфавита L = 32 имеет энтропию, как установлено в ходе экспериментов, H(x) = 1,5 бита. Значит, каждая буква сообщения переносит 1,5 бита информации при том, что предельно достижимое количество информации на одну букву Hmax(x) = log2 32 = 5 битов. Коэффициент избыточности для русского языка таким образом г =1 — 1,5/5 = 0,7, а значит, 70 % текста не несет полезной информации. Тогда, применяя специальное кодирование, производительность источника можно повысить в три раза.

    - Передача информации по каналу связи

Прежде чем говорить о кодировании символов источника, необходимо уделить внимание тому, что произойдет с информацией в процессе ее передачи по каналу связи. Этот вопрос вполне уместен, ведь трудно представить себе сколько-нибудь полезный источник,

*1	►л

*2 	► У 2

хг	*~Уъ

Рис. 6.2. Граф канала без помех

нала с помехами

xi х^ У i

-PObl**)

Рис. 6.4. Граф двоичного канала

работающий «для себя». Естественно, информация от источника сообщений должна быть доставлена получателю-адресату. А добирается до него сигнал именно по каналу связи. Итак, что может произойти на этом участке телекоммуникационной системы? Любой канал связи представляет собой источник помех, что приводит к возникновению ошибок в информационных сообщениях. Рассмотрим такой процесс с точки зрения теории информации.

Пусть источник вырабатывает символы , где к = 1,..., m. На выходе канала связи, там, где находится принимающая аппаратура, действуют символы yj, где j = 1, ...,n. В идеальном канале без помех m = n, что соответствует неискаженной передаче символов источника. Каналы принято описывать с помощью графов, как показано на рис. 6.2.

На практике под воздействием помехи может возникнуть ошибка, переводящая символ xk в некоторый символ у\. Поскольку такой процесс носит вероятностный характер, его принято описывать переходной вероятностью P(yi | xk), которую нужно понимать как вероятность того, что, если мы имеем на выходе канал связи, символ yi источник информации на самом деле передавал как символ xk. Очевидно, для случая канала без помех

P(yi I х^ = {0; k =

В общем случае канал с помехами описывается сложным графом, представленном на рис. 6.3.

Канал характеризуется матрицей переходных вероятностей. Рассмотрим его частный случай, тем не менее, имеющий наибольшее распространение на практике — двоичный канал связи. В таком канале могут передаваться символы двоичного нуля и двоичной единицы.

Поскольку реальные сигналы, их представляющие, не обязательно имеют именно такой вид (например, двоично-симметричные сигналы), будем обозначать их условными сообщениями xi и х2. Граф такого канала изображен на рис. 6.4.

Если символы xi и х2 взаимонезависимы и равновероятны, канал называется двоичным симметричным каналом. При этом вероятности возникновения символов P(xi) = P(х2) = 0,5. Рассмотрим условия возникновения ошибок в таком канале. Например, ошибка, при которой принимается символ y1, когда был передан х2, возникает только в том случае, если источник действительно передал х2, а вероятность такого события, как упоминалось выше, P(х2). Значит, такая ошибка может произойти с вероятностью P(х2)P(y1 | х2). Аналогично рассуждая, получим, что ошибка, при которой принимается символ y2, когда был передан х1, возникает с вероятностью P^)P(y2 I х1). Следовательно, вероятность возникновения ошибок в двоичном симметричном канале

Pош = P(Xl)P(y2	I х1) +	P(X2)P(y1	I	х2)	= 0,5[P(y2	|	х1) + P(y1	|	х2)].

При наличии помех канал в рамках теории информации описывается прежде всего переходными вероятностями, в то время как P(хi) есть априорная информация, обычно заранее известная.

Задача получателя информации заключается в том, чтобы, проанализировав каждый символ, пришедший по каналу связи от источника информации, сделать вывод, какой конкретно символ был передан. Это значит, что приемник не может «знать» точно, правильно ли он интерпретировал принятый сигнал, а потому предположение приемника и сам сигнал от источника не могут быть описаны одной и той же вероятностью. Так, если приемник на основе полученного yi сделал предположение о том, что был передан хи с вероятностью P(хи I yi), это не значит, что был передан хи непременно, т. е.

P(хи | yi) = P(хи).

Следовательно, символ yi дал какое-то количество информации о хи. Эта величина, связанная с изменением указанных вероятностей, называется частным количеством информации и описывается выражением

I(хи,yi) = log PP^yi) =loSP(хи | yi) - logP(хи).	(6.10)

Из (6.10) следует ряд полезных свойств.

log

P(xk | yi)P(yi) ,g P (хи )P(yi)

I (У1,хн ).

Свойство взаимности: I(хи,yi) = I(уцхи). Воспользовавшись известным тождеством из теории вероятностей P(у | x)P(х) = = P(х | y)P(y), получим

P (xi  УЗ)

P (xi)

log P (xi). (6.12)

^2p (xmyj)

j=1

Частное количество информации может быть больше, меньше или равно нулю.

I(xk,yi) > 0 в случае, если P(xk | yi) > P(xk). Это значит, что знание yi увеличивает информацию о xk.

I(xk,yi) = 0 в случае, если P(xk | yl) = P(xk). Следовательно, при приеме yi информация о xk не изменилась.

I(xk, yi) < 0 в случае, если P(xk | yi) < P(xk). При этом прием yi ведет к уменьшению наших сведений о xk.

Как следует из названия, выражение (6.10) описывает частные случаи, возникающие при передаче конкретных символов. При описании канала в целом вместо (6.10) вводят понятие полного количества информации, или полной информации, которое представляет собой математическое ожидание частного количества информации:

m n

I (X,Y) =EE I (xi, Уз )P (xi,yj )■	(6.11)

i=1 j=1

Полное количество информации показывает, какое количество информации в среднем несет один принятый символ о переданном сообщении.

Величина I(X,Y) обладает следующими свойствами.

- Свойство взаимности: I(X,Y) = I(Y,X) говорит о том, что количество информации, которое дает принятое сообщение о переданном и переданное о принятом, совпадает.

- Свойство неотрицательности: I(X,Y) ^ 0 говорит о том, что после получения сигнала информация о переданном сообщении она может уменьшится.

- Свойство аддитивности заключается в том, что если источник создает n независимых символов, то количество информации о сообщении будет равно nI(X,Y).

Итак, все предварительные выводы сделаны, и можно рассмотреть канал связи как объект теории информации. Для этого нам придется связать понятия полного количества информации и энтропии. Подставим (6.10) в (6.11), получим

происходит суммирование всех возможных у, что позволяет записать

П

J2P (xi,yj) = P (xi)-

j=i

Тогда

m n	m

I (A,Y ) =	P(xi,yj ) log P(xi I yj )	У ' P(xi) log P(xi) • (6.13)

i=1j=1	i=1

Первое слагаемое с точностью до знака совпадает с выражением для условной энтропии (6.9), второе совпадает с данным в (6.2) определением энтропии сообщения A. Тогда (6.13) можно переписать в виде

I (A, Y) = -H (A I Y) + H (A).	(6.14)

Вспоминая свойство симметрии, можно несколько изменить (6.14), тогда окончательная формула примет вид

I (A, Y) = H (A) - H (A I Y) = H (Y) - H (Y | A).	(6.15)

ЩХ\¥)	H(Y\X)

Рис. 6.5. Информационная модель канала связи

Это очень важное выражение в теории информации, так как оно позволяет описать процедуру передачи информации от источника к получателю с учетом влияния канала связи на сигнал. Обычно в рамках такого представления используют модель канала, называемую «трубой» (рис. 6.5). Согласно этой модели процесс передачи информации по каналу связи представляется в виде следующих информационных потоков:

H(A) — количество информации, которое в среднем переносит один символ источника, иными словами, это и есть информация на выходе передатчика.

H(Y) — количество принятой информации. Обратите внимание, что нигде не говорится о составе информации. На входе приемника, как известно, действует смесь из сигнала и помехи, и именно это сообщение подразумевается под Y. Следовательно, H(Y) несет информацию о полезном сигнале и помехах в канале.

H(A I Y) — количество информации о сообщении A при условии приема сообщения Y. Следовательно, это то количество информации, которого не хватает для точного восстановления A при приеме Y. Неопределенность характеризует количество информации, которое теряется в канале связи. Однако это место замещается величиной H(Y I A) — количество информации, которое дает о принятом
сигнале знание переданного сообщения. Отличие между переданным и принятым сигналами заключается в помехе, которая возникает в процессе передачи. Следовательно, H(Y | X) — количество информации о помехе, или энтропия помехи.

Последняя величина I(X, Y) есть полезная информация, передаваемая в канале. С ней связаны две очень важные характеристики, относящиеся к каналу связи и всей системе передачи информации в целом: скорость передачи информации и пропускная способность.

R

I(X, Y)
T

(6.16)

Скорость передачи информации — это количество информации, передаваемой в единицу времени:

Здесь T — длительность сообщения, содержащего информацию I(X,Y). Обычно R измеряют в бит/с.

Пропускная способность — канала это максимальное достижимое значение скорости передачи данных, т. е. можно записать

(6.17)

C = max R.

C также измеряется в бит/с.

В случае, когда источник является двоичным, по каналу связи передаются два символа: двоичные 0 и 1. Для двоичного симметричного канала также справедливо равенство P(xjJ = P(x2) = 0,5, т. е. вероятности появления символов двоичных 0 и 1 одинаковы. Также равны и вероятности неправильных переходов, т. е.

к = l; k = l.

P (yi1 xk ) = ( 1 p I Р,

Как следует из графа на рис. 6.4 и выражения (6.12),

2 2	2

1 <X,Y ) = ЕЕ P(xi,yj)logP(xi I yj)	P(xi)logP(xi) =

i=ij=i	i=i

= H(X) - H(X I Y).	(6.18)

Как уже ранее обсуждалось,

(6.19)

Подставим (6.18) и (6.19) в выражение (6.17), определяющее пропускную способность канала, тогда можно записать

2

C = max

Р logp + (1 - p) log(1 - p) - 2

42)

1

T

P(xi,yi) = P(x2, У2) = P(yi | xi)P(xi) = 0,5(1 - p); P(x2,yi) = P(xi, y2) = P(yi | x2)P(x2) = 0,5p.

= max[p logp + (1 - p) log(1 - p) + 1] T.

Построим зависимость пропускной способности двоичного канала от параметра p (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Пропускная способность двоичного канала

Из рисунка видно, что при увеличении p от 0 до 0,5 пропускная способность канала связи падает до 0. Это объясняется тем, что при таких условиях на выходе канала происходит появление последовательности символов, совершенно не зависящей от переданных. Такое явление называют обрывом канала. С ростом p от 0,5 до 1 пропускная способность вновь возрастает, однако практического значения этот участок не имеет. Можно представить его как пропускную способность некоторого фантастического канала, где принятые символы в обязательном порядке инвертируются.

  - Оптимальное кодирование двоичного источника

Сначала рассмотрим схему блочного кодирования, которая сопоставляет уникальный ряд из R двоичных символов с каждым символом источника. Поскольку имеется L возможных символов источника, то число двоичных символов кодера на один символ источника при уникальном кодировании

R = log L,

когда L равно целой степени основания 2, и

R = [log L] + l,

когда L не равно целой степени основания 2. Здесь [х] означает наибольшее целое, меньшее, чем х.

R будем называть скоростью кодирования. Она определяет число символов кодера на один символ источника.

Поскольку H(X) ^ log L, то R ^ H(X).

Эффективность кодирования для дискретного источника определяется отношением H(X )/R. Если L равно степени числа 2 и символы источника равновероятны, то R = H(X).

Следовательно, код фиксированной длины с R двоичными символами на символ источника в данном случае обеспечивает стопроцентную эффективность. Однако, если L не равно степени 2, но
символы источника всё ещё равновероятны, R отличается от H(X) самое большее на один бит на символ, эффективность такой схемы кодирования высока. С другой стороны, если L мало, эффективность кода с фиксированной длиной можно увеличить кодированием последовательности из J символов источника за время JT. Чтобы выполнить такое кодирование, мы должны выбрать LJ уникальных кодовых слов. Используя кодовую последовательность из N двоичных символов, мы можем образовать 2N возможных кодовых слов. Число N должно быть выбрано так, чтобы N ^ J log L.

Следовательно, требуется минимальное целое значение для N, равное

N = [J log L] + 1.

Теперь среднее число символов кода на символ источника R = = N/J, и, таким образом, эффективность кодирования сокращается примерно в J раз по сравнению с посимвольным кодированием, описанным выше. Взяв J достаточно большим, можно сделать эффективность процедуры кодирования, измеренную отношением JH(X)/N, как угодно близкой к единице. Методы кодирования, описанные выше, не приводят к искажениям, так как кодирование символов источника или блоков таких символов в кодовые слова выполняется однозначно (уникально). Такие типы кодов названы бесшумными.

Теперь предположим, что мы пытаемся уменьшить скорость кодирования R смягчением условия однозначности процесса кодирования. Например, предположим, что только доля LJ блоков символов источника кодируется однозначно. Конкретно, выберем 2N наиболее вероятных J-символьных блоков и будем кодировать каждый из них однозначно, в то время как оставшиеся LJ — (2N — l) блоков длины J будем представлять одним оставшимся кодовым словом. Эта процедура кодирования вызовет ошибку кодирования каждый раз, когда источник выдаст такой маловероятный блок. Пусть Ре означает вероятность такой ошибки. Отталкиваясь от этой процедуры кодирования, Шеннон (1948) доказал следующую теорему кодирования источника.

Теорема кодирования в канале без помех

Пусть X — это ансамбль символов двоичного источника с конечной энтропией H(X). Блоки из J символов источника кодируются в двоичные кодовые слова длиной N. Для любого е > 0 вероятность Ре ошибки декодирования можно сделать сколь угодно малой, если

R = N/J > H(X) + е

Таблица 6.1

Пример кодирования в канале без помех

| Символ | P (ak) | Код I | Код II | Код III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| a2 | 1/4 | 00 | 10 | 01 |
| аз | 1/8 | 01 | 110 | 011 |
| а4 | 1/8 | 10 | 111 | 111 |

и J достаточно велико. Наоборот, если

R < H(X) + £,

тогда Ре сколь угодно близка к 1 при достаточно больших J.

Исходя из этой теоремы, мы видим, что среднее число битов на символ источника, требуемое для кодирования источника с произвольно малой вероятностью ошибки декодирования, ограничено снизу энтропией источника H(X). С другой стороны, если R < H(X), вероятность ошибки декодирования приближается к 100 %, если J произвольно увеличивать.

Если символы источника неравновероятны, более эффективный метод кодирования сводится к использованию кодовых слов переменной длины. Примером такого кодирования является код Морзе. В коде Морзе символам, возникающим более часто, сопоставляются более короткие кодовые слова, а символам, возникающим менее часто, сопоставляют более длинные кодовые слова. Следуя этой общей идее, мы можем учесть вероятности различных символов источника при выборе кодовых слов. Проблема в том, чтобы предложить метод выбора кодовых слов для символов источника. Этот метод кодирования назван энтропийным кодированием.

Для примера предположим, что выходные символы источника ai, a2, a3, 04 с соответствующими вероятностями Р(ai) = 1/2, Р(a2) = 1/4, Р(о3) = Р(a4) = 1/8 кодируются так, как показано в табл. 6.1.

Код I имеет переменную длину и имеет принципиальный недостаток. Чтобы увидеть этот недостаток, предположим, что мы приняли последовательность 001001... Ясно, что 00 декодируется как a2. Однако последующие четыре бита декодируются неоднозначно. Они могут декодироваться или как a4a3, или как aia2ai. Возможно неоднозначность может быть разрешена ожиданием последующих битов, но такое декодирование крайне нежелательно. Мы должны рассмотреть только коды, которые допускают немедленное декодирование, т. е. без задержки в декодере. Код II в табл. 6.1 обеспечивает однозначное и немедленное декодирование. Удобно представлять кодовые слова этого кода графически в виде ветвей дерева, как показано на

#2	a3	d\	#2	аъ

Рис. 6.7. Кодовое дерево для кода II Рис. 6.8. Кодовое дерево для кода III

рис. 6.7. Видно, что 0 указывает на окончание кодового слова в первых трех кодовых словах. Эта характеристика вместе с тем обстоятельством, что ни одно кодовое слово не содержит более трех двоичных символов, делает этот код немедленно декодируемым. Заметим, что ни одно кодовое слово этого кода не является префиксом (началом) другого кодового слова.

В общем, префиксное условие кода требует, чтобы для данного кодового слова Ск длины к с элементами (b1,b2, ■■■,bk) не существовало других кодовых слов длиной l < к с элементами (b1,b2, ■■■,bi) для 1 < l < к — 1.

Другими словами, нет кодовых слов длины l < к, которые совпадают с первыми l двоичными символами другого кодового слова длины к > l. Это свойство делает кодовые слова немедленно декодируемыми.

Код III из табл. 6.1 имеет кодовое дерево, показанное на рис. 6.8. Видим, что в этом случае имеет место однозначное декодирование, однако требующее задержки. Ясно, что этот код не удовлетворяет префиксному условию.

Наша главная цель — создать систематическую процедуру для конструирования однозначных декодирующих кодов переменной длины, эффективных в том смысле, что среднее число битов на один символ источника, определяемое соотношением

L

R	nk P (ак),

к=1

было бы минимальным. Условие существования кода переменной длины, которое удовлетворяет префиксному условию, дается неравенством Крафта: необходимым и достаточным условием существования двоичного кода с кодовыми символами длины n1 ^ n2 ^ ■■■ ^ ^ nL, удовлетворяющего условию префиксности, является

£ 2-fc < 1 к = 1

Тем не менее, в реально существующем канале непременно имеются помехи, действие которых приводит к тому, что энтропия сообщений на выходе канала с помехами превосходит энтропию источника информации (см. (6.1)). Возникает вопрос: нельзя ли создать такую систему кодирования, которая бы позволяла использовать появившуюся дополнительную информацию для восстановления утерянной в канале информации, а следовательно, об истинном состоянии источника? Ответ на такой вопрос дается в основной теореме теории информации, сформулированной также К. Шенноном. Он показал, что потенциальные возможности передачи информации по каналу с помехами связаны с пропускной способностью канала.

Если обозначить производительность источника сообщений Hg(X), пропускную способность канала C, а под кодированием подразумевать преобразование сообщения в сигнал, то можно сформулировать следующее.

Теорема кодирования в канале с помехами

Если производительность источника меньше пропускной способности канала

нд (х) < с,

то существует способ кодирования и декодирования, при котором вероятность ошибочного декодирования может быть сделана сколь угодно малой, если же Н'д (X) > C, то таких способов не существует.

Теорема изменила существовавшие в то время представления о методах управления помехоустойчивостью кодов. До того момента считалось, что основной путь повышения помехоустойчивости заключается в снижении скорости передачи данных. Простой тому пример — коды с повторениями, в которых передаваемый элемент должен был повторяться при передаче несколько раз подряд. При этом решение выносилось по большинству результатов приема.

В ходе доказательства теоремы Шеннон показал, что вероятность ошибки не может быть меньше, чем

Рош = exp[-P(C - нд(X))].

Из этого выражения следует, что уменьшить вероятность ошибки можно за счет увеличения длины кода (а следовательно, времени передачи T) либо увеличения разности C — Hg (X), т. е. недоиспользования пропускной способности. Элементы кода, соответствующие этой разности, информации не несут, а являются проверочными элементами кода. Следствием также является замедление передачи данных, ведь для посылки проверочных блоков (являющихся по сути избыточными элементами) также требуется время, отнимаемое от передачи информационных символов.

  - Алгоритмы кодирования дискретных источников

    - Алгоритм кодирования Хаффмена

Хаффмен (1952) разработал алгоритм кодирования переменной длины, основанный на знании априорных вероятностей символов P(xi), i = 1, 2,	Этот алгоритм оптимален в том смысле, что

среднее число двоичных символов, требуемых для представления исходных символов, минимально. Проиллюстрируем этот алгоритм кодирования. Рассмотрим дискретный источник с семью возможными символами xi,x2, ...,Х7, с априорными вероятностями, указанными в табл. 6.2.

| 1 |  |  |  | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0,35 |
|  | 0 |  | 0,15 |  |
| 0 |  | 0,05 | 1 |  |
|  | 0,01 | 1 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |

0,35

0,30

0,20

0,10

0,04

0

0

1

Рис. 6.9. Пример кодирования дискретного источника кодом переменной длины

Мы упорядочили символы источника в порядке убывания вероятностей, т.е. P(x1) > P(x2) > ... > P(x7). Процесс кодирования начинаем с двух наименее вероятных символов x6 и x7.

Эти два символа объединяем, как показано на рис. 6.9, причем верхнему ветвлению присваиваем «0», а нижнему «1».

’ 1

Вероятности этих двух ветвей складываются, и общему узлу присваивается суммарная вероятность, равная в данном случае 0,01. Теперь мы имеем исходные символы x1,x2, ...,x5 плюс новый символ. Обозначим его x/6, полученный объединением x6 и x7. На следующем шаге снова объединяются два наименее вероятных символа из набора x1,x2,x3,x4,x5,x6. Это x5 и x6, которые имеют объединенную вероятность 0,05. Переходу от x5 присваиваем «0», а переходу от x'6 — «1». Эта процедура продолжается, пока мы не исчерпаем все возможные символы источника. Результат — кодовое дерево с ветвями, которые содержат требуемые кодовые слова.

Таблица 6.2

Пример кодирования с помощью алгоритма Хаффмена

| Символ | Вероятность | Собственная информация | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | 0,35 | 1,5146 | 00 |
| Х2 | 0,30 | 1,7370 | 01 |
| Х3 | 0,20 | 2,3219 | 10 |
| Х4 | 0,10 | 3,3219 | 110 |
| Х5 | 0,04 | 4,6439 | 1110 |
| Х6 | 0,005 | 7,6439 | 11110 |
| Х7 | 0,005 | 7,6439 | 11111 |

Результирующие кодовые слова приведены на рис. 6.9. Среднее число двоичных элементов на символ этого кода R = 2,21 бит/символ. Энтропия источника — 2,11 бит/символ.

Заметим, что полученный код не единственно возможный. Вместо посимвольного кодирования более эффективной является процедура, основанная на кодировании блоков из J символов одновременно.

    - Алгоритм кодирования Шеннона-Фано

Учет статистики сообщений на основании теоремы Шеннона позволяет строить код, в котором часто встречающимся сообщением присваиваются более короткие кодовые комбинации, а редко встречающимся — более длинные.

Методы построения таких кодов впервые предложили одновременно в 1948-1949 годах Р. Фано и К. Шеннон, поэтому код назвали кодом Шеннона-Фано.

Аналогично предыдущему примеру сообщения здесь записываются в таблицу в порядке убывания вероятности их появления. Далее производится деление всего алфавита на группы (верхнюю и нижнюю) так, чтобы суммы вероятности в каждой из групп были бы по возможности одинаковыми. При этом для каждого символа источника записывается первый символ кодового слова: 1 для верхней группы и 0 для всех символов источника из нижней группы. Затем каждая группа, в свою очередь, делится на две равновероятные подгруппы и процесс повторяется. При этом стремятся, чтобы содержащееся в каждом символе количество информации было наибольшее.

В качестве примера построения рассмотрим источник, вырабатывающий шесть символов x\,x2, ....,x6 с вероятностями, указанными в табл. 6.3.

Записываем в таблице сообщение в порядке убывания. Первой группе присваиваем значение «0», а второй — «1». Процесс повторяем, пока в каждой группе не останется по одному символу источника.

Таблица 6.3

Пример кодирования с помощью алгоритма Шеннона-Фано

| Символ | Вероятность | Деление на группы |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х1 | 0,4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Х2 | 0,2 |  |  | 0 | 0 |  | 10 |
| Х3 | 0,2 |  |  |  |  | 0 | 110 |
| Х4 | 0,1 | 1 | 1 |  |  |  | 1110 |
| Х5 | 0,05 |  |  | 1 | 1 |  | 11110 |
| Х6 | 0,05 |  |  |  |  | 1 | 11111 |

Среднее количество символов на одно сообщение для рассматриваемого набора сообщений составляет 2,3. Энтропия — 2,22 бита на символ.

Если же использовать простой двоичный код, то необходимое число символов n = 3.

    - Алгоритм Лемпела-Зива

В отличие от алгоритма кодирования Хаффмена алгоритм кодирования Лемпела-3ива разработан так, чтобы быть независимым от статистики источника. Следовательно, алгоритм Лемпела-Зива принадлежит классу универсальных алгоритмов. Это алгоритм переменно-фиксированной длины, а кодирование выполняется так, как описано ниже.

Здесь последовательность с выхода дискретного источника делится на блоки переменной длины, которые называются фразами. Каждая новая фраза представляет собой последовательность символов источника, отличающуюся от некоторой предыдущей фразы в последнем символе. Фразы перечислены в словаре, который сохраняет расположение существующих фраз. При кодировании новой фразы мы просто определяем адрес существующей фразы в словаре и добавляем в конец новый символ.

Как пример рассмотрим бинарную последовательность

10101101001001110101000011001110101100011011.

Деление последовательности, как описано выше, производит следующие фразы:

1, 0,10,11, 01, 00,100,111,010,1000,011, 001,110,101,10001,1011.

Мы видим, что каждая фраза в последовательности — соединение одной из предыдущих фраз с новым выходным символом источника. Для кодирования фразы мы конструируем словарь, как показано в табл. 6.4.

Ячейки словаря пронумерованы последовательно, начиная с 1 и в данном случае до 16, что является числом фраз в последовательности. Различные фразы, соответствующие каждой ячейке, также перечислены, как показано в табл. 6.4. Кодовые слова конструируются соединением двух частей. Первая часть представляет собой номер ячейки словаря (в двоичной форме) предыдущей фразы, которая соответствует новой фразе, кроме последнего символа. Вторая часть — это новый символ, выданный источником. Он добавляется в конец к первой части, т. е. к номеру ячейки предыдущей фразы. Начальный номер ячейки 0000 используется, чтобы кодировать «пустую» фразу. Декодер источника создает идентичную таблицу

Таблица 6.4

Пример кодирования с помощью алгоритма Лемпела-Зива

| № | Расположение в словаре | Содержимое словаря | Кодовое слово |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 | 1 | 00001 |
| 2 | 0010 | 0 | 00000 |
| 3 | 0011 | 10 | 00010 |
| 4 | 0100 | 11 | 00011 |
| 5 | 0101 | 01 | 00101 |
| 6 | 0110 | 00 | 00100 |
| 7 | 0111 | 100 | 00110 |
| 8 | 1000 | 111 | 01001 |
| 9 | 1001 | 010 | 01010 |
| 10 | 1010 | 1000 | 01110 |
| 11 | 1011 | 011 | 01011 |
| 12 | 1100 | 001 | 01101 |
| 13 | 1101 | 110 | 01000 |
| 14 | 1110 | 101 | 00111 |
| 15 | 1111 | 10001 | 10101 |
| 16 |  | 1011 | 11101 |

на приемном конце системы связи и соответственно декодирует полученную последовательность.

Можно заметить, что таблица закодировала 44 исходных бита в 16 кодовых слов по пять битов каждый, что привело к 80 кодированным битам. Следовательно, алгоритм вообще не обеспечил никакого сжатия данных. Однако неэффективность является следствием того, что последовательность, которую мы рассмотрели, очень коротка. По мере увеличения длины последовательности процедура кодирования становится более эффективной и приводит к сжатию последовательности на выходе источника.

Как мы выбираем полную длину таблицы? Вообще, независимо от размера таблицы, она в конечном счёте переполнится. Чтобы решить проблему переполнения, кодер источника и декодер источника должны согласованно удалять фразы из соответствующих словарей, которые больше не используются и подставить новые фразы на их место.

Алгоритм Лемпела-Зива широко используется при сжатии компьютерных файлов.

  - Кодирование непрерывных источников

    - Энтропия непрерывной случайной величины

и её свойства

Сообщение, создаваемое непрерывным источником, может принимать бесконечное число значений. Для определения энтропии такого источника воспользуемся теми же формулами, что и для дискретных источников.

С любой заранее заданной точностью непрерывное сообщение может быть заменено дискретным с помощью дискретизации по времени и квантования по уровню. Дискретизация по времени основана на теореме Котельникова (теореме отсчетов). В соответствии с ней сообщение, описываемое функцией времени со спектром, ограниченным верхней частотой /в, полностью определяется значениями своих отсчетов, взятых через интервал времени At = (1/2)/в. Каждый отсчет такого процесса будет подчиняться некоторому вероятностному закону с плотностью вероятности ш(х).

Диапазон изменения непрерывных сообщений (Xmin,Xmax) можно разбить на дискретные уровни с интервалом квантования Ax и непрерывные отсчеты заменить их ближайшими дискретными значениями. Дискретные значения отсчетов представятся тогда символами по аналогии с обозначением внутренних состояний дискретного источника. Совокупность таких символов образует алфавит квантованного сообщения. Очевидно, объем алфавита совпадает с числом уровней квантования.

Максимальная ошибка при такой замене непрерывных значений отсчетов дискретными

^max Ax / 2 •

Выбором шага квантования Ax можно всегда обеспечить допустимое значение ошибки.

Таким образом, квантование непрерывных сообщений по времени и по уровню позволяет приближенно заменить их дискретными и рассматривать как последовательности символов. Очевидно, за время Т количество символов в последовательности Ксимв = 2/вТ.

Каждый отсчет может быть представлен в дискретном виде как некоторый символ хк, вероятность появления которого определяется плотностью вероятности ш(х) следующим образом:

Г xk+Ax/2

Pa(xfc) = /	ш(х) dx к ш(хк)Ax.

' xk Ax / 2

Обозначим энтропиюдискретизированного сообщения Ha (х), запишем для нее выражение по аналогии с дискретным источником:

оо	то

На(х) = -^2 P(хк)log P(хк) = -^2 ш(хк)Ax \с%\ш(хк)Ax] =

к=1	к=1

оо

= -^2 W(xk)Ax \og[ш(xк )] -^2 ш(хк )Ax log[Ax ].

к=1	к=1

Для получения точных отсчетов необходимо выбирать как можно меньшие интервалы квантования Ax, а значит, в пределе Ax ^ 0.

Логарифм бесконечно малой величины Дх равен минус бесконечности, в результате чего получаем

Нд(ж) = — / u(x) log[u(x)] dx = —то.

Таким образом, энтропия непрерывной случайной величины бесконечно велика. С физической точки зрения этот вывод объясняется тем, что всякий непрерывный сигнал даже на конечном континууме принимает бесконечное множество значений (или, что то же самое, его можно измерять с какой угодно большой точностью), каждое из которых есть некоторое сообщение. Второе слагаемое, которое есть некоторая «добавка» к бесконечности, определяемое формулой

h(x)

ш(х) log[u(x)] dx,

называется дифференциальной энтропией непрерывной случайной величины.

В дальнейшем слово «дифференциальная» в определении энтропии будем иногда опускать.

Как и для дискретных сообщений, существуют следующие разновидности дифференциальной энтропии непрерывной величины.

По аналогии с энтропией дискретного источника введем также следующие величины.

Условная энтропия случайной величины y относительно случайной величины x

h(y | x) = —

u(x,y)log[u(y | x)] dxdy.

Совместная энтропия двух непрерывных случайных величин

h(x, y) = —

u(x,y)log[u(x,y)] dxdy.

' — со J — СО

Для независимых x и y

h(x, y) = h(x) + h(y).

Взаимная информация I(x,y), содержащаяся в двух непрерывных сигналах x и y, определяется формулой

I(x, y) = log

u(x,y)

u(x)u(y)'

Для независимых x и y взаимная информация I(x,y) = 0.

Средняя взаимная информация между непрерывными ансамблями выражается формулой

(6.20)

I(x, y) =	h(x)	—	h(x	|	y)	=	h(y)	—	h(y	| x),

по форме совпадающей с выражением для средней взаимной информации между дискретными сообщениями (6.15).

Максимальное значение h(x) определяется рядом свойств:

hm

1

2x) = -

Ху-

1

log

1

dx

г xmax xm = log(xmax xmin)

Так как эта величина зависит только от разности (xmax — xmin), а не от абсолютных величин xmax и xmin, то hmax(x) не зависит от математического ожидания случайной величины x.

2. Если случайная величина не ограничена в значениях (т. е. может изменяться в пределах от —ж до +ж), а ограничена только по мощности, то дифференциальная энтропия максимальна в случае гауссовского (нормального) закона распределения величины. Определим этот максимум.

Гауссовское распределение при нулевом математическом ожидании определяется выражением

A co(x)

Рис. 6.10. Равномерное распределение величины x

1. Если имеется ограниченный диапазон изменения x (xmin, xmax), то её дифференциальная энтропия максимальна при равномерном законе распределения (рис. 6.10). При этом

"(x,=72bexp (-£)'

Отсюда

hmax(x) = — J w(x)log	- exp ^— 2-^ dx

Г	1	Г	x2

= — w(x)log 7	dx + w(x)	loge dx -

log Tina2 + og2e	x2w(x) dx

2a2

log V 2na2 + log Ve = log V2na2e.

(6.21)

2na2	2a2 6

При выводе выражения (6.21) использовалось выражение

a

=	x2w(x)dx.

Следовательно, энтропия зависит только от мощности сигнала x2.

Эта очень важная формула будет использоваться ниже для определения пропускной способности непрерывного канала связи.

- Пропускная способность непрерывного

канала связи

Пусть x(t) — сигнал на входе канала связи. На выходе будет действовать не x(t), а смесь из исходного сигнала и неизбежно накладывающейся на него помехи n(t), что в итоге даст сигнал y(t) = x(t) + n(t). Скорость передачи информации по непрерывному каналу связи будет определяться выражением (6.16). Если мы передаем сообщение длительностью T, предварительно продискре- тизировав его, то в (6.16) согласно теореме Котельникова величину 1/T надо заменить на 2/в. Если источник согласован с каналом связи, значит полоса частот источника по меньшей мере равна полосе канала, а значит, вместо /в можно использовать величину ширины полосы частот, занимаемой сигналом. Обозначим ее F.

Пропускная способность канала связи

C = maxR = max (^,У) •	(6.22)

Здесь I(x, у) — количество информации, переданное за интервал передачи сообщения T.

Подставим в (6.22) выражение для I(x, y), полученное в (6.20):

C = max T [h(y) - h(y | x)] = 2F max[h(y) - h(y | x)] •

где h(y) — энтропия выходного сообщения; h(y | x) — энтропия y(t) при условии, что нам известен x(t), т. е. энтропия шума.

Пропускная способность равна максимально возможной скорости передачи по каналу связи, когда источник сигнала полностью согласован с характеристиками канала связи.

Максимум h(y) достигается в случае гауссовского закона распределения случайной величины y (см. (6.21)). При этом

max h(y) = log	(6.24)

Здесь, как и ранее, полагаем дисперсию y(t) заранее известной и

~ 2 равной ay.

При учёте влияния помехи необходимо рассматривать наихудший случай, когда помеха распределена также по гауссовскому закону. Тогда максимальное значение энтропии шума в соответствии с (6.21)

max h(y | x) = log \/2п<г2e,	(6.25)

где

дисперсия шума.

C

2F

log^ye - log	п

2F log —

a n

F log

a

2

У

a

Подставляя (6.24) и (6.25) в (6.23), получим

Вспомним, что мощность сигнала зависит от его дисперсии а2 = = J х2ш(х) dx, а значит, можно записать следующее: &2 = а% + &П = = Рс + Рш и a2n = Рш, где Рш — мощность помехи (шума), а Рс — мощность сигнала на выходе канала связи. С учётом этого получаем окончательно формулу для вычисления пропускной способности непрерывного канала связи (формулу Шеннона):

C = F log ^Р^) = F log ^1 + РШ^ .	(6.26)

В заключение можно отметить следующее.

Для достижения скорости передачи информации по непрерывному каналу связи, близкой к пропускной способности канала связи, сигнал x(t) по статистической структуре должен быть близок к флюктуационной помехе (белому шуму) с гауссовским законом распределения.

- Обмен мощности сигнала на ширину его спектра

Из выражения (6.26) может создаться ошибочное впечатление, что пропускная способность непрерывного канала связи может неограниченно возрастать при увеличении полосы F. Однако это не верно, так как с увеличением F растёт мощность флюктуационной помехи, а величина Рш стоит в знаменателе под знаком логарифма.

Мощность помехи со спектральной плотностью мощности N0 определяется выражением

Рш = No F.

Рис. 6.11. Предел роста пропускной способности

Подставив его в (6.26), получим

с=F k,g(1+NOf).

Рс

Анализ полученного выражения показывает, что при увеличении полосы пропускания пропускная способность стремится к пределу (рис. 6.11), определяемому как Cmax = (log e)/No « 1,44/No (бит/Вт-с).

Несколько другой результат получается при рассмотрении зависимости необходимой мощности сигнала от F при заданной пропускной способности C и спектральной плотности помехи No.

Преобразуя выражение (6.26), получим C

Рис. 6.12. Зависимость мощности сигнала от полосы частот

NoF (2C -

Рс

Эта зависимость изображена на рис. 6.12, из которого видно, что необходимая мощность сигнала Рс при увеличении F монотонно убывает. Это позволяет передавать с необходимой скоростью информацию на очень большие расстояния с очень малой мощностью сигнала, если только применить достаточно широкополосные сигналы. Возможность уменьшения мощности сигнала за счёт увеличения полосы частот называется обменом мощности сигнала на полосу частот.

- Эпсилон-энтропия источника непрерывных

сообщений

Сигнал на выходе источника непрерывных сообщений (например, микрофона, телефона, датчика температуры и пр.) представляет собой непрерывный случайный процесс, энтропия которого равна бесконечности, как это было показано выше. Такое количество информации не может быть передано по реальному каналу связи, пропускная способность которого всегда ограничена. Это и не нужно, так как скорость восприятия информации любым потребителем на выходе канала всегда ограничена его физическими возможностями. Поэтому непрерывный сигнал на выходе канала связи даже без помех отличается от сигнала на входе, так как содержит не всю информацию о нем (причем под каналом связи можно понимать любое преобразование одного ансамбля сигналов в другое: модуляцию, усиление, дискретизацию и пр.). Уже преобразование непрерывного сообщения в сигнал соответствующим устройством (микрофоном или другим датчиком сигнала) связано с потерей части информации, а сигнал отображает сообщение лишь с некоторой точностью e(t) = x(t) — x(t), где x(t) — сигнал на входе преобразователя; x(t) — сигнал на выходе преобразователя.

Критерий качества, как известно, определяется потребителем информации, например, как среднеквадратическое отклонение

ae = m{[x(t) — X(t)]2} или дисперсия ошибки ст)2.

Эпсилон-энтропией He(x) называется минимальное количество информации, которое должно содержаться в выходном сигнале x(t) о входном сигнале x(t), чтобы этот сигнал можно было восстановить

с заданной точностью -е:

He(x) = min I(x,x) = min[h(x) — h(x | ж)],	(6.27)

где I(x,X) — взаимная информация x и ж; h(x) и h(x | X) — дифференциальная энтропия сигнала x(t) и условная энтропия x(t) для случая, когда x(t) известно.

Для того чтобы разность h(x) — h(x | x) была минимальной, выражение для условной энтропии должно стать максимальным. Тогда (6.27) можно переписать следующим образом:

He(x) = min I(x, x) = h(x) — max h(x | x).	(6.28)

В общем случае, когда сигнал (или сообщение) x(t) является гауссовским с дисперсией а%, ошибка e(t) также является гауссовской с дисперсией а^, а с учетом аддитивного характера ошибки e(t) условная энтропия h(x | x) полностью определяется дифференциальной энтропией h(e). Соответственно, получаем

max h(x | x) = max h(e) = log у^2пё—|,

согласно выражению (6.21). Тогда эпсилон-энтропия одного отсчета гауссовского источника с учетом того, что h(x) = log ^/2-Пё—2, согласно (6.28) получается равной

He(x) = logv/2neCTf — \ogyr2nea2 = 1 log -X.	(6.29)

2	-e

Величина -Xl-X показывает отношение мощности сигнала x(t) к мощности ошибки, при котором среднеквадратическое отклонение сигналов x(t) и x(t) не превышает ае.

Следовательно, производительность непрерывного источника можно определить как количество информации, которое необходимо передавать в единицу времени, чтобы восстановить сообщение с заданной точностью:

HH (x) = uHe (x),

где и = 11At — скорость передачи отсчетов на выходе источника; At — интервал между отсчетами.

Для стационарного сигнала с ограниченным спектром At = = (1|2)/в, тогда HH(x) = 2fBHe(x).

HH (x)

/в log

-

2

x

2

е

Если, кроме того, источник является гауссовским, то, согласно (6.29),

Количество информации, выдаваемое гауссовским источником за время Тс, равно

2

TcHH(x) = Тс/в log ,

что совпадает с формулой для объёма сигнала, когда динамический диапазон сигнала

2

Dc = log %.

Это значит, что объем сигнала на выходе источника равен количеству информации, которое содержится в сигнале для его воспроизведения с заданной точностью.

Для канала с пропускной способностью C, на входе которого подключен источник с производительностью HH (x), теорема Шеннона для канала с шумами формулируется следующим образом:

Если при заданном критерии точности источника (например, <ге) его производительность меньше пропускной способности канала HH(x) < C, то существует способ кодирования (преобразования сигнала), при котором неточность воспроизведения сколь угодно близка к <ге; при HД (x) > C такого способа не существует.

Теорема Шеннона определяет предельные возможности согласования источника непрерывных сообщений с каналом связи. Практически это достигается применением помехоустойчивых видов модуляции и кодирования.

- Контрольные вопросы

Что такое информация? Как определяется количество информации в сообщении?

Когда энтропия дискретного источника максимальна, и чему она равна?

Когда энтропия дискретного источника минимальна (в частности, когда она равна нулю)?

Что такое избыточность источника?

Какие факторы увеличивают избыточность источника?

Что такое производительность дискретного источника, чему она равна?

Когда производительность источника максимальна, чему она равна?

Что такое избыточность источника?

Что такое совместная энтропия двух источников?

Что такое условная энтропия, каков её физический смысл?

Что утверждает теорема Шеннона для канала связи без помех?

Что утверждает теорема Шеннона для канала связи с помехами?

От чего зависит пропускная способность дискретного канала связи с помехами?

Как определяется пропускная способность дискретного канала связи с помехами?

Как осуществляется процесс кодирования дискретных сообщений оптимальным кодом по методу Шеннона-Фано, методу Хаффмена?

Как определяется дифференциальная энтропия непрерывной случайной величины? Каковы разновидности энтропии непрерывной случайной величины.

Чему равна максимальная дифференциальная энтропия, если случайная величина ограничена на отрезке значений, при каком законе распределения она максимальна?

Как влияет математическое ожидание случайной величины на её энтропию?

Что такое энтропия непрерывного случайного процесса?

Как определяется производительность непрерывного эргодического случайного процесса, какова её размерность?

Что такое обмен мощности сигнала на полосу частот?

Приведите формулу для нахождения пропускной способности непрерывного канала связи.

Что такое эпсилон-энтропия?

Что утверждает теорема Шеннона для канала связи, на входе которого подключен источник с известной производительностью?

Как изменяется пропускная способность непрерывного канала связи при увеличении мощности сигнала?

- Анализ эффективносити

телекоммуникационнных систем

  - Показатели эффективности телекоммуникационных систем

Эффективность информационной системы характеризует ее способность обеспечить данное количество информации с наименьшими затратами времени, полосы частот и мощности сигнала, затратами на обслуживание и т. д.

В общем случае эффективность любой системы определяется количеством и качеством выдаваемой продукции. В системах передачи данных такой продукцией является передаваемая информация. Количество её определяется средней скоростью передачи R (бит/с), а качество — величиной ошибки. Согласно теореме оптимального кодирования можно в принципе всегда обеспечить вероятность ошибки P < Рдоп, где Рдоп — её допустимое значение. Скорость передачи информации Rи не может быть больше пропускной способности канала C. Отсюда следует, что важнейшим показателем эффективности СПИ является скорость R, при которой обеспечивается заданная верность (ошибка Рдоп) передачи.

Скорость передачи информации целесообразно оценивать не в абсолютных, а в относительных единицах:

R

П = С.	(7-1)

Показатель п называется информационной эффективностью системы, он определяет степень использования пропускной способности канала. Очевидно, п всегда меньше единицы (п < 1); чем ближе п к единице, тем совершеннее система.

Необходимые скорость и верность передачи достигаются определёнными затратами мощности сигнала Рс и полосы частот канала F. Поэтому вводятся ещё два показателя. Первый характеризует испо
льзование канала по мощности (энергетическая эффективность)

(7.2)

в

R

Pc/No:

где N0 — спектральная плотность шума на положительных частотах.

Второй характеризует использование канала по полосе частот (частотная эффективность):

R

7 = F	(7-3)

Как видим, показатели в и 7 имеют смысл удельных скоростей (количество бит/с, приходящихся на 1 Вт мощности сигнала, отнесённое к спектральной плотности шума и количество бит/с, приходящееся на 1 Гц полосы частот канала).

Легко установить связь между введёнными показателями эффективности п, в и 7. Для гауссовского непрерывного канала C = Flog(1 + Рс/Рш), для квазибелого шума Рш = N0F. Тогда в соответствии с выражениями (7.1), (7.2) и (7.3) имеем

п

7

log(1 + 7/в У

в

7

27 - 1

Частотная эффективность 7 изменяется в пределах от 0 до то, в то время как энергетическая эффективность ограничена сверху:

7	= _у_

ln 2

втах = lim в = lim

^тах	7^0 27 - 1

1,443.

Согласно теореме Шеннона при соответствующих способах передачи (кодирования и модуляции) и приёма (демодуляции и декодирования) величина п (при сколь угодно малой ошибке) может быть сколь угодно близкой к единице. При п =1 получаем предельную зависимость между в и 7:

Часто эффективность информационных систем характеризуют коэффициентом

R

v =

log Рс /No’

получившим название удельной содержательности сигнала, определяющим количество информации в единице объема сигнала.

В табл. 7.1 приведены типовые значения скорости передачи информации и удельной содержательности сигнала для наиболее распространенных видов связи [4].

Как видно из табл. 7.1, наибольшим быстродействием из приведенных в ней систем передачи информации обладает телевидение, но наиболее экономичной системой является телефон.

Таблица 7.1

Типовые значения скорости передачи информации и удельной содержательности сигнала

| Вид связи | I, дв. ед./с | v |
| --- | --- | --- |
| Телеграф Морзе | 00 о to | 0,45 |
| Телеграф Бодо | 80 | 0,45 |
| Фототелеграф | 2,2 • 104 | 0,68 |
| Телефон импульсный | 5,6 • 104 | 0,79 |
| Телевидение | 5,9 • 107 | 0,72 |

  - Эффективность систем передачи дискретных сообщений

В системах передачи дискретных сообщений сигнал формируется с помощью кодирования и модуляции. При этом кодирование осуществляется обычно в два этапа: кодирование источника с целью сокращения его избыточности ги и кодирование канала с целью уменьшения ошибки (за счёт введения избыточности кода гк). Тогда выражение (7.1) для информационной эффективности систем передачи дискретных сообщений можно представить в виде произведения:

R

П 	 C 	 ’ПкиПккПм?

где пки — 1 — г'и | эффективность кодера источника; цкк — 1 —

- гк — эффективность кодера канала, цм — эффективность модема, зависящая от вида модуляции и способа обработки сигнала в канале.

Средняя скорость передачи информации в системе при использовании многопозиционных сигналов длительностью T равна R —

- (RK/T) log m (бит/с), где RK — k/n — скорость кода, численно равная отношению числа информационных символов кода k к длине всей кодовой посылки n, включающей также и проверочные символы. Тогда

в — R — RK log m —	1

в — Pc/N0 — Ec/No — Eb/No ;

RK	log m

1 — F — TF ’

где Ec — PcT — EbR log m — энергия сигнала; Eb — E/(RK log m) — энергия, затрачиваемая на передачу одного бита информации (битовая энергия).

  - Эффективность аналоговых систем передачи

В системах передачи непрерывных сообщений скорость R определяется производительностью непрерывного источника Нн(х). Для

гауссовского источника

Таблица 7.2

Результаты расчёта информационной эффективности

| Система модуляции | п | Система модуляции | п |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | 0,42 | ФИМ-АМ | 0,17 |
| БМ | 0,50 | ИКМ-АМ | 0,23 |
| ОМ | 1 | ИКМ-ЧМ | 0,32 |
| ФМ | 0,12 | ИКМ-ФМ | 0,48 |
| ЧМ | 0,17 | ИС | 1 |

R = HH(x) = Fc log(Pc/Pm).

В табл. 7.2 приведены результаты расчёта информационной эффективности п для некоторых систем передачи непрерывных сообщений при заданном значении Pc/Рш = 40 дБ [4].

Анализ полученных данных показывает, что наибольшая информационная эффективность достигается в однополосной системе. Однако помехоустойчивость этой системы (величина выигрыша), так же как и систем БМ и AM, сравнительно низкая и верность передачи может быть повышена лишь за счёт увеличения мощности сигнала. Порог помехоустойчивости в системе ОМ отсутствует, а в системе AM он выражен слабо.

Одноканальные системы ЧМ и ФИМ примерно равноценны. В этих системах, а также в цифровых системах передачи непрерывных сообщений с ИКМ высокая помехоустойчивость достигается за счёт увеличения ширины спектра сигнала, т. е. за счёт частотной избыточности. Во всех этих системах резко выражен порог помехоустойчивости.

Аналоговые системы ОМ, AM и узкополосная ЧМ обеспечивают высокую частотную эффективность у при сравнительно низкой энергетической эффективности в. Применение этих систем целесообразно в каналах с хорошей энергетикой (при больших значениях отношения сигнал/шум) или в тех случаях, когда требуемое значение мало. Цифровые системы обеспечивают высокую в- эффективность при достаточно хорошей 7-эффективности. В v каналах с ограниченной энергетикой (при малых значениях отношения сигнал/шум) преимущества цифровых систем особенно заметны.

При высоком качестве передачи, когда требуемые значения велики, широкополосная ЧМ и цифровые системы обеспечивают примерно одинаковую эффективность.

В многоканальных системах эффективность связи снижается за счёт несовершенства системы разделения сигналов.

  - Способы повышения эффективности телекоммуникационных систем

Как видно из выражений (7.1)-(7.3), при наложении ограничений на физические параметры сигнала (мощность, частоту, длительность) эффективность систем может быть повышена за счет увели
чения скорости передачи информации, т. е. для повышения эффективности системы передачи информации необходимо повышать энтропию сообщений, которая зависит от закона распределения вероятностей. Следовательно, для повышения эффективности необходимо осуществить перераспределение плотностей вероятностей элементов сообщения.

Известно также, что при наличии корреляционных связей между элементами сообщений, энтропия последних уменьшается. Поэтому повышение эффективности информационных систем можно также получить за счет устранения или ослабления взаимосвязей между элементами сообщений, т. е. за счет декорреляции сообщений.

Наконец, повышение эффективности систем можно получить за счет соответствующего выбора способа кодирования, обеспечивающего экономию во времени при передаче сообщений. Очевидно, наибольшую эффективность системы даст код, при котором среднее количество кодовых символов, приходящееся на один элемент сообщения, будет минимальным. Такой код называют эффективным.

Взаимные связи, существующие между отдельными сообщениями, позволяют по данным наблюдений за предыдущими сообщениями предсказывать последующие сообщения. Тогда, вычитая из предсказанного сообщения истинное, можно в линию посылать полученную разность (сигнал ошибки). Разностный сигнал несет по существу те новые сведения, которые не могли быть получены ранее по известным корреляционным связям между сообщениями.

Поскольку среднее значение сигнала ошибки меньше среднего значения сигнала, то такой способ позволяет уменьшить объем сигнала, а следовательно, увеличить эффективность системы.

Выбор того или иного способа повышения эффективности систем из известных должен производиться с учетом сложности его технической реализации, а также с учетом обеспечения необходимой помехоустойчивости систем.

Рассмотрим более детально некоторые наиболее широко известные способы повышения эффективности систем передачи информации.

    - Перераспределение плотностей вероятностей

элементов сообщения

Ранее отмечалось, что наибольшей энтропией обладают сообщения при равновероятном и независимом появлении их элементов. Однако вывод был сделан без учета энергетических характеристик сигнала. Более полное рассмотрение этого вопроса показало, что при наложении ограничений на мощность сигнала максимум энтропии дает симметричное нормальное распределение. Поэтому в реальных системах передачи информации целесообразно применять распределение, приближающееся к нормальному. Следовательно, если источник вырабатывает сообщения с распределением элементов, отличным от нормального, то в целях лучшего использования канала передачи информации необходимо это распределение изменить так, чтобы оно приблизилось к нормальному закону.

    - Декорреляция сообщений

Известно несколько способов декорреляции сообщений: метод укрупнения, метод предсказания и др.

Рассмотрим в качестве примера сущность метода укрупнения.

Идея декорреляции методом укрупнения заключается в следующем. Сигнал разбивается не на отдельные элементы, а на отрезки (полиграммы), каждый из которых содержит группу элементов. Эти отрезки рассматриваются как элементы нового сигнала. При этом оказывается, что взаимосвязь между укрупненными элементами будет слабее, чем между элементами у исходного сигнала.

Декорреляция сигналов тем значительнее, чем большее количество элементов включено в полиграммы.

При укрупнении сигнала кодированию подвергаются не отдельные элементы, а их группы, т. е. осуществляется переход к коду с более высоким основанием

Ш2 = Ш[,

где mi — первоначальное основание кода; r — число элементов в полиграмме; m2 — новое основание кода.

Энтропия, как известно, обладает важным свойством аддитивности. Переход к укрупненным элементам кода обеспечивает увеличение среднего значения энтропии на элемент сообщения в r раз, так как среднее значение энтропии на полиграмму равно сумме средних значений энтропии на элемент полиграммы. Как при этом изменится избыточность сообщений?

Если среднюю энтропию на элемент исходного сообщения принять равной hi, то после укрупнения средняя энтропия на элемент будет равна h2 = rhi. Максимальная энтропия сообщения с укрупненными элементами

H2 max	L2	r Li rHlmax,

где L2 — объем укрупненного алфавита; Li — объем первичного алфавита; Hi max — максимальная энтропия первичного сообщения.

Избыточность сообщения с укрупненными элементами

H	н

ки2 = 1 -	= 1 -	= ки1,	(7.4)

H2max	H1max

где ки1 — избыточность первичного сообщения.

Выражение (7.4) показывает, что укрупнение элементов не обеспечивает уменьшения избыточности сообщений. Это объясняется тем, что при укрупнении элементов уменьшение избыточности за счет ослабления связей между элементами компенсируется увеличением избыточности за счет более неравномерного распределения вероятностей элементов. Поэтому для полного устранения избыточности укрупнение элементов должно сочетаться с использованием оптимального статистического кода для кодирования укрупненного алфавита или других мер, обеспечивающих перераспределение вероятностей элементов сообщений.

    - Оптимальное статистическое кодирование

Оптимальное статистическое кодирование минимизирует среднее количество кодовых символов на один элемент сообщения. Этим обеспечивается получение максимально возможного количества информации, передаваемого кодовыми комбинациями при заданной длительности работы канала, а следовательно, и пропускной способности канала.

Предположим, что кодирующее устройство может формировать m различных кодовых комбинаций с длительностями t1,t2, ...,tm.

Задача состоит в том, чтобы установить такую зависимость между длительностями кодовых комбинаций ti и вероятностями их поступления Pi, при которой обеспечивается максимум скорости передачи информации.

Пусть для передачи сообщения длительностью T необходимо N кодовых комбинаций. Тогда должны быть справедливы следующие равенства:

| m N = 53 ni; i=1 |  |
| --- | --- |
| m T = ^2 niti'; i=1 |  |
| 53 Pi = 1 i=1 | (7.5) |
| T = N ^ Piti, i=1 | (7.6) |

где щ — среднее количество i-x кодовых комбинаций, используемых при передаче сообщений.

Полное количество информации, содержащееся в сообщении длительностью T при независимости появления его элементов

m

I = -N^pi log pi.	(7.7)

i=1

Поставленная задача сводится к обеспечению максимума количества информации I соответствующим выбором величин N и pi при соблюдении условий (7.5) и (7.6).

Задача может быть решена методом неопределенных множителей Лагранжа [4]. В соответствии с этим методом составим новую функцию

m	/	m	\	/	m	\

F

-N^pi log pi + Ai И - ^ рЛ + A2 ( T - N^pitA .

i=1	V	i=1	)	V	i=1	)

dF

dN

dF

dpi

m

m

■ ^2 pi log pi - A^2 piti = 0;

i=1	i=1

N (log pi + [ln 2]-1) - A1 - A2Nti

0.

Определим максимум этой функции, для чего найдем предварительно ее частные производные по N и pi и приравняем их к нулю:

log pi

A1

N

A2ti

1

ln2

(7.8)

Из второго уравнения найдем

и, подставив это выражение в первое уравнение, будем иметь

0,

откуда

A1

N

ln2.

£ p-( - An - iss)

Подставив найденное значение A1 в (7.8), получим log pi = -A2ti,

откуда

Выражение (7.9) показывает характер зависимости между длительностями кодовых комбинаций и вероятностями их появления при оптимальном кодировании. Из выражения видно, что кодовые комбинации с малой вероятностью появления должны иметь большую длительность, и наоборот.

Для уяснения физического смысла коэффициента Х2 подставим (7.9) в (7.7). Так как условие (7.9) определяет условие максимизации количества передаваемой информации за заданное время T, получим

m	m

-Nj2Pi(-^2 ti) = -NX2^2 Piti = X2T = Imax,

i=1	i=1

откуда X2 = Imax/T = C, т. е. коэффициент X2 численно равен пропускной способности канала передачи информации. Таким образом,

где

t

log Pi
C

(7.11)

Pi = 2~^,	(7.10)

Выражения (7.10) и (7.11) определяют условие согласования работы кодирующего устройства со статистическими свойствами передаваемых сообщений, обеспечивающее передачу информации по каналу со скоростью, практически равной его пропускной способности.

В настоящее время разработано большое количество различных способов оптимального статистического кодирования. Все они должны обеспечивать решение двух основных задач:

- при заданной статистике источника сообщений формирование кодовых комбинаций со статистическими характеристиками, при которых достигается приближение скорости передачи информации к пропускной способности канала;

- возможность однозначного декодирования сигналов на приемной стороне.

Для двоичного канала с отсутствием статистических связей между символами этим требованиям удовлетворяет код Шеннона- Фано.

Эффективность кодирования может быть при необходимости увеличена при переходе от кодирования одиночных символов сообщения к кодированию групп символов, причем с укрупнением групп эффективность будет повышаться. Повышение эффективности происходит при этом за счет того, что при укрупнении групп получающийся набор вероятностей можно делить на более близкие по суммарной вероятности подгруппы.

  - Контрольные вопросы

Что понимается под эффективностью системы передачи информации и какими показателями она характеризуется?

Как зависит эффективность системы передачи информации от избыточности сообщений?

В чем сущность метода повышения эффективности систем за счет перераспределения плотностей вероятностей элементов сообщения?

Как влияет корреляция между элементами сообщений на эффективность системы передачи информации?

В чем состоит суть метода укрупнения?

В чем состоит суть оптимального статистического кодирования?

Каким основным требованиям должны удовлетворять оптимальные статистические коды?

- Канальное кодирование

  - Основные понятия и определения

После того как сформирован сигнал, предназначенный для передачи в линию связи, его подвергают дополнительной процедуре канального кодирования. При этом преследуют сразу несколько целей: согласование скоростей, повышение помехоустойчивости, скрытности передачи и т. д.

При дальнейшем рассмотрении будем интересоваться главным образом повышением помехоустойчивости передачи, а следовательно, надежности всей системы связи в целом.

Повысить помехозащищенность, как следует из теоремы Шеннона (см. разд. 6.2), можно введением избыточности в формируемую кодовую посылку. При этом часть символов в кодовых комбинациях используется для передачи информации, а часть переносит проверочную информацию для обнаружения и исправления ошибок.

По возможности обнаружения и исправления ошибок различают простые (примитивные) и корректирующие коды. В простых кодах ошибка в приеме хотя бы одного элемента кодовой комбинации приводит к неправильной регистрации передаваемого сообщения. Корректирующие коды позволяют обнаруживать и устранять ошибки в кодовых комбинациях.

Под помехоустойчивыми кодами понимают коды, позволяющие обнаруживать либо обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие в результате влияния помех.

Все помехоустойчивые коды можно разделить на два основных класса: блочные и непрерывные (рекурентные, или цепные).

В блочных кодах кодер работает так. Каждому сообщению (или элементу сообщения) источника информации длиной k кодер сопоставляет некоторую другую кодовую комбинацию (блок) с избыточными символами длиной n по выбранному правилу кодирования

к символов

Кодер

V	'

п символов

Рис. 8.1. Принцип работы блочного кодера

(рис. 8.1). Получаемое преобразование называют (n, ^)-кодом. Блоки кодируются и декодируются отдельно друг от друга.

В непрерывных кодах введение избыточности в последовательность входных символов осуществляется без разбивки ее на отдельные блоки.

Общее число символов, составляющих кодовую комбинацию, называется значностью, или длиной кода n. Количество значений символов, используемых в кодовых комбинациях, называется основанием кода m. Например, двоичный код — это код с m = 2.

По числу различных символов (m) в кодовых комбинациях помимо двоичных различают также единичные (m = 1) и многопозиционные (m > 2) коды.

По условиям построения кодовых комбинаций коды делятся на равномерные и неравномерные. В равномерных кодах все сообщения передаются кодовыми группами с одинаковым числом элементов n = const. Так, например, телеграфный код Бодо является равномерным кодом с n = 5.

При использовании неравномерных кодов разные сообщения могут передаваться кодовыми группами, содержащими неодинаковое число элементов (n — переменная). Типичным представителем этой группы является код Морзе. Равномерный код обладает большими возможностями с точки зрения обеспечения помехозащищенности передачи, а неравномерный код обеспечивает большую среднюю скорость передачи.

Вследствие воздействия помех в одном или нескольких разрядах кодовой комбинации возникают ошибки.

Если ошибки происходят только в одном разряде кодовой комбинации, то их называют однократными. При наличии ошибок в двух, трех и т. д. разрядах ошибки называют двукратными, трехкратными и т. д.

Пачка ошибок — это участок кода, начинающийся и кончающийся ошибочно принятыми символами. Внутри пачки могут быть и правильно принятые элементы.

При дальнейшем рассмотрении помехоустойчивых кодов будем полагать их блочными и равномерными.

Наибольшее распространение на практике получили двоичные коды. Поэтому в дальнейшем, если не оговаривается отдельно, под всяким кодом будем подразумевать именно двоичный код.

  - Линейные блочные коды

Все возможные сообщения источника длиной к битов формируют набор из 2u сообщений. k-битовые блоки кодируются п-битовыми сообщениями, общее число которых 2". Процедура кодирования, следовательно, заключается в сопоставлении с каждым из 2к сообщениями одногоиз 2" п-битовых кодов. Для линейных кодов такое сопоставление является линейным.

Символы каждого разряда могут принимать значения 0 и 1. Количество единиц в кодовой комбинации называют весом кодовой комбинации и обозначают W. Например, кодовая комбинация 10010010 характеризуется значностью п = 8 и весом W = 3.

Степень отличия любых двух кодовых комбинаций данного кода характеризуется так называемым расстоянием Хэмминга между кодами d. Оно выражается числом позиций или символов, в которых комбинации отличаются одна от другой, и определяется как вес суммы по модулю два этих кодовых комбинаций. Например, для определения расстояния между комбинациями 10010110 и 10100010 необходимо просуммировать их по модулю два:

+10010110

+10100010

00110100

Полученная в результате суммирования новая кодовая комбинация характеризуется весом W = 3. Следовательно, расстояние Хэмминга между исходными кодовыми комбинациями d = 3.

    - Кодирование сообщений. Производящая матрица

При реализации кода можно пойти по двум путям. Первое — самостоятельно написать таблицу соответствия символов источника кодовым символам (наподобие таблицы истинности), затем ввести такую таблицу в память контроллера кодека и передать все остальное электронике. Однако при значительных размерах кодового блока таблица будет очень громоздкой и займет значительный объем памяти, не говоря уже о том, что заполнять вручную таблицу с несколькими сотнями строк — дело неблагодарное.

Есть и второй путь. При этом каждое кодовое слово записывается как побитовое умножение символов сообщения на некоторый набор векторов, т. е. каждое из множества 2u кодовых слов {U} можно представить следующим образом:

U = mi V i + m2~V 2 + ... + mu Vk.

Здесь mi = 0 или 1 — цифры сообщения, а i = 1,..., к.

Совокупность всех V* представляет собой множество k линейно независимых одномерных битовых массивов (векторов) длины n: Vi, V2,..., Vk. Их можно использовать для генерации нужных векторов линейного блочного кода, поскольку каждый вектор кода является линейной комбинацией V1, V2,..., Vk.

Все V*, записанные в матричной форме (причину такой записи мы обсудим ниже), образуют производящую матрицу, которую можно определить как массив размером k х n:

|  | Vi |  | "vii | V12 ■ | ■ v1m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G = | V2 | = | V21 | V22 ■ | ■ v2m | . (8.1) |
|  | 1 > 1 |  | -Vki | Vk2 ■ | ■ vkm - |  |

Кодовые векторы принято представлять векторами-строками. Таким образом, сообщение m (последовательность k битов сообщения) представляется как вектор-строка (матрица 1 х k, в которой одна строка и k столбцов):

m = [mi m2 ... Шк\.

В матричной записи генерация кодового слова U будет выглядеть как произведение m и G:

U = mG,	(8.2)

где умножение матриц mG выполняется по стандартной процедуре умножения «строка на столбец», что и требует записи всех V* в виде матрицы (8.1)

Важной разновидностью блочного кода является систематический линейный блочный код (n, k) — это такое отображение k-мерного вектора сообщения в n-мерное кодовое слово, в котором часть генерируемой последовательности совмещается с k символами сообщения. Остальные (n — k) битов — это биты четности. Производящая матрица систематического линейного блочного кода имеет следующий вид:

|  |  | "pu | P12 ■ | ■ ■ P1(n-k) | 1 | 0 ■ | ■ 0' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P21 | P22 ■ | ■ ■ P2(n-k) | 0 | 1 ■ | ■ 0 |  |
| G =[ p | Ik 1 = | _Pk1 | Pk2 ■ |  | 0 | 0 ■ | ■ 1_ | (8.3) |
|  |  |  |  | ■ ■ Pk(n-k) У |  |  |  |  |

Здесь P — массив четности, входящий в матрицу генератора, p*j = 0 или 1, а Ik — единичная матрица размерностью k х k (у которой диагональные элементы равны 1, а все остальные — 0). Объединяя
выражения (8.2) и (8.3), можно представить каждое кодовое слово в следующем виде:

u1,U2,...,un =	..., тк ]х

0

0

1

Р11	Р12	•••	Pl(n-k)	1	0	•••

Р21	P22	•••	P2(n-k)	0	1	• ••

_pk1	pk2	' ' '	pk(n-k)	0	0

где

ui

f m1P1i + m2P2i + ... + mkPki для i = 1, ..., (n - k);

\ mi-n+k	для i = (n - k + 1),...,n.

Оистематический кодовый вектор можно записать в следующем виде:

(8.4)

и = P1,P2,...,Pn-k,m1,m2, ...,mk,

'	V	' '	V	'

биты четности биты сообщения

где

P1 = m1P11 + m2P21 + ... + mkPki;

P2 = m1P12 + m2P22 + ... + mkPk2;

Pn-k	m1P1(n-k) + m2P2(n-k) + ... + mk Pk(n-k).

Систематические кодовые слова иногда записываются так, чтобы биты сообщения занимали левую часть кодового слова, а биты четности — правую. Такая перестановка не влияет на свойства кода, связанные с процедурами обнаружения и исправления ошибок.

Таким образом, кодовый вектор, соответствующий вектору сообщения, является линейной комбинацией строк матрицы G. Поскольку код полностью определяется матрицей G, кодеру нужно помнить лишь к строк матрицы G, а не все 2k кодовых вектора.

    - Пример генерации кода (6, 3)

Рассмотрим, каким образом с помощью производящей матрицы можно сгенерировать систематический код (6, 3). В таком коде всего 2k = 23 = 8 векторов сообщений, которым соответствует 8 кодовых слов из 2n = 26 = 64. Остальные кодовые комбинации объявляются запрещенными, т. е. неиспользуемыми при передаче. Следовательно, если одна из запрещенных комбинаций все же появится на входе приемника, это будет свидетельствовать об ошибке, возникшей в процессе передачи.

Чтобы построить такой код, необходимо определиться с системой линейно независимых векторов V. Для нашего случая их потребуется три. Выбор векторов определяется требуемой помехозащищенностью, а точнее, способностью разрабатываемого кода обнаруживать и/или исправлять ошибки. Все эти требования определяют необходимое расстояние Хэмминга. Пусть в нашем коде d =2. При этом возможно использовать такие векторы: 110, 101, 011. Дополняя их единичной матрицей, получим

|  | 'Vi' |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G = | V2 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | V3 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

P	1э

Для нашего кода (6, 3) кодовое слово формируется следующим образом:

|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U = [mi, m-2, m3] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

U

[1 1 0]

Vi

V2

V3

1 • Vi + 1 • V2 + 0 • V:

3=

Покажем, как с использованием производящей матрицы генерируется кодовое слово. Например, для кода 110 имеем

110100 + 101010 + 000000 = 011110

Таблица 8.1

Соответствие кодовых слов и сообщений

| Вектор сообщения | Кодовое слово |
| --- | --- |
| 000 | 000000 |
| 001 | 011001 |
| 010 | 101010 |
| 011 | 110011 |
| 100 | 110100 |
| 101 | 101101 |
| 110 | 011110 |
| 111 | 000111 |

(кодовое слово для вектора сообщения 110). Первые три бита содержат проверочные символы, а последние в точности соответствуют передаваемому коду.

Из приведенного примера можно видеть, что производящая матрица размерностью 3 х 6 полностью заменяет исходный массив кодовых слов размерностью 8 х 6. Все возможные кодовые комбинации сведем в табл. 8.1.

Из табл. 8.1 видно, что каждая правая тройка битов в сформированном коде просто повторяет исходную последовательность битов, следовательно, процесс кодирования можно еще больше упростить, поскольку

нет необходимости хранить ту часть массива, где находится единичная матрица.

    - Декодирование сообщений. Проверочная матрица

Всякое сообщение необходимо не только кодировать перед передачей в линию связи, но и декодировать обратно при приеме. Как мы выяснили в предыдущих разделах, кодер осуществляет процесс кодирования, руководствуясь производящей матрицей. Логично предположить, что производящая матрица будет иметь прямое отношение и к декодированию. Это соответствует действительности, правда, с некоторыми оговорками. Дело в том, что при декодировании декодер имеет дело с матрицей, именуемой проверочной (далее обозначаемой H). Проверочная матрица H строится по отношению к производящей G таким образом, что строки матрицы G ортогональны к строкам матрицы H. Иными словами, GHT = 0, где Нт — транспонированная матрица H, а 0 — нулевая матрица размерностью к х (n — k). HT — это матрица размером n х (n — к), строки которой являются столбцами матрицы H, а столбцы — строками матрицы H. Чтобы матрица H удовлетворяла требованиям ортогональности систематического кода, ее компоненты записываются в следующем виде:

H = [In-k . PT],

Следовательно, матрица HT имеет следующий вид:

10

01

00

Pll Pl2

P2l P22 Pkl Pk2

0 -

0

In— k
P

HT

1

pi(n—k) p2(n—k)

pk(n-k) -

Нетрудно убедиться, что произведение UHT любого кодового слова U, генерируемого с помощью матриц G и HT, дает следующее:

UHT = [pi + рl, P2 + P2, ■■■PPn-k + Pn-k] = 0,	(8.5)

где биты четности p1 , p2,..., Pn-k определены в уравнении (8.4).

Отсюда можно сделать вывод, что условие (8.5) дает нам возможность легко проверить, был ли принятый кодовый набор образован матрицей G (тогда UHT = 0) или нет (в противном случае).

    - Общие принципы помехоустойчивого кодирования

Существует всего два метода декодирования при использовании помехоустойчивых кодов: декодирование с обнаружением ошибок и декодирование с исправлением ошибок. При этом предполагается, что исправляемые ошибки, конечно же, нужно предварительно обнаружить в принимаемой кодовой комбинации.

Наименьшее значение dm-in расстояния Хэмминга для всех пар разрешенных кодовых блоков называется минимальным кодовым расстоянием (или, более кратко, кодовым расстоянием) и обозначается dmin.

Способность кода к обнаружению и исправлению ошибок связана с минимальным расстоянием между кодовыми словами.

Пусть необходимо построить код, обнаруживающий все ошибки кратностью t и ниже.

Построить такой код — это значит из общего числа 2" возможных кодовых комбинаций выбрать 2k разрешенных комбинаций так, чтобы любая из них в сумме по модулю два с любым вектором ошибок с весом W ^ t не дала бы в результате никакой другой разрешенной комбинации. Для этого необходимо, чтобы наименьшее кодовое расстояние удовлетворяло условию

dmin ^ t + 1 •

В общем случае для устранения ошибок кратности а кодовое расстояние должно удовлетворять условию

dmin > 2а + 1.	(8.6)

Аналогично рассуждая, можно установить, что для исправления всех ошибок кратности не более а и одновременно обнаружения всех ошибок кратности не более t (при t ^ а), кодовое расстояние должно удовлетворять условию

dmin ^ t + а + 1

В канале со стиранием приемник объявляет символ стертым, если он принят неоднозначно. Размер входного алфавита такого канала равен L, а выходного L + 1; лишний выходной символ называется меткой стирания, или просто стиранием.

Для исправления ошибки необходимы два параметра, определяющие ее расположение и правильное значение символа. В случае двоичных символов эти требования упрощаются — нам необходимо только расположение ошибки. В то же время, если демодулятор объявляет символ стертым (при этом правильное значение символа неизвестно), расположение этого символа известно, поэтому декодирование стертого кодового слова может оказаться проще исправления ошибки. Код с исправлением ошибок можно использовать для исправления стертых символов или одновременного исправления ошибок и стертых символов. Если минимальное расстояние кода равно dmin, любая комбинация из р или меньшего числа стертых символов может быть исправлена при следующем условии:

dmin ^ Р + 1	(8-7)

Предположим, что ошибки не появляются вне позиций стирания. Преимущество исправления посредством стираний качественно можно выразить так: если минимальное расстояние кода равно dmin, согласно условию (8.7), можно восстановить dmin — 1 стирание. Поскольку число ошибок, которые можно исправить без стирания информации, не превышает (dmin —1)/2, то преимущество исправления ошибок посредством стираний очевидно. Далее любую комбинацию из а ошибок и р стираний можно исправить одновременно, если

dmin ^ 2а + р + 1.

Одновременное исправление ошибок и стираний осуществляется в три этапа:

- позиции из р стираний замещаются нулями;

- позиции из р стираний замещаются единицами;

- из кодовых слов, полученных на этапах 1 и 2, выбирается то, которое соответствует наименьшему числу ошибок.

    - Декодирование с исправлением ошибок

На кодовую комбинацию в канале связи воздействуют помехи, что приводит к образованию ошибок. Эти ошибки, коль скоро мы применяем матричную теорию счета, будем также описывать в виде матрицы-вектора. Тогда процесс возникновения ошибок можно описать так. Пусть в процессе передачи сообщения U = [u (одно из 2к сообщений длиной n битов) подвергается воздействию помех в канале, в результате чего приемник выдает некоторое сообщение r = [ri,r2,	(также одно из 2” n-битных сообщений).

Тогда г, по аналогии с описанием принимаемого сообщения в радиотехнике, можно представить в следующем виде:

r = U + e.	(8.8)

Здесь e = [ei, e2,..., en] — вектор ошибки или модель ошибки, внесенной каналом. Элементы вектора ошибки могут принимать значения 1 или 0, указывая на наличие или отсутствие ошибки в соответствующей позиции кода соответственно. Например, вектор ошибки e = 0100 говорит о наличии ошибки во втором бите четырехбитного кода.

Всего существует 2" — 1 возможных ненулевых моделей ошибки. Для того чтобы решить, является ли r разрешенной кодовой комбинацией, необходимо вычислить ее синдром S, который определяется следующим образом:

S = гНт.	(8.9)

При положительном результате проверки синдром S равен 0 (см. разд. 8.2.3). Если r содержит ошибки, которые можно исправить, то синдром (как и симптом болезни) имеет определенное ненулевое значение, что позволяет отметить конкретную модель ошибки.

Используя выражения (8.8) и (8.9), представим синдром r в следующем виде:

S = (U + е)Нт = UHT + еНт.

Но для всех элементов набора кодовых слов UHT = 0. Поэтому

S = еНт.	(8.10)

Каждому е соответствует свой уникальный синдром, следовательно, по виду синдрома легко определить ошибку в принимаемой кодовой комбинации.

Для пояснения механизма работы синдромов вернемся к нашему примеру из разд. 8.2.2. Будем передавать кодовое слово U = 101010. Пусть в процессе передачи под воздействием помех в канале произошла ошибка, в результате которой старший (крайний левый) бит исказился, и был принят вектор r = 001010. Нужно найти вектор синдрома S = гНт и показать, что он равен еНт.

Определяем синдром по методу (8.9)

S = гНт

[001010]

| 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |

001 + 101 = 100.

Далее проверим, что синдром искаженного вектора кода равен синдрому модели ошибки, которая вызвала эту ошибку (8.10):

|  | 1—1■ О о |
| --- | --- |
|  | 010 |
| S = еНт = [100000] | 001 1 1 0 |
|  | 1 0 1 |
|  | о I—1 I—1 |

Как видно, синдром модели ошибки и искаженного вектора совпадают.

Разберем методы работы с моделями ошибки более подробно. Очевидно, что для быстрого исправления ошибки декодер должен уметь быстро сопоставлять синдрому тот или иной вектор е. Для этого применяют специальную таблицу, называемую нормальной матрицей. Устроена она просто: первый ряд содержит все кодовые слова, начиная с кодового слова с одними нулями, а первый столбец — все исправимые модели ошибки. Каждая строка, называемая классом смежности, показывает все возможные однотипные ошибки для всех кодовых комбинаций. Нормальная матрица для кода (n, к) имеет следующий вид:

| ' Ui | U2 | ... U* | • • • U2fc |
| --- | --- | --- | --- |
| e2 | U2 + e2 | • • • U* + e2 | ••• U 2k + e2 |
| e3 | U2 + e3 | . • • U* + e3 | ••• U 2k + e3 |
| ej | U2 + ej | • • • U* + ej | ••• U 2k + ej |
| _e2n-k | U2 + e2n-k | • • • U* + e2n-k | • • • U 2k + e2n-k |

Кодовое слово Ui (кодовое слово со всеми нулями) играет две роли. Оно является кодовым словом, а также может рассматриваться как модель ошибки е1 — комбинация, означающая отсутствие ошибки, так что r = U.

Декодирование ведется так. Пусть, например, вместо правильного кодового слова U* из-за помех в канале возникла некоторая ошибка, которой соответствует вектор ej. Значит, на входе приемника окажется вектор U* +ej. Такой вектор имеется в таблице, и ему соответствует столбец U*. Все, что нужно сделать в этом случае, — заменить принятую кодовую комбинацию на правильный вектор U*.

Если ej является моделью ошибки j-го класса смежности, то вектор U* + ej является n-битовым вектором в этом классе смежности. Синдром этого n-битного вектора можно записать в следующем виде:

S = (U* + ej )HT = U*HT + ej Нт.

Поскольку U* — вектор кода и U*HT = 0, то

S = (U* + ej )HT = ej Нт.	(8.11)

Из выражения (8.11) видно, что каждый член класса смежности имеет один и тот же синдром. Синдром каждого класса смежности

отличается от синдромов других классов смежности; именно этот синдром используется для определения модели ошибки.

Следовательно, алгоритм декодирования с исправлением ошибок состоит из следующих этапов.

- С помощью уравнения S = гНт вычисляется синдром г.

- Определяются образующие элементы класса смежности (модели ошибки) ej, синдром которых равен гНт.

- Полагается, что модели ошибки вызываются искажениями в канале.

- Полученный исправленный вектор, или кодовое слово, определяется как U = г + ej.

    - Пример декодирования с исправлением ошибок для кода (6, 3)

Для кода (6, 3), приведенного в разд. 8.2.2, составим нормальную матрицу. Всего в ней будет содержаться 26 = 64 6-битных кодовых комбинаций, как показано на рис. 8.2.

| 000000 | 011001 | 101010 | 110011 | 110100 | 101101 | 011110 | 000111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 011000 | 101011 | 110010 | 110101 | 101100 | 011111 | 000110 |
| 000010 | 011011 | 101000 | 110001 | 110110 | 101111 | 011100 | 000101 |
| 000100 | 011101 | 101110 | 110111 | 110000 | 101001 | 011010 | 000011 |
| 001000 | 010001 | 100010 | 111011 | 111100 | 100101 | 010110 | 001111 |
| 010000 | 001001 | 111010 | 100011 | 100100 | 111101 | 001110 | 010111 |
| 100000 | 111001 | 001010 | 010011 | 010100 | 001101 | 111110 | 100111 |
| 100001 | 111000 | 001011 | 010010 | 010101 | 001100 | 111111 | 100110 |

Рис. 8.2. Нормальная матрица кода (6, 3)

Правильные кодовые слова — это восемь векторов в первой строке, а исправимые модели ошибки — это семь ненулевых строк в первом столбце.

Как видно из рис. 8.2, все однобитовые ошибки являются исправимыми. Кроме того, имеется возможность исправить одну двубитную ошибку, модель которой указана в последней строке. Эту модель ошибки можно выбрать произвольным образом.

Определим синдром, соответствующий каждой последовательности исправимых ошибок, вычислив ej Нт для каждого образующего элемента:

| 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |

ej

S

Результаты приводятся в табл. 8.2. Поскольку все синдромы в таблице различны, декодер может определить модель ошибки е, которой соответствует каждый синдром.

Таблица 8.2 Таблица соответствия

синдромов

| Модель ошибки | Синдром |
| --- | --- |
| 000000 | 000 |
| 000001 | 011 |
| 000010 | 101 |
| 000100 | 110 |
| 001000 | 001 |
| 010000 | 010 |
| 100000 | 100 |
| 100001 | 111 |

Итак, приемник выдает вектор г, затем декодер рассчитывает его синдром с помощью выражения S = гНт. Далее, используя таблицу соответствия синдромов (табл. 8.2), определяется соответствующая модель ошибки, которая является оценкой ошибки (далее будем обозначать ее через е*). Затем декодер прибавляет е* к г и оценивает переданное кодовое слово

U* = г + е* = (U + е) + е* = U + (е + е*).

Если правильно вычислили ошибку: е* = е, тогда оценка U* совпадает с переданным кодовым словом U. С другой стороны, если оценка ошибки неверна, декодер неверно определит переданное кодовое слово и мы получим необнаружимую ошибку декодирования.

Проследим работу показанного алгоритма. Пусть передано кодовое слово U = 101101 и принят вектор г = 001101.

Согласно приведенному соотношению (8.9) вычисляется синдром г

S = [001101]Нт = 001 + 110 + 011 = [100].

С помощью табл. 8.2 оценивается модель ошибки, соответствующая приведенному выше синдрому. В итоге получаем е* = 100000.

Исправленный вектор равен следующему:

U* = г + е* = 001101 + 100000 = 101101.

Поскольку оцененная модель ошибки в этом примере совпадает с действительной моделью ошибки, процедура исправления ошибки дает U* = U.

    - Совершенные и квазисовершенные коды.

Код Хэмминга

Групповой (n, &)-код, исправляющий все ошибки веса, не большего m (m — целое), и никакие другие, называется совершенным.

Совершенный код — это лучший код, обеспечивающий максимум минимального расстояния между кодовыми словами при минимуме длины кодовых слов. Совершенный код легко декодировать: каждому полученному слову однозначно ставится в соответствие ближайшее кодовое.

Если n, к и m не удовлетворяют условию совершенности, то лучший групповой код, который им соответствует называется квазисовершенным, если он исправляет все ошибки кратности, не большей m, и некоторые ошибки кратности m + 1.

Двоичный блочный (n, к)-код называется оптимальным, если он минимизирует вероятность ошибочного декодирования. Совершенный или квазисовершенный код — оптимален. Общий способ построения оптимальных кодов пока неизвестен.

Для любого целого положительного числа m существует совершенный (n, к)-код, исправляющий одну ошибку, называемый кодом Хэмминга, в котором k = 2m — m — 1 и n = 2m — 1. Таким образом, код Хэмминга имеет общую структуру

(n,k) = (2m — 1, 2m — m — 1), m = 2, 3,...

Минимальное расстояние этих кодов равно 3, поэтому согласно (8.6) они способны исправлять все однобитовые ошибки или определять все модели ошибки из двух или меньшего числа ошибок в блоке.

Порядок построения кода Хэмминга следующий:

- Выбирается целое положительное число m. Сообщения будут словами длины к = 2m — m — 1, а кодовые слова — длины n = 2m — 1.

- В каждом кодовом слове U длиной n битов, часть в m битов с индексами-степенями двойки (20, 21,..., 2m-1) являются контрольными, остальные — в естественном порядке — битами сообщения. Например, если m = 4;, т. е. используем код (15, 11), биты u1, u2, U4, Ug — контрольные, а U3, U5, Ug, U7, U9, U10, иц, U12, U13, U14, U15 — из исходного сообщения.

- Строится матрица Нт из 2m — 1 строк и m столбцов. В i-й строке стоят цифры двоичного представления числа i. Матрицы для m = 2 и 3 имеют следующий вид:

{

|  |  |  | 001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 010 |
|  | 01 |  | 011 |
| Нт = | 10 | для m = 2; Нт = | 100 |
|  | 11 |  | 101 |
|  |  |  | 110 |
|  |  |  | 111 |
| Записывается система уравнений |  |  | инт |

m уравнений. Например, для m = 3:

для m = 3.

0. Она состоит из

(8.12)

U4 + U5 + Ug + U7 = 0; U2 + U3 + Ug + U7 = 0; U1 + U3 + U5 + U7 = 0.

Чтобы закодировать сообщение U, его биты помещаются на позиции Uj, (j = 2z, z — целое), а биты в позициях щ (i = 2z) находятся из системы уравнений (8.12). В каждое уравнение входит только одно щ (i = 2z). Например, в системе (8.12) U4 входит в первое уравнение, и2 — во второе и ui — в третье. В этом случае сообщение U = 0111 будет закодировано так: исходные кодовые символы перейдут на позиции u3 = 0, u5 = 1, u6 = 1, U7 = 1. Проверочные символы: u1 определяется из третьего уравнения системы (8.12), и1 = 0, и2 определяется из второго уравнения системы, и2 = 0, U4 определяется из первого уравнения системы, U4 = 1. Следовательно, сформированное кодовое слово будет иметь вид U = 0001111.

Декодирование кода Хэмминга проходит по следующей схеме. Пусть принято слово r = U + e. Так как UHT = 0, то rHT = = eHT. Если в результате умножения rHT результат нулевой, декодер сочтет, что ошибок не было. Если вектор ошибки e имеет единицу в i-й позиции, то результатом произведения eHT будет i-я строка матрицы HT или двоичное представление числа i. В этом случае декодер изменит символ в i-й позиции слова г, считая позиции слева.

rHT = [0011111]

001

010

011

100

101

110

111

011 + 100 + 101 + 110 + 111 = 011 = 3i0

Рассмотрим в качестве простого примера (7, 4)-код Хэмминга. Он имеет в качестве одного из кодовых слов U = 0001111. Матрица HT приведена на шаге 3 хода построения кода Хэмминга. Ясно, что UHT = 0. Будем считать, что в процессе передачи в векторе U в третьей слева позиции произошла ошибка. То есть модель ошибки имеет вид e = 0010000. Следовательно, r = U + e = 0011111, и

Следовательно, ошибка находится в третьей позиции. Если ошибка допущена более чем в одной позиции, то декодирование даст неверный результат.

Код Хэмминга — групповой код. Это следует из того, что (n, k)- код Хэмминга можно получить матричным кодированием при помощи производящей матрицы размером k х n, в которой столбцы с номерами не равными степеням числа 2 образуют единичную подматрицу. Остальные столбцы соответствуют уравнениям шага 4 построения кода Хэмминга, т. е. 1-му столбцу соответствует уравнение
для вычисления 1-го контрольного разряда, 2-му — для 2-го, 4-му — для 4-го и т. д. Такая матрица будет при кодировании копировать биты сообщения в позиции не степени 2 кода и заполнять другие позиции кода согласно схеме кодирования Хэмминга.

К (n, ^)-коду Хэмминга можно добавить проверку четности. Получится (n+1, &)-код с наименьшим весом ненулевого кодового слова 4, способный исправлять одну и обнаруживать две ошибки.

Коды Хэмминга накладывают ограничения на длину слов сообщения: эта длина может быть только числами вида 2m — m — 1, т. е. 1, 4, 11, 26, 57, ...

Но в реальных системах информация передается байтам или машинными словами, т. е. порциями по 8, 16, 32 или 64 бита, что делает использование совершенных кодов не всегда подходящим. Поэтому в таких случаях часто используются квазисовершенные коды.

Квазисовершенные (n, &)-коды, исправляющие одну ошибку, строятся следующим образом. Выбирается минимальное n так, чтобы удовлетворялось неравенство

2”

n + 1

Каждое кодовое слово такого кода будет содержать n — k контрольных разрядов.

Каждому из n разрядов присваивается слева направо номер от

- до n. Для заданного слова сообщения составляются (n — k) контрольных сумм si, s2, ..., sn-k по модулю 2 значений специально выбранных разрядов кодового слова, которые помещаются в позиции — степени 2 в нем: для ui (1 ^ i ^ [n — k]) выбираются разряды, содержащие биты исходного сообщения, двоичные числа-номера которых имеют в i-м разряде единицу. Таким образом, для слова сообщения U = u1u2...uk будет построено кодовое слово r = = s1 s2u1 s3u2u3u4s4u5...Uk. Обозначим через s* сумму по модулю

- разрядов полученного слова, соответствующих контрольной сумме si и самой этой контрольной суммы. Если sis’2...s”_k = 0, то считается, что передача прошла без ошибок. В случае одинарной ошибки sjs2...s”_k будет равно двоичному числу-номеру сбойного бита. В случае ошибки, кратности большей 1, когда s2s2...s”_k > n, ее можно обнаружить.

Совершенный код Хэмминга также можно строить по рассмотренной схеме, так как для него

2k.

2n

n + 1

- Оценка возможностей кода

Нормальную матрицу можно представлять как организационный инструмент, картотеку, содержащую все возможные 2п записи в пространстве кодов длины п, в которой ничего не упущено и не продублировано. Может показаться, что выгода от использования этого инструмента ограничена малыми блочными кодами, поскольку для кодов длиной более n = 20 имеются миллионы комбинаций длиной п. Однако даже для больших кодов нормальная матрица позволяет определить важные исходные характеристики, такие как возможные компромиссы между обнаружением и исправлением ошибок и пределы возможностей кода в коррекции ошибок. Одно из таких ограничений, называемое пределом Хэмминга, описывается следующим образом.

Количество проверочных битов в коде определяется как

п — к + log2[1 + СП, + СП + ••• + СП].	(8.13)

Здесь величина Cj представляет число способов выбора из п битов j ошибочных. Заметим, что сумма членов уравнения (8.13), находящихся в квадратных скобках, дает минимальное количество строк, которое должно присутствовать в нормальной матрице для исправления всех моделей ошибки, вплоть до t-битовых ошибок. Неравенство определяет нижнюю границу числа п - к битов четности (или 2П-к классов смежности) как функцию возможностей кода в коррекции t-битовых ошибок. Аналогичным образом можно сказать, что неравенство дает верхнюю границу возможностей кода в коррекции t-битовых ошибок как функцию числа п — к битов четности (или 2П-к классов смежности). Для обеспечения возможности коррекции t-битовых ошибок произвольных линейных блочных кодов (п, к) необходимым условием является удовлетворение предела Хэмминга.

Рассмотрим пример кода (п, к) и факторы, определяющие выбор конкретных значений п и к.

- Для получения нетривиального соотношения между исправлением и обнаружением ошибок желательно, чтобы код имел возможности коррекции ошибок, по крайней мере, с t = 2. Минимальное расстояние при этом dm-m = 2t + 1 = 5.

- Чтобы кодовая система была нетривиальной, желательно, чтобы количество битов данных было не менее к = 2. Следовательно, число кодовых слов 2к = 4. Далее будем считать наш код следующим: (п, 2).

- Нас интересует минимальное значение п, которое позволит исправлять все одно- и двухбитовые ошибки. Минимальное значение п нас интересует потому, что при каждом увеличении п на

d

min

n■ 2k-1 2k — 1 '

единицу число кодовых комбинаций длины n удваивается. Для реальных прикладных кодов минимальное значение n выбирается по разным причинам — эффективность использования полосы пропускания и простота системы. Если при выборе n используется предел Хэмминга, то n следует выбрать равным 7. В то же время размерность полученного кода (7, 2) не соответствует указанным выше требованиям t = 2 и dm-m = 5. Чтобы увидеть это, следует ввести другую верхнюю границу возможностей кода в коррекции t-битовых ошибок. Эта граница, называемая предел Плоткина, определяется следующим образом:

В общем случае линейный код (n, k) должен удовлетворять всем перечисленным выше условиям, включая возможности коррекции ошибок (или минимальное расстояние). Для высокоскоростных кодов из удовлетворения предела Хэмминга следует выполнение предела Плоткина. Для кодов с низкими скоростями передачи существует обходной путь удовлетворения названных требований. Поскольку в нашем примере dmin = 5, из выражения (8.13) получаем, что n должно быть равно 8, следовательно, для удовлетворения всех требований, поставленных в этом примере, минимальная размерность кода равна (8, 2). Можно ли практически использовать подобный код (8, 2)? Этого делать не стоит, поскольку потребуется слишком большая полоса пропускания; лучше выбрать более эффективный код.

- Циклические коды

- Общие свойства циклических кодов

Циклические коды — это разновидность линейных блочных кодов, получившая довольно широкое распространение благодаря эффективности обнаружения и исправления ошибок. Схемы кодирующих и декодирующих устройств для этих кодов чрезвычайно просты и строятся на основе обычных регистров сдвига.

Название кодов произошло от их свойства, заключающегося в том, что комбинация, полученная после циклической перестановки символов в последовательности, взятой из кодовой таблицы, принадлежит той же таблице.

Это значит, что если, например, комбинация a0a1a2...an-1 является разрешенной комбинацией циклического кода, то комбинация an-1a0a1a2'''an-2 также принадлежит этому коду.

Циклические коды удобно рассматривать, представляя комбинацию двоичного кода не в виде последовательностей нулей и единиц,

а в виде полинома от фиктивной переменной x, а именно: U(x) = П0Х° + Uix + u2x2 + ... + un-1xn-1.

Наибольшая степень x в слагаемом с ненулевым коэффициентом щ называется степенью полинома.

Действия, выполняемые над полиномами, имеют ряд особенностей.

- Если длительность кодовой комбинации n битов, то при умножении полиномов принято соглашение xmn = 1, где m — любое целое неотрицательное число, следовательно, xnm + 1 = 0, xn + 1 =0, xmn+l = x\ Например, при n = 5 имеем

(1 + x4)(x2 + x3) = x2 + x3 + x6 + x7 = x2 + x3 + x5(x + x2) = x + x3.

При выводе последнего выражения использовалось также правило сложения по модулю 2: x2 + x2 = 0.

В итоге любой полином будет иметь степень, не превышающую n — 1.

Правила деления полиномов, как нетрудно догадаться, следуют из правил их умножения.

Поскольку коэффициенты полиномов — целые (двоичные) числа, при делении полинома на полином получаем полином-частное и полином-остаток.

Для обозначения полинома, соответствующего остатку от деления a(x) на b(x), будем использовать один из двух вариантов: res(x) или a(x)/b(x).

- Циклическая перестановка символов вправо в n-разрядной комбинации есть эквивалент умножения соответствующего этой комбинации полинома на x. Например, при n = 7 для комбинации U = 0110011, U( x) = x + x2 + x5 + x6 после циклической перестановки имеем U* = 1011001, т. е. U*(x) = 1 + x2 + x3 + x6 = xU(x).

- Кодирование сообщений

При кодировании, как следует из названия кода, образование кодовой комбинации осуществляется циклическим сдвигом некоторого специально выбранного полинома, который называется производящим (порождающим, генераторным) полиномом. Производящий полином степени n — к мы будем в дальнейшем обозначать так:

g(x) = go + gix + ... + gn-k xn-k,

где gj = 0 или 1, причем всегда g0 = gn-k = 1. Формально этот полином тоже содержит n членов, просто у него Uj = 0 при j > n — к.

Фундаментальное свойство циклического кода состоит в том, что полином U (x), соответствующий любой разрешенной, а следовательно, передаваемой источником информации кодовой комбинации U, делится без остатка на производящий полином:

U(x)/g(x) = 0.	(8-14)

Если вспомнить, что любая кодовая комбинация переводится в другую разрешенную комбинацию циклическим сдвигом, а циклическому сдвигу, в свою очередь, соответствует умножение полинома на х, то можно вывести следующее правило кодирования.

Если полином m(x) степени, соответствующей входной комбинации информационных символов, умножить на производящий полином:

U(x) = m(x)g(x),	(8.15)

то получим полином, удовлетворяющий условию (8.14). Однако код, формируемый таким образом, не является систематическим.

Для кодирования в систематической форме (информационные символы mi последовательно переносятся в кодовую комбинацию U и занимают к первых позиций) можно применить другой метод, когда код формируется по правилу

U(x) = xn-k m(x) + xn-k m(x)/g(x).	(8.16)

Операции, определяемые этим выражением, можно детализировать следующим образом:

- умножение m(x) на xn-k означает, что к информационных символов сдвигаются на (п — к) позиций вправо и в итоге занимают к старших (по степеням x) разрядов; (п — к) разрядов слева при этом оказываются нулевыми;

- вычисляется (п — к)-разрядный остаток от деления полинома xn-km(x), соответствующего полученной таким образом комбинации на производящий полином g(x);

- эти (п — к) элементов остатка помещаются на (п — к) нулевых позиций комбинации, полученной в п. 1), в качестве проверочных символов.

При первом способе (несистематический код) в полученной кодовой комбинации информационные символы не всегда совпадают с символами исходной простой комбинации. Такой способ легко реализуем, но вследствие того, что в полученных кодовых комбинациях не содержатся информационные символы в явном виде, усложняется процесс декодирования.

При втором способе кодирования (систематический код) первые к символов полученной кодовой комбинации совпадают с соответствующими символами исходной простой кодовой комбинации. На практике обычно используется этот способ получения циклического кода.

Коды, полученные согласно (8.15) и (8.16), эквивалентны, но им соответствуют разные кодовые таблицы. В то же время алгоритмы обнаружения и исправления ошибок для них должны быть одинаковы.

Осталось решить, каким требованиям должен удовлетворять производящий полином g(x) кода, способного обнаруживать и исправлять ошибки заданных кратностей.

Образующие полиномы кодов, способных исправлять ошибки любой кратности, можно определять, пользуясь следующим правилом Хэмминга.

- По заданному числу информационных разрядов к определяется число проверочных разрядов (n — к), необходимое для исправления однократных ошибок, и находится образующий полином.

- Рассматривая полученный (n, к)-код как некорректирующий n-разрядный код, определяют дополнительные разряды для обеспечения исправления одной ошибки в этом коде и находят соответствующий образующий полином.

- Данная процедура повторяется, пока не будет получен код, исправляющий независимые ошибки до данной кратности включительно.

Однако код, построенный таким образом, является неоптимальным с точки зрения числа избыточных символов. В этом отношении более совершенен код Боуза-Чоудхури-Хоквингема (код БЧХ), обеспечивающий минимальное число проверочных символов при заданном к. Математическая структура этого кода несколько отлична от рассмотренной ранее и характеризуется более сложными устройствами для обнаружения и исправления ошибок. Особенностью этого кода является то, что для любых целых положительных чисел z и t существует циклический код значности n = 2z — 1с кодовым расстоянием dmin ^ 2t + 1. При этом число проверочных символов (n — к) не превышает величины zt, т. е. (n — к) ^ zt. Такой код гарантировано исправляет ошибки кратности не более t или обнаруживает ошибки кратности не более 2t. Кроме того, код обнаруживает все пачки ошибок, длина которых равна или меньше (n — к).

К числу циклических кодов, предназначенных для исправления пачек ошибок, относятся коды Файра, Абрамсона и Миласа- Абрамсона, обеспечивающие исправление одной пачки ошибок, и код Рида-Соломона, рассчитанный на исправление нескольких пачек ошибок.

Код Файра строится по следующим принципам.

Образующий полином этого кода имеет вид g(x) = q(x)(xc + 1),

где q(x) — неприводимый многочлен степени р, принадлежащий показателю степени

т = 2p — 1,

а число с есть некоторое постоянное число, которое не должно делиться на m.

Число проверочных символов равно c + p, а общее число символов в кодовой комбинации равно наименьшему общему кратному чисел c и m.

С помощью кодов Файра можно исправить одиночную пачку ошибок длины а или меньше и одновременно обнаружить пачку ошибок длины l ^ а или меньше, если

а + l — 1 ^ с; а ^ т.

Если применять эти коды только для обнаружения ошибок, то они позволяют обнаружить любую комбинацию из двух пачек ошибок, длина наименьшей из которых не превосходит p, в то время как сумма обеих пачек не превосходит с + 1, а также любую одиночную пачку ошибок с длиной, не превосходящей числа проверочных символов (n — k) = с + р.

Для кодирования циклическим кодом и декодирования применение производящей и проверочной матриц не требуется. Тем не менее, эти матрицы существуют и имеют следующий вид:

g(x)

xg(x)

G

H

x2g(x)

_x(n-k)-lg(x) _

"	[h(x)]c	"

[xh(x)]c

[x2h(x)]c	,

_[xfc 1h(x)]cc.

где [h(x)]c — полином, согласованный с h(x), т. е. коэффициенты этого полинома записаны в обратном порядке: hcj = hn-1-j. Например, при n = 7 для h(x) = 1 + x + x2 + x4 имеем [h(x)]c = x2 + x4 + x5 + x6.

Рассмотрим в качестве примера систематический циклический (7, 4)-код, имеющий производящий полином g(x) = 1 + x + x3, и
проследим, каким образом будет сформирована кодовая группа для вектора сообщения m = 1011.

Итак, наш код имеет следующие параметры: n = 7, к = 4, n — к = 3.

Перепишем вектор сообщения в виде полинома: т(х) = 1 +

+ х2 + х3.

Согласно (8.16) и алгоритму, получаем

хп-кт(х) = х3(1 + х2 + х3) = х3 + х5 + х6.

Делим хп-кт(х) на ц(х):

х3 +	х5 + х6 1 + х + х3

х3 + х4 +	х6 х3 + х2 + х + 1

х4 + х5 х2 + х3 +	х5

х2 + х3 + х4

24 х + х + х

х +	х3

1 + х +	х3

1

Получаем частное 1 + х + х2 + х3 и остаток 1. Следовательно, проверочные символы будут строиться согласно полиному 1 • х0 + + 0 • х + 0 • х2.

Размещаем проверочные символы в левой части кода, а информационные в правой, получаем

U =	10 0	10 11	.

'	V	' '	v	'

проверочные информационные биты	биты

- Декодирование сообщений

Циклический код является разновидностью линейных блочных кодов, поэтому декодирование должно вестись согласно уравнению

ц(х)Ь(х) = хп + 1 = 0.	(8.17)

Полином Ь(х) степени к, входящий в (8.17),

Ь(х) = h0 + кхх + ... + hk хк

называется проверочным полиномом данного циклического кода, причем всегда h0 = hk = 1.

Для кодирования и декодирования вместо полинома ё(х) можно использовать полином Ь(х), при этом фундаментальное свойство (8.14) формулируется следующим образом:

и(х)Ь(х)/(хп + 1) = и(х)Ь(х) = 0,

т. е. произведение U(x)h(x) делится без остатка на xn + 1. Это соотношение также используется для обнаружения ошибок.

И кодер, и декодер можно строить либо на основе производящего полинома, либо на основе проверочного. На практике обычно применяют коды с малой избыточностью, для которых n — k ^ k, поэтому кодер и декодер выгоднее строить на основе производящего полинома g(x).

Итак, алгоритм декодирования принятой комбинации r образуется следующим образом:

- определяется остаток от деления полинома r(x) на g(x). Степень остатка не превышает n — k — 1, т. е. этот остаток содержит ( n — k) битов;

- ненулевой остаток указывает на наличие ошибок в принятой комбинации (обнаружение ошибок). Поскольку r(x) = U(x) + e(x), получаем

res(x) = r(x)/g(x) = U(x)/g(x) + e(x)/g(x) = e(x)/g(x),	(8.18)

т. е. величина остатка не зависит от того, какая комбинация была передана, а зависит лишь от того, какие произошли ошибки. Таким образом, остаток res(x), вычисленный при декодировании, по смыслу эквивалентен синдрому линейного блочного кода.

Если же помимо обнаружения необходимо исправление ошибок, декодер должен действовать так. Вычислив остаток для принятой комбинации r(x), он подставляет его значение в выражение (8.18) и находит из него вектор ошибок e(x). Если нужно исправлять все ошибки кратности, не более а, то всем таким полиномам e(x) должны соответствовать различные ненулевые остатки.

В заключение нужно отметить следующее обстоятельство. Благодаря циклическому свойству, при кодировании и декодировании циклического кода удается организовать конвейерную обработку длинных последовательностей символов в устройствах, содержащих малое количество простейших логических элементов. Например, для кода (255, 247) кодер и декодер содержат по 8 ячеек регистра сдвига и по 4 сумматора по модулю 2. Благодаря этому ценному качеству среди всевозможных линейных блочных кодов именно циклические коды имеют наибольшую популярность.

Более того, в последнее время нашли широкое применение недвоичные циклические коды — это коды Рида-Соломона.

Каждый символ кодовой комбинации такого кода является M- ичной цифрой, где, как обычно, M = 2m, причем m — целое число. Как и у любого другого линейного блочного (n, к)-кода, кодовое слово кода Рида-Соломона (обозначается RS(n, к)) содержит n символов, из них к информационных и (n — к) проверочных, причем n = M — 1.

Гарантировано, что при декодировании в кодовом слове будут обнаружены и исправлены t = (n — к)/2 символов независимо от их расположения внутри кодового слова (параметр t носит название корректирующей способности кода) либо могут быть восстановлены (n — к) стертых символов.

RS(n, к)-код также полностью определяется производящим полиномом степени (n—к), но коэффициенты полинома — это M-ичные цифры. Кодер и декодер строятся по схеме регистра сдвига с обратными связями, но ячейки регистра рассчитаны на хранение M- ичных цифр, такими же являются и весовые коэффициенты, а суммирование проводится по модулю M.

На практике при использовании RS(n, к)-кода последовательность двоичных символов, поступающих на вход кодера, разбивают на группы, допустим, по к = 8 битов в каждой, и далее с каждым байтом оперируют как с 256-ичным символом. В итоге кодовое слово будет фактически содержать 8 • (28 — 1) = 2040 битов. Если код содержит, например, 40 проверочных символов, то он может исправить до 160 ошибочных битов при условии их кучного расположения в байтах. Отсюда следует, что RS(n, к)-код неплохо работает при наличии пакетов ошибок.

- Рекуррентные коды

Циклические коды позволяют обнаруживать и исправлять как одиночные и двойные ошибки, так и пачки ошибок. Однако практическое применение этих кодов для исправления пачек ошибок затруднено тем, что при не очень большой избыточности длина кодовых комбинаций значительно превышает длину пачек. В этом отношении более удобными являются рекуррентные коды.

Рекуррентные (непрерывные) коды отличаются тем, что у них операции кодирования и декодирования производятся непрерывно над последовательностью символов без деления на блоки.

Эти коды предназначены в основном для исправления пачек ошибок. Формирование проверочных символов осуществляется путем сложения двух или более информационных символов, сдвинутых один относительно другого на определенное расстояние dc, называемое шагом сложения.

Длина исправляемой рекуррентным кодом пачки ошибок l зависит от шага сложения dc и определяется из условия

l = 2dc.

Минимальное необходимое расстояние между пачками ошибок, при котором обеспечивается исправление всех ошибок в пачке длиной l,

a = 6dc + 1.

Из всех рекуррентных кодов наибольшее распространение получил так называемый цепной код, отличающийся предельно простыми методами кодирования и декодирования.

В цепном коде каждый проверочный символ формируется путем сложения по модулю два двух информационных символов, отстоящих друг от друга на шаг сложения.

Обозначая последовательность информационных символов через a0aia2...atat+i...a2ta2t+i..., получим следующую последовательность проверочных символов для цепного кода: b0 = a0+at; bi = ai + + at+i;... bt = at + a2t; bt+i = at+i + a2t+i... В общем потоке символов цепного кода между каждыми двумя информационными символами помещается один проверочный: aoboaibi...atbt...a2tb2ta2t+ib2t+i...

Так как число проверочных символов, сформированных за некоторое время, равно числу информационных символов, поступивших за то же время, то избыточность цепного кода равна 0,5.

На приеме информационные и проверочные символы разделяются и регистрируются независимо друг от друга. Из принятой последовательности информационных символов формируются контрольные символы так же, как формировались проверочные символы при передаче. После задержки на величину (3dc + 1) каждый сформированный контрольный символ сравнивается с соответствующим принятым проверочным символом.

В случае искажения одного из проверочных символов будет несовпадение соответствующих контрольных и проверочных символов. Если же искажен один из информационных символов, то будет несовпадение двух контрольных и соответствующих проверочных символов, в формировании которых участвует данный информационный символ.

Из рассмотренного принципа исправления ошибок в цепном коде следует, что правильное исправление ошибок возможно только в том случае, если два из трех символов, охватываемых проверкой, приняты правильно. Это условие выполняется, если при шаге сложения dc длина пачки ошибок не более 2dc и проверочные символы передаются в канал с задержкой на (3dc + 1).

Таким образом, цепной код обнаруживает и исправляет пачки ошибок сравнительно просто, но ценой большой избыточности.

- Сверточные коды

- Кодирование сообщений

До сих пор мы рассматривали блочные коды, где к входному блоку данных декодер добавлял набор проверочных символов, в итоге на выходе формировалась последовательность независимых блоков длины n битов.

Возможен и иной, непрерывный, способ кодирования, при котором кодер обрабатывает непрерывную последовательность входных битов и выдает также непрерывную последовательность кодированных данных.

Наиболее распространенной разновидностью непрерывных кодов являются сверточные коды.

При сверточном кодировании символы на выходе кодера определяются неопределенно продолжительной последовательностью предшествующих информационных символов, следовательно, кодер формирует некоторое полубесконечное кодовое слово. Тем не менее, именно относительная простота реализации и относительно большой выигрыш при кодировании стали причинами широкого применения сверточных кодов.

Из большого числа методов декодирования сверточных кодов следует назвать метод последовательного декодирования, который оказывается наиболее предпочтительным при малых шумах. Код впервые был предложен Возенкрафтом в 1957 г. и далее успешно развит Фано. Один из наиболее простых и широко используемых в настоящее время методов декодирования предложен Витерби (1967 г.). Он основан на статистическом принципе максимального правдоподобия.

Сверточный код характеризуется относительной скоростью кода

RK — k/n	(8.19)

и избыточностью

r изб 	 1 RK .

В выражение (8.19) входит параметр n, однако он не определяет длину блока или кодового слова, как это было для блочных кодов. Каков же смысл вкладывается в него тогда? Дело в том, что обычный сверточный кодер образуется регистром сдвига и n сумматорами по модулю 2. А число ячеек в регистре сдвига определяется длиной кодового ограничения K и равно kK. Следовательно, длина кодового ограничения — это количество k-битных сдвигов в регистре, после которых информационный бит может влиять на выходной

М-разрядный регистр сдвига

го кодера

сигнал кодера. В таком случае обобщенная структура кодера может быть представлена следующим образом (рис. 8.3).

Входной код подается на kK-разрядный регистр сдвига и последовательно сдвигается от 1 до kK-го разряда. Выходы некоторых разрядов регистра сдвига связаны с сумматорами по модулю 2, выходы сумматоров считываются при помощи коммутатора и подаются в канал связи.

Чтобы иметь возможность описывать сверточный код, необходимо определить кодирующую функцию G(m) так, чтобы по данной входной последовательности m можно было быстро вычислить выходную последовательность U. Для реализации сверточного кодирования используется несколько методов; наиболее распространенными из них являются графическая связь, векторы, полиномы связи, диаграмма состояния, древовидная и решетчатая диаграммы. Все они приводятся ниже.

Рассмотрим структуру сверточного кодера (рис. 8.4) на простейшем примере сверточного кода со скоростью RK = 1/2 и кодовыми ограничением K =3.

В отличие от блочных кодов, имеющих фиксированную длину слова n, в сверточных кодах нет определенного размера блока. Однако с помощью периодического отбрасывания сверточным кодам часто принудительно придают блочную структуру. Это требует некоторого количества нулевых разрядов, присоединенных к концу входной последовательности данных, которые служат для очистки регистра сдвига от битов данных. Поскольку добавленные нули не несут дополнительной информации, эффективная степень кодирования будет ниже k/n. Чтобы степень кодирования оставалась близкой к k/n, период отбрасывания чаще всего делают настолько большим, насколько это возможно.

Таблица 8.3

Иллюстрация работы кодера

| № такта | Содержимое регистра | U1 | U2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | 010 | 1 | 0 |
| 3 | 101 | 0 | 0 |
| 4 | 010 | 1 | 0 |
| 5 | 001 | 1 | 1 |
| 6 | 000 | 0 | 0 |

Таблица 8.4

Соответствие кодового слова содержимому регистра

| Содержимое регистра | Кодовое слово |  |
| --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 |
| 100 | 1 | 1 |
| 010 | 1 | 0 |
| 001 | 1 | 1 |

Подобранные связи между ячейками регистра и сумматорами можно описать порождающими полиномами:

для верхнего сумматора

gi(x) = 1 + x + x2;

для нижнего

g2 (x) = 1 + X2.

Предположим теперь, что на вход нашего кодера поступает вектор сообщения m = 101. Затем для очистки регистра введены K — 1 = 2 нуля, что в результате приводит к смещению конечного участка на всю длину регистра (табл. 8.3). Последовательность на выходе выглядит следующим образом: 1110001011, где крайний левый символ представляет первую передачу.

Для декодирования сообщения нужна полная последовательность на выходе (включающая кодовые символы). Для удаления сообщения из кодера требуется на единицу меньше нулей, чем имеется разрядов в регистре, или K — 1 очищенный бит.

Нетрудно заметить, что на шестом такте регистр устанавливается в исходное состояние, следовательно, кодер может передавать новое сообщение.

Формирование выходной последовательности сверточного кодера можно пояснить и следующим образом. Назовем импульсной характеристикой кодера реакцию кодера на появление на входе информационной последовательности вида 1000.... Нетрудно убедиться, что отклик кодера на произвольную последовательность может быть получен в результате суммирования по модулю 2 сдвигов импульсной характеристики. Таким образом, выходная последовательность может рассматриваться как свертка информационной последовательности с импульсной характеристикой кодера (отсюда название сверточных кодов). Порождающая матрица кодера может быть представлена в виде последовательности строк, элементами которых являются соответствующим образом сдвинутые символы импульсной характеристики. Поскольку информационная последователь
ность для сверточных кодов не разбивается на блоки и длина кодовых слов не ограничена, порождающая матрица сверточного кода иногда называется полубесконечной.

Рассмотрим содержимое регистра (см. рис. 8.4) при прохождении через него двоичной единицы (входная последовательность 100).

Выходная последовательность 11 10 11 и есть импульсная характеристика нашего кодера.

Входная последовательность m = 101 даст на выходе кодовое слово U, которое может быть определено методом суперпозиции или линейного сложения смещенных во времени входных «импульсов»: Вход, m	Выход

1 11 10 11 0	00 00 00

1	11 10 11

Сумма по модулю 2 11 10 00 10 11

Кодер может описываться с помощью порождающей матрицы бесконечного порядка.

В нашем примере импульсная характеристика имеет вид 110111000..., порождающая матрица соответственно

| 11 | 01 | 11 | 00 | 00 | 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 | 01 | 11 | 00 | 00 | 00 . . . |
| 00 | 00 | 11 | 01 | 11 | 00 | 00 00 |

G

Кодовое слово, соответствующее произвольной входной последовательности m, получается в результате умножения вектора-строки m на матрицу G:

U = mTG.

В результате выходная последовательность получается суммированием первой, второй и третьей строк матрицы G, откуда следует U = 11100110110000....

Иногда связи кодера описываются с помощью производящего полиномиа, аналогичного используемому для описания реализации циклических кодов. Сверточный кодер можно представить в виде набора из n полиномиальных генераторов, по одному для каждого из n сумматоров по модулю 2. Каждый полином имеет порядок K — 1 или меньше и описывает связь кодирующего регистра сдвига с соответствующим сумматором по модулю 2.

Как уже говорилось выше, для рассмотренного на рис. 8.4 сверточного кодера порождающие полиномы имеют вид:

gi(x) = 1 + x + x2; g2(x) = 1 + x2.

Выходная последовательность находится следующим образом: и(х) = m(x)gi(x) чередуется с m(x)g2(x).

Выразим вектор сообщения из нашего примера m = 101 в виде полинома, т. е. т(ж) = 1 + х2. Для очистки регистра мы снова будем предполагать использование нулей, следующих за битами сообщения. Полином выходного сообщения U(x), или выходящая последовательность U кодера находится следующим образом:

m(x)g1(x) = (1 + х2 )(1 + х + х2) = 1 + х + х3 + х4; m(x)g2(x) = (1 + х2 )(1 + х2) = 1 + х4.

Подставим сюда числовые значения для m: m(x)g1(x) = 1+ х + 0 • х2 + х3 + х4; m(x)g2(x) = 1+ 0 • х + 0 • х2 + 0 • х3 + х4; и(х) = (1,1) + (1, 0)х + (0, 0)х2 + (1, 0)х3 + (1,1)х4;

U = 11 10 00 10 11.

Рис. 8.5. Древовидное представление кодера

Следовательно, сверточный кодер можно трактовать как набор регистров сдвига циклического кода.

Древовидная диаграмма позволяет учитывать временное измерение. Древовидная диаграмма для нашего сверточного кодера изображена на рис. 8.5.

В каждый последующий момент прохождения входного бита процедура кодирования может быть описана с помощью перемещения по диаграмме слева направо, причем каждая ветвь дерева описывает кодовое слово на выходе. Правило ветвления для нахождения последовательности кодовых слов следующее: если входным битом является нуль, то он связывается со словом, которое находится перемещением в следующую по направлению вверх правую ветвь; если входной бит — единица, то кодовое слово находится
перемещением в следующую по направлению вниз правую ветвь. Предполагается, что первоначально кодер содержал одни нули.

Рассмотрим, как можно воспользоваться такой диаграммой для вектора входных данных из предыдущего примера (m = 10100, два последних нуля служат для очистки регистра сдвига). Используя правила ветвления, получаем путь, выделенный жирной линией. Этот путь соответствует выходной последовательности кодовых слов 1110001011.

Добавленное измерение времени в древовидной диаграмме (по сравнению с диаграммой состояния) допускает динамическое описание кодера как функции конкретной входной последовательности. Однако число ответвлений растет как 2L, где L — количество кодовых слов-ветвей в последовательности. Поэтому для больших L применять древовидные диаграммы нецелесообразно.

В то же время из диаграммы на рис. 8.5 можно заметить, что после третьего ветвления структура повторяется (в общем случае древовидная структура повторяется после К ответвлений, где K — длина кодового ограничения).

Все ветви выходят из двух узлов одного и того же состояния, образуя идентичные ветви последовательностей кодовых слов. В этот момент дерево делится на идентичные верхнюю и нижнюю части. Таким образом выбор той или иной ветви приводит к формированию одного и того же выходного кода. Поэтому вместо древовидного представления используют более компактную диаграмму, называемую решетчатой.

Решетчатая диаграмма, которая использует повторяющуюся структуру, дает более удобное описание кодера, по сравнению с древовидной диаграммой.

Таким образом, имеется возможность представления кодового дерева сверточного кода в виде решетчатой структуры, как показано на рис. 8.6. Как и на рис. 8.5, входной символ 0 соответствует выбору верхнего ребра, а символ 1 — нижнего. Важное значение решетчатой структуры состоит в том, что с ростом числа входных символов число вершин в решетке остается равным 2K-1, где K — длина кодового ограничения. Начиная с третьего уровня в решетчатой структуре дерева, вследствие периодичности изображение решетки повторяется. Тем не менее, всякая последовательность на входе, как и ранее, соответствует определенному пути по решетке. Например, входная последовательность 10100 дает, как и на рис. 8.6, выходную последовательность 1110001011.

Решетчатая диаграмма для сверточного кодера, изображенного на рис. 8.4, показана на рис. 8.6.

10 10 10 *

Рис. 8.6. Решетчатая диаграмма кодера

Решетчатая диаграмма строится по правилу: сплошная линия обозначает выходную последовательность, образованную нулевым информационным битом, а пунктирная — единичным битом. Из рис. 8.6 видно, что после достижения глубины решетки, равной трем, образуется периодическая структура. В общем случае фиксированная структура реализуется после достижения глубины K. Следовательно, с этого момента в каждое состояние можно войти из любого из двух предыдущих состояний. Также из каждого состояния можно перейти в одно из двух состояний. Из двух исходящих ветвей одна соответствует нулевому входному биту, а другая — единичному входному биту.

- Декодирование сообщений. Мягкое и жесткое

декодирование

Для обсуждения того, что происходит при декодировании сигнала, для начала примем, что передача ведется за отрезок времени (0, T), причем двоичная единица представляется сигналом si(t), а двоичный нуль сигналом s0(t). Принятый сигнал тогда можно представить в виде z(t) =	si(t) + n(t), где n(t) — гауссовский шум с

i

нулевым средним. За счет вклада шумовой компоненты решение о том, какой сигнал был передан, принимается на основе сравнения z(T) с порогом. Условные вероятности p(z | si) и p(z | s0) показывают, фактически, правдоподобие передачи s1 и s0.

Демодулятор преобразует упорядоченный по времени набор случайных переменных {z(T)} в кодовую последовательность z и подает ее на декодер. Выход демодулятора можно настроить по-разному. Можно реализовать его в виде жесткой схемы принятия решений относительно того, представляет ли z(T) единицу или нуль. В этом

p(z|s0)	P(z\sd

ООО	Мягкая схема (8 уровней)

'	«	' '	*	'Жесткая схема (2 уровня)

О	1

Рис. 8.7. Жесткая и мягкая схемы декодирования

случае выход демодулятора квантуется на два уровня, нулевой и единичный, и соединяется с декодером. Поскольку декодер работает в режиме жесткой схемы принятия решений, принятых демодулятором, такое декодирование называется жестким.

Аналогично демодулятор можно настроить так, чтобы он подавал на декодер значение z(T), квантованное более чем на два уровня. Такая схема обеспечивает декодер большим количеством информации, чем жесткая схема решений. Если выход демодулятора имеет более двух уровней квантования, то декодирование называется мягким. На рис. 8.7 на оси абсцисс изображено восемь 3-битовых уровней квантования. Если в демодуляторе реализована жесткая схема принятия двоичных решений, он отправляет на декодер только один двоичный символ. Если в демодуляторе реализована мягкая двоичная схема принятия решений, квантованная на восемь уровней, он отправляет на декодер 3-битовое слово, описывающее интервал, соответствующий z(T). По сути, поступление такого 3-битового слова, вместо одного двоичного символа, эквивалентно передаче декодеру меры достоверности вместе с решением относительно кодового символа. Согласно рис. 8.7, если с демодулятора поступила на декодер последовательность 111, это равносильно утверждению, что с очень высокой степенью достоверности кодовым символом была 1, в то время как переданная последовательность 100 равносильна утверждению, что с очень низкой степенью достоверности кодовым символом была 1. Совершенно ясно, что в конечном счете каждое решение, принятое декодером и касающееся сообщения, должно быть жестким; в противном случае на распечатках компьютера можно было бы увидеть нечто, подобное следующему: «думаю, это 1», «думаю, это 0» и т. д. То, что после демодулятора не принимается жесткое решение и на декодер поступает больше данных (мягкое принятие решений), можно понимать как промежуточный этап, необходимый для того, чтобы на декодер поступило больше информации, с по
мощью которой он затем сможет восстановить кодовую последовательность сообщения (с более высокой достоверностью передачи сообщения по сравнению с декодированием в рамках жесткой схемы принятия решений).

Для гауссова канала восьмиуровневое квантование, по сравнению с двухуровневым, приводит в результате к улучшению на 2 дБ требуемого отношения сигнал/шум. В то же время в случае жесткого декодирования для описания каждого кодового символа используется один бит, а для мягкой схемы декодирования для описания каждого символа применяется 3 бита; следовательно, в течение процесса декодирования нужно успеть обработать в три раза больше данных. Поэтому за мягкое декодирование приходится платить увеличением требуемых объемов памяти и снижением скорости обработки.

В настоящее время существуют блочные и сверточные алгоритмы декодирования, функционирующие на основе жесткой или мягкой схемы принятия решений. Однако при блочном декодировании мягкая схема принятия решений, как правило, не используется, поскольку ее значительно сложнее реализовать, чем схему жесткого принятия решений. Чаще всего мягкая схема принятия решений применяется в алгоритме сверточного декодирования Витерби, поскольку при декодировании Витерби мягкое принятие решений лишь незначительно усложняет вычисления.

Рассмотрим пространственные характеристики сверточных кодов на примере нашего простого кодера (см. рис. 8.4) и его решетчатой диаграммы (см. рис. 8.6). Попробуем определить помехоустойчивость кода, для чего нам потребуется переопределить минимальное расстояние между всеми парами последовательностей кодовых слов. Так как сверточнй код — это разновидность линейного группового кода, найдем минимальное расстояние между кодовым словом и нулевой последовательностью.

Для этого найдем по решетчатой диаграмме такой путь, который начинается и заканчивается в состоянии 00 и не возвращается к состоянию 00 нигде внутри пути. Попробуем выразить возможности декодера через число появляющихся ошибок. Минимальное расстояние для ошибки можно найти, полностью изучив все пути из состояния 00 в состояние 00. Перерисуем решетчатую диаграмму, изображенную на рис. 8.6, обозначив нагрузку каждой ветви как расстояние Хэмминга от нулевого кодового слова.

Рассмотрим все пути, которые расходятся из нулевого пути и затем в какой-то момент снова сливаются в произвольном узле. Из диаграммы на рис. 8.8 можно получить расстояние этих путей до нулевого пути. Итак, на расстоянии 5 от нулевого пути имеется

Рис. 8.8. Решетчатая диаграмма с обозначенными расстояниями от нулевого пути

один путь; этот путь отходит от нулевого в момент ti и сливается с ним в момент . Точно так же имеется два пути с расстоянием 6, один отходит в момент ti и сливается в момент t5, а другой отходит в момент t1 и сливается в момент t6 и т. д. Также можно видеть (по пунктирным и сплошным линиям на диаграмме), что входными битами для расстояния 5 будут 100; от нулевой входной последовательности эта последовательность отличается только одним битом. Точно так же входные биты для путей с расстоянием 6 будут 1100 и 10100; каждая из этих последовательностей отличается от нулевого пути в двух местах. Минимальная длина пути из числа расходящихся, а затем сливающихся путей называется минимальным просветом, или просто просветом. Его можно видеть на рис. 8.8, где он показан жирной линией.

Следовательно, для оценки возможностей кода по исправлению ошибок можно пользоваться выражением (8.6), предварительно заменив в нем минимальное расстояние d на просвет dnp. Тогда

dnp ^ 2t + 1.

Положив dnp = 5, можно видеть, что код, описываемый кодером на рис. 8.4, может исправить две любые ошибки канала.

- Контрольные вопросы

Что понимается под канальным кодированием?

Какова особенность равномерных и неравномерных кодов?

Что обусловило широкое распространение двоичных кодов?

Что понимается под помехоустойчивыми кодами?

В чем заключается отличие между блочными и непрерывными кодами?

В чем особенность систематических кодов?

Что понимается под значностью и весом кодовой комбинации?

Как определяется расстояние между кодовыми комбинациями?

Что такое вектор ошибки?

Какова связь корректирующей способности кода с кодовым расстоянием? Какими показателями можно оценивать качество корректирующих кодов?

Как строится производящая матрица систематического кода?

Каковы условия построения проверочной матрицы?

Каков алгоритм определения проверочных символов по информационным с помощью проверочной матрицы?

Каков принцип построения кодов Хэмминга?

Каким образом составляются проверочные группы кода Хэмминга?

Каковы свойства циклического кода?

Каким образом выбирается образующий полином циклического кода?

Каковы основные разновидности циклических кодов и их свойства?

Каков принцип построения и декодирования цепного кода?

В чем преимущество сверточных кодов перед блочными?

Как представляется сверточный код?

Поясните понятие жесткого и мягкого декодирования.

Как определяется минимальное кодовое расстояние по решетчатой диаграмме? В чем преимущество кодирования по алгоритму Витерби?

Теория помехоустойчивости систем связи

9

Задачи оптимального приема информации

Кодированные модулированные сигналы передаются по каналу связи к приемному устройству, где подлежат восстановлению. Однако в процессе передачи происходит искажение исходной формы сигнала, обусловленное наличием в канале помех. Таким образом на вход приемника поступает сигнал z(t), представляющий собой смесь полезного сигнала s(t) и помехи n(t):

z(t) = s(t) + n(t).

Обычно полагают при этом, что помеха является (или достаточно точно аппроксимируется, что для расчетов то же самое) белым гауссовским шумом (БГШ).

В предыдущей главе рассматривался один из вариантов борьбы с ошибками — помехоустойчивое кодирование. В то же время можно подобрать приемник, который при данных конкретных условиях позволит достичь наибольшей верности принимаемых сообщений. Структура такого приемника называется оптимальной, а сам приемник — оптимальным приемником. Впервые задача оптимального приема была сформулирована и решена В.А. Котельниковым в 1946 году.

Перед оптимальным приемником ставятся следующие задачи.

Фильтрация сигналов. Является неотъемлемой частью любой задачи, связанной с оптимальным приемом и обработкой сигналов в системах связи. Пусть в информационном сигнале s(t, ai,a2, ...,an) какой-либо параметр ai (1 ^ i ^ n) переносит информацию, а следовательно, представляет собой случайный процесс. Требуется оптимальным образом выделить этот параметр из z(t) на временном интервале [0, Тс].

Обнаружение сигнала. Эта задача характерна при приеме двоичных сигналов. В этом случае неизвестен сам факт присутст
вия полезного сигнала на входе приемника, а входной сигнал представляется выражением

z(t) = as(t) + n(t),

где параметр a может принимать значения ai = 1 (передача двоичной единицы) с априорной вероятностью p(a1) и a0 = 0 (передача двоичного нуля) с априорной вероятностью p(a0). Требуется на основе анализа сигнала на интервале времени [0, Тс] вынести оптимальное решение в пользу наличия или отсутствия сигнала на входе, т. е. определить значение параметра a. Результатом должна стать структура оптимального приемника-обнаружителя.

Различение сигналов. Такая задача решается при приеме квазитроичных сигналов, принимающих значения +1 и —1 (называемых также сигналами с активной паузой, поскольку передаче нуля соответствует уровень —1, а не отсутствие сигнала), а также при приеме m-ичных сигналов, представляющих собой символы m- ичных кодовых слов. В самом простом случае, когда передаются двоичные сигналы, задача формулируется так: на вход приемника поступает один из двух ненулевых сигналов s1 (t) или s2(t), так, что входной сигнал имеет вид

z(t) = as1(t) + (1 — a)s2(t) + n(t).

Здесь параметр a, как и в предыдущем случае, принимает значения a1 = 1 и a0 = 0. Требуется на основе анализа реализации сигнала в интервале времени [0, Тс] оптимальным образом вынести решение в пользу приема s1(t) или s2(t).

Оценка параметров сигнала. В системах связи такая задача ставится при приеме непрерывных сообщений. Пусть в полезном сигнале s(t, а1, а2,..., ап) некоторый параметр а (1 ^ i ^ n) является неизвестным с априорной плотностью вероятностей ш(а^) (например, амплитуда огибающей при приеме амплитудно-модулированного колебания). Требуется на основе анализа реализации z(t) на временном интервале [0, Тс] оптимальным образом оценить (т. е. измерить) значение параметра а*.

Разрешение сигналов. Такая задача характерна для многоканальных систем связи. Формулируется она так. На вход приемника поступают два налагающихся друг на друга сигнала s1(t) и s2(t), так, что

z(t) = as1(t) + bs2(t) + n(t),

где параметры a и b могут принимать значения 1 и 0 и представляют собой независимые случайные величины.

Требуется на основе анализа реализации z(t) на временном интервале [0, ТС] оптимальным образом выделить si(t) и s2(t). Вообще, разрешение сигналов можно свести к последовательному обнаружению и оценке параметров сигналов.

В общем случае разрешение сигналов перерастает в задачу распознавания образов.

- Фильтрация сигналов

Преобразование цифрового сигнала, действующего на входе приемника, в полезное сообщение можно разбить на два этапа:

- демодуляция сигнала, заключающаяся в преобразовании высокочастотного колебания в низкочастотное;

- детектирование, представляющее собой вынесение решения относительно значения цифрового кода, соответствующего сигналу.

Для непрерывных сигналов эти два понятия можно использовать как синонимы.

В процессе демодуляции для повышения вероятности правильного приема производится предварительная обработка принятого сигнала, обеспечивающая увеличение отношения сигнал/шум. Составим структурную схему приемника, соответствующего нашим требованиям (рис. 9.1).

Приемник должен содержать два основных элемента: принимающий фильтр (по сути, демодулятор), обеспечивающий восстановление сигнала и одновременно повышающий отношение сигнал/шум, и решающее устройство, выполняющее главные функции приема (обнаружения, различения или восстановления сигналов).

Известны следующие методы фильтрации, обеспечивающие улучшение отношения сигнал/шум: частотная фильтрация; метод накопления; корреляционный метод; согласованная фильтрация.

Все эти методы основаны на использовании различий свойств полезного сигнала и помехи.

Демодуляция	Детектирование

Рис. 9.1. Структурная схема оптимального приемника

- Частотная фильтрация

Задача выделения спектра полезного сигнала из спектра помехи решается с применением линейных частотных фильтров, позволяющих подавлять помеху и улучшать тем самым отношение сиг- нал/шум. Параметры фильтра определяются спектральными характеристиками сигнала и помехи.

Рассмотрим случай, когда сигнал представляет собой гармоническое колебание мощностью Рс, а помеха — белый гауссовский шум со спектральной плотностью мощности N0/2 (рассматриваем только положительные частоты). Для выделения полезного сигнала в этом случае должен быть использован узкополосный фильтр, настроенный на частоту сигнала. Если фильтр имеет полосу частот Aw, то отношение мощности сигнала к мощности помехи на выходе фильтра имеет вид

(9.1)

Как видно из (9.1), отношение Рс/Рп можно сделать как угодно большим за счет уменьшения полосы пропускания фильтра.

В реальных условиях полезный сигнал поступает лишь в течение определенного времени Тс (например, это может быть длительность одного символа). Поэтому полезный сигнал в действительности представляет собой отрезок синусоиды с неограниченным спектром. Однако в такой ситуации полезно вспомнить, что основная доля мощности сигнала по-прежнему будет сосредоточена в некотором отрезке на оси частот, называемом практической шириной спектра (см. разд. 2.7). Для отрезка синусоиды практическая ширина спектра связана с его длительностью соотношением Awc « 2п/Тс. Отсюда следует, что длительность сигнала Тс должна быть выбрана такой, чтобы его спектр был не шире полосы пропускания фильтра. Подставляя в (9.1) вместо Aw величину Awc, получаем

Следовательно, увеличение отношения сигнал/шум достигается за счет увеличения длительности сигнала Тс, т. е. времени передачи.

- Метод накопления

Если сигнал в течение интервала обработки [0, Тс] можно считать постоянной величиной или аппроксимировать периодической функцией, можно применять метод накопления. В этом случае приемник накапливает в памяти несколько реализаций сигнала. Пусть на интервале [0, Тс] сигнал есть неизменная величина, s(t) = S =
= const. Тогда по истечении m циклов память приемника будет заполнена реализациями вида

Zi(t) = S + ni(t),	1 ^ i ^ m,

где Ui(t) — помеха в i-й реализации. Приемник заносит в память выборку за очень короткий отрезок времени, поэтому помеху также можно считать неизменной в течение времени записи выборки и, следовательно, принять n*(t) = щ. После суммирования получим сигнал

m

= mS +	щ.

Отношение мощностей сигнала и помехи на выходе сумматора- накопителя

(й)

|  | m |
| --- | --- |
| D | ni .i=1 |

п / вых

(mS )2

где D

дисперсия помехи на выходе накопителя.

|_i=1

Считая помеху белым гауссовским шумом, можно сделать вы

i=1

вод, что все щ некоррелированы и относятся к разряду стационарных случайных процессов, для которых справедливо

m

mD(n).

D

J2ni

i= 1

Следовательно, отношение сигнал/шум на выходе накопителя

йь

(mS )2

mD(n)

Значит, в результате суммирования m отсчетов отношение сиг- нал/шум можно увеличить в m раз. Однако такой случай возможен, только если интервал между отсчетами больше интервала корреляции помехи, в противном случае выигрыш уменьшится.

При использовании метода накопления, как и в предыдущем случае, отношение сигнал/шум увеличивается за счет роста времени передачи Тс.

Если сигнал представляет периодическую функцию времени, то отсчеты нужно производить через интервалы, равные или кратные периоду этой функции. В таких случаях метод носит название метода синхронного накопления. Эффект накопления такой же, как и в случае постоянного сигнала.

Эффект накопления можно осуществить также за счет интегрирования входного сигнала в течение определенного времени Тс. Такой метод получил наименование интегрального приема.

- Корреляционная фильтрация

Этот метод можно применять, когда полезный сигнал периодический, а помеха — белый гауссовский шум. Корреляционный фильтр использует отличие между корреляционными функциями сигнала и помехи. Будем по-прежнему полагать, что на входе приемного устройства действует сумма полезного сигнала и помехи z(t) = = s(t) + n(t). В процессе обработки вычисляется корреляционная функция z(t)

1 [Тс

Kz(т) =	[s(t) + n(t)][s(t + т) + n(t + т] dt =

Тс 0

1	[Тс	1	ГТс

=	s(t)s(t + т) dt +	s(t)n(t + т) dt +

Тс	0	Тс	0

1	ГТс	1	ГТс

+	n(t)s(t + т) dt +	n(t)n(t + т) dt =

Тс	0	Тс	0

= К33(т) + Кзп(т) + Кпз(т) + Кпп(т),	(9.2)

помехи соответственно.

где Кзп(т) и Кпз(т) — взаимокорреляционные функции сигнала и помехи; Кзз(т) и Кпп(т) — автокорреляционные функции сигнала и

Поскольку передаваемый сигнал и помеха статистически независимы,

Кзп(т) = Кпз(т) = 0, то выражение (9.2) упрощается:

К (т ) = Кзз (т)+ Кпп(т).	(9.3)

Рис. 9.2. Корреляционная фильтрация сигнала

Из выражения (9.3) видно, что корреляционная функция сигнала z(t) равна сумме автокорреляционных функций сигнала и помехи. Как известно, корреляционная функция периодического сигнала является периодической функцией аргумента. Функция Кпп(т) с увеличением т убывает и обращается в нуль на границе интервала корреляции (рис. 9.2).

Следовательно, выбирая такое время т, при котором значением Кпп(т)

можно пренебречь, мы обеспечим тем самым получение функции Kz (т), отображающей полезный сигнал, т. е. выделение полезного сигнала из смеси полезного сигнала с помехой.

Более подробно корреляционная фильтрация описана в разд. 9.4.2.

- Согласованная фильтрация

Согласованные фильтры предназначены для выделения сигналов известной формы на фоне шумов. Эти фильтры оптимальны в том смысле, что на выходе обеспечивают максимально возможное отношение сигнал/шум.

Можно показать (см. разд. 9.4.3), что импульсная характеристика такого фильтра h(t) есть зеркальное отображение сигнала с некоторой задержкой. Если обозначить сигнал s(t), то его зеркальное отображение s(-t), а с добавлением запаздывания на время Тс это s(Tc — t). Как известно, выход согласованного фильтра во временной области описывается сверткой принимаемого сигнала z(t) с импульсной характеристикой фильтра (см. рис. 2.35,а). Применяя принцип причинности, говорящий о том, что сигнал на выходе фильтра не может появиться раньше, чем сигнал поступит на его вход, получаем

г Тс

SBbix(t) = z(t) <g> h(t) =	z(t)h(t — т) dT.	(9.4)

J 0

Подставляя в (9.4) оговоренное выше значение h(t) = s(TC — t), получим

SBbix(t) = / z(T)s[Tc — (t — T)] dT =

0

г Тс

(9.5)

=	z(t)s[Tc — t + т] dT.

0

До момента t = Тс (9.5) определяется выражением

Г Тс

sBMx(t) = /	z(T)s(T) dT,

0

представляющим собой корреляцию s(t) и z(t). Следовательно, сигнал, наилучшим образом согласующийся с импульсной характеристикой фильтра, дает наибольшую корреляцию. Реакция согласованного фильтра эквивалентна действию корреляционного приемника. Однако следует помнить, что выходы коррелятора и согласованного фильтра одинаковы только в момент времени t = Тс.

Более подробно работа согласованного фильтра рассмотрена в разд. 9.4.3.

- Оптимальный прием сигналов при наличии помех

Приемное устройство на основании принятой реализации должно оптимальным образом определить, имеется ли определенный сигнал в этой реализации (задача обнаружения или различения), или каковы параметры полезного сигнала (задача восстановления). Возникает вопрос — на основе чего определять степень оптимальности приемника? Ведь прием осуществляется на фоне помех, следовательно, сигнал принимается с ошибкой. А это, в свою очередь, означает, что любая из вышеперечисленных задач дает результат с вероятностью меньше единицы. Значит, оптимальный способ обработки сигналов придется описывать при помощи статистических методов, в частности, задачи проверки гипотез. Смоделируем работу оптимального приемника (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Модель оптимального приема

Итак, будем считать, что источник вырабатывает двоичные символы х0, соответствующий двоичному нулю, и xi, соответствующий двоичной единице. Априорные вероятности появления этих символов на выходе источника обозначим p(xo) и p(x1) соответственно. С точки зрения приемника, поскольку заранее неизвестно, какой из символов в данный момент передается, символ на входе есть случайная величина X. Она может принимать одно из двух значений х0 и х1. Этому соответствуют две гипотезы: H0 — «было передано сообщение х0» и H1 — «было передано сообщение х1», а процесс передачи информации по двоичному каналу можно описать переходными плотностями вероятности ш(Х | H0) и ш(Х | H1).

Приемник определяет, принадлежит ли принимаемая величина X множеству разрешенных сигналов, называемому областью наблюдения. Обозначим такое множество Y. Оно разбивается на два (а в общем случае на несколько) подмножества на основании определенного правила, которое называют решающим. В нашем примере это подмножества Y0 и Y1. Оптимизация приема будет заключаться в установлении разумного, в определенном смысле наилучшего, правила принятия решения о принадлежности принимаемой случайной величины X одному из подмножеств согласно решающему правилу.

| Событие | Решение | Название |
| --- | --- | --- |
| H0 | Ho* | Правильное необнаружение сигнала |
| H0 | H0 | Ложное обнаружение, ложная тревога (ошибка 1 рода) |
| Hi | но | Правильное обнаружение сигнала |
| Hi | H0 | Пропуск сигнала (ошибка 2 рода) |

Таблица 9.1

Исходы приема

Это означает, что для каждой реализации X должен быть дан однозначный ответ, каким из сообщений, х0 или х1, она порождена. Если X соответствует области Yi (i = 0,1), то выносится решение в пользу гипотезы Hi.

Поскольку приемник может только предполагать, что было передано на самом деле, решение приемника может отличаться от реального положения дел, а потому оно является «оценочным», и мы будем обозначать его в дальнейшем H*.

Итак, процесс принятия решения обязательно сопровождается ошибками. В задаче проверки двух гипотез известно, что справедлива может быть либо гипотеза Ho, либо Hi. При этом возможны исходы, указанные в табл. 9.1.

Термины, использованные в табл. 9.1, могут показаться несколько странными, поскольку заимствованы связистами из области задач радиолокации. Тем не менее, они достаточно полно отражают события, происходящие при обнаружении сигнала.

Рассмотрим подробнее каждый исход.

Ошибка первого рода возникает в случае, когда на основании анализа реализации случайной величины X приемник ошибочно решил, что она принадлежит подмножеству Yi , и вынес решение о том, что передавалось сообщение х1 (гипотеза H1), в то время как на самом деле было передано сообщение х0 (гипотеза H0). В рамках нашей модели эта ошибка может возникать с вероятностью

в = / ш(Х | Ho) dX.	(9.6)

Jvi

Y =	ш(Х I H1) dX.

Y0

(9.7)

Ошибка второго рода возникает в случае, когда на основании анализа реализации случайной величины X приемник ошибочно решил, что она принадлежит подмножеству Y0, и вынес решение о том, что передавалось сообщение х0 (гипотеза Щ), в то время как на самом деле было передано сообщение х1 (гипотеза H1). Вероятность ошибки второго рода

Тогда случаю правильного необнаружения соответствует вероятность

(9.8)

6 = ш(Х | И0) dX,

Jy0

а случаю правильного обнаружения — вероятность

Л =	ш(Х I Hi) dX.	(9.9)

Jy1

Очевидно, что в + 6 = 1 и y + Л =1. Отсюда следует, что

Y =1 - Л.	(9.10)

Для того чтобы уяснить взаимосвязь между полученными величинами, рассмотрим два крайних случая. Пусть Y = Y0, тогда Y1 = 0 представляет собой пустое множество, значит ошибка первого рода в = 0, а ошибка второго рода y = 1. Если же Y = Y1, то Y0 = 0 и ошибки первого и второго рода соответственно равны в =1, y = 0. Отсюда видно, что, меняя границу между областями Y0 и Y1 , можно получить любое соотношение между вероятностями в и y . Оптимальным будет приемник, обеспечивающий наилучшее в некотором смысле соотношение между в и Y. В то же время из выражений (9.6)—(9.10) следует, что невозможно минимизировать вероятности ошибок обоих видов, т. е. уменьшение y ведет к увеличению в и наоборот. Поэтому минимизируют линейную комбинацию этих вероятностей. В зависимости от вида этой комбинации различают следующие критерии оптимального приема.

Критерий минимума среднего риска (критерий Байеса). В соответствии с критерием правило выбора решения формулируется следующим образом: принимается та гипотеза, при которой обеспечивается минимальный риск

r = reр(х0)в + rYp(x1 )y = min .

Здесь re и rY — весовые коэффициенты, называемые также коэффициентами стоимости, или платы за ошибку. Они показывают, насколько опасна в данном случае ошибка первого или второго рода. Например, для радиолокационных станций предпочтительней обнаружение ложной цели, чем пропуск объекта в зону контроля.

Критерий идеального наблюдателя (критерий Котельникова). Согласно данному критерию принимается та гипотеза, при которой обеспечивается минимум общей ошибки принятия решения.

Общая вероятность ошибки определяется выражением

рош = рХ)в + p(x1)Y = min .

Критерий соответствует системам связи, в которых ошибки первого и второго рода одинаково опасны. Следовательно, критерий

идеального наблюдателя является частным случаем критерия минимума среднего риска.

Критерий минимума средневзвешенной ошибки. При передаче двоичных сообщений часто априорные вероятности p(x0) и p(xi) оказываются одинаковыми. В таком случае получаем второй частный случай критерия минимума среднего риска. Здесь минимизируется средняя величина ошибки с учетом коэффициентов стоимости:

r = re в + rY y = min .

Правила задания весовых коэффициентов остаются неизменными.

Критерий Неймана-Пирсона. Этот критерий применяется тогда, когда ошибки первого и второго родов не одинаково опасны. Вероятность ошибки первого рода необходимо ограничить некоторой очень малой величиной, а вероятность ошибки второго рода при этом обеспечить минимальной.

Исходя из этого, критерий Неймана-Пирсона можно сформулировать следующим образом: наилучшим решением является такое, при котором обеспечивается наименьшая вероятность ошибки второго рода при заданной допустимой вероятности ошибки первого рода.

Из перечисленных критериев наиболее простым с точки зрения математики является критерий минимума средневзвешенной ошибки, поэтому выберем его для определения структуры оптимального приемника. При этом условие оптимальности

r = r^ в + rYy = min .

Разделим левую и правую часть на rY, получим

—в + y = min .	(9-11)

rY

Введем обозначение rp/rY = Л0 и поменяем местами первое и второе слагаемые в (9.11), получим

(9.12)

Y + Л0в = min .

Подставим в (9.12) выражение (9.10). Тогда

1 — Л + Л0в = min .

Теперь заменим ошибки первого и второго рода интегральными выражениями согласно (9.7) и (9.8). Получим следующее:

I [ш(Х | Hi) — Л0^(Х | H0)] dX = min .	(9.13)

Jy1

Условие минимума в выражении (9.13) может быть выполнено только в том случае, если значение интеграла будет возможно большим. Тогда можно записать

/ \ш(Х | Hi) — Ло^(Х | Ho)] dX = max .

Jy1

Максимум интеграла достигается в случае, когда подмножество Y1 включает в себя только положительные значения X. Таким образом,

ИХ | Hi) — Ло^(Х | Ho)] > 0.

и(Х | Hi) ш(Х | Ho)

> Ло.

(9.14)

Разделим полученное неравенство на ш(Х | H0), получим

Это выражение представляет собой неявное задание подмножества Y1; обратное неравенство, очевидно, задает подмножество Y0. По принадлежности каждому из подмножеств выносится гипотеза, тогда (9.14) можно видоизменить следующим образом:

(9.15)

ц(Х | Hi) Hi Л

Ш(Х | Ho) Ho 0

Вернемся к условиям, соответствующим реальному приему. Х представляет собой реализацию принятого сигнала x(t), а гипотезам Hi и Ho соответствуют заранее известные сигналы. Тогда ш(х | Ho) и ш(х | Hi) для конкретных значений выборки представляют собой вполне определенные числа. Эти значения принято называть функциями правдоподобия. Будем обозначать их в дальнейшем так:

ш(х | Ho) = Lho(х); ш(х | Hi) = Lh1 (х).

Функция правдоподобия показывает степень соответствия результата наблюдения каждой из гипотез.

и(х | Hi) ^(х | Ho)

Lh1 (х) LHo (х)

Л(х)

(9.16)

Обозначим их отношение

Отношение функций правдоподобия принято называть отношением правдоподобия. Оно показывает, насколько правдоподобнее предположение о справедливости первой гипотезы по сравнению со второй. В таком случае Ло будет иметь смысл порогового значения, по отношению к которому и будет определяться, соответствует ли принятый сигнал сообщению хо или х1.

Таблица 9.2

Критерии и пороги

| Критерий | Пороговое значение |
| --- | --- |
| Критерий Байеса | Л _ rep(xo) rY P(xi) |
| Критерий Котельникова | p(xo) 0 p(xi) |
| Минимум средневзвешенной | Ло_ ^ |
| ошибки | rY |
| Критерий Неймана-Пирсона | Находится из условия ^(Л ¦ xo) dЛ _ const Ло |

н;

| х(0 | Вычислитель |  | Устройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л(ж) |  | сравнения с Л0 |

Рис. 9.4. Обобщенная структура оптимального приемника

Перепишем (9.15) с учетом введенных обозначений:

Н*1

Л(х) ^ Ло.	(9.17)

Н0

Полученная форма записи для отношения правдоподобия является универсальной для любого из вышеперечисленных критериев. Отличия будут заключаться в выражении для Л0. Для рассмотренных критериев пороговые значения сведены в табл. 9.2.

Из выражения (9.17) следует структура оптимального приемника. Он должен выполнить два действия: вычислить отношение правдоподобия принимаемого сигнала Л(х) и сравнить полученный результат с Л0. Обобщенная схема представлена на рис. 9.4.

Определив состав оптимального приемника, перейдем к анализу его работы. Для этого будем рассматривать, как такой приемник будет выполнять задачи оптимального приема.

- Обнаружение сигналов

Задача обнаружения, если судить по названию, скорее характерна для радиолокации, где необходимо зарегистрировать отраженный от объекта сигнал. Однако такая задача также часто решается и в системах связи, если принимается, например, амплитудно- манипулированный сигнал (ASK) с пассивной паузой. При этом двоичной единице соответствует посылка прямоугольного импульса с высокочастотным заполнением, а двоичному нулю — отсутствие сигнала.

- Оптимальное обнаружение полностью известного

сигнала (когерентный прием)

Когерентной называется система передачи информации, в которой ожидаемые значения начальных фаз принимаемых символов известны заранее. На практике могут быть реализованы частичнокогерентные системы, в которых ожидаемые значения начальных фаз принимаемых сигналов заранее неизвестны, однако могут быть определены в процессе приема. Происходит это за счет согласования фаз местного опорного генератора и принимаемого сигнала. Конечно же, сигнал должен обеспечивать высокий уровень фазовой стабильности.

Рассмотрим приемник, на интервале времени [0, Тс] принимающий сигнал z(t), единственным неизвестным параметром которого выступает амплитуда, т.е z(t) представим в виде z(t) = as(t) + n(t), где параметр a может принимать значения a0 = 0 с априорной вероятностью p(a0), чему соответствует гипотеза Ho, и ai = 1, априорная вероятность такого события оценивается величиной p(a1), чему соответствует гипотеза H1. n(t) будем считать гауссовским белым шумом. Требуется по результатам наблюдения z(t) оптимальным образом вынести решение в пользу гипотезы H0 или H1. Очевидно, решаться задача должна на основе отношения правдоподобия (9.17).

Для определения Л^) необходимо знание функций правдоподобия. Обычно оценка уровня сигнала проводится очень просто: выполняется сравнение полученного сигнала z(t) с уровнем s(t), т. е. сигнала, уровень которого заранее задан. Сравнение выполняется вычитанием, т. е. оценивается величина

sA(t) = z(t) - s(t).

LHo(z)

1

: exp

1	flc

— No i	z2(t) dt

(9.18, а)

Гипотезе H0 соответствует отсутствие сигнала, т.е. z(t) = n(t) — принимается только белый гауссовский шум. Значит, оценка сигнала имеет вид sA(t) = z(t) — 0 • s(t) = z(t) и

LH1 (z)

1

V2nal

exp

1	гTc

— Jo	[z(t) — s(t)]2 dt

(9.18, б)

При записи выражения для Lh1 (z) будем помнить, что принимаемый сигнал в этом случае выражается как z(t) = s(t) + n(t). Оценка выглядит так: sA(t) = z(t) — s(t). Тогда

Л(г)

(z) LHq (z)

( E

6xn “ N +

2Z (Tc)
No

}•

(9.19)

Подставив полученные выражения в (9.16), получим

где E = /0Тс s2(t) dt — энергия, рассеиваемая сигналом s(t) за промежуток времени [0^ Тс]; Z(Тс) = /0Тс z(t)s(t) dt — корреляционный интеграл, определяющий степень взаимосвязи (в некотором роде можно считать степенью схожести) z(t) и s(t) на интервале [0^Тс].

н* г

или

E , 2Z(Тс) Н

N +

0

N ^ In Л0^ No	Н0

Z(Тс) ^

0

E

ln Л0 + N0

N0

2

(9.20)

Для сравнения Л^) с порогом Л0 требуется технически сложное решение, поэтому упростим полученный результат. Так как Л^) и Л0 неотрицательные, обе части (9.17) можно прологарифмировать:

E

ln Л0 + N0

N0 = Z Т = Z(b

Правая часть имеет значение порогового уровня интеграла корреляции. Такое действие оправдано тем, что все величины, входящие в правую часть неравенства (9.20) представляют собой постоянные. Введем обозначение

тогда (9.20) обретает вид, подобный (9.17):

Н1

Z(Тс) ^ Z0.

В зависимости от того, рассматривать ли Z(Тс) как корреляционный интеграл или как свертку z(t) ® s(t), возможны две схемы обнаружителя: корреляционная и фильтровая соответственно. Рассмотрим каждый тип приемника.

- Корреляционный когерентный прием

В этом случае Z (Тс) описывается корреляционным интегралом вида

с

н

Z (Тс)

z(t)s(t) dt ^ Z0. н*

Задача оптимального корреляционного приемника-обнаружителя сводится к решению вышеуказанного неравенства. Для этого
нужно последовательно выполнить следующие действия: вычислить произведение z(t)s(t), найти интеграл от него (по формуле Ньютона нам нужно определить значение интеграла в момент Тс), сравнить полученное значение с порогом Z0 и на основе результата сравнения вынести решение в пользу гипотезы Ho или Hi. Приемник (рис. 9.5) включает умножитель, интегратор, электронный ключ, замыкающийся в момент времени Тс, и пороговое устройство ПУ, осуществляющее сравнение значения Z (Тс) с Z0. Приемник должен хранить эталон сигнала s(t) и значение порога Z0.

Рассмотрим, каким образом работает приемник. Для этого подадим на его вход амплитудно-манипулированный (ASK) сигнал. Передача нуля интереса не представляет, поэтому выберем очень простой случай: происходит прием одного бита, переносящего двоичную единицу. При этом сигнал на интервале [0, Тс] представляет собой отрезок гармонического колебания s(t) = a cos w0t (рис. 9.6,a). Для начала положим, что помех в канале нет, следовательно, форма z(t) совпадает с s(t).

После перемножения получаем

у + у cos 2wot.

Рис. 9.5. Корреляционный приемник-обнаружитель

z(t)s(t) = s(t)s(t) = s2(t)

Сигнал на выходе интегратора представляет, по сути, энергию сигнала

Тс

E =	s2(t) dt.

o

В момент времени Тс проводим сравнение с порогом Z0. Обычно в таких случаях за величину порога принимают значение, близкое к E/2 (см. рис. 9.6,a).

Теперь несколько усложним задачу и одновременно приблизимся к тому, что имеет место на практике. Будем считать, что сигнал z(t) есть смесь шума и полезного сигнала. Тогда форма сигнала искажается, как показано на рис. 9.6,6.

Это приводит к тому, что из-за помехи снижается точность при вынесении решения в момент Тс. Если в окрестностях этой точки помеха имеет резкие отрицательные выбросы, они будут вычитаться из

s(t)

s2(t)

Z(i),

\аал

WWWA“.

2/2

Z(TC)

Zo

6)

Рис. 9.6. Работа корреляционного приемника-обнаружителя ASK-сигнала: a — в
канале без помех; б — в канале с помехой

накопленного Z (t). При этом уменьшается корреляция с эталонным
сигналом и возрастает вероятность появления ошибки второго рода.

Для того чтобы определить предел допустимых помех, оценим отношение сигнал/шум на входе порогового устройства.

h2

Z (Тс)2

а

(9.21)

На выходе интегратора в момент времени Тс отношение сигнал/шум можно описать как

При наличии помехи корреляционный интеграл в числителе имеет вид

р Тс р Тс	с

Z(Тс) =	z(t)s(t) dt =	s2(t) dt +	s(t)n(t) dt = E + Zn^^,

0 0 0

где

Z„(T:) =	s(t)n(t) dt

0

— функция взаимной корреляции между сигналом и помехой, т. е. шумовая компонента выходного сигнала.

Оценим дисперсию ошибки. Согласно определению дисперсии,

2

n(t)s(t) dt

< = m[Zn (Тс)] = Zn (Тс)

р Тс р Тс

=	n(ti)n(t2)s(ti)s(t2) dtidt2,	(9.22)

00

где горизонтальная черта над выражением означает усреднение. Применив к (9.32) свойство математического ожидания ш[сх] =

= cm[x], получим

г Тс с Тс

аП =	n(t1)n(t2)s(t1)s(t2) dtidt2 =

о о

Тс Тс

=	Knn(ti - t2)s(ti)s(t2) dt1dt2,	(9.23)

оо

поскольку согласно определению автокорреляционной функции,

n(t1)n(t2) = Knn(t1,t2)*

Если в качестве помехи выступает белый гауссовский шум со спектральной плотностью мощности N0/2, то

N0

Подставив (9.24) в (9.23), получаем

N	Тс	Тс

аГ = 0	s(ti)	S(ti -t2)s(t2) dtidt2

2 о	о

No

2

Тс

s2(t) dt

о

N0E

2

Krm(tiM)= 2Т S(fi - *2).	(9.24)

Для белого шума Zn(T) = 0 (шум и сигнал некоррелированы), следовательно, Z(Тс) = E.

h2

E2

N0 E/2

2E

N0

(9.25)

Итак, теперь нам известен числитель и знаменатель в (9.21), а значит, мы можем определить h2:

Как видно из (9.25), отношение сигнал/шум на выходе обнаружителя определяется только энергией сигнала E и спектральной плотностью шума N0, т. е. не зависит от формы сигнала.

- Согласованная фильтрация при когерентном приеме

Напомним, что согласованным называют фильтр, максимизирующий отношение сигнал/шум на выходе для определенного сигнала.

*сф(«)	... t = Т

z(t) —rrnWO 74

СФ

ПУ

у, К

В разд. 9.2.4 мы выяснили, что на выходе согласованного фильтра вычисляется корреляционный интеграл, а импульсная характеристика представляет собой зеркальное отображение сигнала (обычно с точностью до константы) относительно момента времени Тс (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Структура оптимального приемника с согласованным фильтром

Оценим поведение согласованного фильтра. Для этого сделаем предположение, что z(t) представляет собой смесь полезного сигнала s(t) и белого гауссовского шума со спектральной плотностью мощности N0/2. Сигнал на выходе фильтра тогда

1 ГЖ

SBbiX(t) = —	Kcф(jw)S(jw)ejшt dw,	(9.26)

2^ J — Ж

где КСФ (jw) — комплексный коэффициент передачи согласованного фильтра, S(jw) — спектральная плотность полезного сигнала. Решение в согласованном фильтре, как и в корреляторе, выносится в момент времени t = Тс. Поэтому несколько видоизменим (9.26), заменив везде t на Тс:

1 ГЖ

SbUTc) = —	Kc<$(jw)S(jw)ejuTc dw.	(9.27)

2'К J — Ж

Чтобы получить максимум величины sBbIX(Тс), необходимо найти оптимальный вид коэффициента передачи фильтра Kcф(jw). Для этой цели воспользуемся известным неравенством Буняковско- го-Шварца:

/i(jw)/i(jw) dw

l

<	/i(w) dw	/I(w) dw.

Неравенство обращается в равенство при условии, что

/l (jw)/l (jw) = c/l(w) = 1 /2(w),

c

где c — произвольная константа. Применив результаты наших умозаключений к (9.27), получим, что максимума величина SBbix(TC) достигнет при условии

Ксф (jw)S (jw)ejwTc = cS2(w) = 1 Kc<&(w).

c

С учетом последнего равенства в формулу (9.27) необходимо подставлять Kcф(jw) и S(jw) в виде

Kcф(jw) = КсфМе^СфМ;

S(jw) = S (w)ejVsM,

где КСФ(w), S(w) — амплитудный спектр; фСФ^), ps(w) — фазовый спектр коэффициента передачи согласованного фильтра и полезного сигнала соответственно.

Окончательно получаем

^(jw)S (jw)ejuTc = Ксф (w)S(w)ej[(^M+vsM+^Tc] = cS2(w).

(9.28)

Разделим левую и правую части на S(w), тогда Kcф(w)ej[фСФ(^)+фs{^)+^Tc] = cS (w).

Рис. 9.8. АЧХ и ФЧХ согласованного фильтра	Как видно из (9.29), АЧХ фи

Выражение (9.28) позволяет определить амплитудно- и фазочастотную характеристику согласованного фильтра.

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

КсфН = сБ(ш).	(9.29)

льтра с точностью до константы с повторяет огибающую спектра сигнала (рис. 9.8).

Фазочастотную характеристику фильтра определим из условия

ФсфМ + фв(ш) + шТс = 0,

откуда

Фсф(^) = -фв(ш) - ш%,	(9.30)

где фа(ш) — фазовый спектр полезного сигнала s(t); шТс — слагаемое, показывающее запаздывание выходного сигнала, поскольку оценка на выходе фильтра производится в момент Тс, когда достигается максимум выходного сигнала.

В момент времени Тс все спектральные составляющие выходного сигнала синфазны, следовательно, происходит их арифметическое суммирование, в результате формируется максимальное пиковое значение сигнала, благодаря чему выходное напряжение в момент Тс дает наибольшее отношение мощности сигнала к мощности помехи.

Из (9.29) и (9.30) получим выражение для комплексного коэффициента передачи фильтра

КсфМ = cS *(ju)e-ETc,

или

(9.31)

КсфМ = cS (w)e-j[^M+wTc],

где S*(jw) — комплексно сопряженный спектр полезного сигнала.

Определим, как и для коррелятора, отношение сигнал/шум, которое может обеспечить оптимальный приемник-обнаружитель. Отношение сигнал/шум определяем аналогично (9.21)

(9.32)

2 _ s вых (Тс )

a

В момент времени Тс мощность сигнала на выходе согласованного фильтра

(9.33)

SBых(Tc) = с	s2(t) dt = cE.

Мощность помехи определяется ее дисперсией и равна
1 fто

(9.34)

аП = 2п J	5«(ш)Ксф(у) dw.

а

2

n

1 c2N0 2пС	2

[S(w)]2 dw.

— TO

Поскольку помеха представляет собой белый шум, то Sn(w) = = N0/2, а коэффициент передачи согласованного фильтра определяем из выражения (9.29). Подставив все это в (9.34), получим

1

2П

C

S2(w) dw

s

"(t) dt

E

— то

В то же время

а

2

n

c2N0E

2

(9.35)

определяется равенством Парсеваля (2.19), откуда

Подставив (9.33) и (9.35) в (9.32), получим

h2

2E

N0 что полностью совпадает с отношением сигнал/шум для оптимального корреляционного приемника-обнаружителя. Результаты фильтрации снова не зависят от формы сигнала. Следовательно, приемник-обнаружитель с согласованным фильтром не нуждается в блоке детектора.

Важным свойством согласованных фильтров является их инвариантность ко времени прихода сигнала. Это позволяет строить фильтровые приемники по одноканальной схеме. Корреляционные же приемники сигнала с неизвестной фазой многоканальные.

- Примеры синтеза согласованных фильтров

Выберем в качестве полезного входного сигнала s(t) одиночный прямоугольный импульс (видеоимпульс) длительностью Тс и амплитудой A:

s(t) = |

A 0 < t < Тс;

0 t < 0, t > Тс.

Спектральная плотность сигнала определяется выражением Г Тс	A

S(jw) = A	e—jut dt = — (1 - e—juTc).

J о	jw

Определим требуемый вид комплексного коэффициента передачи согласованного фильтра, воспользовавшись выражением (9.31).

Для того чтобы определить структуру согласованного фильтра, введем ряд упрощений: положим c = 1 и A =1, тогда

Ксф(ош) = cS*(ju)e cA

линия задержки на Тс

(9.36)

s(f)

A

| 5(0 | Г | «1 (0 + -WO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J | i . Те | У И2(0 |

Рис. 9.9. Структурная схема фильтра, согласованного с когерентным видеоимпульсом

t

Рис. 9.10. Временные диаграммы сигналов согласованного фильтра

Получим

-ju

- (1 — e

JuTc)

-juTc

-juTc

cS (—ju)e-juTc =

— (1 — e-j^). ju

Ko<b(ju) =	—	(1

коэффициент передачи идеального интегратора

В выражении (9.36) первый сомножитель соответствует интегратору сигнала, а множитель e-jшTс описывает задержку сигнала на время Тс. Такую операцию может исполнять линия задержки. Поскольку перед e-jшTс стоит знак минус, придется ввести в схему вычитающее устройство. Следовательно, блок-схема оптимального приемника-обнаружителя полностью известного сигнала строится, как показано на рис. 9.9.

Интегратор иногда также размещают после вычитателя, поскольку в (9.36) сомножители можно поменять местами.

Входной полезный сигнал интегрируется, и получившийся в итоге сигнал поступает на вычитающее устройство непосредственно с выхода интегратора (ui(t), рис. 9.10) и с выхода линии задержки на интервал Тс (u2(t), рис. 9.10), где производится вычитание u\(t) — — U2 (t).

В момент времени Тс формируется максимум ввых, который поступает на схему принятия решений, состоящую из электронного ключа и порогового устройства (рис. 9.10).

С практической точки зрения полезным будет анализ согласованной фильтрации одиночного прямоугольного импульса с высокочастотным заполнением, называемого также радиоимпульсом. Последний задается выражением

A cos w0t, 0

0 < t < Tc; t < 0, t>Tc.

Спектральная плотность такого сигнала

(1 _ e-j(u-u0)Tc ).

S(jw) = -

A

j(w _ Wo)

Вид комплексного коэффициента передачи согласованного фильтра тогда определяется выражением

cA

Ксф (jw) = -	г (e-juoTc _ e-juTc).

j(w _ Wo)

Для анализа структуры фильтра применим те же упрощения, что и в предыдущем случае (c = A =1), тогда

Ксф (jw) = —^	~(e-juoTc _ e-juTc).

j(w _ Wo)

Первый сомножитель описывает поведение высокочастотного интегратора, представляющего собой колебательный контур высокой добротности, настроенный на частоту w0, слагаемое e-juTc по- прежнему символизирует задержку сигнала на время Tc, а слагаемому e-ju<°Tc соответствует фазовращатель (ФВ), подстраивающий фазу колебаний в колебательном контуре.

В частном случае, если за интервал [0, Tc] укладывается целое число периодов высокочастотного сигнала, e-ju<°Tc = 1, отпадает необходимость в фазовращателе.

Рис. 9.11. Структурная схема фильтра, согласованного с когерентным радиоимпульсом

Рис. 9.12. Сигнал на выходе фильтра, согласованного с когерентным радиоимпульсом

В общем случае структура фильтра будет выглядеть так, как на рис. 9.11, а сигнал на выходе будет представлять собой колебание, представленное на рис. 9.12.

- Оптимальное обнаружение сигнала со случайной начальной фазой (некогерентный прием)

В случае некогерентного приема момент появления известного по форме сигнала (его фаза) рассматривается как значение случайной переменной. Такой случай характерен для асинхронных систем связи. Рассмотрим сигнал, представляющий собой гармоническое колебание на отрезке [0,Тс], фаза которого содержит случайную компоненту в:

s(t, в) = A(t) cos[w0t + ф(Ь) + в]	(9.37)

с равномерной плотностью вероятностей на интервале [—п, п]:

M[Л(г, в)] = / Л(г,в)ш(в) de.	(9.38)

0

На входе приемника-обнаружителя будет действовать сигнал z(t^), представляющий собой смесь полезного сигнала s(t^) и белого гауссовского шума n(t) со спектральной плотностью мощности No/2:

z(t, в) = as(t, в) + n(t),

где параметр a = 0 при передаче двоичного нуля и a =1 при передаче двоичной единицы.

Определим структуру оптимального приемника-обнаружителя. Эта задача решается на основании отношения правдоподобия (9.17):

Н*1

Л(х) ^ Ло.

Н0

Л^) = exp

' E

—N0 +

2Z (Тс)
No

В разд. 9.4.1 было показано, что функционал правдоподобия, согласно (9.19), имеет вид

В нашем случае Z(Тс) следует заменить на

Г Тс

Z(Тс,в)=	z(t)A(t) cos[w0t + ф(Т) + в] dt.	(9.39)

0

Л^, в) = exp

' E

—N0 +

2Z (Тс ,в)
No

(9.40)

Поскольку в сигнале появилась случайная величина в, случайным образом меняется также Л^). Поэтому для ее описания воспользуемся выражением (9.39). Тогда

Отношение правдоподобия получилось также случайной величиной. Очевидно, что пользоваться такой ее формой записи для

практических целей невозможно, поэтому исключим случайную компоненту. Для этого найдем математическое ожидание (9.40)

,-2п

m[A(z, в)] = /	К(г,в)ш(в) dfi.	(9.41)

J о

Чтобы вычислить это выражение, необходимо определиться с видом A(z,e). Преобразуем (9.39) следующим образом: выделим случайную компоненту фазы, воспользовавшись тригонометрическим правилом cos(a + b) = cos a cos b — sin a sin b. В итоге получим следующее:

г Тс

Z(Tc,e)=cosв /	z(t)A(t)cos[wot + ^(t)j dt

о

г Тс

(9.42)

— sin в	z(t)A(t) sin[w01 + ^>(t)j dt.

о

Введем обозначения

г Тс

Zi =	z(t)A(t) cos[w0t + ^>(t)j dt;

Jo

с

Z2 =	z(t)A(t) sin[w0t + ^>(t)j dt,

0

где Zi и Z2 имеют вполне определенные значения и не являются случайными величинами. Подставив их в (9.42), получим

Z(Тс,в) = Z1 cos в — Z2 sin в.	(9.43)

Для практических целей удобно ввести модуль корреляционного интеграла

z = ^ Z2 + z22 .

Тогда (9.43) можно записать в виде

(9.44)

Z(Тс ,в) = Z (Z cos в — Z sin в

Полезно проанализировать поведение отношений Zi/Z и Z2/Z. Величины в числителе и знаменателе не превышают 1, поэтому можно записать

Zi Z2

0 < i5 Z ^1

и рассматривать эти отношения как косинус (или как синус) произвольного угла д. Выражение (9.44) тогда приобретает следующий вид:

M[Л(г, в)] = exp ^- N0 ^ exp

2Z cos(e + 0)

N0

— de

2п в

Подставив (9.38) и (9.45) в (9.41), найдем математическое ожидание Л(г, в)

(9.46)

exp (-Nt) h( Ю

где /0 (х) — модифицированная функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка.

Итак, на основании (9.17) можно записать

exp (-N0) /о( N0) *Л°

ю и пр

(s)

E

*0/	\N0,

-N0/о{N0 *lnЛо.

Прологарифмировав левую и правую части, получим E ( )

ч N0jH0- т" *-

(N0)

(9.47)

И окончательно,

Поскольку -N0/E = const, а /0(х) — монотонная функция х, можно перейти к форме

H

(9.48)

Z * Zo.

HI

Правилу (9.48) соответствуют две схемы оптимального приемника-обнаружителя: корреляционный или на согласованных фильтрах.

- Корреляционный некогерентный прием

Некогерентный приемник-обнаружитель сигнала со случайной начальной фазой имеет вид, представленный на рис. 9.13.

Корреляционный обнаружитель должен, прежде всего, определить величину Z = \JZ2 + Z|. Для этого он одновременно вычисляет Zi и Z2. Такая операция состоит из перемножения сигнала z(t) с копиями A(t) cos[w0t + ф(Ь)\ для Zi либо A(t) sin[w0t + y>(t)] для Z2. Затем полученное произведение интегрируется на интервале [0, Тс]. Чтобы найти Z, необходимо полученные величины возвести в квадрат.

Вычисленное значение Z в момент времени Тс поступает на вход порогового устройства ПУ, где на основе правила (9.47) выносится решение в пользу гипотезы H0 или Hi.

Л(1)8Ш[б>0М-ф(<)]

Рис. 9.13. Корреляционный приемник-обнаружитель сигнала со случайной

начальной фазой

где

Напряжения на выходах интеграторов представляют собой независимые случайные величины с нормальным законом распределения. Из-за наличия нелинейности в каналах отношение сигнал/шум на выходе коррелятора получается несколько хуже, чем для случая полностью известного сигнала.

Наличие двух каналов в схеме позволяет исключать пропуски сигнала из-за незнания его начальной фазы. Если у принимаемого сигнала фаза меняется во времени, то будут меняться и напряжения на выходе каждого из каналов. При этом увеличение напряжения в одном канале ведет к уменьшению его во втором канале и наоборот. При этом сумма квадратов Zi и Z2 остается постоянной.

Обнаружитель такого типа называют также квадратурным, или обнаружителем с двумя квадратурными каналами.

Покажем, каким образом в таком приемнике удается достичь инвариантности к фазе принимаемого сигнала.

Тс

Zi =	A(t) cos[^ot + e]A(t) cos[^ot + в] dt =

0

ТС	I	/* Тс

2 	21

= 2 cos в	A (t) dt + -

2	0	2 J 0

A2(t) cos[2w0t + в] dt.

1

Для простоты анализа будем считать, что на входе нет помех, n(t) = 0, а сам сигнал имеет нулевую начальную фазу, т. е. y>(t) = = 0. Тогда

Второе слагаемое представляет собой колебание удвоенной частоты, которое отфильтровывается в приемнике, поэтому можно записать

1	{Тс

Z1 = cos в	A2(t) dt = E cos в,

20

Аналогично получается, что

- ГТ

Z2 = — sin в	A2(t) dt = E sin в.

- о

Отсюда следует, что

Z = E2 (cos2 в + sin2 в) = E,

следовательно, величина Z не зависит от случайной компоненты фазы в-

- Согласованная фильтрация при некогерентном приеме

В структуре оптимального приемника основным элементом выступает согласованный фильтр, имеющий импульсную характеристику, согласно (9.4) и (9.37)

h(t) = cA(t) cos[w0(Tc — t) + ф(Тс — t)].

Рис. 9.14. Оптимальный приемник-обнаружитель сигнала со случайной начальной фазой с согласованным фильтром

Как уже говорилось в разд. 9.4.3, согласованный фильтр инвариантен ко времени прихода сигнала, поэтому можно положить в = 0 во всех последующих рассуждениях.

Рис. 9.15. Временные диаграммы работы некогерентного приемника-обнаружителя с согласованным фильтром

Итак, схема оптимального приемника-обнаружителя (рис. 9.14) должна состоять из согласованного фильтра СФ, амплитудного детектора АД, вычисляющего огибающую сигнала (что аналогично вычислению Z в корреляционном приемнике), блока фильтра нижних частот ФНЧ, отсекающего высокочастотные компоненты, электронного ключа, замыкающегося в момент времени t = Тс, и порогового устройства ПУ, выносящего решение в пользу гипотезы Н0 или Hi.

Диаграммы напряжений в основных точках приемника приведены на рис. 9.15.

- Оптимальное обнаружение сигналов со случайной амплитудой и начальной фазой

Модель сигнала со случайной амплитудой и начальной фазой будем записывать так:

s(t, в, B) = BA(t) cos[w0t + ф(Ь) + в].

Как и ранее считаем, что сигнал определяется на интервале [0, Тс]. При этом принимаемый сигнал имеет вид

z(t, в, B) = a ■ s(t, в, B) + n(t).

Здесь n(t) — белый гауссовский шум со спектральной плотностью мощности N0/2, параметр a =1 для двоичной единицы и a = 0 для двоичного нуля.

Значит, кроме неизвестного a принимаемый сигнал описывается также двумя случайными величинами — фазой в и амплитудой B.

По-прежнему считаем фазу имеющей равномерную плотность вероятностей на интервале [—п, п], описываемую формулой (9.38).

Из области статистической радиотехники известно, что безразмерный параметр B изменяется по закону Рэлея с плотностью вероятности

w(B) = B exp (— ■B—'\ .	(9.49)

&b \ 2&bj

Для определения структуры оптимального приемника-обнаружителя необходимо вычислить отношение правдоподобия (9.17). Как и в предыдущем случае, Л^) содержит случайные величины, поэтому подлежит усреднению. Воспользуемся выражением для ЛД,в) из разд. 9.4.5 (9.40). Поскольку в нашем случае появляется дополнительная амплитудная случайная компонента, (9.40) с учетом (9.45) примет вид

Л^, в, B) = exp j —

.

(9.50)

+

B2E 2BZ шз(в + д)

No	No

Усредним (9.50) по в и B. Для этого найдем интеграл

р то р 2п

ш[Л^, в, B)] = I / Л^, в^^^^^) dвdB. 00

Воспользовавшись результатами (9.46), получим

m^z^B)]

11

—	exp

2aB E/No + 1/2a2B

Z!

No(E/No + 1/(2aB))

ш[Л^, в, B)] = jf^ exp (— NE^j /о ^U(B) dB. Это табличный интеграл. Подставив сюда (9.49), получаем

где E = m(B2E) = a2BE. При выводе использовалось свойство В2 = = 2a“B. Чтобы сравнить полученный результат с (9.47) положим °В = 1/2, тогда

т{Л(г,в,В)\

No	Г	Z2

exp

E + No	No(E + No)

Математическое ожидание является монотонной функцией переменной Z. Следовательно, для таких сигналов применимо отношение правдоподобия (9.48). Значит, схема оптимального обнаружителя в случае корреляционного приема и согласованной фильтрации будет такой же, как у оптимального обнаружителя сигнала со случайной начальной фазой, представленных на рис. 9.13 и 9.14 соответственно.

- Различение сигналов

При различении сигналов в общем случае возникает многоальтернативная ситуация, когда полезный сигнал s(t) может принимать одно значение из некоторого количества т (такие сигналы принято называть m-ичными). Приемник должен на основе анализа реализации принимаемого сигнала z(t) определить, какое именно значение из множества имеется на интервале анализа.

Различение т сигналов мало отличается от процедуры обнаружения сигнала, и методы анализа многоальтернативных гипотез являются обобщением соответствующих методов двухальтернативных гипотез.

Решающее

правило

Источник

сообщений

<o(*l Hj) ш(ЙГ|Н2)

ш(Х|Нт)

Рис. 9.16. Модель оптимального различения

Пусть сигнал, описываемый случайной величиной X, имеет т возможных значений x1,x2,...,xm с априорными вероятностями p(x1),p(x2), ...,p(xm) соответственно, т. е.

{

xi, p(xi);

Н*

Область
наблюдения Y

x2, p(x2); xm, p(xm).

При этом область наблюдения сигнала Y (рис. 9.16) разбивается на т областей Y1,Y2,..., Ym, соответствующих принятию гипотез Н1, Н2, ..., Hm о том, что X = xi, X = x2,..., X = xm.

Приемник должен определить функции правдоподобия Lh1 = = w(X |	Hi),	Lh2	=	w(X	|	H2),..., LHm	=	w(X	| Hm) и вычислить
отношения правдоподобия

Л. = ^	(9.51)

Hj

для всех возможных сочетаний пар х. и Xj. Полученные значения сравниваются с пороговым Ло и выносится решение по общему правилу

Л. ^ Л0.
H*

(9.52)

Полученное выражение совпадает с (9.17), определяющим отношение правдоподобия для приемника-обнаружителя. Следовательно, приемник, осуществляющий различение m сигналов является комбинацией из m приемников-обнаружителей, или, другими словами, состоит из m однотипных каналов, каждый из которых способен обнаруживать сигнал одного вида.

- Когерентное различение сигналов

Если мы имеем дело с когерентным приемом, единственным случайным процессом в принимаемом сигнале является гауссовский шум n(t), который при дальнейшем анализе будем считать белым со спектральной плотностью мощности N0/2. Тогда принимаемый сигнал на интервале наблюдения одного символа [0, Тс] описывается следующим образом:

z(t) = asi(t) + n(t), i = 1,..., m, a = 0 либо 1.

Неизвестными являются реализация помехи и индекс i действительно переданного сигнала.

ЬН (z)

1

V2nal

exp

1

N0

■Тс

[z(t) - Si(t)]2 dt

(9.53)

Для отыскания структуры и нахождения параметров оптимального когерентного приемника обобщим выражения (9.18,а,б) на случай m-ичных сигналов, получим

Л.. = ^Hi

Л = Ьн- Hj

exM -no J0 [z(t) - si(t)]2 dt

(9.54)

exp |-N0 J0 [z(t) - s.(t)]2 dt

Как следует из (9.52), принятие решения строится на основе вычисления отношений правдоподобия Лij. Подставив (9.53) в (9.51), получим

н

P(si) P(sj)

(9.55)

В технике связи при решении задачи различения сигналов преимущественно используют критерий Котельникова, согласно которому порог Л0 будет определяться априорными вероятностями появления сигналов si, s2,sm, которые обозначим как p(s1),p(s2), ■■■, p(sm) соответственно. Тогда правило (9.52) примет вид

1	Тс	1	Тс	н*

InKij = -	z(t) - si(t)]2 dt +	z(t) - sj(t)]2 dt ^ °

'3	N0J0 l"v''	~ ' Nojо

Раскрывая скобки в подынтегральных выражениях, получим следующее правило:

/* Тс	1	г Тс

H*

3

1 1с 1 н*

z(t)si(t) dt — Ei —	z(t)sj(t) dt — Ej ^ 0,	(9^56)

2	о	2 н*

H*

3

Тс

о

На практике часто имеют дело со случаем равновероятных сигналов, для которых выполняется p(s1) = p(s2) = ■■■ = p(sm). В таком случае правая часть (9.55) равна единице. Как и для оптимального обнаружителя, избавимся в (9.54) от экспоненты, прологарифмировав Л^. Тогда получим

где Ei,j = f0 с s2 j (t) dt — постоянные величины. Перенесем их в

правую часть (9.56), получим

(9-57)

с	ric	н* 1

z(t)si(t) dt —	z(t)sj(t) dt ^	(Ei — Ej)■

0	J0	H* 2

Рис. 9.17. Структура оптимального приемника m-ичных сигналов

Оптимальный приемник, следовательно, должен содержать m корреляторов, вычисляющих корреляционные интегралы, и решающее устройство, в котором все Лij сравниваются между собой. В случае, когда применяется корреляционный анализ, приемник примет вид, показанный на рис. 9.17.

Рис. 9.18. Структура оптимального корреляцонного приемника двоичных сигналов для случая когерентного приема

Частным случаем, в то же время нашедшим наибольшее применение на практике, является оптимальный прием бинарных сигналов. При этом si(t) может принимать два значения: si(t) и s0(t), соответствующие передаче двоичных 1 и 0. Согласно (9.57), алгоритм оптимального приема в этом случае описывается выражением

г Тс	с Тс	Hi 1

z(t)si(t) dt -	z(t)s0(t) dt ^ (Ei - E0).	(9.58)

о	0	H0 2

Пользуясь выражением (9.58), легко построить схему оптимального приемника двоичных сигналов. Как и ранее, интегралы в левой части неравенства можно трактовать либо как корреляционные и строить приемник на основе корреляторов, либо как свертку z(t), либо с s1(t), либо с s0(t) и применять согласованные фильтры. Структуры оптимальных приемников при этом принимают вид, представленный на рис. 9.18 и 9.19.

Очевидно, что один из фильтров на рис. 9.19 должен иметь коэффициент передачи, согласованный со спектральной плотностью мощности сигнала s1, а другой — со спектральной плотностью мощности сигнала s0.

Формулой (9.58) описывается случай правильного приема. Определим вероятности ошибок, возникающих в случае приема бинарных сигналов. Таких ошибок всего две. Пусть, например, действительно передается сигнал s1(t), то есть на входе приемника имеем сигнал z(t) = s1(t) + n(t). Вероятность ошибки определяется ве-

Рис. 9.19. Структура оптимального приемника двоичных сигналов на согласованных фильтрах для случая когерентного приема

роятностью того, что неравенство (9.58) не будет выполнено, т. е.

I z(t)[si(t) - so(t)] dt = f si(t)[si(t) - so(t)] dt +

J 0	Jo

r Tc	1 r Tc

+ / n(t)[si(t) - so(t)] dt < -	[sf (t) - s0(t)] dt.

Jo	2 J0

Приведя подобные, получим

(•Tc	1	(•	Tc

n(t)[si(t) - so(t)] dt < --	[si(t) - so(t)]2 dt.	(9.59)

Jo	2 Jo

Если предположить, что с ошибкой принимается сигнал so(t), получим аналогичное выражение, а значит, ошибки равновероятны. Перепишем (9.59) в более компактном виде:

(9.60)

Zд < -—Ед.

Поскольку n(t) представляет собой случайный процесс, описываемый нормальным законом, величина Zд также имеет нормальный закон распределения. Найдем дисперсию ошибки:

г Tc г Tc

D[Z^]= Ш^Д] =	n(tl)n(t2)sд(tl)sд(t2) dtfdt2 =

oo

N Г Tc Г Tc	N Г Tc	1

= -—o J J	5(ti -t2)sд(tl)sд(t2) dtfdt2 = -—- J sД(t) dt =— ЩЕд.

Вероятность выполнения (9.60), а следовательно, вероятность ошибки

г-Ед/2	1	r-Eд/2	{ -Z2 }

p=J."(ад,Ед=-jmrnL	ex^i—di^} Z

_	Ед_

2у^Щ	V 2No

. Тогда

начение q =

Выполним замену переменной b = —Zд/ yD[Z^\ и введем обоз- Ед

1

Р =

V—nJ q

1	f ° t2

e—b /2,db.

1	p	2

Функция Q(x) = .  e-t /2 dt табулирована и называет-

V—nJ x

ся дополнительной функцией ошибок. Также известны функция

2 Г .2/2	1

v—n

Крампа Ф(х) = .—	e /2 dt, функция ошибок f (x) = ,— х

\2п Jo

Г -t2/2	, .	2 Г -t2

х e	/2 dt или erf(x) =	e ' dt. Отсюда можно вывес-

J—o	\nJo

ти, что erf(x) = Ф(хД/2). Используется также дополнение функции

<Ё

^0	sl	s0

л/£	тЩ	-Щ -Щ

а)	б)	в)

Рис. 9.20. Векторные диаграммы систем с бинарными сигналами

2 f 2

erf(x) до единицы erfc(x) = 1 — erf(x) = —	e-t dt. Следовате-

n x

льно, Q-функция может быть определена как Q(x) = 0,5[1 — Ф(х)].

Запишем вероятность ошибки бинарного приема через Q-функцию:

*=q( Ш)-	<9-61)

Из (9.61) можно сделать вывод, что при фиксированном N0 потенциальная помехоустойчивость двоичной системы зависит только от величины Ед = /0Тс [si(t) — s0(t)]2 dt, называемой эквивалентной энергией сигнала.

Существует несколько классов сигналов, применяемых в системах передачи двоичных данных.

Простейшим примером является система с амплитудной манипуляцией, или ASK (см. разд. 4.7.1). В такой системе s0(t) = 0, f0Tc s1(t) dt = E, следовательно, Ед = E. Векторная диаграмма ASK представлена на рис. 9.20,а.

Более сложной является система, использующая частотную манипуляцию FSK (см. разд. 4.7.3), где применяется класс ортогональных сигналов. Ортогональными называют сигналы, имеющие нулевое скалярное произведение, т. е. /0Тс s1(t)s0(t) dt = 0. Для таких сигналов выполняется ^0Тс s'^(t) dt = ^0Тс s2(t) dt = Е, Ед = 2Е, а векторная диаграмма изображена на рис. 9.20,6.

В системах связи с фазовой манипуляцией, PSK (см. разд. 4.7.2), применяют противоположные сигналы, для которых выполняется s1 (t) = — s0(t), а Ед = 4Е. Векторная диаграмма двухпозиционной PSK изображена на рис. 9.20,в.

Как следует из предыдущих рассуждений, эквивалентная энергия Едрзк = 2Едрэк = 4Едлэк.

Используя величину Ед можно определить набор сигналов, обеспечивающий максимально возможную помехоустойчивость при заданной энергии сигнала Е.

Максимум интеграла Ед = /0 с [s1(t) — s0(t)]2 (t) dt достигается при условии, что s1(t) = —s0(t), а значит, оптимальной в канале с
белым гауссовким шумом будет система с противоположными сигналами.

Определив величину Ед для трех рассмотренных выше методов манипуляций, можно найти вероятность ошибки, подставив полученные Ед в (9.61). Так, для фазовой манипуляции PSK имеем Ед = 4Е и

Здесь h2 = E/N0 — отношение энергии сигнала на входе демодулятора к спектральной плотности мощности шума.

Для системы, использующей частотную манипуляцию FSK, Ед = 2Е, следовательно,

Если же в системе связи применяется амплитудная манипуляция с пассивной паузой, вероятность ошибки

(9.62)

С одной стороны, очевидно, что обеспечить максимальную эффективность системы позволяет метод фазовой манипуляции, с другой стороны, при реализации демодулятора PSK сигнала возникает ряд трудностей из-за необходимости поддержания высокой стабильности фазы опорного генератора приемного устройства. Упростить схему позволяет применение относительных методов манипуляции. Однако применение относительной (также называемой дифференциальной) фазовой манипуляции DPSK приводит к двукратному увеличению вероятности ошибки из-за шума в канале, т. е. Pdpsk = 2№sk.

Для недвоичных систем с m > 2 нахождение вероятности ошибки значительно усложняется из-за того, что теперь приходится иметь дело с m — 1 неравенствами типа (9.57).

В m-ичной системе полная вероятность ошибки находится объединением вероятностей всех возможных ошибок.

- Некогерентное различение сигналов

Некогерентный прием используют в случае, когда реализация приемника сигнала, известного точно, невозможна или нецелесособ- разна, либо невозможность определения фазы обусловлена условиями передачи.

В этом случае полезный сигнал описывается следующим образом:

Si(t,e)= Ai cos[wjt + фг(Ь) + Pi], i =1...m,	(9.63)

где Pi — начальная фаза сигнала, являющаяся независимой случайной величиной, распределенной на интервале [0, 2п] равномерно с плотностью вероятности ш(Р) = (1/2)п.

Тогда на входе приемника действует сигнал

z(t) = Si(t,e) + n(t),

представляющий собой смесь полезного сигнала со случайной начальной фазой si(t, в) и белого гауссовского шума со спектральной плотностью мощности N0/2.

Приемник должен на основании анализа принимаемой реализации z(t) на временном интервале [0,Тс] оптимальным образом вынести решение.

Подставим (9.63) в (9.53), определяющее функции правдоподобия, получим

1	Г тс

Lui (z) =	e-1/N°	[z(t) - Ai cos[^it + y>i(t) + в^2 dt. (9.64)

л/2паП	J о

Функционал правдоподобия является функцией случайной величины в. Для того чтобы получить точно определенный алгоритм работы приемника, необходимо исключить из отношения правдоподобия случайную компоненту. Сделать это можно, если применить усреднение по в, другими словами, необходимо найти математическое ожидание отношения правдоподобия.

Задачу будем решать в общем для m-ичных сигналов.

Перед тем как проводить усреднение, преобразуем выражение (9.64), для чего представим полную фазу сигнала как сумму детерминированной компоненты uit + ^i(t) и случайной величины в. Далее, воспользовавшись формулой cos(a + b) = cos a cos b + sin a sin b, и введя обозначения тс

zii

Z2i

z(t)Ai cos[wit + ^(t)] dt;

(9.65)

с

z(t)Ai sin[wit + y>i(t)] dt,

получаем

Ai cos[uit + ^i(t) + ei]}2 dt = Zu cos ei + z2i sin ei. (9.66)

Считая Zu и Z2i проекциями вектора Zi на оси Zi и Z2, получим

Zi = \j Zli + Z^.

Будем считать, что вектор Zi имеет угол отклонения от нормали 9i, тогда (9.65) преобразуется следующим образом:

Zii = Zi cos 9i; Z2i = Zi sin 9i.

Подставляя полученные значения в (9.66), получим

г Тс

После чего (9.64) примет вид
1

LHi (z) =

V2nan

| Г Eil |  | \Ez] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . No. | exp | No. | exp |

exp

-^rZi cos(9i + Pi) No

(9.67)

/ {[z(t) - Ai cos^t + ifi(t) + Pi}}2 dt = Zi cos(9i + Pi).

где

Ei =/	A2 cos2[wjt + ^i(t)+ Pi} dt

o

- энергия сигнала Si(t,p);

г Тс

Ez =	z2(t) dt

o

- энергия сигнала, действующего на входе приемника.

Теперь можно провести усреднение (9.67) по p, для чего определим математическое ожидание

/• 2п

m[LHi} = /	LHi(z)w(P) dp =

|  | Г Eil |  | \Ez] | p2n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exp | . No. | exp | No. | exp o |

1

—1 Zi cos(9i + Pi) No

j(P) dp.

Последний сомножитель представляет собой модифицированную функцию Бесселя нулевого порядка.

m[Lni}

1

exp

Ei_

'No

Ez

exp

No

Io

2Zi

No

(9.68)

Следовательно, можно записать

Как уже говорилось выше, структура оптимального приемника определяется из отношения правдоподобия, имеющего для m-ичной системы вид

H
ln Л^ ^ ln Ло.

тЛ ]

M [LHi ] M [Lh, ]

= exp

Ei — Ej

I0(2Zi/N0) Io(2Zj/N0) •

Прологарифмировав левую и правую части отношения правдоподобия, получим

н?

72ZA	/2ZA Hi

lnЧж)- lnЧж) |lnЛ

+

Ei	Ej

N0

(9.69)

С учетом (9.68) левая часть неравенства примет вид

Разность энергий сигналов, отнесенная к спектральной плотности мощности шума, перенесена вправо, поскольку представляет собой постоянную величину.

Структура некогерентного приемника m-ичных сигналов оказывается довольно громоздкой, поэтому, для упрощения изложения, рассмотрим случай приема двоичных (бинарных) сигналов. В этом случае полезный сигнал может принимать два значения si(t) и s0(t), соответствующих случаям передачи двоичной единицы и нуля соответственно. Будем по-прежнему считать, что решение выносится на основании критерия Котельникова, а потому пороговый уровень определяется как

Ло

P(si)

P(so)'

ln I0

(И

- ln I0

(Z) H1 Ei - Eo V No )H0	No

(9 • 70)

В случае равновероятных сигналов (что на практике почти всегда выполняется) имеем Л0 = 1, и тогда выражение (9.69) принимает вид

Выражение (9.70) определяет структуру оптимального приемника двоичных сигналов с неизвестной начальной фазой.

Величины Z1 и Z0 можно трактовать либо как корреляционный интеграл, либо как свертку сигналов, что позволяет реализовать приемник либо на основе корреляторов, либо на базе согласованных фильтров, что отражено на рис. 9.21 и 9.22.

Как видно, структура оптимального приемника содержит два идентичных канала и представляется сравнительно сложной. Более простая схема получается при использовании согласованных фильтров. При этом следует помнить о нечувствительности согласованного фильтра ко времени прихода сигнала.

Наилучшей помехозащищенностью, как показывает анализ, в некогерентных системах обладают FSK сигналы. Для всех ортогональных (кроме ортогональных по фазе, которые неприменимы в
таких системах) сигналов вероятность ошибки определяется выражением

24 - 2 h2) •

Рис. 9.21. Структура оптимального корреляционного приемника сигнала со случайной начальной фазой

«1» «О »

Рис. 9.22. Структура оптимального приемника сигнала со случайной начальной фазой на согласованных фильтрах

Р

где h2 = E/N0 — отношение энергии элемента принимаемого сигнала к спектральной плотности мощности шума.

Априорное знание фазы и когерентный прием дают незначительный энергетический выигрыш по сравнению с некогерентным приемом. Этот выигрыш еще сильнее снижается при уменьшении допустимой вероятности ошибки.

- Различение сигналов в условиях многолучевости

Принимаемый в реальных условиях сигнал имеет дополнительную флуктуационную компоненту, причины возникновения которой следующие.

Во-первых, во всех предыдущих разделах полагалось, что параметры канала связи (прежде всего коэффициент пропускания) либо постоянны во времени, либо меняются настолько медленно, что их можно считать постоянными на протяжении времени передачи сигнала. Такое положение вещей характерно, например, для кабельной линии передачи, в то время как в атмосферном канале так почти никогда не бывает.

Во-вторых, в процессе распространения сигнал неоднократно отражается от различных объектов (зданий, подстилающей поверхности, автомобилей и т. п.), следовательно, электромагнитное колебание, наводящее ЭДС в приемной антенне, представляет собой сумму большого количества волн, называемых лучами. Такой канал называется каналом со случайно изменяющимися параметрами, а искажения сигнала, возникающие в нем, рассматривают как результат воздействия на сигнал мультипликативной помехи.

Одним из наиболее часто встречающихся методов борьбы с мультипликативной помехой является разнесенный прием, заключающийся в образовании нескольких (часто всего двух) параллельных каналов, в которых одновременно передают один и тот же сигнал. Существует несколько разновидностей разнесенного приема.

Пространственный разнесенный прием заключается в приеме сигнала одновременно на две или более антенн, разнесенных в пространстве на расстояние порядка десяти-ста длин волн (рис. 9.23). Выход антенн соединяется с переключателем, который коммутирует на вход приемника наиболее интенсивный сигнал.

Частотный разнесенный прием состоит в одновременной передаче одного и того же сообщения с использованием общей антенны на двух или более несущих частотах (рис. 9.24). Блок выбора определяет наиболее интенсивный сигнал, который и определяет оценку передаваемой кодовой комбинации.

Пространственно-частотный разнесенный прием заключается в передаче сигнала на нескольких несущих, при этом прием ведется на две и более разнесенных в пространстве антенны. Часто встречается комбинация «две несущие — две разнесенные антенны».

Рис. 9.23. Система связи с пространственным разнесением

Рис. 9.24. Система связи с частотным разнесением

А как же приемник определяет сигнал, который даст наименьшую битовую ошибку? Существует множество алгоритмов выбора, наиболее известными из которых являются следующие.

Алгоритм выбора максимального сигнала, при котором на вход приемника передается тот сигнал, который имеет максимальную амплитуду. В приведенных выше примерах подразумевается именно такой алгоритм.

Алгоритм линейного суммирования, при использовании которого на вход приемника поступает сумма сигналов из ветвей разнесения.

Алгоритм взвешенного суммирования, когда на вход приемника поступает сумма сигналов из ветвей разнесения, домноженных на весовой коэффициент. Обычно весовой коэффициент пропорционален амплитуде сигнала в ветви разнесения, в результате чего более сильные сигналы суммируются с большим весом.

- Прием оптических сигналов

Современные сети передачи данных зачастую используют оптоволокно в качестве канала связи. В этом случае носителем информации является оптический сигнал. Оптический передатчик представляет собой лазерный диод, в котором наиболее простым способом модуляции является модуляция интенсивности. Такой вид модуляции заключается в передаче единичного символа в виде оптического импульса со скважностью 2, а передача нуля соответствует отсутствию оптического сигнала на выходе передающего оптического модуля.

В процессе распространения оптические сигналы искажаются и ослабляются. Дисперсия световода (главным образом межмодовая) приводит к увеличению длительности импульса, а ограничение полосы пропускания является причиной возрастания интервала нарастания и спада импульса (эффект затягивания фронтов).

К сожалению, системы связи, работающие полностью с оптическими сигналами, в массовом производстве, отсутствуют. Все операции по обработке и восстановлению сигнала выполняются после его

Оптический

Рис. 9.25. Структура приемника оптических сигналов

преобразования в электрический. Это преобразование сопровождается шумовыми процессами. Составляющими этих шумов являются:

- дробовой (квантовый) шум, обусловленный вероятностным характером преобразования оптического сигнала в электрический ток;

- тепловой шум, обусловленный тепловым движением молекул в приемнике.

Типовая структура приемного оптоэлектронного модуля показана на рис. 9.25.

Обработка принимаемого сигнала заключается в преобразовании оптического сигнала в электрический с последующей фильтрацией входным фильтром нижних частот, входящим в состав приемного оптического модуля (ПРОМ).

Полученный сигнал используется также для синхронизации генераторного оборудования (ГО) приемника с принимаемым сигналом. Для этого он поступает на блок выделителя тактовой частоты (ВТЧ), который подстраивает фазу синхроимпульсов ГО. Пороговое устройство выполняет сравнение сигнала с порогом и формирует выходное сообщение.

Как следует из описания принципа приема оптических сигналов, приемник решает задачу обнаружения.

Будем считать, что квантовый шум пренебрежимо мал по сравнению с тепловым, что имеет место в большинстве практических случаев, а априорные вероятности передачи двоичного нуля p(0) и единицы p(1) равны, т. е. p(0) = p(1) = 0,5.

Плотность вероятности теплового шума описывается нормальным законом распределения:

“(х)=тщ exp( iD-

где — дисперсия флуктуаций шума на выходе фильтра ПРОМ.

В процессе приема могут возникнуть два вида ошибок. Если вместо двоичной единицы ошибочно принимается двоичный нуль, очевидно, помеха имеет отрицательный знак и вычитается из принимаемого сигнала, а уровень помехи должен быть достаточным,
чтобы сигнал стал меньше порогового уровня ипор. Обозначим вероятность такого события, как p(0 | 1) (рис. 9.26), она равна

Рис. 9.26. К определению вероятности ошибки при приеме оптических сигналов

«пор

p(0 | 1)

w(x) dx.

(9.71)

p(1 | 0)

ТО

w(x) dx.

ипор

(9.72)

Вторая ошибка возникает, если помеха накладывается на сигнал при передаче двоичного нуля. Если уровень помехи превышает ипор, приемник ошибочно детектирует двоичную единицу (см. рис. 9.26). Обозначим вероятность такого события p(1 | 0), она равна

В таком случае, согласно (9.71) и (9.72), полная ошибка приема

= 0,5

ТО	Ипор

w(x) dx +	w(x) dx

Ипор	—то

(9.73)

p = p(1)p(1 | 0) + p(0)p(0 | 1) = 0,5p(1 | 0) + 0,5p(0 | 1)

1

V2nal

Ипор

■ТО

w(x)dx

Ипор

Ипор

w(x) dx

— ТО

e х2/2а» dx =

1

2

_2	ТО	e—z2/2 dz =1Q Unop =1Q Umax

V2^ «пор/»»	2	an	2	2an

(9.74)

Часто в качестве порогового уровня выбирают значение ипор = = umax/2, где umax — амплитуда сигнала двоичной единицы. Используя условие нормировки	w(x) dx = 1, получаем

Подставляя результаты (9.74) в (9.73), получаем выражение для вероятности ошибки при приеме оптических сигналов, модулированных по интенсивности:

p=2 q(Umax) •	«975>

Схема на рис. 9.25 близка к оптимальной, степень близости определяется степенью соответствия между входным фильтром ПРОМ и согласованным фильтром.

Если бы характеристики этого фильтра удалось привести к оптимальному виду, то дисперсия оказалась бы равна ДN0E/2, уровень сигнала umax равнялся бы энергии E и выражение (9.75) совпало бы с (9.62).

Рассмотрим другой случай приема оптических сигналов, когда тепловые шумы отсутствуют и единственным источником шума является квантовый шум.

N ke-N
k!

При приеме символа двоичной единицы на выходе фотодиода формируются пары носителей заряда. Число k созданных пар является случайной величиной с пуассоновским распределением вероятностей:

p(k I N)

где N — среднее число пар. Среднеквадратическое число пар носителей заряда равно среднему числу N.

В соответствии с числом пар носителей заряда будет изменяться ток на выходе фотодиода.

Р

N 0e

N

0!

+ 0

1

2e

N

При передаче двоичного нуля световая энергия отсутствует, а сигнал на выходе фотодиода не генерируется. Следовательно, ошибка при приеме двоичного нуля будет равна нулю. Ошибка возникает только при передаче двоичной единицы, когда при подаче на фотодиод оптического импульса на его выходе сигнал отсутствует. Число созданных пар носителей в этом случае равно нулю. Вероятность такого события и определит вероятность ошибки:

которая определяет помехоустойчивость приема оптических сигналов при наличии только кантового шума.

Задаваясь величиной ошибки p и принимая во внимание зависимость между средним числом пар носителей заряда и средней оптической энергией Е, можно определить минимальную среднюю энергию сигнала на входе ПРОМ, которая будет характеризовать абсолютный квантовый предел детектируемости оптического сигнала:

„ E	E X

N =

Еф	nc

где п — квантовая эффективность фотоприемника; Еф — энергия фотона; X — длина волны; П — постоянная Планка; c — скорость света; Е — минимальная среднюю энергию сигнала на входе ПРОМ.

- Контрольные вопросы

В чем заключается сущность частотной фильтрации сигналов?

Как связано улучшение отношения сигнал/шум при частотной фильтрации со временем обработки сигналов?

В чем заключается сущность метода накопления, и в каких случаях целесообразно его применять?

Из каких соображений нужно выбирать интервалы между отсчетами при накопительном приеме?

Чем отличается метод корреляционного приема от метода накопления, и в каких случаях он целесообразен?

За счет чего достигается увеличение отношения сигнал/шум при применении методов накопления и корреляционного приема?

В чем заключается сущность корреляционного метода приема и в каких случаях целесообразно его применять?

Из каких соображений выбирается время сдвига при корреляционном методе приема?

Какие фильтры называются согласованными?

В чем сущность задачи проверки гипотез?

Что такое функция правдоподобия и отношение правдоподобия?

Что такое ошибки первого и второго родов, и как они количественно оцениваются?

Как количественно оценивается полная ошибка принятия решения?

Как зависят ошибки первого и второго родов от порогового уровня?

В чем состоит сущность задачи обнаружения сигнала?

В чем заключается сущность критерия максимума правдоподобия и каковы его достоинства?

В чем заключается сущность критерия максимума апостериорной вероятности, и каковы его преимущества перед критерием максимума правдоподобия?

В чем заключается сущность критерия идеального наблюдателя?

В чем заключается отличие критерия идеального наблюдателя от критерия максимума апостериорной вероятности; что общего у этих критериев?

В чем заключается сущность критерия Неймана—Пирсона и в каких случаях целесообразно этот критерий применять?

В чем заключается сущность критерия минимального риска?

Как работает корреляционный приемник-обнаружитель?

Каково назначение согласованного фильтра в приемнике-обнаружителе?

Приведите схему фильтра, согласованного с когерентным видеоимпульсом.

Приведите структурную схему и поясните принцип действия фильтра, согласованного с когерентным радиоимпульсом.

Поясните отличия некогерентного приема от когерентного.

Объясните принцип работы некогерентного корреляционного приемника.

Объясните принцип работы некогерентного приемника с согласованным фильтром.

Приведите модель оптимального различения сигнала.

Поясните структуру оптимального приемника m-ичных сигналов.

Какой из видов двоичной модуляции (ASK, PSK, FSK) имеет лучшую помехоустойчивость и почему?

В чем отличие методов некогерентного различения сигналов?

Как производится прием сигналов в условиях многолучевости?

Приведите структурную схему приемника оптических сигналов.

Какова вероятность ошибки в случае приема оптического сигнала, модулированного по интенсивности?

10 Многоканальные системы связи

Исторически первые системы связи, телеграфные, использовали двухпроводные каналы для связи каждого абонента с каждым. Поэтому очень скоро возникла проблема — монтаж и дальнейшее обслуживание кабельного хозяйства оказывались непомерно дорогими. Следующим шагом в эволюции связной техники стало совместное использование одного канала связи несколькими абонентами. Поскольку канал один, а абонентов много, необходимо осуществить объединение сигналов от всех абонентов на стороне передачи и обратное разделение их на стороне приема. Так появился еще один подвид устройств в системах связи — аппаратура разделения/уплотнения каналов.

Сигналы, переносящие информацию в канале каждого абонента системы связи, принято называть канальными. Объединенные вместе канальные сигналы, действующие в линии связи, называют групповыми. Иными словами, групповой сигнал получается в результате объединения канальных сигналов в аппаратуре объединения.

Если групповой сигнал образуется в виде линейной комбинации канальных (чаще всего сложения), процедуру объединения/разделе- ния каналов называют линейной. Если же групповой сигнал отражает некоторую комбинацию из поступающих от абонентов данных, то объединение/разделение каналов называют комбинационным.

Многоканальные системы так же, как и одноканальные, могут быть аналоговыми и цифровыми.

Существует несколько способов разделения/уплотнения каналов в системах связи.

Частотное разделение каналов, ЧРК (frequency division multiple access — FDMA). В этом случае весь используемый каналом диапазон частот (в пределах полосы пропускания) разбивается на определенные поддиапазоны, в каждом из которых может передаваться сигнал абонента.

Рис. 10.1. Структурная схема

Временное разделение каналов, ВРК (time division multiple access — TDMA). Здесь каждый пользователь может передавать информацию не постоянно, а только в течение периодически предоставляемых ему временных интервалов (time slot). В некоторых системах пользователям предоставляется ограниченное время для связи. В других случаях время доступа пользователей к ресурсу определяется динамически.

Кодовое (спектральное) разделение каналов, КРК (code division multiple access — CDMA). В таких системах данные абонентов передаются одновременно в одной и той же полосе частот за счет особой организации процесса кодирования, в результате которого все канальные сигналы приобретают вид ортогонально (либо почти ортогонально) распределенных спектральных кодов, каждый из которых использует весь диапазон частот.

Пространственное разделение каналов, ПРК (space division multiple access — SDMA), или многолучевое многократное использование частоты. Такие системы связи организуются с помощью точечных лучевых антенн. На них радиосигналы разделяются и направляются в разные стороны. Данный метод допускает многократное использование одного частотного диапазона.

Поляризационное разделение каналов, ПРК (polarization division multiple access — PDMA). Для разделения сигналов здесь применяется ортогональная поляризация, что позволяет использовать один частотный диапазон.

Рассмотрим, как организуется объединение и разделение каналов. На рис. 10.1 приведена обобщенная схема многоканальной системы передачи.

Если данные от источников информации поступают согласованно, организуется синхронная передача данных, в противном случае мы имеем дело с асинхронной передачей.

многоканальной системы передачи сообщений

В синхронных системах канальные модуляторы, также как и демодуляторы, должны работать одновременно либо последовательно по заданному алгоритму.

Информация от K источников аналоговых или цифровых сигналов Их,...,Ик поступает на входы канальных модуляторов КМ, которые предназначены для того, чтобы сформировать набор отличающихся друг от друга канальных сигналов. К каждому канальному модулятору от генератора канальных сигналов ГКС поступает также сигнал, определяющий вид модуляции для каждого канала. Например, для систем с ЧРК это может быть опорный высокочастотный сигнал, переносящий спектр сигнала от источника информации в надлежащий поддиапазон линии связи. Для систем с ВРК это могут быть сигналы начала и конца временных окон и т. д.

Промодулированные информацией канальные сигналы с выходов КМ затем поступают в мультиплексор — устройство, выполняющее их объединение, а следовательно, формирующее структуру группового сигнала. Последний поступает в передатчик ПРД, где осуществляются необходимое его усиление и модуляция для согласования с полосой частот линии связи ЛС.

Приемник ПРМ осуществляет общую фильтрацию группового сигнала и, если необходимо, демодуляцию. Обратное разделение каналов происходит в канальных демодуляторах КДг,...,КДк. В качестве КД используются известные оптимальные приемники (корреляционные, на базе согласованных фильтров). С выходов КД информация поступает к получателям сообщений Пг,...,Пк.

Полная мощность группового сигнала в приемнике делится поровну между всеми каналами. Поэтому отношение сигнал/шум в расчете на групповой сигнал должно быть в K раз выше, чем входные отношения сигнал/шум для каждого из каналов. Отношение сигнал/шум на выходе каждого КД определяется степенью соответствия каждого КД оптимальному приемнику. Если КД не является оптимальным, он вносит дополнительные потери при обработке.

За временное согласование их функционирования отвечают специальные сигналы, вырабатываемые генераторным оборудованием ГО, называемые сигналами синхронизации или более коротко синхросигналами.

Канальные демодуляторы в точности повторяют алгоритм работы канальных модуляторов, действуя с ними почти одновременно (с учетом запаздывания сигнала при распространении) и управляются генераторным оборудованием приемника. Для обеспечения этой одновременности сигналы синхронизации могут передаваться в составе группового сигнала. За их отправку и получение отвечают передатчик ГСС и приемник ПСС синхросигнала. Сигнал с выхода ПСС подстраивает ГО приемника так, чтобы моменты срабатывания каждого КД были четко синхронизированы с моментами поступления группового сигнала на выход приемника. Такие условия работы системы связи называют синхронизмом.

10.1. Линейное уплотнение и разделение каналов

Канальные модуляторы преобразуют первичные сигналы bi(t) в канальные si(t) путем модуляции сигналом bi (t) некоторого сигнала 'Vi(t), называемого переносчиком.

Этот процесс математически выражается следующим образом:

si(t) = bi'¥i(t),

Групповой сигнал S(t), как описывалось выше, представляет собой сумму K канальных сигналов si(t), т. е. к	к

S (t) = ^2 Si(t) = ^2 bi 'Vi(t) = bl^l(t) + b2^2(t) + ... + Ьк 'У K (t).

i=1	i=1

Перед каждым г-м канальным демодулятором стоит задача выделить из группового сигнала S(t) канальный сигнал «своего» г-го канала. При линейном разделении канальные сигналы можно извлечь из группового только в случае, если они являются линейно независимыми. Если обозначить сигнал на выходе канального демодулятора Si(t), то условие разделения сигналов (с учетом линейности операции разделения) можно записать следующим образом:

S(t)   / si(t), г k>

Si(t)	{0,	г = k.

Канальные сигналы как функции времени будут линейно независимыми, если нельзя подобрать такие числовые коэффициенты

61,62,..., 6К, не равные нулю, для которых

b1'¥1(t) + 62Y2W + ... + Ьк Чк (t) = 0.

На практике это достигается применением ортогональных сигналов в качестве канальных.

Сигналы xi(t), где i = 1, 2,..., являются ортогональными, если во временной области выполняется условие:

J xi (t)xj(t) dt ={У i = j	(10.1)

где C — ненулевая константа.

Условие (10.1) отражает условие выбора сигналов, например, для системы с ВРК.

Подобным образом сигналы ортогональны, если в частотной области выполняется условие

/~ВД )Xj (f) df ={C i = j;	(10.2)

где функции Xi(f) являются Фурье-образами сигналов xi(t).

На основе таких канальных сигналов может быть реализована, например, система с ЧРК.

- Системы с временным разделением каналов

(ВРК)

Исторически такая система появилась первой, и по сегодняшний день это, пожалуй, наиболее распространенный тип разделения каналов в сетях связи. Отчасти это связано с тем, что метод ВРК имеет наиболее простую аппаратную реализацию. В системах с ВРК роль канальных модуляторов/демодуляторов выполняют электронные ключи (в простейшем случае транзисторные). При ВРК сигналы различных источников не должны перекрываться по времени, как указано в (10.1). Поэтому все источники передают данные последовательно друг за другом (рис. 10.2), в специально отведенные для этого интервалы времени, которые называют временными окнами или таймслотами (time slot, временной промежуток).

На рис. 10.2 показан процесс временного объединения сигналов от трех источников. Последовательности передаваемых данных

Временные окна канала 2

| 1 1 1 ~1 | км, | 1 \ О |
| --- | --- | --- |
| 1 1 1 ~1 | км. |  |
|  |  | 3 V / |
|  | КМ3 | Цикл передачи |

Cl

*i(0t

t

t

Рис. 10.3. Временное объединение аналоговых и цифровых сигналов

разбиваются на блоки канальными модуляторами и образуют групповой сигнал. Каждому источнику предоставляется равноправное временное окно. Видно, что групповой сигнал состоит из блоков, имеющих одинаковую структуру. Каждый такой блок представляет собой временной интервал, за который все источники успевают выйти на связь, и называется циклом передачи. Так как сигналы от различных источников имеют одинаковую реализацию (например, все — двоичные сигналы), в начале каждого цикла размещают специальный маркер, обозначенный на рисунке флажком, — синхросигнал, который сообщает приемнику о начале нового цикла передачи. Это нужно для того, чтобы синхронизировать работу местного генераторного оборудования приемника (напомним, что сигналы от ГО управляют переключениями канальных демодуляторов приемника) с принимаемым сигналом.

Процесс образования группового сигнала для аналоговых и цифровых сигналов отличен. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

При объединении аналоговых сигналов неперекрытие сообщений по времени осуществляется за счет их дискретизации согласно теореме Котельникова-Найквиста (теореме отсчетов). В результате непрерывные сигналы заменяются последовательностью дискретов, отстоящих друг от друга на интервал дискретизации Тд = (2/в)-1, где /в — наивысшая частота спектра сигнала. Отсчеты сообщений от разных источников берутся с некоторым временным сдвигом, достаточным, чтобы они не перекрывались по времени. На рис. 10.3,а показан процесс объединения двух непрерывных сигналов.

Анализируя показанную процедуру формирования группового сигнала можно заметить, что период следования синхросигнала C
вдвое короче интервалов дискретизации si(t) и s2(t), или, другими словами, частота синхросигнала (а следовательно, и группового сигнала) вдвое больше частоты дискретизации.

Отсюда следует общее правило для выбора частоты сигналов синхронизации генераторного оборудования: если требуется объединить К каналов, в каждом из которых передаются сигналы с частотой дискретизации /д, на выходе мультиплексора получаем групповой сигнал с частотой /гр = К/д.

При объединении цифровых сигналов используется схожий принцип. Все двоичные отсчеты (биты) разбиваются на сравнительно узкие интервалы, непересекающиеся по времени. Иллюстрацией этого процесса является рис. 10.3,6". Здесь представлено временное объединение двух цифровых потоков si(t) и s2(t). Каждый бит в этих сигналах делится на два отрезка, причем первый отрезок предоставляется для передачи сигнала s1(t), а второй — сигнала s2(t). Получаемый групповой сигнал несет информацию со скоростью, вдвое превышающей скорость передачи s1 (t) или s2(t).

Следовательно, в случае объединения К цифровых сигналов можно также утверждать, что частота синхросигнала и скорость передачи группового сигнала возрастут по сравнению с канальными сигналами в K раз.

Примерами систем с ВРК служат сети плезиохронной PDH и синхронной SDH цифровых иерархий; на основе последней разработаны высокоскоростные стандарты передачи по оптоволоконным линиям связи SONET и реализовано представление в новом поколении сетей связи NGSDH.

- Системы с частотным разделением каналов (ЧРК)

Наряду с ВРК, системы связи с ЧРК имеют очень широкое распространение. Условием частотного разделения служит неперекрытие спектров канальных сигналов, как было показано в (10.2).

Следовательно, в системах с ЧРК канальные модуляторы выполняют перенос спектров сигналов абонентов в различные неперекрывающиеся частотные поддиапазоны, которые, конечно же, должны быть расположены в пределах полосы частот канала связи.

На рис. 10.4 показан процесс образования группового сигнала при объединении трех канальных сигналов, спектры которых расположены вблизи центральной частоты /0. Если все сигналы имеют идентичную природу (например, это могут быть речевые сигналы, передаваемые в частотном диапазоне 300...3400 Гц), их спектры перекрываются по частоте. Поэтому задачей канальных модуляторов становится перенос частот этих сигналов вверх таким образом, что

| 1*1 (/) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  | KMj |  | А L |  |

сигнал первого абонента перебазируется в окрестности частоты Д, второго — Д, третьего — f3. Если теперь провести их линейное суммирование, получим групповой сигнал, в котором сосредоточены неперекрывающиеся спектры сигналов всех абонентов.

Казалось бы, можно сформулировать правило образования группового сигнала по аналогии с ВРК-системами: групповой сигнал для K абонентов системы с ЧРК, каждый из который занимает полосу частот Af, потребует полосы Afrp = КДf. Однако это не совсем так. Дело в том, что канальные демодуляторы при ЧРК представляют собой набор полосовых фильтров. При таком жестком требовании нам понадобились бы фильтры с прямоугольными АЧХ, что, конечно же, невозможно реализовать на практике. Поэтому между частотными поддиапазонами, выделяемыми для абонентов, создаются защитные интервалы Af3, на которые приходятся «хвосты» АЧХ приемных полосовых фильтров. И, следовательно, правило будет таким: необходимая ширина полосы группового сигнала K абонентов, сигналы которых занимают полосу частот Af, составит Afrp = ^Af + Af3).

На рисунке каждому абоненту канальным модулятором ставилась в соответствие некоторая центральная частота. В ряде случаев частота закрепляется за абонентом и центральная частота спектра fi становится адресом г-го абонента. Такие системы носят название систем с закрепленными частотами. В них абоненту не требуется ожидать очереди на занятие или отыскивать свободный канал. При

малой активности абонентов частотный диапазон используется неэффективно, так как поддиапазоны частот неактивных абонентов считаются занятыми и потому простаивают. В гражданской связи чаще всего число абонентов велико, и работать с закрепленными частотами невыгодно. При таких обстоятельствах применяют системы, в которых несколько частотных поддиапазонов используются совместно большим числом абонентов, имеющими сравнительно низкую активность. Эти системы называют системами с незакрепленными частотами. Здесь частота не является адресом, и абоненту приходится использовать дополнительный адресный сигнал. Это усложняет аппаратную реализацию, но позволяет повысить частотную эффективность, что, в условиях современного дефицита частот, является вполне оправданным шагом.

Примерами систем с частотным разделением каналов являются сотовые системы связи стандарта GSM, системы DECT, технология xDSL.

Вообще-то, первые два стандарта из приведенных примеров используют комбинацию из частотного и временного объединения каналов. При этом сначала формируются несколько параллельных потоков данных, состоящих из циклов передачи ВРК, а потом каждый такой поток переносится в свой частотный поддиапазон, формируя групповой сигнал.

Пример системы с частотно-временным разделением, где для объединения сигналов девяти абонентов требуется три поддиапазона, показан на рис. 10.5. Здесь в каждом из частотных поддиапазонов передаются сигналы трех абонентов, для которых предварительно было проведено временное объединение, как было показано на рис. 10.2. Такой способ объединения/разделения каналов в системах с незакрепленными частотами позволяет сократить время ожидания абонента до начала передачи данных и повысить эффективность системы в целом.

- Системы с кодовым разделением каналов (КРК)

В системах с КРК условие линейной независимости обеспечивается выбором соответствующей формы сигнала. При этом адресные сигналы перекрываются по времени и частоте. Здесь применяют широкополосную передачу информации, предусматривающую значительное расширение полосы передаваемых сообщений по сравнению с традиционными узкополосными системами. Искусственное расширение спектра в системах с КРК реализуется одним из двух основных способов:

- прямое расширение спектра (DSSS, direct sequence spread spectrum);

- скачкообразное изменение несущей частоты (FHSS, frequency hop spread spectrum), который называется также методом псевдослучайной перестройки частоты (ППРЧ).

Рассмотрим оба варианта более подробно.

В методе прямого расширения спектра используется тот факт, что ширина спектра последовательности прямоугольных импульсов обратно пропорциональна их длительности. Поэтому каждый канальный сигнал представляет собой результат сложения по модулю два информационного сообщения и так называемой псевдослучайной последовательности (ПСП).

Псевдослучайные сигналы состоят из элементов, называемыми чипами (чтобы не спутать с информационными битами), причем если выбрана последовательность длиной N чипов, длительность каждого чипа Тч в N раз меньше длительности Тб передаваемого бита: Тб = NT4, N ^ 1. Поскольку длительность одного чипа в N раз меньше длительности информационного бита, то и ширина спектра преобразованного сигнала будет в N раз больше ширины спектра первоначального сигнала. При этом и амплитуда передаваемого сигнала уменьшится в N раз.

Рассмотрим процедуру формирования канальных сигналов более подробно (рис. 10.6).

Канальный модулятор в данном случае представляет собой элемент «Исключающее ИЛИ», на один вход которого подается низкочастотный (а следовательно узкополосный) информационный сигнал винф, а на второй — сигнал ПСП sn. На выходе канального модулятора действует сигнал sK.

Из рисунка видно, что если информационная посылка несет нулевой бит (второй бит длительностью Тб), на выходе канального модулятора присутствует первоначальная версия ПСП.

Рис. 10.7. Автокорреляционная функция шумоподобного сигнала (М-последовательность)

^инф

км

=1

Рис. 10.6. Процедура прямого расширения спектра для двоичной передачи и

бинарной ПСП

При передаче двоичной единицы (первый и третий биты винф) полярность ПСП меняется на противоположную. После сложения с ПСП сигнал подвергается стандартной модуляции (ФМ, PSK и т. п.).

Псевдослучайные последовательности относятся к категории шумоподобных сигналов (ШПС). Такие сигналы, как следует из названия, имеют шумоподобный спектр, т. е. почти равномерно распределенный в широкой полосе частот. Формируются ПСП подобно сверточным кодам на базе регистров сдвига, однако обладают рядом отличительных свойств. Главным из них является однолепес- тковость автокорреляционной функции. ПСП должно иметь резко выраженные пики для моментов времени, отстоящих друг от друга на интервал N (рис. 10.7).

Канальные демодуляторы, представляющие собой оптимальные приемники, вычисляют автокорреляционную функцию ПСП путем перемножения сигнала с имеющейся копией. Если они совпадают, приемник получает сигнал «своего» канала. Далее в приемнике полученный сигнал снова складывается с той же чиповой последовательностью, то есть вычисляется автокорреляционная функция сигнала. В результате сигнал становится опять узкополосным, поэтому его фильтруют в узкой полосе частот, а широкополосные помехи в

Узкополосный информационный сигнал | K(f)	/ Широкополосный

групповой сигнал

Уровень шума в канале

значительной степени подавляются. У такого сигнала есть еще одна интересная особенность: из-за широкой полосы, в пределах которой оказывается распределена мощность, уровень группового сигнала часто оказывается соизмеримым с уровнем шума в канале (рис. 10.8), что значительно увеличивает скрытность передачи.

В качестве ПСП применяют коды Баркера или так называемые М-последовательности, представляющие собой разновидность кодов Хаффмена.

Процедура прямого расширения спектра не ухудшает помехоустойчивости двоичной передачи в канале с гауссовским шумом.

Д/i Л/2 А/з А/4 Д/5 Д/6 Д/7

Метод скачкообразного изменения несущей частоты является отчасти комбинацией методов частотного и кодового уплотнения. Здесь каждый канал занимает определенный диапазон частот, много меньший, чем полоса пропускания всей системы. Каждому абоненту присваивается специальный псевдослучайный код, который

Рис. 10.9. Частотно-временная	задает алгоритм перестройки час

диаграмма сигнала в системе с ППРЧ тоты. Затем сигнал абонента модулируется таким образом, что через определенные временные интервалы Atj он перестраивается из одного частотного поддиапазона в другой согласно указанному псевдослучайному коду. Пример такой перестройки показан на рис. 10.9, где приведена частотно-временная диаграмма (ЧВД) некоторого абонентского сигнала. Алгоритм перестроения задан последовательностью 2-4-1-7-2. Временные интервалы могут быть как одинаковыми, так и различными в зависимости от настроек системы передачи.

При этом параллельно с указанным абонентским сигналом в пределах полосы пропускания системы связи с FHSS могут одновременно передаваться данные от других абонентов, при условии, что в некоторый временной интервал они не попадут в один и тот же частотный поддиапазон. Поэтому псевдослучайные коды для ансамбля абонентских сигналов выбираются ортогональными друг другу (или близкими к ортогональным).

На рис. 10.10 представлена схема канального модулятора в системе с использованием псевдослучайной перестройки частоты.

Во время каждого изменения генератор ПСП направляет абонентский сигнал на вход устройства скачкообразной перестройки частоты.

Рис. 10.10. Канальный модулятор системы с FHSS

Фактически здесь выполняется M-арная частотная манипуляция. Главным ее отличием от стандартной процедуры частотной манипуляции является то, что частота несущей перестраивается скачками по всему диапазону. Поэтому процесс модуляции при FHSS можно условно разбить на два этапа: модуляцию данных и модуляцию перестройки частоты, однако на практике они обычно совмещаются, поскольку модулятор генерирует несущие, основываясь на псевдослучайном коде.

10.1.4. Системы с поляризационным и пространственным

разделением каналов

Эти типы объединения/разделения каналов характерны для спутниковой связи.

Метод пространственного разделения каналов организуется сравнительно просто: для этого достаточно использовать спутник на геостационарной орбите, снабженный несколькими приемопередающими антеннами, каждая из которых направлена на точку земной поверхности, где расположен соответствующий наземный приемопередающий узел (рис. 10.11). При этом организуется несколько каналов связи (лучей), где передача ведется независимо друг от друга в одной и той же полосе частот. Эту полосу принято называть многократно используемой, а сам метод — многолучевым многократным использованием частоты.

В примере на рис. 10.11 спутниковая система связи работает по двум каналам (лучи 1 и 2), использующим одну рабочую полосу частот /о, но покрывающим различные участки земной поверхности.

Всякая электромагнитная волна обладает свойством поляризации, под которым понимают направленность электрической компоненты поля. Если Е-компонента изменяется в горизонтальной или вертикальной плоскости, говорят о горизонтально либо вертикально

Рис. 10.11. Система спутниковой связи с пространственным разделением каналов

Рис. 10.12. Спутниковая система связи с поляризационным разделением каналов

поляризованном электромагнитном колебании соответственно. При этом горизонтально и вертикально поляризованные сигналы являются взаимно ортогональными, что может быть использовано для построения многоканальных систем. Аналогично, если вектор электрической компоненты в процессе распространения волны вращается, образуется круговая поляризация, для которой ортогональными будут сигналы с Е-компонентами, вращающимися влево и вправо.

Рассмотрим пример работы такой системы (рис. 10.12).

Спутник «Ямал 200» предоставляет множественный доступ с поляризационным разделением с многократным использованием полосы частот. Здесь применяются две антенны: первая использует левую, а вторя — правую круговую поляризацию. При этом обе антенны действуют на один и тот же участок земной поверхности, предоставляя возможность одновременного доступа к информации пользователям, приемные антенны которых имеют различные поляризации.

Наземные узлы обычно оснащают антеннами с двойной поляризацией.

Пространственное и поляризационное разделение каналов можно использовать совместно. Например, спутник Intelsat V использует пространственное разделение для покрытия западного и восточного полушарий. В каждом применяется поляризационное разделение с двумя парами так называемых зональных лучей. В итоге образуется четыре канала, действующих независимо друг от друга в одной полосе частот. Такая комбинация, следовательно, обеспечивает четырехкратное использование частоты.

- Нелинейное уплотнение и разделение каналов

В системах связи с нелинейным уплотнением/разделением групповой сигнал не является результатом линейного суммирования канальных сигналов. Для его формирования производятся нелинейные операции над канальными символами источников. Наиболее распространенными можно считать комбинационные и мажоритарные способы уплотнения. Рассмотрим их более детально.

- Комбинационное разделение каналов (КРК)

При КРК групповой сигнал представляет собой кодовую последовательность, которой соответствует определенная комбинация символов всех источников данных. В общем случае, если система связи образуется K источниками, каждый из которых выдает данные с основанием кода m, потребуется набор из

M = mK

групповых сигналов для передачи. Если, например, m = 2 (двоичный код), то требуемое число комбинаций определяется как 2К. Тогда для двухканальной системы потребуется набор из M = 4, а для трехканальной M = 8 кодовых посылок.

Следовательно, комбинационное разделение каналов основано на различении комбинаций сигналов разных каналов. Структурная схема системы с КРК представлена на рис. 10.13.

^1

S2

*3

Первичные сообщения от K источников si,...,sk поступают на вход устройства объединения каналов УОК. Полученное групповое сообщение преобразуется с помощью группового модулятора ГМ в групповой сигнал, который в свою очередь подвергается необходимому усилению и модуляции в передающем блоке ПРД, откуда поступает в линию связи ЛС. Приемным модулем ПРМ выполняются действия, обратные операциям ПРД, и групповой сигнал поступает на вход группового демодулятора ГД, осуществляющего обратное ГМ преобразование.

Таблица 10.1

Примеры КРК

| 1 источник | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 источник | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Номер комбинации | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЧМ | /1 | /2 | /3 | /4 |
| ДФМ | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 |

Восстановленное групповое сообщение устройством разделения каналов УРК преобразуется в набор канальных сообщений sps*K, соответствующих K первичным сообщениям.

Наиболее распространенными примерами систем с КРК являются двойная (или двукратная) частотная (ДЧМ) и фазовая (ДФМ) модуляция. Поскольку они нашли применение в телеграфной связи, их называют также двойной частотной или фазовой телеграфией, ДЧТ, или ДФТ. ДЧМ и ДФМ применяются при комбинационном разделении двух двоичных источников (табл. 10.1).

Каждый источник выдает последовательность двоичных символов длительностью T, а следовательно, занимает полосу частот шириной AF « 1/T. Комбинационное уплотнение производится следующим образом. Два источника образуют четыре возможных сочетания двоичных символов на входе УОК, которые мы условно пронумеровали. Номер комбинации однозначно определяет при ДЧМ выбор порядкового номера рабочей частоты группового сигнала fi,..., f4, а при ДФМ — фазы группового сигнала ф1 ,...,ф4.

При сравнении ДЧМ и ДФМ видно, что полоса частот, занимаемая системой с ДЧМ в четыре раза больше полосы системы с ДФМ. Если же использовать основания кодов K > 2, то ДЧМ даст существенный (по экспоненциальному закону) рост полосы частот. ДФМ такого роста не дает, однако у групп сигналов здесь возрастает коррелированность, что приводит к резкому ухудшению помехоустойчивости приема. Тем не менее, применение ДФМ может быть выигрышным по сравнению с ДЧМ, но только в случае, если в канале действуют помехи, к которым фазовая манипуляция нечувствительна.

Если сравнивать ДЧМ с двухканальной ЧРК-системой, то можно видеть, что обе системы занимают практически одинаковые полосы частот. Однако ДЧМ требует вдвое меньшей мощности сигнала для обеспечения той же вероятности ошибочного приема, чем ЧРК- система. Поэтому во всех случаях, когда мощность сигнала жестко ограничена, ДЧМ оказывается более выгодной.

В общем случае при K > 2 предпочтительнее в качестве канальных сигналов использовать дискретные ПСП. Поскольку в каждый

момент времени по линии связи передается только один сигнал, в качестве канальных сигналов часто используют циклические сдвиги одной и той же ПСП.

- Мажоритарное разделение каналов (МРК)

При МРК нелинейная операция для формирования группового сигнала производится непосредственно над символами источника. Структурная схема устройства мажоритарного объединения каналов показана на рис. 10.14.

Информация Ьх,Ьк от K источников Их,..., Ик поступает на верхние входы элементов «Исключающее ИЛИ», где происходит сложение по модулю два с канальными ПСП Vx, ...,Vk.

Каждый источник получает собственный псевдослучайный код от общего генератора ПСП, причем часто используются циклические сдвиги одной и той же последовательности. Генерация канальных сигналов происходит по правилу: символу источника «0» соответствует сама ПСП, а символу «1» — ее инверсия. Получаемые таким образом канальные сигналы si,..., sk затем мажоритарно складываются в мажоритарном блоке МБ и поступают на вход передающего блока ПРД, а затем в линию связи. Процедуру формирования канальных сигналов можно описать следующим образом:

Si = bi ф Vi, i = 1,...,K,	(10.3)

где символом ф обозначена операция сложения по модулю 2.

Мажоритарное сложение (обозначается Majpj) представляет собой разновидность логической операции сложения, при которой результат определяется превалирующими элементами. Применительно к двоичным сигналам операция дает в результате «1», если среди слагаемых преобладает число двоичных единиц, и «0», если среди слагаемых преобладают нули. Например, Maj(0, 0,1, 0) = 0, по-

Таблица 10.2

Мажоритарное объединение

| bifefe | S1 | S2 | S3 | Згр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 10101010 | 11001100 | 11110000 | 11101000 |
| 0 0 1 | 10101010 | 11001100 | 00001111 | 10001110 |
| 0 1 0 | 10101010 | 00110011 | 11110000 | 10110010 |
| 0 1 1 | 10101010 | 00110011 | 00001111 | 00101011 |
| 1 0 0 | 01010101 | 11001100 | 11110000 | 11010100 |
| 1 0 1 | 01010101 | 11001100 | 00001111 | 01001101 |
| 1 1 0 | 01010101 | 00110011 | 11110000 | 01110001 |
| 11 1 | 01010101 | 00110011 | 00001111 | 0010111 |

скольку в операции мажоритарного сложения присутствуют три двоичных нуля и только одна двоичная единица. Из таких же рассуждений следует, что Maj(1, 0,1) = 1, поскольку число двоичных единиц в этом случае больше числа нулей. Познакомившись с операцией мажоритарного сложения, можно математически описать процесс формирования группового сигнала в системах с МРК:

вгр = Maj(sx, S2,sk).

Рассмотрим в качестве примера трехканальную систему с МРК. В качестве канальных ПСП будем использовать следующие кодовые последовательности: V = 10101010, V2 = 11001100, V3 = 11110000. Всего будет задействовано 23 = 8 кодов в групповом сигнале. Все канальные и групповые сигналы для нашего примера отражены в табл. 10.2.

Записи, например, первой строки образованы так. Канальные сигналы si, s2 и s3 получаются в результате сложения по модулю 2 символа источника и канальной ПСП (10.3): si =0 © 10101010 =

= 10101010, S2 =0 ® 11001100 = 11001100, вз =0 © 11110000 =

= 11110000. Групповой сигнал есть результат побитного мажоритарного сложения канальных сигналов. Например, первый бит вгр образуется так: вгр1 = Maj(1,1,1) = 1. Остальные биты вычисляются аналогично.

Рассмотрим теперь, как происходит обратный процесс — разделение группового сигнала в мажоритарной системе на канальные. Структура устройства мажоритарного разделения каналов представлена на рис. 10.15.

В приемном устройстве ПРМ выполняются операции, обратные действиям блока ПРД на рис. 10.14.

Принятый групповой сигнал поступает на верхние входы элементов «Исключающее ИЛИ», на нижние входы которых подаются псевдослучайные коды соответствующих каналов. Получаемые на их выходах восстановленные канальные сигналы описываются сле-

Рис. 10.15. Мажоритарное разделение каналов

дующим образом:

Xi = Srp ® Vi, i = 1,...,K.	(10.4)

Эти сигналы подаются затем на входы элементов буферной памяти БП, объем которой равен числу разрядов канальных сигналов xi. После того, как очередной канальный сигнал полностью заполняет объем БП, он подается на мажоритарный блок МБ, выполняющий функции порогового устройства. МБ выполняет мажоритарное суммирование разрядов Xi и выдает двоичный результат в зависимости от числа нулей и единиц в них.

Рассмотрим процедуру приема и восстановления символов источника для примера, приведенного выше. Групповой сигнал srp поступает на входы соответствующих элементов «Исключающее ИЛИ», на выходе которых формируются восстановленные канальные сигналы xi, х2 и x3. Эти сигналы поступают в мажоритарные блоки, выдающие соответствующие оценки передаваемых сообщений Ъ\, Ъ2 и 63.

Для большей наглядности также будем считать, что при передаче сообщений в линии связи не возникает искажений сигнала. Результаты работы такого устройства разделения каналов приведены в табл. 10.3.

Как и в предыдущем случае, проанализируем записи первой строки. Согласно (10.4) из принимаемого группового сигнала srp выделяется три канальных сигнала:

xi = Srp © Vi = 11101000 © 10101010 = 01000010;

x2 = srp © V2 = 11101000 © 11001100 = 00100100;

X3 = Srp © V3 = 11101000 © 11110000 = 00011000.

Действия мажоритарного блока можно описать так: сообщение

Таблица 10.3

Мажоритарное разделение

| bifefe | ^гр | Х1 | Х2 | Х3 | ЬЩЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 11101000 | 01000010 | 00100100 | 00011000 | 0 0 0 |
| 0 0 1 | 10001110 | 00100100 | 01000010 | 01111110 | 0 0 1 |
| 0 1 0 | 10110010 | 00011000 | 01111110 | 01000010 | 0 1 0 |
| 0 1 1 | 00101011 | 10000001 | 11100111 | 11011011 | 0 1 1 |
| 1 0 0 | 11010100 | 01111110 | 00011000 | 00100100 | 1 0 0 |
| 1 0 1 | 01001101 | 11100111 | 10000001 | 10111101 | 1 0 1 |
| 1 1 0 | 01110001 | 11011011 | 10111101 | 10000001 | 1 1 0 |
| 1 11 | 00010111 | 10111101 | 11011011 | 11100111 | 1 1 1 |

Ъ\ предполагается двоичным нулем, поскольку xi содержит две двоичных единицы и шесть двоичных нулей.

Аналогично Ъ*2 = Maj(x2) = Maj(0, 0,1, 0,0,1, 0, 0) = 0 и Ъg = Maj(x3) = Maj(0, 0,0,1,1, 0, 0,0) = 0.

Мажоритарное разделение каналов можно считать оптимальным в том смысле, что среди всех возможных видов логических операций, выполняемых над канальными сигналами при образовании группового, функция мажоритарного сложения дает максимально возможную долю каждого канального сигнала в групповом. При этом все канальные сигналы вносят одинаковый вклад в образование группового.

- Взаимные помехи между каналами

Многоканальные системы передачи так же, как и одноканальные, передачу сигналов осуществляют в основном по кабельным линиям. Если несколько кабелей окажутся расположенными в непосредственной близости друг от друга, каждый из них подвергается воздействию со стороны внешнего электромагнитного излучения, в то же время теряя энергию сигнала на переизлучение вовне. Следовательно, близкорасположенные линии, с одной стороны, излучают переменное электромагнитное поле в окружающее пространство, а с другой стороны, сами подвергаются мешающему воздействию соседних сигнальных линий, которое образуется их информационными сигналами. При этом в кабелях образуются наводки. Если наводка образовалась за счет перехода части энергии полезного сигнала из одного связного кабеля в другой, ее называют переходной помехой. Она может стать причиной возникновения ошибок при условии, что ее уровень окажется соизмерим с порогом.

Переходные помехи различают по месту возникновения и месту влияния.

Если помеха переходит от одной линии связи к другой внутри одного и того же кабеля, ее называют внутрикабельной (или просто

переходной помехой), если же помеха переходит с одного связного кабеля на другой, речь ведут о межкабельной помехе.

По месту влияния различают помеху на ближнем и дальнем концах линии связи. Об этих разновидностях помех более подробно будет сказано ниже.

И наконец, различают одинарную помеху, если источником наводок является только один кабель связи, и суммарную, если таких кабелей несколько. Суммирование помех может происходить синфазно (если, например, мы имеем дело с синхронной передачей данных по одному направлению), что приводит к сложению их мощностей. Суммирование помех со случайной фазой (это могут быть разнотипные и асинхронные системы передачи) дает сложение напряжений. При этом помехи от разных кабелей считают независимыми случайными величинами.

- Переходные затухания на ближнем и дальнем

конце

Главной характеристикой, описывающей влияние переходных помех, является величина переходного затухания Апп, которую называют также защищенностью канала от переходных помех. Она равна отношению мощностей влияющего сигнала Рс и наведенной в канале помехи Рпп:

Апп = 10lg рРс.	(10.5)

Рпп

Измерить Апп можно следующим образом (рис. 10.16).

К выбранному кабелю многокабельной линии связи подключают задающий генератор ЗГ.

С другой стороны к выходу этого кабеля, а также кабеля, величину наводки в котором мы хотим измерить, подключаются измерители мощности ИМ. Отношение измеренных ИМ и ИМ1 или ИМ и ИМ2 мощностей даст нам искомое значение переходного затухания.

Если для расчетов требуется величина Апп, выраженная в единицах мощности, она может быть рассчитана по формуле

Апп [Вт] = 10°’1Апп [дБ].

ЕЦ	И	_J _J

/ ^ппб	-^тптд \

Ек	И	И—43

Рис. 10.17. Переходные затухания на ближнем (а) и дальнем () конце

Проанализируем алгоритм измерения Апп более подробно. Можно заметить, что переходные помехи измеряются на обоих концах кабеля. Это связано со следующими обстоятельствами. Если источник сигнала, порождающего наводку, и место ее воздействия находятся на одной и той же стороне линии связи, говорят о переходном затухании на ближнем конце, ПЗБК или NEXT (Near End Crosstalk), рис. 10.17, a, если же источник и место воздействия наводки лежат на разных сторонах линии связи — о переходном затухании на дальнем конце, ПЗДК или FEXT (Far End Crosstalk), рис. 10.17,б.

Переходное затухание на ближнем конце обусловлено тем, что принимаемый сигнал, ослабленный после передачи по линии связи, подвергается на входе приемника воздействию переходной помехи от работающего на этом же краю линии передатчика.

Измерение ПЗБК Аппб для определения качества передачи информации сведется к определению отношения мощностей, измеренных приборами ИМ и ИМ1 по рис. 10.16:

NEXT = Аппб = 10lg	,

Рппб

где Рс — мощность влияющего сигнала, а Рппб — мощность переходной помехи, создаваемой этим сигналом на ближнем конце. Обычно при измерениях на реальных сигналах выбирают максимум Рппб как соответствующий наихудшим условиям передачи, чтобы гарантированно обеспечить требуемое качество связи.

Переходное затухание на дальнем конце может быть обусловлено взаимным влиянием кабелей по все длине линии связи (если оно, конечно, не компенсируется промежуточным оборудованием), либо в оконечном сетевом оборудовании. При этом наводка может появиться как на стороне передающего, так и на стороне приемного узла.

Рис 10.17,б иллюстрирует процесс действия ПЗДК. Его измерение, т. е. определение величины переходного затухания Аппд, сводится к определению отношения мощностей, измеренных приборами ИМ и ИМ2 согласно схеме на рис. 10.16:

FEXT = Аппд = 10 lg РР^,	(10.6)

Рппд

где Рппд — мощность переходной помехи, создаваемой влияющим сигналом на дальнем конце. По аналогии с ПЗБК, для определения параметров качества связи многокабельных систем передачи в (10.6) следует использовать максимальное значение Рппд.

Переходная помеха на дальнем конце обычно меньше, чем переходная помеха на ближнем конце. Поэтому в паспортах кабелей часто указывается только величина Аппб. Однако стоит иметь в виду, что в случае возникновения суммарных помех на ближнем конце, они часто суммируются синфазно или почти синфазно, что может увеличивать их воздействие на информационный сигнал.

Рис. 10.18. Зависимость переходных затуханий от длины линии связи

Протяженность линии связи также влияет на величину переходного затухания. Так, ПЗБК с увеличением длины линии L сначала быстро уменьшается, а затем устанавливается практически на уровне постоянного значения (рис. 10.18).

Это объясняется тем, что по мере роста L увеличивается затухание токов помех, которые приходят на ближний конец настолько ослабленными, что практически не увеличивают взаимного влияния между кабелями связи.

Изменение характера воздействия ПЗДК (рис. 10.18) объясняется двумя факторами. При малом L, Аппд обусловлено в основном влиянием наводок сетевого узла и довольно быстро убывает. По мере увеличения L, однако, помеховые составляющие затухают сильнее, и ПЗДК начинает постепенно расти.

- Пропускная способность многоканальных систем

Возникновение в канале переходных влияний приводит к ограничению полосы пропускания. Как было показано в разд. 6.2.2, пропускная способность системы передачи в канале с гауссовским шумом определяется по формуле Шеннона

с=F "4+ё) ■

где F — полоса пропускания канала, а Рс/Рш — отношение сиг- нал/шум.

В многоканальной системе отношение сигнал/шум снижается за счет переходных помех между каналами. При большом числе каналов можно считать, что плотность вероятности переходных помех описывается нормальным законом, а спектральная плотность мощ
ности является равномерной, что соответствует случаю ограниченного по полосе белого шума.

Выразим мощность переходной помехи из (10.5) через величину Апп:

Рпп = Рс ■ 10-°’1Лпп .

Разумно предположить, что в многоканальной системе передачи действуют суммарные переходные помехи, общая мощность которых

к

Р2пп = РсЕ 10-°’1Апп = Р	(10.7)

i=1

к

где q = ^2 ю-°,1Апп — коэффициент, учитывающий влияние всех

i=1

переходных помех между каналами.

Перепишем формулу Шеннона с учётом действия переходных помех (10.7), получим

C

F Ч1 + кЫ

C

F log

(1 + 1)

(10.8)

Обычно Рш ^ qPc, тогда для пропускной способности системы многоканальной связи можно записать

Следовательно, переходные помехи ограничивают пропускную способность многоканальных систем связи. Расчёты показывают, что при q ^ 0, 01 (Апп > 20 дБ) увеличение мощности сигнала Рс приводит к повышению пропускной способности, если Рш ^ qPc. При дальнейшем увеличении мощности сигнала пропускная способность практически не возрастает и определяется выражением (10.8).

Из (10.8) можно сделать вывод, что для снижения влияния переходных помех необходимо либо расширять полосу пропускания группового тракта, либо уменьшать число каналов K, что приводит к неполному использованию пропускной способности канала. Применяют также защитные интервалы по времени или частоте между канальными сигналами, а также различные виды экранирования кабелей.

- Способы увеличения дальности связи

В канале связи мощность сигнала снижается, происходит его затухание; этот процесс ограничивает протяженность линий. Для увеличения расстояния между сетевыми узлами используют специальное оборудование, называемое промежуточным. Этот класс связной

Рис. 10.19. Структурная схе-
ма регенератора

техники образует аппаратура двух типов: усилители и регенераторы сигналов.

Действие усилителей очевидно из их названия: они обеспечивают усиление передаваемого сигнала, компенсируя тем самым затухание в линии. Регенераторы позволяют не только компенсировать затухание, но и восстанавливать исходную форму сигналов, ослабляя воздействие на него помех.

Структурная схема регенератора показана на рис. 10.19.

Ослабленный и искаженный сигнал поступает во входную цепь ВЦ регенератора, обеспечивающую согласование параметров линии и регенератора. АЧХ линии связи обычно отличается от идеальной, поэтому с выхода ВЦ сигнал поступает на вход усилителя- корректора УК искажений, вносимых линией. Он производит коррекцию формы импульсов для компенсации влияния неравномерности АЧХ линии связи. Усиленный сигнал передается пороговому устройству ПУ, где оптимальным образом принимается решение о том, какой вид сигнала (двоичная единица или нуль) был передан. Формирователь выходных импульсов ФИ, основываясь на решении ПУ, генерирует последовательность информационных импульсов с заданными параметрами. Моменты вынесения решения пороговым устройством и передачи восстановленных импульсов согласуется сигналами местного генераторного оборудования ГО.

Если в системе передачи применяют несколько регенераторов, участок линии связи между ними называют регенерационным участком.

Основными показателями качества работы регенератора являются вероятность ошибки сигнала на входе и защищенность сигнала на входе ПУ:

20 lg

Ар

Здесь Uny — максимальное значение амплитуды импульса на входе порогового устройства, <г2 — дисперсия (мощность) шума.

Усилители используются как стандартная промежуточная аппаратура в аналоговых системах передачи. Как правило, на протяжении линии связи устанавливаются несколько усилителей. Часть канала связи между соседними усилителями называется усилитель-

Усилительный

Рис. 10.20. Диаграмма уровней линии связи

ным участком. Изменение уровней сигнала вдоль магистрали описывается диаграммой уровней, приведенной на рис. 10.20.

Из диаграммы уровней можно видеть, что сигнал на каждом усилительном участке затухает от уровня, определяемого стандартом системы передачи до Рпр — уровня сигнала, достаточного для приема с заданным качеством. Этот уровень превышает общий шумовой фон системы с мощностью Рш.

В цифровых системах связи использование усилителей сопряжено с ограничениями из-за того, что они в равной степени усиливают полезный сигнал и помеху. При большом числе усилителей может произойти накопление помехи, ее величина превысит порог, и возникнет ошибка первого или второго рода. Поэтому в цифровых системах связи усилители, как более дешевое оборудование, применяют совместно с регенераторами. Возникает комбинация регенерационных и усилительных участков, как показано на рис. 10.21.

Промежуточное оборудование принято делить на обслуживаемое и необслуживаемое.

Усилительный

|  |  | участок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регене ратор |  | > |  | > |  | > |

Регенерационный участок

Регене

ратор

Необслуживаемое оборудование размещается обычно в местах, доступ к которым затруднен, поэтому не требует присутствия персонала. Питание аппаратуры может передаваться по кабелю связи вместе с полезным сигналом (это, разумеется, не относится к оптоволоконным кабелям) или по специальным резервным парам кабеля.

Рис. 10.21. Участок цифровой линии связи, использующей усилительное
и регенераторное оборудование

Обслуживаемое оборудование предполагает постоянное присутствие персонала, а питание его обычно организуется от ближайшей электросети.

- Контрольные вопросы

В чем различие между линейными и комбинационными методами разделения каналов?

Каковы основные виды линейных методов разделения каналов?

Что является условием, обеспечивающим возможность линейного разделения сигналов?

В чем состоит принцип временного разделения каналов?

Чем отличается временное объединение аналоговых и цифровых сигналов?

Что такое цикл передачи?

В чем состоит принцип частотного разделения каналов?

Для чего в системах с ЧРК вводятся защитные интервалы?

Чем отличаются системы с закрепленными и незакрепленными частотами?

Каков принцип частотно-временного объединения каналов?

В чем заключается метод прямого расширения спектра при кодовом разделении каналов?

Какова сущность работы двоичной частотной и фазовой телеграфии.

Поясните метод скачкообразного изменения несущей частоты при кодовом разделении каналов.

В чем заключается поляризационное разделение каналов?

В чем заключается пространственное разделение каналов?

Объясните принцип организации комбинационного разделения каналов.

В чем заключается сущность метода мажоритарного разделения каналов?

Каковы причины возникновения переходных помех?

Поясните принцип возникновения переходных затуханий на ближнем и дальнем конце.

Как зависит величина переходных затуханий от протяженности линии связи?

Как переходные затухания влияют на пропускную способность многоканальной системы передачи?

Поясните принцип работы промежуточного регенераторного оборудования.

Поясните принцип работы промежуточного усилительного оборудования.

Почему в цифровых системах передачи усилители используют совместно с регенераторами?

Поясните отличия обслуживаемого и необслуживаемого промежуточного оборудования.

Литература

- Акулиничев Ю.П. Теория электрической связи.—СПб.: Лань, 2010. — 240 с.

- Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов. — М.: Советское радио, 1970. — 376 с.

- Гридин В.Н., Мазепа Р.Б., Рощин Б.В. Мажоритарное уплотнение и кодирование двоичных сигналов. — М. : Наука, 2001. — 124 с.

- Теория электрической связи / А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, В.И. Коржик, М.В. Назаров. — М. : Радио и связь, 1999. — 432 с.

- Изюмов Н.М., Линде Д.П. Основы радиотехники. — М.: Радио и связь, 1983. — 376 с.

- Клюев Л.Л. Теория электрической связи. — Минск: Дизайн- ПРО, 1998. — 336 с.

- Котоусов А.С. Теоретические основы радиосистем. Радиосвязь, радиолокация, радионавигация. — М.: Радио и связь, 2002. — 224 с.

- Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. — Киев: Вища школа, 1986. — 238 с.

- Левичев В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства. — М.: Воениздат, 1974. — 510 с.

- Прокис Дж. Цифровая связь. — М.: Радио и связь, 2000. — 800 с.

- Семенов А. Переходные помехи и их разновидности // Журнал сетевых решений/LAN. 2010.	№ 6. — http://www.osp.ru/lan/

2010/06/13002985/

- Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. — 1104 с.

Оглавление

Введение	 3

- Информация и информационные системы	 4

  - Основные понятия и определения	 4

  - Контрольные вопросы	 10

- Математические модели детерминированных сигналов 	 11

  - Принципы Фурье-анализа сигналов 	 11

  - Разложение в ряд Фурье 	 12

  - Интеграл Фурье 	 14

  - Свойства преобразования Фурье	 16

  - Полезные функции 	 17

    - Дельта-функция	 17

    - Спектр синусоидального и косинусоидального сигналов 	 18

    - Спектр последовательности прямоугольных импульсов 	 18

  - Энергетическое толкование спектра сигнала	 20

  - Практическая ширина спектра сигнала 	 22

  - Применение методов Фурье к анализу линейных систем 	 23

    - Свертка 	 23

    - Графическая иллюстрация свертки	 25

    - Свертка по времени	 26

    - Свертка по частоте	 27

  - Контрольные вопросы	 27

- Математические модели случайных сигналов	 28

  - Случайные сигналы и их вероятностные характеристики 	 28

  - Числовые характеристики случайного процесса		30

  - Стационарные случайные процессы	 32

  - Свойства корреляционной функции стационарного

случайного процесса	 33

  - Эргодичность стационарных процессов	 35

  - Спектральная плотность случайного процесса	 36

  - Широкополосные и узкополосные процессы	 37

  - Эффективная ширина спектра случайного процесса..	38

  - Контрольные вопросы	 39

- Модуляция сигналов	 40

  - Основные понятия	 40

  - Амплитудная модуляция	 41

  - Угловая модуляция	 45

  - Импульсная модуляция	 48

  - Векторное представление сигналов	 50

  - Детектирование высокочастотных колебаний	 52

  - Цифровая модуляция	 55

    - Амплитудная манипуляция, ASK	 56

    - Фазовая манипуляция, PSK	 57

    - Частотная манипуляция, FSK	 59

    - Амплитудно-фазовая манипуляция, АРК	 60

  - Контрольные вопросы 	 61

- Квантование сигналов	 62

  - Способы квантования сигналов	 62

  - Дискретизация по времени	 63

  - Равномерная дискретизация	 64

    - Частотный критерий Котельникова-Найквиста (теорема отсчетов)	 64

    - Корреляционный критерий Железнова 	 66

    - Критерий допустимого отклонения	 67

  - Равномерное квантование 	 70

  - Неравномерное квантование 	 72

  - Контрольные вопросы 	 73

- Кодирование источника. Основы теории информации 	 75

  - Дискретные источники информации	 75

    - Количество информации и энтропия	 76

    - Передача информации по каналу связи 	 82

  - Оптимальное кодирование двоичного источника 	 88

  - Алгоритмы кодирования дискретных источников . . . .	93

    - Алгоритм кодирования Хаффмена	 93

    - Алгоритм кодирования Шеннона-Фано	 94

    - Алгоритм Лемпела-Зива 	 95

  - Кодирование непрерывных источников 	 96

    - Энтропия непрерывной случайной величины и её

свойства 	 96

    - Пропускная способность непрерывного канала связи 100

    - Обмен мощности сигнала на ширину его спектра... 101

    - Эпсилон-энтропия источника непрерывных сообщений 	 102

6.5. Контрольные вопросы 	 104

- Анализ эффективности телекоммуникационных систем 	 106

  - Показатели эффективности телекоммуникационных

систем 	 106

  - Эффективность систем передачи дискретных сообщений 	 108

  - Эффективность аналоговых систем передачи	 108

  - Способы повышения эффективности телекоммуникационных систем	 109

    - Перераспределение плотностей вероятностей элементов сообщения 	 110

    - Декорреляция сообщений 	 111

    - Оптимальное статистическое кодирование 	 112

  - Контрольные вопросы	 115

- Канальное кодирование	 116

  - Основные понятия и определения 	 116

  - Линейные блочные коды	 118

    - Кодирование сообщений. Производящая	матрица .. 118

    - Пример генерации кода (6, 3)	 120

    - Декодирование сообщений. Проверочная	матрица.. 122

    - Общие принципы помехоустойчивого кодирования . 123

    - Декодирование с исправлением ошибок	 124

    - Пример декодирования с исправлением ошибок для

кода (6,3) 	 127

    - Совершенные и квазисовершенные коды. Код Хэмминга 	 128

    - Оценка возможностей кода	 132

  - Циклические коды	 133

    - Общие свойства циклических кодов	 133

    - Кодирование сообщений	 134

    - Декодирование сообщений	 138

  - Рекуррентные коды	 140

  - Сверточные коды 	 142

    - Кодирование сообщений 	 142

    - Декодирование сообщений. Мягкое и жесткое декодирование 	 148

  - Контрольные вопросы	 151

- Теория помехоустойчивости	систем	связи 	 153

  - Задачи оптимального приема информации 	 153

  - Фильтрация сигналов

    - Частотная фильтрация

    - Метод накопления

    - Корреляционная фильтрация

    - Согласованная фильтрация

  - Оптимальный прием сигналов при наличии помех....

  - Обнаружение сигналов

    - Оптимальное обнаружение полностью известного

сигнала (когерентный прием)

    - Корреляционный когерентный прием

    - Согласованная фильтрация при когерентном приеме

    - Примеры синтеза согласованных фильтров

    - Оптимальное обнаружение сигнала со случайной начальной фазой (некогерентный прием)

    - Корреляционный некогерентный прием

    - Согласованная фильтрация при некогерентном приеме

    - Оптимальное обнаружение сигналов со случайной

амплитудой и начальной фазой

  - Различение сигналов

    - Когерентное различение сигналов

    - Некогерентное различение сигналов

    - Различение сигналов в условиях многолучевости...

  - Прием оптических сигналов

  - Контрольные вопросы

- Многоканальные системы связи

  - Линейное уплотнение и разделение каналов

    - Системы с временным разделением каналов (ВРК)

    - Системы с частотным разделением каналов (ЧРК)

    - Системы с кодовым разделением каналов (КРК) ..

    - Системы с поляризационным и пространственным

разделением каналов

  - Нелинейное уплотнение и разделение каналов

    - Комбинационное разделение каналов (КРК)

    - Мажоритарное разделение каналов (МРК)

  - Взаимные помехи между каналами

    - Переходные затухания на ближнем и дальнем конце

    - Пропускная способность многоканальных систем..

  - Способы увеличения дальности связи

  - Контрольные вопросы

Список литературы

Резонанс токов — резонанс, происходящий в параллельном колебательном контуре при его подключении к источнику напряжения, частота которого совпадает с собственной частотой контура. Общий ток при резонансе токов равен нулю, а полное сопротивление цепи бесконечно велико.

<X,Y ) = £Е P(xi, yj)log

i=1 j=1

m n	m

=	P (xi,yj )logP (xi1 yj) - Y1

i=1j=1	i=1

Выражение в квадратных скобках показывает вероятность совместного появления некоторого сочетания x и у. Однако при этом

f Тс

E =-	A2(t) dt.