ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ШАСиД

___________ А.В. Хапин

«_____»___________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

По дисциплине: Железобетонные и каменные конструкции

Специальность: 5В072900 «Строительство»

1. Что такое внецентренное сжатие со случайным эксцентриситетом. Причина появления и величина случайного эксцентриситета еа.

2. Классификация, состав и конструктивное решение ребристых монолитных перекрытий с балочными плитами.

3. Подобрать продольную рабочую арматуру пустотной плиты перекрытия, выполнив расчет прочности нормальных сечений. Полная расчетная распределенная нагрузка на плиту равна q = 7500Н/м. Бетон класса В20(Rb= 10,5 МПа). Арматура класса АIII (Rs= 365 МПа). Расчётный пролёт l0  = 4,2 м, ширина сжатой полки b1f= 1460 мм, толщина полки h1f = 30 мм, высота плиты h = 220 мм, суммарная ширина рёбер b = 347 мм.

| Составитель: профессор, к.т.н. |  | В.Ю. Чернавин |
| --- | --- | --- |

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ШАСиД

___________ А.В. Хапин

«_____»___________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

По дисциплине: Железобетонные и каменные конструкции

Специальность: 5В072900 «Строительство»

1. Характеристика напряжённого состояния и условия прочности центрально растянутых элементов.

2. Классификация, состав и конструктивное решение железобетонных безбалочных монолитных перекрытий.

3. Проверить несущую способность колонны, как элемента, сжатого со случайным эксцентриситетом. Продольная сила, действующая на колонну, от  полной расчетной нагрузки равна 1430 кН∙, от длительной нагрузки – 950 кН.  Арматура в количестве (4 Ø 16)класса А-III (Rsc= 365 МПа). Бетон класса В20 (Rb= 10,5 МПа). Колонна сечением 400 х 400 мм, расчётная длина l0  = 4,2 м.

| Составитель: профессор, к.т.н. |  | В.Ю. Чернавин |
| --- | --- | --- |

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ШАСиД

___________ А.В. Хапин

«_____»___________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

По дисциплине: Железобетонные и каменные конструкции

Специальность: 5В072900 «Строительство»

1. Трещиностойкость: основные требования, категории, виды расчетов.

2. Расчет по предельным состояниям второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия.

3. Проверить прочность нормальных сечений при общем изгибе ребристой плиты перекрытия. Полная расчетная распределенная нагрузка на плиту равна q = 6000Н/м. Бетон класса В20 (Rb= 10,5 МПа). Арматура класса АIII (Rs= 365 МПа) - As= 6,28см2. Расчётный пролёт l0  = 5,8 м, ширина сжатой полки b1f= 1460 мм, толщина полки h1f = 50 мм, высота плиты h = 350 мм, суммарная ширина рёбер b = 160 мм.

| Составитель: профессор, к.т.н. |  | В.Ю. Чернавин |  |
| --- | --- | --- | --- |

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ШАСиД

___________ А.В. Хапин

«_____»___________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

По дисциплине: Железобетонные и каменные конструкции

Специальность: 5В072900 «Строительство»

1. Факторы, влияющие на прогиб.

2. Расчет по предельным состояниям сборной пустотной плиты.

3. Проверить несущую способность внецентренно-сжатого каменного простенка. Толщина стены h= 510мм, ширина простенка b= 900мм, расчётная высота простенка и расстояние между перекрытиями l0= Н= 3,3м, упругая характеристика кладки α = 1000, расчетная продольная сила N=200кН, расчетный момент M=3,9кН*м. Марка керамического кирпича 100, раствора – 50.

| Составитель: профессор, к.т.н. |  | В.Ю. Чернавин |  |
| --- | --- | --- | --- |