Лекция 14 Термодинамические циклы холодильных установок. Газовые холодильные установки. Холодильный коэффициент установок

2.5  Циклы  холодильных установок

2.5.1 Основные понятия о работе холодильных установок

Согласно второму закону термодинамики, превращение энергии в виде теплоты в другой вид энергии, в виде механической работы, можно при наличии термодинамической системы с двумя источниками  энергии, рабочего тела и разности   температур между горячим и холодным источником. Цикл перехода и превращения тепловой энергии  в механическую работу мы называем прямым циклом. Вторая часть тепловой энергии должна и будет передана от горячего источника к холодному. Процесс перехода от более нагретого тела  к менее нагретому телу совершается самопроизвольно. При этом часть энергии используется для совершения полезной механической работы.

Но можно решать и другую задачу.

Например, при организации цикла в обратном направлении, можно через рабочее тело передать часть теплоты  от менее нагретого тела к телу с более высокой температурой. Однако, для этого необходимо будет совершить (затратить) механическую работу. Рабочее тело, с температурой ниже температуры охлаждаемого холодного тела, воспринимает (отводит теплоту) от холодного тела часть теплоты – . Дальше рабочее тело сжимается, для этого используется механическая работа. В результате выполнения процесса сжатия, механическая работа переходит в тепловую энергию (теплоту) с повышением температуры рабочего тела несколько выше температуры горячего тела. Таким образом, появляются условия возможности передачи отведенной теплоты ,  от тела с более низкой температурой, к телу с более высокой температурой.

Машины, которые обеспечивают перевод тепловой энергии от менее нагретого тела к телу с более высокой температурой, называютхолодильными установками.  Их используют для снижения, перевода и поддержания температурного состояния тела (газа, материалов, продуктов) ниже температуры окружающей среды.

Холодильные установки можно разделить на три группы.

К первой группе относятся   газовые (воздушные) компрессорные установки. Их принцип действия основан на охлаждении газа при глубоком расширении в детандере. Снижение  температурного состояния достигает,  минус 60….70 градусов, ниже принятого нуля.

Ко второй группе относятся паровые компрессорные установки. Их принцип действия основан на снижении температурного состояния пара легко кипящих жидкостей, (аммиак –, углекислота – , фреонов (фторохлорпроизводные углеводороды)), при дросселировании через вентиль. Основным составляющим является фреон -12 – .

Как в первой, так и во второй группе, для привода компрессора используется внешняя механическая работа (электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и т. д.).

К третьей группе можно отнести пароэжекторные и абсорбционные холодильные установки. Основным их отличием является, что для получения холода используется не механическая работа, а теплота рабочего тела с высокой температурой. Преимущества: отсутствие дорогостоящего компрессора, надежность, компактность и простота  установки. Недостатки: низкое термодинамическое совершенство и тепловая экономичность.

Эффективность и термодинамическое совершенство холодильной установки оценивается холодильным коэффициентом, как отношение количества теплоты, которое отводится от охлаждаемой среды к затраченной механической работе. То есть, холодильный коэффициент выражает удельное количество теплоты, которое отводится от охлаждаемой среды при затрате единицы механической работы

.

Значение холодильного коэффициента всегда больше единицы.

2.5.2 Газовые компрессорные холодильные установки.

Схема воздушной компрессорной холодильной установки представлена на рисунке 47.

Принцип и порядок работы.

Рисунок 47 –  Схема газовоздушной холодильной установки

Воздух (газ) из закрытого охлаждаемого объема, (стационарная холодильная камера, передвижная холодильная камера на автомобиле), помещения (спортивные залы, театральный зал), поступает в компрессор. В компрессоре воздух сжимается с повышением его температуры. После компрессора сжатый воздух при постоянном давлении нагнетания поступает в охладитель, где охлаждается до температуры окружающей среды и под тем же давлением поступает в детандер. В детандере воздух подвергается глубокому расширению с резким снижением давления и температуры. Холодный воздух  снова поступает в холодильную камеру, помещение.

На рисунке 48 и рисунке 49 представлен  идеальный цикл воздушной компрессорной холодильной установки в координатах  и  .

Рисунок 48 – Индикаторная диаграмма газовоздушной холодильной установки  в P-Vкоординатах

В адиабатном процессе сжатия в компрессоре 1-2, воздух сжимается с повышением давления от   до , смотреть рисунок 48, с повышением температуры от до , смотреть рисунок 49.

В изобарном процессе 2-3 при давлении нагнетания воздух подвергается охлаждению без снижения давления. Температура воздуха снижается от до ,смотреть рисунок 49. На этом участке отбирается теплота  и отводится в окружающую среду через охладитель (вода).

При  адиабатном расширении воздуха в детандере, процессе 3-4, происходит резкое снижение (падение) давления, смотреть рисунок 45, и  температура воздуха резко снижается до более низких температур, от  до , смотреть рисунок 49.

Рисунок 49 – Индикаторная диаграмма газовоздушной холодильной установки в T-Sкоординатах

Охлажденный воздух, при небольшом избыточном постоянном  давлении  и температуре ,  поступает в холодильную камеру. В холодильной камере холодный воздух отбирает определенное количество теплоты . Температура воздуха несколько повышается до, смотреть рисунок 49, и снова поступает в компрессор. Дальше процесс повторяется.

Работа в цикле холодильной установки будет равна разности

.

,

и     ,

отсюда ходильный коэффициент установки будет определяться из выражения

.

Из адиабатных процессов 1-2 и 3-4

и.

В тоже время ,   и , соответственно ,

= и

отношения температур равны

.

Упрощаем выражение для холодильного коэффициента и получаем

.