13 Лекция  Обратная связь в усилителях

Обратная связь – передача сигнала с выхода устройства на его вход.

Усилитель, охваченный обратной связью можно представить в виде следующей структурной схемы:

1 – собственный усилитель

2 – канал обратной связи /КОС/

3 – геометрическое суммирование сигналов источника и обратной связи

Если ОС охватывает усилитель в целом, то её называют общей, если – часть, то её называют местной.

1 и 2 образуют петлю обратной связи.

Если 1,2 образуют замкнутую петлю по постоянному току, то такая обратная связь называется обратной связью по постоянному току.

Если 1,2 образуют замкнутую петлю по переменному току, то такая обратная связь называется обратной связью по переменному току.

Если 1,2 образуют замкнутую петлю по постоянному и переменному току, то такая обратная связь называется обратной связью по постоянному и переменному току.

Обратная связь называется паразитной, если КОС образован паразитными связями между элементами.

Обратная связь называется частотнонезависимой, если КОС образован не зависит от частоты, иначе – частотнозависимым.

Обратная связь называется положительной, если сигнал источника и канал ОС /КОС/ суммируются.

Обратная связь называется отрицательной, если сигнал источника и канал ОС /КОС/ вычитаются.

Под положительной ОС понимают, когда фазовый сдвиг между сигналом источника и КОС близок к нулю. /в переменном токе/.

Под отрицательной ОС понимают, когда разность фаз сигнала источника и КОС близка к .

В общем случае ОС носит комплексный характер.

В зависимости от того, как снимается сигнал ОС с выхода усилителя, различают:

- ОС по напряжению, когда сигнал ОС пропорционален выходному напряжению усилителя

- ОС по току, когда сигнал ОС пропорционален сигналу выходного тока усилителя

- Смешанная ОС, когда часть ОС пропорциональна выходному напряжению, а часть – току усилителя

по напряжению

по току

В зависимости от того, как вводится ОС во входную цепь усилителя, различают:

- последовательную ОС, когда суммируются напряжения источника сигнала и КОСа

- параллельную ОС, когда на входе усилителя суммируются токи источника сигнала и КОС

схемы замещения

последовательной ОС

параллельной ОС

Влияние обратной связи на параметры усилителя

- коэффициент передачи канала связи

Коэффициент усилителя, не охваченного ОС:

Коэффициент усилителя охваченного ОС:

;

;;

усиление – петлевое усиление

1- – глубина ОС, фактор ОС, возвратная разность.

усилитель самовозбудится, превратится в генератор

Если  выполняется на одной частоте, то возникшие колебания – гармонические. Если это условие выполняется в полосе частот, то – негармонические.

Чем шире полоса частот, в которой выполняется этот условие, тем ближе колебания по форме к прямоугольным.

Если этот условие выполняется при постоянном токе, то  возникает триггерный эффект /усилитель превращается в триггер/.

При глубокой отрицательной ОС единицей в знаменатели можно пренебречь  - это используется для стабилизации

Канал ОС – обычно пассивные элементы  они стабильны и  стабилен.

;

;

Влияние последовательной ООС на входное сопротивление усилителя

; Uc=Uвх(1+Ku); ; =zвх(1+KU).

=zвх(1+KU)

Этот тип ООС увеличивает входное сопротивление zвх.

Влияние последовательной ООС на выходное сопротивление усилителя

;;;

; ;

У идеального усилителя входное сопротивление должно быть больше, а выходное меньше.

Последовательная ОС по напряжению уменьшает выходное сопротивление усилителя в (1+КU) раз.

KU1

KU2

KU3

Uвх

Uвых

коэффициент гармоник

Рассмотренная ООС расширяет полосу пропускания.

- ООС во всех случаях:

- Уменьшает коэффициент усиления, повышает его стабильность

- Расширяет полосу пропускания

- Уменьшает нелинейные искажения

- Последовательная ООС:

- Увеличивает входное сопротивление

Параллельная ООС:

- Уменьшает входное сопротивление

Независимо от способа снятия сигнала ОС с выхода усилителя.

- ООС по напряжению уменьшает  усилителя

ООС по току увеличивает  усилителя

Независимо от способа введения сигнала во входную цепь.