15 Лекция Стабилизаторы напряжения

Принципы построения стабилизаторов

Качество работы электрической схемы в значительной степени зависит от качества ее источников питания. Так, например, медленные колебания и пульсации напряжений питания приводят к появлению ложных сигналов на выходе УПТ, они изменяют величину и режим малосигнальных параметров транзистора.

Внутреннее сопротивление источников питания создает паразитные обратные связи, которые могут привести к значительным изменениям их параметров, а даже самовозбуждению усилителя.

Требуемая точность стабилизации иногда может оказаться очень высокой.

Устройства электроники питаются от сети переменного тока через выпрямители, поэтому основными источниками нестабильности питающего напряжения являются:

- колебания напряжения и частоты сети;

- пульсации переменного напряжения;

- изменение сопротивления нагрузки;

- изменение температуры.

В схемах источников питания нужны стабилизаторы напряжения.

Рис.15.1. Структурная схема стабилизатора напряжения

Основные параметры стабилизаторов:

- коэффициент стабилизации – характеризует процентное изменение входного питающего напряжения к выходному

kст = ΔUвхUвхΔUвыхUвыхRн = const;

- выходное сопротивление (не должно быть выше определенного значения)

Rвых = ΔUвыхΔIнUвх = const;

- КПД (в мощных стабилизаторах имеет важное значение).

η = UвыхIнmaxUвхIвхmax;

UвыхIнmax - мощность, выделяемая на нагрузке;

UвхIвхmax - мощность, выделяемая в сети.

Параметрический стабилизатор

1) за счет особых средств ВАХ (параметрическая стабилизация).

2) за счет автоматического регулирования выходного напряжения (компенсационная стабилизация).

Рис.15.5. Параметрический стабилизатор на полупроводниковом стабилитроне: Rб – балансное сопротивление

Рис.15.3. ВАХ стабилитрона

Наклон  обратной ветви характеризуется внутренним сопротивлением стабилитрона rcm(10÷50 Ом). Оно должно быть минимальным.

Выражение для  коэффициента стабилизации:

Ксм=ΔUвхUвх∆UвыхUвых;

Кнест=∆Uвых∆Uвх - коэффициент нестабильности (сквозной, коэффициент                              стабилизации);

Uвых=Uвх*rcm//RHRб +rcm//RH;

rcm<<RH;

RБ>>rcm;

Uвых≅Uвх*rcmRб ;

Kcm= UвыхU вх*Rбrcm      имеет значение (20÷40);

Rвых≅rcm.

Компенсационные стабилизаторы

Параллельные;

Последовательные (регулирующий элемент включается последовательно с нагрузкой).

Последовательные компенсационные стабилизаторы применяются чаще.

Рис.15.4. Последовательный компенсационный стабилизатор: ИОН- источник опорного напряжения

а) построение на дискретных элементах (на биполярных транзисторах).

Рис.15.5. Схема включения VT1 с общим коллектором (эмиттерный повторитель):

VT1- регулирующий элемент (мощный транзистор)

R1, R2- делительные сопротивления

RH – сопротивление нагрузки

Rб- балансное сопротивление

VT2- усилитель постоянного тока, напряжение на коллекторе которого, является входным для эмиттерного повторителя. Он является транзистором сравнения и усиления. Включен в схеме с ОЭ.

Напряжение Uбэ меняется от значения выходного сигнала.

VT2 включен в цепь с ООС и меняет состояние регулировочного транзистора VT1.

Пусть возросло выходное напряжение, тогда увеличивается ток управления Iб2 =Iy, увеличивается соответственно Ik2, увеличивается падение напряжения на Rк.

Uкэ=Ек-IkRk     следовательно уменьшается падение напряжения на базе регулировочного транзистора, уменьшается Iб на VT1. Регулирующий  транзистор подзакрывается, отсюда следует, что выходное напряжение уменьшается.