# № 1 дәріс. Топырақ  табиғаты мен құрамы және қасиеттері

Топырақ деп-жердің үгілу аймақтарында жататын және инженерлік құрылыс қызметінің нысаны болып табылатын тау жыныстарын атайды. Топырақ ең көп тараған құрылыс материаллы және ол кез келген құрылыстың жертабаны (негізі) болып табылады.  Топырақтардың физикалық-механикалық қасиеттері олардың ұзақ мерзімде қалыптасуы уақытындағы табиғи өзгерістер әсерінен туындайды. Яғни, табиғи топырақтардың қасиеттері үздіксіз өзгеріп отыратынын ескеру қажеттілігін көрсетеді. Топырақтың пайда болуына және қалыптасуына байланысты екі түрге бөлінеді: құрылықтық және теңіз шөгінділері. МСТ 25100-95 «Топырақтар. Жіктелуі» сәйкес және құрылымдық байланыстар сипатына, пайда болу жағдайына, құрамы мен құрылыстық қасиетіне сәйкес топырақтар негізгі екі топқа бөлінеді: тасты және тассыз.

Тасты топырақтар бөлшектерінің өзара байланысы қатаң, беріктігі өте жоғары (5МПа жоғары), кеуектілігі аз, іс жүзінде суды өткізбейді, әрі сығылуға берк болып келеді.

Тасыз топырақтар - бөлшектерінің өзара байланысы бос, цементтелген шөгінді тау жыныстары. Бұл тау жыныстар тобының ірі сынықты (қойтас, малтатас), құмды (қиыршықтасты, ірі, ірілігі орташа, ұсақ және шаңдақ), шаңды-балшықты (құмайт, саздақ, балшық), биогенді (батпақ, шымтезек), жасанды топырақ (нығыздылған, үййілген, шайынды, салынды) топырақтар жатады.

Топырақтардың құрамы

Топырақтардың физикалық-механикалық қасиеттері оны құрайтын компоненттердің құрамы мен қасиеттеріне, мөлшерлік ара-қатынасына және әрекеттестігіне туәелді болады. Табиғи  топырақтар құрамына алуан-түрлі компоненттер кіреді, оларды қарастырғанда келесі үш топқа топтастыруға болады: қатты, сұйык және газ түрінде.

Қатты компоненттерге пішіні мен өлшемі ерекше әр алуан түрлі минералдардың бөлшектері жатады. Қатты бөлшектер төрт фракцияға бөлінеді: малтатасты, құмдақ, шаңды, балшықты. Олардың өлшемдері 2-40мм, 0,05-2мм, 0,001-0,05мм, 0,001мм-ден төмен сипатталады.

Сұйық компонент-топырақ кеуектерінде болатын әр түрлі күйдегі (бу, сұйық, қатты) су. Топырақ құрамындағы су байланысқан және бос болып бөлінеді.

Топырақтың құрылыстық қасиеттеріне олардың құрылымы мен текстурпасы үлкен  әсер етеді. Табиғи жағдайда жатқан топырақты өңдеген кезде ол өлшемі мен пішіні алуан түрлі кесектерге және қатты бөлшектермен сипатталады.

Топырақтардың механикалық қасиеттері.Топырақтар ғимараттардың және құрылыстардың табаны ретінде қызмет атқарғанда, сондай-ақ әралуан жер құрылыстары арасында топырақтардың әртүрлі сыртқы факторлары әсеріне, негізінен алғанда күш түскенде кедергі бола  болады. Сонымен бірге топырақтардың сыйпатталуы топырақтардың механикалық қасиеттерін баяндайтын кейбір заңдылықтарға тәуелді болады.

Топырақтардың механикалық қасиеттеріне сығылғыштык, су сіңгіштік, қозғалысқа төзімділік (топырақтардың беріктігі) және құрылымдылық-фазалық деформациялану жатады.

Топырақтардың сығылғыштығы - оларға тән қасиет, ол сілемді тау жыныстары мен басқа да қатты денелерден едәуір ерекшеленеді және сыртқы ықпалдардың әсерімен олардың кеуектілігінің өзгеруіне қарай осындай тұжырым жасауға болады.

Топырақтардың сығылғыштығы (нығыздылығы) төмендегі факторларға: түріне, тығыздығына, ылғалдылығына және топырақтардың жағдайына, сыртқы күштің (статикалық және динамикалық) түсуіне, топырақтарда құрылымдық байланыстардың болуына және т. с. байланысты болады.

Топырақтардың сығылғыштығының (нығыздылығының) негізгі көрсеткіштерін анықтау компрессиялык құралдармен (одометрмен) және үш білікті сығу құралдарымен (стабилометрмен) жүргізіледі.

Топырақтардың сіңіргіштігі. Топырақтардың бытыранды (ұсақталатын) кеуекті орта ретідегі ерекшелігі олардың су сіңіргіштігі, яғни суды өткізгіштік (өзі aрқылы өткізу) қабілеті болып табылады.

Өткізгіштік дегеніміз - механикалык табиғат күшінің ықпалынан кеуекті ортадағы сұйықтыктық ағымы. Гравитациялық судың кеуекті топырақтағы қозғалысы физикалык, себептермен дәлелдеуге болатын қысымның әртүрлі келуінің әсерімен болады. Топырақтардағы судың қысыммен қозғалысы топырақ нүктелерінің нөлдік денгейде (5,2-сурет) орналасуымен ғана емес, сондай-ақ бос және кеуекті борпылдақ бөгелмелі судың қысымды қозғалысын туғызатын ғимараттың сыртқы қысымымен де анықталады.

Топырақ суынын, қысымды қозғалысының шапшаңдығы топырақ кеуегінің көлеміне, өткізу жолындағы кедергілерге және ықпал етуші қысымның мөлшеріне байланысты болады.

Егер су ағысының сызығы (су түйіршіктерінің ағыстағы козғалысы) бір-бірімен ешжерде қиыспаса, онда мұндай қозғалыс ламинарлық деп аталады.

Топырақтарда, тиісті тәжірибелер көрсеткеніндей (А. Дарси, Н. Н. Павловский), судың қозғалысы көп жағдайларда ламинарлық болып келеді.

Топырақ суларының гидравликалық градиенті ( немесе деңгейі бетінің еңісі (көбейген сайын судың ламинарлық қозғалысы соншалықты шапшандықпен жүреді (5,2-сурет).

Гидравликалық градиент өткізгіш жолының L ұзындығын алғанда (А нүктесінен В нүктесіне дейін) қысымның (H2 - H1) жоғалу қатысына тең, яғнй  немесе әрекеттегі қысыммен -H2 - H1=H белгілей отырып  аламыз.

Дарси бойынша, топырақтың көлденең қимасы аумағының өлшемі арқылы судың шығындалуы уақытының өлшемі, немесе өтгіштік шапшаңдығы Vф гиравликалық градиентке пропорционалды, яғни  болады (5,4) Мұнда kф градиент кезіндегі өткізгіш шапшаңдығына тең, бір өлшемге тек өткізгіш коэффициенті, см/с, см/жыл мөлшері бар.

Байланыстылық (5,4) өткізгіштіқ ламинарлық Заңы деп аталады (Дарси, 1885 ж).

Өткізгіш коэффициентінің мөлшері судың топырақ арқылы өткізілуі кезіндегі топырақтың өткізгіштігін сипаттайды және топырақтардың су өткізгіштігінің көрсеткіші болып табылады

Өткізгіштік коэффициенті арнаулы өткізгіш аспаптарында лабораториялық немесе далалық жағдайларда анықталады.

Өткізгіш коэффициентінің мөлшері топырақтың гранулометрикалық құрамына да, сондай-ақ оның кеуектілігі мен құрылымына да байланысты екенін тәжірибелер көрсетіп отыр. Әралуан топырақтар үшін Кф-дің мәні өте кең көлемде ауытқиды:

Топырақтардың жылжуға кедергісі (топырақтардың беріктігі).Топырақ массасының жекелеген нүктелерінде сыртқы салмақтың әсері болған кезде тиімді қысымдар топырақ бөлшектері арасындағы ішкі байланыстардан асып түсуі мүмкін, осы кезде бір бөлшектердің немесе басқалары бойынша олардың агрегаттарының сырғанау жылжуы мүмкін және топырақтың кейбір тұстарында тұтастық бұзылады, яғни топырақтың беріктігі таусылады.

Құмды топырақтарда бөлшектердің ұласуы нүктелерінде пайда болатын үйкеліс бөлшектердің жылжуына кедергі жасайтын ішкі қарсылық болмақ. Нағыз байламды топырақтарда (жабысқак майда саздар) су-коллоидтық бөлшектердің құрылымдық байламдары мен жабысқақтығы, яғни тұтасу күштері жылжуға ішкі карсылық күштері болады. Сазды топырақтарда (құмдақтар, саздақтар және саздар) жылжуға үйкеліс пен тұтасу кедергі жасайды.

Жылжуға кедергі жасаушы көрсеткіштер - ол топырақтардың сыртқы салмақтарға беріктілік көрсеткіштері, олар өзгеріп отырады және жылжуға кедергі жасайтын бөлшектердің түйісу нүктелеріндегі қысым мен жағдайға байланысты болады.

Топырақтардың жылжуына кедергінің көрсеткіштерін анықтаудың практикалық үшін зор маңызы бар, өйткені ол топырақ механикасының инженерлік есептеулерінің дәлдігіне жол ашады: топыраққа барынша салмақ түсуді анықтау, топырақ жынысының беріктігін, тірек қабырғаларына түсетін қысымды анықтау және басқалары.

Топырақтардың жылжуына кедергілердің көрсеткіштерін тәжірибеде анықтау (беріктілік параметрлерін) әртүрлі тәсілдермен жүргізіледі: бір білікті қысым мен үш білікті қысымның кесіндісінің (жылжуының) нәтижелері бойынша және т. б.

Кулонның беріктік шарты.Кұмды топырақтар үшін Кулонның беріктік шарты мынадай:

Байламдылық қабілеті бар сазды топырақтар үшін Кулонның шарты төмендегіше жазылады.

(5.5)

Мұндағы белгілеулер мыналар:

шек — жанама кернеудің шекті мәні (топырақтың жылжуға шекті кедергісі);

— қалыпты кернеу (кесінді алаңы бойынша);

с — тұтасу;

— ішкі үйкеліс бұрышы;

/—ішкі үйкеліс коэффициенті.

Ф және с көрсеткіштері топырақ беріктігінің( параметрлері деп аталады. Тәжірибелік деректер бойынша тәуелділік (5.4) және (5.5) графика түрінде (5.3 және 5.4) суреттерде берілген.

(5.4) және (5.5) тәуелділіктерін алу ушін жылжу (кесінді) аспаптарда топырақ үлгілерінің кесінділеріне тәжірибе жасалады.

5.3-сурет. Кедергінің құм жылжуына тәуелділігі. 5.4-сурет. Кедергінің сазды топырақ жылжуына тәуелділігі.

Топырақтардың құрылымдық-фазалық, деформациялануы.Бұдан бұрын айтылғандай топырақтар әралуан механикалық қасиеттерге ие болатын үш фазадан (компоненттерден) тұратын аса күрделі минералдық-ыдырағыш құрылым болып табылады.

Сыртқы күштердің ықпалымен топырақтардың кейбір фазалары (компоненттері) күштеу әсерлеріне әртүрлі кедергі бола алады және әртүрлі деформацияланады. Сондықтан топырақты тұтас алғанда (оны квази тұтас және квази бір фазалы дене ретінде қарастыра отырып) кернеу-дсформациялық жағдайын, сондай-ақ оның жеке фазаларын өзара әрекет үстінде қарастыру қажет.

Деформациялар мен кернеулер арасындағы ортақ тәуелділік. Салыстырмалы деформацияның  тұтас алғанда топырақ үшін қалыпты кернеудің мөлшеріне тәуелділігінің жалпы окиғасын қарастырайық. Зерттеулерге қарағанда құмды және сазды топырақтар үшін деформациялар мен кернеулер арасындағы тәуелділік елеулі кернеу (0,5 және одан да көп МПа кезінде сызықты болмайтынын нағыз ортақ оқиғалар көрсетіп отыр.

Сыртқы қысымның онша көп өзгерісі болмаған кезде (шамамен 0,1-0,5 МПа) практикалық мақсаттар үшін жеткілікті дәлдікпен алғанда деформация ε мен кернеулер σ арасындағы сызықты болып келуі мүмкін

Параметрдің мәнін m = 1 (о  бөлігі үшін оның болуы әбден ықтимал) кескіндей келе жалпы деформация Ео модулінің тұрақтануы кезінде:

(5.7)

аламыз.

Проф. Н. М. Герсеванов көрсеткендей (1931), егер деформация мен кернеулер арасындағы тәуелділік сызықты болса, онда топырақтардағы кернеуді анықтау үшін салмақтың артуы, яғни салмақ процесі жағдайына арналған серпімділік теориясының шешімі толық қолданылады.

5.5-сурет. Салмак түсу артқан кезде

топырақ үшін салыстырмалы деформация ε

мен қалыпты кернеулер σ арасындағы тәуелділік

Баяндалғандар топырақтар ушін проф. Н. М. Герсевановтын сызықты деформациялану принципін тұжырымдауға мүмкіндік береді, дәлірек айтқанда: топырақ қысымының шамалы өзгерісі кезінде — сызықты-деформацияланған денелер ретінде қарастыруға болады, яғни деформация мен кернеулер арасындағы тәуелділікті топырақтар үшін сызықты ретінде қабылдауға болады.

Топырактардың сызықты деформациялануы принципі топырақ механикасында негізгілердің бірі болып табылатының атап өткен жөн, өйткені кернеудің инженерлік есептеулері мен топыракты негіздіктер және жер құрылыстарының деформациясы соган негізделген.