Тиристорлар

Тиристорлар деп, көп қабатты құрамды үш не одан да көп р-п ауысулары жабық күйден ашық күйге ауыстырылып қосыла алады және жұмыс істеу принципіне қарай тиристорлар динисторлар, тринисторлар және симисторлар деп бөлінеді.

Барлық тиристорлар үшін ортақ белгілер теріс кедергілер бөлігіндегі сызықты емес ВАС болады. Бұл жабық күйден ашыққа ауысқандағы құралдағы қайта қалпына келтіруі процесі болып табылады. Тиристорларды дайындауға дұрысы кремний материалы деп есептелінеді. Р-п-р-п құрылымды динистор көрсетілген, оның шеткі обылыстарын р- және п-базалары деп атайды.

Тринистор деп, үш шығысы бар, оның бір басқарылатын электрод (БЭ) деп аталатын, ішкі қабатта жасалынған тиристорды айтады. Динистормен салыстырғанда тринистордың маңызды айырмашылығы кернеуді, БЭ-нің көмегімен құралған басқару болып табылады. Мұнда басқарылатын сигналдардың қуаты, тура тоқтың қуатына н айтарлықтай аз болады. БЭ-ты тиристордың күшейткіштік қасиеті бар. Тринисторлар жабылатын және жабылмайтын болып бөлінеді. Жабылмайтын құралдарда БЭ тек ашу үшін, яғни тринистрдың өткізбейтін күйден ашық күйге ауыстырып қосу үшін қолданады; ал жабылатын тринисторлар БЭ-тің көмегімен құралды ашуға және жабуға болады. БЭ-те екеу болатын тринистрлар да кездеседі.

Егер тринистордың басқару кернеуін алып тастаса Iтур тура тоғы I ұсұстап тұру тоғынан кіші болмағанша тринистор қосулы қалпында болады. Бұл тоқты ажырату тоғы деп атайды.

Симисторлар деп, көп қабатты құрылымды ВАС-ы координата жүйелерінің бас нүктесімен салыстырғанда симметриялы, яғни тура және кері тармақтарының бөліктерінде теріс кедергілері болатын тиристорлар қарсы-параллель қосқан баламалы схема түрінде елестеуге болады. Екі бағыттағы өткізгіштігіне байланысты, кернеудің кез-келген полярлығында, симистор тыйым салынған және ашық бола алады.

Электрондық күшейткіштер деп, кіріс салығы жүктемеге келіп түсетін күші басым энергия ағынын басқаратын құрылғыны айтады. Электр тербелістері сигнал көзінен күшейткішке жетеді, оның шығысына жүктеме қосылған, күшейткішпен жүктемеге қажетті энергия қоректендіру көзінен беріледі. Жиілік және тербелістің түрі күшейткіштің түрін анықтаудағы басты фактор болып табылады. Мысалы, қарапайым сигналға үздіксіз синоусоидылық сигнал жатады.

Q=Amsin(wt+w0) ,

мұндағы; Аm - ЭҚК-тің, токтың немесе қуаттың ілездік және амплитудалық мәні,

w-бұрыштық жиілік, с-1,

w0-тербелістің бастапқы фазасы,

t-уақыт.

Күшейтілетін сигналдардың көзі микрофон, жинақталған ақпаратты оқитын, магниттік және әртүрлі электрлік емес параметрлерді электрлікке түрлендіретін түрлендіргіштер болуы мүмкін. Қоректендіру көзі берілген параметрлерімен кернеудің, токтың және қуаттың мәндері бойынша энергия өндіреді. Энергия транзисторларының коллекторлық, базалық тізбектерінде, шамның қыздырма тізбегінде және анодтың тізбекте күшейткіш және жүктеме элементтерінің жұмыс режимін ұстап тұру үшін қолданылады. Жұмыс режимі тұрақты болуы керек.

Интегралдық микросхема (ИМС) деп, кристалға біріктірілген активтік және пассивтік элементтердің байланысқан электрлік жиынынан тұратын микроэлектрондық бұйымдарды немесе ортақ төселімде тораптың функциялық біткен түрін атайды. Электр радиобөлшектерінің дайындалып жасалуы және олардың араларының қосылып біріктірілген технологиялық процесстерін интегралдық деп атайды. Технологиялық әдіспен дайындалуына байланысты микросхемалар жартылай өткізгіштік, пленкалы, бірлескен және гибридтік деп бөлінеді. Жартылай өткізгішті кристалда немесе диэлектрлік төселімде активтік және пассивтік элементтер бір-бірінен изоляцияланып орналасады және сым арқылы қосылады.

Интегралдау дәрежесі дегеніміз активтік заттың бір өлшем ауданына, не бір өлшем көлеміне, келетін элементтер саны. Элементтерінің саны 103 ж2не одан да көп болған микросхемаларды, көбіне үлкен дәрежеде интеграцияланған микросхемалар деп атайды.

Активтік элементтерге - транзисторлар мен диодтар, ал пассивтіктерге - резисторлар, конденсаторлар және индуктивтік элементтер жатады. Өткізгіштер ретінде, көбіне, алюминий пленкасының жолақтары, сол сияқты асыл металлдар және олардың құймалары (Al, Au, Ag, Pt және т.б.) алынады. Жартылай өткізгіштік ИМС-лар моно немесе поликристалды жартылай өткізгіштің көлемінде, оның бетін пайдаланатындай етіп орындалады. Активтік және пассивтік элементтерінің электрлік қосылыстары изоляцияланған қабаттарымен бөлініп, локальдық облысты алып тұрады. Жартылай өткізгішті ИМС-ның интеграциясы жоғары дәрежеде болады. ИМС үшін қажетті материал кремний, себебі оның технологиялық және жұмыс сипаттамалары жақсы және параметрлерінің тұрақтылығына қанағаттанарлық, оның тотығының пленкасы SiO2, қорғаныстық қасиеті айрықша болып келеді. Ол мынадай ИМС-ның барлық активтік және пассивтік элементтері бар кристалға топталған, дара бір-бірінен электрлік изоляцияланған, сонымен қоса олар бір-бірімен функциялық тәуелділіктеріне қарай жалғанған.

Жартылай өткізгіштік ИМС-ның көлемдік бөлігі көрсетілген. Монокристалдың қалдығында тереңдетіп ойылған, олардың беттері тотық қабатымен жабылып, изоляцияланған. Қазіргі таңдағы радиоэлектрондық аппараттарға (РЭА) қойылып отырған талаптарға сұраныстарды қанағаттандыру, микроминиатюралық-электрондық құрылғылар өте күрделі және көпэлементті болып келеді. Бұл бағыттағы жұмыстарда, электрондық құрылғыларды жасағанда, олардың құрамына кіретін элементтерді кішірейту және сол элементтерді атқаратын қызметіне қарай топтастыру маңызды мәселе.