6 ТРАНСФОРМАТОЛАР

Кернеуі бір шамалы айнымалы ток электр энергиясын кернеуі басқа шамалы жиілігі сондай айнымалы токтың электр энергиясына түрлендіруге арналған статикалық электр магнитті кондырғы трансформатор деп аталады. Трансформатор (60 сурет) тұйық магнит өткізгіштен 1 және орамалардан 2 тұрады.

60  сурет - Трансформатордың құрылысы

Магнит өткізгіш электротехникалық болаттың қалыңдығы 0,36 - 0,5 мм болатын пластикаларынан жиналады. Мұндай конструкция құйынды токтардан және гистерезистен болатын шығынды азайту үшін қажет.

Орамалар оқшауланған (изоляцияланған) мыс немесе алюминий сымдарынан жасалады. Электр энергиясы көзіне қосылатын орама бірінші реттік, ал электр энергиясының қабылдағышы қосылатын орама екінші реттік деп аталады. Көп жағдайда бірінші және екінші реттік орамаларды концентрді түрде бір өзекшеге орналастырады. Әдетте кернеуі төмен орама магнит өткізгіш өзекшесіне жақын орналасады, өйткені бұл жағдайда оқшаулама (изоляция) қалыңдығы аз қажет болады (негізінен жоғарғы вольтты трансформаторларда). Төмен қуатты және төмен вольтты трансформаторларда бірінші реттік ораманы өзекшеге жақын орналастырған ыңғайлы. Трансформатордың бірнеше екінші реттік орамасы болуы мүмкін. Бұл жағдайда ол көп орамалы деп аталады.

Трансформатордың әрекет ету принціпі электр магниттік индукция заңына негізделген. Орамалардың бірін айнымалы кернеудің электр энергиясы көзіне қосқанда, орамада электр тоғы I1 пайда болады. Бұл ток негізгі бөлігі магнит өткізгіште тұйықталатын (негізгі магнит ағыны Ф0) магнит ағынын қоздырады. Магнит ағынының елеусіз бөлігі ауада тұйықталады (сейілу ағыны Фα). Магнитағыны бірінші реттік орамада өздік индукция ЭҚК-ң е1 индукциялайды, екінші реттік орамада индукция ЭҚК-ң е1 индукциялайды:

(6.1)

,      				                (6.2)

ЭҚК орамалардағы әсерлі шамасы:

, 			                         (6.3)

,                   			    (6.4)

мұндағы w1, w2 – бірінші және екінші реттік орамалардағы орам сандары.

f – қоректендіруші кернеудің жиілігі, Гц

Фm – негізгі магнит ағының амплитудасы.

Орамалардағы орам сандарының қатынасына тең болатын, жоғарғы кернеулі орама э.қ.к.–нің Ежк төмен кернеулі орама э.қ.к. Етк – ге қатынасы трансформатордың транформация коэффициенті деп аталады.

(1.5)

Екінші реттік орамаға электр энергиясы қабылдағышын қосқан кезде е2 э.қ.к. әсерінен i2 ток пайда болады және орама қысқыштарында U2 кернеу қалыптасады.

Ендеше трансформаторда бірінші реттік ораманы электр энергиясын қабылдағыш, ал екінші реттік ораманы электр энергиясы көзі ретінде қарастыруға болады. Электр энергиясын бірінші реттік тізбектен екінші реттік тізбекке беру магнит өрісі арқылы жүзеге асады, ал бірінші және екінші реттік тізбек бір-бірінен электрлік жағынан оқшауланған.

Комплекс шамалар үшін жазылған Кирхгофтың екінші заңына сәйкес трансформатордың бірінші және екінші реттік орамаларының электрлік күйінің тендеулері мынадай түрде беріледі:

,                                  (6.6)

,                                 (6.7)

мұндағы R1, R2 – орамалардың актив кедергілері;

xα1, xα2 – орамалардың индуктивті сейілту кедергілері.

Бірінші реттік ораманың актив және индуктивті сейілту кедергілеріне түсетін кернеу, ток номинал болған кезде, Е1 э.қ.к. – нің бірнеше проценттін құрайды. Е1 э.қ.к.– мен салыстырғанда өте аз болғандықтан, Е1 ≈ Uном=const деп есептеуге болады. Бұдан (6.3) – ке сәйкес мынадай қорытынды жасауға болады: магнит ағыны амплитудасы U1 бірінші реттік кернеуге тура пропоционал және іс жүзінде орамалардағы токтарға тәуелді емес.

Трансформатор бос жүріс режимінде жұмыс істегенде, желіден ток (бос жүріс тоғын) тутынады. Бұл ток U1 кернеуге сейкес келетін магнит ағынын тудыру үшін қажет. Осы кезде бірінші реттік орамада пайда болатын м.қ.к. (магнит қозғаушы күш) w1 i10 –ге тең.

Екінші реттік орамаға электр қабылдағыш қосылып тұрған кезде трансформатордағы магнит ағыны екі орамының токтары әрекетінен пайда болады. Бірақ магнит ағыны амплитудасы іс жүзінде орамалардағы токтардан тәуелсіз болғандықтан, толық ток заңына сәйкес, орамалар тудыратын м.қ.к. бос жүріс режимінде бірінші реттік орамадағы ток тудыратын м.қ.к. тең болады:

(6.8)

немесе

,  		                	        	    (6.9)

(6.8) теңдеу магниттік күй теңдеуі деп аталады.

Бұл теңдеуден мынадай қорытынды шығаруға болады: екінші реттік орамадағы ток артқан кезде, осы токтың магнитсіздендіру әсерін компенсациялай отырып, бірінші реттік орамадағы ток та артады.

(6.6) және (6.7) теңдеулерді зерттей отырып, мынадай қорытынды шығаруға болады: орамалардағы токтар өзгеруі салдарынан бірінші реттік орамадағы Е1 э.қ.к. және екінші реттік орамадағы U2 кернеу өзгереді. Екінші реттік орама қысқыштарындағы кернеудің ауытқуы электр қабылдағыштардың жұмысына жайсыз әсерін тигізеді, сондықтан ауытқудың аз болғаны маңызды. Ауытқу шамасы екінші реттік кернеудің процентік өзгерісімен сипатталады.

,		                      (6.10)

мұндағы U20 – бос жүріс режимінде екінші реттік орама қысқыштарындағы кернеу.

Трансформатордың U2 – екінші реттік орама кернеуінің жүктеме тоғының, бірінші реттік орама кернеуі (U1=const) және қуат коэффициенті тұрақты (cosφжүкт=const) болған кездегі тәуелділігі трансформатордың сыртқы сипаттамасы деп аталады.

Келесі эксплуатациалық сипаттама болып трансформатордың пайдалы әсер коэффициентінің жүктеме тоғына (немесе жүктеме коэффициентіне β=I2/I2ном) тәуелділігі саналады , U1=const және cosφжүкт=const болғандағы.

Екеуі де өте маңызды эксплуотациалық сиапттама болып табылады. Олардың жүктеме сипаты актив-индуктивті болғандағы жуық түрі 61 суретінде көрсетілген.

61 Сурет -  Трансформатордың эксплуатациалық сипаттамалары

61 суреттен I2 тоғының қандай да бір мәнінде трансформатордың пәк-і максимал мәніне ие болатынын көруге болады. ПӘК-нің максимал мәні 0,95...0,995 жетуі мүмкін. Қуатты трансформаторлар ішінде күштік трансформаторлар кеңінен тараған. Олар электр желісіндегі энергияны үлестіруге арналған. Бір қатар себептермен бұл трансформатор номинал жүктеменің 0,5...0,7-не тең болатын жүктемелермен жұмыс істейді, сондықтан трансформаторлардың максимал пәк-і осы жүктемелер диапазонында орналасқан.

Трансформатордың паспорттық мәліметтерін біле отырып, оның барлық эксплуатациалық сипаттамаларын анықтауға болады. Паспорттық мәліметтердің бір бөлігін бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерінің нәтижелері бойынша  анықтайды.

Бос жүріс тәжірибесі бірінші реттік орамадағы кернеу номинал (U1=U1ном) және екінші реттік орама тұйықталмаған күйде (I2=0) жүргізіледі. Бос жүріс тоғы елеусіз болғандықтан (3...10)% Iном, бірінші реттік орамадағы энергия шығыны аз, ал екінші реттік орамада мүлде болмайды. Сондықтан бос жүріс режимінде актив қуат трансформатор  өзекшесіндегі құйынды токтар мен гистерезис құбылысы салдарынан болатын магнит шығындарымен анықталады. Өзекшедегі шығындар жуықтап алғанда магнит ағыны амплитудасының квадратына пропоционал.

Бос жүріс тәжірибесінен мына шамаларды анықтайды: I10 – бірінші реттік орамадағы босжүріс тоғы, Р0 – бос жүріс шығындарының қуаты. Тәжірибе қорытындысында мына шамалар есептелінеді:

трансформация коэффициенті үлкен дәлдікпен мына формула бойынша анықталады:

(6.11)

номинал токтың процентіне шаққандағы бос жүріс тоғы:

(6.12)

- трансформатордың алмастыру схемасының параметрлері R0, x0.

Қысқа тұйықталу тәжірибесі екінші реттік орама қысқа тұйықталғанда жасалады, ал бірінші реттік орамаға орамалардағы токтар номинал мәніне тең болатындай кернеу беріледі. Бұл кернеу қысқа тұйықталу кернеуі деп аталады.

Uқ% шамасы U1ном номинал кернеудің (3…10)% аралығында орналасады. Қысқа тұйықталу тәжірибесінде бірінші реттік орамадағы кернеу аз болғандықтан, өзекшедегі магнит ағыны да аз, сондықтан өзекшедегі шығын елеусіз және іс жүзінде трансформатор орамаларындағы шығын ғана орын алады. Бұл шығындар орамалардағы токтың квадратына пропоционал.

Қысқа тұйықталу тәжірибесінен мына шамалар: U1қ бірінші реттік орамадағы қысқа тұйықталу кернеуі,  Рқ – қысқа тұйықталу шығындарының қуаты анықталады.

Тәжірибе қорытындысы бойынша есептелінетін шамалар:

- процентпен өрнектелген қысқа тұйықталу кернеуі

(6.13)

- актив және индуктивті сейіліту кедергілері R1, Xα1 және R2, Xα2;

- алмастыру схемасының параметрлері R1, Xα1 және R`2, X`α2.

Мына формула бойынша трансформация коэффициентін есептеуге болады:

(6.14)