1  Какие виды модуляции исползуются в передатчиках?

A)  -  амплитудная фазовая частотная модуляция

B)  -  импульсная  широкополосная  модуляция.

C) -  квадратурная модуляция

D)  - все ответы верны

Ответ –

2  Назначение усилительных трактов в передатчике?

A)  Предназначен для  обеспечения  заданной мощности  в  антенне

B)  Предназначен для  обеспечения  заданной мощности  радиосигнала в синтезаторе

C) Предназначен для  обеспечения  заданной мощности  радиосигнала в детектирующем устройстве

D) Предназначен для  обеспечения  заданной мощности  в  автогенераторе

Ответ –

3  К усилительным каскадам предъявляют требования ?

A)  -  обеспечение заданной мощности в нагрузке и линейность усиления радиосигналов

B)  -  возможно высокий КПД и  подавление побочных колебаний, возникающих в процессе усиления радиосигналов

C) -  простота и минимальное время перестройки во всём диапазоне частот.

D) - все ответы верны

Ответ –

4  Радиоприёмник  предназначен  для ?

A)  -  преобразования  радиосигналов  в электрические  сигналы,  мощность  которых  должна  обеспечивать нормальную работу приёмной оконечной аппаратуры.

B)  -  преобразования  радиосигналов  в звуковые сообщения

C) -  преобразования  радиосигналов  в телевизионные сигналы информации

D) - преобразования  радиосигналов  в телеметрические параметры

Ответ –

5  Что изображено на схеме?

A)  - Простой кольцевой диодный преобразователь частоты

B)  - Простой преобразователь частоты на микросхеме

C) - Простой преобразователь частоты на варикапе

D) - Простой индуктивнщ-емкостный преобразователь частоты

Ответ –

6  Какие основные функции радиоприемника вы знаите

A)  -  одной  из   функций  приёмника является выделение полезного сигнала из всей суммы их наводимых в антенне.

B)  -  одной  из   функций  радиоприёмника является – преобразование радиосигнала

в  первичный  электрический  сигнал

C) -  одной  из   функций  радиоприёмника  является  обеспечение  усиления

принимаемых слабых радиосигналов

D) - преобразования  радиосигналов  в телеметрические параметры

D) - верны все ответы

Ответ –

7  Назначение входной цепи радиоприёмника?

A)  - обеспечивает избирательность по побочным каналам приёма ослабляет внеполосные помехи

B)  -  повышает  реальную чувствительность и избирательность  приёмника

C) -  согласует  вход  приёмника  с  антенно-фидерным  устройством

D) - верны все ответы

Ответ –

8  Что поясняет схема ?

A)  - вида  связи  ВЦ  с  антенной  различают  схемы  с индуктивной связью (а)

B)  - вида  связи  ВЦ  с  антенной  различают  схемы  с ёмкостной связью (б)

C) -  вида  связи  ВЦ  с  антенной  различают  схемы  индуктивно-ёмкостной связью (с)

D) - верны все ответы

Ответ –

9  Назначение усилители  радиочастоты(УРЧ)?

A)  - Усилители  радиочастоты  осуществляют  усиление  радиосигнала  на принимаемой частоте.

B)  -  Усилители  радиочастоты  осуществляют  усиление  радиосигнала  на звуковой частоте.

C) -    Усилители  радиочастоты  осуществляют  детектирование радиосигнала  в приемнике.

D) - Усилители  радиочастоты  осуществляют  модуляцию радиосигнала  в приемнике.

Ответ –

10  Преобразователи  частоты – это?

A)  – это  устройства,  осуществляющие  перенос спектра  частот  сигнала  из  одной  области  частот  в  другую  без  изменения характера модуляции

B)  – это  устройства,  осуществляющие  синтез  спектра  частот  сигнала

C) – это  устройства,  осуществляющие  формирования полезного сигнала информации

D) – это  устройства,  увеличивающее мощьность сигнала без изменения характера модуляции

Ответ –

11  В преобразователе  частоты преобразование  будет  линейным,  если?

A)  – ВАХ  нелинейного элемента (НЭ)  в  пределах  изменения  напряжения  гетеродина  будет квадратичной.

B)  – Амплитуда  напряжения  гетеродина  будет  значительно  больше амплитуды напряжения сигнала (Umг>>Umс).

C) – Фильтр  на  выходе  смесителя  будет идеальным,  т.  е.  выделять только составляющую промежуточной частоты.

D) – верны все предложеные ответы

Ответ –

12  Что изображено на схеме?

A)  - Простой диодный преобразователь частоты

B)  - Простой преобразователь частоты на микросхеме

C) - Простой преобразователь частоты на варикапе

D) - Простой индуктивнщ-емкостный преобразователь частоты

Ответ –

13  Какие задачи выполняет усилитель промежуточной частоты (УПЧ) ?

A)   -  обеспечивают  основное  усиление  в  приёмнике  до  величины, необходимой для нормальной работы детектора

B)  -  обеспечивают  основную  избирательность  по  отношению  к  сигналам

соседних станций.

C) - простой преобразователь частоты на варикапе преобразует частоту

D) – верны ответы АиВ

Ответ –

14  Какие задачи выполняет усилитель промежуточной частоты (УПЧ) ?

A)   -  обеспечивают  основное  усиление  в  приёмнике  до  величины, необходимой для нормальной работы детектора

B)  -  обеспечивают  основную  избирательность  по  отношению  к  сигналам  соседних станций.

C) - простой преобразователь частоты на варикапе преобразует частоту

D) – верны ответы АиВ

Ответ –

15  Обработка  радиосигналов  в  радиоприёмниках – это?

A)   -  процесс демодуляции  радиосигнала

B)  -  процесс усиления радиосигнала

C) - процесс синтеза  радиосигнала

D) – процесс выделения радиосигнала из помех

Ответ –