Лекция 5

Растворимость газов в жидкостях. Закон  Генри-Дальтона. Взаимная растворимость жидкостей.

Газы обладают ограниченным растворимостью в жидкостях, для каждого газа в данной жидкости существует свой предел растворимости.

1)Природа газов и жидкостей – в полярных растворителях хорошо растворяются газы имеющие полярные связи.

2)Температура – растворимость газов в жидкостях сопровождается с выделением теплоты, следовательно согласно принципу Ле-Шателье

применение температуры уменьшает растворимость газов в жидкостях и наоборот.

3)Давление закон Генри – растворимость данного газа в жидкости пропорционально его давлению над жидкостью.

Растворы. Взаимная растворимость жидкостей, влияние температуры и третьего компонента.

Растворимость твердых веществ в жидкостях. Диффузия и осмос в растворах.

Растворимость твердых веществ в жидкостях различны для каждого твердого вещества существуют пределы растворимости при данной температуры.

Факторы влияющие на растворимость твердых веществ:

1)Природа растворяемого вещества и природа растворителя (в полярных жидкостях хорошо растворяются поваренная соль и не растворятся хлорофин).

2)Температура – с повышением температуры растворимость веществ увеличивается, при охлаждении уменьшается.

Диффузия —  это самопроизвольный процесс перемещения вещества, вследствие которого происходит выравнивание концентрации раствора. Скорость диффузии зависит от формы и размеров частиц, температуры и вязкости среды. Скорость диффузии коллоидных частиц меньше скорости диффузии частиц в истинных растворах. Разновидность диффузии — осмос (или односторонняя диффузия). Если отделить коллоидный раствор от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, пропускающей очень малые молекулы растворителя и не пропускающей большие дисперсные частицы, то молекулы растворителя из коллоидного раствора будут проникать через мембрану в отделение чистого растворителя.

Закон Генри

Растворение газов в жидкостях почти всегда сопровождается выделением теплоты. Поэтому растворимость газов с повышением температуры согласно принципу Ле Шателье понижается. Эту закономерность часто используют для удаления растворенных газов из воды (например С02 ) кипячением. Иногда растворение газа сопровождается поглощением теплоты (например, растворение благородных газов в некоторых органических растворителях). В этом случае повышение температуры увеличивает растворимость газа.  Газ не растворяется в жидкости беспредельно. При некоторой концентрации газа X устанавливается равновесие:

При растворении газа в жидкости происходит значительное уменьшение объема системы. Поэтому повышение давления согласно принципу Ле Шателье должно приводить к смещению равновесия вправо, т. е. к увеличению растворимости газа. Если газ малорастворим в данной жидкости и давление невелико, то растворимость газа пропорциональна его давлению. Эта зависимость выражается законом Генри (1803г.): количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорционально давлению газа.

Закон Генри может быть записан в следующей форме:

с (Х) = K r(X) × P(X)

где с– концентрация газа в насыщенном раство–ре, моль/л;

P(X) – давление газа X над раствором, Па;

K r(X) – постоянная Генри для газа X, моль×л-1 × Па-1 .

Константа Генри зависит от природы газа, растворителя и температуры.

Закон Генри справедлив лишь для сравнительно разбавленных растворов, при невысоких давлениях и отсутствии химического взаимодействия между молекулами растворяемого газа и растворителем.

Закон Генри является частным случаем общего закона Дальтона. Если речь идет о растворении не одного газообразного вещества, а смеси газов, то растворимость каждого компонента подчиняется закону Дальтона: растворимость каждого из компонентов газовой смеси при постоянной температуре пропорциональна парциальному давлению компонента над жидкостью и не зависит от общего давления смеси и индивидуальности других компонентов.

Иначе говоря, в случае растворения смеси газов в жидкости в математическое выражение закона Генри вместо подставляют парциальное давление р! данного компонента.

Под парциальным давлением компонента понимают долю давления компонента от общего давления газовой смеси:

Рi/ Робщ

Парциальное давление компонента рассчитывают по формуле

Рi = Робщ ×(Xi)

где pi – парциальное давление компонента Хi;

Робщ – общее давление газовой смеси;

х(Хi) – молярная доля i-ого компонента.