  - Индукциялық жүйелі аспаптар

Индукциялық жүйелі аспаптар казіргі кезде айнымалы ток тіз-бегінде электр энергия шығынын өлшеу үшін қолданылады. Индук- циялық санауыштың (счетчиктің) жұмысы құйынды токтар айналмалы магнит өрісімен өзара әрекеттесуіне негізделген. Индукциялық са-науыштың негізгі бөлшектеріне 1 және 2 екі электрмагнит, қозғалатын жұка дөңгелек аллюминий табақша 5, редуктор 3, санағыш механизмі 4, тежеуіш магнит 6 (54-сурет) жатады.

1 және 2 электрмагниттердің магнит жүйесінде ауа саңлаулары бар, оның үстіне 1 электр-магниттің орауышы жүктемеге тізбектеп, ал 2 электр-магниттікі — параллель қосылады. Электр-магниттерді белгілі бір қалыпта орналастырсақ олардың полюстері арасында айналмалы магнит өрісі туады. Бұл өрісте еркін айнала алатын алюминийлік   жұқа   табақ   орналаскан.

54 Сурет – Электр энергияны санауыш

Айналмалы магнит өрісі алюминий табақшаны тесіп өтіп, онда құйынды токтар индукциялайды. Осының нәтижесінде құйынды токтар мен айналмалы магнит өрісі өзара әрекеттесіп механикалық күш туғызады. Ол табақшаны 5 айналдырады. Құйынды токтар мен айналмалы магнит өрісінің өзара әрекеттестік күші ток пен кернеудің лсздік мәндерінің кебейтіндісіне пропорционал, яғни ток қабылдағыштарының қуатына тең:

М = кР                                                  (5.5)

мұнда к — тұрақты коэффициент.

Табақшаның айналу жылдамдығы ток қабылдағыштар қуатына пропорционал болу үшін магнит тежеуіш 6 қолданылған. Табақша тежеуіш магнитінің полюстері арасында айналғанда онда құйынды токтар индукцияланады. Олар магниттің өрісімен өзара әрекеттесіп табақшаның айналу жиілігіне пропорционал қарама-қарсы момент туғызады. Табақша жылдамырақ, айналған сайын оның тежеу күші көбейе түседі. Айналдырушы моментпен тежеу моменті теңескен кезде табақша айналымының жиілігін тұрақтанады. Аспаптың санақ механизмі табақшаның айналым санын, яғни ток қабылдағыштың жұмысына қажетті энергияға пропорционал параметрді өлшейді.

  - Дірілдеуік жүйелі аспаптар

Дірілдеуік жүйелі аспаптар айнымалы токтың жиілігін өлшеуге арналған. Дірілдеуік аспаптардың жұмысы электр-магнитизм кұбылысы мен механикалык резонансты пайдалануға негізделген. Тербеле қозғала алатын әрбір механикалық жүйенің массасы мен серпімділігіне байланысты өзіндік нақты тербеліс жиілігі болады. Резонанс кезінде, яғни жүйенің өзіндік тербеліс жиілігі және сырт көзден берілген жиіліктер бір-біріне сай келгенде, берілген механикалық жүйенің тербеліс амплитудасы күрт өседі. Осы касиет дірілдеуік жүйелі өлшеуіш аспаптарында қолданылады.

Дірілдеуік жиілік өлшеуіш (55-сурет) электр-магниттен 1, білеуге (брусокқа) 5 бекітілген болат якорьдан 2, ұзындығы немесе массасы әртүрлі дірілдеуіктен 3 тұрады. Дірілдеуіктердің ұштары тік бұрышпен майыстырылған. Олар жиілік өлшеуіш шкаласының көлбеу саңылауларына орналастырылған. Кесек 5 тілік серіппелерге 4 бекітілген. Бұл механикалық жүйенің біршама қозғалғыштығын қамтамасыз етеді.

Егер электромагнит орамасымен айнымалы ток өткізсек, онда якорь 2 полюстерге ток ең көп мөлшеріне жеткен кездерде яғни бір периодта екі рет қаттырақ тартылады. Якорь тербелістері дірілдеуіктерге беріледі. Ең үлкен амплитудамен өзіндік жиілігі якорь тербелісінің жиілігімен сай келетін дірілдеуік тербеледі. Шкалада ең үлкен амплитудамен тербеліп тұрған дірілдеуікке қарсы орналасқаи сан желі тоғының жиілігін көрсетеді.

Дірілдеуік жүйелі өлшеуіштердің кепшілігі 45—55 Гц жиілікті өлшеуге арналған. Бірак жиіліктері одан да жоғары 1550—1650 Гц-ке дейін жиілік өлшеуіштер де кездеседі.

55 Сурет – Дірілдеуік жүйелі жиілік өлшеуіштің құрылысы

Дірілдеуік жүйелі аспаптардың артықшылығы — көрсетімдерінің желі кернеуінен тәуелсіздігі. Кемістігі — көрсетімдерінің механикалық тербеліске тәуелділігі, жоғарғы жиілікті өлшей алмаушылығы және шкаланың үздіктілігі, оның әсерінен бірнеше дірілдеуіктер тербеліп тұрған кезде аралық жиіліктерді өлшеу қиынға соғады.

  - Ток пен кернеуді өлшеу

Ток пен кернеуді өлшеу үшін әртүрлі жүйелі өлшеуіш аспаптар — амперметрлер мен вольтметрлер қолданылады. Олардың шартты белгілері және қосу схемасы 3 — суретте көрсетілген.

Мөлшері кіші токтарды өлшеу үшін гальванометрлер, микро-амперметрлер, миллиамперметрлер, ал мөлшері аз кернеулерді өлшеу үшін милливольтметрлер, микровольтметрлер қолданылады.

Амперметрді жүктемеге тізбектеп қосқанда ол өлшенетін тізбектегі токка әсерін тигізбеуі керек. Сондықтан оның кедергісі энергия қабылдағышының кедергісінен аз болуы тиісті. Амперметрдің кедергісі Ra аз болса, ол тұтынатын қуат та аз болады.

Ра = Iа 2Rа

Тізбекке қосылған вольтметр өлшенетін кернеуге әсерін тигізбеуі керек, сондықтан қабылдағыштар кедергісіне параллель қосылған вольтметр кедергісі, қабылдағыштар кедергісінен үлкен болуы керек. Үлкен мәнді вольтметр кедергісінде Rb ток I аз мөлшерлі болады, сондықтан ол тұтынатын қуат та аз.

Рв = Iв2 Rв

Өлшеуіш аспаптардың өлшеу шегінен үлкен мөлшердегі ток пен кернеуді өлшеу үшін тұрақты ток тізбегінде шунттар мен қосымша кедергілер қолданады, ал айнымалы токта — өлшеуіш ток немесе кернеу трансформаторлары қолданылады (49-суретті караңыз).

Егер амперметрмен шкала шегінен асатын токты өлшеу керек болса, онда амперметрге параллель шунт Rm қосады. Ақиқатына келгенде шунт жүктемемен тізбектеле қосылады да, ал амперметр шунтқа параллель қосылады. Шунт деп отырғанымыз жуан константан немесе манганиннен жасалған жалпақ тілікше. Шунт және қосымша резистор ретінде манганиннің немесе константанның пайдалануының себебі — олардың кедергілерінің температураға тәуелділігінің аз болуында. Егер шунт кедергісі амперметр орамасының кедергісінен 9 есе аз болса, онда 0,9 ток мөлшері шунт арқылы, тек 0,1 — аспап арқылы ағады. Бұл жерде аспаптың өлшеу шегі 10 есе кеңейтіледі.

Шунт кедергісін мынадай формуламен анықтайды:

Rш = Rа/(n—1)                                            (5.6)

мұндағы Rш—шунт кедергісі;

Rа — амперметр ормасаның кедергісі;

п—аспаптың өлшеу шегі неше есе өсетіндікті керсететін сан.

Шунтты қосқан кезде аспап шкаласына көбейткіш қою керек (біздің мысалда х10). Шунтты амперметрді қосқанда тізбектегі нақтылы ток аспап көрсетімін оның кебейткіші сапына көбейту жолымен анықталады.

Шунтта төрт түйіспелер болады: оның екеуіне аспап, ал калған екеуіне — электр тізбегінің жалғаушы сымдары қосылады. Осылай қосқан кезде аспап көрсетімдері түйіспелердің өткелдік кедергілеріне байланысты болмайды.

Мөлшері шкала шегінен асып түсетін кернеуді өлшеу үшін вольтметрге қосымша кедергіні Rқ тізбектеп қосады. Егер қосымша резистордың кедергісі Rқ вольтметр орамасы кедергісінен 9 есе көп болса, онда екеуіне ортақ кернеудің 0,9-ы қосымша кеде-гіге, тек 0,1-і вольтметрдің орамасының кедергісіне Rв түседі. Бұл кезде аспаптың өлшеу шегі 10 есе кеңейтіледі. Қосымша резистордың кедергісі мынадай формуламен анықталады:

Rқ = Rв (п — 1)                                            (5.7)

бұл жерде п — аспаптың өлшеу шегінің неше есе кеңейтілуін көрсететін сан.

Қосымша кедергіні қосқанда жаңа шкала жасау керек, немесе аспап шкаласына тиністі көбейткіш қою керек. Қалқандық аспаптарда қосымша резнсторлардың кедергісі бірнеше мың Ом болатындықтан, оларды меншікті кедергісі жоғары жіңішке сымдардан орауыш түрінде жасайды.

Шунттар мен қосымша резисторларды аспаптың ішіне орналас-тырады, не болмаса өлшеу кезінде аспап қысқыштарына қосатындай етіп бөлек жасайды. Соңғы тәсілде аспаптың шкаласында «жеке шунтты» немесе «жеке қосымша резисторлы» деп көрсетіледі.

  - Кедергілерді өлшеу

Кедергілерді өлшеу үшін амперметрге және вольтметр тәсілін пайдалануға болады. Сыналатын резисторға қосылған вольтметр көрсетімін, сол резисторға тізбектеп қосылған амперметр көрсеті-міне бөлінген бөлінді арқылы оның кедергісін анықтайды:

R = U/I

Мөлшері аз кедергілерді үлкен дәлдікпен өлшеу үшін, аспапты 56а-суретте көрсетілгендей, амперметр кедергісі вольтметр көрсетіміне қателік еңгізбейтіндей етіп қосу керек. Мөлшері үлкен кедергіні өлшегенде, вольтметр тогы амперметр көрсетіміне әсер етпейтіндей етіп қосу керек (56 б-сурет). Қосымша резистор RK ток мәнін шектеу үшін қосылған.

Кедергілерді тікелей өлшеу үшін омметр және мегаомметр деп аталатын аспаптар қолданылады. Олар сұлбаға тізбектеп не параллель қосылады.

Омметр — ішкі кедергісі R0 және қосымша кедергісі RK маг-нит-электрлік жүйедегі өлшеу аспабы болып табылады. Өлшенетін резистор Rx омметрмен тізбектеп қосылады (56в-сурет). Ажы-ратылған резистор RK және ағытылған түйме К кезінде тізбекте ток болмайды да, аспаптың нұсқама тілі шексіз үлкен кедергіні көрсетеді (Rх=∞). Егер түймені (кнопканы) К тұйықтасак тізбек кедергісінің мөлшері өте аз, ал тізбек тогы барынша көп болады, яғни I аспаптың нұсқама тілі ең үлкен бұрышка ауытқып, кедергініцң ноль мәнін көрсетеді Rх=0. Өлшенетін резисторды қосқанда тізбек тогы

I = U/(Rx + R а +Ro)

азаяды, аспаптың нұскама тілі аздау бұрышка ауытқып, Rx кедергісінің мәнін аспап шкаласында көрсетеді. Омметрде құрғақ элементтерден тұратын жеке қоректену кезі болады. Мұндай омметрдің кемшілігі — көрсетімінің қоректену көзінің кернеуіне тәуелді болуында.

56 Сурет – Кедергілерді өлшеу кезінде амперметр

мен вольтметрді қосу сұлбасы:

а) аз; б) көп; в) омметрдің жүйелі сұлбасы

Кедергілерді және тағы басқа электр параметрлерін (индук-тивтік, сыйымдылық) өлшеу үшін айнымалы және тұракты ток көпірін қолданады (57 сурет). Кедергілерді өлшейтін көпір өзгермелі (ретте-лінетін) R1, R2, R3 резисторлары бар (кедергілер магазині) үш иықтан тұрады. Олар өлшенетін төртінші резистормен Rx бірге А, Г, Б, В тұйық контур құрады. В және Г нүктелеріне қоректендіру көзі, ол А және Б нүктелеріне гальванометр Г жалғанады. R1, R2, R3 резисторларын өзгерте отырып, гальванометр нұсқама тілінің ауытқуын ноль қалпына келтіреді. Бұл жағдайда А және Б нүктелерінің потенциалы тең  болады   (көпір  теңгеріледі),  яғни

Uba = UBГ және UАГ = UБГ

немесе

I1R1 = I2Rх және I1R2 = I2R3

Бір теңдікті екіншісіне бөліп

I1R1/I1R2 = IRx/I2R3

аламыз, бұдан

Rx = R1R3/R2

Мөлшері кіші кедергілерді өлшегенде тұйіспелер кедергілері мен жалғаушы сымдардың кедергілері үлкен қателік еңгізді. Мұндай жағдайларда күрделірек сұлбалар (қосарланған көпір) пайдаланылады.

57 Сурет – Кедергіні өлшеуге арналған көпірдің сұлбасы

Қоректендіруші кернеу және көпірдің үш иығынын кедергілері R1, R2, R3 өзгермеген кезде гальванометр көрсетімі Rx кедергісінің шамасына байланысты болады. Бұл гальванометр шкаласына өлшснетін кедерғінің ол тәуелді болатын баска параметрлердің (температураның, қысымның ылғалдылыктын т. б.) мәндерін көрсетуге мүмкіндік береді. Мұндай көпірлерді теңгерілмеген деп атайды.

Кез келген электртехникалык қондырманың дұрыс жұмыс іс-теуі көбінесе олардың өткізгіш сымдары арасындағы және ток жү-ретін бөліктерімен жер арасындағы оқшауламаларының күйіне байланысты. Бұл оқшаулама ылғал, жоғары температура, т. б. әсе-рінен тез ескіреді. Сондықтан оқшаулама кедергісін әрдайым тек-серіп тұру керек.

Жұмыс кернеуі қосылмай тұрған желінің оқшауламасының ке-дергісін мегаомметрмен өлшейді. Оның бір қысқышын (Л әрпімен белгіленген) тексерілетін өткізгіш сымына қосады, ал екіншісін (3 әрпімен белгіленген) жерге қосады. Мегаомметр индукторының тұтқасын айналдырып аспап шкаласынан өлшенетін кедергінің мәнін оқиды. Мұндағы индуктор кішкене магнитоэлектрлік генератор болып табылады. Екі сымның арасындағы оқшауламаның кедергісін өлшеу үшін оларды мегаомметрдің екі қысқышына (Л және 3) қосу керек. Электркондырғылары құрылыстарының ережелеріне (ЭҚЕ) сәйкес, жарықтандыру және күштік электр сымдарының оқшауламаларының ең кіші руқсат етілген кедергісі — 0,5 МОМ-ға тең.

  - Логометрлер

Логометрлер («логос»— қатынас, грек сөзінен) деп өлшеу ме-ханизмдерінің бұрылу бұрышы токтардың қатынасына байланысты болатын аспаптарды айтады.

Тікелей көрсететін электр өлшеуіш аспаптарының көпшілігінде қозғалатын бөлігінің ауытқуы аспаптан өтетін токка тәуелді. Кейбір электрлік немесе электрлік емес (жылжу, қысым, бұрылу бұрышы және т. б.) параметрлерді X өлшегенде аспаптан өтетін ток, өлшенетін параметрге тәуелді болуы керек. Бірақ ток кернеуге пропорционал, сондықтан кейбір X параметрін өлшегенде аспап көрсетімі екі айнымалыға өлшенетін параметрге және ток көзінің кернеуіне U тәуелді болып шығады. X және U арасында байланыс болған жағдайда, аспап көрсетімінің кернеуден тәуелділігі оның шкаласын X бірлігімен (мысалы, Оммен) белгілеуге мүмкіндік бермейді, өйткені кернеу өзгеруі өлшеу қателігіне алып келеді. Кернеу өзгерімінің аспап көрсетіміне тәуелділігін жою үшін логометрлерде қозғалатын бөліктін тепе-теңдік қалпы токтардың қатынасымен анықталады.

58 Сурет – Магнитті электрлік логометрдің сұлбасы

Кез келген жүйедегі электрөлшегіш аспапты логометр деп қарауға болады, ол үшін оларда айналдыру моменті мен қатар  қарама-қарсы  әсер   моменті  де электр  жолымен  жасалу  керек,  яғни   логометрлерде   механикалық   қарама-қарсы   әсер   туғызатын   (серіппе)   бөлік   жоқ. Кедергілерді өлшейтін магнит-электрлік логометрдің ықшамдалған сұлбасы 58-суретте көрсетілген. Аспаптың қозғалмалы бөлігі ортақ осьте бір-бірімен   белгілі   бұрыш   жасап   бекем   орналасқан  екі  рамкадан тұрады.   Қозғалмалы  рамкаларға оралған орауыштарға ток механикалық момент тудырмайтын үш жұмсақ күміс спиральдар арқылы  беріледі.   Егер  қозғалатын бөлік жақсы тепетеңдіктелсе, онда ол ток берілмеген жағдайда талғау-сыздық тепетеңдік қалыпта болады. Қозғалатын орауыштар ортақ ток көзіне қосылады, ал олардың тізбегі R және Rx резисторлары арқылы тұйықталады (R — аспап ішінде орналаскан кедергі жәпе Rx—аспап сыртында орналасқан өлшенетін кедергі). Аспап орауыштары арқылы өтетін токтар полюстердің магнит өрісімен өзара әрекеттесіп   айналдырушы   (Май)   және  қарама-қарсы   момент (Мқар) туғызады. Бұл моменттер бағыты қарама-карсы болғандықтан қозғалатын бөлік кез-келген момент бағытымен бұрылған жағдайда бұл момент азая бастайды, өйткені осы моментті жасайтын орауыш магнит өрісінің шиеленісі көбірек сиретілген бөлігіне енеді және бір мезгілде осыған байланысты карама-карсы бағыттағы момент көбейеді.

Сонымен моменттер тепе-теңдігі автоматты түрде орнатылады (Май =Мқар ) және де аспап орауышының кез-келген ток қатынасына аспап нұсқама тілінің белгілі ауытқу бұрышы сәйкес келетін тепе-тсңдік орнайды. Демек, аспаптың нұсқама тілінің ауытку бұрышы орауыштардағы токтардың қатынасына I1/I2 тәуелді болады.

Параллель тармақтардағы токтар кедергілерге кері пропорционал болатындықтан, яғни I1/I2 =R/Rx, ал R кедергісі белгілі болса, онда аспап нұсқама тілінің бұрылу бұрышы тек өлшенетін кедергімен Rx анықталады және оған энергия көзінің кернеуі әсер етпейді. Сондықтан аспап шкаласын кедергі бірлігімен (оммен) бөліктеуге болады, онда логометр омметр болып шығады. Егер өлшенетін кедергі Rx үлкен температуралық коэффициентті өткізгіш материалдан жасалса, онда бұл аспапты электрлік термометр ретінде пайдалануға болады. Егер Rx ретінде кедергісі қысым күшіне үлкен дәрежеде тәуелді көмір тіліктерінен жасалған діңгекше болса, онда аспапты өлшеуіш ретінде пайдалануға және тағы басқа параметрлерді өлшеуге пайдалануға болады.

  - Қуат пен энергияны өлшеу

Тұрақты ток тізбегіндегі қуатты өлшеу үшін арнаулы аспап керек емес, өйткені қуатты

P=UI

вольтметр мен амперметр көрсе-тімдерімен есептеп шығаруға болады.

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат, кернеу мен токқа ғана емес, олар арасындағы фаза ығысуына да тәуелді:

Р= UI cos φ

Сондықтан айнымалы ток қуатын өлшеу үшін арнаулы аспап — электр-динамикалық немесе ферродинамикалық жүйедегі ваттметр қолданылады. Электродинамикалық ваттметрде қозғалмайтын орауыш жүктемеге RK тізбектеп қосылады, ал қозғалатын орауыш қосымша резистормен RK қамтамасыз етіліп жүктемеге параллель қосылады (59 а-сурет). Сонымен, қозғалмайтын орауыштың лездік тогы жүктеме тогына тең, ал қозғалатын орауыштың тогы жүктеме қысқыштарындағы кернеуге пропорционал және оның дозасы кернеу фазасымен бірдей болуы керек. Ток фазасы кернеу фазасымен сай келуі үшін қосымша активтік кедергі RK ораманың индуктивтік кедергісінен анағұрлым үлкен болуы керек, сонда ғана кернеу тізбегінің кедергісін активтік деп есептеуге болады.

Электр-динамикалық ваттметрдің айналдырушы моменті кернеу мен ток көбейтіндісіне пропорционал. Ваттметрді айнымалы ток тізбегіне қосқан кезде екі орауыштағы ток бағытының бірдей өзгеруі айналдырушы моментке әсер етпейді. Бірақ ваттметр орауыштағы токтың фазасын 180°-ка ал айналдырушы моменттің бағытын өзгертеді.

Ваттметрдің қате қосылуын болдырмау үшін ваттметрдің ені орауышының «басы» деп есептелетін ток көзінің бір полюсіне жал-ғанатын ұштарының қысқыштары (генераторлық қысқыштары) жанында жұлдызша таңбасы қойылады. Осы орауыштардың соңын жүктеменің әртүрлі полюстарына қосады. Электр-динамикалық ваттметрлерді айнымалы және тұрақты ток тізбектерінде бірдей қолданады.

Ферродинамикалык ваттметрлердің дәлдігі төмен. Оларды гистерезис әсеріне байланысты тұрақты ток тізбегінде колдануға бол-майды.

Айнымалы ток электр энергиясының шығымын (жұмсалуын) өлшеу үшін индукциялық жүйедегі санағышы қолданылады. Санағышты желіге қосу сұлбасы (59б-сурет) ваттметрді қосу сұлбасына ұқсас, яғни санағыштың бір орауышы жүктемемен тізбектеле қосылса, екіншісі — оған параллель қосылады.

59 Сурет – Қосу сұлбалар

Ваттметрден өзгешелігі — ораманың параллель тізбегінде ешқандай қосымша резистор болмайды, өйткені айнымалы магнит өрісін тудыру үшін екі орауыштағы токтар фаза бойынша бір-бірінен 90° шамасында ығысқан болу керек. Санағыш кестесінде есептеуге арналған кернеу, ток, жиілік энергия қандай бірлікпен өлшенетіндігі, айналу табағыныц қандай айналым санына 1 кВт сағат энергия шығымы (жұмсалуы) сай келетіндігі көрсетіледі.

  - Электрлік емес параметрлерді өлшеу

Электрлік емес параметрлерді электрлік тәсілдермен өлшеу кеңінен қолданылып отыр. Ол өлшеуді алыстан, үздіксіз, үлкен дәлдікпсн және сезгіштікпен жүргізуге мүмкіндік береді. Электрлік емес параметрді өлшеу үшін ол электр өлшеуіш аспаптардың көрсетімімен анықталатын өлшенетін параметрге тәуелді электрлік параметрге түрлендіріледі.

Өлшенетін электрлік емес параметрді оған тәуелді өзгеретін электрлік параметрге түрлендіретін элементті алғашкы түрлендір-гіш деп атайды. Түрлендіргіштер екі топка бөлінеді: параметрлік— электрлік емес шаманы электр тізбегінін бір R, L, С параметріне түрлендіреді және генераторлық-электрлік емес шаманы ЭҚК түрлендіреді.

Жоғарыда (5.9) қаралғандай, температураға тәуелді кедергіні (терморезисторды) өлшейтін логометр термометрге айнала алады және оның шкаласын градуспен бөліп көрсетуге болады. Егер сезгіш элемент ретінде тензорезисторды қолдансақ, онда аспап қысым күшін немесе қысымды өлшей алады.

Егер сезгіш элемент ретінде реостатты қолдансақ (реостат түр-лендіргіші), онда өлшенетін электрлік емес күштін әсерінен рео-статының жылжымалы тиегі орын ауыстырады да, реостат кедер-гісін өзгертеді. Бұл жағдайда логометрді сұйықтын деңгейін, бол-шектің сызықтық не бұрыштық, қозғалысын өлшейтін т. б. аспап ретінде қолдануға болады.

Индуктивтік және сыйымдылықтың параметрлік түрлендіргіш-тер күшті, қысымды, бөлшектердін сызықтық не бұрыштық қозға-лысын өлшеуге арналған. Мұндай түрлендіргіштерде индуктивтік не сыйымдылық мөлшері түрлендіргіштің қозғалатын бөлігінің өлшенетін шама әсеріне байланысты алатын орнына байланысты өзгереді.

Генераторлык, индукциялық түрлендіргіштерде өлшенетін электрлік шама, мысалы, жылдамдық, сызықтық немесе бұрыштық қозғалыстар ЭҚК-ке түрленеді. Мысалы, айналым жиілігін өлшейтін индукциялық тахометр өлшенетін шаманы оған пропорционал ЭҚК-іне түрлендіреді.

Тахометр деп, якорі тұрақты магнит өрісінде айналатын, ЭҚК-і якорьдің айналу жиілігіне пропорционал, қуаты кіші генераторды айтамыз. Оның якорі айналу жиілігі өлшенетін машинаның білігімен механикалық байланысқан, сондықтан, якорь қысқыштарына қосылған вольтметр V көрсетімі өлшенетін шамаға пропорционал болады.

Генераторлық түрлендіргіштерге термоэлектрлік, пьезоэлсктр-лік т. б. түрлендіргіштер де жатады.

Пьезоэлектрлік түрлендіргіштерде кейбір кристаллдарда механикалық күштердің әсерінен (пьезоэлектрлік эффект) пайда болатын ЭҚК арқылы осы күштер немесе қысымдар өлшенеді.

Электрлік емес параметрлерді өлшейтін кұрылғылар құрамын-да міндетті түрде түрлендіргіш, жалғайтын сымдар және шкаласы өлшенетін шама бірлігімен бөліктеніп көрсетілген электр өлшеуіш аспап болулары керек. Анықтап айтсақ қаралып отырған кұрыл-ғылар күрделілеу келеді, өйткені олардың құрамына сонымен бірге қоректену көзі, тұрақтандырғыштар (стабилизаторлар), түзеткіштер, күшейткіштер кіреді.