Лекция 13 Понятие о травматизме и профессиональных заболеваниях, их причины. Методы анализа производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Травма (с греческого — рана, повреждение) — это нарушение анато¬мической целостности или физиологических функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием. Случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного производственного фактора и сопровождающийся травмированием и потерей трудоспособности, рассматривается законодательством РК как несчастный случай на производстве.

Профессиональным заболеванием называют нарушение здоровья работающего, вызванное влиянием на него вредных условий труда, а также длительным воздействием неблагоприятных производственных условий.

По социальной значимости все травмы можно разделить на производственные и непроизводственные.

По источнику и характеру повреждений травмы бывают: механические (вывих, перелом, порез, ушиб и т. п.); термические (тепловой ожог и обморожение); химические (химический ожог, отравление); электрические (электрические ожоги и знаки, металлизация кожи, электроофтальмия, параличи и т. п.); психические (испуг, нервное потрясение); лучевые (радиационные ожоги).

По степени тяжести последствий травмы можно подразделить: на микротравмы — ликвидируют- непосредственно на рабочем месте. Потеря трудоспособности не превышает одной рабочей смены; легкие — временная потеря трудоспособности с ее последующим полным восстановлением в процессе лечения; тяжелые — постоянная частичная или полная потеря трудоспособности и перевод пострадавшего на инвалидность (определяют врачи лечебных учреждений согласно Схеме определения тяжести несчастных случаев на производстве, в которую включены переломы костей свода и основания черепа, челюстей, повреждения органов грудной и брюшной полости, вывихи позвонков и т. п.); смертельные — приводят к смерти пострадавшего, которая может наступить как в момент происшествия, так и через какой-либо промежуток времени после него, например, в процессе лечения.

По локализации различают травмы глаз, ног, головы (кроме глаз), туловища, пальцев рук, рук (кроме пальцев), а также множественные.

Профессиональные заболевания или отравления наступают в результате воздействия производственных вредных факторов.

Острое профессиональное отравление характеризуется поступлением в организм относительно больших количеств вредных веществ в течение одной рабочей смены и яркими клиническими проявлениями непосредственно в момент действия яда или через относительно небольшой (несколько часов) скрытый (латентный) период.

Хронические профессиональные отравления возникают постепенно при длительном действии производственных ядов, проникающих в организм в относительно небольших количествах.

Острое профессиональное заболевание возникает после однократного (не более одной рабочей смены) воздействия высоких концентраций химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, а также уровней и доз других неблагоприятных факторов.

Хроническое профессиональное заболевание возможно при длительном влиянии на организм человека вредных или неблагоприятных условий труда.

При постановке диагноза профессионального отравления или заболевания врачи руководствуются перечнем заболеваний, которые могут быть признаны профессиональными: хронические пылевые бронхиты; инфекционные и паразитарные заболевания, однородные с той инфекцией, с которой работники находятся в контакте во время работы (бруцеллез, туберкулез, бешенство и др.); профессиональные новообразования (опухоли кожи, рак легких и т. п.); острые и хронические заболевания кожи; хронические рецидивирующие ларингиты, писчий спазм и др.

Окончательный диагноз хронических форм заболеваний (отравлений) устанавливают в центрах профессиональной патологии на основании клинических данных о состоянии здоровья работника, выписки из медицинской карты больного, сведений о результатах предварительного и периодических медицинских осмотров, санитарно-гигиенической характеристики условий труда и копии трудовой книжки. После этого специалисты центра составляют медицинское заключение и посылают соответствующие извещения в орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее больного.

Причины несчастных случаев – это совокупность условий, способствующих возникновению опасных производственных факторов. Основные причины возникновения травм делят на следующие группы.

Организационные причины: неудовлетворительная организация работ; недостатки в обучении безопасным приёмам труда; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; отсутствие обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; выполнение работы не по специальности и др.

Технические причины: конструктивные недостатки; несовершенство, недостаточная надёжность машин, механизмов и оборудования (например, плохой обзор из кабины транспортного средства;  слабая освещённость, создаваемая фарами автомобиля в условиях недостаточной видимости и т. п.); несовершенство технологического процесса (отсутствие сигнализации об отклонениях в течение технологического процесса) и др.

Организационно – технические причины: эксплуатация неисправных машин, оборудования, механизмов; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории и др.

Санитарно – гигиенические причины – результат нарушения гигиены труда, санитарных норм и правил. В эту группу включают: нарушение режимов труда и отдыха, недостаточную освещённость рабочих мест и др.

Индивидуальные причины  связаны с невыполнением работниками правил безопасности, например неприменением средств индивидуальной защиты, нарушением правил дорожного движения, трудовой и производственной дисциплины и т. п.

Прочие причины – причины, которые не вошли ни в одну из перечисленных групп.

Следует отметить, что происшествие, в результате которого работник получил травму, может иметь несколько причин, что обусловлено взаимосвязью определённых случайностей и закономерностей, в ходе развития предшествующих событий.

Существует и психологическая классификация причин несчастных случаев, которая включает в себя три группы: нарушение мотивационной части действий (нежелание человека выполнять правила безопасности); нарушение в ориентировочной части действий (незнание правил безопасности, норм охраны труда, а также способов выполнения опасных действий); нарушение исполнительской части действий (невыполнение правил безопасности из за отсутствия физической или психологической возможности сделать это, например вследствие плохой координации, при нахождении человека  в состоянии алкогольного опьянения).

Установлено, что к наиболее эффективным мерам профилактики нарушений первой группы относятся воспитательные и пропагандистские. Для устранения причин второй группы необходимо обучение работающих и совершенствование навыков безопасной работы, а третьей – проведение профессионального и медицинского отбора людей для работ конкретного вида.

Целью анализа травматизма является разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев. Для этого необходимо систематически анализировать и обобщать их причины. Наиболее распространёнными методами анализа травматизма, взаимно дополняющими друг друга, являются: статистический и монографический. В настоящее время всё большее внимание привлекают экономический и эргономический методы.

Статистический метод основан на анализе статистического материала по травматизму, накопленного за несколько лет на предприятии или в отрасли. Исходные данные для этого анализа содержатся в актах по форме Н-1, а также в отчётах предприятий. Результаты анализа статистического материала дают в виде таблиц, диаграмм и графиков. При рассмотрении итогов работы предприятий по борьбе с травматизмом чаще всего анализируют динамику частоты и тяжести травматизма с течением времени. Сравнивая по этим показателям цехи, участки или предприятия, можно выявить те из них, которые требуют особого внимания с точки зрения профилактики травматизма.

Разновидностью статистического метода является групповой и топографический методы. При групповом методе травмы группируются по отдельным однородным признакам: времени травмирования; возрасту, квалификации и специальности пострадавших; видам работ; причинам несчастных случаев и т. п. Это позволяет выявить наиболее неблагополучные моменты в организации работ, состоянии условий труда и оборудования.

При топографическом методе все несчастные случаи систематически наносятся условными знаками на план расположения оборудования в цехе, на участке. Скопление таких знаков на каком либо оборудовании или рабочем месте характеризует его высокую травмоопасность и способствует принятию соответствующих практических мер.

Монографический метод анализа травматизма по существу представляет собой анализ опасных и вредных производственных факторов, свойственных тому или иному одному (моно) участку производства, оборудованию, технологическому процессу. По этому методу углублённо рассматриваются все обстоятельства несчастного случая, при необходимости делаются соответствующие исследования и испытания. Полезным является проведение такого же анализа на аналогичном производстве. Этот метод применим не только для анализа уже совершившихся несчастных случаев, но и для выявления потенциальных опасностей на изучаемом участке. Можно его использовать и для разработки мероприятий по охране труда для вновь проектируемого производства.

Экономический метод заключается в определении экономического ущерба от травматизма для того, чтобы выяснить экономическую эффективность затрат на разработку и внедрение мероприятий по охране труда. Однако этот метод не позволяет выявить причины травматизма и поэтому является дополнительным.

Эргономический метод основан на комплексном изучении системы «человек – машина (техника) – производственная среда» (ЧМС) и поэтому будет рассмотрен подробнее.

Известно, что каждому виду трудовой деятельности должны соответствовать определённые физиологические, психофизиологические и психологические (личностные) качества человека, а также его антропометрические данные. Только при комплексном соответствии указанных свойств человека особенностям конкретной трудовой деятельности возможна эффективная и безопасная работа. Нарушение соответствия может привести к несчастному случаю.

При таком анализе травматизма учитывается и то, что здоровье и работоспособность человека также зависят от биологических ритмов функционирования его организма и гелиогеофизических явлений (активности Солнца, гравитации Луны, магнитного и гравитационного полей Земли). Под воздействием гравитационных сил, вызванных изменением взаимоположения небесных тел, земного магнетизма или ионизации атмосферы происходят определённые сдвиги в организме человека, которые отражаются на его состоянии и поведении. Имеются данные, что в периоды повышенной солнечной активности и во время резких изменений погодных условий несчастные случаи возникают чаще.

Эргономический метод анализа травматизма был использован в нефтедобывающей промышленности. Причины несчастных случаев исследовались в зависимости от индивидуальных особенностей пострадавшего; санитарно – гигиенических условий; содержания и психофизиологической структуры деятельности; вида системы  ЧМС и реализуемой ею функции; элементарного акта деятельности, при котором произошёл несчастный случай и др. Сбор информации по каждому несчастному случаю осуществлялся с помощью специального акта, по форме напоминающего акт Н, но значительно дополненного. Акт содержал 22 группы показателей,  включающих более 250 различных эргономических признаков. Он дополнялся специальной анкетой, обращённой к самому пострадавшему, где он сам оценивал причины и обстоятельства несчастного случая.

Следует отметить, что эргономический метод анализа травматизма позволяет получить информацию, недоступную для других методов. Например, было установлено, что более 80 % несчастных случаев среди операторов нефтедобывающего производства происходят из-за ошибок пострадавших, связанных с такими психофизиологическими процессами, как внимание (43%), оперативное мышление (10,5%), моторная координация (30%). Значительное место занимает также несоответствие уровня подготовки оператора поручаемой ему производственной функции (10%). Было также установлено, что человек-оператор допускает наибольшее число ошибок при реализации следующих видов деятельности: при зрительном восприятии предметов – 13,7%; при сенсомоторной координации – 46%; при задержке ответного двигательного действия на очередной сигнал – 17%. Более 4% несчастных случаев происходит из-за недостаточной скорости моторных действий и никого уровня общей подвижности.

Интересные данные были получены при анализе анкет, заполняемых самими пострадавшими. Определённое количество пострадавших считало, что в день несчастного случая они были расслаблены, рассеяны и невнимательны. Вообще, причины травм самими пострадавшими были определены более конкретно и полно, чем в актах формы Н. В их ответах указывались факторы, которые не отражаются в обычных статистических отчётах.

Методика психофизиологического анализа производственного травматизма предназначена для выявления постоянных или временно действующих физиологических, психологических и социальных причин травматизма. Целью методики является совершенствование системы расследования и анализа несчастных случаев, связанных с производством, на основе изучения индивидуальных и групповых особенностей работающих. Для практической реализации методики разработана «Карта специального расследования и анализа производственного травматизма с учётом личностных факторов». Карта имеет четыре раздела, которые заполняются одновременно с актом расследования несчастного случая по форме Н. Первый раздел заполняется инженером по охране труда совместно с пострадавшим, свидетелями, руководителем. В нём отмечается дата несчастного случая; характер работы перед травмой; компонент производственной деятельности, при которой она произошла; условия и организация труда; нарушения требований безопасности труда перед несчастным случаем; причина несчастного случая по мнению пострадавшего, очевидцев и руководителя. Во втором разделе, в заполнении которого дополнительно участвует физиолог или психолог, даётся психологическая  или социально-психологическая характеристика пострадавшего: характериологические особенности личности пострадавшего; обычное рабочее настроение; формы недисциплинированности, психофизиологические особенности личности. В третьем разделе со слов  руководителя, других членов коллектива отмечаются особенности социально-психологического климата  в коллективе (взаимоотношения с руководителем, товарищами по работе; отношение коллектива к пострадавшему, общая оценка взаимоотношения в коллективе, наличие конфликтов и их причины).

В четвёртом разделе, который составляется со слов пострадавшего и по данным здравпункта, отмечается функциональное состояние пострадавшего в период, предшествующий травме (предшествовало ли несчастному случаю переутомление, и если да, то его причины, было ли перед травмой ухудшение в состоянии здоровья или болезнь).

Применение методов, учитывающих личностные качества работающих не только для анализа травматизма, но и для выявления причин нарушения правил и инструкций по охране труда, позволяет выявить ряд существенных социально- психологических предпосылок возникновения несчастных случаев и тем самым способствует предупреждению травматизма, а также правильной организации профессионального отбора, профессионального обучения и тренинга.

Отчётность по производственному травматизму. Каждый несчастный случай, оформленный актом по форме Н, включают в статистический отчёт о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве           (форма № 7 – травматизм).

Государственную статистическую отчётность представляют ежеквартально (25 – го числапосле отчётного периода) и заполняют нарастающим итогом все предприятия и организации соответствующему статистическому органу, а также ежегодно (до 25 января) своей вышестоящей организации. Отчёт подписывает руководитель предприятия.

Для правильной оценки состояния травматизма на том или ином предприятии используют следующие показатели (коэффициенты).

Коэффициент частоты травматизма (Кч) представляет собой число несчастных случаев за отчётный период (в том числе и со смертельным исходом), приходящееся на 1000 работающих, т. е.

К ч= 1000 Н / Р,

где Н	 - число несчастных случаев за учётный период; Р – среднесписочное число работающих на предприятии за учётный период.

Коэффициент тяжести травматизма (Кт) характеризует среднюю продолжительность нетрудоспособности пострадавших, т. е.

Кт = Д / Н1,

где Д- число дней нетрудоспособности у всех пострадавших за учётный период; Н1 – число несчастных случаев за учётный период, в которое не включены несчастные случаи со смертельным исходом.

Коэффициент потерь рабочего времени показывает число дней нетрудоспособности за учётный период, приходящееся на 1000 работающих:

Кп  = Кч Кт = 1000 Д / Р.

Несчастные случаи со смертельным исходом учитывают отдельноабсолютным числом несчастных случаев со смертельным исходом Нсм. Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом:

Кч. См = 10000 Нсм / Р.