Лекция № 6 (1 сағат.) Шахталық сулар және олардың сипаттамасы. Сутөкпе қондырғыларының негізгі жабдықтары. Ортадантепкіш насостардың жұмыс істеу принципі. Конструкциясы және параметрлері. Насостардың ортақ құбырға бірігіп жұмыс істеуі. Насостарда кавитацияның пайда болу себептері және оны болдырмау мен азайтудың әдістері.

Шахталық сулар және олардың сипаттамасы

Шахталардың суландырылуы сумолдылық коэффициентінің мәнімен, яғни уақыт бірлігіндегі барлық қазбалардан келіп түскен су мөлшерінің осы уақытта алынған пайдалы қазбалардың мөлшеріне қатынасымен анықталады. Ол м3/сағ немесе м3/тәулік пен белгіленеді.

Химиялық құрамы бойынша шахталық сулар бөлінеді: қышқыл, сілтілі, және бейтарап. рН мәндері өте қышқыл суларда – 0-3 (лай, түсі қою шайлдың түсіндей), аз қышқыл – 4-6 (лай, сары), бейтарап – 7 (лай), аз сілтілі 8-10 (таза, мөлдір, дәмі ұнамды), өте сілтілі – 11-14 (таза, мөлдір, дәмі ұнамды).

Шахталық сулар қаттылығы бойынша да бөлінеді: уақытша және тұрақты қаттылық.

Қаттылық градусы деп 1 литр судың құрамында 10 мг кальций тотығы немесе 14 мг магний тотығы болуын айтады. Қаттылығы 10 градусқа дейінгі су жұмсақ деп аталады. Шахта суларының қаттылығы 175 мг-экв./л жетеді.

Сутөкпе қондырғыларының негізгі жабдықтары

Шахталық сутөкпе төмендегiше ұйымдастырылған: барлық өндiрулердiң суы өндірулер жырашықтары бойымен су жинағышқа түседі. Төменде жатқан көкжиектердегі суды қосымша насос агрегаттары құбырлар бойымен жоғары жер бетіне басты сутөкпе қондырғыларының су жинағышына көтередi. Су жинағыш әдетте көкжиек деңгейiнен 5-7 м төмен насос станциясының тереңдеуімен клет оқпанының жанында орналасады.

Шахталық су келесі тәсілдермен жер бетіне беріледі:

Түзу сутөкпе - суды жұмыс көкжиегiнен бет жағына тiкелей тартып шығарады, сутөкпе қондырғысы сужинағышымен сол көкжиекте орналасады.

Сатылы сутөкпе – сутөкпе қондырғысы сужинағышымен негізгі және аралық көкжиектерде орналасады, төменгi сутөкпе қондырғысынан су сорғылармен бет жағына негiзгi көкжиекке беріледi. Шахта тереңдігі 700 м артық және су келімі 2000 м3/сағ болғанда сатылы сутөкпеге көшу керек деп саналады.

Тағайындалуы бойынша сутөкпе қондырғылары бөлінеді: басты, көмекші, учаскелік және ұңғымалық.

Басты сутөкпе қондырғылары бүкіл шахтаның суын жер бетіне тартып шығару үшін, көмекші – төменгі көкжиектерден суды басты сутөкпе қондырғысының сужинағышына немесе ұңғымалар, жүрісжолы немесе шурфтар арқылы жер бетіне тартып шығару үшін, учаскелік – көлбеу өндіруді (еңіс) забойлардан суды тартып шығару үшін, ал ұңғымалық – оқпандарды ұңғылағанда суды тартып шығару үшін қызмет етеді.

Басты және учаскелік сутөкпе қондырғыларда көбінесе ортадантепкіш насостар, ал көмекші және ұңғымалық қондырғыларда – көлемдік (бұрамалы, поршындық) насостар қолданылады.

Сутөкпе қондырғыларын стационарлы, жартылай стационарлы және жылжымалы деп бөледі. Стационарлыға – басты сутөкпе қондырғылары, жылжымалыға көмекші қондырғылар жатады. Жартылай стационарлы қондырғылар уақыт өте келе тау-кен жұмыстарының орны ауысқан кезде үлкен уақыт интервалымен өз орнын ауыстырады.

Шахталық сутөкпе қондырғысы ортадантепкіш насостан 6 іске қосу аппаратурасы мен электрқозғалтқыштан, сору 7 және айдау 3 құбырларынан тұрады. Жұмыс принципі: сығылмайтын сұйықтықты жер бетіне беру.

|  | Нг – геометриялық арын; Нн – геометриялық айдау биіктігі; Нвс – геометриялық сору биіктігі; 1 – вакуумметр; 2 – манометр; 3 – айдау құбыры; 4 – тиек (задвижка); 5 – кері клапан; 6 – насос; 7 – сору құбыры; 8 – фильтр. |
| --- | --- |

Сурет 1 – Сутөкпе қондырғысының сұлбасы

Ортадантепкіш насостардың жұмыс істеу принципі. Конструкциясы және параметрлері.

Шахталық сутөкпеде горизонталь секциялы ортадантепкіш насостар қолданылады. Қазіргі кезде шығарылатын және қолданылатын насостар: ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ

Насостардың әріптік белгіленуі:

Ц – ортадантепкіш;

Н – насос;

С – секциялы;

Г – ыстық суға арналған;

М – маймен жұмыс істеуге арналған;

К – қышқыл суларға арналған.

Әріптерден кейінгі сандар насостың беруі, м3/сағ, одан кейінгі сан – насостың арыны.

Айдап құйылатын сұйықтық ортадан тепкiш күштiң әсерінен ортадан сыртқа шығуға ауысады, ал босаған кеңiстiкке сору құбырынан қайта сұйықтық келеді. Бiрiншi жұмыс дөңгелегінен кейiн сұйықтық бағыттаушы аппарат арналарына келеді, содан соң екiншi дөңгелегіне және т.с.с. Соңғы жұмысшы дөңгелегінен кейін сұйықтық бағыттаушы аппарат арқылы айдау қақпағына өтеді және содан соң арындық құбырға өтеді.

Секцияларының санын көбейту арқылы насостың арынын арттыруға болады. Насос арыны тартып шығарылатын сұйықтықтың биіктігін анықтайды.

Насостар желдеткіштер сияқты турбомашиналарға жатады. Олар айдау қысымы есебінен үлкен артық статикалық қысым жасайды. Сондықтан жұмыс дөңгелегінде пайда болатын үлкен жылдамдықты қысым статикалық қысымға айналады.

Насос жұмысын сипаттайтын негізгі техникалық мәліметтерге; беру, арын, нөлдік берудегі арын, вакууметрлік сору биіктігі, шекті вакууметрлік сору биіктігі (4-5 м), насос білігіндегі қуат, насос ПӘК.

Насос сипаттамасы – сұйықтықтың тұрақты айналу жиілігіндегі, тұтқырлығындағы және тығыздығындағы беруіне негізгі техникалық көрсеткіштердің графикалық тәуелділігі. Насос сипаттамасы сынақтарда сол түрiне сай анықталады, кейде сондықтан дара сипаттама деп аталады.

Құбырдың сипаттамасы – сұйықтық бірлігінің құбырда қозғалуына кететін арынның шығынға тәуелділігі.

Насостың жұмыс режімін анықтау үшiн оның сипаттамасына құбырдың сипаттамасын салу керек. Олардың қиылысу нүктесі насостың жұмыс режімін анықтайды.

Насостардың ортақ құбырға бірігіп жұмыс істеуі.

Егер насостар шекті айналу жылдамдығымен жеке жұмыс істегенде немесе жұмыс дөңгелектерінің қалақшалары макималды мүмкін бұрышпен орнатылғанда желіде қажеттi беру қамтамасыз етiлмесе немесе қысым болмаса, сол кезде насостардың бiрлескен жұмысы қолданылады.

Насостар параллель жұмыс істегенде, әр насоспен берiлiп тұратын су ортақ желiге түседі, ал насостар тізбектеп жұмыс iстегенде су басқа насос арқылы өтедi. Тау-кен тәжiрибесінде насостардың тізбектеп бiрлескен жұмысын жиi пайдаланады. Егер бiр насос тәулiктiк су құйылымын тартып шығаруға шамасы келмесе, онда насостардың параллель жұмыс iстеуін ескеруге болады. Егер бiр насос жасайтын арын су көтерудi қамтамасыз етпесе, онда насостардың тізбектеп жұмыс істеуін ескеруге болады.

Екi параллель жұмыс iстейтiн насостардың жиынтық сипаттамасымен сыртқы желiнің сипаттамаларының қиыстыру, екi насостың беруі жеке жұмыс істейтін насос беруінен артық екенін көрсетедi, бiрақ екi насостың жекелей жұмыс істегендегі беруінің жиынтығынан кем. Бұл сұйықтықты берудiң артуымен, сыртқы желiде қысым шығыны көбеюімен түсiндіріледі.

Насостарды тізбектеп қосу әдетте қысымды арттыру үшін қолданылады.

Насостарда кавитацияның пайда болу себептері және оны болдырмау мен азайтудың әдістері.

Сұйықтық ішінде бу пайда болуымен, кейін бу көпіршіктеріне жинақталуымен, гидравликалық соққы ала келуімен байланысты құбылыстар кешені кавитация деп аталады.

Кавитацияның пайда болуы туралы келесi белгiлерге қарап білуге болады:

1) насоста жоғары қысымды аймақта бу көпiршiктерiнiң конденсациясы артуынан болатын шудың және дірілдің пайда болуы;

2) насостың пайдаланушылық сипаттамаларының күрт өзгеруі;

3) материалдардың кавитациялық бүлінуі. Бұл бу көпiршiктерiнiң бүлінуі кезінде механикалық әсер ету салдарынан эрозия пайда болады. Тотықтардың қорғаныстық қабыршағын механикалық қирату коррозияның электрохимиялық процестерiн қарқындатуға алып келедi. Материалдардың кавитациялық бүлінуі эрозия мен коррозияның бірге әрекет етуінің нәтижесі.

Кавитацияны ескерту бойынша шаралар келесi:

1) геометриялық сору биіктігін, судың қозғалу жылдамдығын және сору сызығындағы кедергілерді азайту;

2) насосты су деңгейінен төмен суқабылдағыш құдықта орналастыру;

3) басты насостың сору сызығында қосымша насос орнату.

Лекция № 10 (2 час.) Эрлифты и гидроэлеваторы. Скважинные и иглофильтровые установки. Особенности устройства проходческих водоотливных установок.

Эрлифт – это воздушный подъемник, представляющий собой устройство, в котором для транспортировки воды используется пневматическая энергия.

Достоинством эрлифтов является: простота устройства, малые габариты в плане, отсутствие движущихся деталей, расположение основного оборудования на поверхности, уменьшение протяженности выработок, относящихся к водоотливу, безопасность работы, надежность, уменьшение затрат труда при эксплуатации, саморегулирование с изменением глубины погружения при откачке воды, возможность откачивания неосветленной воды.

К недостаткам эрлифтов относится низкий к.п.д. (0,2-0,4) и большая глубина погружения форсунки.

Эрлифты применяются для гидроподъема на гидрошахтах и для водоотлива.

Сжатый воздух (газ) нагнетателем (компрессором, воздуходувкой) 1 (рис.) подается по воздухопроводу 2 в смеситель 3, погруженный в воду на глубину h. Поток сжатого воздуха под давлением, определяемым глубиной погружения, поступает из смесителя в подъемную трубку 5. При скоростях выше критических он увлекает воду и твердое, поднимет их на высоту Н. Смесь поступает в отвод 6. Здесь из потока отделяется воздух, поступающий в атмосферу, а вода и твердое отводятся в приемное устройство. Подвод 4 выполнен так, что дозирование твердого осуществляется автоматически, чем обеспечивается оптимальная концентрация его в потоке.

Задачей машины (генератора энергии в потоке) является перемещение текучего по всей внешней сети, которое выражается в повышении энергии расходуемой на увеличение скорости потока, преодоление противодавления и аэрогидравлических сопротивлений.

Гидроэлеватор – водоструйный насос, в котором используется энергия рабочей воды, подаваемой стационарным насосом.

Достоинствами гидроэлеватора является простота устройства, небольшие размеры в плане, отсутствие движущихся частей, возможность откачки пульпы, откачка насухо и минимальные затраты на обслуживание.

Недостатком гидроэлеватора является низкий к.п.д. (не более 0,4, а при откачке пульпы – не более 0,25).

В шахтной практике гидроэлеваторы применяются для чистки водосборников и зумпфов. При этом рабочая вода подается обычно из напорного трубопровода главной водоотливной установки.

Лекция № 11 (2 час.) Трубопроводы насосов. Эксплуатация водоотливных установок. Основные положения при проектировании водоотливных установок.

Для трубопроводов насосов применяются стандартные стальные бесшовные горячедеформируемые трубы.

Трубы между собой, а также  с фасонными частями (колена, тойники, переходы и т.д.) и арматурой (компенсаторы, задвижки и т.д.) соединяются с помощью фланцев и болтов.

На подводящем трубопроводе устанавливают приемную сетку с клапаном, на напорном трубопроводе – задвижку, обратный клапан и компенсаторы.

При изменении температуры в стволе и значительной длине напорного трубопровода в нем возникают температурные напряжения, для устранения которых применяются телескопические (сальниковые) компенсаторы. Такой компенсатор состоит из двух входящих одна в другую труб. Сальниковая набивка из просмоленной пеньки или кожи удерживается втулкой. Участки трубопровода присоединяются к фланцам компенсатора.

При прокладке трубопровода используются фасонные части.

При применении кислотоупорных насосов для перекачивания воды повышенной кислотности, содержащей свыше 50 мг свободной серной кислоты на 1 л воды, трубопроводы и их арматура должны быть изготовлены из кислотоупорных хромникелевых сталей или защищены изнутри и снаружи от коррозии. Защитные покрытия внутренних поверхностей трубопроводов могут быть свинцовые, деревянные или пластмассовые. Толщина свинцовой denthjdrb 8-15 vv. Деревянной -25 мм.

Для предохранения наружной поверхности труб от коррозии используется антикоррозионное полимерное покрытие или защитная краска.