Дәріс 14

8.3 Поршендық компрессордағы көп сатылы сығу. Компрессор жетегінің қуаты

Жоғарыда біз бір сатылы компрессорды ауаны сыққандағы жүретін үрдерістерді қарастырдық.

Бірақ бір сатыда алынған сығылған ауа қысымы шахтылық жабдықтардың қалыпты жұмысы үшін жеткілікті ме деген сұрақ туады. Әдетте, жер астында жұмыс істейтін қондырғылардың (бұрғылы қондырғылар, тиегіш машиналар, лебеткалар, т.б) қалыпты технологиялық көрсеткіштеріне сығылған ауа қысымы – 0,6-0,65 МПа-ға жеткенде ғана қол жетеді. Сығылған ауа қысымы көрсетілгеннен төмен болса, машиналар мен механизмдер өнімділігі 30-50 пайызға тудырудың мәні зор. Бірақ ол үшін құбырғалардағы кедергіні алудағы  қысым жоғалыстарын ескере отырып, компрессордың шыға берістегі қысымды – 0,8-0,85МПа-ға дейін жеткізу керек. Яғни қажет сығу дәрежесі келесідей болу керек.

ε=Р2Р1=0,850,1≈8,5÷9,0.

Мұндағы сығу дәрежесін бір сатылы компрессорды алу мүмкін бе?

Поршендық компрессор жұмысының теориясын талдай отырып, бір сатыда сығу дәрежесінің екі шегі бар екендігіне көз жеткізуге болады.

8.3.1 Компрессордың бір сатысындағы ауаның сығу дәрежелерін шектеу

Теориялық шек. Ол зиян кеңістік болуына байланысты λ0=0 болғанда келеді, яғни компрессор атмосферадан ауа сорғаннан мүлде доғарғанда. Бұл зиян кеңістіктегі ауаның кеңеуі аяқталған сәтте болады (VS=0). Бұл ретте λ0=1-m(ε1n-1) теңдеуден келесіні аламыз.

λ0=1-mε1n-1=0,

бұдан ε=(1m+1)n

егер m=0,05

n=1; ε=21

n=к=1,4; ε=71

Қызулық шек. Ол компрессор цилиндрін майлағыш майдың қасиеттерімен анықтайды. Цилиндрлерді майлау  үшін  жоғары сапалы майлағыштар қолданылуы тиіс. Стандартты компрессорлық майлардың тұтану қызуы 2180С (4910К)-тан төмен болуы тиіс. Ал сығудың соңын ала компрессор цилиндріндегі ауаның қызуы 160-1800С (430-4500К)-тан аспауы тиіс.

Сығудың соңындағы ауа қызуы келесі формуламен анықталады.

Т2=Т1εКК-1, бұдан ε=(Т2Т1)КК-1=(Т2Т1)3,5                                     (8.20)

ε≈4,22; Т1=+27° және Т2=180° - болғанда.

8.3.2 Көп сатылы сыңу

Сонымен поршендық компрессордың бір сатысында жер асты жабдықтарының қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін қысым алу мұмкін еместігіне көз жеткіздік.

Бұл қиындықтан шығуға болады? Көп сатылы сығуды қолдану арқылы жоғары ақырғы қысым алуға болады. Бұл ретте бірінші сатыда сығылған ауа аралық тоңазытқышта суытылады. Содан кейін ол келесі сатыға беріліп, онда жоғары деңгейге  сығылады, одан кейін тағы тоңазытқышқа беріледі т.с.

Тау-кен өндірісі үшін (0,8-0,85МПа) екі сатыда сыңу жеткілікті.

Екі сатылық сығу процесі технологиялық Р-V және S-Т диаграммаларында, 33, 34 –суреттерінде келтірілген.

Келтірілген диаграммаларды талдау келесідей тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Аралық суыту арқылы көп сатылы сығудың бір сатылықпен салыстырғанда келесідей артықшылықтары бар:

- сығылған ауаның төмен ақырғы қызуы;

- жоғарғы көлемдік коэффициент;

- құрғағырақ сығылған ауа;

- жұмсалған жұмыстағы үнемділік.

Толық процесті қалайша дұрыс сатыларға бөлуге болады?

Сығу сатыларына бөлу – келесі негізгі қалыптарда іске асырылады.

Сурет 33 - Р-V диаграммасы

Сурет 34 - S-Т диаграммасы

1. Сығу заңдары барлық сатыларда бірдей.

2. Аралық тоңазытқыштарда ауаны суытуда, барлық сатылардың алдындағы ауаның қызуы бірдей болатындай етіліп есептеледі.

3. Компрессордың толық жұмысы төмен болуы тиіс.

Ұтымды аралық қысымды  Рх  анықтайық (ол қысымда компрессордың толық жұмысы ең төменгі деңгейде).

A1= nn-1P1V1(PxP1)n-1n-1,  кгм/кг;                         (8.21)

AIInn-1Px∙ Vx(P2Px)n-1n-1,  кгм/кг.                         (8.22)

1-ші және В нүктелері  T1=const  изотермасында жатқандықтан

P1V1= PxVx

Онда компрессордың қосынды жұмысы

A=A1+AII= nn-1P1V1(PxP1)n-1n+(P2Px)n-1n-2, кгм/кг.           (8.23)

Толық жұмысы L  ең төмен болатын аралық тоңазытқыштағы қысымды табу үшін dAdPX- тың бірінші туындысын нөлге теңестіру керек және алынған теңдеуді Рх бойынша шешу керек.

dAdPx=nn-1p1V1n-1n∙ Pxn-1n-1P1n-1n-n-1n∙P2n-1nPxn-1n+1=0

P1V1=const болғандықтан,

Pxn-1n-1P1n-1n= P2n-1nPxn-1n+1  немесе

Px2n-1n=(P1P2)n-1n , бұдан Px2= P1∙P2;

Px = P1∙P2;       PxP1= P2Px;

PxP1=ε;    P2Px=ε2;

P2P1=ε;  ε1=ε    немесе  ε1=ε2=….=ε7.

Осылайша екі сатылы сығуда аралық тоңазытқыштағы ұтымды қысым – бастапқы және ақырғы қысымдардың орташа геометриялық мәні болып табылады.

Салдары:

1. Ауа қызуы (Т) әр сатыларда сығу соңында бірдей

TA= T1(PxP1)n-1n;    T2=TB(P2Px)n-1n;

T1= TB-  болғандықтан,

P2Px=PxP1  және  T2=T1

2. Сатылардың әр қайсыларындағы компрессордың толық жұмыстары бірдей.

А1= АП

Олай болса:

Екі сатылы сығудағы компрессордың толық жұмысы

Ак1кг=2nn-1P1V1(P2P1)n-12n-1, Дж/кг

Z – сатылары үшін

Lк.кг=Znn-1P1V1, Дж/кг

1м3 сорылатын ауа үшін

Lк.кг=Znn-1P1V1(P2P1)n-1zn-1, Дж/кг

1м3  сорылатын ауа үшін

Lк1м3=10000Z-nn-1P1P2P1n-1zn-1,Джм3,

мұндағы Р1  және Р2 – ауамен берілген.

- Сығу соңындағы ауаның қызуы

T2=T1(P2P1)n-1zn, °К.

8.3.3 Компрессордың және оның жетегінің қуаты

Қуат келесі ретте анықталады:

-компрессордың теориялық қуаты

NТиз=AизV60∙103,  кВт;   NТиз=ААД∙V60∙103,  кВт                        (8.24)

- индикаторлық өуат немесе компрессор поршеньы тудыратын қуат

Ni= NTизŋiиз;  Ni=NTадŋiад,  кВт,                              (8.25)

мұндағы  ŋiиз – изотермиялық процеске қатысты индикаторлық П.Ә.К. (0,72-0,8);

ŋiад=(0,9-0,94).

Компрессордың индикаторлық қуатын оны сынау нәтижелері бойынша да анықтауға болады.

Ni=103 ∙  Pi ∙  F ∙Sω 2π, кВт,

мұндағы  Pi – орташа индикаторлық қысым, МН/м2;

Ғ – поршень ауданы, м2;

S – поршень қадамы, м;

ω – компрессор білігінің бұрыштық айналу жиілігі,рад.

Орташа индикаторлық қысым индикаторлық диаграмманың ауданы бойынша анықталады.

Pi=F'lm,

мұндағы  F’ – индикаторлық диаграмманың ауданы, мм2;

ℓ - диаграмманың ұзындығы, мм;

m – индикатор серіппесінің масштабы, мм.м2/МН.;

NK- компрессор білігіндегі қуат

NK=Niŋмех,

мұндағы  ŋмех – компрессордың механикалық ПӘК-і

Компрессор                                                                ŋмех

Цилиндрі тік орналасса                                           0,9-0,93

Цилиндрі жазық  орналасса                                  0,88-0,95

Қуаты 100 кВт-қа дейінгі компрессорлар үшін қысқа тұйықталған роторлы асинхроңды қозғалтқыштар, ал одан жоғары қуатта – синхронды қозғалтқыштар қолданылады.Компрессордың бос қосқанда қозғалтқыш статикалық кедергі моменттерін алуға және жұмыс механизмдерінің қозғалыс жылдамдығын көтеруге жұмсалатын айналдыру моментін тудыруы тиіс.  Поршеньды компрессорды қосқанда қозғалтқыш келесілерді алады: поршень сақиналарының жіне штогінің үйкелісін; подшипниктердегі үйкелістегі; сұйықтық кедергілерді, қозғалыстағы бөлшектердің екпін күші шақыратын кедергілерді.

Қазіргі кезде поршеньды компрессорлар үшін СДК-тектес синхронды қозғалтқыштарды пайдаланады.