4 МЕТОДЫ СТАНДАРТИЗАЦИИИ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ,

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

4.1 Выше была дана характеристика стандартизации как вида деятельности. Но стандартизация – одновременно и комплекс методов, необходимых для установления оптимального решения повторяющихся задач и узаконивания его в качестве норм и правил. Метод стандартизации –это прием или совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели стандартизации.

Основные методы стандартизации:

• идентификация объектов;

• систематизация объектов;

• кодирование объектов;

• классификация объектов;

• унификация объектов;

• типизация объектов;

• оптимизация объектов;

• агрегатирование объектов;

• параметрическая стандартизация;

• опережающая стандартизация;

• комплексная стандартизация;

Использование методов стандартизации, позволяет улучшить процессы проектирования и изготовления самых разнообразных машин, агрегатов, устройств, а так-же разработку наукоемких  производств и услуг, что значительно сократит время, необходимое для освоения новых изделий и обеспечит стабильность качества.

4.2 Идентификация объектов

Каждый объект, явление, свойство (далее – объект) обладает определенным на-бором признаков, выделяющих его из множества других, часто очень похожих объектов.

Наши  органы  чувств – это своеобразные «сканирующие устройства», воспринимающие информацию об объектах и передающие ее в мозг, обладающий колоссальными возможностями запоминания информации, ее анализа и принятия управляющих решений. Отличие одного объекта от другого осуществляется на основе определенных признаков, присущих  этим объектам. При этом человек интуитивно стремится выделить минимальное число основных признаков или один, который является идентификатором. Например, при покупке автомобиля определенной марки для одного покупателя идентификатором является белый цвет, а для другого – красный.

Практически фамилии, имена, клички, наименования, номера, обозначения, адреса, характеристики, показатели, описания и т.п. являются идентификаторами объектов, причем для более четкого выделения конкретного объекта из множества подобных  необходимо  воспользоваться несколькими  идентификаторами,  например: автомобиль ВАЗ 2101 белого цвета, не дороже определенной суммы.

В различных ситуациях возникает необходимость идентификации конкретного объекта  либо  группы  подобных  объектов. Так, для решения задач материально -технического обеспечения необходимо получить информацию о конкретных марках, моделях, артикулах,  типах, исполнениях продукции, полностью их идентифицирующую, что позволит сделать рациональный выбор и принять решение о закупке. С этой целью может использоваться:

• минимальный набор информации, включающий, как правило, наименование изделия, его условное обозначение или код и номер, обозначение нормативного или технического документа, определяющего характеристики данного изделия;

• максимальный набор информации, необходимый для идентификации изделия, включает дополнительно к минимальному набору все его физические (химические, биологические) и эксплуатационные (потребительские) характеристики.

4.3 Среди  наиболее  часто  используемых  можно  назвать  следующие методы идентификации объектов:

1) уникальных наименований;

2) цифровых номеров;

3) условных обозначений;

4) классификационный;

5) ссылочный;

6) описательный;

7) описательно-ссылочный.

1) Метод уникальных наименований является, пожалуй, самым древним.  Н а-именования планет, рек, гор и т.п.,  являются, как правило, уникальными и используются в сочетании «объект – имя» или «имя – объект», например: планета Земля,

Черное море, река Обь, озеро Байкал и т.д. Присвоенные объектам уникальные на-именования являются идентификаторами и широко применяются в системах обработки информации об этих объектах и в системах управления этими объектами, например: Братская ГЭС, космическая станция «Мир», защитное покрытие «Техкор».

Использование  сочетания  «объект  –  имя»  является  обязательным  условием идентификации, так как одно и то же имя может быть присвоено разным объектам: река Волга, ресторан «Волга», автомобиль «Волга» и т.п.

2) Метод цифровых номеров, присваиваемых объектам, является одним  из самых широко применяемых. В сочетании с наименованием объекта его номер позволяет однозначно идентифицировать объект.  Практическое применение находят два основных способа  нумерационной идентификации:  порядковый и серийно-порядковый.

а) Порядковый номер присваивается объекту на основе установленного порядка. Этот порядок  устанавливает тот орган, который осуществляет нумерацию. Так, нумерацию поездов устанавливает орган управления железнодорожным транспортом, автобусов – орган управления автобусным движением, а домов на улице – коммунальные службы. В Москве, например, номера домов возрастают от центра города, при этом четные номера присваиваются домам, расположенным с правой стороны улицы, если смотреть от центра. Часто номера объектам присваивают по мере их появления, учета, регистрации: номер человека в очереди, табельный номер работающего на конкретном предприятии, номер документа, присвоенный ему при регистрации, и т.д.

Преимущество данного способа состоит в том, что он обеспечивает простую и короткую (по количеству знаков) идентификацию объекта, а недостатком является не информативность, т.е. отсутствие каких-либо признаков, характеризующих объекты, которым присвоены порядковые номера или наименования.

б) В некоторой мере он устраняется при использовании серийно-порядкового номера, идентифицирующего объект. Например, это  характерно для нумерации комнат в привязке к номеру этажа: номера 4.13 и 5.18 означают комнату номер 13 на четвертом этаже и комнату номер 18 на пятом этаже.

Типичным примером серийно-порядкового способа является идентификация дат. Например, дата 18.03.98 идентифицирует 18 число марта месяца 1998 г. В отечественной паспортной системе широко применяется серийно-порядковый способ идентификации паспортов.

3) Метод условных обозначений широко применяется при идентификации продукции и документов. Наиболее часто используются три способа построения условных обозначений: мнемонический, классификационный и мнемоклассификационный.

а) Мнемонический способ построения условных обозначений облегчает  понимание и запоминание человеком нужных сведений о продукции или документе. Например, условное обозначение «Электронасос ГНОМ 100-25» включает наряду с на-именованием объекта («Электронасос») мнемоническое  обозначение, где Г – для грязной воды, Н – насос, О – одноступенчатый, М – моноблочный, 100 – с подачей 100 м3/ч и 25 – с напором 25 мм.

б) Классификационный способ построения условных обозначений используется

в тех случаях, когда необходимо идентифицировать группы однородных объектов для решаемых задач информация обрабатывается в компьютерных системах.

Например, код ОКП 45 1113 2111 идентифицирует автомобиль грузовой ГАЗ

53А. При этом первые шесть знаков представляют собой классификационную часть кода,  которая позволяет выделить из класса 45 «Изделия автомобильной промышленности», куда входят также велосипеды, мотоциклы и автобусы, именно автомобили (451), грузовые (4511), общего назначения (45111), грузоподъемностью свыше

1,5 т, но до 3 т (451113). Последние четыре знака кода включают отраслевой номер, присваиваемый автомобилю с учетом количества ведущих колес.

в) Мнемоклассификационный способ построения условных обозначений включает  преимущества обоих вышеуказанных способов, поскольку способствует лучшему запоминанию и обеспечивает возможность компьютерной обработки. Примером являются обозначения  технических условий на продукцию. Так, ТУ 4511-003-05804803-96 «Автомобиль-самосвал 2502» включает следующую информацию:

ТУ – технические условия;

4511 – классификационная группировка по ОКП «Автомобили грузовые»;

003 – регистрационный номер, присвоенный документу разработчика;

05804803 – код предприятия-разработчика ТУ;

96 – последние две цифры года утверждения ТУ.

В представленном примере код предприятия-разработчика предназначен прежде всего для машинной обработки.

4) Классификационный метод используется в тех случаях, когда необходимо идентифицировать группы однородных объектов для решаемых задач. Преимущество его состоит в информационности, т.е. из множества объектов можно выделять необходимые, обладающие определенными признаками.

Этот метод широко используется во многих областях деятельности, потому что обеспечивает систематизацию объектов. Особенно он эффективен при обработке данных в системах управления, когда необходимо, например, собрать информацию о детских садах или грузовых автомобилях,  видах деятельности или  вредных производствах, и т.п. Код, присвоенный классификационной группировке, обеспечивает ее

полную идентификацию в рамках конкретного классификатора.

Классификационный метод очень часто применяется в сочетании с другими методами благодаря своей информационности и системности.

5) Ссылочный метод используется для идентификации объектов в тех случаях, когда  описания  конкретных  характеристик  (свойств,  показателей,  отличительных признаков) представлены  в нормативных или  технических документах,  чаще  всего для определения конкретной продукции при ее заказе.

Идентификация включает наименование изделия, его условное обозначение и ссылку на  документ, содержащий всесторонние требования к этому изделию, например:

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77;

Шины пневматические для легковых автомобилей (7.35-14 модели ИД-195) по ГОСТ 4754-80;

Бутилкаучук БК-1675У по ТУ 2294-010-17187505-95.

В тех случаях, когда документ не обеспечивает идентификацию конкретного изделия, как правило, добавляется информация о производителе продукции.

Недостатком метода является то, что при его использовании основные характеристики и особенности продукции остаются не раскрытыми.

6) Описательный метод идентификации используется, как правило, в тех случаях, когда необходимо идентифицировать конкретный объект путем описания его характеристик (свойств, параметров, показателей). При этом однородные объекты, имеющие одинаковые наименования, область применения и близкую номенклатуру показателей, могут отличаться друг от друга значениями этих показателей.

Например, технические условия на канистры пластмассовые, предназначенные для фасовки и хранения холодных пищевых и непищевых продуктов, включают не-сколько исполнений канистр, идентифицируемых по основным размерам.

Высота, мм, не более 278 220   265

Длина, мм, не более 185 185 225

Ширина, мм, не более 125 170 225

Масса, кг, не более 0.33 0.4   0.7

Описательный метод идентификации предусматривает использование всех основных характеристик объекта и с их помощью дифференцирует его от всех остальных однородных объектов.

Всестороннее описание объектов представлено, как правило, в нормативных и технических документах, содержащих  основные показатели, свойства, характеристики, размеры, условия использования, область применения и т .п. Например, государственные стандарты типа технических условий, а также технические условия на конкретную продукцию включают такие разделы, как классификация, основные параметры и размеры, общие технические требования, требования безопасности, методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению и др.

Описательные методы идентификации широко используются в медицине – медицинская  карта  пациента,  в  криминалистике – описание преступника и характера преступления, в геологии – описание минерала и т.д.

Одним из основных преимуществ описательного метода идентификации является возможность осуществления сопоставительного анализа однородных (родственных) объектов путем сравнения характеристик, вошедших в их идентификацию.

Сравнение может проводиться различными способами, в том числе и автоматизированным, чтобы установить степень схожести или различия при выборе объекта, обладающего наилучшими характеристиками для заданных условий применения или обеспечивающего полную взаимозаменяемость другого, либо при выборе однородных объектов с целью их систематизации и стандартизации.

7) Описательно-ссылочный метод идентификации в отличие от описательного использует только часть основных характеристик объекта в сочетании со ссылкой на документ, где помещены все его характеристики. Как показали исследования канадских специалистов, для компетентного выбора конкретных объектов достаточно семи основных характеристик.

Наиболее широко этот метод используется при создании банков данных о различных объектах, а также о различных информационных изданиях, таких, как каталоги, указатели, кадастры и т.п. Он позволяет значительно сократить объем информации, необходимый для идентификации объектов, что имеет существенное значение для экономии компьютерной памяти и сокращения объемов изданий. В каталогах продукции  приводят, как  правило, наименование  продукции,  назначение и область.

4.4 Систематизация объектов, явлений или понятий преследует цель расположить их в определенном порядке и последовательности, образующей четкую систему, удобную для пользования.

При систематизации необходимо учитывать взаимосвязь объектов. Наиболее простой формой систематизации является алфавитная система расположения объектов. Такую систему используют, например, в различных справочниках. Применяют также порядковую нумерацию систематизируемых объектов или расположение их в хронологической последовательности.

Для эффективного управления народным хозяйством необходимо своевременно получать, передавать и перерабатывать большое количество самой разнообразной информации, объем которой с каждым годом растет. Для этой цели необходимо использовать автоматизированные системы управления народным хозяйством на всех уровнях, где применяют в основном вычислительную технику, а вычислительная техника работает с информацией, представленной  только в закодированном виде, т.е. в виде сочетания различных цифр, букв. Кодирование информации предполагает

обязательную систематизацию и классификацию.