6 ШТРИХКОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ –

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДАННЫХ

6.1 Одной из важнейших составляющих информационных технологий является сбор первичной информации об объектах, явлениях, свойствах и т.д. При этом чем она  оперативней  и  точней,  тем  более  достоверна  и  эффективна  аналитическая  информация, выдаваемая компьютером для принятия управленческих решений.

Современные компьютеры обрабатывают данные со скоростью, составляющей миллионы операций в секунду, и способны накапливать и хранить огромные массивы данных. Вместе с тем ручной ввод первичной информации через клавиатуру вопиюще несоизмерим по скорости и точности с возможностями компьютера. Причина состоит в том, что человек-оператор вводит, как правило, три - пять знаков в секунду и допускает ошибку примерно на каждые 300 введенных знаков.

Медленный  и  неточный  ввод  данных  с  клавиатуры  в  значительной  степени снижает эффективность применения компьютеров и во многих случаях не позволяет иметь оперативные данные, необходимые для принятия решений, особенно в те моменты, когда эти решения нужно принимать.

Как  показывает  зарубежный  опыт,  одним  из  наиболее  широко  применяемых способов быстрого и точного ввода данных в компьютерные системы является применение технологии штрихового кодирования, являющейся разновидностью технологии автоматической идентификации данных.

Термин  «технология  автоматической  идентификации»  широко  используется  в зарубежной литературе и определяется как совокупность методов и средств распознавания автоматизированной системой информации об объектах на основе принадлежащих ему отличительных (идентифицирующих) признаков. К технологиям автоматической  идентификации  относятся  также  технологии,  где  используются  радио-этикетки, магнитные полосы, смарт-карты, оптическое распознавание знаков, распознавание знаков на основе магнитных чернил и т.д.

Наибольшее распространение получила технология автоматической идентификации  объектов  с  применением  штриховых  кодов,  которая  широко  применяется  в следующих областях деятельности:

– промышленное  производство  (идентификация  сборных  единиц  в  автостроении и электронике, готовой продукции, инструментов и др.);

–оптовая и розничная торговля (идентификация товаров, включая печатные издания и лекарственные средства);

– транспорт  и  почта  (идентификация  грузов,  почтовых  от  правлений,  сообщений в товаросопроводительной документации, проездных билетов и багажа и т.п.);

–медицина (идентификация продуктов крови, доноров, пациентов, историй болезни, больничного белья и т.д.);

–библиотечное и архивное дело (идентификация единиц и мест хранения, пользователей);

–складское хозяйство (идентификация единиц и мест хранения, поставщиков и получателей, сообщений в складской документации и пр.);

–делопроизводство (идентификация пользователей, информация о личном со-ставе, идентификация, а также представление в виде штрихов текста документа или его аннотации).

В технологии штрихового кодирования важное место занимает понятие символики –стандартной системы представления данных в виде штрихового кода. Каждая символика устанавливает свои особые правила построения кода.

6.2 Штриховой код представляет собой последовательность расположенных по правилам определенной символики темных (штрихов) и светлых (пробелов) прямо-угольных элементов различной ширины, которая обеспечивает представление сим-волов  данных  в  машиночитаемом  виде.  Данными  могут  быть  как  буквы  и  цифры, так  и  специальные  графические  и  управляющие  символы,  используемые  в  программных и технических средствах обработки и передачи информации.

Ширина самого узкого элемента (штриха или пробела) принимается в качестве основного  размера  – модуля.  Ширина  любого  элемента  должна  быть  либо  кратна модулю  (например,  в  символике  «Код  128»  допустимы  элементы  шириной  1,  2,  3 или 4 модуля), либо должно выдерживаться постоянное отношение между широки-ми и узкими элементами (например, в символике «Код 39» элементы двух размеров

–с заданным отношением ширины широких элементов к узким).

Определенные комбинации штрихов и пробелов образуют набор знаков штрихового  кода. Например, в символике «Код 39» каждый знак штрихового кода состоит  из  девяти  элементов  (из  которых  три  широких  и  шесть  узких)  и  должен  быть представлен  в  пяти  штрихах  и  четырех  пробелах.  Каждой  комбинации  штрихов  и пробелов –знаку штрихового кода соответствует, как правило, знак данных или специальный знак (рисунок 7).

Рисунок 7 –Комбинации штрихов и пробелов при кодировании

Последовательность  расположенных  слева  направо  знаков  штрихового  кода, кодирующих  данные,  начинающаяся  знаком  «Старт»  и  заканчивающаяся  знаком «Стоп» с примыкающими к этим знакам свободными полями, называется символом штрихового кода (рисунок 8). Символ штрихового кода и есть тот законченный графический объект, который подлежит машинному считыванию.

Рисунок 8 –Символ штрихового кода линейной структуры

Подобная  структура  символа  характерна  для  символик  линейных  штриховых кодов, где символы формируются одной строкой знаков символа штрихового кода, например «Код 39», «Код 128», «Кодабар» и др. В многострочных символиках, со-стоящих из двух и более горизонтальных рядов знаков символа, например «Кодаблок»,  «16К»,  «Код  49»,  «ПДФ417»,  указанная  структура  сохраняется  для  каждой строки, а символ штрихового кода представляет собой совокупность строк, ограниченных также и вертикальными свободными полями (рисунок 9).

Рисунок 9 –Символ штрихового кода в многострочных символиках

Считывание символов штриховых кодов осуществляется специальными свето-техническими приборами  -сканерами, испускающими световой поток, а затем анализирующими  его отражение. Отраженный луч преобразуется в электрические сигналы  разной силы в зависимости от  отражающей способности  и ширины штрихов (темных) и пробелов (светлых). Эти сигналы специальными устройствами (декодерами) переводятся  в машинные представления  цифр, букв и других символов данных, которые автоматически вводятся в компьютер.

6.3  Технология  штрихового  кодирования  в  общем  виде  включает  следующие операции:

– идентификацию  объекта  путем  присвоения  ему  цифрового,  буквенного  или буквенно-цифрового кода;

–представление кода в виде штрихов с использованием определенной символики;

–нанесение штриховых кодов на физические носители (товар, тару, упаковку,

этикетки, документы);

–считывание штриховых кодов;

–декодирование штриховых кодов в машинные представления цифровых, бук-венных или буквенно-цифровых данных и передача их в компьютер.

Выполнение  указанных  операций  может  осуществляться  на  основе  стандартных  правил,  норм  и  требований,  обеспечивающих  их  полную  сопрягаемость  и  со-вместимость.

Наиболее широко штриховые коды применяются при производстве и продаже товаров народного потребления, что позволяет автоматизировать учет производства и продажи товаров, повысить скорость и культуру обслуживания покупателей, вести оперативный  учет  поступающих  и проданных товаров  в  каждом магазине, секции, на складе и т.д.

Основным  объектом  кодирования  в  торговле  является  товар.  Его  конкретная единица, отличающаяся ценой, массой, размером, цветом и т.п., идентифицируется однозначно путем присвоения ей  уникального цифрового кода, что  позволяет про-водить автоматизированную обработку информации по каждому товару ассортимен-та, однозначно определяя при продаже по коду цену товара и его потребительские характеристики, ранее введенные в ЭВМ.

6.4  В  международной  торговле  широкое  распространение  получил  код  EAN(European  Article  Numbering),  разработанный  Международной  ассоциацией  EAN, находящейся в  Брюсселе.  Это 13-разрядный  или  8-разрядный цифровой код, пред-ставляемый в  виде комбинации штрихов и пробелов разной ширины  (рисунок 10).

Каждая цифра (разряд) представляется сочетанием двух штрихов и двух пробелов.

Рисунок 10 –Структура кода EAN-13

13-разрядный код товара включает коды: страны, предприятие которой закодировало  товар;  предприятия,  закодировавшего  товар;  самого  товара  и  контрольное число.

Код страны выдается каждой стране (банку данных о товарах) централизованно Ассоциацией  EAN.  При  этом  ряду  стран  выделены  диапазоны  кодов, например Франция – 30-37, ФРГ –40-43. Некоторым странам представлена возможность детализировать  двухразрядный  код  страны  на  третьем  разряде,  например  код  России может быть детализирован на третьем разряде в диапазоне 460-469. При этом соответственно для кодирования предприятия-изготовителя можно использовать только четыре разряда вместо пяти. Некоторым странам сразу выделены 3-разрядные коды страны: Аргентине –779, а Венгрии –559.

Цифровой код страны  –это пожалуй, единственная информация, представленная в штриховом коде, которую при наличии перечня можно проверить визуально.

Однако этот код  не  обязательно  идентифицирует  страну  происхождения  товара.

Следующие пять или четыре цифры (код предприятия) присваивает централизованно национальный орган страны конкретному предприятию  -как правило, изготовителю товара. Однако это может быть код предприятия оптовой или розничной торговли.

Следующие пять цифр кода товара предприятие выбирает самостоятельно, при этом оно может выделить классификационные признаки товара по своему усмотрению.

Последний (13-й) разряд представляет собой контрольное число и используется для проверки правильности считывания штрихового кода специальным устройством (сканером). Проверка производится автоматически по алгоритму EAN.

Как показано на рисунке 4, в начале и конце штрихового кода помещены удлиненные краевые штрихи, указывающие на начало и конец сканирования, т.е. показывающие, что луч сканера захватил весь код. Центральные удлиненные штрихи разделяют код на две части, что облегчает визуальную проверку полноты записи кода.

Размеры, указанные на рисунке 4, относятся к максимальным, изображенным на то-варах и этикетках.

Код  EAN-8 является  укороченной модификацией  EAN-13 и предназначен для товаров, имеющих небольшие размеры, где площадь печати ограничена. Как правило, он включает код страны, код предприятия и контрольное число.

Необходимо еще  раз подчеркнуть,  что код  EAN идентифицирует  товар таким образом, что никакой другой товар, обращающийся в международной торговле, не может иметь такой же код.

Анализ  международных  и  региональных  стандартов  и  рекомендаций,  а  также национальных стандартов  отдельных стран показывает, что наибольшее их количество регламентирует правила построения символик штриховых кодов, которых в настоящее время насчитывается несколько десятков. Например, только в рамках комплекса  европейских  стандартов  «Штриховое  кодирование»  идентифицировано  18

различных символик, в том числе: «Код 2 из 5», «Код 2 из 5 чередующийся», «Код

39», «Код 128», «Код 11», «Кодаблок», «EAN/UPC», «Код 93», «Кодабар», «Код 49», «Код 16К», «Код  PDF417» (ПДФ 417) и др. Разнообразие символик штриховых  кодов обеспечивает широкие  возможности их эффективного практического применения с учетом реальных условий и задач.

Многие из перечисленных выше символик являются линейными. Однако в последнее время все более широкое применение находят многострочные коды, у которых за счет уменьшения высоты штрихов и расположения их в несколько строк достигнуто многократное, по сравнению с линейными, увеличение плотности информации.

Многострочные штриховые коды обеспечивают возможность представлять тексты документов в компактной машиночитаемой форме и находят применение в медицине (истории болезни, представление характеристик продуктов крови и др.) в документах  учета  личного  состава  (удостоверения  личности,  пропуска),  в  архивном деле (представление текста документа) и т.д.

6.5 Штриховые коды характеризуются рядом показателей, к основным из которых можно отнести:

–набор кодируемых знаков (цифровой, буквенно-цифровой);

– тип  кода  - непрерывный  (без  межзнаковых  промежутков)  и  прерывистый  (с межзнаковыми промежутками);

–представление знака символа штрихового кода;

–диапазон допустимых размеров модуля;

–плотность знаков -количество знаков на 1 см длины линейного кода или на 1 см2многострочного штрихового кода;

–длина символа штрихового кода -постоянная или изменяемая;

– наличие  контрольного  знака  символа,  предназначенного  для  контроля  правильности представления и считывания штрихового кода;

– самоконтролируемость  знака  - наличие  контрольного  алгоритма,  проверяющего правильность кодирования от дельного знака;

– всенаправленность  - возможность  считывания  кода  в  любом  направлении: слева направо и справа налево.

Кроме указанных основных характеристик, связанных с выбором кода, необходимо знать его оптические параметры, влияющие на качество нанесения и качество считывания. Символ штрихового кода может быть считан, если он соответствует определенным  оптическим  требованиям  и  считывающее  устройство  настроено  соответствующим образом.

При многообразии символик штриховых кодов, обладающих разными возможностями, необходимо, чтобы стандарты, устанавливающие правила их построения и характеристики,  были  доступны  специалистам,  занимающимся  практическим  применением штриховых кодов.

6.6 В 1996-1997 гг. Госстандартом РК были приняты разработанные на основе международных стандартов государственные стандарты, устанавливающие требования к наиболее применяемым символикам штриховых кодов: «2 из 5 чередующийся», «Код 39», «Код 128» и «ПДФ 417».

1) Символика «2 из 5 чередующийся» была разработана в 1972 г. на основе ранее созданной символики «2 из 5». Она обеспечивает плотность записи данных, которая на 36-42% больше, чем у предыдущей, и предназначена для кодирования толь-ко  цифровых  данных.  Название  символики  отражает  структуру  кода:  каждый  знак состоит из пяти элементов (либо штрихов, либо пробелов), два из которых широкие.

Цифровые данные кодируются попарно: старший разряд пары -штрихами, младший

-пробелами. Числа, подлежащие кодированию, должны иметь четное число разрядов. Код «2 из 5 чередующийся» является непрерывным штриховым, обладает свойствами двунаправленности декодирования и самоконтролируемости.

Новая символика зарубежом нашла отражение во многих приложениях: в Международной системе нумерации (EAN) в виде символов ITF-14 и ITF-20, наносимых на контейнеры и групповую тару, в международной системе авиаперевозок для кодирования авиабилетов и багажа, в системах торговли, в складском хозяйстве и т. д.

Она рекомендуется и для нанесения на  шероховатые или гофрированные  внешние поверхности транспортных контейнеров.

2) Символика «Код 39» была разработана в 1975 г. в связи с необходимостью расширить возможности штрихового кодирования данных с десяти цифр до полного латинского  алфавита.  Название  отражает  структуру  кода:  каждый  знак  состоит  из девяти элементов, три из которых широкие. «Код 39» является дискретным штриховым кодом, обладает свойствами двунаправленности декодирования и самоконтролируемости,  обеспечивает  кодирование  знаков  данных  (26  латинских  букв,  десяти

цифр и семи специальных знаков), а также знаков «Старт» и «Стоп».

Это одна из наиболее надежных символик и может применяться даже без контрольного  знака,  поэтому  является  наиболее  употребимой  за  рубежом.  «Код  39»  в США, например, принят в качестве стандартной символики штрихового кода Министерства обороны  и правительства, а на  неправительственном  уровне используется многочисленными  производственными  и  транспортными  ассоциациями:  AIAG

(Группа  по  взаимодействию  в  автомобильной  промышленности),  NEMA (Национальная ассоциация производителей электротоваров), EIA(Ассоциация электронной промышленности)и др. «Код 39» используется также различными европейскими организациями:  EDIFICE(Организация по обмену телекоммуникационными данными по компьютерам и электронике), ODETTE(Организация по обмену телекоммуникационными  данными  в  автомобильной  промышленности)  и  т.д.  Его  рекомендуется применять для печати на производственных и транспортных ярлыках, в том числе на

грубых и гофрированных внешних поверхностях тары.

3) Символика «Код 128» была впервые введена за рубежом в 1981 г. для представления  всех  128  символов  полного  набора  знаков  ИСО  646  «Информационные технологии», кодируемых 7-разрядным кодом, используемым в системах обработки информации.

«Код 128» является непрерывным, обладает свойствами двунаправленности декодирования и самоконтролируемости. Каждый знак состоит из трех штрихов и трех пробелов, распределенных в 11 модулях, соответствующих ширине наиболее узкого элемента. Ширина любого элемента принимает значение от одного до четырех мо-дулей. Для каждого знака сумма ширин штрихов в модулях должна быть четной, а для пробелов -нечетной. Знак «Стоп» имеет ширину 13 модулей.

Весь набор знаков кода 128 распределен в трех наборах знаков (А, В, С): в первом  кодируются  цифры,  прописные  латинские  буквы,  специальные  графические символы и управляющие символы, во втором вместо управляющих символов включены строчные латинские буквы, а в третьем представлены только пары чисел от 00 до 99. В каждом наборе содержится от трех до семи специальных знаков для управления  считывающим  устройством.  Набор  «Кода  128»  имеет  три  знака «Старт»  и один знак «Стоп». Контрольный знак является неотъемлемой частью символа штрихового кода.

«Код 128» применяется в различных областях деятельности, например в фармацевтической промышленности, где он вытеснил ранее использовавшийся штриховой код  «Кодабар»,  в  системе  ИСБТ,  принятой  Международной  ассоциацией  банков крови,  в  системе  ЮКК/ЕАН-128  для  обозначения  серийной  транспортной  тары.

Символы штрихового  кода, наносимые  на серийную  тару, содержащую различные по  цвету,  размерам  и  очертаниям  товары,  включают  данные  об  изготовителе  и  9-разрядный серийный номер, присваиваемый каждому товару, находящемуся в упаковке. Серийный номер позволяет определять продавцу  и покупателю содержимое тары без ее вскрытия.

4) Символика  «Код  PDF417» (ПДФ 417) была впервые  представлена фирмой

«Symbol technologies» в 1992 г. Ее разработка велась в целях создания сверхплотного двумерного кода, который мог бы позволить реализовать идею печати портативного набора данных (Portable  Data  File  -  PDF) емкостью до 3-4 кбайт в одном штриховом коде. Такой код может использоваться в системах, не связанных с компьютерными сетями, или же в тех, для которых эти сети могут оказаться недоступными. В отличие  от  традиционных  линейных  кодов,  являющихся  только  ключом  к  записи  во

внешней базе данных, где хранится требуемая информация, «Код  PDF417» содержит эту информацию в машиночитаемом формате сам.

В «Коде  PDF417» минимальная декодируемая порция информации называется «кодовым словом». Каждое кодовое слово представлено знаком символа, состоящим из  семнадцати  модулей,  распределенных  в  четырех  штрихах  и  четырех  пробелах.

Каждый штрих (пробел) содержит от одного до шести модулей. «Код PDF417» является  непрерывным  штриховым  кодом,  обладает  свойствами  двунаправленности декодирования  и  самоконтролируемости.  В  одном  слове  кодируется  более  одного символа данных, т.е. данные уплотняются при их представлении в виде штрихов и пробелов.

Код обладает также рядом дополнительных свойств: можно использовать макрокод, позволяющий кодировать данные файла в виде набора взаимосвязанных символов,  или  сокращенный  вариант  с  уменьшенным  количеством  вспомогательных знаков,  или  идентификаторы  глобальной  метки  – средство  поддержки  различных наборов данных и т.п.

Код может применяться в различных областях деятельности, например в медицине для кодирования основных сведений в лечебной карточке пациента, в режимных организациях при создании удостоверений и пропусков и т.д.

6.7 Реализация технологии штрихового  кодирования осуществляется с применением большого количества различных устройств, которые по предназначению могут быть разделены на четыре группы: для нанесения штриховых кодов; для считывания штриховых кодов; для сбора и накопления данных; для передачи данных. Это деление  является  условным,  так  как  многие  устройства  обеспечивают  выполнение нескольких операций. Ярким примером такого устройства служат электронные торговые весы, которые обеспечивают взвешивание товара, печатание этикетки с нанесенным на нее штриховым кодом, ввод информации с клавиатуры, накопление данных и передачу их через сеть.

6.8  Внедрение  технологии  штрихового  кодирования  базируется  на  государственных стандартах, гармонизированных с международными стандартами, регламентирующих:

– правила  построения,  термины  и  определения  и  требования  к  символикам штриховых кодов;

–требования к качеству нанесения штриховых кодов (на товары, груз, упаковку,

этикетки,  ярлыки,  а  также  на  документы)  и  методы  контроля  качества  штриховых кодов;

–требования к размещению штриховых кодов на товарах, таре, упаковках, этикетках, ярлыках и в документах;

–требования к техническим средствам, используемым в технологии штрихов ого кодирования, и методы их испытаний;

–требования по применению штриховых кодов в различных областях деятельности.

Важно отметить, что требования по применению штриховых кодов в различных областях  деятельности  могут  быть  регламентированы  на  уровне  государственных или отраслевых стандартов, стандартов ассоциаций и предприятий. Поскольку наиболее массовое применение штриховые коды находят в процессе автоматизированного учета продукции (товаров) при ее изготовлении, хранении, транспортировке и реализации, то в первую очередь необходимо обеспечить нормативную базу по на-несению штриховых кодов на продукцию предприятиями-изготовителями.

6.9  Алгоритм  расчёта  контрольного  числа  показан  на  примере  13-разрядного кода товара системы штрихового кодирования EAN: 460123456789. Суммируются числа, стоящие в коде на чётных местах:

6 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 31.

Полученный результат умножается на 3:

31 3 = 93.

Суммируются цифры, стоящие в коде на нечётных местах:

4+ 0+ 2+ 4 + 6 + 8 = 24.

Суммируются результаты двух последних действий:

93 + 24 = 117.

Контрольным числом для этого кода будет то, которое необходимо подставить к этой сумме (к 117), чтобы получить число, делящееся без остатка на 10. Это число 3, которое становится неотъемлемой частью кода EAN-13.

При каждом считывании этого кода в компьютер вводятся все 13 цифр кода. Затем по первым 12 компьютер по указанному алгоритму подсчитывает контрольное число, и оно сравнивается со считанной тринадцатой цифрой. При совпадении этих цифр код «пропускается» в компьютер, а при несовпадении не пропускается, что является сигналом для необходимости дополнительной проверки кода.