8 МЕТОДЫ СТАНДАРТИЗАЦИИИ: ОПТИМИЗАЦИЯ,

АГРЕГАТИРОВАНИЕ

8.1 Оптимизация  объектов  стандартизации  заключается  в  нахождении  оптимальных главных параметров (параметров назначения), а также значений всех других показателей качества и экономичности.

В отличие от работ по селекции и симплификации, базирующихся на несложных  методах  оценки  и  обоснования  принимаемых  решений,  например  экспертных методах,  оптимизацию  объектов  стандартизации  осуществляют  путем  применения специальных  экономико-математических  методов  и  моделей  оптимизации.  Целью оптимизации  является  достижение  оптимальной  степени  упорядочения  и  максимально возможной эффективности по выбранному критерию.

На рисунке 12 иллюстрируется пример выбора оптимального значения одного из параметров стандартизируемых изделий. Кривая 1 показывает зависимость функции  потерь  в  случае,  когда  при  стандартизации  выбрано  максимально  возможное значение параметра; на кривой 2  –аналогичный случай, но в качестве стандартного выбран минимальный параметр; кривая 3  –средние суммарные потери. Оптимальное значение может быть выбрано при минимальном значении суммарной функции потерь.

Рисунок 12 –Выбор оптимальных значений параметров

стандартизируемых изделий

8.2  Агрегатирование  – принцип  создания  машин,  оборудования,  приборов  и других  изделий  из  унифицированных  стандартных  агрегатов  (автономных  сборочных единиц), устанавливаемых в изделии в различном числе и комбинациях. Эти агрегаты должны обладать полной взаимозаменяемостью по всем показателям и при-соединительным размерам. Выделение агрегатов выполняют на основе кинематического анализа машин и их составных частей с учетом применения их в других машинах. При этом стремятся, чтобы из  минимального числа типоразмеров автономных агрегатов можно было создать максимальное число компоновок оборудования.

Например,  применение  в  мебельном  производстве  щитов  15  размеров  и  стандартных ящиков трех размеров позволяет получить при различной комбинации этих элементов 52 вида мебели.

Агрегатирование очень широко применяется в машиностроении, радиоэлектронике.  Развитие машиностроения  характеризуется  усложнением и  частой сменяемостью конструкции машин. Для проектирования и изготовления большого количеств а разнообразных  машин  потребовалось  в  первую  очередь  расчленить  конструкцию машины на независимые сборочные единицы (агрегаты)  так, чтобы каждая из них выполняла в машине определенную функцию. Это позволило специализировать изготовление агрегатов  как самостоятельных изделий, работу которых можно проверить независимо от всей машины.

Расчленение  изделий  на  конструктивно  законченные  агрегаты  явилось  первой предпосылкой развития метода агрегатирования. В дальнейшем анализ конструкций машин показал, что многие агрегаты, узлы и детали, различные по устройству, выполняют в разнообразных машинах одинаковые функции. Обобщение частных конструктивных решений путем разработки унифицированных агрегатов, узлов и дета-лей значительно расширило возможности данного метода.

В  настоящее  время  на  повестке  дня  переход  к  производству  техники  на  базе крупных агрегатов –модулей. Модульный принцип широко распространен в радио-электронике и приборостроении; это основной метод создания  гибких  производственных систем и робототехнических комплексов.

8.3 Агрегатирование расширяет и обеспечивает:

–область применения некоторых универсальных машин и оборудования путем создания  условий для быстрой  замены их рабочих органов (в этом случае  универсальные машины приобретают свойства специализированных, обеспечивая высокую

производительность труда и необходимое качество работы);

– номенклатуру  выпускаемых  машин  и  оборудования  путем  модификации  их основных типов и создания различных исполнений, лучше отвечающих требованиям эксплуатации, чем машины и оборудование основных типов (базовых моделей) универсального  назначения;  комплектование  (сборку)  некоторых  машин,  механизмов, аппаратов, устройств и другого оборудования разного функционального назначения

из унифицированных взаимозаменяемых агрегатов, узлов и деталей;

–номенклатуру продукции приборостроения благодаря применению блочного (агрегатного) способа их конструирования;

–дает возможность создавать приспособления и другую сложную технологическую механизированную и автоматизированную оснастку на основе использования общих агрегатов и узлов и способствует организации высокопроизводительного ремонта машин и других изделий путем использования взаимозаменяемых агрегатов и узлов.

8.4 Если унификация приводит к уменьшению числа типоразмеров унифицированных объектов, то агрегатирование дает возможность увеличивать число объектов специализированного назначения.

Так, в начале 60-х гг. в эксплуатации находилось (включая ранее снятые с производства) более 100 конструктивных разновидностей телевизоров. Была поставлена задача  –устранить неоправданное многообразие схем. Для этого всю совокупность конструкций подвергли систематизации, в результате которой были выделены исходя из размера экрана по диагонали три варианта –схемы телевизоров с экраном 35, 47 и 59 см. В каждом варианте были отобраны наиболее удачные схемы, которые за-тем усовершенствованы с целью повышения безотказности и ремонтопригодности.

В результате созданы типовые (унифицированные) конструкции –УНТ-35, УНТ-47, УНТ-59.

Важным преимуществом созданных на основе агрегатирования машин (технологического  оборудования)  является  их  конструктивная  обратимость.  Кроме  того, агрегатирование дает возможность применять стандартные агрегаты и узлы в новых компоновках при изменении конструкций объектов производства.

Внедрение  принципов  агрегатирования  возможно  во  всех  отраслях  машиностроения  и  приборостроения.  В  настоящее  время  метод  агрегатирования  находит широкое применение при создании технологического оборудования и средств механизации самого различного назначения: металлорежущих и деревообрабатывающих

станков,  кузнечно-прессового  и  сварочного  оборудования,  литейных  машин,  подъемно-транспортного оборудования, всех видов технологической оснастки.