Лекция - 15. Пылевентиляционная служба шахт и рудников. Организация пылевентиляционной службы.

Пылевентиляционная служба шахт и рудников. Вентиляция шахт и рудников характеризуется значительной динамикой параметров в пространственной сети горных выработок и во времени. Состояние вентиляции шахт должно в связи с этим систематически контролироваться.

В соответствии с действующими Правилами безопасности систематическому контролью подлежать следующие параметры вентиляции:

а) расход и скорость движения воздуха, проходящего по выработкам и через каналы вентиляторов;

б) концентрация кислорода и углекислого газа в рудничном воздухе - во всех случаях анализа состава воздуха;

в) концентрация метана - при анализе состава воздуха в газовых шахтах;

г) концентрация окиси углерода - при анализе состава воздуха в газовых шахтах;

д) концентрация окислов азота - при анализе состава воздуха в рудниках и после взрывных работ в шахтах;

е) концентрация водорода в зарядных камерах;

ж) температура воздуха;

з) относительная влажность воздуха при его температуре более 200С.

Кроме того, на рудниках и шахтах предусматривается контроль давления воздуха и контроль разности давлений (депрессии) в горных выработках, контроль параметров работы главных вентиляторов, вентиляторов местного проветривания и вентиляционных сооружений.

Организация пылевентиляционной службы. Для систематического контроля вентиляции на каждом подземном горном предприятии организуется участок вентиляции и техники безопасности (ВТБ). Начальниками участков ВТБ могут быть лица, имеющие высшее или среднее горнотехническое образование и стаж работы на шахтах не менее одного года. На шахтах III категории и сверхкатегорных по газу и шахтах, опасных по выбросам, начальниками участков ВТБ могут назначаться только горные инженеры.

На участке ВТБ имеется штат горных мастеров, в обязанности которых входит маршрутный контроль вентиляции по маршрутам, закрепленным за мастерами, а также периодический контроль параметров вентиляции.

Контроль за состоянием проветривания выработок включает в себя проверку расхода и скорости поступающего в шахту и на рабочие места воздуха, определение депрессии выработок и шахты, проверку химического состава воздуха, определение газообильности шахт.

Основная задача проветривания шахт – обеспечить все действующие забой достаточным расходом воздуха. Определение депрессии выработок позволяет установить наиболее узкие места в отношении проветривания шахты. Если на рабочие места подается недостаточно воздуха, лица вентиляционного надзора должны установить причины этого явления и устранить недостатки.

Все вентиляционные устройства (двери, перемычки, и пр.) осматриваются ежемесячно горным мастерам ВТБ. Регулирование воздушных струй производится лишь по указанию начальника ВТБ.

Контроль за соблюдением пылегазового режима включает установление мест набора проб воздуха на определение содержания метана, замеры содержания метана в воздухе, расчет сланцевых заслонов, замеры пыли и проверку зольности осланцованной угольной пыли.

Замеры содержания СН4 производятся горными мастерами ВТБ во всех выработках, где может находиться метан, в шахтах I и II категории- не менее двух раз в смену и в шахтах III категории, сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам- не менее трех раз в смену. Результаты замеров заносятся на доски у мест замеров и в рапорты, подписываемые лицами, выполняющими замеры. Данные рапортов в тот же день переносятся в «Книгу замеров метана и учета загазирований».

На шахтах, оборудованных системой телеавтоматического контроля содержания метана, информация с датчиков АМТ используется для получения дополнительных данных, которые заносится работниками ВТБ один раз в двое суток в рабочий журнал.

Состояние заслонов, а также слеживаемость инертной пыли и степень покрытия ее угольной пылью должны проверяться вентиляционным надзором ежесуточно.

В обязанности вентиляционной службы входит также составление и корректировка вентиляционных планов и составление отчетности по вентиляции. Вентиляционные планы должны ежемесячно пополняться и не реже одного раза в полугодие составляться заново.

Формы вентиляционных книг и журналов, сроки тех или иных замеров строго регламентированы Правилами безопасности.

Лицами вентиляционной службы производится также текущий ремонт вентиляционных выработок и устройств (перемычек, ляд и пр.).

Контрольные вопросы:

1)  Пылевентиляционная служба рудника.

2) Какие параметры вентиляции  подлежать систематическому контролью в соответствии с действующими Правилами безопасности.

3) Где проводиться замеры запыленности рудничного воздуха.

4) Основная задача проветривания шахт.