- Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар.

Геология – ол Жер құрамы, құрылымы және Жердің жетілу тарихы тұралы ғылым. Негізгі зерттелетін объектіге Жер қыртысы -  оның құрамы,   құрылымы, қыртысында пайда болатын үрдістері мен жетілу тарихы және  пайдалы қазбалары пайда болу жағдайлары мен Жер қыртысындағы олардың орналасулары қарастырылады.

4.1  Геологиялық ғылымдарының құрамдары мен мазмұндары.

1. Кристаллография – кристаллдар мен заттың кристалдық жағдайын зерттейтін ғылым, кристаллография табиғи минералдық және әр-түрлі жасанды пайда болатын заттарды зерттейді. Заттың кристалдық жағдайын құрылыс материалдары технологиясында ескеруді үйретеді.

2. Минералтану – минералдарды олардың құрамын физикалық қассиеттері мен пайда болу процесстарын зерттейтін ғылым. Минералдар әр-түрлі физикалық-химиялық үрдістер нәтижелерінде пайда болып, химиялық құрамы бар табиғи химиялық біркелкі заттарды зерттейтін ғылым.

3. Петрография – бір немесе бірнешеу болып  жиналған тау жыныстарының химиялық – минералогиялық құрамы, қасиеті, құрылымы және пайда болу жағдайларын зерттейтін ғылым. Тау жыныстарының көбін құрылыста тек табиғи материалы немесе жасанды материалдарды жасауға қолданатын қоспалары ретінде қолданады.

4. Тарихи геологиясы  – жер қыртысында пайда болғаннан бастап жердің пайда болу заңдылықтары мен тарихын зерттейтін ғылым. Теориялық маңызымен қатар практикалық ролі байқалады, өйткені практика арқылы әр-түрлі пайдалы қазбалардың ізденулері бағытталады.

5. Динамикалық  геологиясы – жер беті немесе жер құрамында өтетін үрдістер ғылымы. Адам орнатқан құрылғыларының барлығы осы үрдістерден  өтеді.

6. Пайдалы қазбаларының оқуы – рудалық, рудалық емес материалдары және табиғи құрылыс материалдары зерттеулерімен айналысатын геология ғылымының бір бөлігі.

7. Гидрогеология – жер асты суларын зерттейтін ғылым. Сулардың пайда болу, жиналу, қозғалу жағдайларын, құрамын, оларды барлау жағдайларын зерттейді.

8. Инженерлік  геологиясы – құрылғының негізі, оны орындау материалы ретінде қолданған тау жынысын зерттейтін және табиғи факторлары немесе

адамның инженерлік әрекетінен құрылғылар тұрақтылығына әсерін тигізетін үрдістерді зерттейтін ғылым.

4.2 Инженерлік геологиясының құрамы

1. Топырақтану – адамның инженерлік – құрылыс әрекетіне қажетті жер қыртысының беткі қабатындағы жыныстардың құрамдары мен қасиеттерін зерттейтін ғылым.

Инженерлiк геологияның негiзгi мақсаты құрылыс ауданындағы инженерлiк-геологиялық жағдайды зерттеу және бағалау, адамның инженерлiк әрекеттерiнен мүмкiн болатын өзгерiстердi болжамдау, инженерлiк ғимараттарды салуға және пайдалануға қолайлы жағдай туғызатын шараларды пайдалану болып табылады.

Осыдан-ақ құрылыстың әртүрлi түрлерiн: азаматтық, өндiрiстiк, қорғаныстық, гидротехникалық мелиоративтiк, транспорттық-негiздеу үшiн жүргiзетiн инженерлiк-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулердiң және осы ғылымның маңызының аса зор екенiн көремiз.

Инженерлiк құрылыстарды салу кезiнде грунттың берiктiлiгiне оның минералдылық құрамының да өзiндiк әсерлерi бар. Тау жыныстарының минералдылық құрамы олардың талқандалу дәрежелерiне (түйiрлерi), қалыптасу жағдайларына, орналасу жағдайларына және тау жыныстарының бастапқы құрамдарына байланысты әртүрлi өзгерiстерге ұшырайды. Грунттардың талқандалу дәрежелерiнiң артуына байланысты бөлшектерi жекелеген минералдардан тұратынын байқауға болады. Ал сазды грунттарда олардың минералдылық құрамы өзгередi.

Сазды минералдар алғашқы пайда болған минералдардың химиялық өзгерiстерiнен тұрады: дала шпаттары, слюда және т.б. Сазды минералдардағы бөлшектердiң өлшемдерi 0,001 мм-ден артпайды. Сазды минералдарды негiзгi 3 топқа бөлуге болады: каолинит, гидрослюда, монтмориллонит.

Инженерлік-геологиялық зерттеулер келесі жұмыстарды жобалау кезінде жүргізіледі:

1) өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстарды;

2) тоннель және жер асты ғимараттарын;

3) гидротехникалық құрылыстарды;

4) автокөлік және теміржол құрылыстарын;

  - Инженерлік геология, гидрология және топырақтану ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу.

Геология – жаратылыстану ғылымдарының ішіндегі ең маңыздыларының бірі, ол Жердің құрылысын, құрамын, жаралу тегін және дамуын, сол сияқты жер қыртысының, оны құрайтын минералдардың , тау жыныстарының, рудалардың, өзге де пайдалы қазбалардың қалыптасу, процестеріндегі заңдылықтарды,Жердегі тіршілік атаулының пайда болу даму тарихын зерттейді. “ Геология” сөзі грек тілінен аударғанда Жер туралы ғылым деген түсінікті білдіреді (“Гео”-“жер “, “логос “-“сөз, ғылым”). Ендеше , геология ғылымының ең басты зерттеу нысаны тұтас алынған Жер планетасы деп түсінілуі тиіс. Алайда бұл ұланғайыр нысанды танып білу шаралары ең алдымен оның көзбе –көз қадағалауға қолайлы сыртқы қатты қабығын –жер қыртысын және оны құрайтын минералдарды, тау жыныстарын (әр түрлі минералдар жиынтығы) ,геологиялық таскелбеттер мен формацияларды (тау жыныстарының жекелеген түрлерінің жиынтықтары), құрылымдық- формациялық белдемдерді  (әртүрлі геологиялық формациялардың жиынтығы), жер қыртысының құрлымдық элементтерін (құрлымдық-формациялық белдемдер жиынтығы) жан-жақты зерттеу нәтижесінде жүзеге асады. Жер қыртысын көзбе-көз зерттеуді жүзеге асырумен қатар, ғылыми техникалық прогрестің бүгінгі деңгейі планетаның ішкі өңірлеріне де “көз жүгіртуге “ мүмкіндік беруде. Мәселен, зерттеудің геофизикалық әдістері деп аталатын мейілінше пәрменді зерттеулер жиынтығы Жердің терең қойнауларында, тіпті оның ядросы өңірінде етек алған физикалық құбылыстар мен процестерді қадағалауға мүмкіндік беріп отыр. Мұның бәрі Жер планетасын геологиялық нысан ретінде жан –жақты зерттеуге, сөйтіп жинақталған мәліметтерді саралаудың нақтылығы мен ауқымдылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған нысандарды зерттеу арқылы олардың қалай жаралғанын, қандай өзгеріске ұшырағанын, уақыт пен кеңістіктегі даму барысының бағыт- бағдарын анықтауға болады, сөйтіп олардың жаралуы мен бүгінгі жағдайы аралығындағы геологиялық даму тарихын қадағалау және сатылай отырып қалпына келтіру мүмкіндіктері жүзеге асады. Бұл нысандардың әрбіреуі, мәселен ,жекелеген минералдар мен тау жыныстары, сырт көзге мейілінше марғау да салғырт көрінеді , алайда кез- келген тас өзінің қалыптасу жағдайы және одан кейінгі кездерде өткерген өзгерістері жайлы құнды- құнды мәліметтерді өн бойында ұдайы сақтайды.

Жер қыртысы мен литосфераның заттық құрамын зерттейтін геологиялық пәндер санатына жататындардың ең негізгілері- кристаллография, минералогия, петрография,петрология, литология, геохимия. Кристаллография үш түрлі түбегейлі ғылымдардың – геологияның , физиканың және геометрияның – бір- бірімен орайласу өңірінен көрініс бере отырып , әр түрлі минералдарға тән кристалдардың құрылыс және пішін ерекшеліктерін саралайды. Минералогия минералдардың құрамын , физикалық қасиеттерін , қалыптасу және өзгеру жағдайларын анықтаумен айналысады . Петрография тау жыныстарының минералдық құрамын , олардың құрылымдық және нақыштық ерекшеліктерін зерттейді . Петрология – магмалық және метаморфтық тау жыныстарын олардың заттық құрамы ,геологиялық ерекшеліктері және жаралу тегі тұрғысынан зерттейтін ғылым. Петрологияның деректемелік петрографиядан ең басты айырмашылығы сол, ол, түрлі-түрлі саралау әдістері көмегімен , тау жыныстарының жаралу тегі жайлы мәліметтерді анықтауға көмектеседі , сол сияқты әр түрлі құрамды магмалардың пайда болу және одан әрі өрбу процестерін қадағалауға мүмкіндік береді. Литология тек қана шөгінді яки тұнба тау жыныстарының құрамын, құрылымын, нақышын және жаралау тегін анықтайды. Ал геохимияға келетін болсақ , ол жер қыртысындағы және қолда бар мүмкіндіктер дәрежесіне сәйкес, бүкіл Жер болмысындағы химиялық элементтердің таралуын және бір ортадан екінші ортаға көшпелену процестерін қадағалайтын ғылымның жеке түрі.

Органикалық тіршіліктің Жер бетінде пайда болуы, көрініс беру ерекшеліктері және даму барысы жайлы геология саласындағы бірден-бір ғылым – палеонтология. Ол екі түрлі түбегейлі ғылымдар жапсарында, яғни геология мен биологияның орайласу өңірінде қалыптасқан. Палеонтология жәндіктер мен хаюандардың (фауна) және өсімдіктер (флора) қазба қалдықтарын зерттеу және оларды бір-бірімен салыстыра саралау негізінде сол қалдықтарды кіріктіретін тау жыныстарының салыстырмалы геологиялық көнелігін анықтайды. Мұның өзі бір мезгілде, бірақ бір-бірінен мейлінше алшақ орналасқан (ара қашықтығы жүздеген, мыңдаған, тіпті он мыңдаған км) алаптарда түзілген әр сипатты шөгінді (тұнба) жыныстарды бір-бірімен сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Палеонтологиялық мәліметтер, сол сияқты, өткен геологиялық кезеңдер мен дәуірлерде түзілген шөгінді (тұнба) тау жыныстары қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайын, нақтылы аймақтардағы шөгінділердің қат-қабатталу сабақтастығын анықтауға жағдай туғызады. Бұл орайда палеонтология тарихи геологияның жекелеген салаларымен – стратиграфиямен, таскелбеттер жайлы және геологиялық формациялар жайлы ілімдермен, палеогеографиямен – тығыз байланысты.

Геологиялық ғылымның әдістемелік және геологиялық – экономикалық мәселелерімен айналысатын салалар қатарына геологиялық түсірім, іздеу-барлау істері, кеніш геологиясы және шахта геологиясы жатады.

Геология ғылымы көптеген жаратылыстану ғылымдарымен тығыз байланысты. Мәселен, геологиялық заттың ( химиялық элементтердің минералдардың, тау жыныстарының т.с.с.) құрамын, құрлысын және қасиеттерін зерттеуде, оның уақыт пен кеңістіктегі қозғалыс бағдарын анықтауда геология ғылымы физика мен химияға сүйенеді, және осы ғылымдардың әдіс – тәсілдерін өте жиі пайдаланылады. Мұндай байланыстардың өте жарқын дәлелі геофизика және геохимия деп аталатын арнаулы ғылымдардың жеке отау тігуі. Геология, сол сияқты, жердің планета ретінде жаралу мәселесімен және оның өзгеде ғарыш ортаны анықтайтын табиғи жағдайлар кешені (жербедері, климат, топырақ т.с.с.) зерттейтін физикалық географиямен, Жердің мөлшері мен пішін ерекшеліктерін саралайтын геодезиямен тығыз байланысты. Жердегі тіршіліктің пайда болуы және оның дамуы жайлы мәселелерді зерттеуде геология биологиямен байланысты. Пайдалы қазба кендерін кешенді түрде игеру және табиғи минералдық заттардың байығыштық дәрежесін анықтау проблемаларын табысты түрде шешу жолында рудалардың минералдық және элеметтік құрамын саралау , сол сияқты рудадағы бағалы түрбөлшектердің

(компоненттердің) болмыс пішінін анықтау шаралары өте зор рөл атқарады. Ендеше геология ғылымы металлургиямен де тығыз байланысты болған.