10. ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕР.

10.1 Жер асты сулары тұралы мәліметтер.

Жердің беткі қабаттары арасындағы суларды жер асты сулары деп атайды. Олар адам өмірі мен шаруашылық ісінде өте маңызды орыгнда. Ең алдымен жер асты сулары ауыз суымен техникалық суларының  ағу басты көздері болып алынады. Табиғи-климаттық жағдайлары құрғақ аудандарда суды көп жерлерде суару мақсатпен қолданады.

Әр түрлі ауруларды емдеу саласында  минералдық суларды қолдану кеңінен тараған.

Құрылысшылар үшін жер асты сулары кейбір жағдайларда сумен қамтамассыз ету, ал кейбір жағдайларда құрылыс жұмыстарын қиынға әкеліп соқтыратын факторы болып қызмет. Әсіресе қазаншұнқырларды, карьерлерді, арықтарды және басқа сол сияқты жер жұмыстары мен тау жұмыстарын жер асты суларының әсерлерінде орындау қиындайды. Жер асты суларының борпылдақ топырақтар бойында пайда болғаны, олардың механикалық қасиеттерінің нашарлауына әкеліп соғады. Саз топырақтарында

жер асты суларының пайда болғаны аққыштыққа, ал құмды топырақтарындағы су қорыстыстануға әкеледі. Жер асты сулары әк, гипс, тасты тұздар құрамындағы тез еритін заттарды шайып үнгірлерді пайда болдырады. Осының барлығы құрылысшылармен жер асты суларының қасиеттерін зерттеп үймереттер, ғимараттар құрылысында олармен күресу шараларын қолдану қажеттілігін тұдырады.

Гидрогеология деген, ол –жер асты суларының пайда болуларын, олардың құрамын, тау жыныстарымен бірлескен әрекеті мен олардың қозғалу заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

Инфильтрация деген - жер бетінен сіңу арқылы тау жыныстары араларына судың өту қаблеті.

Тау жыныстарындағы  суларды құрылыс жұмыстарына қажет немесе  қажет еместігі зерттелген.

Ғалым А.Ф. Лебедев  тау жыныстары суларын келесі түрлерге бөлген:

1.бу түрлі;

2.қатты жағдайдағы;

3.кристалдық және химиялық байланысты;

4.гигроскопиялық;

5.пленка тәрізді;

6.капиллярлық және гравитациялық.

Борпылдақ тау жыныстарындағы  сулар келесі түрлерге бөлінеді:

- байланысты;

- еркін.

Байланыс сулары келесі түрлерге бөлінеді:

1. кристалдық және химиялық байланысты;

2. беттік байланыс сулары: берікті байланысты және борпылдақ байланысты;

3. капиллярлық су.

Капиллярлық су –  сумен бөлшектер араларындағы молекулярлық күштер әсері нәтижесінде жінішке капилярлық түтік бойымен жоғары көтерілетін су. Ол судың көтерілу биіктігі түтік диаметрі мен судың сүйықтығына байланысты анықталады. Құмды және малтатасты жыныстарда құыстары ірі болғандықтар су көп көтерілмейді, ал құмайт пен саздардағы құыстар  жіңішке болғандықтан су 4-6 м. биіктікке көтерілуі мүмкін. Капиляр арқылы судың көтерілу биіктігін анықтау формуласы келесі:

h = ;

онда R – капиллярдың радиусы;

A – радиусы 1м түтік бойымен көтерілетін биіктігі бойынша анықталатын сұйықтың капиллярлық тұрақтылық;

S – сұйықтың тығыздығы;

g – ауыр күштің үдеуі.

Әр түрлі жыныстардағы капилярлық сулары көтерілетінің бақылаулары арқылы  алынған әр түрлі дәнділі құмдағы капилярлық судың көтерілу биіктігі келесі:

Ірі дәнділі құм                                14-18;

Ұсақ дәнділі қүм                          80-100;

Құмайт                                         160-180;

Саздақ                                          180-320;

Саз                                             400 дейін.

Орналасу жағдайлары, химиялық құрамы, физикалық қасиеттері бойынша әр түрлі болғандықтан осы күнге дейін жер асты суларының бір ынғай жіктемесі жоқ.

Инженерлік мақсат үшін академик Ф.П. Саваренский өндеген жер асты суларының жіктемесі кең тараған.

Сол жіктеменің  негізінде келесі екі фактор қолданылды:

1. жер асты суының гидравликалық сипаттамасы;

2. жер қырындағы олардың қабаттасу жағдайлары.

Богомолов Г.В. классификациясы бойынша инженерлік – гидрогеологиялық мақсатпен қолданатын сулардың келесі түрлері бар:

А – қысымсыз:               1. жердің беткі қабатындағы сулар;

2. топырақ сулары;

3. қабаттар арасындағы.

Б – қысылған;                  1. артезиандық.

Скважиналармен шурфтардағы су деңгейлерінің абсолюттік белгілерін өлшеу нәтижелері арқылы топырақ суларының беттік сипаттамасын анықтауға гидроизогипстер картасы қолданылады. Гидроизогипстер деген, ол  – белгілері абсолюттік бірдей нүктелерімен топырақ суларының беткі бейнесін көрсету сызықтары.

Гидроизогипстер картасымен шешілетін есептері:

1. құрылғыларымен карьерлердің гидрогеологиялық жағдайлары бойынша орналасуларын;

2. картаның кез келген жерінде топырақ сулары бағыттары мен еңістіктерін бекіту;

3. топырақ суларымен жер беті сулары, өзендерінің қатынастарын анықтау. Ол үшін топырақ суларының беткі қабаты терең орналасқан учаскілерді қолданады.

10.2 . Жер асты суларының қозғалу заңдылығы.

Құмды топырақтағы жер асты суларының қозғалуы франциялық Дарси ғалымы зерттеген.

Әр түрлі қалыңдықтағы құмды сүзгіштер арқылы өткен суды зерттеп ол сондай сүзгіштер арқылы өткен судың жылдамдығы құм қабатының қалыңдығына тура пропорционалды деген қорытынды  жасады.

Дарси заңдылығы келесі: суды сүзу жылдамдығы су тіреулері айырмашылықтарына  тура ал суды сүзу қашықтығына кері пропорционалды;

V = K = KI;

онда V – ламинарлық қозғалу жылдамдығы м/тәу өлшенеді;

K – ортаның сусіңірушілігін сипаттайтын сүзу коэффициенті, м/тәу;(см/сек, м/сағ);

h – су биіктіктерінің айырмашылығы;

L – құм қабатының қалыңдығы;

I – гидравликалық еңістікі немесе тіреулі градиентті анықтау формуласы

I =  = .

Сүзілетін су легі шығының келесі формуламен анықтайды

Q = FV = FKI;

Ламинарлық су легі жылдамдығын анықтау формуласы

V= ;

Құм бойымен өткен судың нақты жылдамдығын анықтау формуласы

V = ;

онда П – құмның жалпы құыстығының мөлшері.

Сүзу коэффициентін анықтау. Сүзу коэффициенті (К) жыныстың негізгі сулану-физикалық сипаттамасы болып табылады, оның мәні жыныстың түйіршіктер құрамы мен құрылымына тікелей байланысты

Борпылдақ жыныстарының берілгендері:

Сүзу коэффициенті                                      К  см/сек

1. шағыл тас пен малтатас                           1*10- 1*10

2. ірі дәнділі құм                                           1*10 - 1*10

3. ұсақ дәнділі құм                                        1*10 - 1*10

4. саздақ                                                          1*10 -  1*10

5. саз                                                                1*10;

Сүзу коэффициенті мәнін келесі тәсілдерімен анықтайды

    - есептеу арқылы;

    - зертханаларда анықтау;

    - дала басында анықтау әдістері.

Су легінің шығыны - белгілі  уақыт бірлігінде суағардың көлденең кесіндісі арқылы өткен су мөлшері;

Су лектері екі түрге бөлінеді:

- жазықтық;

- радиалдық.

Жазықты  деп топырақ сулары қозғалу бағыты бойынша кейбір учаскілерінің ені бір қалыпты болып өзгермейтін су легін атайды.

Радиалдық деп гидроизогипстердің қисықтар сызығы жүйесін құрайтын су лектерінің бағыттары радиус тәрізді болғандағы су легі аталады.

Жазық су лектері келесі түрлерге бөлінеді

1.біркелкі жазықтық;

2. жазық тіреудегі бір келкі емес жазықтық;

3. қиғаш тәрізді су тіреуіндегі біркелкі емес жазықтық.